Załącznik do „UMOWY Nr…………..na świadczenie usług przechowalniczych
WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA ZBÓŻ OBJĘTYCH INTERWENCYJNYM ZAKUPEM OD 1 LISTOPADA DO 31 MAJA 
ORAZ 
METODY OZNACZANIA WYRÓŻNIKÓW JAKOŚCIOWYCH
W MAGAZYNACH INTERWENCYJNYCH
Ziarno pszenicy, jęczmienia i kukurydzy objęte zakupem interwencyjnym musi być zdrowe i charakteryzować się odpowiednią jakością handlową.
Ziarno jest uznane za zdrowe i o odpowiedniej jakości handlowej, jeśli posiada typową dla danego rodzaju barwę, jest wolne od obcych zapachów i żywych szkodników (w tym roztoczy) na każdym etapie rozwoju i spełnia kryteria ustalone w Załączniku I do Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) NR 2016/1238 z dnia 18 maja 2016 roku 
(Dz. Urz. UE L 206 z 30.07.2016, str. 15-43, ze zm.), a poziom zawartości substancji skażających nie może przekraczać dopuszczalnych poziomów ustanowionych przez prawodawstwo Unii Europejskiej.
****
Ocenę organoleptyczną ziarna pszenicy, jęczmienia i kukurydzy należy przeprowadzić:

- wg PN-R-74013 Ziarno zbóż - Wstępna kontrola jakości i badanie cech organoleptycznych;
- obecność szkodników wg PN-R-74016, PN-R-74013 Ziarno zbóż – Oznaczanie szkodników, zanieczyszczeń i zaśniecenia.
****

Po wykonaniu oceny organoleptycznej, dokonywana jest wstępna ocena fizycznych i technologicznych parametrów jakościowych zgodnie z formularzem Izb_P4_f2. 
Wybór metody dla wstępnej oceny oznaczania wyróżników jakościowych, dla każdego środka transportu, należy do przedsiębiorstwa przechowalniczego, które musi mieć pewność, że uzyskane wyniki badań jakościowych dla dziennej dostawy zbóż będą gwarantowały minimalną jakość. Ocena jakości dla dziennej dostawy zbóż, w każdym przypadku musi być wykonana metodami określonymi w niniejszym Załączniku.
****

W ramach wstępnej oceny fizycznych i technologicznych parametrów jakościowych ziarna w laboratorium magazynu, każdorazowo należy zwracać szczególną uwagę 
na symptomy wskazujące na możliwość wystąpienia w ziarnie substancji skażających, zwłaszcza mikotoksyn. W przypadku, gdy zajdzie podejrzenie, że dostarczone do magazynu interwencyjnego ziarno może zawierać substancje skażające, wówczas taka dostawa powinna być odrzucona lub po uzyskaniu zgody sprzedającego na wniesienie stosownej opłaty, przyjęta do wyjaśnienia, celem wykonania oznaczenia poziomu skażenia.
***
PSZENICA

Wyróżnik


                     Metoda oznaczania 
       -
wilgotność ziarna


                                      -  do  14,5 %
 

PN-EN ISO 712 Ziarno zbóż i przetwory zbożowe - Oznaczanie wilgotności - Metoda odwoławcza lub Zał. I, cz. II (Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 2016/1240).
Dopuszcza się określanie wilgotności urządzeniami techniki NIR posiadającymi aktualny atest kalibracyjny, ale tylko tzw. Całoziarnowymi (zgodnie z normą PN-EN ISO 15948).
        -
liczba opadania


                         nie mniej niż  220 sek 


PN-EN ISO 3093 Zboża - Oznaczanie liczby opadania metodą Hagberga-Pertena.
        -
zawartość zanieczyszczeń ogółem,
                                              - do 12,0 %
  

w tym:
1. ziarna połamane
                                               - do 5,0 %


2. zanieczyszczenia ziarnowe                                                      
- do 7,0 %
2.1. zanieczyszczenia inne niż ziarna cętkowane


- do 7,0 %
a) ziarna przegrzane podczas suszenia



- do 0,50 %          

3. ziarna porośnięte                                                                       
- do 4,0 %
4. różnorodne zanieczyszczenia                                                    
- do 3,0 %

   w tym:      
a) obce nasiona szkodliwe                                                       

- do 0,10 %
b) ziarna uszkodzone wskutek samoistnego wydzielania 
ciepła lub zbyt intensywnego suszenia                                

- do 0,05 %

c) sporysz                                                                                 

- do 0,05 %
PN-EN 15587 Ziarno zbóż i przetwory zbożowe - Oznaczanie Besatz w pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.), pszenicy durum (Triticum durum Desf.), życie (Secale cereale L.) i jęczmieniu paszowym (Hordeum vulgare L.). 
      -
zawartość białka


                      nie mniej niż 11% suchej masy

   PN-EN ISO 20483



  
Ziarno zbóż i nasiona roślin strączkowych.




  Oznaczanie zawartości i przeliczanie na zawartość białka -


Metoda Kjeldahla.
Dopuszcza się określanie zawartości białka urządzeniami techniki NIR posiadającymi aktualny atest kalibracyjny. 

      -
wskaźnik sedymentacyjny
                                  nie mniej niż 22 ml

Zeleny’ego


PN-EN ISO 5529

Pszenica - Oznaczanie wskaźnika sedymentacyjnego – Test Zeleny’ego.
Dopuszcza się określanie wskaźnika sedymentacyjnego urządzeniami techniki NIR posiadającymi aktualny atest kalibracyjny. 

      -
gęstość ziarna w stanie

                        nie mniej niż 73 kg/hl

           zsypnym






                                                       Oznaczanie gęstości ziarna w stanie zsypnym gęstościomierzem 
z pojemnikiem 1 litrowym - wg normy PN-EN ISO 7971-3 - Ziarno zbóż - Oznaczanie gęstości w stanie zsypnym zwanej “masą hektolitra” – Cz. 3 Metoda rutynowa.

                                                  Gęstościomierz zbożowy musi posiadać legalizację Głównego Urzędu Miar zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz.U. 2017, poz. 885) 
i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać gęstościomierze zbożowe, oraz szczegółowego zakresu badań 
i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz.U.2008, 
Nr 26, poz. 151).
           - kleistość ciasta 
                                                  Zał. I, cz. III (Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 
nr 2016/1240).
JĘCZMIEŃ

Wyróżnik


                       Metoda oznaczania 
       -
wilgotność ziarna


                                           - do  14,5 %
 

PN-EN ISO 712 Ziarno zbóż i przetwory zbożowe - Oznaczanie wilgotności - Metoda odwoławcza lub Zał. I, cz.  II (Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 2016/1240).
                           
Dopuszcza się określanie wilgotności urządzeniami techniki 
NIR posiadającymi aktualny atest kalibracyjny, ale tylko tzw. całoziarnowymi.
        -
zawartość zanieczyszczeń
ogółem,



- do 12,0 %
  

w tym:

1. ziarna połamane




- do 5,0 %

2. zanieczyszczenia ziarnowe




- do 12,0 %

2.1 zanieczyszczenia inne niż ziarna cętkowane


- do 12,0 %
a) inne zboża




- do 5,0 %

b) ziarna przegrzane podczas suszenia



- do 3,0 %

3. ziarna porośnięte




- do 6,0 %

4. różnorodne zanieczyszczenia                   



- do 3,0 %

    w tym:

a) obce nasiona szkodliwe





- do 0,10 %       

PN-EN 15587 Ziarno zbóż i przetwory zbożowe - Oznaczanie Besatz w pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.), pszenicy durum (Triticum durum Desf.), życie (Secale cereale L.) i jęczmieniu paszowym (Hordeum vulgare L.). 
        -
gęstość ziarna w stanie

                             nie mniej niż 62 kg/hl

           zsypnym






Metoda oznaczania identyczna jak w przypadku ziarna pszenicy.

KUKURYDZA 


Wyróżnik


                           Metoda oznaczania 
        -
wilgotność ziarna


                                             do  13,5 %
 

PN-EN ISO 6540 Kukurydza – Oznaczanie wilgotności (rozdrobnionego i całego ziarna) lub Zał. I, cz. II (Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 2016/1240).


   Dopuszcza się określanie wilgotności urządzeniami techniki NIR    posiadającymi aktualny atest kalibracyjny, ale tylko tzw. całoziarnowymi.

       -
zawartość zanieczyszczeń ogółem,



            - do 12,0 %
  

w tym:

1. ziarna połamane 

- do 5,0 %


2. zanieczyszczenia ziarnowe

- do 5,0 %

2.1. zanieczyszczenia inne niż ziarna cętkowane
- do 5,0 %

a) ziarna przegrzane podczas suszenia
- do 0,50 %

3. ziarna porośnięte

- do 6,0 %

4. różnorodne zanieczyszczenia

- do 3,0 %

    w tym:

            a) obce nasiona szkodliwe
- do 0,10 %

PN-EN 16378 Ziarno zbóż - Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń w kukurydzy (Zea mays, L.) i sorgo (Sorghum bicolor, L.).

DEFINICJE ZANIECZYSZCZEŃ

(zgodnie z Zał. I Część I RWK (UE) NR 2016/1240 z dnia 18 maja 2016 r. (Dz. U. L 206 z 30.7.2016, str. 71-127)
1.
Ziarna połamane
W przypadku pszenicy zwyczajnej i jęczmienia stosowana jest definicja „ziaren połamanych” zawarta w normie EN 15587.

W przypadku kukurydzy stosowana jest definicja „ziaren połamanych” zawarta w normie EN 16378.

2.
Zanieczyszczenia ziarnowe
a) Ziarna pomarszczone

W przypadku pszenicy zwyczajnej i jęczmienia stosowana jest definicja „ziaren pomarszczonych” zawarta w normie PN-EN ISO 15587.
Definicja „ziaren pomarszczonych” nie ma zastosowania do kukurydzy.

b) Inne zboża

W przypadku pszenicy zwyczajnej i jęczmienia stosowana jest definicja „innych zbóż” zawarta w normie PN-EN ISO 15587.

W przypadku kukurydzy stosowana jest definicja „innych zbóż” zawarta w normie 
PN-EN ISO 16378.

c) Ziarna uszkodzone przez szkodniki
W przypadku pszenicy zwyczajnej i jęczmienia stosowana jest definicja „ziaren uszkodzonych przez szkodniki” zawarta w normie PN-EN ISO 15587.
W przypadku kukurydzy „ziarna uszkodzone przez szkodniki” zawarta w normie 
EN 16378.

d) Ziarna z przebarwionym zarodkiem
W przypadku pszenicy zwyczajnej stosowana jest definicja „ziaren z przebarwionym zarodkiem” zawarta w normie PN-EN ISO 15587.

Definicja „ziaren z przebarwionym zarodekiem” nie ma zastosowania do jęczmienia 
i kukurydzy.
e) Ziarna przegrzane podczas suszenia 
W przypadku pszenicy zwyczajnej i jęczmienia stosowana jest definicja „ziaren przegrzanych podczas suszenia” zawarta w normie PN-EN ISO 15587.

W przypadku kukurydzy stosowana jest definicja „ziaren przegrzanych podczas suszenia” zawarta w normie PN-EN ISO 16378.

f) Ziarna cętkowane
Definicja „ziaren cętkowanych” nie ma zastosowania do pszenicy zwyczajnej, jęczmienia i kukurydzy.
3.
Ziarna porośnięte
W przypadku pszenicy zwyczajnej i jęczmienia stosowana jest definicja „ziaren porośniętych” zawarta w normie PN-EN ISO 15587.

W przypadku kukurydzy stosowana jest definicja „ziaren porośniętych” zawarta w normie PN-EN ISO 16378.
4.
Różnorodne zanieczyszczenia
a)
Obce nasiona
W przypadku pszenicy zwyczajnej i jęczmienia stosowana jest definicja „obcych nasion” zawarta w normie PN-EN ISO 15587.
W przypadku kukurydzy stosowana jest definicja „obcych nasion” zawarta w normie 
PN-EN ISO 16378.

Za „nasiona szkodliwe” uważa się nasiona toksyczne dla ludzi i zwierząt, nasiona utrudniające czyszczenie i mielenie zbóż i nasiona wpływające na jakość produktów wytwarzanych ze zbóż.
b) 
Ziarna uszkodzone

W przypadku pszenicy zwyczajnej i jęczmienia stosowana jest definicja „ziaren uszkodzonych” zawarta w normie PN-EN ISO 15587.

W przypadku kukurydzy stosowana jest definicja „ziaren uszkodzonych” zawarta 
w normie PN-EN ISO 16378.

W normie PN-EN ISO 15587 w przypadku pszenicy zwyczajnej i jęczmienia definicja „ziaren porażonych fuzariozą” jest zawarta w definicji „ziaren uszkodzonych”.

c) 
Ciała obce
W przypadku pszenicy zwyczajnej i jęczmienia stosowana jest definicja „ciał obcych” zawarta w normie PN-EN ISO 15587.
W przypadku kukurydzy stosowana jest definicja „ciał obcych” zawarta w normie 
PN-EN ISO 16378.

d) 
Plewy (w przypadku kukurydzy fragmenty kolby).

e) 
Sporysz

f) 
Ziarna zbutwiałe

W przypadku pszenicy zwyczajnej stosowana jest definicja zawarta w normie 
PN-EN ISO 15587.

Definicja „ziaren zbutwiałych” nie ma zastosowania do jęczmienia i kukurydzy.

g) 
Zanieczyszczenia pochodzenia zwierzęcego
5.
Żywe szkodniki

CZYNNIKI, KTÓRE NALEŻY WZIĄĆ POD UWAGĘ PRZY OKREŚLANIU 
ZANIECZYSZCZEŃ DLA KAŻDEGO RODZAJU ZBOŻA
Pszenica zwyczajna
„Zanieczyszczenie ziarnowe” oznaczają ziarna pomarszczone, ziarna innych zbóż, ziarna uszkodzone przez szkodniki, ziarna z przebarwionym zarodkiem (jedynie w przypadku zawartości powyżej 8 %) i ziarna przegrzane podczas suszenia.

„Różnorodne zanieczyszczenia” oznaczają obce nasiona, ziarna uszkodzone (w tym ziarna porażone fuzariozą), ciała obce, plewy, sporysz, ziarna zbutwiałe 
i zanieczyszczenia pochodzenia zwierzęcego.

Jęczmień
„Zanieczyszczenia ziarnowe” oznaczają ziarna pomarszczone, ziarna innych zbóż, ziarna uszkodzone przez szkodniki i ziarna przegrzane podczas suszenia.

 „Różnorodne zanieczyszczenia” oznaczają obce nasiona, ziarna uszkodzone (w tym ziarna porażone fuzariozą), ciała obce, plewy i zanieczyszczenia pochodzenia zwierzęcego.

Kukurydza
„Zanieczyszczenia ziarnowe” oznaczają ziarna innych zbóż, ziarna uszkodzone przez szkodniki i ziarna przegrzane podczas suszenia.

„Różnorodne zanieczyszczenia” oznaczają obce nasiona, ziarna uszkodzone (w tym ziarna porażone fuzariozą), ciała obce, fragmenty kolby i zanieczyszczenia pochodzenia zwierzęcego.
****
RODZAJE SUBSTANCJI SKAŻAJĄCYCH ORAZ ICH DOPUSZCZALNE POZIOMY ZAWARTOŚCI W ZIARNIE ZBÓŻ OFEROWANYM DO INTERWENCYJNEGO ZAKUPU
Zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) nr 2016/1238 z dnia 18 maja 2016 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1308/2013 w odniesieniu do interwencji publicznej i dopłat do prywatnego przechowywania (Dz. Urz. UE L 206 z dnia 30.07.2016, str. 15-43), dopuszczalne poziomy zawartości substancji skażających zostały określone:

·  dla pszenicy zwyczajnej i pszenicy durum w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 315/93 z 8 lutego 1993 r. ustanawiającym procedury Wspólnoty w odniesieniu do substancji skażających w żywności (Dz. Urz. UE L 37 z 13.02.1993 r., str.1, z późn. zm.) oraz 
w rozporządzeniu Komisji (WE) nr (UE) 2023/915 z dnia 25 kwietnia 2023 r. 
w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów niektórych zanieczyszczeń 
w żywności oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 (Dz. Urz. UE L 119 
z 5.5.2023 r., str. 103. 
·  dla jęczmienia i kukurydzy w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 2002/32/WE z 7 maja 2002 r. w sprawie niepożądanych substancji w paszach zwierzęcych (Dz. Urz. UE L 140 z 30.05.2002 r., str. 10-22, z późn. zm.).
I. MIKOTOKSYNY

1. Pszenica, jęczmień
	Rodzaj mikotoksyny
	Dopuszczalny poziom zawartości (µg/kg)
	Metoda pobierania próbek
 i analizy

	Aflatoksyna B1
	2
	Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE)
Nr 2023/2782 z 14 grudnia 2023
(Dz.U.UE.L.2023.2782 z 2023.12.15)

	Aflatoksyny B1+B2+G1+G2
	4
	

	Ochratoksyna A
	5
	

	Deoksyniwalenol - DON
	1 250
	

	Zearalenon - ZEA
	100
	

	Toksyna T-2 i HT-2 
	-
	


2. Kukurydza

	Rodzaj mikotoksyny
	Dopuszczalny poziom zawartości (µg/kg)
	Metoda pobierania próbek
 i analizy

	Aflatoksyna B1
	5
	Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE)

Nr 2023/2782 z 14 grudnia 2023
(Dz.U.UE.L.2023.2782 z 2023.12.15)


II. METALE CIĘŻKIE

1. Pszenica

	Rodzaj metalu ciężkiego
	Dopuszczalny poziom zawartości (mg/kg)
	Metoda pobierania próbek
 i analizy

	Ołów (Pb)
	0,2
	Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 333/2007 z 28 marca 2007

(Dz. Urz. UE L 88 z 29.3.2007, str. 29-38, z późn. zm.)

	Kadm (Cd)
	0,2
	


2. Jęczmień i kukurydza

	Rodzaj metalu ciężkiego
	Dopuszczalny poziom zawartości (mg/kg)
	Metoda pobierania próbek
 i analizy

	Ołów (Pb)
	10
	Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 333/2007 z 28 marca 2007

(Dz. Urz. UE L 88 z 29.3.2007, str. 29-38, z późn. zm.)

	Kadm (Cd)
	1
	

	Arsen (As)
	2
	

	Rtęć (Hg)
	0,1
	


III.
POZOSTAŁOŚCI PESTYCYDÓW

	Lp.
	Rodzaj substancji

	1
	alfa HCH + beta HCH

	2
	Lindan (gamma HCH)

	3
	HCB

	4
	DDT (suma DDT, DDE i DDD)

	5
	Chlordan

	6
	Aldryna + Dieldryna 

	7
	Endryna

	8
	Heptachlor

	9
	Metoksychlor

	10
	Nitrofen

	11
	Dichlorfos (DDVP)

	12
	Dimetoat

	13
	Diazynon

	14
	Chloropiryfos metylowy

	15
	Paration metylowy

	16
	Pirymifos metylowy

	17
	Fenitrotion

	18
	Malation

	19
	Chloropiryfos 

	20
	Paration

	21
	Metydation

	22
	Etion

	23
	Karbendazym

	24
	Tiabendazol

	25
	Ditiokarbaminiany (jako CS2)


Tabela zawiera wybrane rodzaje substancji mogących stanowić pozostałości pestycydów w ziarnie pszenicy, jęczmienia, kukurydzy oraz ich NDP (najwyższe dopuszczalne poziomy), określone w prawodawstwie UE (http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm), które posłużyły ARiMR do przeprowadzenia analizy ryzyka wystąpienia tych substancji 
w ziarnie zbóż oferowanych do interwencyjnego zakupu w różnych regionach kraju.

Pełny wykaz substancji mogących stanowić pozostałości pestycydów w ziarnie pszenicy, jęczmienia, kukurydzy oraz ich NDP, zawiera Rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 70 z dnia 16.03.2005 r. str. 1-16, z późn. zm.), którym KOWR posługiwać się będzie w procedurach odwoławczych i sporach.

Opłaty wnoszone na poczet badań odwoławczych w zakresie zawartości pozostałości pestycydów, ustalane będą w oparciu o stawki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
IV. SKAŻENIE RADIOAKTYWNE

Zagadnienie radioaktywnego skażenia zbóż reguluje Rozporządzeniem wykonawcze Komisji (UE) nr 2020/1158 z dnia 5 sierpnia 2020 w sprawie warunków regulujących przywóz produktów rolnych pochodzących z krajów trzecich w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej w Czarnobylu (Dz. U. UE L 257 z dnia 6.08.2020, str.1-13 ze zm.), które w zbożach określa maksymalny dopuszczalny poziom wynoszący 600 Bq/kg.
8

