Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 1

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa posiadanej infrastruktury teleinformatycznej Zamawiającego. Oferowane urządzenia muszą być kompatybilne z funkcjonującymi rozwiązaniami infrastruktury Zamawiającego, w szczególności w zakresie centralnego zarządzania, bezpieczeństwa, integracji funkcjonalnej oraz bieżącej eksploatacji.

Posiadana infrastruktura sieci komputerowej Zamawiającego funkcjonuje jako spójny ekosystem technologiczny, obejmujący urządzenia sieciowe, systemy bezpieczeństwa oraz narzędzia do centralnego zarządzania i monitorowania. Rozbudowa infrastruktury musi zapewniać zachowanie tej spójności oraz ciągłość operacyjną środowiska.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych, pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że zapewniają one interoperacyjność z posiadaną infrastrukturą w zakresie niezbędnym do jej prawidłowego funkcjonowania, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów związanych z eksploatacją, licencjonowaniem, utrzymaniem lub utratą dotychczasowych funkcjonalności.

Przedmiot zamówienia obejmuje rozbudowę bezpiecznej infrastruktury dostępowej w siedzibie Zamawiającego, w tym dostawę i wdrożenie przełączników sieciowych, punktów dostępowych WLAN oraz urządzeń klasy UTM.

# Zamawiający informuje, że wszystkie parametry techniczne wskazane w opisie przedmiotu zamówienia stanowią minimalne wymagania, które Wykonawca musi uwzględnić przy szacowaniu wartości zamówienia.

# Zakres zamówienia obejmuje:

## Dostawa urządzeń sieciowych zgodnie z opisem w pkt 4.:

### Kontroler urządzeń dostępowych i system bezpieczeństwa;

#### Dostawia oprogramowania klienckiego VPN.

### Przełącznik główny;

### Przełącznik dostępowy;

### Punkty dostępowe WLAN;

### Moduły optyczne.

## Wdrożenie urządzeń sieciowych i oprogramowania, zgodnie z opisem w pkt 4.

## Zapewnienie min. 3-letniego pakietu gwarancyjnego i licencyjnego (zgodnie z ofertą Wykonawcy), zgodnie z opisem w pkt 6.

## Usługi wsparcia Wykonawcy w wymiarze łącznie do 600 godzin w okresie trwania umowy, zgodnie z opisem w pkt 7.

## Dostawa paczkordów i elementów wyposażenia szaf dystrybucyjnych.

### Paczkord RJ45 typ 1.

### Paczkord RJ45 typ 2.

### Paczkord RJ45 typ 3.

### Paczkord światłowodowy typ 1.

### Paczkord światłowodowy typ 2.

### Paczkord światłowodowy typ 3.

### Zestaw śrub do montażu.

### Organizer do kabli typ 1.

### Organizer do kabli typ 2.

### Prowadnica pionowa do szaf dystrybucyjnych.

### Listwa zasilająca PDU do szaf 19”.

### Półka do szaf 19” typ 1.

### Półka do szaf 19” typ 2.

## Dostawa instruktarzy.

### Zakres 1 – System Bezpieczeństwa poziom średniozaawansowany.

### Zakres 2 – System Bezpieczeństwa poziom zaawansowany.

### Zakres 3 – VPN/ZTNA.

### Zakres 4 – WLAN.

# Wymagania ogólne do zamówienia:

## W ramach postępowania wymagana jest rozbudowa elementów systemu bezpiecznej infrastruktury sieciowej Zamawiającego. Poszczególne elementy systemu muszą zostać dostarczone w postaci komercyjnych platform sprzętowych lub programowych. W celu realizacji bezpiecznej infrastruktury teleinformatycznej wymagane jest dostarczenie urządzeń wraz ze wsparciem producenta oraz innych elementów funkcjonalnych, współpracujących z oferowanym systemem bezpieczeństwa i posiadaną infrastrukturą Zamawiającego.

## Zamawiający posiada infrastrukturę sieciową oraz systemy bezpieczeństwa i zarządzania oparte na rozwiązaniach producenta FortiNet, obejmujące w szczególności przełączniki sieciowe - FortiSwitch, urządzenia bezpieczeństwa -FortiGate pracujące w klastrze, punkty dostępowe – FortiAP oraz oprogramowanie do centralnego zarządzania i zbierania logów – FortiAnalyzer i oprogramowanie do centralnego zarządzania - FortiManager. Informacja ta stanowi opis stanu istniejącego środowiska teleinformatycznego Zamawiającego.

## Celem zamówienia jest rozbudowa bezpiecznej infrastruktury sieciowej Zamawiającego, obejmująca rozszerzenie mechanizmów bezpieczeństwa, centralizację i ujednolicenie zarządzania, rozbudowę warstwy Next-Generation Firewall (NGFW) oraz warstwy dostępowej poprzez dostarczenie przełączników sieciowych, punktów dostępowych WLAN oraz innych elementów funkcjonalnych, współpracujących i integrujących się z posiadaną infrastrukturą teleinformatyczną Zamawiającego.

## Oferowane rozwiązania muszą współpracować i integrować się z posiadaną infrastrukturą Zamawiającego w zakresie zapewniającym spójne zarządzanie, bezpieczeństwo oraz ciągłość eksploatacyjną środowiska teleinformatycznego.

## Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych, pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że zapewniają one co najmniej taką samą funkcjonalność, kompatybilność oraz wydajność jak rozwiązania opisane w OPZ, są interoperacyjne z posiadaną infrastrukturą Zamawiającego, nie powodują konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego oraz nie skutkują utratą funkcjonalności systemu. Ocena równoważności zostanie dokonana na podstawie dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę, w szczególności dokumentacji technicznej oraz opisów funkcjonalnych.

# Wymagania ogólne dotyczące urządzeń:

## Dostarczone urządzenia muszą być sprawne technicznie, fabrycznie nowe i nieużywane wcześniej w żadnych innych projektach.

## Nie dopuszcza się zaoferowania urządzeń typu „refubrished”, tj. zwróconych do producenta i później odsprzedawanych ponownie przez producenta.

## Urządzenia muszą być dopuszczone do sprzedaży i eksploatacji w Polsce.

## Oferowany sprzęt i systemy muszą być objęte serwisem producenta lub serwisem autoryzowanym przez producenta zaoferowanego sprzętu.

## Wykonawca przedłoży na żądanie Zamawiającego oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta na terenie Polski, iż posiada autoryzację producenta w zakresie sprzedaży oferowanych rozwiązań.

# Zakres dostawy - zamówienia: szczegółowe wymagania ilościowe.

| Lp. | Urządzenie/podzespół/ | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kontroler urządzeń dostępowych i system bezpieczeństwa. | 2 | Dodatkowo wyposażony w kompatybilne wkładki zgodnie z ilościowymi wymaganiami. |
|  |  | 1000 | Dostawia oprogramowania klienckiego VPN. |
|  | Przełącznik główny. | 2 | Dodatkowo wyposażony w kompatybilne wkładki zgodnie z ilościowymi wymaganiami. |
|  | Przełącznik dostępowy. | 12 | Dodatkowo wyposażony w kompatybilne wkładki zgodnie z ilościowymi wymaganiami. |
|  | Punkt dostępowy WLAN. | 50 |  |
|  | Moduł optyczny typ 1 – SFP28. | 70 | Połączenia lokalne LAN |
|  | Moduł optyczny typ 2 – QSFP28. | 16 | Połączenia lokalne LAN |
|  | Moduł optyczny typ 3 – SFP+. | 20 | Liczba sztuk a nie par. |
|  | Paczkord RJ45 typ 1. | 200 | Połączenia lokalne LAN |
|  | Paczkord RJ45 typ 2. | 500 | Połączenia lokalne LAN |
|  | Paczkord RJ45 typ 3. | 200 | Połączenia lokalne LAN |
|  | Paczkord światłowodowy typ 1. | 20 | Połączenia lokalne LAN |
|  | Paczkord światłowodowy typ 2. | 100 | Połączenia lokalne LAN |
|  | Paczkord światłowodowy typ 3. | 50 | Połączenia lokalne LAN |
|  | Zestaw śrub do montażu. | 1200 | Wyposażenie szaf RACK |
|  | Organizer do kabli typ 1. | 40 | Wyposażenie szaf RACK |
|  | Organizer do kabli typ 2. | 50 | Wyposażenie szaf RACK |
|  | Prowadnica pionowa do szaf dystrybucyjnych. | 30 | Wyposażenie szaf RACK |
|  | Listwa zasilająca PDU do szaf 19”. | 40 | Wyposażenie szaf RACK |
|  | Półka do szaf 19” typ 1. | 12 | Wyposażenie szaf RACK |
|  | Półka do szaf 19” typ 2. | 12 | Wyposażenie szaf RACK |
|  | Przeszkolenie pracowników zamawiającego. | 330 rbh | Zakres 1 – łącznie 120 rbh dla 5 osób (po 24 godziny na jedną osobę) Zakres 2 – łącznie 90 rbh dla 5 osób (po 18 godzin na osobę) Zakres 3 – łącznie 60 rbh na 5 osób (po 12 godzinna osobę), Zakres 4 – łącznie 60 rbh na 5 osób (po 12 godzinna osobę), |

## Wymagania dla urządzeń typu kontroler urządzeń dostępowych i system bezpieczeństwa - Firewall.

### Wymagania ogólne.

#### Wymiary urządzenia muszą pozwalać na montaż w szafie rack 19".

#### System bezpieczeństwa realizuje wszystkie wymienione poniżej funkcje sieciowe i bezpieczeństwa niezależnie od dostawcy łącza. Poszczególne elementy wchodzące w skład systemu bezpieczeństwa mogą być zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub komercyjnych aplikacji instalowanych na platformach ogólnego przeznaczenia.

#### System realizujący funkcję Firewall musi zapewnić  pracę w jednym z trzech trybów: Routera z funkcją NAT, transparentnym oraz monitorowania na porcie SPAN.

#### System musi posiadać minimum 10 oddzielnych (fizycznych lub logicznych) instancji systemów w zakresie: Routingu, Firewall’a, IPSec VPN, Antywirus, IPS, Kontroli Aplikacji.

#### System musi umożliwiać dedykowanie co najmniej 5 administratorów do poszczególnych instancji systemu.

#### System musi obsługiwać protokoły IPv4 oraz IPv6 w zakresie: Firewall, ochrony w warstwie aplikacji, protokołów routingu dynamicznego.

#### System ma mieć możliwość logowania do posiadanego przez Zamawiającego systemu analityki logów FortiAnalyzer oraz mieć możliwość zarzadzania posiadanymi przez Zamawiającego punktami dostępowymi WLAN, oraz przełącznikami marki FortiNet w szczególności realizujące funkcjonalności opisane w niniejszym OPZ.

#### Urządzenia muszą być tego samego modelu, o tej samej konfiguracji sprzętowej, objęte identycznymi pakietami gwarancyjnymi i licencyjnymi.

### Redundancja, monitoring i wykrywanie awarii.

#### System pełniący funkcje: Firewall, IPSec, Kontrola Aplikacji oraz IPS – systemu musi być dostarczony w postaci klastra niezawodnościowego składającego się z dwóch urządzeń. Klaster firewall musi pozwalać na pracę w trybie Active-Active lub Active-Passive. W obu trybach system firewall musi zapewniać funkcję synchronizacji sesji.

#### Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemów zabezpieczeń oraz łączy sieciowych.

#### Monitoring stanu realizowanych połączeń VPN.

#### System musi umożliwić agregację linków statyczną oraz w oparciu o protokół Link Aggregation Control Protocol (LACP). System musi umożliwiać tworzenie interfejsów redundantnych.

#### System pełniący rolę firewall musi być dostarczony w postaci redundantnego klastra.

### Interfejsy, zasilanie.

#### Pojedyncze urządzenie realizujące funkcję Firewall musi dysponować minimum poniższą liczbą i rodzajem interfejsów:

##### 16 portami Gigabit Ethernet RJ-45.

##### 8 portami SFP 1 Gbps.

##### 4 portami SFP+ 10 Gbps.

##### 4 portami SFP28 10/25 Gbps.

#### System Firewall musi posiadać wbudowany port konsoli szeregowej oraz gniazdo USB umożliwiające instalację oprogramowania z klucza USB.

#### System Firewall musi umożliwiać skonfigurowanie co najmniej 200 interfejsów wirtualnych, definiowanych jako VLAN’y w oparciu o standard 802.1Q.

#### System musi być wyposażony w redundantne zasilacze tzw. hot swap 230 V AC.

#### W zakresie Firewall’a obsługa nie mniej niż 15 mln jednoczesnych połączeń oraz 700 tys. nowych połączeń na sekundę.

#### Przepustowość Stateful Firewall: nie mniej niż 160 Gbps dla pakietów 512 B.

#### Przepustowość Firewall z włączoną funkcją „kontroli aplikacji”: nie mniej niż 70 Gbps.

#### Wydajność szyfrowania IPSec VPN protokołem AES z kluczem 256 nie mniej niż 50 Gbps.

#### Wydajność skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami (zarówno client side jak i server side w ramach modułu IPS) dla ruchu o charakterystyce typowej dla środowiska przedsiębiorstw (np.: Enterprise Traffic Mix, Enterprise Testing Conditions) - minimum 40 Gbps.

#### Wydajność skanowania ruchu o charakterystyce typowej dla środowiska przedsiębiorstw (np.: Enterprise Traffic Mix, Enterprise Testing Conditions) z włączonymi funkcjami: IPS, Application Control, Antywirus - minimum 28 Gbps.

#### Wydajność systemu w zakresie inspekcji komunikacji szyfrowanej SSL dla ruchu https – minimum 15 Gbps.

### Funkcje Systemu Bezpieczeństwa.

#### W ramach systemu ochrony muszą być realizowane wszystkie poniższe funkcje. Mogą one być zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub programowych:

##### Kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection.

##### Kontrola Aplikacji.

##### Poufność transmisji danych - połączenia szyfrowane IPSec VPN oraz SSL VPN.

##### Ochrona przed malware.

##### Ochrona przed atakami - Intrusion Prevention System.

##### Kontrola stron WWW.

##### Kontrola zawartości poczty – Antyspam dla protokołów SMTP.

##### Zarządzanie pasmem (QoS, Traffic shaping).

##### Mechanizmy ochrony przed wyciekiem poufnej informacji.

##### Dwuskładnikowe uwierzytelnianie z wykorzystaniem tokenów sprzętowych lub programowych. Konieczne są co najmniej 2 tokeny sprzętowe lub programowe, które będą zastosowane do dwuskładnikowego uwierzytelnienia administratorów lub w ramach połączeń VPN typu client-to-site.

##### Inspekcja (minimum: IPS) ruchu szyfrowanego protokołem SSL/TLS, minimum dla następujących typów ruchu: HTTP (w tym HTTP/2), SMTP, FTP, POP3.

##### Filtrowanie zapytań DNS w ruchu przechodzącym przez system.

##### System musi umożliwiać identyfikację cyberprzestępców lub pracowników mających złe zamiary  znajdujących się wewnątrz sieci Zamawiającego. Identyfikacja musi bazować na raportowaniu skanowania, logowania, „dotykania” wystawionych plików na udziałach sieciowych, wysyłania komend we wspieranych protokołach, wchodzenia w interakcję z wystawionymi systemami pułapkami oraz przynętami/usługami.

##### Rozwiązanie musi posiadać wbudowane mechanizmy automatyzacji polegające na wykonaniu określonej sekwencji akcji (takich jak zmiana konfiguracji, wysłanie powiadomień do administratora) po wystąpieniu wybranego zdarzenia (np. naruszenie polityki bezpieczeństwa).

##### Polityka Firewall musi uwzględniać: adresy IP, użytkowników, protokoły, usługi sieciowe, aplikacje lub zbiory aplikacji, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń.

##### System musi realizować translację adresów NAT: źródłowego i docelowego, translację PAT oraz:

###### Translację jeden do jeden oraz jeden do wielu.

###### Dedykowany ALG (Application Level Gateway) dla protokołu SIP.

##### W ramach systemu musi być możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa np. DMZ, LAN, WAN.

##### System musi umożliwiać wykorzystanie w polityce bezpieczeństwa zewnętrznych repozytoriów zawierających: adresy URL, adresy IP.

##### Polityka firewall musi umożliwić filtrowanie ruchu w zależności od kraju, do którego przypisane są adresy IP źródłowe lub docelowe.

##### System musi umożliwiać ustawienia przedziału czasu, w którym dana reguła w politykach firewall jest aktywna.

##### Element systemu realizujący funkcję Firewall musi integrować się z następującymi rozwiązaniami SDN w celu dynamicznego pobierania informacji o zainstalowanych maszynach wirtualnych po to, aby użyć ich przy budowaniu polityk kontroli dostępu.

###### Amazon Web Services (AWS).

###### Microsoft Azure.

###### Cisco ACI.

###### Google Cloud Platform (GCP).

###### OpenStack.

###### VMware NSX.

###### Kubernetes.

##### System musi umożliwiać konfigurację połączeń typu IPSec VPN. W zakresie tej funkcji zapewnia:

###### Wsparcie dla IKE v1 oraz v2.

###### Obsługę szyfrowania protokołem minimum AES z kluczem 128 oraz 256 bitów w trybie pracy Galois/Counter Mode(GCM).

###### Obsługa protokołu Diffie-Hellman grup 19, 20.

###### Wsparcie dla Pracy w topologii Hub and Spoke oraz Mesh.

###### Tworzenie połączeń typu Site-to-Site oraz Client-to-Site.

###### Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności.

###### Wybór tunelu przez protokoły: dynamicznego routingu (np. OSPF) oraz routingu statycznego.

###### Wsparcie dla następujących typów uwierzytelniania: pre-shared key, certyfikat.

###### Ustawienia maksymalnej liczby tuneli IPSec negocjowanych (nawiązywanych) jednocześnie w celu ochrony zasobów systemu.

###### Monitorowanie wybranego tunelu IPSec site-to-site i w przypadku jego niedostępności automatycznego aktywowania zapasowego tunelu.

###### Obsługę mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, Xauth.

###### Mechanizm „Split tunneling” dla połączeń Client-to-Site.

##### System musi umożliwiać konfigurację połączeń typu SSL VPN.

##### Producent oferowanego rozwiązania musi zapewnić oprogramowanie klienckie VPN, które umożliwia realizację połączeń IPSec VPN i SSL VPN. Oprogramowanie ma być rozwiązaniem instalowanym w środowisku on-prem Zamawiającego, i realizować  następujące minimum funkcjonalności:

###### Centralne zarzadzanie klientem VPN.

###### Funkcjonalność ZTNA w połączeniu z oferowanymi urządzeniami NGFW.

###### Skaner podatności na minimum (Windows, Linux, MacOS).

###### Centralne logowanie i raportowanie zdarzeń z zarządzanego agenta

###### WEB filtering na minimum (Windows, MacOS, Android, IOS)

###### Synchronizacja dynamicznych tagów-etykiet bezpieczeństwa z oferowanymi urządzeniami NGFW

###### Oprogramowanie musi posiadać funkcjonalność weryfikacji zdrowia stacji – security posture oraz na tej podstawie podejmować decyzje o nawiązaniu połączeń VPN ze stacji klienckiej na minimum (Windows, Linux, MacOS).

###### Zamawiający wymaga dostarczenia licencji na okres tożsamy z oferowanym licencjom NGFW dla zarządzanego oprogramowania klienckiego VPN (agent) działającego na systemach: Windows, MacOS, Linux, IOS, Android. Oprogramowanie to musi być produktem firmy oferowanego rozwiązania.

### Routing i obsługa łączy WAN.

#### W zakresie routingu rozwiązanie musi zapewniać obsługę:

#### Routingu statycznego.

#### Policy Based Routingu (w tym: wybór trasy w zależności od adresu źródłowego, protokołu sieciowego).

#### Protokołów dynamicznego routingu w oparciu o protokoły: RIPv2 (w tym RIPng), OSPF (w tym OSPFv3), BGP oraz PIM.

#### Możliwość filtrowania tras rozgłaszanych w protokołach dynamicznego routingu.

#### ECMP (Equal cost multi-path) – wybór wielu równoważnych tras w tablicy routingu.

#### BFD (Bidirectional Forwarding Detection).

#### Monitoringu dostępności wybranego adresu IP z danego interfejsu urządzenia i w przypadku jego niedostępności automatyczne usunięcie wybranych tras z tablicy routingu.

### Zarządzanie pasmem.

#### System Firewall musi umożliwiać zarządzanie pasmem poprzez określenie: maksymalnej i gwarantowanej ilości pasma, oznaczanie DSCP oraz wskazanie priorytetu ruchu.

#### System musi umożliwiać określanie pasma dla poszczególnych aplikacji.

#### System musi pozwalać zdefiniować pasmo dla wybranych użytkowników niezależnie od ich adresu IP.

#### System musi zapewniać możliwość zarządzania pasmem dla wybranych kategorii URL.

### Ochrona przed malware i atakami.

#### Silnik antywirusowy musi umożliwiać skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021).

#### Silnik antywirusowy zapewnia skanowanie następujących protokołów: HTTP, HTTPS, FTP, POP3, IMAP, SMTP, CIFS.

#### W przypadku archiwów zagnieżdżonych musi być możliwość określenia, ile zagnieżdżeń kompresji system będzie próbował zdekompresować w celu przeskanowania zawartości lub umożliwia konfigurację maksymalnego czasu, który system bezpieczeństwa może poświęcić na dekompresję archiwum.

#### System musi umożliwiać blokowanie i logowanie archiwów, które nie mogą zostać przeskanowane, ponieważ są zaszyfrowane, uszkodzone lub system nie wspiera inspekcji tego typu archiwów.

#### System musi dysponować sygnaturami do ochrony urządzeń mobilnych (co najmniej dla systemu operacyjnego Android).

#### Baza sygnatur musi być aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora.

#### System musi współpracować z dedykowaną platformą typu Sandbox lub usługą typu Sandbox realizowaną w chmurze. Konieczne jest zastosowanie platformy typu Sandbox wraz z niezbędnymi serwisami lub licencjami upoważniającymi do korzystania z usługi typu Sandbox w usłudze chmurowej realizowanej na terenie Unii Europejskiej.

#### System musi wstrzymywać dostarczenie pliku, dla którego jest realizowana analiza z wykorzystaniem systemu Sandbox, do czasu otrzymania werdyktu z systemu Sandbox.

#### System musi zapewniać usuwanie aktywnej zawartości plików PDF oraz Microsoft Office bez konieczności blokowania transferu całych plików.

#### System musi umożliwiać wykorzystanie silnika sztucznej inteligencji AI wytrenowanego przez laboratoria producenta.

#### System musi umożliwiać uruchomienie ochrony przed malware dla wybranego zakresu ruchu.

#### Ochrona IPS musi opierać się co najmniej na analizie sygnaturowej oraz na analizie anomalii w protokołach sieciowych.

#### System musi chronić przed atakami na aplikacje pracujące na niestandardowych portach.

#### Baza sygnatur ataków musi zawierać minimum 5000 wpisów i być aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora.

#### Administrator systemu musi mieć możliwość definiowania własnych wyjątków oraz własnych sygnatur.

#### System musi zapewniać wykrywanie anomalii protokołów i ruchu sieciowego, realizując tym samym podstawową ochronę przed atakami typu DoS oraz DDoS.

#### System musi zapewniać mechanizmy ochrony dla aplikacji Web’owych na poziomie sygnaturowym (co najmniej ochrona przed: CSS, SQL Injecton, Trojany, Exploity, Roboty).

#### System musi umożliwiać kontrolowanie długości nagłówka, ilości parametrów URL oraz Cookies dla protokołu http.

#### System musi wspierać umieszczenie systemów pułapek i przynęt w infrastrukturze Zamawiającego w minimum 2 podsieciach z maską sieciową 24 bity.

#### System musi wykrywać i blokować komunikację C&C do sieci botnet.

#### System musi mieć możliwość uruchomienia ochrony przed atakami dla wybranych zakresów komunikacji sieciowej. Mechanizmy ochrony IPS nie mogą działać globalnie.

#### System musi śledzić działania atakujących na pułapkach w czasie rzeczywistym i raportować adres IP, użyte dane uwierzytelniające, uruchomione i zatrzymane procesy, wykonane polecenia, np. w systemie Linux wraz z akcjami i technikami Industrial Control Systems, którymi posługuje się atakujący w interakcji z pułapkami i przynętami/usługami.

#### Powyższe incydenty generowane w czasie rzeczywistym muszą być korelowane w grupy oraz kampanie z uwzględnieniem ważności danego incydentu w zależności od akcji, które wykonał atakujący.

#### System musi skanować antywirusowo pliki dostarczane do pułapek, skanować systemem IDS ruch generowany od atakującego do pułapek (włącznie z sygnaturami IDS dla systemów Industrial Control Systems), skanować silnikiem webowym ruch generowany z systemów pułapek do Internetu.

#### Dedykowany system dostarczany przez producenta zawierający przynętę/usługę podatną na atak/ataki, które mają duże konsekwencje dla całej branży cyberbezpieczeństwa i wpływają na wiele organizacji na świecie. Emulacja podatności musi być możliwa również w środowisku izolowanym. Wymaga się, aby system emulował podatności co najmniej dla: Spring4Shell, Log4j2, CenOS Web Panel, Cacti, IBM , ABB TotalFlow, MOVEit, Ivanti, Palo Alto Networks, Apache.

#### System musi wspierać instalację dedykowanego oprogramowania na realnych stacjach końcowych, które to programowanie będzie mapowało lokalnie dysk na jedną z wystawionych pułapek. Oprogramowanie musi wspierać instalację minimalnie z wykorzystaniem Active Directory GPO.

#### Dedykowane oprogramowanie musi wspierać zapisanie w rzeczywistej stacji końcowej w Windows Vault nazwy konkretnego użytkownika i hasła.

#### System musi umożliwiać utworzenie fałszywego zasobu plikowego z własnoręcznie przygotowanych plików.

### Kontrola aplikacji

#### Funkcja Kontroli Aplikacji musi umożliwiać kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP.

#### Baza „kontroli aplikacji” musi zawierać minimum 2000 sygnatur i być aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora.

#### Aplikacje chmurowe (co najmniej: Facebook, Google Docs, Dropbox) muszą być kontrolowane pod względem wykonywanych czynności, np.: pobieranie, wysyłanie plików.

#### Baza sygnatur musi zawierać kategorie aplikacji szczególnie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa: proxy, P2P.

#### Administrator systemu musi mieć możliwość definiowania wyjątków oraz własnych sygnatur.

#### Musi być możliwość blokowania aplikacji działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021).

#### System musi mieć możliwość określenia dopuszczalnych protokołów na danym porcie TCP/UDP i blokowania pozostałych protokołów korzystających z tego portu (np. dopuszczenie tylko HTTP na porcie 80).

### Kontrola WWW.

#### Moduł kontroli WWW musi korzystać z bazy zawierającej co najmniej 40 milionów adresów URL  pogrupowanych w kategorie tematyczne.

#### W ramach filtra WWW muszą być dostępne kategorie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, jak: malware (lub inne będące źródłem złośliwego oprogramowania), phishing, spam, Dynamic DNS, proxy.

#### Filtr WWW musi dostarczać kategorie stron zabronionych prawem np.: Hazard.

#### Administrator musi mieć możliwość nadpisywania kategorii oraz tworzenia wyjątków – białe/czarne listy dla adresów URL.

#### Filtr WWW musi umożliwiać statyczne dopuszczanie lub blokowanie ruchu do wybranych stron WWW, w tym pozwala definiować strony z zastosowaniem wyrażeń regularnych (Regex).

#### Filtr WWW musi umożliwiać wykonywanie akcji typu „Warning” – ostrzeżenie użytkownika wymagające od niego potwierdzenia przed otwarciem żądanej strony.

#### System musi zawierać funkcjonalność Funkcja Safe Search – przeciwdziałającą pojawieniu się niechcianych treści w wynikach wyszukiwarek takich jak: Google oraz Yahoo.

#### Administrator musi mieć możliwość definiowania komunikatów zwracanych użytkownikowi dla różnych akcji podejmowanych przez moduł filtrowania WWW.

#### System musi pozwalać określić, dla których kategorii URL lub wskazanych URL nie będzie realizowana inspekcja szyfrowanej komunikacji.

### Uwierzytelnianie użytkowników w ramach sesji.

#### System Firewall musi umożliwiać weryfikację tożsamości użytkowników za pomocą:

##### Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie systemu.

##### Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP.

##### Haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecurID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych.

#### System musi umożliwiać zastosowanie w tym procesie uwierzytelniania wieloskładnikowego.

#### System musi umożliwiać budowę architektury uwierzytelniania typu Single Sign On, przy integracji ze środowiskiem Active Directory oraz zastosowanie innych mechanizmów: RADIUS, API lub SYSLOG w tym procesie.

#### Uwierzytelnianie w oparciu o protokół SAML w politykach bezpieczeństwa systemu dotyczących ruchu HTTP.

#### System musi umożliwiać wykrywanie istniejących zasobów poprzez pasywne wykrywanie systemów operacyjnych, zasobów OT/IT/IoT w danej sieci optymalizując implementację pułapek.

### Zarządzanie.

#### Elementy systemu pełniące funkcję firewall muszą mieć możliwość zarządzania lokalnego z wykorzystaniem protokołów: HTTPS oraz SSH, jak i muszą współpracować z platformą centralnego zarządzania FortiManager posiadaną przez Zamawiającego.

#### Komunikacja elementów systemu zabezpieczeń z platformami centralnego zarządzania jest musi być realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów.

#### Musi być możliwość włączenia mechanizmów uwierzytelniania wieloskładnikowego dla dostępu administracyjnego.

#### System musi współpracować z rozwiązaniami monitorowania poprzez protokoły SNMP w wersjach 2c, 3 oraz umożliwiać przekazywanie statystyk ruchu za pomocą protokołów Netflow lub sFlow.

#### System musi umożliwiać zarządzanie przez systemy firm trzecich poprzez API, do którego producent udostępnia dokumentację.

#### Element systemu pełniący funkcję Firewall musi posiadać wbudowane narzędzia diagnostyczne, przynajmniej: ping, traceroute, podglądu pakietów, monitorowanie procesowania sesji oraz stanu sesji firewall.

#### Element systemu realizujący funkcję Firewall musi umożliwiać wykonanie szeregu zmian przez administratora w CLI lub GUI, które nie zostaną zaimplementowane zanim nie zostaną zatwierdzone.

#### System musi mieć możliwość przypisywania administratorom praw do zarządzania określonymi częściami systemu (RBM).

#### Urządzenie musi mieć możliwość zarządzania systemem tylko z określonych adresów źródłowych IP.

### Logowanie.

#### Elementy systemu bezpieczeństwa realizujące logowanie i oprogramowanie do analizy logów tj. FortiAnalyzer są w posiadaniu Zamawiającego. W ramach logowania element systemu pełniący funkcję Firewall zapewnia przekazywanie danych o: zaakceptowanym ruchu, blokowanym ruchu, aktywności administratorów, zużyciu zasobów oraz stanie pracy systemu. Ponadto zapewnia możliwość jednoczesnego wysyłania logów do wielu serwerów logowania.

#### Logowanie obejmuje zdarzenia dotyczące wszystkich modułów sieciowych i bezpieczeństwa.

#### System musi umożliwiać włączenie logowania per reguła w polityce firewall.

#### System musi zapewniać możliwość logowania do serwera SYSLOG.

#### Przesyłanie SYSLOG do zewnętrznych systemów musi być możliwe z wykorzystaniem protokołu TCP oraz szyfrowania SSL/TLS.

#### System musi w pełni integrować się z posiadanym przez Zamawiającego systemem logowania i raportowania FortiAnalyzer w zakresie przetwarzania zdarzeń, tworzenia raportów, obsługi zdarzeń i incydentów, automatyzacji, integracji pozwalającej wyświetlenie logów historycznych będących na FortiAnalyzer w GUI rozwiązania firewall.

### Testy wydajnościowe oraz funkcjonalne.

#### Zamawiający zastrzega, że na każdym etapie realizacji zamówienia wszystkie funkcje i parametry wydajnościowe systemu mogą być zweryfikowane przez Zamawiającego w oparciu o oficjalną (publicznie dostępną) dokumentację producenta lub w przypadku braku parametrów wydajnościowych w dokumentacji, wymagane jest dostarczenie wyników testów wydajnościowych (wykonanych przez producenta rozwiązania w czasie ostatnich 90 dni.

### Serwisy i licencje oraz wsparcie.

#### Dostarczony system musi być objęty wsparciem technicznym i aktualizacjami producenta w zakresie wymaganych funkcjonalności na okres minimum 36 miesięcy. Wymagane jest dostarczenie przez inżynierów producenta przeglądu konfiguracji pod kątem najlepszych praktyk wraz raportem oraz sesja Q&A. Minimalny zakres przeglądu to: Warstwa fizyczna (porty/LAG/dystrybucja), Warstwy logiczne L2/L3 (VLAN) i routing, zarządzanie i logowanie, praca w HA, praca funkcji UTM, sesje, globalne ustawienia systemu, security hardening review oraz przygotowania środowiska klienta VPN, integracji VPN z AD, najlepszych praktyk w zakresie konfiguracji połączenia agenta VPN do systemu centralnego zarzadzania, wymiarowania zasobów potrzebnych do stabilnego działania, planowanie aktualizacji, zarządzanie dostępem (RBAC), strategii wysokiej dostępności.

#### Zamawiający wymaga dostarczenia licencji upoważniających do korzystania z aktualnych baz funkcji ochronnych producenta dla funkcjonalności: Kontrola Aplikacji, IPS, Antywirus (z uwzględnieniem sygnatur do ochrony urządzeń mobilnych - co najmniej dla systemu operacyjnego Android), Analiza typu Sandbox realizowana inline, Antyspam, Web Filtering, bazy reputacyjne adresów IP/domen, okres minimum 36 miesięcy. W przypadku dostarczenia komponentów systemu w postaci maszyn wirtualnych Zamawiający zapewni niezbędne zasoby obliczeniowe.

## Wymagania dla urządzeń typu przełącznik główny.

### Minimalne parametry fizyczne urządzenia:

#### Wymiary urządzenia muszą pozwalać na montaż w szafie rack 19", obudowa nie może być wyższa niż 1U

#### Redundantne zasilanie 230V wymieniane na gorąco, maksymalny pobór mocy 200W,

#### MTBF > 10lat

### Interfejsy sieciowe – wymagania minimalne:

#### 48 portów 25GE, SFP28.

#### 8 portów 100GE, QSFP28.

#### 2 porty 10 GE SFP+.

### Parametry wydajnościowe.

#### Przepustowość urządzenia - min. 4000 Gbps (zdolność przełączania), min. 4000 Mpps (pakiety na sekundę).

#### Zapamiętanie co najmniej 96000 adresów MAC.

#### Opóźnienie - do 1 mikrosekundy.

#### Bufor pakietów: min. 32 MB.

#### Pamięć DRAM: min. 8 GB.

#### Pamięć FLASH: min. 8 GB.

#### Dysk SSD: min 32GB.

### Wymagane funkcje.

#### Automatyczna negocjacja prędkości i duplexu dla połączeń.

#### Obsługa 802.1d (Spanning Tree), 802.1w (Rapid Spanning Tree), 802.1s (Multiple Spanning Tree), ilość instancji min 15.

#### Agregacja portów zgodna z 802.3ad, ilość grup min. 24, ilość portów w grupie: min. 48.

#### Obsługa co najmniej 4000 VLANów, zgodna z 802.1Q

#### Wykonywanie routingu statycznego.

#### Routing dynamiczny (OSPFv2, RIPv2) – jeżeli funkcjonalność wymaga dodatkowej licencji, to taka licencja nie jest wymagana do dostarczenia.

#### Port-mirroring.

#### Obsługa sFlow.

#### Obsługa list kontrolnych ACL.

#### Wsparcie dla protokołu wysokiej dostępności MCLAG (multi-chassis link aggregation).

#### Kontrola dostępu na poziomie portu w oparciu o standard 802.1x (port oraz MAC-based), uwierzytelnianie w oparciu o bazę Radius.

#### Zarządzanie przy użyciu Telnet/SSH, HTTP/HTTPS.

#### Wsparcie dla LLDP.

#### Wsparcie dla SNMP w wersjach 1 – 3.

#### Zarządzanie przez interfejs graficzny i tekstowy.

#### Aktualizacja oprogramowania przez TFTP/FTP oraz za pomocą GUI.

#### Wsparcie dla HTTP REST API dla konfiguracji i monitoringu.

#### Integracja z systemem bezpieczeństwa NGFW (Next Generation Firewall) polegającej na przekierowaniu całego ruchu w obrębie tego samego VLAN-u przez urządzenie NGFW i filtracja tego ruchu z wykorzystaniem mechanizmów NGFW, np. IPS, AV.

### Zarządzanie.

#### Dedykowany interfejs do zarządzania GE – RJ-45.

#### Port konsoli szeregowej.

#### Przełączniki muszą być zarządzanie poprzez posiadany przez Zamawiającego „centralny kontroler urządzeń dostępowych i system bezpieczeństwa”, pozwalający na automatyczne wykrywanie i centralne konfigurowanie przełączników. Centralny kontroler w infrastrukturze Zamawiającego jest jednocześnie konsolą do zarządzania oferowanymi w ramach niniejszego postępowania przełącznikami oraz urządzeniami posiadanymi przez zamawiającego tj. zaporami ogniowymi, przełącznikami i punktami dostępowymi WLAN firmy Fortinet, Elementy systemu muszą współpracować z platformą centralnego zarządzania FortiManager posiadaną przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego systemu zarządzania pod warunkiem, iż nowy system również będzie obsługiwał posiadane przez Zamawiającego systemy Firewall Fortigate, FortiAP, FortiSwitch jak i nowe urządzenia dostarczone w ramach niniejszego postępowania. Celem Zamawiającego jest posiadanie pojedynczej platformy zarządzania dla punktów dostępowych WiFi oraz przełączników.

#### Zarządzanie z poziomu posiadanego kontrolera przełączników musi umożliwiać wykonywanie pewnych akcji automatycznie, bez ingerencji administratora a pod wpływem rozpoznanej topologii – m.in. automatyczna konfiguracja Spanning Tree, tagowanie 802.1q, automatyczne przejęcie zarządzania nad wykrytym oferowanych przełącznikiem.

#### Z poziomu posiadanego kontrolera przełączników musi być możliwość aktualizacji oprogramowania zarządzanych oferowanych przełączników.

### Z poziomu posiadanego kontrolera musi być możliwość podejrzenia informacji o typie urządzeń wykrytych na wybranym porcie oferowanego przełącznika (np. system Linux, Windows itp.).Wsparcie producenta, serwisy i licencje.

#### Dostarczone urządzenia muszą być objęte wsparciem technicznym i aktualizacjami producenta w zakresie wymaganych funkcjonalności na okres minimum 36 miesięcy.

## Wymagania dla urządzeń typu przełącznik dostępowy.

### Minimalne parametry fizyczne urządzenia.

#### Wymiary urządzenia muszą pozwalać na montaż w szafie rack 19", obudowa nie może być wyższa niż 1U.

#### Redundantne zasilanie 230V wymieniane na gorąco, maksymalny pobór mocy 2200W, budżet mocy dla POE min. 1800W.

#### MTBF > 10lat.

### Interfejsy sieciowe – wymagania minimalne.

#### 8 portów 1GE/10GE/25GE SFP/SFP+/SFP28.

#### 32x portów 1GE/2.5GE RJ45 umożliwiających zasilanie POE 802.3bt type 4.

#### 16x portów 1GE/2.5GE/5GE RJ45 umożliwiających zasilanie POE 802.3bt type 4.

### Parametry wydajnościowe.

#### Przepustowość urządzenia - min. 720 Gbps, min. 1070 Mbps.

#### Zapamiętanie co najmniej 64000 adresów MAC.

#### Opóźnienie - do 1 mikrosekundy.

#### Bufor pakietów: min. 8 MB.

#### Pamięć DRAM: min. 4 GB.

#### Pamięć FLASH: min. 32 MB.

#### Dysk SSD: 32GB.

### Wymagane funkcje.

#### Automatyczna negocjacja prędkości i dupleksu dla połączeń.

#### Obsługa 802.1d (Spanning Tree), 802.1w (Rapid Spanning Tree), 802.1s (Multiple Spanning Tree).

#### Agregacja portów zgodna z 802.3ad, ilość grup min. 26, ilość portów w grupie: min. 16.

#### Obsługa co najmniej 4000 VLAN-ów, zgodna z 802.1Q.

#### Routing statyczny.

#### Routing dynamiczny (OSPFv2, RIPv2) – jeżeli funkcjonalność wymaga dodatkowej licencji, to nie jest ona wymagana do dostarczenia.

#### Funkcjonalność DHCP Relay, DHCP Snooping, IGMP Snooping.

#### Port-mirroring.

#### Obsługa sFlow.

#### Obsługa list kontrolnych ACL.

#### Wsparcie dla protokołu wysokiej dostępności MCLAG (multi-chassis link aggregation).

#### Kontrola dostępu na poziomie portu w oparciu o standard 802.1x (port oraz MAC-based), możliwość uwierzytelniania w oparciu o bazę Radius.

#### Zarządzanie przy użyciu Telnet/SSH, HTTP/HTTPS.

#### Wsparcie dla NTP.

#### Wsparcie LLDP.

#### Wsparcie dla SNMP w wersjach 1 – 3.

#### Zarządzanie przez interfejs graficzny i tekstowy.

#### Aktualizacja oprogramowania przez TFTP/FTP oraz za pomocą GUI.

#### Wsparcie dla HTTP REST API dla konfiguracji i monitoringu.

#### Integracja z systemem bezpieczeństwa NGFW (Next Generation Firewall) polegającej na przekierowaniu całego ruchu w obrębie tego samego VLAN-u przez urządzenie NGFW i filtracja tego ruchu z wykorzystaniem mechanizmów NGFW, np. IPS, AV.

#### Integracja z systemem bezpieczeństwa NGFW, w zakresie co najmniej.

##### Uruchomienia Captive Portalu w celu identyfikacji użytkowników.

##### Obsługa białych i czarnych list MAC.

##### Stateful firewall, umożliwiający kontrolę dostępu do sieci.

##### Routing statyczny i dynamiczny, co najmniej OSPF.

### Zarządzanie.

#### Dedykowany interfejs do zarządzania GE – RJ-45.

#### Port konsoli szeregowej.

#### Przełączniki muszą być zarządzanie poprzez posiadany przez Zamawiającego „centralny kontroler urządzeń dostępowych i system bezpieczeństwa”, pozwalający na automatyczne wykrywanie i centralne konfigurowanie przełączników. Centralny kontroler w infrastrukturze Zamawiającego jest jednocześnie konsolą do zarządzania oferowanymi w ramach niniejszego postępowania przełącznikami oraz urządzeniami posiadanymi przez zamawiającego tj. zaporami ogniowymi, przełącznikami i punktami dostępowymi WLAN firmy Fortinet, Elementy systemu muszą współpracować z platformą centralnego zarządzania FortiManager posiadaną przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego systemu zarządzania pod warunkiem, iż nowy system również będzie obsługiwał posiadane przez Zamawiającego systemy Firewall Fortigate, FortiAP, FortiSwitch jak i nowe urządzenia dostarczone w ramach niniejszego postępowania. Celem Zamawiającego jest posiadanie pojedynczej platformy zarządzania dla punktów dostępowych WiFi oraz przełączników.

#### Zarządzanie z poziomu posiadanego kontrolera przełączników musi umożliwiać wykonywanie akcji automatycznych, bez ingerencji administratora a pod wpływem rozpoznanej topologii – m.in. automatyczna konfiguracja Spanning Tree, tagowanie 802.1q, automatyczne przejęcie zarządzania nad wykrytym oferowanych przełącznikiem.

#### Z poziomu posiadanego kontrolera przełączników musi być możliwość aktualizacji oprogramowania zarządzanych oferowanych przełączników.

#### Z poziomu posiadanego kontrolera musi być możliwość podejrzenia informacji o typie urządzeń wykrytych na wybranym porcie oferowanego przełącznika (np. system Linux, Windows itp.).

#### Wsparcie producenta, serwisy i licencje.

##### Dostarczone urządzenia muszą być objęte wsparciem technicznym i aktualizacjami producenta w zakresie wymaganych funkcjonalności na okres minimum 36 miesięcy.

## Wymagania dla punktów dostępowych WLAN.

### Urządzenie musi być tzw. cienkim punktem dostępowym zarządzanym z poziomu kontrolera sieci bezprzewodowej.

### Obudowa urządzenia musi umożliwiać montaż na suficie lub ścianie wewnątrz budynku i zapewniać prawidłową pracę urządzenia w następujących warunkach.

#### Temperatura 0–50°C,

#### Wilgotność 5–90%.

### Urządzenie musi być wyposażone w trzy niezależne moduły radiowe pracujące w podanych poniżej pasmach i obsługiwać następujące standardy:

#### 2.4 GHz 802.11b/g/n.

#### 5 GHz 802.11a/n/ac/ax.

#### 6 GHz 802.11ax/be.

### Urządzenie musi posiadać wbudowany moduł GNSS wspierający co najmniej następujące pasma.

#### GPS L1 C/A: 1575.42 MHz.

#### BDS B1I : 1561.098 MHz.

#### Galileo E1: 1575.42 MHz.

### Urządzenie musi pozwalać na jednoczesne rozgłaszanie co najmniej 24 SSID.

### Urządzenie musi być wyposażone w moduł BLE.

### Urządzenie musi być wyposażone w minimum jeden interfejs Ethernet 100 Mbps/1000 Mbps/2.5 Gbps/5.0 Gbps.

### Urządzenie musi być zasilane poprzez interfejs ETH w standardzie 802.3bt lub zewnętrzny zasilacz.

### Punkt dostępowy musi umożliwiać następujące tryby przesyłania danych.

#### Tunnel.

#### Bridge.

#### Mesh.

### Urządzenie musi wspierać QoS: 802.11e, konfigurowalne polityki QoS per użytkownik/aplikacja.

### Wsparcie dla poniższych metod uwierzytelnienia: WEP, WPA, WPA2, WPA3, Web Captive Portal, MAC blacklist & whitelist, 802.1X (EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, EAPv0/EAP-MSCHAPv2, PEAPv1/EAP-GTC, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-FAST).

### Interfejs radiowy urządzenia musi wspierać następujące funkcje.

#### MIMO – 2x2,

#### Wymagana minimalna przepustowość dla poszczególnych modułów radiowych.

##### 688 Mbps;

##### 2882 Mbps;

##### 5765 Mbps;

#### Wymagana moc nadawania.

##### min. 26 dBm dla pasma 2.4GHz z możliwością zmiany co 1dBm;

##### min. 23 dBm dla pasma 5GHz z możliwością zmiany co 1dBm;

##### min. 22 dBm dla pasma 6GHz z możliwością zmiany co 1dBm

#### Wsparcie dla 802.11n 20/40Mhz HT.

#### Wsparcie dla kanałów 80, 160 i 320MHz.

#### Anteny – wbudowane dla nadajników standardu 802.11 o zysku min. 4.2dBi dla pasma 2.4GHz, 5dBi dla pasma 5GHz, 5.1dBi dla pasma 6GHz.

#### Nieużywane moduły radiowe muszą mieć możliwość wyłączenia programowego w celu obniżenia poboru mocy.

### Maksymalna deklarowana liczba klientów na moduł radiowy 1, 2 lub 3 – 512.

### Funkcje dodatkowe.

#### OFDMA UL i DL.

#### Spatial Reuse (BSS Coloring).

#### UL-MU-MIMO.

#### DL-MU-MIMO.

#### Enhanced Target Wake Time (TWT).

#### Wbudowany analizator widma.

#### Wbudowane mechanizmy WIPS/WIDS.

### Punkt dostępowy musi posiadać certyfikację DFS.

### Urządzenie musi być dostarczone z elementami mocującymi. Obudowa musi być fabrycznie przystosowana do zastosowania linki zabezpieczającej przed kradzieżą i być wyposażona w złącze typu Kensington.

### Punkty dostępowe muszą być zarządzanie poprzez posiadany przez Zamawiającego „centralny kontroler urządzeń dostępowych i system bezpieczeństwa”, pozwalający na automatyczne wykrywanie i centralne konfigurowanie przełączników. Centralny kontroler w infrastrukturze Zamawiającego jest jednocześnie konsolą do zarządzania oferowanymi w ramach niniejszego postępowania przełącznikami oraz urządzeniami posiadanymi przez zamawiającego tj. zaporami ogniowymi, przełącznikami i punktami dostępowymi WLAN firmy Fortinet, Elementy systemu muszą współpracować z platformą centralnego zarządzania FortiManager posiadaną przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego systemu zarządzania pod warunkiem, iż nowy system również będzie obsługiwał posiadane przez Zamawiającego systemy Firewall Fortigate, FortiAP, FortiSwitch jak i nowe urządzenia dostarczone w ramach niniejszego postępowania. Celem Zamawiającego jest posiadanie pojedynczej platformy zarządzania dla punktów dostępowych WiFi oraz przełączników.

### Wsparcie producenta, serwisy i licencje.

#### Dostarczone urządzenia muszą być objęte wsparciem technicznym i aktualizacjami producenta w zakresie wymaganych funkcjonalności na okres minimum 36 miesięcy.

## Moduł optyczny typ 1 – SFP28.

### Moduł optyczny w formacie SFP28, pracujący w standardzie 25 Gigabit Ethernet (25GbE), single‑rate 25 Gb/s, z interfejsem optycznym LC duplex, klasy long range (LR), przeznaczony do transmisji po dwuwłóknowym światłowodzie jednomodowym (SMF), zapewniający realizację połączeń o zasięgu nie krótszym niż 10 km.

## Moduł optyczny typ 2 – QSFP28.

### Moduł optyczny w formacie QSFP28, pracujący w standardzie 100 Gigabit Ethernet (100GbE), single‑rate 100 Gb/s, z interfejsem optycznym LC duplex, klasy long range, przeznaczony do transmisji po dwuwłóknowym światłowodzie jednomodowym (SMF), zapewniający realizację połączeń o zasięgu nie krótszym niż 10 km, zgodnie z charakterystyką klasy 100GBASE‑LR.

## Moduł optyczny typ 3 – SFP+.

### Moduł optyczny typu LC SINGLE RATE BiDi 10GE SFP+, przeznaczony do realizacji połączeń transmisyjnych na jednym włóknie jednomodowym. Zamawiający oczekuje dostarczenia modułów w kompletach (parach), tj. modułu nadawczego (Tx) oraz odpowiadającego mu modułu odbiorczego (Rx), zapewniających prawidłową i kompatybilną pracę połączenia.

## Paczkord RJ45 typ 1.

### Kategoria kabla 6A U/UTP, długość 1 m, wszystkie kable w jednakowym kolorze, Zamawiający dopuszcza następujące kolory kabli: (biały lub szary lub czarny).

## Paczkord RJ45 typ 2.

### Kategoria kabla 6A U/UTP, długość 2 m, wszystkie kable w jednakowym kolorze, Zamawiający dopuszcza następujące kolory kabli: (biały lub szary lub czarny).

## Paczkord RJ45 typ 3.

### Kategoria kabla 6A U/UTP, długość 3 m, wszystkie kable w jednakowym kolorze, Zamawiający dopuszcza następujące kolory kabli: (biały lub szary lub czarny).

## Paczkord światłowodowy typ 1.

### Światłowód jednomodowy: SM LC/UPC‑LC/UPC DUPLEX LSZH G657A1, długość 1 m, wszystkie kable w jednakowym kolorze.

## Paczkord światłowodowy typ 2.

### Światłowód jednomodowy: SM LC/UPC‑LC/UPC DUPLEX LSZH G657A1, długość 2 m, wszystkie kable w jednakowym kolorze.

## Paczkord światłowodowy typ 3.

### Światłowód jednomodowy: SM LC/UPC‑LC/UPC DUPLEX LSZH G657A1, długość 3 m, wszystkie kable w jednakowym kolorze.

## Zestaw śrub do montażu.

### Zestaw śrub montażowych M6 do szaf RACK.

### Standard: RACK 19".

### Specyfikacja techniczna zestawu.

#### Śruba gwint M6.

#### Nakrętka z koszyczkiem M6.

#### Podkładka z tworzywa sztucznego.

## Organizer do kabli typ 1.

### Standard montażowy: 19”.

### Typ organizera: grzebieniowy z zaślepką.

### Mocowanie: czteropunktowe doczołowe.

### Wysokość: 1U.

### Głębokość: 70 mm.

### Materiał: metal.

### Typ: grzebieniowy, z przepustem na kable w ściance organizera.

### Kolor: czarny.

## Organizer do kabli typ 2.

### Standard montażowy: 19”.

### Typ organizera: płaski z uchwytami na kable.

### Mocowanie: czteropunktowe doczołowe.

### Wysokość: 1U.

### Głębokość: 70 mm.

### Materiał: metal, plastik.

### Typ: z przepustem na kable w ściance organizera.

### Kolor: czarny.

## Prowadnica kabli pionowa do szaf dystrybucyjnych.

### Kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego szafami CobiCabling Vertical 19” o wysokości 47 U, głębokość 1000 mm, szerokość 800 mm.

### Wysokość: 47U.

### Materiał: metal.

### Kolor: czarny.

### Mocowanie: czołowe do szyn szafy.

## Listwa zasilająca PDU do szaf 19”.

### Rozmiar: 19"

### Typ gniazda: F

### Liczba gniazd: 8

### Rodzaj wtyku: Uni-schuko

### Długość przewodu: 3 m

### Natężenie prądu: 16 A

### Maksymalna moc: 4 000 W

### Klasa szczelności: IP20

### Zabezpieczenia: przeciwprzepięciowe

### Kolor: czarny

### Przeznaczenie: szafy rack

### Włącznik: tak

### Kierunek montażu: poziomy

### Materiał wykonania: metal

### Mocowanie: czteropunktowe doczołowe.

## Półka do szaf 19” typ 1.

### Rozmiar: 19"

### Wysokość: 1U.

### Obciążenie statyczne 20 kg.

### Materiał: metal.

### Głębokość 315 mm.

### Mocowanie: doczołowe, czteropunktowe.

### Kolor: czarny.

## Półka do szaf 19” typ 2.

### Rozmiar: 19"

### Wysokość: 1U.

### Obciążenie statyczne 15 kg.

### Materiał: metal.

### Głębokość 710 – 870 mm.

### Mocowanie: doczołowe, minimum czteropunktowe.

### Kolor: czarny.

## Wymagania dotyczące przeszkolenia.

### Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeprowadził szkolenie dla maksymalnie 5 (pięciu) pracowników Zamawiającego z zakresu administracji, konfiguracji oraz zarządzania oferowanymi systemami teleinformatycznymi. Szkolenie obejmuje cztery zakresy tematyczne, a Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia pracowników Zamawiającego z każdego zakresu. Przeszkolenie musi być realizowane zgodnie z oficjalnymi programami i wytycznymi producenta oferowanych rozwiązań, realizowane przez podmioty posiadające stosowną wiedzę i autoryzację producenta oraz zapewniać uczestnikom możliwość uzyskania wiedzy i kompetencji odpowiadających wymaganiom aktualnych ścieżek certyfikacyjnych producenta oferowanych rozwiązań.

### Przeszkolenie musi być realizowane przez autoryzowane ośrodki producenta, osoby instruujące  muszą posiadać wymagane doświadczenie praktyczne i merytoryczne.

### Przeszkolenie odbywać się będzie w formie stacjonarnej lub zdalnej w terminie uzgodnionym z Zamawiającym gdzie zapewnione będzie środowisko do ćwiczeń/praktyki oraz materiały dydaktyczne w języku polskim lub angielskim.

### Minimalny zakres przeszkolenia:

#### Zakres 1  – System Bezpieczeństwa poziom średniozaawansowany, musi obejmować zagadnienia związane z konfiguracją i administracją systemów zabezpieczeń sieciowych, w tym zarządzaniem ruchem, kontrolą dostępu, mechanizmami ochrony oraz zapewnieniem ciągłości działania i diagnostyką środowiska.

#### Zakres 2 – System Bezpieczeństwa poziom zaawansowany, musi obejmować zagadnienia związane z projektowaniem i zarządzaniem infrastrukturą bezpieczeństwa w środowiskach rozproszonych, dynamiczny routing (OSPF/BGP), w tym zapewnieniem wysokiej dostępności, optymalizacją ruchu oraz centralnym zarządzaniem systemami.

#### Zakres 3 – VPN/ZTNA, musi obejmować zagadnienia związane z zarządzaniem bezpieczeństwem urządzeń końcowych, kontrolą dostępu do zasobów, egzekwowaniem polityk bezpieczeństwa oraz wykorzystaniem rozwiązań chmurowych w zarządzaniu środowiskiem IT.

#### Zakres 4 – WLAN, musi obejmować zagadnienia związane z projektowaniem, wdrażaniem i zabezpieczaniem sieci bezprzewodowych, w tym zarządzaniem dostępem użytkowników, uwierzytelnianie (802.1X), segmentacją ruchu, optymalizacją wydajności oraz analizą i rozwiązywaniem problemów.

# Wdrożenie urządzeń i oprogramowania w tym instalacja i konfiguracja.

## Wykonawca zobowiązuje się do wdrożenia urządzeń zgodnie z poniższym opisem.

## Analiza i projekt wdrożenia:

### Analiza obecnej konfiguracji sieci, wykorzystywanego rozwiązania firewall wraz z przeglądem istniejącej dokumentacji administratorskiej.

### Analiza i uwzględnienie aktualnych ustawień posiadanych Firewall sprzętowych oraz innych aktywnych urządzeń sieciowych (np. WiFi, przełączników sieciowych).

### Analiza integracji oferowanego systemu z zasobami Zamawiającego, w tym:

#### dystrybucja i konfiguracja klientów VPN użytkowników,

#### integracja z AD, FortiAnalyzer, FortiManager użytkownymi przez Zamawiającego,

#### konfiguracja kanałów VPN site to site,

#### integracja i zarządzanie urządzeniami Access Point WiFi,

#### analiza systemów DMZ,

#### integracja z zasobami chmury Azure Zamawiającego.

### Analiza potrzeb i wymagań systemu bezpieczeństwa infrastruktury dostępowej w celu jej prawidłowej konfiguracji.

### Propozycje i zalecenia do bieżącego wdrożenia, możliwe do zastosowania w przyszłości.

### Wykonanie projektu technicznego wdrożenia, przed konfiguracją dostarczonych urządzeń.

### Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od otrzymania projektu technicznego dokona jego akceptacji lub zgłosi uwagi. Warunkiem rozpoczęcia prac wdrożeniowych jest zaakceptowanie przez Zamawiającego projektu technicznego.

### Przeprowadzanie warsztatów omawiających zakres wdrożenia oraz proponowaną konfigurację sieci i urządzeń Systemu. Warsztaty w formule stacjonarnej lub zdalnej, max do 5 osób, w ramach puli roboczogodzin przewidzianych w umowie.

## Instalacja i prace wdrożeniowe.

### Dostawa i rozładunek urządzeń w siedzibie Zamawiającego.

### Montaż i podstawowa konfiguracja dostarczanych urządzeń w infrastrukturze Zamawiającego.

### Przeniesienie/odwzorowanie istniejących usług z obecnego rozwiązania Firewall na dostarczane urządzenia. Odwzorowanie powinno zawierać ustalenia z zaakceptowanego projektu technicznego wdrożenia.

### Integracja z systemami wewnętrznymi Zamawiającego, w tym z AD, FortiAnalyzer, FortiManager  oraz innymi zasobami wymienionymi w procesie analizy.

### Przeniesienie funkcjonalności kontrolera Access Pointów na dostarczone urządzenia.

### Konfiguracja stref bezpieczeństwa.

### Migracja  lub stworzenie usług w wewnętrznej sieci LAN.

### Konfiguracja routingu oraz styku z siecią Internet.

### Migracja  lub stworzenie reguł firewall, w tym: IPS, aplikacyjnych, i ich optymalizacja.

### Migracja  lub stworzenie usług VPN site-to-site (dla 2 lokalizacji).

### Migracja  lub stworzenie usługi VPN na urządzenia pracowników zamawiającego i przygotowanie szablonu konfiguracji dla aplikacji klienta VPN.

### Niezbędne prace rekonfiguracyjne w sieci informatycznej Zamawiającego.

## Przełączanie usług na dostarczane urządzenia Systemu bezpieczeństwa.

### Stopniowe przełączanie usług i sieci – w uzgodnionym przez Strony terminie.

### Testy uruchomieniowe po przełączeniu usług, następnie testy akceptacyjne.

### Przeprowadzenie zewnętrznych testów podatności sieci.

### Optymalizacja konfiguracji.

### Uaktualnienia firmware'u dostarczonych urządzeń do najnowszej wersji.

### Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji.

### Przeprowadzenie końcowych testów odbiorczych.

### W czasie obowiązywania umowy Zamawiający będzie mógł skorzystać z dodatkowego przeszkolenia stanowiskowego, dla maksymalnie do 10 administratorów Zamawiającego z eksploatacji, konfiguracji Systemu, w formie dwóch spotkań w siedzibie Zamawiającego lub online, po minimum 1 dzień, w uzgodnionym przez Strony terminie, w ramach puli 600 roboczogodzin przewidzianych w umowie.

### Konfiguracja innych urządzeń oraz elementów systemu, niezbędnych do zbudowania bezpiecznej infrastruktury dostępowej i będących przedmiotem zamówienia, zgodnie z projektem wdrożenia.

### Zapewnienie konsultacji w ramach puli roboczogodzin w wymiarze do 600 rbh dot. oferowanego rozwiązania (z czego minimum 1/3 oferowanych dni/godzin realizowana będzie na miejscu, u Zamawiającego) przez cały okres obowiązywania umowy.

### Wykonawca będzie dysponował i oddeleguje do realizacji prac min. 2 specjalistów z certyfikatem (z najwyższym lub minimum „najwyższym -1”) w zakresie rozwiązań bezpieczeństwa sieciowego, np.: CCIE, FCSS , JNCIS-SEC, lub równoważnym. Przez certyfikat równoważny Zamawiający rozumie certyfikat producenta rozwiązań bezpieczeństwa sieciowego potwierdzający kompetencje na poziomie najwyższym lub bezpośrednio niższym od najwyższego w danym programie certyfikacyjnym, obejmujący projektowanie, wdrażanie i utrzymanie rozwiązań bezpieczeństwa sieciowego. Równoważność będzie weryfikowana na podstawie dokumentów potwierdzających certyfikację oraz informacji publikowanych przez producenta.

# Zapewnienie pakietu gwarancyjnego i licencyjnego.

## Urządzenia objęte będą ………… letnią (zgodnie z ofertą, min. 3-letnią)  gwarancją producenta oraz ……… letnią (zgodnie z ofertą, min. 3-letnią) licencją na funkcjonalności opisane w niniejszej dokumentacji, w tym aktualizację oprogramowania urządzeń.

## Gwarancja i licencja liczone będą od dnia podpisania protokołu odbioru.

## Przez cały okres gwarancji Zamawiający musi mieć dostęp do najnowszych wersji oprogramowania urządzeń.

## Dla oferowanych urządzeń realizujących funkcję Firewall (Kontroler urządzeń dostępowych i system bezpieczeństwa) wsparcie serwisowe musi być objęte serwisem gwarancyjnym producenta, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości, z czasem na dostawę nowego urządzenia w terminie 4h od momentu potwierdzenia wadliwości w systemie suportowym producenta.

## Dla pozostałych oferowanych urządzeń/systemów wsparcie serwisowe musi być objęte serwisem gwarancyjnym producenta, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości, z czasem na dostawę nowego urządzenia w następnym dniu roboczym od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w systemie suportowym producenta.

## W ramach serwisu, musi być zapewniony przez producenta dostęp do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie techniczne w trybie 24x7.

## Obsługa zdarzeń rejestrowanych w systemie suportowym producenta, musi spełniać poniższe kryteria:

### Dla urządzeń realizujących funkcję Firewall Kontroler urządzeń dostępowych i system bezpieczeństwa) czas odpowiedzi producenta wynosi

#### do 15 minut w przypadku zgłoszeń o priorytecie najwyższy/wysoki,

#### poniżej 2 godzin roboczych w przypadku zgłoszeń o priorytecie średni.

### Dla pozostałych oferowanych urządzeń/systemów czas odpowiedzi producenta wynosi

#### do 1 godziny w przypadku zgłoszeń o priorytecie najwyższy/wysoki,

#### następny dzień roboczy w przypadku zgłoszeń o priorytecie niski/średni.

## Na czas naprawy Zamawiający akceptuje urządzenie zastępcze, o nie gorszej funkcjonalności, po jego odpowiedniemu skonfigurowaniu (odpowiadającemu konfiguracji urządzenia zastępowanego) przez Wykonawcę lub inny podmiot upoważniony przez producenta Systemu (lub jego przedstawiciela).

## Naprawy mogą być realizowane przez producenta, Wykonawcę lub inny podmiot upoważniony przez producenta. Naprawa urządzeń odbywać się będzie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Naprawa może odbyć się w serwisie, jeżeli Wykonawca uzna to za konieczne, przy czym Wykonawca transportuje uszkodzony sprzęt do serwisu, a po naprawie z serwisu, na własny koszt i ryzyko.

## Po wykonaniu napraw urządzeń poza siedzibą Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się dokonać ponownej instalacji sprzętu w środowisku Zamawiającego, na własny koszt.

## Zgłoszenia serwisowe muszą być przyjmowane w języku polskim, 24 godziny na dobę, przez wszystkie dni w tygodniu.

## Pakiet gwarancyjny zapewniać będzie naprawę lub wymianę urządzeń, lub ich części, na części nowe i oryginalne, zgodnie z metodyką i zaleceniami producenta.

## O ile Strony nie uzgodnią inaczej, wszelkie usługi gwarancyjne, w tym naprawy i wymiany gwarancyjne, będą realizowane w siedzibie Zamawiającego w dni robocze, w godzinach 7:30-15:30.

# Usługi wsparcia Wykonawcy

## Przez okres obowiązywania umowy (albo do wyczerpania puli godzin wsparcia, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej) Wykonawca będzie realizował usługi wsparcia do Systemu.

## Pula roboczogodzin wsparcia wynosi max. 600, przy czym Zamawiający gwarantuje  wykorzystanie w ramach min. 300 roboczogodzin.

## O ile Strony nie uzgodnią inaczej, wsparcie będzie realizowane w dni robocze w godzinach 7:30 – 15:30.

## W sytuacjach wyjątkowych, wsparcie może być realizowane o innej porze niż określono powyżej.

## Wsparcie może być realizowane zdalnie lub w siedzibie Zamawiającego – jeżeli realizacja zdalnie nie będzie możliwa lub będzie nieefektywna.

## O ile Strony nie uzgodnią w danym przypadku inaczej, wsparcie będzie realizowane w następujący sposób:

### Zamawiający prześle Wykonawcy zgłoszenie potrzeby wsparcia, z opisem zakresu tej potrzeby.

### Wykonawca w terminie 2 dni roboczych odpowie na przesłaną potrzebę i ustali z Zamawiającym szczegóły tej potrzeby.

### W terminie 2 dni roboczych od ustalenia szczegółów potrzeby, specjaliści  Wykonawcy przystąpią do realizacji wsparcia.

## W sytuacji nieprzewidzianej lub potrzebie natychmiastowej realizacji wsparcia, pierwsze dwie godziny takiego wsparcia liczone będą podwójnie (godzina takiego wsparcia będzie odpowiadała dwóm godzinom świadczenia usługi wsparcia określonej w umowie z Wykonawcą). Wsparcie w sytuacji nieprzewidzianej realizowane będzie zgodnie z procedurą:

### Zamawiający w momencie wystąpienia nieprzewidzianej sytuacji, poinformuje o tym fakcie Wykonawcę telefoniczne na numer telefonu wskazany w umowie do kontaktów z Wykonawcą, a następnie o ile będzie to możliwe prześle Wykonawcy drogą mailową zlecenie usługi.

### Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie podjąć działania w celu realizacji zgłoszenia nieprzewidzianej sytuacji, np. przywrócenia prawidłowego funkcjonowania infrastruktury lub zidentyfikowania problemu w prawidłowym funkcjonowaniu infrastruktury.

### Wykonawca niezwłocznie po zrealizowaniu zgłoszenia nieprzewidzianej sytuacji, np. ustaleniu przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania infrastruktury lub po przywróceniu prawidłowego jej działania poinformuje o tym Zamawiającego telefonicznie na numer wskazany w umowie do kontaktów z Zamawiającym. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokół z wykonanej usługi zgodnie z Załącznikiem nr…….do umowy.

### Jeżeli nieprzewidziana sytuacja nastąpi poza godzinami pracy Zamawiającego (7:30-15:30), Zamawiający ma prawo do zgłoszenia jej niezwłocznie, a Wykonawca ma obowiązek do niezwłocznego podjęcia zgłoszenia w czasie nie później niż do godz. 23:00 tej samej doby.

### Jeżeli nieprzewidziana sytuacja nastąpi po godz. 23:00, Zamawiający niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Wykonawcę, a Wykonawca ma obowiązek do podjęcia zgłoszenia o godz. 7:00 następnej doby.

## Wsparcie obejmować będzie między innymi:

### Koordynowanie zgłoszenia gwarancyjnego poprzez przygotowanie i przekazanie zgłoszenia producentowi/serwisowi, monitorowanie zgłoszenia.

### Prace rekonfiguracyjne, diagnostycznie i projektowe.

### Opracowanie przez Wykonawcę dokumentacji dotyczącej zrealizowanego świadczenia.

### Przeprowadzenia aktualizacji oprogramowania Urządzeń.

### Warsztaty/przeszkolenia w dziedzinach związanych z działaniem Urządzeń oraz całej infrastruktury Firewall, WiFi, VPN oraz elementów powiązanych z tą infrastrukturą.

## Strony uzgodnią każdorazowo przed realizacją zlecenia, wstępny szacunek pracochłonności - liczbę godzin przewidywaną na realizację zlecenia.