GENERALNA DYREKCJA DRÓG

KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

ODDZIAŁ W OLSZTYNIE REJON W SZCZYTNIE

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Czyszczenie, kontrola stanu technicznego oraz konserwacja separatorów i osadników oczyszczających wody opadowe z drogi  krajowej Nr 53, 57, 58 i 59 wraz z przekazaniem odpadów niebezpiecznych do zbierania bądź unieszkodliwiania

Olsztyn, styczeń 2022 r.

# 1. WSTĘP

## 1.1. Przedmiot OPZ

Przedmiotem OPZ są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z czyszczeniem drogowych urządzeń odwadniających. Zamawiającym jest GDDKiA, Oddział w Olsztynie – Rejon w Szczytnie.

## 1.2. Zakres stosowania OPZ

OPZ stanowi podstawę opracowania wyceny usługi związanej z czyszczeniem urządzeń odwadniających, zwanych dalej urządzeniami wyszczególnionych w poniższej tabeli:

| Lp | Droga | Kilometraż | Lokalizacja | Strona | Opis urządzenia | Pojemność separatora [m³] | Pojemność osadników (m³) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 57 | 102+497 | m. Wielbark | prawa | Separator Unikom 10/100 + osadnik | 2 | 1 |
| 2 | 57 | 102+517 | m. Wielbark | prawa | Separator Unikom 10/100 + osadnik | 2 | 1 |
| 3 | 57 | 103+145 | m. Wielbark | lewa | Separator PuratorEcopur + osadnik | 3 | 3 |
| 4 | 57 | 103+170 | m. Wielbark | lewa | Separator PuratorEcopur + osadnik | 3 | 3 |
| 5 | 53 | 78+053 | m. Dąbrowy | prawa | Separator Coalizator L NG 20/200 +osadnik | 3 | 4 |
| 6 | 59 | 61+515 | m. Mojtyny | prawa | Separator PSW Lamela 10/100 + osadnik | 2 | 3 |
| 7 | 59 | 59+620 | m. Nawiady | prawa | Separator MAKO-B NG 20/200 koalescencyjny – zintegrowany | 5 | - |
| 8 | 58 | 57+400 | Lipowa Góra Wschód | lewa | Separator PSW Lamela 10/100 + 2 osadniki ø 1200 | 2 | 1 |
| 9 | 58 | 57+400 | Lipowa Góra Wschód | prawa | Separator PSW Lamela 10/100 + 2 osadniki ø 1200 | 2 | 1 |
| 10 | 58 | 57+480 | Lipowa Góra Wschód | lewa | Separator PSW Lamela 10/100 + 2 osadniki ø 1200 | 2 | 1 |
| 11 | 58 | 57+480 | Lipowa Góra Wschód | prawa | Separator PSW Lamela 10/100 + 2 osadniki ø 1200 | 2 | 1 |
| 12 | 58 | 58+200 | Lipowa Góra Wschód | lewa | Separator PSW Lamela 10/100 + 2 osadniki ø 1200 | 2 | 1 |
| 13 | 58 | 58+200 | Lipowa Góra Wschód | prawa | Separator PSW Lamela 10/100 + 2 osadniki ø 1200 | 2 | 1 |
| 14 | 58 | 58+280 | Lipowa Góra Wschód | lewa | Separator PSW Lamela 10/100 + 2 osadniki ø 1200 | 2 | 1 |
| 15 | 58 | 58+280 | Lipowa Góra Wschód | prawa | Separator PSW Lamela 10/100 + 2 osadniki ø 1200 | 2 | 1 |
| 16 | 58 | 58+800 | m. Lemany | lewa | Separator koalescencyjny PSK KOALA NG 40-15 + 1 osadnik ø 1200 | 1 | 1,5 |
| 17 | 58 | 60+200 | m. Lemany | lewa | Separator PSW Lamela 10/100 + 2 osadniki ø 1200 | 2 | 1 |
| 18 | 58 | 60+200 | m. Lemany | prawa | Separator PSW Lamela 10/100 + 2 osadniki ø 1200 | 2 | 1 |
| 19 | 58 | 60+280 | m. Lemany | lewa | Separator PSW Lamela 10/100 + 2 osadniki ø 1200 | 2 | 1 |
| 20 | 58 | 60+280 | m. Lemany | prawa | Separator PSW Lamela 10/100 + 2 osadniki ø 1200 | 2 | 1 |
| 21 | 53 | 60+930 | m. Świętajno | lewa | Separator Coalizator L NG 10/100 - Typ 2 + 2 osadniki Ø 1200 | 3 | 2 |
| 22 | 59 | 71+315 | m. Spychowo | lewa | Separator PSW Lamela 10/100 + osadnik | 2 | 3 |
| 23 | 59 | 71+360 | m. Spychowo | lewa | Separator PSW Lamela 10/100 + osadnik | 2 | 3 |
| 24 | 59 | 72+515 przypoczcie | m. Spychowo | prawa | Separator PSW Lamela 10/100 + osadnik | 2 | 3 |
| 25 | 59 | 73+405 | m. Spychowo | prawa | Separator PSW Lamela 10/100 + osadnik | 2 | 3 |
| 26 | 59 | 73+568 | m. Spychowo | lewa | Separator PSW Lamela 10/100 + osadnik | 2 | 3 |
| 27 | 58 | od km 102+700 do km 105+600 | m. Ruciane Nida | prawa | Separator typu ACO PassavantCoalisator CCB Bypas 15/150 zintegrowany | 5 | - |
| 28 | 58 | od km 102+700 do km 105+600 | m. Ruciane Nida |  | Separator typu ACO PassavantCoalisator CCB Bypas 15/150 zintegrowany | 5 | - |
| 29 | 58 | od km 102+700 do km 105+600 | m. Ruciane Nida |  | Separator typu ACO PassavantCoalisator CCB Bypas 15/150 zintegrowany | 5 | - |
| 30 | 58 | od km 102+700 do km 105+600 | m. Ruciane Nida |  | Separator typu ACO PassavantCoalisator CCB Bypas 20/160 zintegrowany | 5 | - |
| 31 | 58 | od km 102+700 do km 105+600 | m. RucianeNida |  | Separator typu ACO PassavantCoalisator CCB Bypas 8/80 zintegrowany | 1,6 | - |
| 32 | 57 | 92+950 | m. Szymany | lewa | Separator lamelowy bez osadnika | 1,5 | - |
| 33 | 58 | 81+930 | m. Babięta | prawa | Separator koalescencyjny z wkładem lamelowym OKSYDAN-VL typ PE | 12 | - |
| 34 | 58 | 81+970 | m. Babięta | lewa | Separator koalescencyjny z wkładem lamelowym OKSYDAN-VL typ PE | 2 | - |
| 35 | 58 | 81+990 | m. Babięta | lewa | Separator koalescencyjny z wkładem lamelowym OKSYDAN-VL typ PE | 2 | - |
| 36 | 53 | 34+190 | m. Grom | prawa | separator typ EOW-2L 10/100 z wkładem lamelowym | 3 | 3 |
| 37 | 59 | 62+715 | Most Mojtyny | lewa | ATOL-OH 10/100 poj. 2,8m³ | 3 | 0,44m³ |

## 1.3. Zakres robót objętych OPZ

1.3.1 Usługa  obejmuje:

- ustawienie i utrzymanie organizacji ruchu na czas realizacji usługi;

- całkowite opróżnienie urządzeń oraz przekazanie wytworzonych odpadów do zbierania bądź unieszkodliwiania;

- oczyszczenie urządzeń;

- kontrolę stanu technicznego elementów składowych separatorów:

- przegroda przelewowa,

- sekcja lamelowa,

- mata filtracyjna,

- zawór pływakowy,

- króćce dopływ / odpływ;

- kontrolę stanu technicznego i konserwację elementów składowych osadnika;

- konserwację urządzeń rozumianych jako zabiegi mające na celu utrzymanie urządzeń w dobrym stanie np. uzupełnianie/wymiana śrub/wkrętów/rur;

- napełnienie oczyszczonych urządzeń czystą/podczyszczoną wodą, tj. wodą pozyskaną w trakcie czyszczenia separatora i osadnika oraz oczyszczoną mechanicznie, tzn. woda bez odpadów olejowych, odpadów stałych tj.: komunalnych, zielonych, surowcowych, biodegradowalnych, budowlanych itp;

- wyciągnięcie wyjmowalnych sekcji filtrów z separatora i ich oczyszczenie (czyszczenie należy wykonać w taki sposób, aby woda przeszła przez układ oczyszczania ścieków zaolejonych co należy potwierdzić w dokumentacji fotograficznej);

- czyszczenie awaryjne urządzeń podczyszczających oraz usunięcie zanieczyszczonego odpadami ropopochodnymi i olejowymi gruntu i piasku znajdujących się w osadnikach, rowach i na terenach zielonych, pasa drogowego będącego w zarządzie GDDKiA, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający nie ma obowiązku zlecenia czyszczenia awaryjnego oraz usunięcia zanieczyszczonego substancjami ropopochodnymi piasku z osadników oraz gruntu bądź innych materiałów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe do Zamawiającego.

Czyszczenie drogowych urządzeń odwadniających ma na celu usuwanie naniesionego materiału zanieczyszczającego, w postaci piasku, namułu, błota, szlamu, liści, gałęzi, odpadów, substancji ropopochodnych itp., utrudniającego prawidłowe funkcjonowanie urządzenia. Utrzymanie urządzeń odwadniających w stałej drożności ma decydujące znaczenie dla właściwego utrzymania dróg, ich trwałości i zabezpieczenia przed różnorodnymi uszkodzeniami.

Prace należy prowadzić w porze dziennej w dni robocze z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Nie dopuszcza się prowadzenia prac w porze o ograniczonej widoczności (wieczorem w porze jesienno-zimowej i w nocy). Dokumentację fotograficzną należy wykonać w porze dziennej.

    - Zamawiający przewiduje możliwość wykonania dodatkowego czyszczenia urządzeń opisanych  w pkt. 1.2 w trybie awaryjnym, które wynikać może z potrzeb Zamawiającego. Wykonawca może zostać zobowiązany do dokonania czyszczenia wybranych urządzeń do 2 dni od dnia otrzymania informacji od pracownika Rejonu w Szczytnie GDDKiA. Jednocześnie w tym samym terminie, Wykonawca może być zobowiązany do usunięcia zanieczyszczonego substancjami ropopochodnymi i olejowymi gruntu i piasku znajdującego się w osadnikach, rowach i na terenach zielonych, pasa drogowego będącego w zarządzie GDDKiA Powstające odpady w trakcie usuwania zanieczyszczonego gruntu oraz inne materiały (zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi) należy zważyć (przy udziale pracownika Rejonu w Szczytnie).

Wykonawca zobowiązany jest do:

- gospodarowania wytworzonymi odpadami w trakcie awaryjnego czyszczenia zgodnie z ustawą o odpadach,

- transportu odpadów do miejsca ważenia, zważenia odpadów, a następnie transportu ich do miejsca zbierania  bądź unieszkodliwiania.

Możliwość czyszczenia awaryjnego urządzeń, a także usunięcie zanieczyszczonych substancji z pasa drogowego może nie nastąpić. Jednocześnie Zamawiający nie przewiduje iż taka usługa mogłaby być niezbędna więcej niż 5 razy w roku.

# 2. SPRZĘT

Wykonawca przystępujący do czyszczenia urządzeń odwadniających powinien wykazać się możliwością korzystania z pełnosprawnego sprzętu specjalistycznego samochodu próżniowo-ssącego służącego do czyszczenia, mycia i płukania elementów urządzeń.

# 3. TRANSPORT

Do wywiezienia zebranych zanieczyszczeń Wykonawca użyje środków transportowych spełniających wymagania określone w pkt. 4.2.

# 4. WYKONANIE ROBÓT

Zamawiający przekaże Wykonawcy protokołem teren wykonania usługi (odrębnie dla każdego czyszczenia) i zapewni dostęp do urządzeń.

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji umowy zobowiązany jest na czas wykonywania usługi oznakować roboty zgodnie z zaopiniowanym przez Komendę Wojewódzką Policji w Olsztynie i zatwierdzonym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie projektem organizacji ruchu.

Zgodnie z ustawą o odpadach Wykonawca usługi będzie wytwórcą  odpadów  powstałych w wyniku czyszczenia urządzeń podczyszczających i to do jego obowiązków będzie należało poprawne gospodarowanie odpadami. Zgodnie z opinią Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska właściwym kodem dla odpadów powstających podczas czyszczenia separatorów będą odpady sklasyfikowane do grupy 13 05, tj. odpady z odwadniania olejów w separatorach.

Wykonawca w ramach usługi zapewni czystą/podczyszczoną wodę do urządzeń tj. wodą pozyskaną w trakcie czyszczenia separatora i osadnika oraz oczyszczoną mechanicznie, tzn. woda bez odpadów olejowych, odpadów stałych tj.: komunalnych, zielonych, surowcowych, biodegradowalnych, budowlanych itp.

Wykonawca zobowiązany jest do gospodarowania wytworzonymi odpadami w trakcie świadczenia usługi zgodnie z ustawą o odpadach w związku z tym musi przedstawić Zamawiającemu skany decyzji/zezwoleń potwierdzających możliwość gospodarowania wytworzonymi odpadami.

4.1. Wykonanie usługi

Wykonawca przystępując do wykonania usługi zapewni:

- czasową organizację ruchu i jej utrzymanie w trakcie robót;

- dojazd sprzętu i personelu na miejsce;

- sprawdzenie stopnia zanieczyszczenia urządzeń;

- oczyszczenie wyszczególnionych urządzeń zgodnie z instrukcją montażu i eksploatacji urządzeń;

- transport odpadów w miejsce ich zbierania bądź unieszkodliwiania;

- zbieranie odpadów przez firmę posiadającą  stosowne zezwolenia/decyzje/wpis do bazy BDO na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, z którą wykonawca podpisał umowę na zbieranie odpadów; bądź unieszkodliwianie odpadów przez firmę posiadającą  stosowne zezwolenia/decyzje/wpis do bazy BDO na terenie województwa warmińsko-mazurskiego lub województw sąsiednich do województwa warmińsko-mazurskiego, z którą wykonawca podpisał umowę na unieszkodliwianie odpadów;

- dokonanie wpisów z przeprowadzonych czynności do  „Książek eksploatacji urządzeń”;

- sporządzi i przedstawi Zamawiającemu dokumentację fotograficzną urządzeń przed i po oczyszczeniu;

- zgłosi na piśmie wykryte awarie i/lub usterki urządzenia.

## 4.2. Oczyszczenie urządzeń

Wykonawca  oczyści urządzenia z wszelkich zanieczyszczeń specjalistycznym sprzętem przy pogodzie bez opadów.

Oczyszczenie separatora należy wykonać  zgodnie z jego instrukcją eksploatacji po wyłączeniu go z pracy i odpompowaniu wody. Separatory winny być oczyszczane przy użyciu samochodów specjalnych próżniowo-ssących, przystosowanych do czyszczenia kanalizacji. Urządzenia mają być oczyszczone strumieniem wody pod ciśnieniem, przy równoczesnym oczyszczeniu i umyciu zdemontowanych sekcji lamelowych. Po oczyszczeniu filtrów lamelowych i ponownym ich zamontowaniu, separator należy napełnić czystą/podczyszczoną wodą do pojawienia się jej na odpływie urządzenia.

Oczyszczenie osadnika należy wykonać zgodnie z jego instrukcją eksploatacji po wyłączeniu go z pracy.

Wydobyte zanieczyszczenia należy ładować do pojemników z hermetycznym wiekiem albo do samochodów z przykrywaną skrzynią, jeśli nieczystości po długim okresie zalegania są gnijące lub cuchnące i wywieźć je do zbierania bądź unieszkodliwiania.

4.3. Unieszkodliwianie odpadów

Transportu odpadów  należy dokonywać do miejsca ich zbierania bądź unieszkodliwiania,  zgodnie z warunkami zezwolenia/decyzja/wpisu do bazy BDO.

Warunkiem podpisania umowy z Wykonawcą będzie obowiązek przedstawienia Zamawiającemu umowy na okres świadczenia umowy z firmą posiadającą stosowne zezwolenia/decyzje/wpis do bazy BDO na zbieranie odpadów z grupy 13 05 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego bądź stosownych zezwoleń/decyzji/wpisu do bazy BDO unieszkodliwienie odpadów na terenie województwa podlaskiego/mazowieckiego/kujawsko-pomorskiego/pomorskiego.

Nie zezwala się na magazynowanie zanieczyszczeń w pobliżu oczyszczonych urządzeń odwadniających.

## 4.4. Sporządzenie dokumentacji

Po wykonaniu usługi dla każdego urządzenia należy sporządzić i dostarczyć  następujące dokumenty:

- protokół z czyszczenia poszczególnego urządzenia, zawierający ilości wytworzonego odpadu, ze wskazaniem jego kodu,

- dokumentację fotograficzną urządzeń: separatora, osadnika przed i po oczyszczeniu oraz zdjęcia sekcji filtrów przed i po oczyszczeniu,

- protokół z wykonania prac serwisowych z wyszczególnieniem prac, które zostały wykonane,

- Kartę Przekazania Odpadu, w której stwierdza się wytworzenie odpadów, transport i ich przekazanie do zbierania bądź unieszkodliwiania (firmie, z którą Wykonawca ma zawartą umowę),

oraz dokonać wpisów z przeprowadzonych czynności do  „Książek eksploatacji urządzeń”.

Powyższa, prawidłowo sporządzona, dokumentacja powykonawcza jest warunkiem dokonania odbioru usługi i stanowi załącznik do protokołu odbioru, który z kolei jest podstawą do wystawienia faktury i dokonania płatności.

# 5. OBMIAR ROBÓT

# Jednostką obmiarową jest:

- dla oczyszczonych urządzeń, o których mowa w pkt 1.2 –  komplet urządzeń  (separator + osadnik) bądź pojedyncze urządzenie bez względu na rodzaj i pojemność;

- dla czyszczenia awaryjnego polegającego na oczyszczeniu instalacji, o których mowa w pkt 1.3.2 – komplet rządzeń (separator + osadnik) bez względu na rodzaj i pojemność;

- dla czyszczenia awaryjnego polegającego na usunięciu zanieczyszczonego olejami odpadowymi oraz substancjami ropopochodnymi gruntu i piasku znajdującego się w piaskownikach, rowach i na terenach zielonych pasa drogowego będącego w zarządzie GDDKiA – Megagram (Mg).

# 6. ODBIÓR ROBÓT

Odbioru robót dokonują wspólnie przedstawiciel Zamawiającego i przedstawiciel Wykonawcy protokołem odbioru. Płatność nastąpi po stwierdzeniu w protokole odbiorczym, że usługa została wykonana a powstałe odpady zostały przekazane do unieszkodliwiania. Fakturę należy wystawić na adres podany w pkt. 8 OPZ.

# 7. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena jednostkowa dla czynności wymienionych w pkt. 1.3.1 obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- dostawę i pracę sprzętu do robót,

- oczyszczenie separatora i osadników zgodnie z instrukcją eksploatacji tych urządzeń

- wytworzenie, zebranie, transport i przekazanie do zbierania bądź  unieszkodliwiania odpadów,  zgodnie z ustawą o odpadach,

- kontrolę stanu technicznego i konserwację elementów składowych urządzenia

- uzupełnienie urządzeń czystą/podczyszczoną wodą,

- sporządzenie niezbędnych dokumentów związanych z realizacją usługi tj. m.in. dokumentacji fotograficznej, karty przekazania odpadów, protokołów z wykonania prac serwisowych, protokołów z czyszczenia urządzeń, dokonania wpisów do „książek eksploatacji separatorów”,

- ustawienie i utrzymanie tymczasowego oznakowania.

Cena jednostkowa dla czynności wymienionych w pkt. 1.3.2 obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- dostawę i pracę sprzętu do robót,

- usunięcie zanieczyszczonego substancjami ropopochodnymi piasku z urządzeń w znajdujących się w pasie drogowym oraz gruntu, bądź innych materiałów  zanieczyszczonych niniejszymi substancjami, znajdujących się na terenach będących w zarządzie GDDKiA,

- wytworzenie, zebranie, transport i przekazanie do zbierania bądź unieszkodliwiania odpadów zgodnie z ustawą o odpadach,

- zapewnienie czystej wody/podczyszczonej wody do napełnienia oczyszczonych urządzeń (separatora i osadnika) i uzupełnienie urządzeń czystą/podczyszczoną wodą,

- zapewnienie wagi niezbędnej do ważenia odpadów,

- sporządzenie niezbędnych dokumentów związanych z realizacją usługi tj. m.in. dokumentacji fotograficznej, karty przekazania odpadów, protokołu z wykonania prac serwisowych, protokołów z czyszczenia urządzeń i/lub usunięcia warstwy gruntu,

- ustawienie i utrzymanie tymczasowego oznakowania.

8. TERMIN WYKONANIA UMOWY

Zgodnie z § 4 umowy.

9. KONTAKT

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Olsztynie Rejon w Szczytnie

ul. Mrongowiusza 2, 12 – 100 Szczytno

telefon: (89) 624 22 97, 98 faks: (89) 624 27 92

e-mail: sekretariat_szczytno@gddkia.gov.pl

osoby do kontaktu:

- Krzysztof Chodkowski kchodkowski@gddkia.gov.pl,

- Malwina Sieruta msieruta@gddkia.gov.pl