# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# Wymagania techniczne dla fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego kategorii 2 (uterenowiony) z napędem 4x4

# dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach”

# dot. części 4, pojazd nr 4.2

| L.p. | Wymagania minimalne zamawiającego | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zgodność z przepisami |  |
| 1.1 | Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. Samochód musi posiadać Musi posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania w Jednostkach Państwowej Straży Pożarnej wydane przez Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie k/Otwocka. Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą ważnego świadectwa dopuszczenia. |  |
| 1.2 | Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo – gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie przekracza 16 000 kg. |  |
| 1.3 | Spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. Nr 85, poz. 553 z 2010 r.). |  |
| 1.4 | Pojazd spełnia przepisy Polskiej Normy PN-EN1846-1 oraz PN-EN1846-2. |  |
| 1.5 | Musi posiadać aktualne świadectwo homologacji podwozia. |  |
| 2 | Pojazd kompletny |  |
| 2.1 | Pojazd nowy, nie używany – rok produkcji 2021. Podać markę i typ nadwozia. |  |
| 2.2 | Silnik o zapłonie samoczynnym, spełniający normy czystości spalin min. EURO 6. Moc silnika musi być dostosowana do wymagań norm i Rozporządzeniem MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. ze zm. Wylot spalin wykonany ze stali nierdzewnej, wyprowadzony z dołu pojazdu. Kolor nadwozia RAL 3000. |  |
| 2.3 | Moc silnika minimum 285 KM. | Parametr punktowany* 285 KM – 0 pkt od 285,1-290 KM – 5 pkt |
| 2.4 | Podstawowa obsługa silnika możliwa bez uniesienia kabiny. |  |
| 2.5 | Napęd stały 4x4 lub napęd dołączany 4x4 (dołączany napęd osi przedniej). Napęd z blokadą mechanizmu różnicowego osi przedniej i tylnej. Prześwity pod osiami min. 320 mm Długość max. 8300 mm Wysokość max. z zamontowanym sprzętem 3500 mm Szerokość max. 3200 mm. (z rozłożonymi lusterkami) |  |
| 2.6 | Pojazd ze skrzynią biegów manualna. |  |
| 2.7 | Pojazd wyposażony w minimum dodatkowe systemy bezpieczeństwa: ABS. |  |
| 2.8 | Kabina czterodrzwiowa, brygadowa, jednomodułowa zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1 + 1 + 4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). Kabina wyposażona dodatkowo w: - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, - radiotelefon przewoźny z mikrofonem zewnętrznym zamontowany w desce rozdzielczej w miejscu dostępnym do obsługi z poziomu fotela kierowcy oraz dowódcy. Dopuszczony do stosowania w sieci Państwowej Straży Pożarnej o parametrach nie gorszych niż: pracującym w zakresie częstotliwości VHF 136-174 MHz, moc w przedziale 1-25W, wyświetlacz kolorowy, odporność na działanie kurzu i wody IP54, zakres pracy temperatur od –30°C do +60°C, pracujący w trybie analogowym lub cyfrowym TDMA, zgodnych ze standardami ETSI DMR, kodowa blokada szumów CTCSS (wybierana programowo na dowolnym kanale), menu w języku polskim, min. 250 kanałowy i odstęp pomiędzy kanałami 12.5 kHz. Radiotelefon musi mieć możliwość zaprogramowania minimum 19 kanałów w jednej strefie kanałów. Spełniający wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej. - Szyby boczne otwierane mechanizmem elektrycznym (podnoszone i opuszczane) – min. po stronie kierowcy i dowódcy. - Reflektor ręczny LED (szperacz) do oświetlenia numerów budynków przewożony wewnątrz kabiny zasilany z gniazda 12 V z przewodem o długości min. 2 m. - niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, - klimatyzacja, - radio samochodowe, - schowek pod siedziskami w tylnej części kabiny, - dwa oznaczone gniazdka typu zapalniczka 12V (dopuszcza się jedno gniazdo typu USB) - fotel dla kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym, z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia, - fotel dowódcy z regulacją wzdłużną i pochylenia oparcia, - uchwyty na aparaty powietrzne z butlami kompozytowymi o pojemności wodnej 6,8l w oparciach siedzeń dla czterech osób w tylnym przedziale kabiny załogi - sterowane i podgrzewane elektrycznie lusterka boczne główne (dopuszcza się zaoferowanie lusterka krawężnikowego prawego i dojazdowego przedniego bez podgrzewania elektrycznego) - podłoga antypoślizgowa - siedzenia pokryte materiałem łatwym do utrzymania w czystości - poręcz poprzeczna podtrzymująca dla ratowników siedzących z tyłu pojazdu |  |
| 2.9 | Instalacja elektryczna – moc alternatora, pojemność akumulatorów zapewnia pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu. |  |
| 2.10 | Pojazd wyposażony w gniazdo (z wtyczką) do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego umieszczone z lewej strony pojazdu w miejscu pomiędzy zabudową a drzwiami kierowcy (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy). Wtyczka zintegrowana z przewodem pneumatycznym samo uwalniająca (opcjonalnie możliwe ręczne odłączenie wtyczki). Wtyczka dostarczona wraz z samochodem |  |
| 2.11 | Samochód wyposażony w instalację antenową na pasmo radiowe wykorzystywane w Państwowej Straży Pożarnej. - antena z podstawą umożliwiającą swobodne wyginanie się podczas wjazdu do pomieszczeń garażowych, - antena zamontowana na stałe na środku dachu (kabiny). Nie dopuszcza się instalacji anteny na podstawie magnetycznej. |  |
| 2.12 | Pojazd posiada urządzenia sygnalizacyjno - ostrzegawcze, akustyczne i świetlne pojazdu uprzywilejowanego: - sterowanie urządzeniem sygnalizacji ostrzegawczej dostępne w ergonomicznym układzie z poziomu fotela kierowcy. - urządzenie posiada możliwość podawania komunikatów słownych. |  |
| 2.13 | Sygnalizacja świetlna urządzenia sygnalizacyjno-alarmowego wykonana w technologii LED: -belka świetlna niska zamontowana na dachu kabiny o wysokości nie większej niż 70mm oraz długości nie krótszej niż 1500mm i nie dłuższej niż obrys kabiny, - niezależny wyłącznik tylnej lampy urządzenia sygnalizacyjno-alarmowego (umożliwi jazdę pojazdów w kolumnie), umieszczony na desce rozdzielczej sterowany z poziomu fotela kierowcy, - dwie lampy LED z przodu pojazdu, - lampy LED boczne niebieskie na bokach zabudowy (opcjonalnie) |  |
| 2.14 | Sygnalizacja dźwiękowa biegu wstecznego oraz świetlna – jako sygnalizacja świetlna lampa cofania. |  |
| 2.15 | Ogumienie uniwersalne z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych. Przód – ogumienie pojedyncze, tył – ogumienie podwójne. Pełnowymiarowe koło zapasowe na wyposażeniu pojazdu bez konieczności stałego przewożenia. Wszystkie opony fabrycznie nowe, wyprodukowane w roku 2020 lub 2021. |  |
| 2.16 | Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy do przyczepy z tyłu pojazdu posiadający homologację lub znak bezpieczeństwa. Wyposażony w złącza elektryczne i pneumatyczne dwuobwodowego systemu hamulcowego umożliwiające ciągnięcie przyczepy z i bez ABS (z lampą sygnalizacyjną) o masie zgodnej z przepisami do danego typu pojazdu. Samochód wyposażony w zaczep holowniczy i szekle z przodu umożliwiające odholowanie pojazdu. |  |
| 3 | Nadwozie pojazdu |  |
| 3.1 | Nadwozie wykonane z materiałów odpornych na korozję. Szkielet nadwozia wykonany ze stali nierdzewnej, aluminium lub kompozytów w technologii spawanej lub skręcanej. Wnętrze skrytek - półki z możliwością indywidualnego ustawienia wysokości. |  |
| 3.2 | Dach zabudowy w formie podestu roboczego, w wykonaniu antypoślizgowym. Zabezpieczenia boczne dachu ze stali nierdzewnej kwasoodpornej lub tworzywa w kolorze nadwozia. Dopuszcza się umieszczenie lamp oświetleniowych w zabezpieczeniach bocznych. |  |
| 3.3 | Drabina do wejścia na dach wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej bez konieczności składania za pomocą siłowników. |  |
| 3.4 | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz. Zastosowane zabezpieczenie przed samoczynnym otwieraniem skrytek. Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii poprzez zainstalowane podesty robocze o głębokości min. 50 cm z możliwością łatwego demontażu i regulacji. Powierzchnie podestów roboczych antypoślizgowe. |  |
| 3.5 | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażone w oświetlenie LED: wyłącznik oświetlenia skrytek zainstalowany w kabinie kierowcy. |  |
| 3.6 | Pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu oraz oświetlenie powierzchni dachu roboczego: wyłącznik oświetlenia dachu i pola pracy zainstalowany w kabinie kierowcy. |  |
| 3.7 | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach strażackich. |  |
| 3.8 | Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza. |  |
| 3.9 | Zbiorniki na środki gaśnicze wykonane z materiałów kompozytowych z użyciem włókien i żywic. |  |
| 3.10 | Zbiornik wody min. 3000 litrów (+/-2%) wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik wyposażony w falochrony oraz właz rewizyjny. | Parametr punktowany* od 3400 litrów– 10 pkt 3200-3399 litrów – 5 pkt 3000-3199 litrów – 0 pkt |
| 3.11 | Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% zbiornika wody wykonany z materiałów odpornych na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu. |  |
| 3.12 | Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym żaluzją. |  |
| 3.13 | Włącznik autopompy umieszczony na desce rozdzielczej w miejscu umożliwiającym sterowanie z poziomu fotela kierowcy |  |
| 3.14 | Autopompa dwuzakresowa o wydajności min. 2400 l/min przy 8 bar i głębokości ssania 1,5 m oraz min. 400 l/min. przy 40 bar. |  |
| 3.15 | Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób, aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5m. |  |
| 3.16 | Autopompa i układ wodno – pianowy umożliwiające zasilanie co najmniej: - dwie nasady tłoczne 75 zlokalizowane z tyłu pojazdu, - linię szybkiego natarcia z dodatkowym systemem umożliwiającym przedmuchiwanie instalacji powietrzem, - działko wodno-pianowe, - zraszacze - 4 szt (uruchomienie zraszaczy włącznikiem umieszczonym na desce rozdzielczej w kabinie pojazdu) |  |
| 3.17 | Autopompa umożliwia podanie wody do zbiornika samochodu. |  |
| 3.18 | Autopompa wyposażona w urządzenie umożliwiające zassanie wody z zewnętrznego źródła w czasie zgodnym z przepisami. |  |
| 3.19 | W przedziale autopompy i kabiny znajdują się urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy oraz wskaźniki stanu środków gaśniczych. |  |
| 3.20 | Zbiornik wody wyposażony w nasadę 75, zawór kulowy do napełniania z hydrantu oraz dodatkowy zawór automatycznie zamykający się przy napełnieniu min. 95 % pojemności i otwierający przy pojemności poniżej 50%. Instalacja napełniania posiada konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika. |  |
| 3.21 | Autopompa wyposażona w manualny dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie minimum stężeń 3% i 6% (tolerancja +/- 0,5%) w pełnym zakresie wydajności pompy. |  |
| 3.22 | Wszystkie elementy układu wodno-pianowego odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. |  |
| 3.23 | Konstrukcja układu wodno-pianowego umożliwia jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch zaworów. |  |
| 3.24 | Nasady tłoczne oraz zasilające umieszczone wewnątrz skrytek sprzętowych z tyłu pojazdu (wyjątek może stanowić nasada tankowania środka pianotwórczego oraz tankowania geodezyjnego). |  |
| 3.25 | Nasady oznaczone odpowiednimi kolorami: tłoczne – czerwone lub czarne, zasilające niebieskie, do tankowania środka pianotwórczego żółte. Sterowanie otwarciem nasad tłocznych za pomocą zaworów grzybkowych. |  |
| 3.26 | Przedział autopompy wyposażony w system niezależnego ogrzewania skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem. |  |
| 3.27 | W przedziale autopompy znajduje się mikrofonogłośnik lub głośnik i mikrofon, połączone sterowaniem z radiotelefonem przewoźnym umieszczonym w kabinie pojazdu. |  |
| 3.28 | Linia szybkiego natarcia o długości węża min. 60mb, zakończona prądownicą wodną o regulowanej wydajności z prądem zwartym oraz rozproszonym. Konstrukcja prądownicy umożliwia podanie piany gaśniczej oraz podpięcie lancy gaśniczej kominowej wygiętej. Dopuszcza się rozwiązanie konstrukcyjne polegające na odpinaniu prądownicy wodnej, a podpięciu lancy gaśniczej za pomocą systemu szybkozłączy. |  |
| 3.29 | Pojazd posiada miejsce do indywidualnego montażu sprzętu – załącznika nr 1 do „Wytycznych standaryzacji pojazdów pożarniczych i innych środków transportu Państwowej Straży Pożarnej” z dnia 14 kwietnia 2011 r. – Standard wyposażenia samochodu ratowniczo-gaśniczego typoszeregu 2/16 z dnia 30 marca 2015 r. oraz załącznika nr 1 do „Wytycznych standaryzacji pojazdów pożarniczych i innych środków transportu Państwowej Straży Pożarnej” z dnia 14 kwietnia 2011 r. - Wyposażenie uzupełniające dla samochodu ratowniczo gaśniczego dysponowanego w pierwszej kolejności z dnia 30 marca 2015 r. |  |
| 4. | Wyposażenie i oznakowanie pojazdu |  |
| 4.1 | - Wykonanie oznakowania numerami operacyjnymi zgodnie z wymaganiami zawartymi w Zarządzeniu nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z 24 stycznia 2020 roku z późniejszymi zmianami. Treść oznakowania przekaże zmawiający po uzgodnieniu z wykonawcą. - Elektropneumatyczny maszt oświetleniowy sterowany z pilota przewodowego zasilany bezpośrednio z instalacji podwoziowej (lampy LED) o mocy min. 30000 lm. -W kabinie podstawa (pomiędzy fotelem kierowcy, a dowódcy) pod latarki i radiotelefony z wyłącznikiem zasilania wszystkich ładowarek. Na podstawie zamontowane 5 radiotelefonów nasobnych wraz z ładowarkami oraz 5 latarek kątowych akumulatorowych z ładowarkami. Latarki kątowe LED wykonane w technologii co najmniej EEX, IIC, T4, IP65 z ładowarkami. Radiotelefon nasobny z anteną – 5 szt., dopuszczony do stosowania w sieci Państwowej Straży Pożarnej o parametrach nie gorszych niż: pracującym w zakresie częstotliwości VHF 136–174 MHz, moc 1–5W, z pełną klawiaturą i wyświetlaczem, odporność na działanie kurzu i wody IP68, dopuszczony do pracy w strefie zagrożonej wybuchem zakres temperatury pracy od –30°C do +60°C, pracujący w trybie analogowym lub cyfrowym TDMA, zgodnych ze standardami ETSI DMR, kodowa blokada szumów CTCSS (wybierana programowo na dowolnym kanale), menu w języku polskim, min. 250 kanałowy i odstęp pomiędzy kanałami 12.5 kHz. Każdy radiotelefon musi mieć możliwość zaprogramowania minimum 19 kanałów w jednej strefie kanałów i musi być wyposażony: w antenę, skórzaną kaburę do pasa, paski mocujące, mikrofonogłośnik oraz zaczep (klips) do pasa. Antena ma być dostrojona do częstotliwości wykorzystywanych w PSP. Radiotelefony spełniają wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 4 do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej. -Napęd elektryczny zwijadła szybkiego natarcia ręczny z przekładnią zębatą o przełożeniu umożliwiającym obsługę (zwijanie węża) przez jednego operatora. -Wyciągarka z wyłącznikiem prądu o uciągu min. 6 ton zamontowana z przodu pojazdu wraz z pilotem do sterowania (długość kabla minimum 5m). Wyciągarka zabezpieczona przed wpływem warunków atmosferycznych. - Kamera cofania. Wyświetlacz kamery cofania umieszczony na desce rozdzielczej w miejscu nie kolidującym z obsługą radiotelefonu przewoźnego oraz urządzenia sygnalizacyjno-alarmowego. Kamera cofania monitorująca strefę martwą (niewidoczną dla kierowcy) z tyłu pojazdu. Powinna być przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych mogących wystąpić na terenie Polski oraz posiadać osłonę minimalizującą możliwości uszkodzeń mechanicznych lub być wbudowana w obrys pojazdu. Obraz z kamery powinien być wyświetlany na dodatkowym wyświetlaczu z ekranem o przekątnej min. 7”. Kamera powinna być uruchamiana automatycznie po załączeniu biegu wstecznego. Dodatkowo w zasięgu ręki kierowcy włącznik kamery pozwalający na uruchomienie w każdym dowolnym momencie. - Dodatkowy sygnał pneumatyczny. Sterowanie sygnałem dostępne z poziomu fotela kierowcy oraz dodatkowe (drugie) sterowanie z poziomu fotela dowódcy. - Kamera termowizyjna, wymagania: wykonana w obudowie min. IP 67, obsługa możliwa w rękawicach strażackich, odporna na upadek z wysokości 2m, posiadająca podpięcie pod ubranie strażackie, funkcja automatycznego rozpoznawania ciepła, dopuszczalna chwilowa praca w temperaturze powyżej 200°C wyświetlacz LCD minimum 4”, 320 × 240 pikseli, możliwość rejestracji danych pomiarowych, zakres pomiarowy od -20°C do 650°C, interfejs USB mini, czas rozruchu max 18 sekund, częstotliwość odświeżania obrazu minimum 60 Hz, waga z baterią maksymalnie 1,1 kg, 2 baterie, walizka transportowa, kabel usb, ładowarka -Na dachu zamontowane działko wodno-pianowego regulowanej wydajności, o wydajności minimum 1600l/min - Półka obrotowa lub wysuwana na sprzęt burzący umieszczona we wskazanej skrytce przez zamawiającego - Wysuwana szuflada na agregat prądotwórczy w miejscu uzgodnionym z zamawiającym - Wysuwana szuflada na agregat do obsługi urządzeń hydraulicznych - W pierwszej skrytce za kabiną po stronie prawej mocowanie na dwa aparaty ochrony układu oddechowego z butlami kompozytowymi - Na dachu zamontowana skrzynia na sprzęt wodo i pyło szczelna z oświetleniem LED zapewniająca możliwość przewozu sprzętu typu mostki przejazdowe, łopaty, tłumice, linki. Miejsce montażu skrzyni wskaże zamawiający podczas inspekcji produkcyjnej. - Samochód wyposażony w moduł lokalizacji pojazdów ELTE GPS współpracujący i zintegrowany z systemem wspomagania decyzji SWD-ST oraz systemem lokalizacji. Minimalne wymagania dla systemu lokalizacji: posiada jednostkę centralną, dotykowy terminal statusów (wyświetlacz minimum 7” zamontowany w miejscu uzgodnionym z zamawiającym), antena GPS o GSM zamontowana na dachu pojazdu (nie dopuszcza się anten na podstawie magnetycznej), uruchamianie terminala możliwe za pomocą SWD-ST oraz niezależnie przez załogę, zasilanie z niezależnego akumulatora, terminal powinien posiadać możliwość pracy jako nawigacja samochodowa. -Lanca gaśnicza kominowa kompatybilna z prądownicą umieszczoną na linii szybkiego natarcia lub podłączana za pomocą systemu szybkozłączy. - Pojazd wyposażony w co najmniej: kliny pod koła – 2 szt., zestaw narzędzi naprawczych - 1 kpl.,klucz do kół – 1szt., podnośnik hydrauliczny – 1 szt., trójkąt ostrzegawczy – 1 szt., apteczka – 1 szt., gaśnica proszkowa 2 kg – 1 szt., kamizelka ostrzegawcza – 6 szt. -Wykonawca zapewni mocowanie sprzętu dostarczonego przez zamawiającego. Termin dostarczenia sprzętu przez zmawiającego zostanie ustalany z wykonawcą. |  |
| 5 | Dokumenty i gwarancja |  |
| 5.1 | Dokumentacja niezbędna do zarejestrowania pojazdu jako samochód specjalny pożarniczy w Wydziale Komunikacji właściwym dla siedziby Zamawiającego. |  |
| 5.2 | Instrukcja obsługi pojazdu i zabudowy w formie papierowej oraz elektronicznej w języku polskim |  |
| 5.3 | Dokumentacja dotycząca sprzętu zamontowanego przez wykonawcę wraz z wykazem ilościowym tego sprzętu (nie uwzględniać sprzętu dostarczonego do zamontowania na pojeździe przez zamawiającego). |  |
| 5.4 | Gwarancja przedmiotu zamówienia: Podwozie – minimum 24 miesiące Zabudowa – minimum 24 miesiące | Parametr punktowany* 24 miesiące – 0 pkt 36 miesięcy – 10 pkt 48 miesięcy – 20 pkt |
| 5.5 | Pierwszy serwis zabudowy bezpłatny. |  |
| 5.6 | Producent wskaże serwis podwozia w autoryzowanej stacji obsługi, zlokalizowanej najbliżej siedziby zamawiającego |  |

Prawą stronę tabeli należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku wyższych wartości niż minimalne – wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia (art. 226 ust 1 pkt 5) ustawy Pzp).

…………………………………………………..

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)