Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa i montaż stojaków na rowery, wydzielenie miejsc postojowych dla motocykli oraz malowanie miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami na terenie nieruchomości Ministerstwa  Funduszy i Polityki Regionalnej przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie”.

- Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia.

Zakres zamówienia obejmować będzie:

- Dostawę i montaż stojaków na rowery

- Wydzielenie miejsc postojowych dla motocykli;

- Wyrównanie i utwardzenia podłoża na terenie „zieleni”;

- Naprawa wejścia do budynku.

- Informacje szczegółowe i wymagania dotyczące zamówienia.

- Szczegóły dotyczące zakres zamówienia zawarte są w załączniku do opz.

- Wymagania dotyczące stojaków na rowery:

- Stojaki wykonane z rury stalowej ocynkowanej o średnicy min. 45mm.

- Wymiary min. to wysokość 700 mm, długość 600 mm

- Mocowanie do podłoża poprzez zabetonowanie w podłożu na głębokość min 20cm.

- Wymagania dotyczące miejsc postojowych dla motocykli:

- Przygotowanie propozycji malowania i ilość miejsc do wydzielenia w celu zachowania pełnej funkcjonalności chodnika we wskazanych miejscach zgodnie z załącznikiem,

- Przygotowanie podłoża przed malowaniem.

- malowanie miejsc farbą natryskową chemio utwardzalną strukturalną.

- Wymagania dotyczące przygotowanie podłoża pod stojaki na terenie zieleni.

- Wyrównanie podłoża.

- Ułożenie płyt ażurowych z krawężnikami – uzyskanie równej powszechni zlicowanej z otaczającym chodnikiem.

- Zasypanie otworów w płycie humusem i zasianie trawy.

- Wymagania dotyczące malowanie miejsc parkowania dla osób z niepełnosprawnościami.

- Przygotowanie podłoża przed malowaniem.

- malowanie miejsc farbą natryskową chemio utwardzalną strukturalną.

- Terminy wykonania zamówienia.

Do 30 dni roboczych od daty podpisania umowy.

- Płatność za zrealizowanie zamówienie

100 % po realizacji zamówienia i odbiorze końcowym bez zastrzeżeń.

- Informacje ogólne o obiekcie niezbędne do przygotowania oferty.

- Budynek użyteczności publicznej, eksploatowany jako obiekt biurowy. Budynek w całości podpiwniczony o sześciu kondygnacjach nadziemnych (parter i 5 pięter).

- Budynek przy ul. Wspólnej 2/4 wzniesiony został w 1952 r., został ujęty w gminnej ewidencji zabytków nieruchomych na postawie zarządzanie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy nr 2998/2012 z dnia 24.07.2012r.

Załącznik:

Lokalizacje i zakres prac