BIURO PROJEKTÓW DROGOWYCH

DROGPROJEKT S.C.

Krystyna Kania, Dominika Karankowska

ul. Powstańców 10 K, 42 – 622 Nowe Chechło

tel. 668130259, 669594848

e-mail: biuro@drogprojekt.com

| INWESTOR: | PROKURATURA OKRĘGOWA W KATOWICACH UL. WITA STWOSZA 31 40 - 042 KATOWICE |  |
| --- | --- | --- |
| ADRES: | UL. GLIWICKA, KATOWICE Dz. nr ewidencyjny 15/17, 15/18 |  |
| STADIUM: | DOKUMENTACJA TECHNICZNA |  |
| ZADANIE: | PROJEKT ZJAZDU ZWYKŁEGO Z UL. GLIWICKIEJ W KATOWICACH |  |
| PROJEKTANT: | MGR INŻ. KRYSTYNA KANIA Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń specjalności drogowej nr: SLK/2141/POOD/08 |  |
| DATA: | PAŹDZIERNIK 2023 |  |

Spis treści:

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA	3

I.	OPIS  TECHNICZNY	4

1.	inwestor	4

2.	Podstawa opracowania	4

3.	Przedmiot oraz lokalizacja inwestycji	4

4.	Cel opracowania	4

5.	dane techniczne drogi	5

6.	dane techniczne zjazdu	5

7.	Obszar oddziaływania obiektu	6

8.	Zakres uciążliwości i oddziaływania na środowisko	6

9.	Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe	6

9.1 przekrÓj poprzeczny	6

9.2 Nawierzchnia projektowanego zjazdu	7

II.	DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA	8

III.	CZĘŚĆ RYSUNKOWA	19

SPIS RYSUNKÓW	19

# OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

BRANŻA: Drogowa

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późniejszymi zmianami)

oświadczam, że:

PROJEKT ZJAZDU ZWYKŁEGO  W KATOWICACH Z  UL. GLIWICKIEJ

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

…….....................................................

(pieczęć i podpis projektanta)

mgr inż. Krystyna Kania

upr. bud nr SLK/2141/POOD/08

- OPIS  TECHNICZNY

# inwestor

PROKURATURA OKRĘGOWA W KATOWICACH

UL. WITA STWOSZA 31

40 - 042 KATOWICE

# Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora,

- Mapa w skali 1:500,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych ( Dz.U. z 2022 poz.1518)

- Dz. U. z  dnia 21 marca 1985 r, o drogach publicznych z pózn. zmianami.

- Pismo nr L.dz.WD.4420.39.2022/2023.BW z dnia 01.08.2023

- Pismo DW/GI/1091/2017 z dnia 28.08.2017

- Przedmiot oraz lokalizacja inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zjazdu  zwykłego w Katowicach z ul. Gliwickiej.

Zjazd stanowi przejazd przez tory tramwajowe znajdujące się przy ul. Gliwickiej.

Adres inwestycji :  Katowice, ul. Gliwicka 
                              Działka nr ewidencyjny 15/17, 15/18,

- Cel opracowania

Celem opracowania jest bezpieczne i zgodne z wymogami Ustawy o Drogach Publicznych włączenie działki o numerze ewidencyjnym  15/18  do  ul. Gliwickiej (działka o numerze 15/7)  w Katowicach.

- dane techniczne drogi

Charakterystyka i parametry ul. Gliwickiej:

- szerokość ul. Gliwickiej –  około 7,60 m,

Ul. Gliwicka ma nawierzchnię z betonu asfaltowego.

- dane techniczne zjazdu

- szerokość projektowanego zjazdu – 6,00 m,

- nawierzchnia zjazdu– kostka betonowa, prefabrykowane płyty przejazdowe typu CBP - tramwajowe

- kąt skrzyżowania projektowanego zjazdu z ul. Gliwicką wynosi 90.0o,

- pochylenie poprzeczne projektowanego zjazdu na styku z ul. Gliwicką należy dopasować do pochylenia ul. Gliwickiej,

- w przypadku ul. Gliwickiej pochylenie podłużne zjazdu należy dopasować do pochylenia poprzecznego torowiska,

- zjazd na szerokości kostki betonowej ograniczono obrzeżem betonowym 8x30x100 cm ułożonym na ławie betonowej C12/15,

- zjazd na styku z ul. Gliwicką należy ograniczyć krawężnikiem najazdowym 15x22x100 cm ułożonym na ławie betonowej C12/15 z zastosowaniem krawężników skośnych,

- krawężnik najazdowy na styku z ul. Gliwicką jest wyniesiony ponad jezdnię na 2 cm,

- połączenie nawierzchni zjazdu z krawędzią jezdni drogi wykonano prostopadle do jezdni,

- płyty CBP należy ułożyć zgodnie z zał. szczegółem

- rozmiar płyt CBP na projektowanym zjeździe należy dobrać do istniejącego rozstawu szyn przy ul. Gliwickiej.

- należy wykonać uszczelnienie strefy przyszynowej za pomocą masy zalewowej na bazie polimerów (stosowana do mocowania szyn w systemie zintegrowanych nawierzchni torowo – drogowych)

- przed przystąpieniem do budowy zjazdu należy wykonać podbicie torowiska celem zapewnienia trwałości budowanego zjazdu.

Celem zapewnienie bezpieczeństwa prowadzonej komunikacji tramwajowej ruch ciężkich pojazdów obsługujących budowę nowej siedziby Prokuratury Okręgowej odbywał się będzie od strony Drogowej Trasy Średnicowej.

Zjazd z drogi został zaprojektowany w sposób odpowiadający wymaganiom wynikającym z jego usytuowania i przeznaczenia, a w szczególności został dostosowany do wymagań bezpieczeństwa ruchu na drodze i wymiarów gabarytowych pojazdów, dla których jest przeznaczony.

Roboty w pasie drogowym będą zabezpieczone i oznakowane zgodnie  z obowiązującymi przepisami.

Koszty budowy lub modernizacji urządzeń w pasie drogowym związanych z realizacją zjazdu ponosi inwestor, na którym spoczywa również obowiązek wykonania tych prac.

- Obszar oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania obiektu - czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzający związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. Stwierdza się, że projektowany zjazd  ma obszar oddziaływania zamykający się w granicach działki inwestora  oraz ul. Gliwicką.

- Zakres uciążliwości i oddziaływania na środowisko

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów dnia 24 października 2002 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko projektowane przedsięwzięcie nie zalicza się do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, nie wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, a jego uciążliwość nie wykracza poza granice działki inwestora i ul. Gliwickiej.

- Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe

## 9.1 przekrÓj poprzeczny

Projektowany zjazd ma przekrój umożliwiający jego powierzchniowe odwodnienie.

## 9.2 Nawierzchnia projektowanego zjazdu

| Warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdu | Grubość warstwy |
| --- | --- |
| PREFABRYKOWANE PŁYTY PRZEJAZDOWE TYPU CBP - TRAMWAJOWE |  |
| WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z GRYSU 8/16 |  |
| ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA TOROWISKA |  |

Zjazd poza obszarem torowiska

| Warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdu | Grubość warstwy |
| --- | --- |
| KOSTKA BETONOWA | 8 cm |
| PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 | 5 cm |
| KRUSZYWO STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/31,5 | 25 cm |
| WARSTWA MROZOODPORNA | 15 cm |

Zjazd w torowisku

| Warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdu | Grubość warstwy |
| --- | --- |
| KOSTKA BETONOWA | 8 cm |
| PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 | 5 cm |
| WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z GRYSU 8/16 |  |

Ul. Gliwicką na odcinku prowadzenia robót należy doprowadzić do stanu wyjściowego.

MGR INŻ. KRYSTYNA KANIA

Uprawnienia budowlane do projektowania 
bez ograniczeń specjalności drogowej 
nr: SLK/2141/POOD/08

- DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA

# SPIS RYSUNKÓW

D1.  Plan orientacyjny

D2.  Plan sytuacyjny		                            skala 1:500

D3.  Przekroje normalne		                            skala 1: 50