BIURO PROJEKTÓW DROGOWYCH

DROGPROJEKT S.C.

Krystyna Kania, Dominika Karankowska

ul. Powstańców 10 K, 42 – 622 Nowe Chechło

tel. 668130259, 669594848

e-mail: biuro@drogprojekt.com

| INWESTOR: | PROKURATURA OKRĘGOWA W KATOWICACH UL. WITA STWOSZA 31 40 - 042 KATOWICE |  |
| --- | --- | --- |
| ADRES: | UL. GLIWICKA, KATOWICE Dz. nr ewidencyjny 15/17, 15/18 |  |
| STADIUM: | DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU |  |
| ZADANIE: | PROJEKT ZJAZDU ZWYKŁEGO Z UL. GLIWICKIEJ W KATOWICACH |  |
| PROJEKTANT: | MGR INŻ. KRYSTYNA KANIA Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń specjalności drogowej nr: SLK/2141/POOD/08 |  |
| DATA: | LISTOPAD 2023 |  |

Spis treści:

I.	OPIS  TECHNICZNY	3

1.	inwestor	3

2.	Podstawa opracowania	3

3.	Przedmiot oraz lokalizacja inwestycji	3

4.	Cel opracowania	3

5.	dane techniczne drogi	4

6.	dane techniczne zjazdu	4

7.	docelowa ORGANIZACJA RUCHU	5

7.1 Projektowane oznakowanie	5

II.	DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA	7

III.	CZĘŚĆ RYSUNKOWA	17

SPIS RYSUNKÓW	17

- OPIS  TECHNICZNY

# inwestor

PROKURATURA OKRĘGOWA W KATOWICACH

UL. WITA STWOSZA 31

40 - 042 KATOWICE

# Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora,

- Mapa w skali 1:500,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych ( Dz.U. z 2022 poz.1518)

- Dz. U. z  dnia 21 marca 1985 r, o drogach publicznych z pózn. zmianami.

- Pismo nr L.dz.WD.4420.39.2022/2023.BWz dnia 01.08.2023

- Przedmiot oraz lokalizacja inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu zjazdu  zwykłego 
w Katowicach z ul. Gliwickiej.

Zjazd stanowi przejazd przez tory tramwajowe znajdujące się przy ul. Gliwickiej.

Adres inwestycji : Katowice, ul. Gliwicka 
Działka nr ewidencyjny 15/17, 15/18,

- Cel opracowania

Celem opracowania jest bezpieczne i zgodne z wymogami Ustawy o Drogach Publicznych włączenie działki o numerze ewidencyjnym 15/18do ul. Gliwickiej (działka o numerze15/7)
w Katowicach.

- dane techniczne drogi

Charakterystyka i parametry ul. Gliwickiej:

- szerokość ul. Gliwickiej –  około7,60 m,

Ul. Gliwicka ma nawierzchnię z betonu asfaltowego.

- dane techniczne zjazdu

- szerokość projektowanego zjazdu – 6,00 m,

- nawierzchnia zjazdu– kostka betonowa, prefabrykowane płyty przejazdowe typu CBP - tramwajowe

- kąt skrzyżowania projektowanego zjazdu z ul. Gliwicką wynosi 90.0o,

- pochylenie poprzeczne projektowanego zjazdu na styku z ul. Gliwicką należy dopasować do pochylenia ul. Gliwickiej,

- w przypadku ul. Gliwickiej pochylenie podłużne zjazdu należy dopasować do pochylenia poprzecznego torowiska,

- zjazd na szerokości kostki betonowej ograniczono obrzeżem betonowym 8x30x100 cm ułożonym na ławie betonowej C12/15,

- zjazd na styku z ul. Gliwicką należy ograniczyć krawężnikiem najazdowym15x22x100 cm ułożonym na ławie betonowej C12/15 z zastosowaniem krawężników skośnych,

- krawężnik najazdowy na styku z ul. Gliwicką jest wyniesiony ponad jezdnię na 2 cm,

- połączenie nawierzchni zjazdu z krawędzią jezdni drogi wykonano prostopadle do jezdni,

- płyty CBP należy ułożyć zgodnie z zał. szczegółem

- rozmiar płyt CBP na projektowanym zjeździe należy dobrać do istniejącego rozstawu szyn przy ul. Gliwickiej.

- należy wykonać uszczelnienie strefy przyszynowej za pomocą masy zalewowej na bazie polimerów (stosowana do mocowania szyn w systemie zintegrowanych nawierzchni torowo – drogowych)

- przed przystąpieniem do budowy zjazdu należy wykonać podbicie torowiska celem zapewnienia trwałości budowanego zjazdu.

Celem zapewnienie bezpieczeństwa prowadzonej komunikacji tramwajowej ruch ciężkich pojazdów obsługujących budowę nowej siedziby Prokuratury Okręgowej odbywał się będzie od strony Drogowej Trasy Średnicowej.

Zjazd z drogi został zaprojektowany w sposób odpowiadający wymaganiom wynikającym z jego usytuowania i przeznaczenia, a w szczególności został dostosowany do wymagań bezpieczeństwa ruchu na drodze i wymiarów gabarytowych pojazdów, dla których jest przeznaczony.

Roboty w pasie drogowym będą zabezpieczone i oznakowane zgodnie  z obowiązującymi przepisami.

Koszty budowy lub modernizacji urządzeń w pasie drogowym związanych z realizacją zjazdu ponosi inwestor, na którym spoczywa również obowiązek wykonania tych prac.

- docelowa ORGANIZACJA RUCHU

Zjazd i teren inwestycji zostały wyposażone w oznakowanie pionowe stanowiące elementy organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego wg załącznika 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach poz. 2181 Dziennik Ustaw Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r.

Oznakowanie ma na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa ruchu poprzez wcześniejsze przekazywanie użytkownikowi drogi informacji dotyczących usprawnienia ruchu pojazdów i ułatwienie korzystania z drogi.

Projektowaną organizację ruchu pokazano na rysunku nr D.2 Plan sytuacyjny

## 7.1 Projektowane oznakowanie

Inwentaryzacja istniejącego, przestawianego oznakowania w obrębie inwestycji:

Znak D-6 – 2 szt,

Znak B-20 - 1 szt,

Znak A-21 - 1 szt,

Projektowane oznakowanie w obrębie inwestycji:

Znak B-20 - 1 szt,

Znak A-21 - 1 szt,

Docelowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona po wybudowaniu zjazdu i drogi serwisowej, budowa powyższych planowana jest na 2024.

mgr inż. Krystyna Kania

Upr. bud. nr SLK/2141/POOD/08

- DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA

# SPIS RYSUNKÓW

D1.  Plan orientacyjny

D2.  Plan sytuacyjny		skala 1:500