BIURO PROJEKTÓW DROGOWYCH

DROGPROJEKT S.C.

Krystyna Kania, Dominika Karankowska

ul. Powstańców 10 K, 42 – 622 Nowe Chechło

tel. 668130259, 669594848

e-mail: biuro@drogprojekt.com

| INWESTOR: | PROKURATURA OKRĘGOWA W KATOWICACH UL. WITA STWOSZA 31 40 - 042 KATOWICE |  |
| --- | --- | --- |
| ADRES: | UL. GLIWICKA, KATOWICE Dz. nr ewidencyjny 15/17, 15/18 |  |
| STADIUM: | TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU |  |
| ZADANIE: | PROJEKT ZJAZDU ZWYKŁEGO Z UL. GLIWICKIEJ W KATOWICACH |  |
| PROJEKTANT: | MGR INŻ. KRYSTYNA KANIA Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń specjalności drogowej nr: SLK/2141/POOD/08 |  |
| DATA: | LISTOPAD 2023 |  |

Spis treści:

I.	OPIS  TECHNICZNY	2

1.	inwestor	2

2.	Podstawa opracowania	2

3.	Przedmiot oraz lokalizacja inwestycji	2

4.	Cel opracowania	2

5.	dane techniczne drogi	2

6.	dane techniczne zjazdu	2

7.	TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU	2

7.1 Projektowane oznakowanie	2

7.2 opis przewidywanych zagrożeń i utrudnień	2

II.	DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA	2

III.	CZĘŚĆ RYSUNKOWA	2

SPIS RYSUNKÓW	2

- OPIS  TECHNICZNY

# inwestor

PROKURATURA OKRĘGOWA W KATOWICACH

UL. WITA STWOSZA 31

40 - 042 KATOWICE

# Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora,

- Mapa w skali 1:500,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych ( Dz.U. z 2022 poz.1518)

- Dz. U. z  dnia 21 marca 1985 r, o drogach publicznych z pózn. zmianami.

- Pismo nr L.dz.WD.4420.39.2022/2023.BWz dnia 01.08.2023

- Przedmiot oraz lokalizacja inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu zjazdu  zwykłego 
w Katowicach z ul. Gliwickiej.

Zjazd stanowi przejazd przez tory tramwajowe znajdujące się przy ul. Gliwickiej.

Adres inwestycji : Katowice, ul. Gliwicka 
Działka nr ewidencyjny 15/17, 15/18,

- Cel opracowania

Celem opracowania jest bezpieczne i zgodne z wymogami Ustawy o Drogach Publicznych włączenie działki o numerze ewidencyjnym 15/18do ul. Gliwickiej (działka o numerze15/7)
w Katowicach.

- dane techniczne drogi

Charakterystyka i parametry ul.Gliwickiej:

- szerokość ul. Gliwickiej –  około7,60 m,

Ul. Gliwicka ma nawierzchnię z betonu asfaltowego.

- dane techniczne zjazdu

- szerokość projektowanego zjazdu – 6,00 m,

- nawierzchnia zjazdu– kostka betonowa, prefabrykowane płyty przejazdowe typu CBP - tramwajowe

- kąt skrzyżowania projektowanego zjazdu z ul. Gliwicką wynosi 90.0o,

- pochylenie poprzeczne projektowanego zjazdu na styku z ul. Gliwicką należy dopasować do pochylenia ul. Gliwickiej,

- w przypadku ul. Gliwickiej pochylenie podłużne zjazdu należy dopasować do pochylenia poprzecznego torowiska,

- zjazd na szerokości kostki betonowej ograniczono obrzeżem betonowym 8x30x100 cm ułożonym na ławie betonowej C12/15,

- zjazd na styku z ul. Gliwicką należy ograniczyć krawężnikiem najazdowym15x22x100 cm ułożonym na ławie betonowej C12/15 z zastosowaniem krawężników skośnych,

- krawężnik najazdowy na styku z ul. Gliwicką jest wyniesiony ponad jezdnię na 2 cm,

- połączenie nawierzchni zjazdu z krawędzią jezdni drogi wykonano prostopadle do jezdni,

- płyty CBP należy ułożyć zgodnie z zał. szczegółem

- rozmiar płyt CBP na projektowanym zjeździe należy dobrać do istniejącego rozstawu szyn przy ul. Gliwickiej.

- należy wykonać uszczelnienie strefy przyszynowej za pomocą masy zalewowej na bazie polimerów (stosowana do mocowania szyn w systemie zintegrowanych nawierzchni torowo – drogowych)

- przed przystąpieniem do budowy zjazdu należy wykonać podbicie torowiska celem zapewnienia trwałości budowanego zjazdu.

Celem zapewnienie bezpieczeństwa prowadzonej komunikacji tramwajowej ruch ciężkich pojazdów obsługujących budowę nowej siedziby Prokuratury Okręgowej odbywał się będzie od strony Drogowej Trasy Średnicowej.

Zjazd z drogi został zaprojektowany w sposób odpowiadający wymaganiom wynikającym z jego usytuowania i przeznaczenia, a w szczególności został dostosowany do wymagań bezpieczeństwa ruchu na drodze i wymiarów gabarytowych pojazdów, dla których jest przeznaczony.

Roboty w pasie drogowym będą zabezpieczone i oznakowane zgodnie  z obowiązującymi przepisami.

Koszty budowy lub modernizacji urządzeń w pasie drogowym związanych z realizacją zjazdu ponosi inwestor, na którym spoczywa również obowiązek wykonania tych prac.

- TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

W celu zapewnienia bezpieczeństwa wykonującym przedmiotową inwestycję na czas prowadzenia robót zastosowano między innymi znaki pionowe informujące  o prowadzonych robotach zlokalizowane na ul. Gliwickiej.

Oznakowanie należy zlikwidować po zakończeniu robót.

W przypadku pozostawienia wykopów na następny dzień roboczy, obszar robót znajdujący się poza jezdnią należy wygrodzić taśmą ostrzegawczą U-22, rozwieszoną na wysokości od 0,9 do 1,2 m mierząc od poziomu terenu do dolnej krawędzi taśmy, a strzałka ugięcia między punktami mocowania wynosiła nie więcej niż 0,3 m. Jednocześnie należy zwrócić uwagę by głębokość pozostawianych wykopów nie wynosiła więcej niż 0,5 m.

Do oznakowania robót należy zastosować znaki „średnie” wykonane z folii odblaskowej II generacji. Tarcze znaków z podwójnie giętymi krawędziami na całym obwodzie.

Po zajęciu części jezdni ul. Gliwickiej  do dyspozycji uczestników ruchu pozostanie pas ruchu o szerokości 3,00 oraz 3,14 m.

Projektowaną organizację ruchu na czas budowy inwestycji  pokazano na rysunku nr D.2.

## 7.1 Projektowane oznakowanie

Inwentaryzacja projektowanego (tymczasowego) oznakowania w obrębie zjazdu:

- dwa  znaki A-14,

- znak A-12b,

- znak A-12c,

- dwa znaki B-1,

- dwa znaki B-25,

- dwa znaki B-33,

- dwa znaki B-42,

- znak C-10,

- trzy znaki U-20b,

- znakU-20a,

- znak U-3d.

Ul. Gliwicką na odcinku prowadzenia robót należy doprowadzić do stanu wyjściowego.

Budowa planowana jest na I/II  kwartał 2024 roku, budowa będzie trwała około miesiąca.

## 7.2 opis przewidywanych zagrożeń i utrudnień

Wygrodzenie podłużne i poprzeczne powinno zminimalizować zagrożenia i utrudnienia, będzie jednak wymagało ostrożności uczestników ruchu i wykonawców robót, czemu służyć będą ustawione odpowiednio znaki ostrzegawcze.

Realizacja prac budowlanych w rejonie torowiska tramwajowego będzie wymagało wstrzymania ruchu komunikacji zbiorowej na czas wykonania prac budowlanych.

Zaleca się wykonanie prac w godzinach przerw nocnych kursowania tramwajów.

Należy przy tym bezwzględnie przestrzegać zasad BHP w trakcie realizacji ustawiania oznakowania tymczasowego w obszarze czynnego torowiska tramwajowego.

Lokalizacja znaków może ulec zmianie w przypadku braku zachowania skrajni torowej i drogowej.

Oznakowanie tymczasowe należy lokalizować na podkładach gumowych stanowiących izolacje od podtorza oraz uniemożliwiając zebranie ładunku elektrycznego na znakach tymczasowych.

mgr inż. Krystyna Kania

Upr. bud. nr SLK/2141/POOD/08

- DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA

# SPIS RYSUNKÓW

D1.  Plan orientacyjny

D2.  Plan sytuacyjny		skala 1:500