Załącznik nr 4

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania techniczne dla fabrycznie nowego zestawu narzędzi hydraulicznych akumulatorowych

| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczno-użytkowe | Parametry oferowane WYPEŁNIA WYKONAWCA */** |
| --- | --- | --- |
| -1- | -2- | -3- |
| 1 | Zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych zasilanych akumulatorowo zgodnie z normą PN-EN13204 |  |
|  | Nożyce hydrauliczne: - min. kategoria - BC, - min. rozwarcie ostrzy - 180 mm - zdolność cięcia (wydajność cięcia EN) K, - maksymalna waga urządzenia gotowego do pracy – 25,1 kg, - stopień ochrony urządzenia nie gorszy niż IP57, - wyposażenie urządzenia w pas naramienny zapewniający większy komfort pracy urządzeniem - możliwość pracy pod wodą | tak/nie* Model: …………………………………… |
|  | Rozpieracz ramieniowy: - min. kategoria - AS, - min. rozwarcie rozpieracza - 720 mm, - min. siła rozpierania - 50 kN, - maksymalna waga urządzenia gotowego do pracy - 23 kg, - stopień ochrony urządzenia nie gorszy niż IP57, - wyposażenie urządzenia w pas naramienny zapewniający większy komfort pracy urządzeniem - możliwość pracy pod wodą | tak/nie* Model: …………………………………… |
|  | Rozpieracz kolumnowy dwutłokowy: - Min. długość w pełni wysuniętego urządzenia min. 1350 mm, - min. siła rozpierania na 1 tłoku - 110 kN, - min. siła rozpierania na 2 tłoku - 55 kN - maksymalna waga urządzenia gotowego do pracy - 23 kg, - stopień ochrony urządzenia nie gorszy niż IP57 - możliwość pracy pod wodą | tak/nie* Model: …………………………………… |
|  | Rozpieracz kolumnowy dwutłokowy: - Min. długość w pełni wysuniętego urządzenia min. 620 mm, - min. siła rozpierania na 1 tłoku - 110 kN, - min. siła rozpierania na 2 tłoku - 55 kN - maksymalna waga urządzenia gotowego do pracy – 18 kg, - stopień ochrony urządzenia nie gorszy niż IP57 - możliwość pracy pod wodą | tak/nie* Model: …………………………………… |
|  | Sprzęt do zasilania |  |
|  | Akumulator litowo-jonowy (6 szt.): - min. pojemność akumulatora min. 8 Ah - min. napięcie akumulatora - 18 V - min. energia zmagazynowana na 1 akumulatorze 120 Wh - stopień ochrony akumulatora nie gorszy niż IP57. - możliwość pracy pod wodą | tak/nie* |
|  | Ładowarka sieciowa 230 V - 1 szt. | tak/nie* |
|  | Ładowarka samochodowa 12-24 V – 1 szt. | tak/nie* |
| 3. | Sprzęt zwiększający możliwości pracy urządzeń |  |
| 3.1. | Zestaw łańcuchów do rozpieracza ramieniowego – 1 kpl. | tak/nie* |
| 3.2. | Zestaw końcówek przedłużających do cylindrów rozpierających – 1 kpl. | tak/nie* |
| 3.3. | Mata narzędziowa – 1 szt. | tak/nie* |
| 3.4. | Wspornik progowy – 1 szt. | tak/nie* |
| 3.5. | Podpora teleskopowa z zintegrowanym pasem napinającym do stabilizacji pojazdów – 2 szt. | tak/nie* |

* Wykonawca pozostawia właściwą odpowiedź "tak" lub "nie" przy pytaniach wyboru.

** W przypadku konieczności wypełnienia pól Wykonawca wpisuje zaproponowane rozwiązanie

Jeżeli oferowany sprzęt spełnia wyższe wymagania – Wykonawca wpisuje oferowany parametr.

Jeżeli zaproponowane urządzenie spełnia wymagane parametry techniczne  należy wpisać model lub symbol sprzętu.

Oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.

Wymagania dodatkowo punktowane:

- Oferowany okres gwarancji:

Zamawiający wymaga minimalnego okresu gwarancji: 36 miesięcy

36 miesięcy – 0,00 pkt.

37 – 48 miesięcy  – 10,00 pkt.

49 miesięcy i więcej – 20,00 pkt.

- Możliwość rozszerzenia gwarancji producenta o usługę diagnostyki sprzętu na miejscu w przypadku awarii

Charakterystyka usługi diagnostyki:

- proces diagnostyki odbędzie się na miejscu w siedzibie Zamawiającego.

- po przyjeździe do siedziby Zamawiającego, przedstawiciel serwisu producenta rozwiąże problem lub ewentualnie zamówi niezbędne części serwisowe

- po ich dostarczeniu powróci do siedziby w celu finalnego rozwiązania problemu.

Wszystkie prace powinny odbyć się z czasem reakcji przypisanym do urządzenia.

UWAGA! Na czas awarii Wykonawca zapewni narzędzia/sprzęt zastępczy

NIE – 0,00 pkt.

TAK – 20,00 pkt.