Załącznik nr 9a do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(OPZ)

Przedmiotem zamówienia jest:

„Dostawa dwóch fabrycznie nowych mulczerów leśnych”

(rozdrabniaczy do pozostałości pozrębowych)

Kod CPV:  16600000-1   Specjalne maszyny używane w rolnictwie lub leśnictwie

Szczegółowe warunki techniczne:

Walec powinien posiadać deklarację zgodności Unii Europejskiej CE i spełniać normy dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.

Zakres zamówienia obejmuje dostawę dwóch fabrycznie nowych mulczerów leśnych (rozdrabniaczy do pozostałości pozrębowych) o parametrach technicznych nie gorszych niż wymienionych w poniższej tabeli:

| Lp. | Parametry techniczno-użytkowe |
| --- | --- |
| 1. | Mulczer – rozdrabniacz leśny przeznaczony do rozdrabniania pozostałości zrębowych (możliwość mieszania z glebą, oczyszczanie terenu z krzaków i zarośli jak również likwidacja upraw), przygotowania powierzchni do odnowień, remontu dróg leśnych kamienistych lub żwirowych itp. Możliwość rekultywacji gruntu. |
| 2. | Mulczer - przystosowany do pracy z ciągnikiem o mocy 220 KM |
| 3. | Mulczer - fabrycznie nowy, posiadający swój indywidualny nr seryjny. Rok produkcji nie wcześniej niż 2025 r. |
| 4. | Urządzenia i podzespoły zamontowane w maszynie muszą spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i europejskich dopuszczających do użytkowania, w szczególności spełniający wymogi określone Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 grudnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2019 poz.2560) |
| 5. | Gwarancja minimum 12 miesięcy |
| 6. | Masa mulczera min. 2500 kg |
| 7. | Szerokość robocza min. 2300 mm |
| 8. | Frezowanie oraz kruszenie min. 250 mm |
| 9. | Średnica rotora min. 500 mm |
| 10. | Ilość obrotów WOM (wału odbioru mocy) 1000 obr/min. |
| 11. | Ilość narzędzi (zębów roboczych) min. 66 o dużej żywotności (np. spiek węglika , węglika wolframu) , z systemem oczyszczania komory roboczej, szybko wymienialne |
| 12. | Przeciwnoże do kruszenia przeciwbieżnego |
| 13. | Rama hydrauliczna do pochylania drzew/gałęzi |
| 14. | Płozy z regulacją wysokości |
| 15. | Wyposażony w wał odbioru mocy wraz ze standardową końcówką (dobierany w momencie zamówienia mulczera do wskazanego przez zamawiającego ciągnika) |
| 16. | Prowadzenie wału WOM umożliwiające pracę pod różnymi kątami zabezpieczające uszkodzenie przegubów WOM np. w pełnym zakresie pracy TUZ (trzypunktowy układ zawieszenia) |
| 17. | Napęd rotora min. jednostronny (np. przekładnia zębata) Dopuszcza się przekładnie pasową z napędem dwustronnym min. 5szt. pasów napędowych na stronę |
| 18. | Zestaw przewodów hydraulicznych, niezbędnych do sterowania maszyną z poziomu ciągnika |
| 19. | Sprzęgło zabezpieczające ciągnik oraz mulczer przed uszkodzeniem układu przeniesienia napędu na bęben roboczy ( przed przekładniami bocznymi) dopasowujące się do obciążenia i mocy ciągnika z opcją płynnego uruchomienia maszyny, wbudowane w maszynę |
| 20. | Zawieszenie urządzenia na trzypunktowym układzie zawieszenia ciągnika |
| 21. | Rozwiązanie umożliwiające redukcję pylenia przy pracy |
| 22. | Wykonawca musi zapewnić wsparcie techniczne i serwis oferowanego sprzętu. |

Wymogi obsługowo- eksploatacyjne:

Dołączenie do protokołu zdawczo-odbiorczego na własny koszt:

- Karty gwarancyjnej (na maszynę, podzespoły) i serwisowej, w języku polskim (PL).

- Instrukcji systematycznej obsługi (codziennej, tygodniowej itd.), instrukcji obsługi i konserwacji, oraz komplet dokumentacji techniczno-ruchowej i organizacyjnej w języku polskim (PL).

- Deklaracji zgodności CE w języku polskim (PL).

- Zestawienia części wymienianych przy przeglądach technicznych i ich cen (w okresie gwarancyjnym), w języku polskim (PL).

- Katalogu części zamiennych oraz harmonogramu wykonywanych obsług technicznych, w języku polskim (PL) (dopuszcza się język angielski lub niemiecki, dostęp do katalogów w trybie on-line)

Warunki gwarancji i serwisu:

- Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny walca.

- Gwarancja na przedmiot zamówienia co do jego jakości, zgodności z wszelkimi dotyczącymi go normami i przepisami prawa obowiązującymi w Polsce, na okres nie krótszy niż 12 miesięcy lub 2000 motogodzin pracy od chwili wydania urządzenia Zamawiającemu po potwierdzeniu protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag w miejscu lokalizacji tj.  Lasy Państwowe Ośrodek Transportu Leśnego przy ul. Poznańskiej 10 w Świebodzinie.

- Wykonawca zobowiązany jest przedstawić przy podpisywaniu umowy dokumenty autoryzacyjne producenta na wykonywanie czynności serwisowych - oświadczenie, z których wynikać będzie, że wykonywanie usług gwarancyjnych przez Wykonawcę nie pozbawi Zamawiającego gwarancji producenta.

- Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte usterki, wady, awarie i uszkodzenia materiałowe i wykonawcze powstałe przy prawidłowej eksploatacji dostarczonego urządzenia zgodnym z instrukcją obsługi.

- Wszelkie koszty związane z realizacją gwarancji ponosi Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do zaspokojenia wszelkich roszczeń wynikłych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu cywilnego o odszkodowaniu oraz o rękojmi za wady fizyczne i prawne oraz gwarancji jakości.

- Czas dokonania diagnozy na zgłoszoną awarię – nie dłuższy niż 3 dni robocze od daty e-mailowego zgłoszenia przez Zamawiającego.

- Maksymalny czas na usunięcie awarii nie dłuższy niż 14 dni kalendarzowych  od dnia zgłoszenia awarii, a w uzasadnionych obiektywnych przypadkach w terminie uzgodnionym z Zamawiającym licząc od dnia wykonania diagnostyki.

- Jeżeli wykonawca nie usunie w terminach wskazanych w pkt. powyżej awarii,  wady, usterki stwierdzonej w okresie gwarancji lub nie wykona napraw lub innych zobowiązań gwarancyjnych, Zamawiający ma prawo, bez utraty uprawnień z tytułu gwarancji, usunąć awarię, wadę, usterkę we własnym zakresie lub powierzyć naprawę innemu wykonawcy na koszt i ryzyko gwaranta.

- Gwarancja wydłużona jest o czas napraw gwarancyjnych.

- Usługa serwisowa w ramach gwarancji, w tym przeglądy serwisowe – do 5 dni roboczych od daty e-mailowego zgłoszenia przez Zamawiającego.

- W trakcie gwarancji transport mulczera do punktu serwisowego nieodpłatnie staraniem i na koszt sprzedawcy.

- Gwarancja nie obejmuje:

a) materiałów i części wynikających z normalnego użytkowania takich jak oleje, smary, wkłady filtrów, paski klinowe, pasy napędowe, sworznie, tuleje, noże robocze;

b) niewłaściwego użytkowania, wypadku, przeróbki, czy nieprzestrzegania instrukcji w zakresie konserwacji lub użytkowania produktu.

Warunki handlowe:

- Maszyna fabrycznie nowa rok produkcji nie wcześniejszy niż 2025, pochodząca z produkcji seryjnej, nie dopuszcza się oferowania pojazdu z produkcji jednostkowej, prototypu i takiego, którego parametry zostały zmienione pod kątem spełniania wymagań niniejszego postępowania;

- Warunki dostawy na zasadach DDP Incoterms 2020, w tym transport i rozładunek w miejscu lokalizacji tj. 66-200 Świebodzin, ul. Poznańska 10; po stronie wykonawcy;

- Termin realizacji: dostawa najpóźniej do 6 tygodni od dnia podpisania umowy;

- Szkolenia pracowników – wykonawca zorganizuje szkolenie  co najmniej 2 pracowników Zamawiającego w zakresie prowadzenia, obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzenia w miejscu lokalizacji tj. 66-200 Świebodzin, ul. Poznańska 10 w terminie do 5 dni od dnia dostarczenia urządzenia;