Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- „Remont ogrodzenia z bramą wjazdową i furtką w ZOS w Nałęczowie przy ul. Partyzantów 11.”

- Czas REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie do 2 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, przy czym rozpoczęcie robót nastąpi w terminie wskazanym w protokole przekazania placu budowy, lecz nie później niż w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy. Przez wykonanie przedmiotu zamówienia należy rozumieć wykonanie robót oraz ich odbiór ostateczny przez Zamawiającego.

- ZAKRES ROBÓT

  - REMONT OGRODZENIA FRONTOWEGO OD UL.PARTYZANTÓW NA ODCINKU (B-C)

- Rozebranie ogrodzenia: przęseł stalowych z siatki w ramie z kątownika i słupków osadzonych w cokole,

- Oczyszczenie, uzupełnienie ubytków i uszkodzeń oraz impregnacja cokołu betonowego,

- Zamocowanie słupków w fundamentach betonowych poprzez zabetonowanie w wykutych gniazdach lub wspawanie - słupki ogrodzeniowe stal. z rury prostokątnych. 60 x 40 x 1.5 mm, zabezpieczone jak panele,

- Montaż prefabrykowanych cokołów z betonu architektonicznego - deska cokołowa betonowa prefabrykowana, wym. 300 x 60 mm na wzór istniejącej,

- Montaż prefabrykowanych paneli ogrodzeniowych z drutu stalowego - Panele prefabrykowane ażurowe wym. ok. 1530 x 2500 mm z drutu stal. fi 6 mm, zabezpieczone poprzez malowanie proszkowe, w komplecie z akcesoriami montażowymi, na wzór istniejących,

- Demontaż istniejącej bramy dwuskrzydłowej o wym. 335 x 230 cm wraz z furtką o wym. 100 x 195 cm,

- Montaż nowej dwuskrzydłowej bramy kutej wykonanej z prętów pełnych o wymiarach ok.: 2300 x 3350 mm, zabezpieczenie elementów stalowych poprzez malowanie proszkowe w kolorze z palety RAL, np. 7016 (grafit),(wygląd bramy do uzgodnionym z Zamawiającym),

- Montaż nowej furtki kutej wykonanej z prętów pełnych 14 mm na wzór bramy o wymiarach ok. 1950 x 1000 mm., zabezpieczenie elementów stalowych poprzez malowanie proszkowe w kolorze z palety RAL, np. 7016 (grafit),(wygląd furtki do uzgodnionym z Zamawiającym),

- Rozebranie kostki betonowej na fragmencie utwardzonego placu,

- Wykonanie wykopu pod kabel ziemny,

- Doprowadzenie zasilania do bramy i furtki,

- Doprowadzenie do furtki kabla internetowego ziemnego kat. 6,

- Montaż skrzynki rozdzielczej w pomieszczeniu garażowym z wyposażeniem w bezpiecznik B-10,

- Montaż gniazdka internetowego RJ 45 w pomieszczeniu garażowym,

- Ponowne ułożenie kostki betonowej,

- Oczyszczenie słupów przy bramie wjazdowej i zabezpieczenie impregnatem ochronnym hydrofobowym,

- Montaż nowej bramy kutej wyposażonej zgodnie z opisem w pkt. 2.5.6.5 STWIORB,

- Montaż nowej furtki kutej wyposażonej zgodnie z opisem w pkt. 2.5.6.6 STWiORB.

  - REMONT SCHODÓW WEJŚCIOWYCH I MURKA OPOROWEGO

- Rozebranie posadzki z płytek,

- Skucie nierówności,

- Zagruntowanie podłoża i wykonanie wysokoelastycznej izolacji poziomej,

- Ułożenie rurki odprowadzającej wodę z podestu, obsadzenie ram i wycieraczek gumowych na podeście,

- Ułożenie posadzki na podeście oraz stopniach schodów zewnętrznych z płytek antypoślizgowych,

- Rozebranie okładziny ściennej z kamienia sztucznego na murku oporowych,

- Wykonanie izolacji pionowej na murku oporowym,

- Wklejenie siatki  oraz wykonanie wyprawy elewacyjnej,

- Wykonanie malowania wyprawionych ścian farbami elewacyjnymi w kolorze istniejącej elewacji budynku,

- Wykonanie czapek z cegły klinkierowej na murku oporowym,

- Zabezpieczenie czapek klinkierowych impregnatem ochronnym hydrofobowym,

- Wykonanie i obsadzenie balustrady z pochwytem ze stali nierdzewnej (kwasoodpornej),

- Uprzątniecie terenu i wywóz gruzu.

Szczegółowy zakres prac został wyszczególniony w przedmiarze robót jak również dołączonej dokumentacji (STWiORB) oraz zał. Nr 1-Plan sytuacyjny, zał. Nr 2 – Schemat ogrodzenia.

Wszelkie prace winny być wykonane zgodnie z załączonym (STWiORB).

- WARUNKI ORGANIZACYJNE

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 
z wymaganiami (STWiORB) oraz poleceniami Inżyniera.

  - Prace będą wykonywane w czynnym obiekcie.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych prac, dostarczonych 
i wbudowanych materiałów oraz montowanych urządzeń i sprzętu. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca powinien przedstawić dokumenty szczegółowo opisujące sposób wykonania robót a także zaproponowanych do wbudowania materiałów oraz urządzeń i sprzętu, gwarantujące wykonanie prac zgodnie wymaganiami SST jak również instrukcjami i poleceniami wydanymi przez Inżyniera.

  - Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, jakie Wykonawca poniesie na wykonanie przedmiotu zamówienia np.:

- koszty ogólne, koszty zakupu, koszty pośrednie, zysk,

- koszty narzędzi i materiały do bieżącej konserwacji (np.: szczeliwo, smar, uszczelki, śruby, podkładki itp.),

- koszty dojazdu, podatków,

- koszty ubezpieczenia,

- koszty usuwania wad i usterek stwierdzonych przy realizacji zamówienia, 
w tym wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji.

  - Koszty związane z wykonaniem niezbędnych prac przygotowawczych pokrywa Wykonawca.

  - Dostawa, zakup materiałów oraz części wraz z ich wymianą (tzn. demontaż starych lub zużytych i zamontowanie nowych części) należy do Wykonawcy.

  - Zamawiający zastrzega ponowne wykorzystanie materiałów pochodzących z rozbiórki.

  - Wszystkie części przeznaczone do montażu powinny być uprzednio dokładnie sprawdzone.

  - Po zakończonym remoncie Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentacji powykonawczej w postaci deklaracji zgodności, certyfikatów na użyte materiały,

  - Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi do wglądu faktury VAT na zakupione materiały oraz części użyte do wykonania robót.

  - Szczegółowy zakres odbioru ostatecznego został opisany w (STWiORB)

  - Wykonawca bez zgody GDDKiA/O Lublin nie może zlecić wykonania obowiązków wynikających z w/w zakresu prac osobom trzecim.

  - Wykonawca winien posiadać aktualną polisę odpowiedzialności cywilnej OC 
w zakresie prac objętych zamówieniem.

- WARUNKI GWARANCJI

  - Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za skutki spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem prac.

  - Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres minimum 24 miesięcy lub zadeklarowany przez Wykonawcę w złożonej ofercie.

  - W razie stwierdzenia wady w trakcie eksploatacji Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę:

- e-mailem: …………………………………………………………………….,

- telefonicznie: ………………………………………………………………...

5.4. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania ponownej naprawy na własny koszt 
w terminie do 3-ch dni.

5.5. W przypadku nie usunięcia wady w terminie dłuższym niż 3 dni od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego konieczności wykonania naprawy, Zamawiający zleci naprawę innej firmie a kosztami tej naprawy obciąży Wykonawcę, bez naruszania innych praw wynikających z umowy.

- WARUNKI UDZIAŁU

  - Wiedza i doświadczenie

Wykonawca składający ofertę musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 1 lub 2 zamówień polegające na wykonywaniu robót remontowych, o łącznej wartości 40 000,00 zł brutto.

  - POTENCJAŁ KADROWY

    - Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia legitymującymi się doświadczeniem zawodowym, wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedłożenia przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Lublin, dnia 03.06.2026 r.

Opracował:

mgr. inż. Jarosław Woźniak