Załącznik nr 1 do umowy

Nr … /ZP/2025

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup dwóch dronów

Przedmiotem zamówienia jest zakup dwóch dronów wraz z osobnym zestawem elementów do obsługi każdego z dronów.

- Wymagania w zakresie każdego z dronów:

- sprzęt fabrycznie nowy,

- wyposażony w GPS,

- maksymalna odporność na wiatr: min.12 m/s,

- maksymalna prędkość lotu poziomego: min. 12 m/s,

- maksymalny dystans lotu: min. 15 km,

- wyposażony w kamerę z min. 24 - krotnym zoomem,

- pozwalający nagrywać filmy w jakości 4K (rozdzielczość filmów min. 3840 x 2160),

- pozwalający wykonywać zdjęcia o rozdzielczości min. 8000x6000 z wykorzystaniem systemu optymalizującego pracę w warunkach ograniczonego oświetlenia,

- format zdjęć: JPEG,

- format filmów: MP4,

- wyposażony  w  głowicę  stabilizującą  mechaniczną (gimbal),

- stabilizator kamery: 3 osiowy,

- czujniki/wykrywanie przeszkód: przód, tył, boki, góra oraz przynajmniej na dół - dodatkowo na podczerwień,

- dokładność pozycjonowania/zawisu: maksymalnie 0,6 m (pionowo i poziomo),

- czas nieprzerwanego lotu: min. 35 minut,

- maksymalny dystans łączności bez przeszkód: min. 6 km,

- zakres temperatur pracy: min. pomiędzy -10° C a 40° C,

- waga: do 1200 g,

- gwarancja: min. 24 miesięcy,

- pełne oprogramowanie wraz z niezbędnymi aplikacjami umożliwiającymi funkcjonowanie drona.

- Zawartość każdego z zestawów elementów do obsługi drona:

- walizka transportowa/torba lub osłona dedykowana do drona, o którym mowa w pkt 1, umożliwiająca bezpieczny transport drona bez przesuwania się drona i pozostałych elementów zestawu względem siebie,

- karta pamięci, w przypadku braku pamięci wbudowanej,

- para zapasowych śmigieł,

- kabel USB-C do transmisji danych,

- adapter zasilania/ładowarka,

- adapter (power bank/hub) do ładowania akumulatorów w terenie,

- aparatura sterująca dedykowana do drona, o którym mowa w pkt 1 z wbudowanym wyświetlaczem,

- jeden zestaw akumulatorów do każdego drona, o którym mowa w pkt 1,

- instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim.