
WPN.261.2.2.2026.ALA.1
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SPECYFIKACJA TECHNICZNA)
zwany dalej „OPZ”
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego realizowane jest w ramach projektu nr FENX.01.05-IW.01-0106/24 pn. „Aktualizacja planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 wraz z prowadzeniem monitoringów” dofinansowane ze środków Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko.

1. Oferowany sprzęt musi spełniać wszystkie parametry określone w OPZ oraz musi być fabrycznie nowy i nieużywany.

2. Oferowany sprzęt musi być dostarczony Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych.

3. Oferowany sprzęt musi być sprawny technicznie, wolny od wad, pochodzić z legalnego źródła oraz musi być dostarczony przez autoryzowany kanał sprzedaży producenta na terenie kraju i objęty standardowym pakietem usług gwarancyjnych zawartych w cenie urządzenia.

4. Wykonawca musi przedstawić nazwę producenta i model oferowanego sprzętu.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania potwierdzenia źródła pochodzenia sprzętu komputerowego w postaci oświadczenia producenta oraz potwierdzenia certyfikatów jakości sprzętu.
6. Wszystkie opisane poniżej wymagane parametry należy rozumieć jako wymagania minimalne wobec oferowanego sprzętu.
7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu: laptop - 1 szt., monitor - 1 szt., zgodnie z poniższym opisem.
8. Zamawiający przewiduje realizację przedmiotu zamówienia w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
	Monitor 1 szt.

	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne

	Monitor
	· kompatybilny z zaoferowanym przez Wykonawcę komputerem

· fabrycznie nowy

· przekątna ekranu - minimum 32 cale
· powłoka matrycy - matowa

· rodzaj matrycy - LED, VA
· rozdzielczość min. 3440x1440
· format obrazu - minimum 16:9

· częstotliwość odświeżania ekranu min. 120Hz

· liczba wyświetlanych kolorów - minimum 16,7 mln

· jasność min. 300 cd/m2;
· kontrast typowy w zakresie od 2000:1 do 4000:1
· kąt widzenia poziom/pion: min. 178/178 stopni

· wielkość plamki - max. 0,3
· filtr światła niebieskiego

· złącza - HDMI/DIsplayPort/USB 3.2 gen 1 (typ A)

· wbudowany głośnik - minmalna moc - 2x5W
· regulowana wysokość stojaka – minimum 150 mm

· kąt pochylenia w pionie min. 0/+25 stopni (+/- 5 stopni)

· wbudowany HUB USB

· gwarancja - minimum 36 miesięcy

· czas reakcji max. 4ms;
· zgodny z normą CE (na życzenie zamawiającego dostawca dostarczy dokument potwierdzający zgodność),

· zgodny z normą ENERGY STAR lub równoważnymi (na życzenie zamawiającego dostawca dostarczy dokument potwierdzający zgodność);




	Gwarancja na monitor
	min. 3 lata gwarancji typu door to door lub on-site (u klienta 
- z czasem reakcji serwisowej - następny dzień roboczy) oraz zapewnieniem naprawy sprzętu lub dostarczeniem sprzętu zamiennego w terminie do trzech dni roboczych od daty zgłoszenia, świadczona przez serwis producenta lub jego autoryzowanego podwykonawcę;

WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WSKAZANIA TYPU OFEROWANEJ GWARANCJI.




	Laptop 1 szt.

	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne

	Typ
	Laptop
W ofercie konieczne jest podanie producenta, modelu i pełnej specyfikacji

	Zastosowanie
	Laptop będzie wykorzystywany dla potrzeb programów biurowych i administracyjnych, dostępu do poczty elektronicznej, Internetu, programów księgowych, oprogramowania mapowego

	Procesor
	Minimum 16 rdzeniowy 22 wątkowy, który w rankingu umieszczonym pod adresem http://www.cpubenchmark.net/ (Search for your CPU Model -> CPU list -> Single CPU Systems -> Passmark CPU Mark) osiąga wynik min. 22 000 pkt.
Wykonawca dołączy do złożonej oferty wydruk potwierdzający spełnienie parametru na dzień składania oferty.

Data wprowadzenia na rynek – nie wcześniej niż Q3 2023

	Pamięć operacyjna RAM
	Typ – DDR5

Pojemność – 32 GB
Możliwość rozbudowy do 64GB
Częstotliwość minimum 5600Mhz

	Dysk twardy
	Interfejs – NVMe

Typ – SSD

Pojemność – minimum 512 GB

	Wydajność grafik
	Zintegrowana wraz z dedykowaną kartą graficzną
Obsługująca co najmniej DirectX 12
Typ pamięci GDDR6
Pojemność pamięci VRAM 4 GB

Prędkość pamięci 1500MHz

	Ekran
	Ekran matowy IPS LED o przekątnej min. 15,6”

i rozdzielczości min. 1920x1080.

	Złącza
	min. 2 porty USB-A (USB 3.2 Gen.1 lub nowsze)

min. 1 port USB-C (USB 3.2 lub USB4)

min. 1 port HDMI

min. 1 port RJ-45 LAN lub adapter producenta
min. 1 port audio 3,5 mm typu combo (słuchawki/mikrofon).

	Wyposażenie multimedialne
	Wbudowana kamera minimum Full HD

Wbudowane głośniki oraz mikrofon

	Obudowa
	Obudowa wykonana z wysokiej jakości materiałów.

	Zgodność z systemami operacyjnymi.
	Laptop musi być kompatybilny z zaoferowanym systemem operacyjnym.

	Certyfikaty i standardy
	1. Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu.

2. Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0.

	Warunki gwarancji/wsparcie techniczne producenta
	1. Minimum 36 miesięcy gwarancji producenta dostarczonego sprzętu.
2. 1. Gwarancja świadczona na miejscu u Zamawiającego.
3. 2. Gwarancja musi być świadczona przez autoryzowany serwis Producenta.
4. 3. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień oprogramowania dla dostarczonego sprzętu na stronie producenta poprzez podanie numeru seryjnego lub modelu sprzętu.
5. 4. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub

Autoryzowanego Partnera Serwisowego.

	Wymagania dodatkowe
	1. Pełnowymiarowa klawiatura w układzie US-Qwerty, odporna na zalania, touchpad. Klawiatura posiadająca wydzieloną pełnowymiarową część numeryczną, podświetlana

2. Bateria pozwalająca na nieprzerwaną pracę urządzenia przez min. 2 godziny.

3. Zasilacz kompatybilny z urządzeniem.
4. Hub USB na minimum 4 porty USB 3.0 typ A. 

	Oprogramowanie
	1. Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Professional PL (64-bit) lub równoważny w polskiej wersji językowej
2.  Pakiet Microsoft Office Home & Business 2024 lub  równoważny w polskiej wersji językowej

	Gwarancja na komputer przenośny
	min. 3 lata gwarancji typu door to door lub on-site (u klienta 
- z czasem reakcji serwisowej - następny dzień roboczy) oraz zapewnieniem naprawy sprzętu lub dostarczeniem sprzętu zamiennego w terminie do trzech dni roboczych od daty zgłoszenia, świadczona przez serwis producenta lub jego autoryzowanego podwykonawcę;

WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WSKAZANIA TYPU OFEROWANEJ GWARANCJI.


* Parametry równoważności systemu operacyjnego:

System operacyjny musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

1. Interfejs graficzny użytkownika pozwalający na obsługę:

1) klasyczną przy pomocy klawiatury i myszy, 

2) dotykową umożliwiającą sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych.

2. Interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru w czasie instalacji – w tym w języku polskim i angielskim.

3. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, klient poczty elektronicznej z kalendarzem spotkań, pomoc, komunikaty systemowe. 

4. Wbudowany mechanizm pobierania map wektorowych z możliwością wykorzystania go przez zainstalowane w systemie aplikacje.

5. Wbudowany system pomocy w języku polskim. 

6. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim. 

7. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika z obsługą języka polskiego. 

8. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. 

9. Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta z mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne.

10. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego. 

11. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego. 

12. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.

13. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami. 

14. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi).

15. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer.

16. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe – przez politykę grupową należy rozumieć zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji. Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji. 

17. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe. 

18. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 

19. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego. 

20. System wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.

21. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.

22. Obsługa standardu NFC (near field communication). 

23. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). 

24. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny. 

25. Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509. 

26. Mechanizmy uwierzytelniania w oparciu o:

1) login i hasło,

2) karty z certyfikatami (smartcard),

3) wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM).

27. Mechanizmy wieloskładnikowego uwierzytelniania. 

28. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5.

29. Wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu.

30. Wsparcie dla algorytmów Suite B (RFC 4869).

31. Mechanizm ograniczający możliwość uruchamiania aplikacji tylko do podpisanych cyfrowo (zaufanych) aplikacji zgodnie z politykami określonymi w organizacji.

32. Funkcjonalność tworzenia list zabronionych lub dopuszczonych do uruchamiania aplikacji, możliwość zarządzania listami centralnie za pomocą polityk grupowych. Możliwość blokowania aplikacji w zależności od wydawcy, nazwy produktu, nazwy pliku wykonywalnego, wersji pliku. 

33. Izolacja mechanizmów bezpieczeństwa w dedykowanym środowisku wirtualnym.

34. Mechanizm automatyzacji dołączania do domeny i odłączania się od domeny.

35. Możliwość zarządzania narzędziami zgodnymi ze specyfikacją Open Mobile Alliance (OMA) Device Management (DM) protocol 2.0. 

36. Możliwość selektywnego usuwania konfiguracji oraz danych określonych jako dane organizacji. 

37. Możliwość konfiguracji trybu „kioskowego” dającego dostęp tylko do wybranych aplikacji i funkcji systemu.

38. Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange 
v. 2 (IKEv2) dla warstwy transportowej IPsec.

39. Wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk. 

40. Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach. 

41. Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń. 

42. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. 

43. Mechanizm pozwalający na dostosowanie konfiguracji systemu dla wielu użytkowników w organizacji bez konieczności tworzenia obrazu instalacyjnego. (provisioning).

44. Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową. Rozwiązanie ma umożliwiać wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację.

45. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów na dysku dla użytkowników systemu oraz zapewniający niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe.

46. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe.

47. Udostępnianie wbudowanego modemu. 

48. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. 

49. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci. 

50. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.). 

51. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).

52. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor, umożliwiający, zgodnie z uprawnieniami licencyjnymi, uruchomienie do 4 maszyn wirtualnych.

53. Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością szyfrowania ograniczonego do danych użytkownika.

54. Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania partycji systemowych komputera, z możliwością przechowywania certyfikatów w mikrochipie TPM (Trusted Platform Module) w wersji minimum 2 lub na kluczach pamięci przenośnej USB. 

55. Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z możliwością centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych.

56. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania partycji w usługach katalogowych.

57. Możliwość instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez konieczności ponownej instalacji systemu.

** Parametry równoważności pakietu oprogramowania biurowego.

Zamawiający uzna pakiet oprogramowania biurowego za równoważny, gdy spełni poniższe wymagania:

Oprogramowanie biurowe w najnowszej dostępnej na rynku wersji. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania pakietów biurowych, programów i planów licencyjnych opartych o rozwiązania chmury oraz rozwiązań wymagających stałych opłat w okresie używania zakupionego produktu. Dla oprogramowania musi być publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta systemu i dotyczący rozwoju wsparcia technicznego
– w szczególności w zakresie bezpieczeństwa. Wymagane jest prawo do instalacji aktualizacji i poprawek do danej wersji oprogramowania, udostępnianych bezpłatnie przez producenta na jego stronie internetowej w okresie co najmniej 5 lat. Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy oprogramowania biurowego oraz jego licencja pochodziły od tego samego producenta. Zawierające w pakiecie przynajmniej edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji. Aplikacja do tworzenia prezentacji powinna umożliwiać udostępnianie prezentacji przy użyciu przeglądarki internetowej bez potrzeby instalowania dodatkowych elementów ani konfigurowania. Do każdej prezentacji można dodać wciągające wideo, aby zwrócić uwagę odbiorców. Nagrania wideo można wstawiać bezpośrednio w programie, a następnie dostosowywać je, przycinać lub oznaczać najważniejsze sceny w nagraniu zakładkami, aby zwrócić na nie szczególną uwagę. Wstawiane nagrania są domyślnie osadzone, dzięki czemu nie trzeba zarządzać dodatkowymi plikami wideo. Pliki programów edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego i programu do tworzenia prezentacji można przechowywać online i uzyskiwać do nich dostęp, przeglądać, edytować i udostępniać innym użytkownikom. Pakiet biurowy musi spełniać następujące wymagania:

1. Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika:

1) Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika.

2) Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych.

3) Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową  (Active Directory lub funkcjonalnie równoważną) – użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się.

2.Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki: 

1) posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu,

2) ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Tabelą B1 załącznika nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. poz. 773),
3) umożliwia wykorzystanie schematów XML.

3. Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców.

4. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy).

5. Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim. 

6.Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: 

1) Edytor tekstów.

2) Arkusz kalkulacyjny.

3) Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji.

4) Narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami).

7. Edytor tekstów musi umożliwiać:

1) Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty.

2) Wstawianie oraz formatowanie tabel.

3) Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych.

4) Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne).

5) Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków.

6) Automatyczne tworzenie spisów treści.

7) Formatowanie nagłówków i stopek stron.

8) Sprawdzanie pisowni w języku polskim.

9) Śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników.

10) Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności.

11) Określenie układu strony (pionowa/pozioma).

12) Wydruk dokumentów.

13) Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących
z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną.

14) Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 2007 i 2010 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu

15) Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem
modyfikacji.

16) Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi
umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze
bazujące na schematach XML z Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów
Elektronicznych, które po wypełnieniu umożliwiają zapisanie pliku XML w zgodzie
z obowiązującym prawem.

17) Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi
(kontrolki) umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa.

18) Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi
umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze
i pozwalające zapisać plik wynikowy zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa.
8. Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać:

1) Tworzenie raportów tabelarycznych.

2) Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych.

3) Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu.

4) Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy
danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice).

5) Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych.
Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych.

6) Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę
wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych.

7) Wyszukiwanie i zamianę danych.

8) Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego.

9) Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie.

10) Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności.

11) Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem.

12) Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku.

13) Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą
oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007 i 2010, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń.

14) Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem
modyfikacji

9. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać:

1) Przygotowywanie prezentacji multimedialnych.

2) Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego.

3) Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek.

4) Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu.

5) Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji.

6) Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera.

7) Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań
dźwiękowych i wideo.

8) Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego.

9) Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym.

10) Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów.

11) Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym
monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera.

12) Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007 i 2010.

10. Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem,
kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać:

1) Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego.

2) Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy
zablokowanych i bezpiecznych nadawców.

3) Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną.

4) Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule.

5) Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do
określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy.

6) Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia.

7) Zarządzanie kalendarzem.

8) Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom.

9) Przeglądanie kalendarza innych użytkowników.

10) Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne
wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach.

11) Zarządzanie listą zadań.

12) Zlecanie zadań innym użytkownikom.

13) Zarządzanie listą kontaktów.

14) Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom

15) Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników.

16) Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników.


UWAGA. Obowiązek wykazania równoważności zaoferowanego pakietu oprogramowania biurowego lub systemu operacyjnego leży po stronie Wykonawcy. W tym celu Wykonawca winien przedstawić oświadczenie i dokumenty potwierdzające równoważność pakietu oprogramowania biurowego czy też systemu operacyjnego.

[image: image1.jpg]Fundusze Europejskie : :

Rzeczpospolita Dofinansowane przez
na Infrastrukture, Polska Unie Europejsk
Klimat, Srodowisko & PEJSKq





WPN.261.2.2.2026.MM.1
Str. 1 z 9

[image: image1.jpg]