Wytyczne w sprawie analizy ryzyka dla ujęć wód podziemnych 
i powierzchniowych oraz ustanawiania stref ochronnych ujęć wody.

Schemat postępowania w procesie ustanawiania stref ochronnych ujęć wody 
na podstawie art. 135 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, zwanej dalej Prawem Wodnym.

- Wykonanie i przedłożenie do Wojewody Mazowieckiego analizy ryzyka dla ujęcia wód podziemnych/powierzchniowych.

- Podstawa opracowania analizy ryzyka.

Zgodnie z art. 133 ustawy Prawo wodne strefę ochronną ustanawia się na podstawie analizy ryzyka obejmującej ocenę zagrożeń zdrowotnych z uwzględnieniem czynników negatywnie wpływających na jakość ujmowanej wody, przeprowadzoną w oparciu o:

•	analizy hydrogeologiczne lub hydrologiczne;

•	dokumentację hydrogeologiczną lub hydrologiczną;

•	analizę identyfikacji źródeł zagrożenia wynikających ze sposobu zagospodarowania terenu;

•	wyniki badania jakości ujmowanej wody.

- Podmioty odpowiedzialne za wykonanie i przedłożenie analizy ryzyka.

Analizę ryzyka przeprowadza się dla ujęć wody należących do właścicieli realizujących zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Analizę ryzyka przeprowadza się dla:

•	ujęć wody dostarczających więcej niż 10 m³ wody na dobę lub służących zaopatrzeniu 
w wodę więcej niż 50 osób;

•	indywidualnych ujęć wody dostarczających do 10 m³ wody na dobę lub służących zaopatrzeniu w wodę do 50 osób, jeżeli woda jest dostarczana, jako woda przeznaczona 
do spożycia przez ludzi, w ramach działalności handlowej, usługowej, przemysłowej 
albo do budynków użyteczności publicznej;

- Ocena przedłożonej analizy ryzyka i informacja o jej wynikach.

Mając na uwadze sprawność procesu oceny merytorycznej analiz ryzyka przesyłanych 
do Wojewody Mazowieckiego, wymagane jest przedstawienie jednoznacznego stanowiska 
we wnioskach w przeprowadzonej analizie ryzyka, które nie może być sprzeczne z ustaleniami i zalecaniami zawartymi w dokumentacji hydrogeologicznej odnoszącej się do stref ochronnych. W przypadku gdy zapisy dokumentacji hydrogeologicznej są rozbieżne 
z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonej analizy ryzyka należy dążyć do aktualizacji dokumentacji hydrogeologicznej.

Wydział Infrastruktury nie podaje do publicznej wiadomości w formie wykazu/nie udziela informacji zwrotnej o fakcie przyjęcia (akceptacji pod kątem merytorycznym) otrzymanego dokumentu. W przypadku chęci pozyskania informacji na temat postępów i wyników oceny przesłanej analizy ryzyka należy wystosować pisemne zapytanie, na które zostanie udzielona odpowiedź. W przypadku, gdy sposób przeprowadzenia analizy ryzyka będzie budził wątpliwości, Wydział Infrastruktury będzie kierował pisma z koniecznością wyjaśnienia uwag lub uzupełnienia o brakujące elementy.

- Termin na przedłożenie analizy ryzyka.

W myśl art. 551 ust. 2 ustawy Prawo wodne właściciele ujęć wody, dla których nie ustanowiono strefy ochronnej obejmującej teren ochrony pośredniej w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy (tj. do 31.12.2022 r.) przeprowadzą analizę ryzyka i złożą wnioski o ustanowienie stref ochronnych obejmujących teren ochrony bezpośredniej oraz teren ochrony pośredniej, jeżeli jest to uzasadnione wynikami tej analizy.

- Ustanawianie stref ochronnych dla ujęć wód podziemnych/ powierzchniowych

- Ustanawianie stref ochronnych z urzędu.

Zgodnie z art. 133 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo wodne, jeżeli właściciel ujęcia wody nie złożył wniosku, a z przeprowadzonej analizy ryzyka wynika potrzeba jej ustanowienia, ustanawia się z urzędu strefę ochronną obejmującą teren ochrony bezpośredniej i teren ochrony pośredniej.

Z uwagi na zbieżność procedowania przy ustanawianiu stref ochronnych zarówno na wniosek właściciela ujęcia jak i z urzędu, właścicielom ujęć proponuje się występowanie z wnioskami o ustanowienie strefy w przypadku, gdy z przygotowanej analizy ryzyka wynika potrzeba 
jej ustanowienia.

W przypadku gdy obszar dotyczy więcej niż jednego województwa, wojewodowie wydają akt prawa miejscowego wspólnie. Na tym etapie należy wniosek opiniowany jest wspólnie 
z jednostkami merytorycznymi odpowiednich urzędów wojewódzkich;

- Ustanawianie stref ochronnych na wniosek właściciela ujęcia.

- Przekazanie wniosku o ustanowienie strefy ochronnej dla ujęcia.

Zgodnie z art. 133 ust. 2 ustawy Prawo wodne strefa ochronna ujęcia wody ustanawiana jest 
w formie aktu prawa miejscowego na wniosek właściciela ujęcia lub z urzędu – niniejsza procedura dotyczy ustanawiania stref na wniosek.

- Obligatoryjne elementy wniosku o ustanowienie strefy.

Wniosek powinien zawierać elementy wymienione w art. 138 ustawy Prawo wodne tj.:

- Uzasadnienie potrzeby ustanowienia strefy ochronnej uwzględniające analizę ryzyka oraz propozycję granicy terenu ochrony pośredniej wraz z planem sytuacyjnym.

Zgodnie z art. 123 ust 1. ustawy Prawo wodne, teren ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych wyznacza się na podstawie ustaleń zawartych w dokumentacji hydrogeologicznej tego ujęcia. W związku z tym, projekt strefy ochronnej zawierającej teren ochrony bezpośredniej i teren ochrony pośredniej powinien być wyznaczony w dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia. Przedmiotowa dokumentacja hydrogeologiczna lub dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej zawierającej granice strefy ochronnej, musi być zatwierdzony przez właściwy organ administracji geologicznej. Wszelkie zmiany granic projektowanej strefy musza wynikać z istniejącej bądź zaktualizowanej dokumentacji hydrogeologicznej dla ujęcia. W przypadku zmiany granic strefy ochronnej konieczna będzie również korekta wniosku o ustanowienie strefy ochronnej.

- Charakterystykę techniczną ujęcia wody;

- Propozycje nakazów, zakazów i ograniczeń dotyczących użytkowania gruntów oraz korzystania z wód na terenach ochrony pośredniej wraz z uzasadnieniem;

Lista proponowanych zakazów i ograniczeń powinna być zgodna z zapisami dokumentacji hydrogeologicznej. Lista zakazów i ograniczeń musi zawierać się wśród pozycji wymienionych w art. 130 ust. 1 poprzez zastosowanie pełnej treści wybranego zakazu lub odpowiednie sformułowanie zapisu ograniczające zakres jego obowiązywania. Katalog zakazów jest katalogiem zamkniętym i niemożliwe jest jego rozszerzanie o dodatkowe ograniczenia w użytkowaniu terenu. 
W przypadku rezygnacji z części zakazów i ograniczeń wymienionych w art. 130 należy uzasadnić decyzję o ich pominięciu.

Analogicznie do informacji zawartej w pkt 1 - Wszelkie zmiany w ograniczeniach muszą wynikać z przekazanej i istniejącej bądź zaktualizowanej dokumentacji hydrogeologicznej dla ujęcia. W przypadku zmian w zakazach i ograniczeniach konieczna będzie również korekta wniosku o ustanowienie strefy ochronnej.

- W przypadku ujęcia wód podziemnych dokumentację hydrogeologiczną 
wraz z decyzją ją zatwierdzającą;

- W przypadku ujęcia wód powierzchniowych dokumentację hydrologiczną ujęcia;

- Analizę ryzyka – w przypadku gdy analiza ryzyka została przekazana 
do weryfikacji wcześniej, o tym fakcie należy powiadomić organ przy przekazywaniu wniosku.

- Dodatkowe elementy wniosku, niezbędne do wyznaczenia strefy:

  - Szczegółowy opis granic terenu ochrony pośredniej i bezpośredniej:

    - Opis przebiegu granicy terenu ochrony pośredniej w oparciu o punkty charakterystyczne w terenie, przygotowany w taki sposób, aby było możliwe ustalenie ich przebiegu w topografii terenu;

    - Informacja dotycząca powierzchni strefy z podziałem na teren ochrony bezpośredniej i pośredniej;

    - Wykaz działek ewidencyjnych leżących w granicach terenu ochrony bezpośredniej wraz z informacją o ich powierzchni całkowitej 
oraz powierzchni znajdującej się w granicach strefy.

    - Przebieg granic w postaci pliku wektorowego (shp) w obowiązującym układzie współrzędnych, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych;

    - Granica terenu ochrony pośredniej wyznaczonej w dokumentacji hydrogeologicznej powinna zostać dostosowana do granic działek ewidencyjnych starając się przy tym zachować kształt i granicę strefy  wyznaczonej w dokumentacji hydrogeologicznej;

    - Propozycja lokalizacji tablic informacyjnych w postaci pliku wektorowego (shp)  - zgodnie z art. 125 ustawy Prawo wodne tablice należy umiejscowić w punktach przecięcia się granic ze szlakami komunikacyjnymi 
oraz w innych charakterystycznych punktach terenu;

    - Wszystkie elementy wniosku powinny zostać dostarczone w jednym egzemplarzu papierowym oraz w formacie elektronicznym (CD/DVD).

  - Dokument zaświadczający o prawie własności ujęcia wody (np. odpis z księgi wieczystej lub wypis z ewidencji gruntów).

  - Dokument, na podstawie którego możliwe będzie ustalenie prawa własności 
do działek/działki, na której zlokalizowany jest teren ochrony bezpośredniej.

  - Prawomocna decyzja dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód.

  - Decyzje dot. ustanowienia strefy ochronnej obejmującej teren ochrony bezpośredniej dla przedmiotowego ujęcia (jeżeli ujęcie posiadało strefę) 
wraz z załącznikiem graficznym przedstawiającym granice strefy. Należy przekazać kopię decyzji potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

- Pracownik merytoryczny, pozostając w kontakcie z wnioskodawcą, sporządza projekt rozporządzenia ustanawiającego strefę ochronną wraz z załącznikiem mapowym 
oraz uzasadnieniem do rozporządzenia.

- Przekazanie przez Wydział Infrastruktury projektu rozporządzenia wraz 
z uzasadnieniem do uzgodnienia z właściwym Regionalny Zarządem Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zgodnie z art.135 ust. 4 Prawa wodnego.

W przypadku odmowy uzgodnienia i stwierdzonych braków formalnych lub zastrzeżeń do projektu strefy, Wydział Infrastruktury będzie kierował pisemne zapytania 
z koniecznością ustosunkowania się do przedstawionych wątpliwości.

- Publikacja uzgodnionego i podpisanego przez Wojewodę Mazowieckiego rozporządzenia ustanawiającego strefę ochronną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

DANE KONTAKTOWE

W przypadku pytań dotyczących niniejszych wytycznych prosimy o kontakt:

1.	Sebastian Piątek, tel.: 22 695 62 98, e-mail: wi.srodowisko@mazowieckie.pl