POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

zaoferowanego samochodu dostawczego do 3,5 t

…………………………………………………………………………….. (producent, model)

| Lp. | Rodzaj parametru | Wartość parametru | Potwierdzenie spełnienia parametru zaoferowanego samochodu dostawczego spełnia / nie spełnia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rok produkcji | nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2025 r. |  |
| 2. | Moc silnika | min. 140 KM |  |
| 3. | Norma emisji spalin | Min. CEE Euro 6d-ISC-FCM lub równoważna – obowiązująca na dzień dostawy pojazdu. |  |
| 4. | Rodzaj silnika | Olej napędowy o pojemności – min 1 950 ccm, czterocylindrowy |  |
| 5. | Nadwozie | - Pojazd posiadający trzy miejsca siedzące w układzie kierowca i dwóch pasażerów. - Wymiary zewnętrzne pojazdu: - rozstaw osi: min 3100 mm; - długość pojazdu: min 4900 mm; - wysokość pojazdu: min 1890 mm - Drzwi boczne przesuwne z prawej strony lub z obu stron. - Drzwi tylne 2 skrzydłowe. |  |
| 6 | Przestrzeń ładunkowa | - Wymiary przestrzeni ładunkowej: - długość: min 2500 mm; - wysokość: min 1300 mm; - szerokość: min 1600 mm; - pojemność: min 5 m³ - Przestrzeń ładunkowa nieprzeszklona. - Ściana oddzielająca przestrzeń ładunkową od kierowcy. - Przestrzeń ładunkowa oświetlona. - Zamontowanie w przestrzeni ładunkowej pasów do mocowania ładunku w ilości co najmniej 2 szt. - Mata gumowa na przestrzeni ładunkowej lub podłoga antypoślizgowa ze sklejki drewnianej o grubości min. 9 mm. |  |
| 7. | Układy | - Rodzaj napędu: przedni lub 4x4 - Skrzynia biegów: automatyczna lub manualna 6 stopniowa + wsteczny - Kierowania: - układ kierowniczy ze wspomaganiem, - kierownica z lewej strony, - kolumna kierownicza regulowana w dwóch płaszczyznach (pionowej i poziomej) |  |
| 8. | Systemy podnoszące bezpieczeństwo jazdy | - System zapobiegający blokowaniu kół przy hamowaniu. - System stabilizacji toru jazdy. - Poduszki powietrzne przednie. - Pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc siedzących. - Czujniki parkowania co najmniej z tyłu pojazdu z sygnalizatorem akustycznym. |  |
| 9. | Komfort i funkcjonalność | - Fotel kierowcy przesuwany w poziomie z regulacją wysokości. - Fotel kierowcy wyposażony w podłokietnik z prawej strony. - Fotele przednie wyposażone w zagłówki z regulacją wysokości. - Tapicerka materiałowa. Materiały obiciowe siedzeń oraz wszystkich elementów wykończenia wnętrza pojazdu znajdujących się po niżej linii szyb muszą być w kolorze ciemnym, łatwym do utrzymaniu czystości. - Centralny zamek sterowany zdalnie. - Co najmniej dwa komplety kluczyków/kart do pojazdu z sterowaniem centralnym zamkiem. |  |
| 10. | Wyposażenie | - Komputer pokładowy montowany fabrycznie przez producenta pojazdu. - Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne. - Elektrycznie podnoszone i opuszczane szyby drzwi przednich. - Światła do jazdy dziennej z wymaganą homologacją. - Klimatyzacja montowana fabrycznie. - Zamontowany fabrycznie i zintegrowany radioodtwarzacz. - Oświetlenie części pasażerskiej. - Minimum jedno gniazd 12V o prądzie obciążenia min. 10A. - Gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego min 1kg posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP lub równoważny oraz aktualną datę ważności, z uchwytem zamocowanym na stałe. - Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologacje. - Zestaw umożliwiający samodzielną wymianę koła (zawierający co najmniej jeden podnośnik oraz komplet kluczy do kół). - Komplet czterech kół z ogumieniem bezdętkowym letnim z fabrycznej oferty producenta pojazdu, na felgach z stopów lekkich lub felgach stalowych z oferty producenta. Opony nie mogą być starsze niż 12 miesięcy licząc od terminu odbioru pojazdu. Muszą być fabrycznie nowe i homologowane. - Dodatkowy komplet czterech kół z ogumieniem bezdętkowym, zimowym na felgach stalowych lub na felgach z stopów lekkich zgodnie z dokumentami oferowanego pojazdu. Opony nie mogą być starsze niż 12 miesięcy licząc od terminu odbioru pojazdu. Muszą być fabrycznie nowe i homologowane. - Pełnowymiarowe koło zapasowe z oponą letnią identyczną jak w opisie pkt 12, lub koło dojazdowe z oferty handlowej producenta pojazdów. - Samochód w momencie dostawy musi mieć zapasowe opony właściwe dla danej pory roku, t.j.: letnie – w okresie od 15 kwietnia do 14 października, zimowe – w okresie od 15 października do 14 kwietnia. - Hak holowniczy z homologacją. |  |
| 11. | Barwa nadwozia | Nadwozie pokryte fabrycznym lakierem samochodowym w kolorze dowolnym. Kolor żółty, pomarańczowy, zielony, czerwony – wykluczony. |  |
| 12. | Wymagania dot. gwarancji | - Gwarancja minimum na samochód: - min 24 miesiące i przebieg min 100 tyś. km (w zależności co pierwsze nastąpi) na wszystkie zespoły i podzespoły samochodu mechaniczne – obejmująca prawidłowe funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i fabryczne, mechanikę; - min 60 miesięcy na perforację karoserii bez limitu kilometrów, - min 24 miesiące na powłokę lakierniczą bez limitu kilometrów - Okres gwarancji biegnie od daty końcowego podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego bez zastrzeżeń przez osobę upoważnioną do odbioru. Serwisy gwarancyjne na terenie całej Polski. - Autoryzowany serwis upoważniony do wykonania przeglądów gwarancyjnych w odległości nie większej niż 200 km od Przejścia Granicznego w Korczowej. |  |
| 13. | Dokumenty | Wykonawca musi dostarczyć z pojazdem - Homologacje umożliwiające dopuszczeni pojazdu do ruchu na obszarze Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami. - Książkę gwarancyjną wraz z listą ASO – w języku polskim. - Książkę serwisową samochodu. W przypadku kiedy producent nie stosuje książek gwarancyjnych w formie papierowej, Zamawiający dopuszcza książkę elektroniczną prowadzoną przez producenta pojazdu. - Instrukcję obsługi samochodu w języku polskim. - Wykaz wyposażenia. - Co najmniej dwa komplety kluczyków/kart. - Dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy w przypadku wystąpienia obowiązku zapłaty akcyzy. - Wszystkie dokumenty niezbędne do rejestracji samochodu. - Inne wymagane prawem dokumenty. |  |

……………………………………….

data, podpis