Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu

Specyfikacja techniczna sprzętu i warunki gwarancji

- Dostarczony sprzęt/oprogramowanie jest fabrycznie i technicznie nowy i nie używany wcześniej, nieregenerowany pochodzący z najnowszych linii produktowych.

- Sprzęt/oprogramowanie pochodzi z legalnego kanału sprzedaży na rynek polski.

- Dostarczony sprzęt/oprogramowanie jest pozbawione wszelkich wad fizycznych i prawnych.

- Oferowany sprzęt jest dostarczany w oryginalnym opakowaniu Producenta.

- Dostarczany sprzęt musi mieć okablowanie, zasilacze oraz wszystkie inne komponenty, zapewniające właściwą instalację i użytkowanie (np. przewody zasilające itp).

- Zamawiający przed podpisaniem protokołu odbioru ma prawo do sprawdzenia legalności dostarczonego oprogramowania.

# Serwer kopii bezpieczeństwa (Serwer NAS) – szt. 1

| Lp. | Cecha | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obudowa | - Tower |  |
| 2. | Wskaźniki LED | - Zasilanie - LAN - Dyski |  |
| 3. | Wentylator | - min. 2 x obudowy - min. 1 x procesora |  |
| 4. | Procesor | - min. 4-rdzeniowy/8-wątkowy - Architektura procesora: 64-bitowy - Średnia liczba punktów na stronie www.cpubenchmark.net: min. 5400 |  |
| 5. | Mechanizm szyfrowania | - (AES-NI) |  |
| 6. | Pamięć systemowa | - Zainstalowana: min.8 GB DDR4 - Maksymalna: min. 32 GB - Gniazdo pamięci: min. 2 - Obsługa pamięci ECC |  |
| 7. | Wnęki dysków | - min.8 dysków 3,5-calowe SATA 6 Gb/s - Możliwość rozbudowy o min. 8 wnęk przy użyciu jednostek rozszerzających - Wymiana dysków podczas pracy |  |
| 8. | Zainstalowane dyski twarde | - Liczba: 8 szt. - Pojemność poj. dysku: 10 TB - Format: 3,5’’ - Interfejs: SATA III 6 Gb/s - Prędkość: 7200 obr./min. - Niezawodność MTBF: min. 2000000 godz. - Dedykowane przez producenta do oferowanego modelu serwera |  |
| 9. | Gniazdo M.2 dla przyspieszenia pamięci podręcznej | - Liczba: min. 2 gniazda (może być osiągnięte przez dodatkową kartę instalowaną wewnątrz obudowy) |  |
| 10. | Obsługa przyspieszenia pamięci podręcznej SSD | - TAK |  |
| 11. | Port Ethernet | - min. 2 x Port LAN RJ-45 1Gb |  |
| 12. | Port USB | - min. 3 x USB 3.x |  |
| 13. | Obsługiwane protokoły sieciowe | - SMB - NFS - FTP - iSCSI |  |
| 14. | Obsługiwane systemy plików zewnętrzny | - Ext4 - FAT32 NTFS |  |
| 15. | Obsługiwane typy macierzy RAID | - RAID 0 - RAID 1 - RAID 5 - RAID 6 - RAID 10 |  |
| 16. | Interfejs zarządzania | - Centralny interfejs zarządzania służący do monitorowania stanu wszystkich zadań: kopii zapasowych, synchronizacji, odzyskiwania i zużycia pamięci masowej - Język interfejsu: polski - Obsługa poprzez przeglądarkę internetową |  |
| 17. | Tworzenia kopii zapasowych danych dla komputerów klasy PC | - Możliwość tworzenia, synchronizacji i przywracanie kopii zapasowych komputerów osobistych z systemem Windows 10, 11 |  |
| 18. | Tworzenia kopii zapasowych danych dla serwerów plików | - Możliwość tworzenie, synchronizacji i przywracanie kopii zapasowych dla serwerów plików Windows 2016, 2019, 2022 |  |
| 19. | Schematy kopii bezpieczeństwa | - Tworzenia kopii zapasowych wg schematu 3-2-1 - Tworzenie kopii wg planu - Replikacja na inny serwer |  |
| 20. | Optymalizacja i bezpieczeństwo | - Kompresja - Deduplikacja - Szyfrowanie AES-256 - Windows ACL |  |
| 21. | Gwarancja | - min. 36 miesięcy, - gwarancja producenta, - serwis urządzenia musi być świadczony przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta, - zamawiający, przed podpisaniem protokołu odbioru, musi mieć możliwość zweryfikowania na stronie internetowej producenta oferowanego urządzenia, że dostarczane urządzenie jest objęte min. 36 miesięczną gwarancją producenta. |  |
| 22. | Dokumentacja | - instrukcja obsługi ( jeżeli sprzęt taką instrukcję posiada) - karta gwarancyjna w języku polskim ( jeżeli producent sprzętu wymaga) |  |

*wypełnia Wykonawca

Oferowane parametry techniczne spełnia serwer:

- Model*:

- Producent*:

*wypełnia Wykonawca

# Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa dla środowiska VMware – szt. 1

| Lp. | Cecha | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zakres licencjonowania | - Rodzaj licencji: wieczysta, - Środowisko: - 6 hostów fizycznych VMware, - 9 gniazd procesorowych na fizycznych hostach, - Liczba zabezpieczanych maszyn wirtualnych: nieograniczona, - VMware : 6.7+ - wsparcie dla VMware VCenter - Wspierane dla systemów operacyjne maszyn wirtualnych: Windows Server 2016+, Linux Debian 9+. |  |
| 2. | Ogólne | - Sposób instalacji: lokalny (w sieci Zamawiającego, zdalne lokalizacje podłączone poprzez VPN), - Oprogramowanie zawiera wszystkie licencje potrzebne do instalacji dla serwera podstawowego i serwera w zapasowej lokalizacji (dotyczy również systemów operacyjnych jeśli wymagane), - Interfejs systemu dostępny jest w języku: polskim i/lub angielskim. - Oprogramowanie nie preferuje platformy sprzętowej, nie jest profilowane pod konkretnego dostawcę sprzętu serwerowego oraz pamięci masowych, - Możliwość wykonania kopii bezpieczeństwa wszystkich ustawień i całej konfiguracji |  |
| 3. | Wsparcie techniczne | - Pomoc techniczna w języku polski. - Dokumentacja w języku: polski i/lub angielski |  |
| 4. | Zarządzanie | - Zarządzanie całością działania systemu (backup, przywracanie) z poziomu jednej konsoli, - System umożliwia tworzenie zadań backupowych w oparciu o kalendarz. - Automatyczne oraz ręczne uruchamianie kopii zapasowych zgodnie z ustalonym harmonogramem, - Automatyczne oraz ręczne uruchamianie procesu przywracania zgodnie z ustalonym harmonogramem, - Automatyczne oraz ręczne uruchamianie procesu replikacji zgodnie z ustalonym harmonogramem, - Monitorowanie postępu działania zadania, - Powiadamiania poprzez e-mail o zdarzeniach minimum: - zakończone pomyślnie, - zostało zakończone z błędem, - nie zostało uruchomione. - System generuje alerty na konsoli w przypadku zaistnienia określonego zdarzenia systemowego. - Możliwość zdefiniowania okna backupowego dla każdego z zadań, - System umożliwia reset hasła administratora w przypadku jego utraty, - Oprogramowanie umożliwia definiowanie retencji według schematu: - GFS (Grandfather-Father-Son). |  |
| 5. | Składowanie danych | - Oprogramowanie jest systemem multi-storageowym i umożliwia tworzenie wielu repozytoriów danych z poziomu jednej konsoli, - System umożliwia składowanie danych backupowych na zasobach typu: - katalog lokalny (dysk lokalny, dysk zewnętrzny podpięty np. poprzez USB, dysk iSCSI), - dysk sieciowy, - NAS, - Chmura (MS Azure, Google) - System oferuje mechanizm składowania kopii backupowych (retencja danych) w nieskończoność lub oparty o czas i cykle. - System umożliwia składowanie danych w dwóch oddzielnych lokalizacjach: kopia główna lokalnie, kopia zapasowa zdalna. - System pozwala na zautomatyzowaną replikację danych |  |
| 6. | Backup danych | - Wykonywanie pełnych, różnicowych, przyrostowych kopii zapasowych, - Backup wg schematu 3-2-1, - Wsparcie dla kompresji, szyfrowania i deduplikacji kopii zapasowych, - System umożliwia automatyczne ponawianie prób utworzenia kopii zapasowej w przypadku błędów, |  |
| 7. | Odtwarzanie danych | - Odtwarzanie granularne pojedynczych plików, - Odtwarzanie danych według harmonogramu, - Odtworzenie maszyny wirtualnej pod inną nazwą, - Przywracanie kopii z wybranego magazynu, - Automatyzacja zadań wykonywania oraz testów kopii zapasowych. - Uruchamianie maszyn wirtualnych wprost z kopii zapasowych. - Odtwarzanie maszyny wirtualnej do innego hosta niż oryginalnie zainstalowana, - Możliwość automatycznego testowania backupu wraz z informacją zwrotną o wyniku na email. |  |
| 8. | Wsparcie techniczne | - Świadczone jest w języku polskim, bezpośrednio przez producenta lub jego przedstawiciela, - Dostęp do nowych wersji i poprawek oprogramowania w okresie gwarancji, - Możliwość korzystanie z połączeń zdalnych oraz wsparcia telefonicznego, - Obowiązuje przez okres minimum 12 miesięcy. |  |
| 9. | Wdrożenie | - Wdrożenie może odbyć się w formie zdalnej, - Wdrożenie musi zostać przeprowadzone bezpośrednio przez producenta oprogramowania lub jego przedstawiciela, - Wdrożenie musi się odbyć w języku polskim, - Wdrożenie musi obejmować podstawowe szkolenie z obsługi oprogramowania. |  |

*wypełnia Wykonawca

Oferowane parametry techniczne spełnia oprogramowanie:

Nazwa oprogramowania*:

Producent*:

*wypełnia Wykonawca

Podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy: