tel. 22 652 92 90

al. Jana Pawła II 11

00-828 Warszawa

gi@piorin.gov.pl

piorin.gov.pl

Załącznik nr 2

Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa klimatyzatorów, kompleksowe usługi dotyczące montażu, serwisu i przeglądów zakupionych klimatyzatorów oraz demontażu wyznaczonych klimatyzatorów wraz z ich utylizacją w Oddziałach Centralnego Laboratorium .

- Dostawa zakupionych klimatyzatorów do wyznaczonych jednostek wraz z montażem. Ilość klimatyzatorów, miejsca dostawy wg załącznika nr 3.

- Demontaż wyznaczonych klimatyzatorów, wg załącznika nr 3, wraz z ich utylizacją.

- Okresowe przeglądy i serwis zakupionych klimatyzatorów na czas trwania gwarancji sprzętu.

Zakres prac serwisowych:

- Czyszczenie agregatu.

- Usunięcie zanieczyszczeń przestrzeni międzylamelowych skraplacza.

- Oczyszczanie filtrów mechanicznych – przepływowych w jednostce wewnętrznej.

- Sprawdzanie stanu szczelności połączeń śrubowych instalacji freonowej i ewentualne usunięcie, kontrola, dokręcenie przewodów elektrycznych na tabliczkach zaciskowych urządzenia.

- Sprawdzenie stanu technicznego podpór i zamocowań, pomiar parametrów pracy urządzenia odnoszących się do czynnika chłodniczego  i do zasilania elektrycznego.

- Sprawdzenie drożności.

- Oczyszczenie instalacji odprowadzania skroplin i stanu izolacji rurociągów.

- Oczyszczanie lamel jednostek wewnętrznych i tacy ociekowej.

- Sprawdzanie słuchowe pracy agregatu, kontrola automatyki sterującej i zabezpieczającej.

- W przypadkach uzasadnionych technicznie, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dodatkowych odpłatnych świadczeń  na życzenie Zamawiającego lub z własnej inicjatywy , po uprzedniej aprobacie Zamawiającego.

- Wysokość wynagrodzenia za wykonanie dodatkowych robót zostanie ustalona na zasadzie porozumienia stron.

- Usuwanie poważnych awarii powstałych w trakcie pożaru, zalania wodą, uszkodzeń sieci zasilającej i klimatyzacji, nie wchodzi w zakres zwykłych czynności serwisowych.

- Termin usuwania niesprawności lub dodatkowych napraw będzie ustalany każdorazowo z osobą zgłaszającą, zgodnie z wykazem.

- Koszty części zamiennych użytych do naprawy pokrywa Zamawiający.

………………………………………..                                            …………………………………….

Miejscowość i data							Podpis