# Załącznik nr 1 do Zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest zakup i wymiana centrali alarmowej w siedzibie Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 105 wraz z jej scaleniem z pozostałymi centralami zamontowanymi w jednostce.
Obecnie są w niej trzy centrale: STEKOP (konieczna wymiana), Satel Integra 64 i Perfecta 32 (ilość linii – ok. 106). Modernizacja i odpowiednie dostosowanie SSWiN w siedzibie Urzędu planuje się zrealizować w wersji postępowania „zaprojektuj, zamontuj, dostosuj”, tzn. w wersji kompleksowej. Zamawiający wymaga wymiany jednej centrali alarmowej
i jeśli będzie taka możliwość, zsynchronizowanie jej z pozostałymi centralami zamontowanymi w jednostce. W przypadku braku możliwości technicznej połączenia central, wymaga się wymiany wszystkich central na jedną nową.

- Przed przygotowaniem i złożeniem oferty wymagane jest przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej miejsca dostawy centrali alarmowej wraz z jej instalacją, montażem i scaleniem, w celu prawidłowego oszacowania możliwości wykonania usługi i jej prawidłowej wyceny. Koszty związane z udziałem w wizji lokalnej poniesie Wykonawca. Należy udokumentować wizję lokalną składając podpis na protokole, którym dysponują osoby wskazane do kontaktu w jednostce w punkcie 6 Zaproszenia. Nieprzeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej będzie skutkowało odrzuceniem jego oferty.

- Zamówienie powinno obejmować w szczególności:

  - zakup i dostawę wyposażenia niezbędnego do montażu centrali alarmowej;

  - demontaż istniejącej centrali;

  - weryfikację okablowania;

  - ułożenie przewodów;

  - przepięcie czujek;

  - montaż centrali alarmowej, modułów rozszerzeń, klawiatur, sygnalizatorów;

  - podłączenie i uruchomienie nowej centrali oraz jej scalenie z dotychczas zamontowanymi  w jednostce;

  - konfiguracji central alarmowej, tak aby system alarmowy samoczynnie uzbrajał się i rozbrajał w określonych godzinach;

  - przeprowadzenie testów i prób funkcjonalnych systemu;

  - sporządzenie dokumentacji powykonawczej, zawierającej wykaz zamontowanych urządzeń/sprzętu, schematy ideowe połączeń, opisy konfiguracji urządzeń, instrukcje, certyfikaty, deklaracje zgodności;

  - szkolenie użytkowników zamontowanej centrali alarmowej.

- Zamawiający w ramach modernizacji obecnie zamontowanego systemu przewiduje:

  - montaż 5 klawiatur w systemie, montaż również w miejscach, w których ich do tej pory nie było;

  - uzupełnienie systemu o nowe czujniki – ilość, jaka ma zostać obsłużona w nowym systemie to ok. 80 szt.;

  - podłączenie więcej niż jednego czujnika alarmowego do jednej linii w centrali tylko w sytuacji jeśli będzie to konieczne;

  - wymianę okablowania między modułami a czujnikami;

  - 72h czas podtrzymania zasilania rezerwowego systemu alarmowego w wypadku awarii zasilania podstawowego.

- Oferta cenowa musi zawierać ilość i koszty wszystkich elementów niezbędnych do tego, aby system tworzył funkcjonalną całość.

- Zamawiający wymaga, aby zastosowane materiały, urządzenia, przedmiot zamówienia, spełniały wymogi określone obowiązującym prawem polskim jak i prawem Unii Europejskiej, zostały dopuszczone do obrotu handlowego i posiadały wymagane prawem ważne dokumenty, stwierdzające dopuszczenie do stosowania na terenie Polski, a także spełniały inne wymagania, tj. odpowiednie normy, certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty oraz posiadać oznaczenie CE poświadczające o dopuszczeniu produktu do sprzedaży na terenie Unii Europejskiej.

- Zamawiający wymaga udzielenia minimum 24 miesięcy gwarancji na cały przedmiot zamówienia, czyli zarówno na dostarczone urządzenia, zastosowane materiały, 
jak i na wszystkie wykonane prace, z zastrzeżeniem iż w przypadku rozbieżności postanowień, pierwszeństwo mają postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego.

- Gwarancja będzie obowiązywać nawet wówczas, gdy konserwację i przegląd urządzenia będzie wykonywał inny podmiot posiadający wszelkie niezbędne uprawnienia.

- Wymaga się, by Wykonawca zrealizował przedmiot umowy w sposób kompletny, z najwyższą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, uprawnieniami, doświadczeniem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami powszechnie obowiązującego prawa, standardami i normami technicznymi odnoszącymi 
się do przedmiotu umowy oraz wskazówkami Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność wynikającą z niewłaściwego wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca odpowiada także za szkody zaistniałe na skutek nienależytego wykonania prac, poniesione przez osoby trzecie.

- Na Wykonawcy spoczywają w całości obowiązki w zakresie wykonywania prac zgodnie z przepisami BHP i przeciwpożarowymi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za nieszczęśliwe wypadki, powstałe w wyniku nienależytego wywiązania się
z zamówienia, za działania i zaniechania swoich pracowników oraz ich niewłaściwe zachowanie na terenie Urzędu, w związku z realizacją przez nich przedmiotu zamówienia, a w razie powstania szkody zobowiązany jest do jej naprawienia.

- Przewiduje się, że prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia będą odbywały się w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy jednostek, tj. 8:00-15:00.  Należy dołożyć starań, by nie zakłócały wykonywanej w budynku pracy.

- Istnieje możliwość wykonywania prac poza wskazanymi w pkt. 12 godzinami, wymaga 
to jednak wcześniejszego ustalenia z Zamawiającym i otrzymania od niego zgody.

- Koszty ewentualnych uszkodzeń w mieniu, w trakcie realizacji prac ponosi Wykonawca i zobowiązuje się do ich usunięcia w ramach zawartej umowy.

- Wynagrodzenie Wykonawcy będzie miało charakter ryczałtowy.

- Zamówienie obejmuje również inne, drobne prace, jeżeli ich potrzeba wyniknie 
w związku z realizowanym zamówieniem. Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie niewymienione koszty, niezbędne do realizacji zamówienia.