OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: Dostawa, instalacja, konfiguracja i wdrożenie systemu bezpieczeństwa typu Sandbox.

- Architektura systemu

- System może składać się z jednego lub kilku elementów zapewniając opisany poniżej zestaw funkcji. System powinien być dostarczony w postaci maszyn fizycznych, które potrafią pracować w klastrze wysokiej dostępności. Dopuszcza się wykorzystanie maszyny wirtualnej pracującej jedynie jako koordynator pracy klastra.

- System powinien umożliwiać lokalne logowanie i raportowanie oraz współpracować 
z systemem centralnego logowania i raportowania.

- Powinna istnieć możliwość implementacji systemu w trybie nasłuchu oraz współpracy 
z systemami zabezpieczeń NGFW (Next Generation Firewall) lub SWG (Security Web Gateway), SEG (Secure Email Gateway) oraz w oparciu o interfejsy programistyczne API.

- System operacyjny

Dla zapewnienia wysokiej sprawności i skuteczności działania elementy systemu muszą pracować 
w oparciu o dedykowany system operacyjny wzmocniony z punktu widzenia bezpieczeństwa.

- Parametry wydajnościowe

- System musi pozwalać na analizę w maszynach wirtualnych min. 18 000 plików na godzinę.

- System musi zapewniać możliwość jednoczesnego uruchomienia co najmniej 16 instancji (jednoczesna analiza 16 różnych próbek w ramach „pełnego sandboxingu”)  maszyn wirtualnych. W ramach środowiska wirtualnego Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia:

- minimum 10 licencji systemu operacyjnego Microsoft Windows 11 wraz z licencjami pakietu Microsoft Office 2021 w wersji bezterminowej (perpetual),

- oraz 2 licencji systemu operacyjnego Microsoft Windows 10 wraz z bezterminowymi licencjami pakietu Microsoft Office 2021.

Wszystkie licencje muszą umożliwiać prawidłowe funkcjonowanie systemu w trybie sandbox, zgodnie z wymaganiami zamawiającego.

- System musi realizować jednoczesną analizę próbek na obrazach/maszynach wirtualnych następujących systemów operacyjnych i aplikacji:

- MS Office

- MS Windows

- Android

- Linux (dystrybucje oparte na RHEL, Debian)

- Funkcje podstawowe i uzupełniające

- System musi umożliwiać „pełny sanboxing”, tzn. wykonanie w maszynie wirtualnej dla następujących rodzajów próbek znajdujących się w wiadomościach pocztowych: adres URL, dokumenty Microsoft Office, pliki wykonywalne (w tym języki skryptowe JavaScript, Visual Basic, PowerShell, bat), pliki PDF (Adobe Acrobat), pliki SWF (Adobe Flash).

- System musi umożliwiać wgrywanie co najmniej 14 własnych obrazów systemów operacyjnych.

- Funkcjonalność Sandbox dla instancji Windows: sprawdzanie procesów i rejestru, połączenia 
z Botnet C&C oraz złośliwymi URL, dostęp do pakietów przeprocesowanych przez VM, logów działania badanego oprogramowania oraz zrzutów ekranu w badanej VM.

- Procesowanie plików o rozmiarze co najmniej 8 MB.

- Sanboxing dla plików zarchiwizowanych (.tar, .gz, .tar.gz, .tgz, .zip, .bz2, .tar.bz2, .bz, .tar.Z, .cab, .rar, .arj), wykonywalnych (.exe, .dll), PDF, Windows Office Document, Javascript, AdobeFlash oraz JavaArchive (JAR).

- Sandboxing plików multimedialnych: .avi, .mpeg, .mp3, .mp4.

- Skanowanie stron www z linkami URL.

- Czarne i białe listy dla sum kontrolnych plików.

- Szczegółowe raportowanie charakterystyki badanego pliku oraz zachowania: modyfikacji plików w systemie, zachowania uruchomionych procesów, zmian w rejestrze, zachowania sieci, snapshotu VM. Administrator powinien mieć możliwość definiowania cyklicznych raportów.

- Dostęp do analizowanych plików w celu dodatkowego badania: przykładowe pliki, logi z analizy (tracer), zapis pakietów pcap.

- System musi umożliwiać generowanie alertów podczas wykrywania zagrożeń i raportowanie ich za pomocą: Syslog, SNMP, SMTP.

- System musi umożliwiać zarządzanie min. przez panel WebUI za pomocą przeglądarki internetowej.

- System musi umożliwiać elastyczną rozbudowę o dodatkowe maszyny zarówno w środowisku lokalnym (on-prem) jak i chmurowym (cloud).

- Rozwiązanie musi umożliwiać rozbudowę i skalowanie celem zwiększenia wydajności.

- System musi umożliwiać zatrzymywanie w kwarantannie wiadomości email zawierających zagrożenia wykryte w trakcie analizy sandboxowej. Kwarantanna musi być zlokalizowana w jednym z systemów, sandbox lub SEG (Secure Email Gateway).

- System musi umożliwiać skanowanie zasobów sieciowych z wykorzystaniem protokołu CIFS i NFS.

- Wymagania licencyjne

- Bazy sygnatur wykorzystywanych przez funkcje skanujące powinny być systematycznie aktualizowane.

- W ramach postępowania powinny zostać dostarczone licencje upoważniające do korzystania 
z aktualnych baz funkcji skanujących oraz analitycznych na okres 24 miesięcy.

- Gwarancja oraz wsparcie

System musi być objęty serwisem wsparcia technicznego w trybie 24x7 przez okres 24 miesięcy.

- Wymagane certyfikaty i standardy

- System musi posiadać deklarację zgodności CE. Wymagany dokument należy dołączyć do oferty.

- System musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2015 oraz ISO-14001:2015.