## Rów

| Nazwa klasy | Rów | Znak graficzny |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ geometrii | Linia |  |  |
| Definicja klasy | Sztuczne koryto prowadzące wodę w sposób ciągły lub okresowy, o szerokości dna mniejszej niż 1,5 m przy ujściu. |  |  |
| Atrybuty klasy |  |  |  |
| Nazwa atrybutu | Przykład | Opis atrybutu |  |
| Oznaczenie | R-1 R-N R-N2 | Oznaczenie składa się z dwóch członów: symbolu w postaci litery z myślnikiem „R-” i następnie numeracji liczbowej lub literowo-liczbowej. 1. Rowy pojedyncze, bezpośrednio wpadające do cieku naturalnego lub kanału, oznacza się dużą literą R z myślnikiem oraz kolejną liczbą arabską np. R-1, R-2, R-3 zaczynając numerację od ujścia cieku lub kanału. 2. Rowy zbiorcze – oznacza się dużą literą R z myślnikiem oraz kolejnymi dużymi literami alfabetu lub pierwszymi literami pochodzącymi od nazwy cieku zbiorczego, np. rzeka Nida – rów R-N. 3. Rowy wpadające do rowu zbiorczego – oznacza się R-N1, R-N2, itd., zaczynając numerację od ujścia rowu zbiorczego. |  |
| Ubezpieczenie |  | Odcinek rowu uznaje się za ubezpieczony wtedy, gdy posiada ubezpieczenie inne niż wykonane z darniny. Dla rowu ubezpieczonego przyjmuje się odpowiednie oznaczenie graficzne. |  |
| Długość | 100 m | Różnica kilometrów końcowego i początkowego odcinka. Długość odcinka rowu podaje się w metrach z dokładnością do 1 m. |  |
| Szerokość dna | 0,5 m | Szerokość dna rowu dla każdego odcinka rowu przyjmuje się jako średnią na odcinku i podaje w metrach z dokładnością do 0,1 m. |  |

## Akwedukt

| Nazwa klasy | Akwedukt |  | Znak graficzny |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ geometrii | Linia |  |  |  |
| Definicja klasy | Budowla na skrzyżowaniu rowu z przeszkodą terenową (wąwóz, droga, kolej, ciek wodny) w formie koryta prowadzącego wodę, umieszczonego na podporach. |  |  |  |
| Atrybuty klasy |  |  |  |  |
| Nazwa atrybutu | Przykład | Opis atrybutu |  |  |
| Oznaczenie | 1A | Oznaczenie akweduktu składa się z dwóch członów: numeru budowli i symbolu literowego „A” nadawanego po kolejnym numerze budowli. |  |  |
| Długość | 50 m | Długość akweduktu jest wyliczana jako różnica kilometra końcowego i początkowego na osi trasy akweduktu. Długość akweduktu podaje się w metrach z dokładnością do 1 m. Długość akweduktu liczy się od wlotu do wylotu. |  |  |
| Wymiar poprzeczny koryta | 0,6 x 0,4 m | Wymiary przekroju poprzecznego akweduktu podaje się w metrach z dokładnością do 0,1 m. |  |  |

## Bród

| Nazwa klasy | Bród |  | Znak graficzny |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ geometrii | Punkt |  |  |  |
| Definicja klasy | Budowla na rowie z wjazdem i wyjazdem, umożliwiająca komunikację kołową oraz przepęd zwierząt; składa się z pokładu, podkładu i ogrodzenia. |  |  |  |
| Atrybuty klasy |  |  |  |  |
| Nazwa atrybutu | Przykład | Opis atrybutu |  |  |
| Oznaczenie | 15BR | Oznaczenie brodu składa się z dwóch członów: numeru budowli i symbolu literowego „BR” nadawanego po kolejnym numerze budowli. |  |  |
| Szerokość | 3,0 m | Szerokość brodu jest to szerokość wjazdu do brodu. Szerokość brodu podaje się w metrach z dokładnością do 0,5 m. |  |  |
| Długość | 24,0 m | Długość brodu liczy się wzdłuż osi brodu od krawędzi skarpy do końca wyjazdu z dokładnością do 0,5 m. |  |  |

## Bystrotok

| Nazwa klasy | Bystrotok |  | Znak graficzny |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ geometrii | Punkt |  |  |  |
| Definicja klasy | Budowla stanowiąca krótki odcinek rowu o dużym, większym od krytycznego spadku dna, służąca do przeprowadzenia wody z poziomu wyższego na niższy w ten sposób, że strumień nie odrywa się od dna, umocniona i ukształtowana tak, aby koryto nie ulegało erozji. Służy do złagodzenia spadku dna rowu. |  |  |  |
| Atrybuty klasy |  |  |  |  |
| Nazwa atrybutu | Przykład | Opis atrybutu |  |  |
| Oznaczenie | 11B | Oznaczenie bystrotoku składa się z dwóch członów: numeru budowli i symbolu literowego „B” nadawanego po kolejnym numerze budowli. |  |  |
| Szerokość dna | 0,5 m | Szerokość dna bystrotoku podaje się w metrach z dokładnością do 0,1 m. |  |  |
| Długość | 17,5 m | Długość bystrotoku liczy się wzdłuż osi rowu od początku bystrotoku do jego końca. Za początek bystrotoku przyjmuje się płaszczyznę skrzydeł na wlocie, a za jego koniec – zakończenie umocnień dna za wypadem bystrotoku. Długość bystrotoku podaje się w metrach z dokładnością do 0,5 m. |  |  |

## Kładka

| Nazwa klasy | Kładka |  | Znak graficzny |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ geometrii | Punkt |  |  |  |
| Definicja klasy | Obiekt komunikacji pieszej i rowerowej ponad rowem. |  |  |  |
| Uwagi do definicji klasy | Kładki, które znajdują się w ewidencji urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów, to kładki na drogach rolniczych przy przekraczaniu rowów służące komunikacji pieszej i rowerowej. Meliorowanie większych obszarów gruntów, zwłaszcza za pomocą rowów, wymaga jednoczesnej budowy sieci dróg wewnętrzno-gospodarczych i związanych z nią budowli służących do przekraczenia rowów (mostów, kładek, przepustów). |  |  |  |
| Atrybuty klasy |  |  |  |  |
| Nazwa atrybutu | Przykład | Opis atrybutu |  |  |
| Oznaczenie | 9K | Oznaczenie kładki składa się z dwóch członów: numeru budowli i symbolu literowego „K” nadawanego po kolejnym numerze budowli. |  |  |
| Szerokość | 1,0 m | Odległość mierzona prostopadle do osi kładki między końcami płyty kładki. Szerokość kładki podaje się w metrach z dokładnością do 0,1 m. |  |  |
| Długość | 6,0 m | Odległość mierzona wzdłuż osi kładki między końcami płyty kładki. Długość kładki podaje się w metrach z dokładnością do 0,1 m. |  |  |

## Most

| Nazwa klasy | Most | Znak graficzny |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ geometrii | Punkt |  |  |
| Definicja klasy | Budowla komunikacji drogowej nad rowem, o świetle większym niż 3 m, umożliwiająca ruch pojazdów. |  |  |
| Uwagi do definicji klasy | Mosty, które znajdują się w ewidencji urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów, to mosty na drogach rolniczych wykonywane przy przekraczaniu rowów. Meliorowanie większych obszarów gruntów, zwłaszcza za pomocą rowów, wymaga jednoczesnej budowy sieci dróg wewnętrzno-gospodarczych i związanych z nią budowli służących do przekraczenia rowów (mostów, kładek, przepustów). |  |  |
| Atrybuty klasy |  |  |  |
| Nazwa atrybutu | Przykład | Opis atrybutu |  |
| Oznaczenie | 9M | Oznaczenie mostu składa się z dwóch członów: numeru budowli i symbolu literowego „M” nadawanego po kolejnym numerze budowli. |  |
| Szerokość | 4,2 m | Odległość mierzona prostopadle do osi mostu między końcami płyty mostu. Szerokość mostu podaje się w metrach, z dokładnością do 0,1 m. |  |
| Długość | 6,0 m | Odległość mierzona wzdłuż osi mostu między końcami płyty mostu. Długość mostu podaje się w metrach z dokładnością do 0,1 m. |  |

## Próg

| Nazwa klasy | Próg | Znak graficzny |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ geometrii | Punkt |  |  |
| Definicja klasy | Budowla służąca do zmniejszenia spadku zwierciadła wody w rowie, której najwyższa krawędź przelewu wznosi się ponad dno koryta w stanowisku górnym. |  |  |
| Uwagi do definicji klasy | Próg, budowany jest w postaci wzniesienia na określoną wysokość ponad dno rowu. Progi wykonuje się w celu ograniczenia erozji koryta rowu lub gdy istnieje potrzeba podniesienia na stałe w określonym miejscu zwierciadła wody w rowie. Próg może być połączony ze stopniem. |  |  |
| Atrybuty klasy |  |  |  |
| Nazwa atrybutu | Przykład | Opis atrybutu |  |
| Oznaczenie | 17PR | Oznaczenie progu składa się z dwóch członów: numeru budowli i symbolu literowego „PR” nadawanego po kolejnym numerze budowli. |  |
| Wysokość | 0,4 m | Wysokość progu jest to różnica rzędnych krawędzi przelewu progu i dna rowu w górnym stanowisku. Jeśli próg stanowi jedną budowlę ze stopniem, to jego wzniesienie nad dnem rowu w dolnym stanowisku jest równe sumie wysokości progu i wysokości stopnia. Wysokość progu podaje się w metrach z dokładnością do 0,1 m. |  |
| Długość | 12,0 m | Długość progu liczy się wzdłuż osi rowu jako odległość od początku umocnień lub płyty fundamentowej w stanowisku górnym progu do końca umocnień w stanowisku dolnym progu. Długość progu podaje się w metrach z dokładnością do 0,1 m. |  |

## Przepust

| Nazwa klasy | Przepust | Znak graficzny |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ geometrii | Punkt |  |  |
| Definicja klasy | Budowla komunikacyjna mająca nad sobą nasyp drogowy i służąca do przeprowadzenia rowu. |  |  |
| Uwagi do definicji klasy | Przepusty, które znajdują się w ewidencji urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów, to przepusty na drogach rolniczych wykonywane przy przekraczaniu rowów. Meliorowanie większych obszarów gruntów, zwłaszcza za pomocą rowów, wymaga jednoczesnej budowy sieci dróg wewnętrzno-gospodarczych i związanych z nią budowli służących do przekraczenia rowów (mostów, kładek, przepustów). |  |  |
| Atrybuty klasy |  |  |  |
| Nazwa atrybutu | Przykład | Opis atrybutu |  |
| Oznaczenie | 12P | Oznaczenie przepustu składa się z dwóch członów: numeru budowli oraz symbolu literowego „P” nadawanego po kolejnym numerze budowli. |  |
| Kształt przekroju przewodu | Kołowy | Kształt przekroju przewodu przepustu. |  |
| Liczba przewodów | Jednootworowy | Liczba przewodów przepustu. |  |
| Światło | 0,60 m | Światło –wewnętrzny wymiar przewodu przepustu. Światło dla przepustów kołowych podaje się jako średnicę wewnętrzną przewodu przepustu. Światło przepustu wielootworowego – suma świateł wszystkich otworów przepustu, na przykład przepust dwuotworowy o średnicy przewodu 1,0 m podaje się w formacie 2 x 1,0 m. Światło przepustu podaje się w metrach z dokładnością do 0,05 m. |  |
| Długość | 6,0 m | Odległość między pionowymi ścianami przyczółków przepustu prostopadłymi do osi przewodów mierzona w linii osi przewodów. Długość przepustu podaje się w metrach z dokładnością do 0, 1 m. |  |

## Przepust z piętrzeniem

| Nazwa klasy | Przepust z piętrzeniem | Znak graficzny |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ geometrii | Punkt |  |  |
| Definicja klasy | Budowla komunikacyjna mająca nad sobą nasyp drogowy i służąca do przeprowadzenia rowu, zaopatrzona na wlocie w urządzenie piętrzące. |  |  |
| Atrybuty klasy |  |  |  |
| Nazwa atrybutu | Przykład | Opis atrybutu |  |
| Oznaczenie | 12PP | Oznaczenie przepustu składa się z dwóch członów: numeru budowli oraz symbolu literowego „PP” nadawanego po kolejnym numerze budowli. |  |
| Kształt przekroju przewodu | Kołowy | Kształt przekroju przewodu przepustu z piętrzeniem. |  |
| Liczba przewodów | Jednootworowy | Liczba przewodów przepustu z piętrzeniem. |  |
| Światło | 0,60 m | Światło – wewnętrzny wymiar przewodu przepustu z pietrzeniem. Światło dla przepustów kołowych podaje się jako średnicę wewnętrzną przewodu przepustu. Światło przepustu wielootworowego – suma świateł wszystkich otworów przepustu, na przykład przepust dwuotworowy o średnicy przewodu 1,0 m podaje się w formacie 2 x 1,0 m. Światło przepustu podaje się w metrach z dokładnością do 0,05 m. |  |
| Długość | 6,0 m | Odległość między pionowymi ścianami przyczółków przepustu prostopadłymi do osi przewodów mierzona w linii osi przewodów. Długość przepustu podaje się w metrach z dokładnością do 0, 1 m. |  |

## Stopień

| Nazwa klasy | Stopień | Znak graficzny |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ geometrii | Punkt |  |  |
| Definicja klasy | Budowla łącząca uskokiem dwa różne poziomy dna rowu. |  |  |
| Uwagi do definicji klasy | Stopień jest obudowanym pionowym uskokiem dna rowu, na którym strumień wody tworzy wodospad. |  |  |
| Atrybuty klasy |  |  |  |
| Nazwa atrybutu | Przykład | Opis atrybutu |  |
| Oznaczenie | 17ST | Oznaczenie stopnia składa się z dwóch członów: numeru budowli oraz symbolu literowego „ST” nadawanego po kolejnym numerze budowli. |  |
| Wysokość | 0,4 m | Wysokość stopnia jest to różnica rzędnych dna rowu powyżej i poniżej stopnia. Wysokość stopnia podaje się w metrach z dokładnością do 0,1 m. |  |
| Długość | 12,0 m | Długość stopnia liczy się wzdłuż osi rowu jako odległość od początku umocnień lub płyty fundamentowej w stanowisku górnym progu do końca umocnień w stanowisku dolnym progu. Długość stopnia podaje się w metrach z dokładnością do 0,1 m. |  |

## Syfon

| Nazwa klasy | Syfon | Znak graficzny |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ geometrii | Linia |  |  |
| Definicja klasy | Budowla na rowie lub rurociągu służąca do przeprowadzenia wody pod przeszkodą terenową (droga, kanał, wąwóz, ciek wodny), krzyżującą się z jego trasą. |  |  |
| Atrybuty klasy |  |  |  |
| Nazwa atrybutu | Przykład | Opis atrybutu |  |
| Oznaczenie | 2SN | Oznaczenie syfonu składa się z dwóch członów: numeru budowli oraz symbolu literowego „SN” nadawanego po kolejnym numerze budowli. |  |
| Długość | 50 m | Długość syfonu wyliczana jest jako różnica kilometra końcowego i początkowego na osi trasy syfonu. Długość syfonu podaje się w metrach z dokładnością do 1 m. |  |
| Wymiar poprzeczny przewodu | ∅ 0,8 m 1,0 x 1,0 m | Wymiar poprzeczny przewodu syfonu podaje się w metrach z dokładnością do 0,1 m. |  |

## Wodopój

| Nazwa klasy | Wodopój | Znak graficzny |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ geometrii | Punkt |  |  |
| Definicja klasy | Budowla umożliwiająca pojenie zwierząt gospodarskich w rowie lub zbiorniku, w którym dojście do miejsca pojenia umocniono pokładem na podkładzie i odpowiednio ogrodzono. |  |  |
| Uwagi do definicji klasy | Wodopoje lokalizowane są na rowach prowadzących wodę w dostatecznej ilości przez cały sezon. W zależności od szerokości rowu wodopoje mogą przegradzać rów całkowicie lub zajmować tylko część jego szerokości. Najczęściej na rowach wodopoje przegradzają rów całkowicie. |  |  |
| Atrybuty klasy |  |  |  |
| Nazwa atrybutu | Przykład | Opis atrybutu |  |
| Oznaczenie | 16WP | Oznaczenie wodopoju składa się z dwóch członów: numeru budowli oraz symbolu literowego „WP” nadawanego po kolejnym numerze budowli. |  |
| Długość | 18,0 m | Długość wodopoju liczy się wzdłuż osi wodopoju od początku dojścia do wody do końca części płaskiej na poziomie dna rowu. Długość wodopoju podaje się z dokładnością do 0,5 m. |  |
| Szerokość | 6,0 m | Szerokość wodopoju jest to szerokość dojścia do wody. Minimalna szerokość wodopoju wynosi 6,0 m. Szerokość wodopoju podaje się z dokładnością do 0,5 m. |  |

## Zastawka

| Nazwa klasy | Zastawka | Znak graficzny |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ geometrii | Punkt |  |  |
| Definicja klasy | Budowla piętrząca do regulacji poziomu wody w korycie rowu o świetle mniejszym lub równym 1,5 m. |  |  |
| Uwagi do definicji klasy | Służy do podniesienia poziomu wody zwykle nie wyżej niż wynosi poziom przyległego terenu i jej poboru na potrzeby nawodnień lub stawów rybnych. |  |  |
| Atrybuty klasy |  |  |  |
| Nazwa atrybutu | Przykład | Opis atrybutu |  |
| Oznaczenie | 33Z | Oznaczenie zastawki składa się z dwóch członów: numeru budowli oraz symbolu literowego „Z” nadawanego po kolejnym numerze budowli. |  |
| Światło | 0,6 m | Światło zastawki jest odległością pomiędzy przyczółkami zastawki w punkcie, w którym następuje przecięcie się osi podłużnej zastawki z linią zamknięć. Światło zastawki podaje się z dokładnością do 0,1 m. |  |
| Długość | 6,0 m | Długość zastawki liczy się wzdłuż osi cieku jako odległość od początku umocnień lub płyty fundamentowej w stanowisku górnym do końca umocnień w stanowisku dolnym. Długość zastawki podaje się z dokładnością do 0,1 m. |  |
| Wysokość piętrzenia | 0,6 m | Wysokość piętrzenia jest różnicą rzędnych górnej krawędzi urządzenia piętrzącego i jego dolnej krawędzi. Wysokość piętrzenia podaje się z dokładnością do 0,1 m. |  |

## Zbieracz drenarski

| Nazwa klasy | Zbieracz drenarski | Znak graficzny |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ geometrii | Linia |  |  |
| Definicja klasy | Rurociąg drenarski o średnicy większej niż 5 cm połączony z sączkami, odbierający z nich wodę i odprowadzający ją do rowu lub innego odbiornika. |  |  |
| Atrybuty klasy |  |  |  |
| Nazwa atrybutu | Przykład | Opis atrybutu |  |
| Oznaczenie | zb.a zb.b zb.c-1 | Oznaczenie zbieracza drenarskiego składa się dwóch członów: symbolu w postaci „zb.” i po kropce kolejnej małej litery alfabetu lub małej litery i kolejnego numeru poprzedzonego myślnikiem np. „zb.a”, „zb.a-1”. |  |
| Długość | 140 m | Odległość pomiędzy punktem w kilometrze końcowym odcinka zbieracza a punktem w kilometrze początkowym liczona po osi zbieracza jest długością odcinka zbieracza. Trasa zbieracza jest osią podłużną rurociągu. Długość zbieracza podaje się w metrach z dokładnością do 1 m. |  |
| Średnica | 12,5 cm | Średnica zbieracza jest średnicą wewnętrzną rur, z których jest wykonany zbieracz. Średnicę zbieracza podaje się w centymetrach z dokładnością do 0,5 cm. |  |

## Studzienka drenarska

| Nazwa klasy | Studzienka drenarska | Znak graficzny |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ geometrii | Punkt |  |  |
| Definicja klasy | Budowla służąca do kontrolowania sieci drenarskiej, gromadzenia namułów, redukowania spadku, podpiętrzenia wody w zbieraczach lub łączenia więcej niż dwóch zbieraczy w jednym miejscu wchodząca w skład systemu drenarskiego. |  |  |
| Uwagi do definicji klasy | Studzienka drenarska może znajdować się na rurociągu drenarskim lub rurociągu grawitacyjnym wchodzącym w skład systemu drenarskiego odprowadzającego wody z terenów zdrenowanych. |  |  |
| Atrybuty klasy |  |  |  |
| Nazwa atrybutu | Przykład | Opis atrybutu |  |
| Oznaczenie | 5SD | Oznaczenie studzienki drenarskiej składa się z dwóch członów: numeru budowli oraz symbolu literowego „SD” nadawanego po kolejnym numerze budowli. |  |
| Wysokość | 2,0 m | Parametr określa wysokość studzienki na rurociągu drenarskim, liczoną od jej dna do wierzchu pokrywy. Wysokość studzienki podaje się w metrach z dokładnością do 0,5 m. |  |
| Średnica | 1,0 m | Średnica studzienki jest wewnętrznym wymiarem studzienki. Średnicę studzienki podaje się w metrach z dokładnością do 0,1 m. |  |

## Wylot drenarski

| Nazwa klasy | Wylot drenarski | Znak graficzny |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ geometrii | Punkt |  |  |
| Definicja klasy | Wylot jest budowlą wykonywaną na końcowym odcinku rurociągu drenarskiego stanowiącą jego zakończenie i służącą do wyprowadzenia wody z rurociągu. |  |  |
| Uwagi do definicji klasy | Wpisowi do ewidencji urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów podlegają wyłącznie wyloty z rurociągów drenarskich odprowadzających wody z obszarów zdrenowanych, które są urządzeniami melioracji wodnych. |  |  |
| Atrybuty klasy |  |  |  |
| Nazwa atrybutu | Przykład | Opis atrybutu |  |
| Oznaczenie | 14W | Oznaczenie wylotu składa się z dwóch członów: numeru budowli oraz symbolu literowego „W” nadawanego po kolejnym numerze budowli. |  |
| Rodzaj wylotu | Pojedynczy | Parametr określa liczbę przewodów wyprowadzających wodę z rurociągów drenarskich zebranych w jeden wylot lub wbudowanych w jego konstrukcję. |  |
| Średnica | 15,0 cm | Średnica wylotu jest średnicą wewnętrzną przewodu wylotu. Średnicę podaje się w centymetrach z dokładnością do 0,5 cm. |  |

## Rurociąg grawitacyjny

| Nazwa klasy | Rurociąg grawitacyjny | Znak graficzny |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ geometrii | Linia |  |  |
| Definicja klasy | Przewód o przekroju zamkniętym, najczęściej o przekroju kołowym, w którym strumień wody (cieczy) utrzymuje swobodne zwierciadło (niedziałający pod ciśnieniem). |  |  |
| Atrybuty klasy |  |  |  |
| Nazwa atrybutu | Przykład | Opis atrybutu |  |
| Oznaczenie | r-I | Rurociąg grawitacyjny oznacza się małą literą z myślnikiem „r-” oraz kolejnymi liczbami rzymskimi, np.„r-I”, „r-II”, „r-III”. |  |
| Długość | 100 m | Długość odcinka rurociągu grawitacyjnego jest wyliczana jako różnica kilometra końcowego i początkowego na osi rurociągu. Trasę rurociągu grawitacyjnego należy prowadzić odcinkami prostymi. Długość odcinka rurociągu podaje się w metrach z dokładnością do 1 m. |  |
| Średnica | 0,50 m | Szerokość wewnętrzna przewodu rurociągu. Średnicę rurociągu podaje się w metrach z dokładnością do 0,05 m. |  |

## Studzienka na rurociągu grawitacyjnym

| Nazwa klasy | Studzienka na rurociągu grawitacyjnym | Znak graficzny |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ geometrii | Punkt |  |  |
| Definicja klasy | Studzienka na przewodzie rurociągu prowadzącym ciecz o swobodnym zwierciadle służąca jako urządzenie do kontroli stanu i przepływu w przewodzie lub do połączenia przewodów. |  |  |
| Atrybuty klasy |  |  |  |
| Nazwa atrybutu | Przykład | Opis atrybutu |  |
| Oznaczenie | 4SG | Oznaczenie studzienki na rurociągu grawitacyjnym składa się z dwóch członów: numeru budowli oraz symbolu literowego „SG” nadawanego po kolejnym numerze budowli. |  |
| Wysokość | 2,0 m | Parametr określa wysokość studzienki na rurociągu grawitacyjnym liczoną od jej dna do wierzchu pokrywy. Wysokość studzienki podaje się w metrach z dokładnością do 0,5 m. |  |
| Średnica lub wymiar przekroju poprzecznego | 1,0 m 1,0 x 1,0 m | Średnica lub wymiar przekroju poprzecznego studzienki dla studzienek o przekroju poprzecznym prostokątnym jest wewnętrznym wymiarem studzienki. Średnicę lub wymiar przekroju poprzecznego studzienki podaje się w metrach z dokładnością do 0,1 m. |  |

## Pompownia deszczowniana

| Nazwa klasy | Pompownia deszczowniana | Znak graficzny |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ geometrii | Punkt |  |  |
| Definicja klasy | Urządzenie melioracji wodnych służące do pobrania wody z ujęcia, podwyższenia jej ciśnienia w rurociągu, w celu jej rozprowadzenia do nawodnień. |  |  |
| Atrybuty klasy |  |  |  |
| Nazwa atrybutu | Przykład | Opis atrybutu |  |
| Oznaczenie | 11PD | Oznaczenie pompowni deszczownianej składa się z dwóch członów: numeru budowli i symbolu literowego „PD” nadawanego po kolejnym numerze budowli. |  |
| Wydajność pompowni | 400 l/s | Wydajność pompowni deszczownianej jest rozumiana jako suma wydajności poszczególnych agregatów pompowych, z wyjątkiem agregatów awaryjnych. Wydajność podaje się w l/s, z dokładnością do 1 l/s. |  |
| Obszar oddziaływania pompowni | 50,16 ha | Podaje się obszar, na którym są prowadzone nawodnienia przy pomocy przedmiotowej pompowni deszczownianej. Obszar podaje się w hektarach z dokładnością do 0,01 ha. |  |
| Liczba pomp | 2 | Podaje się liczbę pomp, bez pomp awaryjnych. |  |
| Liczba pomp awaryjnych | 1 | Podaje się liczbę pomp awaryjnych. |  |

## Pompownia odwadniająca

| Nazwa klasy | Pompownia odwadniająca | Znak graficzny |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ geometrii | Punkt |  |  |
| Definicja klasy | Urządzenie melioracji wodnych służące do odprowadzania wody z poziomu niższego na wyższy, przeznaczone wyłącznie do celów rolniczych. |  |  |
| Atrybuty klasy obiektu |  |  |  |
| Nazwa atrybutu | Przykład | Opis atrybutu |  |
| Oznaczenie | 14PO | Oznaczenie pompowni odwadniającej składa się z dwóch członów: numeru budowli i symbolu literowego „PO” nadawanego po kolejnym numerze budowli. |  |
| Wydajność pompowni | 300 l/s | Wydajność pompowni odwadniającej jest rozumiana jako suma wydajności poszczególnych agregatów pompowych, z wyjątkiem agregatów awaryjnych. Wydajność podaje się w l/s, z dokładnością do 1 l/s. |  |
| Obszar oddziaływania pompowni | 40,00 ha | Podaje się obszar, na którym są prowadzone odwodnienia przy pomocy przedmiotowej pompowni. Obszar podaje się w hektarach, z dokładnością do 0,01 ha. |  |
| Liczba pomp | 2 | Podaje się liczbę pomp, bez pomp awaryjnych. |  |
| Liczba pomp awaryjnych | 1 | Podaje się liczbę pomp awaryjnych. |  |

## Ziemny staw rybny

| Nazwa klasy | Ziemny staw rybny | Znak graficzny |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ geometrii | Poligon |  |  |
| Definicja klasy | Zbiornik wodny o dnie z gruntu, wyposażony w urządzenia hydrotechniczne, który można napełniać i z którego można spuszczać wodę, nadający się do chowu, hodowli i przetrzymywania ryb. |  |  |
| Atrybuty klasy |  |  |  |
| Nazwa atrybutu | Przykład | Opis atrybutu |  |
| Oznaczenie | staw – 4 Ob. stawowy -3 | Staw oznaczamy następująco: „staw – ” i po myślniku kolejny numer stawu pisany liczbą arabską lub – jeśli jest to obiekt stawowy – „Ob. Stawowy –” i po myślniku numer obiektu stawowego pisany liczbą arabską. Obiekt stawowy jest zespołem, co najmniej dwóch stawów współdziałających w chowie, hodowli lub przetrzymywaniu ryb. |  |
| Powierzchnia | 5,05 ha | Powierzchnię stawu należy przyjąć, jako powierzchnię działki gruntowej pod stawem. Powierzchnię stawu podaje się w hektarach z dokładnością do 0,01 ha. Powierzchnia obiektu stawowego jest sumą powierzchni poszczególnych stawów wchodzących w skład obiektu stawowego. |  |

## Mnich

| Nazwa klasy | Mnich | Znak graficzny |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ geometrii | Punkt |  |  |
| Definicja klasy | Budowla służąca do doprowadzenia lub odprowadzenia wody, z możliwością jednoczesnego piętrzenia i bezpiecznego transportu ryb z wodą. |  |  |
| Uwagi do definicji klasy | Mnich jest budowlą składającą się z dwóch części: poziomej – leżaka i pionowej – stojaka. Mnichy w połączeniu z groblami służą jako urządzenia piętrzące i zarazem jako przepusty drogowe. Stojak służy do piętrzenia i regulowania przepływu. Mnichy wykorzystywane są do nawadniania użytków zielonych oraz w gospodarstwach stawowych. Mnichy mogą być zaliczane do budowli piętrzących, jak i wpustowych oraz spustowych. |  |  |
| Atrybuty klasy |  |  |  |
| Nazwa atrybutu | Przykład | Opis atrybutu |  |
| Oznaczenie | 12MN | Oznaczenie mnicha składa się z dwóch członów: numeru budowli i symbolu literowego „MN” nadawanego po kolejnym numerze budowli. Należy zwrócić uwagę na prawidłowe ustawienie znaku graficznego mnicha w stosunku do kierunku przepływu wody w cieku lub urządzeniu. |  |
| Długość leżaka | 8,0 m | Długość leżaka jest liczona od miejsca połączenia ze stojakiem do wylotu. Wylot jest częścią budowli stanowiącą połączenie leżaka z dnem od strony wody dolnej. Długość leżaka podaje się w metrach z dokładnością do 0,1 m. |  |
| Przekrój poprzeczny leżaka | ∅ 0,6 m 0,5 m x 0,5 m | Leżak jest to część pozioma mnicha, służąca do przeprowadzenia wody pod nasypem. Przekrój leżaka jest to wymiar jego przekroju wewnętrznego poprzecznego. Leżak może mieć przekrój kołowy lub inny. Światło podaje się w metrach z dokładnością do 0,1 m. |  |
| Wysokość stojaka | 1,3 m | Wysokość stojaka liczy się od dna mnicha do górnej krawędzi stojaka. Minimalna wysokość stojaka wynosi 1,3 m. Wysokość stojaka podaje się w metrach z dokładnością do 0,1 m. |  |
| Przekrój poprzeczny stojaka | ½ ∅ 0,8 m 0,8 m x 0,7 m | Stojak jest to część pionowa mnicha usytuowana od wody górnej, służąca do umocowania prowadnic zamknięć w celu piętrzenia wody. Światło stojaka jest to wewnętrzny wymiar przekroju poprzecznego stojaka. Światło stojaka powinno mieć przekrój prostokątny. Spotyka się też stojaki wykonane z połówki rury stalowej. Światło podaje się w metrach z dokładnością do 0,1 m. |  |

## Grobla na obszarach nawadnianych

| Nazwa klasy | Grobla na obszarach nawadnianych | Znak graficzny |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ geometrii | Linia |  |  |
| Definicja klasy | Niewysoki nasyp ziemny ograniczający lub rozgraniczający teren nawadniany zalewowo na części. |  |  |
| Atrybuty klasy |  |  |  |
| Nazwa atrybutu | Przykład | Opis atrybutu |  |
| Oznaczenie | g-1 | Oznaczenie grobli składa się z dwóch członów: symbolu w postaci małej litery z myślnikiem „g-” oraz kolejnych liczb arabskich, np. „g-1”, „g-2”, „g-3”. |  |
| Długość | 80 m | Długość odcinka grobli jest różnicą kilometra końcowego i początkowego. Oś grobli prowadzi się środkiem szerokości grobli. Linia oznaczająca oś grobli powinna odzwierciedlać jej przebieg w terenie. Długość podaje się w metrach z dokładnością do 1 m. |  |
| Szerokość korony grobli | 1,0 m | Przyjmuje się średnią szerokość korony grobli dla danego odcinka z dokładnością do 0, 1 m. |  |

## Bruzda w systemach nawodnień stokowych

| Nazwa klasy | Bruzda w systemach nawodnień stokowych | Znak graficzny |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ geometrii | Linia |  |  |
| Definicja klasy | Niewielkie podłużne zagłębienie terenu, wykonane w wyniku zabiegów technicznych, stanowiące element melioracji wodnych nawadniających – stokowych. |  |  |
| Atrybuty klasy |  |  |  |
| Nazwa atrybutu | Przykład | Opis atrybutu |  |
| Oznaczenie | b-1 | Oznaczenie bruzdy składa się z dwóch członów: symbolu w postaci litery z myślnikiem „b-” oraz kolejnej liczby arabskiej np. „b-1”. |  |
| Długość | 82 m | Odległość pomiędzy punktem w kilometrze końcowym odcinka bruzdy a punktem w kilometrze początkowym liczona po osi bruzdy jest długością odcinka. Długość bruzdy podaje się w metrach z dokładnością do 1m. |  |

## Rurociąg deszczowniany

| Nazwa klasy | Rurociąg deszczowniany | Znak graficzny |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ geometrii | Linia |  |  |
| Definicja klasy | Rurociąg przeznaczony do doprowadzania wody do systemu nawodnień deszczownianych lub stanowiący część takiego systemu – stały (nieprzenośny). |  |  |
| Atrybuty klasy |  |  |  |
| Nazwa atrybutu | Przykład | Opis atrybutu |  |
| Oznaczenie | r-A | Oznaczenie rurociągu deszczownianego stałego składa się z dwóch członów małej litery z myślnikiem „r-” oraz kolejnej dużej litery alfabetu, np.„r-A”, „r-B”, „r-C”. |  |
| Długość | 250 m | Trasę rurociągu deszczownianego stałego prowadzi się wzdłuż osi podłużnej rurociągu. Linia oznaczająca trasę rurociągu powinna odzwierciedlać jego przebieg w terenie. Długość rurociągu deszczownianego jest różnicą kilometrów końcowego i początkowego. Podaje się ją w metrach z dokładnością do 1 m. |  |
| Średnica | 80 mm | Średnica rurociągu deszczownianego jest wewnętrzną średnicą rur, z których jest wykonany rurociąg. Podaje się ją z dokładnością do 1 mm. |  |

## Hydrant na rurociągu deszczownianym

| Nazwa klasy | Hydrant na rurociągu deszczownianym |  | Znak graficzny |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ geometrii | Punkt |  |  |  |
| Definicja klasy | Zawór wbudowany w przewód ciśnieniowy stały (deszczowniany), przeznaczony do pobierania z tej sieci wody do nawodnienia gruntów. |  |  |  |
| Atrybuty klasy |  |  |  |  |
| Nazwa atrybutu | Przykład | Opis atrybutu |  |  |
| Oznaczenie | 10H | Oznaczenie hydrantu składa się z dwóch członów: numeru budowli i symbolu literowego „H” nadawanego po kolejnym numerze budowli. |  |  |

## Studzienka na rurociągu deszczownianym

| Nazwa klasy | Studzienka na rurociągu deszczownianym |  | Znak graficzny |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ geometrii | Punkt |  |  |  |
| Definicja klasy | Budowla służąca do obsługi przewodu działającego pod ciśnieniem, wchodząca w skład systemu melioracyjnego nawadniającego, znajdujaca się na rurociągu deszczownianym (stałym). |  |  |  |
| Atrybuty klasy |  |  |  |  |
| Nazwa atrybutu | Przykład | Opis atrybutu |  |  |
| Oznaczenie | 5SR-H | Oznaczenie studzienki na rurociągu tłocznym składa się z dwóch członów: numeru budowli oraz symbolu literowego „SR” nadawanego po kolejnym numerze budowli. Po numerze i symbolu budowli należy dopisać, poprzedzoną myślnikiem, pierwszą literę opisującą funkcję studzienki, na przykład studzienka hydrantowa – H. |  |  |
| Średnica lub wymiar przekroju poprzecznego | 1,0 m 1,0 x 1,0 m | Średnica lub wymiar przekroju poprzecznego studzienki dla studzienek o przekroju poprzecznym prostokątnym jest wewnętrznym wymiarem studzienki. Podaje się w metrach z dokładnością do 0,1 m. |  |  |

## Ujęcie wody gruntowej

| Nazwa klasy | Ujęcie wody gruntowej | Znak graficzny |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ geometrii | Punkt |  |  |
| Definicja klasy | Budowla służąca do poboru wody gruntowej do nawodnień deszczownianych. Ujęcie składa się ze studni jako źródła wody podziemnej i pompy do pobierania oraz tłoczenia wody przewodami ciśnieniowym. |  |  |
| Atrybuty klasy |  |  |  |
| Nazwa atrybutu | Przykład | Opis atrybutu |  |
| Oznaczenie | 1UG | Oznaczenie ujęcia wody gruntowej składa się z dwóch członów: numeru budowli oraz symbolu literowego „UG” nadawanego po kolejnym numerze budowli. |  |
| Wydajność ujęcia | 300 l/s | Wydajność ujęcia wody gruntowej jest rozumiana jako maksymalna ilość w litrach wody pobierana na sekundę. Wydajność podaje się w l/s z dokładnością do 1 l/s. |  |

## Granica obszaru odwadnianego rowami

| Nazwa klasy | Granica obszaru odwadnianego rowami | Znak graficzny |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ geometrii | Poligon |  |  |
| Definicja klasy | Obszar odwadniany rowami bez obszarów zdrenowanych. |  |  |
| Atrybuty klasy |  |  |  |
| Nazwa atrybutu | Przykład | Opis atrybutu |  |
| Powierzchnia obszaru | 10,35 ha | Powierzchnię obszaru odwadnianego uzyskuje się poprzez wprowadzenie granic obszaru na odpowiednią mapę. Po określeniu wielkości powierzchni zaznaczonego obszaru odwadnianego podaje się ją w hektarach z dokładnością do 0,01 ha. |  |

## Granica obszaru zdrenowanego z wyodrębnionymi działami drenarskimi

| Nazwa klasy | Granica obszaru zdrenowanego | Znak graficzny |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ geometrii | Poligon |  |  |
| Definicja klasy | Jest to obszar użytków rolnych zamknięty granicą gruntów zdrenowanych, na które urządzenia drenarskie wywierają korzystny wpływ. Na obszar zdrenowany może składać się jeden lub wiele działów drenarskich. Dział drenarski to powierzchnia będąca w zasięgu oddziaływania sieci rurociągów drenarskich zakończonej jednym wylotem. |  |  |
| Atrybuty klasy |  |  |  |
| Nazwa atrybutu | Przykład | Opis atrybutu |  |
| Numer działu drenarskiego | Dz. 15 | Jeśli dla obszaru zdrenowanego wyznaczono dział drenarski wpisuje się jego oznaczenie w postaci symbolu „Dz. ” oraz po spacji – kolejny numer działu drenarskiego pisany cyframi arabskimi. Dla obszaru działu drenarskiego nie wylicza się powierzchni. |  |
| Rodzaj drenowania | Rurkami PCV | Drenowanie może być wykonane przy użyciu rurek drenarskich ceramicznych lub PCV. W przypadku wykonania drenowania rurkami PCV wprowadza się „Granicę drenowania rurkami PCV”. |  |
| Powierzchnia obszaru | 124,35 ha | Powierzchnię obszaru zdrenowanego uzyskuje się przez wprowadzenie granic obszaru zdrenowanego na mapę i określenie powierzchni zaznaczonego obszaru. Wielkość obszaru podaje się w hektarach z dokładnością do 0,01 ha. |  |

## Granica obszaru nawadnianego

| Nazwa klasy | Granica obszaru nawadnianego |  | Znak graficzny |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ geometrii | Poligon |  |  |  |
| Definicja klasy | Obszar nawadniany to teren, na którym jest wykonywany zabieg melioracyjny polegający na uzupełnianiu wody w glebie w celu poprawienia warunków wilgotnościowych i zaopatrzenia roślin w wodę. |  |  |  |
| Atrybuty klasy |  |  |  |  |
| Nazwa atrybutu | Przykład | Opis atrybutu |  |  |
| Sposób nawadniania | Grawitacyjne | Sposób wykonywania nawodnienia wybiera się z dwóch rodzajów nawodnień: - nawodnień grawitacyjnych, - nawodnień ciśnieniowych. |  |  |
| Powierzchnia obszaru | 124,35 ha | Powierzchnię obszaru nawadnianego uzyskuje się przez wprowadzenie granic obszaru nawadnianego na odpowiednią mapę i obliczenie powierzchni zaznaczonego obszaru. Wielkość powierzchni podaje się w hektarach z dokładnością do 0,01 ha. |  |  |

## Obiekt melioracyjny

| Nazwa klasy | Obiekt melioracyjny |  | Znak graficzny |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ geometrii | Poligon |  |  |  |
| Definicja klasy | Zamknięta całość techniczna systemu melioracyjnego objęta jednym zadaniem inwestycyjnym. |  |  |  |
| Atrybuty klasy |  |  |  |  |
| Nazwa atrybutu | Przykład | Opis atrybutu |  |  |
| Oznaczenie | „Szkotówka” | Oznaczeniem jest nazwa własna obiektu melioracyjnego. |  |  |
| Numer ewidencyjny obiektu | OB - 2 | Podaje się numer ewidencyjny obiektu melioracyjnego wprowadzony do ewidencji urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów. |  |  |
| Rok wykonania obiektu | 1962 | Wprowadza się według daty odbioru końcowego obiektu melioracyjnego. W przypadku gdy obiekt był/jest realizowany wieloetapowo i odbiory oraz oddanie kolejnych części obiektu do użytkowania następowało w kolejnych latach, podaje się np.: 1962 – 1966. |  |  |