Załącznik nr 2 do zaproszenia – specyfikacja techniczna

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KONSOLI DYSPOZYTORSKIEJ w systemie radiowym „Jednolity, cyfrowy system łączności radiowej zarządzania kryzysowego”

| L.p. | Parametr | Wymagania minimalne | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa urządzenia | Konsola dyspozytorska do sterowania i kontroli wszystkich elementów sieci radiowej w ramach istniejącego „Jednolitego, cyfrowego systemu łączności radiowej zarządzania kryzysowego”. |  |
|  | Karta katalogowa / strona www | Dołączenie karty katalogowej urządzenia lub wskazanie strony internetowej producenta z opisem oferowanego modelu. |  |
|  | Produkcja seryjna | Urządzenie w produkcji seryjnej, nie prototyp. |  |
|  | Wymagania funkcjonalne | Konsola operatorska powinna stanowić jedno zintegrowane urządzenie, wyposażone w co najmniej jeden głośnik, ekran dotykowy służący do sterowania, biurkowy mikrofon z przyciskiem nadawania PTT. Na ekranie konsoli muszą być dostępne następujące funkcje: - wyświetlanie stanu wszystkich elementów systemu radiowego sterowanych za pomocą sieci IP, - odbiór i nadawanie korespondencji głosowej ze stacji retransmisyjnych oraz radiotelefonów zdalnie sterowanych w powiatowych stanowiskach ZK, - możliwość wyboru stacji retransmisyjnej do prowadzenia korespondencji na poziomie wojewódzkim, - możliwość prowadzenia korespondencji za pomocą zdalnie zaprogramowanych radiotelefonów oraz simpleksowej korespondencji interkomowej, - sygnalizacja i opis stanów alarmowych generowanych przez elementy systemu radiowego sterowanego siecią IP, - możliwość prowadzenia korespondencji telefonicznej z wykorzystaniem klawiatury ekranowej, - wyświetlanie identyfikatorów abonentów sieci radiowej. |  |
|  | Rok produkcji | Nie wcześniejszy niż 2025. |  |
|  | Parametry techniczne | Wejście mikrofonowe. Dwa wejścia LAN. |  |
|  | Zasilanie | Konsola zasilana 230 V AC. |  |
|  | Interfejs i oprogramowanie | Konsola musi mieć wgrane oprogramowanie wraz z ustawionymi parametrami, umożliwiającymi natychmiastową pracę w sieci radiowej. |  |
|  | Dodatkowe konieczne wyposażenie | Mikrofon zewnętrzny do obsługi wywołań realizowanych przez sieć radiową lub sieć IP. |  |
|  | Dokumentacja i gwarancja | Do urządzenia należy dołączyć: • Instrukcję obsługi w języku polskim i angielskim. • Kartę gwarancyjną. • Oprogramowanie. Okres gwarancji: minimum 24 miesiące. |  |
|  | Wsparcie serwisowe i czas reakcji serwisu | Do 14 dni roboczych |  |
|  | Termin dostawy | Do 19 grudnia 2025 r. |  |
|  | Dokumentacja | Instrukcja obsługi w języku polskim (papier / PDF), karta gwarancyjna, protokół odbioru. |  |

- Instrukcja do wypełnienia tabeli:

  - W kolumnie „Parametry oferowane” Wykonawca wpisuje konkretne dane, wartości, opisy lub nazwy dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań minimalnych.

  - W przypadku parametrów jakościowych należy jednoznacznie wskazać spełnienie (np. „spełnia”) lub podać wartość.

  - Dla elementów premiowanych należy podać szczegółowy opis oferowanych rozwiązań.

- Uwagi dodatkowe:

  - Miejsce dostawy: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin.

  - Odbiór nastąpi na podstawie protokołu ilościowo–jakościowego.

  - Podczas odbioru sprawdzone zostanie m.in. zgodność parametrów technicznych, działanie konsoli w sieci radiowej „Jednolity, cyfrowy system łączności radiowej zarządzania kryzysowego”.

  - Oferowane urządzenie musi spełniać wszystkie wymagania minimalne; brak ich spełnienia skutkuje odrzuceniem oferty.

  - Konsola dyspozytorska musi być fabrycznie nowa i pochodzić z produkcji seryjnej.

  - Załączniki wymagane do oferty: karta katalogowa, deklaracja CE, DTR, instrukcja obsługi w języku polskim.