| NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO | Projekt i budowa obwodnicy Brzozowa w ciągu S3 oraz dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo - Miękowo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE | Budowa obwodnicy Brzozowa w ciągu S3 oraz rozbudowa drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo-Miękowo |  |  |  |
| NAZWA I ADRES INWESTORA | Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie ul. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin |  |  |  |
| WYKONAWCA | BUDIMEX S.A ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa |  |  |  |
| PROJEKTANT | BUDIMEX S.A ul. Stawki 40; 01-040 Warszawa |  |  |  |
| STADIUM | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY |  |  |  |
| TEMAT OPRACOWANIA | TOM IX.I - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ARCHITEKTURA MOP Przybiernów zachód. Toaleta i elementy małej architektury Tom IX.I/2 - Budynek WC oraz obiekty małej architektury - część konstrukcyjna Wersja: 01 |  |  |  |
| Jednostki ewid., obręby i numery działek, na których obiekt jest zlokalizowany zawarto w tomie 1/3 Proj. zagospodarowania Terenu |  |  |  |  |
| Spis zawartości Projektu Budowlanego zawarto na stronie 3 tomu 1/1 Projektu Zagospodarowania Terenu |  |  |  |  |
| Spis uzgodnień, pozwoleń i opinii zawarto w tomie 1/4 Projektu Zagospodarowania Terenu |  |  |  |  |
| Kategoria obiektu budowlanego: XVII |  |  |  |  |
| Stanowisko | Imię i Nazwisko | Specjalność | Nr uprawnień | Podpis |
| Projektant | mgr inż. Adam Wieczorek | Konstrukcje | SLK/7061/PBKb/17 |  |
| Sprawdzający | mgr inż. Andrzej Trocha | Konstrukcje | 489/81 |  |
| NUMER UMOWY: 4.1/2410/3/2015/I-4/2017 (PR-727/17) DATA OPRACOWANIA: SIERPIEŃ 2018 |  |  |  |  |

| OŚWIADCZENIE – KLAUZULA Wykonawca niniejszego projektu oświadcza, że jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć a także został skoordynowany branżowo. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stanowisko | Imię i Nazwisko | Specjalność | Nr uprawnień | Podpis |
| Projektant | mgr inż. Adam Wieczorek | Konstrukcje | SLK/7061/PBKb/17 |  |
| Sprawdzający | mgr inż. Andrzej Trocha | Konstrukcje | 489/81 |  |
| NUMER UMOWY: 4.1/2410/3/2015/I-4/2017 (PR-727/17) DATA OPRACOWANIA: SIERPIEŃ 2018 |  |  |  |  |

SKŁAD PROJEKTU BUDOWLANEGO

TOM I	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Tom I/1 – Część opisowa

Tom I/2 – Część rysunkowa

Tom I/3 – Kopie uprawnień i zaświadczenia z izb inżynierów budownictwa

Tom I/4 – Decyzje, pisma i uzgodnienia

Tom I/5 – Wykazy działek

TOM II	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY

BRANŻA DROGOWA

Tom II/1 – Część opisowa

Tom II/2 – Część rysunkowa

TOM III	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

BRANŻA KONSTURKCYJNA I OBIEKTY INŻYNIERSKIE

Tom III/1 - Wiadukt w ciągu S-3		WS-1

Tom III/2 - Wiadukt drogowy		WD-2

Tom III/3 - Przejście ekologiczne nad S-3	PZGd-3

Tom III/4 - Wiadukt drogowy		WD-4

Tom III/5 - Wiadukt w ciągu S-3		WS-5

Tom III/6 - Wiadukt w ciągu S-3		WS-6

Tom III/7 - Wiadukt drogowy		WD-7

Tom III/8 - Wiadukt drogowy		WD-8

Tom III/9 - Przejście ekologiczne nad S-3	PZGd-9

Tom III/10 - Wiadukt drogowy		WD-10

Tom III/11 - Przejście ekologiczne pod S-3	PZDdz-11

Tom III/12 - Wiadukt w ciągu S-3		WS-12

Tom III/13 - Most drogowy w ciągu S-3	MS-13

Tom III/14 - Wiadukt drogowy		WD-14

Tom III/15 - Przejście dla pieszych pod S-3	PP-14a

Tom III/16 - Przejście ekologiczne nad S-3	PZGd-15

Tom III/17 - Wiadukt drogowy		WD-16

Tom III/18 - Przejście ekologiczne pod S-3	PZDdz-17

Tom III/19 - Przepusty żelbetowe

TOM III/20 - Przepusty stalowe

TOM III/21 - Przepusty PP

TOM IV	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

Tom IV/1 – Oświetlenie

Tom IV/2 – Zasilanie obiektów

Tom IV/3 – Przebudowa sieci niskiego i średniego napięcia

Tom IV/4 – Przebudowa sieci wysokiego napięcia ENEA Operator Sp. z o.o.

Tom IV/5 – Przebudowa sieci wysokiego napięcia PSE S.A.

TOM V	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

Tom V/1 – Budowa drogowej infrastruktury telekomunikacyjnej

Tom V/2 - Przebudowa sieci telekomunikacyjnej

TOM VI	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

BRANŻA WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNO-GAZOWA

Tom VI/1 – Kanalizacja deszczowa i urządzenia oczyszczające

Tom VI/2 –  Kanalizacja sanitarna (2 zeszyty)

Tom VI/3 – Sieć wodociągowa (3 zeszyty)

Tom VI/4 – Sieć gazowa (2 zeszyty)

TOM VII	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

BRANŻA HYDROTECHNICZNA

Tom VII/1 – Projekt przebudowy urządzeń melioracyjnych

Tom VII/2 – Projekt zbiorników wód deszczowych

TOM VIII	GOSPODARKA ZIELENIĄ

Tom VIII/1 – Plan wyrębu

Tom VIII/2 – Projekt nasadzeń

TOM IX	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

TOM IX.I – PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

ARCHITEKTURA MOP Przybiernów zachód. Toaleta i elementy małej architektury

Tom IX.I/1 – Budynek WC oraz obiekty małej architektury  - część architektoniczna

Tom IX.I/2 – Budynek WC - cześć konstrukcyjna

Tom IX.I/3 – Budynek WC - cześć instalacje sanitarne

Tom IX.I/4 – Budynek WC - cześć instalacje elektryczne

TOM IX.II – PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

ARCHITEKTURA MOP Przybiernów wschód. Toaleta i elementy małej architektury

Tom IX.II/1 – Budynek WC oraz obiekty małej architektury  - część architektoniczna

Tom IX.II/2 – Budynek WC - cześć konstrukcyjna

Tom IX.II/3 – Budynek WC - cześć instalacje sanitarne

Tom IX.II/4 – Budynek WC - cześć instalacje elektryczne

TOM X	INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

TOM XI	DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

Tom XI/1 – Dokumentacja badań podłoża gruntowego

Tom XI/2 – Dokumentacja geologiczno-inżynierska

Tom XI/3 – Opinia geotechniczna

Tom XI/4 – Projekt geotechniczny

SPIS TREŚCI CZĘŚCI OPISOWEJ:

1.	ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE	6

1.1.	Przedmiot inwestycji	6

1.2.	Lokalizacja inwestycji	7

1.3.	Zakres opracowania	7

1.4.	Etapowanie budowy	8

1.5.	Decyzje i uzgodnienia	8

1.6.	Podstawowe parametry techniczne projektowanego budynku WC	8

2.	ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH	8

3.	OPIS PROJEKTOWANEJ KONSTRUKCJI	8

3.1.	Warunki gruntowo - wodne	8

3.2.	Kategoria geotechniczne	9

3.3.	Charakterystyka ogólna oraz przyjęte schematy statyczne,	9

3.4.	Posadowienie	9

3.5.	Ściany fundamentowe	9

3.6.	Płyta stropodachu	9

3.7.	Słupy	9

3.8.	Wieńce	9

3.9.	Ściany zewnętrzne	9

3.10.	Ściany wewnętrzne	9

3.11.	Nadproża	10

3.12.	Zabezpieczenie antykorozyjne	10

4.	ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE OBLICZEŃ, ZASTSOWANE SCHEMATY STATYCZNE I PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH.	10

4.1.	Zestawienie obciążeń.	10

4.2.	Wymiarowanie konstrukcji.	11

5.	SPIS RYSUNKÓW	38

Część opisowa zgodna z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (DZ.U. z 2012 r, nr 0, poz. 462 z późn. zm)

# ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE

Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz, w zależności od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubaturę, zestawienie powierzchni, wysokość, długość, szerokość i liczbę kondygnacji;

## Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest Budowa obwodnicy Brzozowa w ciągu drogi S3  oraz rozbudowa drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo-Miękowo. Przedmiotowy odcinek drogi zlokalizowany jest na terenie województwa zachodniopomorskiego w powiecie goleniowskim, na terenach gmin Goleniów, Przybiernów, Stepnica.

Długość projektowanej drogi ekspresowej w granicach ewidencyjnych wynosi około 22,4 km, gdzie za początek przyjęto początek projektowanej obwodnicy Brzozowa około km 39+673.13 (5+400 wg kilometrażu lokalnego dotychczas wykonanego Projektu Budowlanego obwodnicy Brzozowa - dowiązanie do istniejącego w terenie pełnego przekroju dwujezdniowego z pasem dzielącym 4m). Koniec odcinka stanowi włączenie w istniejącą obwodnicę Miękowa (około km 61+813.78 wg kilometrażu przyjętego w dotychczas wykonanej Koncepcji Programowej - dowiązanie do istniejącego w terenie pełnego przekroju dwujezdniowego z pasem dzielącym 4m). Dokładna długość odcinka drogi objętego projektowaniem i robotami wynika z przyjętych w Koncepcji Programowej „granic opracowania”. Oba zadania następują w sposób ciągły po sobie.

Droga ekspresowa jest ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz. U. Nr 128, poz. 1334, z późn. zm.) oraz Uchwale Rady Ministrów z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023” (z perspektywą do 2025 r.)”. Projektowane przedsięwzięcie stanowi część Koncepcji Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ogłoszonej przez Prezesa Rady Ministrów w Monitorze Polskim nr 252. Realizacja drogi ekspresowej jest inwestycją o znaczeniu europejskim. Została ona zaliczona do bardzo ważnych zadań rządowych. Konieczność jej budowy wynika z potrzeby stworzenia tranzytowego układu dróg na terytorium kraju.

Materiały wejściowe do projektowanie stanowiły następujące opracowania:

  - Mapa zasadnicza w skali 1:1000 oraz 1:500.

  - Cyfrowy model terenu sporządzony na bazie map zasadniczych,

  - Mapa topograficzna w skali 1:25 000,

  - Wizja terenowa,

  - Projekt Budowlany (PB) „Budowa obwodnicy Brzozowa w ciągu drogi krajowej nr 3” (od km 5+439,71 do km 10+248,60 (44+480 wg kilometraża istniejącego))

  - Koncepcja Programowa (KP) „Dostosowania drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej odcinek: Brzozowo – Rurka” (początek trasy km 44+221 koniec trasy km 77+667)

  - aktualne wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu Drogowego (GPR), jako materiał wyjściowy do wykonania analiz i prognoz ruchu;

  - opinie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o występujących elementach podlegających ochronie w zakresie planowanej inwestycji Decyzja nr 377/2015 z dnia 2 kwietnia 2015 r. znak: Z.Arch.5183.2.21015.MS, Decyzja nr 807/2015 z dnia 19 czerwca 2015 r. Znak: Z.Arch.GL.5183.3.2015;

  - decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) znak: WOOŚ-TŚ.4200.1.2013.AKO z dnia 14.06.2013 r.; WOOŚ-TŚ.4200.1.2013.AKO z dnia 31.07.2013 r i WOOŚ-TŚ.4200.4.2011.AKO z dnia 16.03.2011 r. uchyloną w części i utrzymaną w mocy w pozostałym zakresie przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska decyzją DOOŚ-idk.4200.85.2011.ew.4 z dnia 04.08.2011 r. z wyłączeniem zakresu dopuszczalnych lub koniecznych zmian przewidzianych w PFU, które należy usankcjonować w ramach ponownej ooś, oraz z wyłączeniem szerokości pasa dzielącego, którą należy zaprojektować zgodnie z parametrami podanymi PFU

  - opinię geotechniczną opracowana przez GEOTEKO Projekty i Konsultacje Geotechniczne Sp. z o.o.(data opracowania czerwiec 2016);

  - model budowy podłoża opracowany w formie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej wykonanej przez DIM Pracownie Projektową Dróg i Mostów dla Koncepcji Programowej dostosowania drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo-Rurka (data opracowania grudzień 2010r)

  - model budowy podłoża opracowany w formie dokumentacji geotechnicznej warunków posadowienia obiektów budowlanych wykonany przez Fundacje na Rzecz Rozwoju Politechniki Szczecińskiej DIM Pracownie Projektową Dróg i Mostów dla Projektu obwodnicy Brzozowa w ciągu drogi nr 3 (km 5+400,00-10+200), obiekty P1,PG-2,WD-3,P4,P5 (data opracowania wrzesień 2009r)

  - dokumentację hydrogeologiczną opracowana przez GEOTEKO Projekty i Konsultacje Geotechniczne Sp. z o.o.(data opracowania listopad 2016);

  - dokumentacja geologiczno-inżynierska opracowana przez GEOTEKO Projekty i Konsultacje Geotechniczne Sp. z o.o.(data opracowania listopad 2016);

  - Dokumentacja geotechniczna, w skład której wchodzą następujące opracowania:

- - dokumentacja badań podłoża gruntowego,

- - dokumentacja geologiczno – inżynierska,

- - opinia geotechniczna

- - projekt geotechniczny

- Opracowane w I i II kwartale 2018r przez Geoprojekt Szczecin

## Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w granicach województwa zachodniopomorskiego w powiecie goleniowskim, na terenach gmin Goleniów, Przybiernów, Stepnica. Początek opracowania przypada w punkcie o współrzędnych geodezyjnych: Y(N)= 5484196.48; X(E)= 5965046.00 i oznaczony jest kilometrem 39+673.13 Punkt końcowy opracowania o współrzędnych geodezyjnych Y(N)= 5487983.09; X(E)= 5944143.54  oznaczony jest kilometrem 61+813.78. Współrzędne określono w układzie geodezyjnym 2000, strefa V. Do długości trasy nie wliczono łącznika do węzła Miękowo w związku z powyższym przytoczone wyżej współrzędne podano dla trasy głównej.

Położenie wszystkich punktów początkowych i końcowych tras jest zgodne z wydaną decyzją o uwarunkowaniach środowiskowych. Różnice pomiędzy kilometrażem projektowanym a kilometrażem określonym w decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych wynika z uszczegółowienia geometrii osi dróg. Jednakże w rozumieniu położenia topograficznego, geodezyjnego i administracyjnego kilometraże te są sobie tożsame. Nazwy węzłów drogowych określone projekcie są nazwami docelowymi stosowanymi na tablicach kierunkowych i drogowskazach. Nazwy te częściowo różnią się od nomenklatury stosowanej w opiniach czy decyzjach wcześniejszych (np. w decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych realizacji) Jednakże w sensie technicznym i lokalizacyjnym są to te same węzły drogowe.

## Zakres opracowania

Zakresem opracowania branży architektonicznej objęto dokumentację PAB:

TOM IX.I - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

ARCHITEKTURA MOP Przybiernów zachód. Toaleta i elementy małej architektury

Tom IX.I/2 - Budynek WC oraz obiekty małej architektury  - część konstrukcyjna

Integralną część stanowią pozostałe projekty PAB dla budynku WC:

Tom IX.I/1 – Budynek WC oraz obiekty małej architektury  - część architektoniczna

Tom IX.I/2 – Budynek WC - cześć konstrukcyjna

Tom IX.I/3 – Budynek WC - cześć instalacje sanitarne

Tom IX.I/4 – Budynek WC - cześć instalacje elektryczne.

Przewiduje się również budowę:

- węzła „Brzozowo” zlokalizowanego w okolicach km ok. 43+087, (budowa nowego węzła typu WB),

- węzła „Przybiernów” zlokalizowanego w okolicach km 47+847, (budowa nowego węzła typu WB),

- węzła „Babigoszcz” zlokalizowanego w okolicach km 56+372, (budowa nowego węzła typu WB)

Dodatkowe projektowane elementy układu drogowego:

- budowa mediów dla układu docelowego MOP II wraz z uzyskaniem nowej decyzji Środowiskowej na MOP II,

- budowa MOP I „Przybiernów” w lokalizacji zgodnej z DUŚ oraz Koncepcją Programową, tj. ok. km 45+460 – 45+590 strona prawa oraz ok. km 45+460 – 45+580 strona lewa;

- zapewnienie ciągłości istniejącej DK3,

- przebudowa istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową z uwzględnieniem ich przyszłej kategorii;

- budowa dróg obsługujących przyległy teren w tym również w zakresie wynikającym z realizacji zapisów zawartych w Planie Działań Ratowniczych (PDR) oraz w Planie Działań Utrzymaniowych (PDU) w tym również drogi zapewniające dojazd do: terenów przyległych do drogi ekspresowej; wszelkich elementów i urządzeń infrastruktury drogowej oraz obiektów inżynierskich służące realizacji zapisów PDR oraz PDU w uzgodnieniu z przyszłym Zarządcą zakresu ich budowy lub przebudowy wraz z ustaleniem ich przyszłej kategorii,

- budowa lub przebudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów,

- budowa przejazdów awaryjnych oraz wjazdów awaryjnych na drogę ekspresową,

- budowa obiektów inżynierskich w ciągu drogi ekspresowej i w ciągu dróg krzyżujących się z drogą ekspresową oraz drogami obsługującymi przyległy teren,

- budowa przepustów i przejść dla zwierząt i płazów,

- budowa wiaduktów ekologicznych,

- przebudowa lub rozbudowa kolidujących odcinków dróg gminnych w celu przeprowadzenia ich nad lub pod projektowana trasą drogi ekspresowej,

- budowa nowych odcinków dróg gminnych,

- przebudowa istniejących i budowa nowych dróg dojazdowych,

- budowa chodników, zjazdów itp.,

- budowa systemu odwodnienia powierzchniowego,

- budowa przepustów kołowych pod koroną dróg i pod zjazdami,

- rekultywacja terenu w miejscu rozbiórek istniejących dróg.

## Etapowanie budowy

Dla planowanej inwestycji nie przewiduje się etapowania realizacji w rozumieniu art. 33 ust. 1. ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Przedmiotowa inwestycja w zakresie układu drogowego zostanie wykonana w całości - nie przewiduje się etapowania robót w rozumieniu funkcjonalności całego obiektu. Etapowanie robót może jedynie wystąpić w rozumieniu postępu prac budowlanych.

## Decyzje i uzgodnienia

Uzgodnienia i opinie instytucji uzgadniających zostały zamieszczone w opracowaniu „TOM 1/4 Decyzje, pisma i uzgodnienia” projektu zagospodarowania terenu w postaci kopii tych dokumentów.

## Podstawowe parametry techniczne projektowanego budynku WC

Dane charakterystyczne:

Poziom +/- 0,00 = 18,15 m n.p.m.

Powierzchnia zabudowy – 139,95 m2

Powierzchnia użytkowa – 106,82 m2

Kubatura brutto – 536,24 m3

Ilość kondygnacji nadziemnych  – 1

Ilość kondygnacji podziemnych  – 0

Ilość klatek schodowych –  0

Wymiary rzutu poziomego –  15,92 x 11,33 m

Wysokości budynku –  3,62 – 4,52 m

Współczynnik przenikania ciepła ścian zewnętrznych –  U = 0,222 W/m2K

Współczynnik przenikania ciepła stropodachu –
Umin = 0,179 W/m2K (20cm termoizolacji) do Umax = 0,073 W/m2K (50cm termoizolacji)

# ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH

W stosunku do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i lokali mieszkalnych - zestawienie powierzchni użytkowych obliczanych według Polskiej Normy, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt 9,

W zakresie inwestycji nie przewiduje wykonania budynków i lokali mieszkalnych

# OPIS PROJEKTOWANEJ KONSTRUKCJI

## Warunki gruntowo - wodne

Warunki gruntowo – wodne dla przedmiotowego zadania zawarto w dokumentacji geotechnicznej będącej integralną częścią niniejszego Projektu Budowlanego.

Na podstawie przeprowadzonych badań

geotechnicznych omawianym terenie wydzielone następujące warstwy geotechniczne :

Warstwa IIIb - grunty niespoiste w postaci piasków drobnych i średnich o uśrednionej wartości stopnia zagęszczenia ID = 0,52

Warstwa IIIc - grunty j.w. o uśrednionej wartości stopnia zgęszczenia ID = 0,70

Podczas badań na głębokości 1,0 m nawiercono ustabilizowane zwierciadło wody gruntowej.

## Kategoria geotechniczne

Budynek zaliczono do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

## Charakterystyka ogólna oraz przyjęte schematy statyczne,

Budynek o zwartej bryle opartej na formie prostokątów. Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej ze ścianami z bloczków betonu komórkowego, przekryty stropodachem monolitycznym o konstrukcji płytowo-belkowej. Belki stropu oparte na żelbetowych, monolitycznych rdzeniach. Dopuszcza się wykonanie stropodachu w konstrukcji prefabrykowanej.

Posadowienie bezpośrednie, poniżej poziomu przemarzania gruntu, na ławach żelbetowych, monolitycznych.

## Posadowienie

Obiekt posadowiony będzie na stopach oraz ławach fundamentowych, żelbetowych.

Przyjęto posadowienie na nośnym gruncie rodzimym, dla którego dopuszczalna nośność gruntu wynosi qdop = 200 kPa. Nośność gruntu należy potwierdzić badaniami hydro-geologicznymi.

Pod fundamentami ułożyć chudy beton B10 grubości 10cm oraz wykonać izolację przeciwwodną.

Ławy fundamentowe i podwaliny

Zaprojektowano ławy fundamentowe o szerokości 50 oraz 60 cm i wysokości 40 cm. Zbrojenie główne z prętów Ø 12, rozdzielcze Ø 6 co 30 cm.

Stal :  A-IIIN / A-0

Beton : C20/25

## Ściany fundamentowe

Zaprojektowano żelbetowe, monolityczne ściany fundamentowe. Zbrojenie główne z prętów Ø 12, rozdzielcze Ø 6 co 30 cm.

Stal :  A-IIIN / A-0

Beton : C20/25

## Płyta stropodachu

Zaprojektowano żelbetową, monolityczną płytę grubości 15 cm, opartą na ścianach zewnętrznych oraz belkach - podciągach w osiach wewnętrznych.

Beton :  C20/25, stal zbrojeniowa A-IIIN / A-0

## Słupy

Zaprojektowano żelbetowe, monolityczne słupy o przekroju 30 x 30 cm. Zbrojenie główne w postaci 4 prętów Ø 12, strzemiona Ø 6 co 30 cm.

Beton :  C20/25, stal zbrojeniowa A-IIIN / A-0

## Wieńce

Zaprojektowano żelbetowe, monolityczne wieńce obwodowe. Zbrojenie 4 Ø 12,

strzemiona Ø 6 co 30 cm

Beton :  C20/25, stal zbrojeniowa A-IIIN / A-0

## Ściany zewnętrzne

Murowane, wykonane z bloczków z betonu komórkowego gr. 36,5 cm klasy min. 300, na zaprawie systemowej.  W ścianach, w miejscu oparcia belek, zaprojektowano żelbetowe rdzenie.

## Ściany wewnętrzne

Ściany wewnętrzne

Murowane, wykonane z bloczków z betonu komórkowego gr. 20 i 12 cm klasy min. 300, na zaprawie systemowej.

## Nadproża

Zaprojektowano żelbetowe, monolityczne nadproża. Wymiary nadproży podano w części rysunkowej.

Wariantowo dopuszcza się zastosowanie systemowych, prefabrykowanych belek nadprożowych.

## Zabezpieczenie antykorozyjne

Elementy żelbetowe zabezpieczone będą antykorozyjnie poprzez stosowanie odpowiedniej grubości otulenia, która wynosi minimum 5,0 cm dla elementów podziemnych i 2 cm dla elementów nadziemnych. Powierzchnie elementów podziemnych zaizolować przez posmarowanie emulsją izolacyjno-bitumiczną (możliwy kontakt z polistyrenem ekspandowanym).

# ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE OBLICZEŃ, ZASTSOWANE SCHEMATY STATYCZNE I PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH.

## Zestawienie obciążeń.

Obciążenia stałe dachu

| L.p. | Opis | qk [kN/m2] | max | qo,max [kN/m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Membrana PCV lub papa | 0,10 | 1,2 | 0,12 |
| 2 | Wełna mineralna gr. 50 cm ( 1,2 x 0,5 = 0,60 ) | 0,60 | 1,3 | 0,78 |
| 3 | Folia paroizolacyjna | 0,10 | 1,2 | 0,12 |
|  | RAZEM | 0,80 |  | 1,02 |

Obciążenie śniegiem

Wartość charakterystyczna obciążenia śniegiem gruntu

Strefa 2, charakterystyczne obciążenie śniegiem gruntu wynosi:

Sk = 0,90 [kN/m2]

Obciążenie w trwałej i przejściowej sytuacji obliczeniowej

| L.p. | Opis | qk [kN/m2] |  | qo [kN/m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obciążenie śniegiem s = C1*sk = 0,80*0,90 = 0,72 | 0,72 | 1,5 | 1,08 |

Obciążenie remontowe

| L.p. | Opis | qk [kN/m2] |  | qo [kN/m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obciążenie remontowe | 1,0 | 1,4 | 1,40 |

## Wymiarowanie konstrukcji.

Poz. 1.1. Płyta P1 gr. 12 cm

Zbrojenie:

Typ	: Strop żelbetowy

Kierunek zbrojenia głównego	: 0°

Klasa zbrojenia głównego	: A-IIIN

Średnice prętów	1,2 cm

Otulina zbrojenia	c1 = 3,0 (cm)

Beton

Klasa	: B25

ciężar objętościowy 	: 2501,36 (kG/m3)

Wiek betonu	: 20 (lat)

Współczynnik pełzania betonu	: 4,06

Hipotezy

Obliczenia wg normy	: PN-B-03264 (2002)

Metoda obliczeń powierzchni zbrojenia	: Analityczna

Dopuszczalna szerokość rozwarcia rys

- górna warstwa	: 0,30 (mm)

- dolna warstwa	: 0,30 (mm)

Dopuszczalne ugięcie	: 3,0 (cm)

Geometria płyty

Grubość 0,12 (m)

Wyniki obliczeniowe:

Maksymalne momenty + zbrojenie na zginanie

Ax(+)	Ax(-)	Ay(+)	Ay(-)

Zbrojenie rzeczywiste (cm2/m):	3,93	3,93	3,93	4,04

Zbrojenie teoretyczne zmodyfikowane (cm2/m):	3,77	3,77	3,77	3,77

Zbrojenie teoretyczne pierwotne (cm2/m):	3,77	3,77	3,77	3,77

Współrzędne (m):	0,64;-6,48	0,64;-7,76	0,64;-5,19	0,64;-7,76

Maksymalne momenty + zbrojenie na zginanie

Ax(+)	Ax(-)	Ay(+)	Ay(-)

Oznaczenie: powierzchnia teoretyczna/powierzchnia rzeczywista

Ax(+) (cm2/m)	3,77/3,93	0,11/3,93	3,77/3,93	0,11/3,93

Ax(-) (cm2/m)	3,77/3,93	3,77/3,93	3,77/3,93	3,77/3,93

Ay(+) (cm2/m)	0,00/3,93	0,09/3,93	3,77/3,93	0,09/3,93

Ay(-) (cm2/m)	3,77/4,04	3,77/4,04	3,77/4,04	3,77/4,04

SGU

Mxx (kN*m/m)	0,03	-0,09	0,56	-0,09

Myy (kN*m/m)	-0,22	-0,14	0,20	-0,14

Mxy (kN*m/m)	0,03	0,54	0,90	0,54

Nxx (kN/m)	2,91	0,35	3,51	0,35

Nyy (kN/m)	-0,87	-1,17	-0,70	-1,17

Nxy (kN/m)	-1,72	-1,79	1,35	-1,79

SGN

Mxx (kN*m/m)	0,03	-0,10	0,64	-0,10

Myy (kN*m/m)	-0,25	-0,16	0,22	-0,16

Mxy (kN*m/m)	0,03	0,62	1,02	0,62

Nxx (kN/m)	3,29	0,38	3,97	0,38

Nyy (kN/m)	-1,00	-1,33	-0,80	-1,33

Nxy (kN/m)	-1,95	-2,04	1,54	-2,04

Ugięcie

|f(+)| = 0,0 (cm) <= fdop(+) = 3,0 (cm)

|f(-)| = 0,0 (cm) <= fdop(-) = 3,0 (cm)

Zarysowanie

górna warstwa

ax = 0,00 (mm) <= adop = 0,30 (mm)

ay = 0,00 (mm) <= adop = 0,30 (mm)

dolna warstwa

ax = 0,00 (mm) <= adop = 0,30 (mm)

ay = 0,00 (mm) <= adop = 0,30 (mm)

Rezultaty szczegółowe rozkładu zbrojenia

Zbrojenie dolne

Nazwa	współrzędne	Przyjęte zbrojenie	At	Ar

x1	y1	x2	y2	(mm) / (cm)	(cm2/m)	(cm2/m)

1/1-  Ax Główne	0,00	-8,40	6,90	0,00	10,0 / 20,0	3,77   <	3,93

1/2-(1/3-)  Ay Prostopadłe	0,00	-8,40	6,90	-0,42	6,0 / 7,0	3,77   <	4,04

1/3-  Ay Prostopadłe	0,00	-8,40	6,90	0,00	6,0 / 21,0	0,22   <	1,35

Zbrojenie górne

Nazwa	współrzędne	Przyjęte zbrojenie	At	Ar

x1	y1	x2	y2	 (mm) / (cm)	(cm2/m)	(cm2/m)

1/1+(1/4+)  Ax Główne	0,00	-8,40	2,03	0,00	10,0 / 20,0	3,77   <	3,93

1/2+(1/4+)  Ax Główne	2,03	-8,40	6,90	-3,78	10,0 / 20,0	3,77   <	3,93

1/3+(1/4+)  Ax Główne	2,03	-2,10	6,90	0,00	10,0 / 20,0	3,77   <	3,93

1/4+  Ax Główne	4,87	-3,78	6,90	-2,10	10,0 / 20,0	3,77   <	3,93

1/5+(1/8+)  Ay Prostopadłe	0,00	-8,40	2,03	0,00	10,0 / 20,0	3,77   <	3,93

1/6+(1/8+)  Ay Prostopadłe	2,03	-8,40	6,90	-3,78	10,0 / 20,0	3,77   <	3,93

1/7+(1/8+)  Ay Prostopadłe	2,03	-2,10	6,90	0,00	10,0 / 20,0	3,77   <	3,93

1/8+  Ay Prostopadłe	4,87	-3,78	6,90	-2,10	10,0 / 20,0	3,77   <	3,93

Przyjęto zbrojenie siatką z prętów Ø 10 o oczkach 20/20 cm dołem i górą .

Poz. 1.2. Płyta P2 gr. 12 cm

Zbrojenie:

Typ	: Strop żelbetowy

Kierunek zbrojenia głównego	: 0°

Klasa zbrojenia głównego	: A-IIIN

Średnice prętów	1,2 cm

Otulina zbrojenia	c1 = 3,0 (cm)

Beton

Klasa	: B25

ciężar objętościowy 	: 2501,36 (kG/m3)

Wiek betonu	: 20 (lat)

Współczynnik pełzania betonu	: 4,06

Hipotezy

Obliczenia wg normy	: PN-B-03264 (2002)

Metoda obliczeń powierzchni zbrojenia	: Analityczna

Dopuszczalna szerokość rozwarcia rys

- górna warstwa	: 0,30 (mm)

- dolna warstwa	: 0,30 (mm)

Dopuszczalne ugięcie	: 3,0 (cm)

Geometria płyty

Grubość 0,12 (m)

Wyniki obliczeniowe:

Maksymalne momenty + zbrojenie na zginanie

Ax(+)	Ax(-)	Ay(+)	Ay(-)

Zbrojenie rzeczywiste (cm2/m):

3,93	3,93	3,93	4,04

Zbrojenie teoretyczne zmodyfikowane (cm2/m):

3,77	3,77	3,77	3,77

Zbrojenie teoretyczne pierwotne (cm2/m):

3,77	3,77	3,77	3,77

Maksymalne momenty + zbrojenie na zginanie

Ax(+)	Ax(-)	Ay(+)	Ay(-)

Oznaczenie: powierzchnia teoretyczna/powierzchnia rzeczywista

Ax(+) (cm2/m)	3,77/3,93	0,11/3,93	3,77/3,93	0,11/3,93

Ax(-) (cm2/m)	3,77/3,93	3,77/3,93	3,77/3,93	3,77/3,93

Ay(+) (cm2/m)	0,00/3,93	0,09/3,93	3,77/3,93	0,09/3,93

Ay(-) (cm2/m)	3,77/4,04	3,77/4,04	3,77/4,04	3,77/4,04

SGU

Mxx (kN*m/m)	0,03	-0,09	0,56	-0,09

Myy (kN*m/m)	-0,22	-0,14	0,20	-0,14

Mxy (kN*m/m)	0,03	0,54	0,90	0,54

Nxx (kN/m)	2,91	0,35	3,51	0,35

Nyy (kN/m)	-0,87	-1,17	-0,70	-1,17

Nxy (kN/m)	-1,72	-1,79	1,35	-1,79

SGN

Mxx (kN*m/m)	0,03	-0,10	0,64	-0,10

Myy (kN*m/m)	-0,25	-0,16	0,22	-0,16

Mxy (kN*m/m)	0,03	0,62	1,02	0,62

Nxx (kN/m)	3,29	0,38	3,97	0,38

Nyy (kN/m)	-1,00	-1,33	-0,80	-1,33

Nxy (kN/m)	-1,95	-2,04	1,54	-2,04

Ugięcie

|f(+)| = 0,0 (cm) <= fdop(+) = 3,0 (cm)

|f(-)| = 0,0 (cm) <= fdop(-) = 3,0 (cm)

Zarysowanie

górna warstwa

ax = 0,00 (mm) <= adop = 0,30 (mm)

ay = 0,00 (mm) <= adop = 0,30 (mm)

dolna warstwa

ax = 0,00 (mm) <= adop = 0,30 (mm)

ay = 0,00 (mm) <= adop = 0,30 (mm)

Rezultaty szczegółowe rozkładu zbrojenia

Zbrojenie dolne

Nazwa	współrzędne	Przyjęte zbrojenie	At	Ar

x1	y1	x2	y2	(mm) / (cm)	(cm2/m)	(cm2/m)

1/1-  Ax Główne	0,00	-8,40	6,90	0,00	10,0 / 20,0	3,77   <	3,93

1/2-(1/3-)  Ay Prostopadłe	0,00	-8,40	6,90	-0,42	6,0 / 7,0	3,77   <	4,04

1/3-  Ay Prostopadłe	0,00	-8,40	6,90	0,00	6,0 / 21,0	0,22   <	1,35

Zbrojenie górne

Nazwa	współrzędne	Przyjęte zbrojenie	At	Ar

x1	y1	x2	y2	 (mm) / (cm)	(cm2/m)	(cm2/m)

1/1+(1/4+)  Ax Główne	0,00	-8,40	2,03	0,00	10,0 / 20,0	3,77   <	3,93

1/2+(1/4+)  Ax Główne	2,03	-8,40	6,90	-3,78	10,0 / 20,0	3,77   <	3,93

1/3+(1/4+)  Ax Główne	2,03	-2,10	6,90	0,00	10,0 / 20,0	3,77   <	3,93

1/4+  Ax Główne	4,87	-3,78	6,90	-2,10	10,0 / 20,0	3,77   <	3,93

1/5+(1/8+)  Ay Prostopadłe	0,00	-8,40	2,03	0,00	10,0 / 20,0	3,77   <	3,93

1/6+(1/8+)  Ay Prostopadłe	2,03	-8,40	6,90	-3,78	10,0 / 20,0	3,77   <	3,93

1/7+(1/8+)  Ay Prostopadłe	2,03	-2,10	6,90	0,00	10,0 / 20,0	3,77   <	3,93

1/8+  Ay Prostopadłe	4,87	-3,78	6,90	-2,10	10,0 / 20,0	3,77   <	3,93

Przyjęto zbrojenie siatką z prętów Ø 10 o oczkach 20/20 cm dołem i górą .

Poz. 1.3. Belka B1 30 x 50 cm

Charakterystyki materiałów:

Beton	:	B25	fcd = 13,33 (MPa)	ciężar objętościowy = 2501,36 (kG/m3)

Zbrojenie podłużne	:	A-IIIN	typ A-IIIN (RB500)		fyk   = 500,00 (MPa)

Zbrojenie poprzeczne	:	A-I	typ A-I (PB240)		fyk   = 240,00 (MPa)

Wyniki obliczeniowe:

Zwiększono ilość zbrojenia podłużnego z uwagi na rysy prostopadłe

Reakcje

Podpora V1

Przypadek	Fx	Fz	Mx	My

(kN)	(kN)	(kN*m)	(kN*m)

G1	-	13,25	-	-0,00

G2	-	67,18	-	0,00

Obwiednia max:	-	88,46	-	-0,00

Obwiednia min:	-	72,38	-	-0,00

Podpora V2

Przypadek	Fx	Fz	Mx	My

(kN)	(kN)	(kN*m)	(kN*m)

G1	-	13,25	-	0,00

G2	-	67,18	-	0,00

Obwiednia max:	-	88,46	-	0,00

Obwiednia min:	-	72,38	-	0,00

Oddziaływania w SGN

Przęsło	Mtmaks	Mtmin	Ml	Mp	Ql	Qp

(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN)	(kN)

P1	159,24	-0,00	28,07	28,07	84,78	-84,78

Oddziaływania w SGU

Przęsło	Mtmaks	Mtmin	Ml	Mp	Ql	Qp

(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN)	(kN)

P1	144,76	0,00	10,86	10,86	77,07	-77,07

Teoretyczna powierzchnia zbrojenia

Przęsło	Przęsłowe (cm2)	Podpora lewa (cm2)	Podpora prawa (cm2)

dolne	górne	dolne	górne	dolne	górne

P1	9,47	0,00	1,51	0,00	1,51	0,00

Ugięcie i zarysowanie

ao,k+d	- ugięcie początkowe od obciążenia całkowitego

ao,d	- ugięcie początkowe od obciążenia długotrwałego

a,d	- ugięcie długotrwałe od obciążenia długotrwałego

a	- ugięcie całkowite

a,lim	- ugięcie dopuszczalne

afp	- szerokość rozwarcia rysy prostopadłej do osi elementu

afu	- szerokość rozwarcia rysy ukośnej

Przęsło	ao,k+d	ao,d	a,d	a	a,lim	afp	afu

(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(mm)	(mm)

P1	2,5	2,5	3,4	3,4=(L0/211)	3,6	0,25	0,24

Zbrojenie:

P1 : Przęsło od 0,30 do 7,20 (m)

Zbrojenie podłużne:

dolne (A-IIIN (RB500))

3	16	l = 7,34	od	0,08	do	7,42

3	16	l = 6,03	od	0,73	do	6,77

montażowe (górne) (A-I (PB240))

3	12	l = 7,44	od	0,03	do	7,47

Zbrojenie poprzeczne:

główne (A-I (PB240))

strzemiona	62	6	l = 1,24

e = 1*0,02 + 1*0,05 + 3*0,10 + 22*0,28 + 3*0,10 + 1*0,05 (m)

szpilki	62	6	l = 1,24

e = 1*0,02 + 1*0,05 + 3*0,10 + 22*0,28 + 3*0,10 + 1*0,05 (m)

Poz. 1.4. Belka B2 30 x 40 cm

Charakterystyki materiałów:

Beton	:	B25	fcd = 13,33 (MPa)	ciężar objętościowy = 2501,36 (kG/m3)

Zbrojenie podłużne	:	A-IIIN	typ A-IIIN (RB500)		fyk   = 500,00 (MPa)

Zbrojenie poprzeczne	:	A-I	typ A-I (PB240)		fyk   = 240,00 (MPa)

Opcje obliczeniowe:

Regulamin kombinacji	: PN82

Obliczenia wg normy	: PN-B-03264 (2002)

Belka prefabrykowana	: nie

Otulina zbrojenia	: dolna	c	= 3,0 (cm)

: boczna	c1	= 3,0 (cm)

: górna	c2	= 3,0 (cm)

Wyniki obliczeniowe:

Zwiększono ilość zbrojenia poprzecznego z uwagi na rysy ukośne

Zwiększono ilość zbrojenia podłużnego z uwagi na rysy prostopadłe

Reakcje

Podpora V1

Przypadek	Fx	Fz	Mx	My

(kN)	(kN)	(kN*m)	(kN*m)

G1	-	11,59	-	0,00

G2	-	58,78	-	0,00

Obwiednia max:	-	77,41	-	0,00

Obwiednia min:	-	63,33	-	0,00

Podpora V2

Przypadek	Fx	Fz	Mx	My

(kN)	(kN)	(kN*m)	(kN*m)

G1	-	11,59	-	-0,00

G2	-	58,78	-	0,00

Obwiednia max:	-	77,41	-	-0,00

Obwiednia min:	-	63,33	-	-0,00

Oddziaływania w SGN

Przęsło	Mtmaks	Mtmin	Ml	Mp	Ql	Qp

(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN)	(kN)

P1	121,92	-0,00	24,56	24,56	73,72	-73,72

Oddziaływania w SGU

Przęsło	Mtmaks	Mtmin	Ml	Mp	Ql	Qp

(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN)	(kN)

P1	110,83	0,00	9,50	9,50	67,02	-67,02

Teoretyczna powierzchnia zbrojenia

Przęsło	Przęsłowe (cm2)	Podpora lewa (cm2)	Podpora prawa (cm2)

dolne	górne	dolne	górne	dolne	górne

P1	7,03	0,00	1,32	0,00	1,32	0,00

Ugięcie i zarysowanie

ao,k+d	- ugięcie początkowe od obciążenia całkowitego

ao,d	- ugięcie początkowe od obciążenia długotrwałego

a,d	- ugięcie długotrwałe od obciążenia długotrwałego

a	- ugięcie całkowite

a,lim	- ugięcie dopuszczalne

afp	- szerokość rozwarcia rysy prostopadłej do osi elementu

afu	- szerokość rozwarcia rysy ukośnej

Przęsło	ao,k+d	ao,d	a,d	a	a,lim	afp	afu

(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(mm)	(mm)

P1	1,6	1,6	2,2	2,2=(L0/284)	3,2	0,24	0,29

Zbrojenie:

P1 : Przęsło od 0,30 do 6,30 (m)

Zbrojenie podłużne:

dolne (A-IIIN (RB500))

3	16	l = 6,44	od	0,08	do	6,52

2	16	l = 4,38	od	1,11	do	5,49

montażowe (górne) (A-I (PB240))

3	12	l = 6,54	od	0,03	do	6,57

Zbrojenie poprzeczne:

główne (A-I (PB240))

strzemiona	30	6	l = 1,45

e = 1*0,01 + 1*0,05 + 4*0,08 + 2*0,26 + 15*0,28 + 2*0,26 + 4*0,08 + 1*0,05 (m)

30	6	l = 0,54

e = 1*0,01 + 1*0,05 + 4*0,08 + 2*0,26 + 15*0,28 + 2*0,26 + 4*0,08 + 1*0,05 (m)

szpilki	30	6	l = 1,45

e = 1*0,01 + 1*0,05 + 4*0,08 + 2*0,26 + 15*0,28 + 2*0,26 + 4*0,08 + 1*0,05 (m)

30	6	l = 0,54

e = 1*0,01 + 1*0,05 + 4*0,08 + 2*0,26 + 15*0,28 + 2*0,26 + 4*0,08 + 1*0,05 (m)

Poz. 1.5. Belka B3 30 x 35 cm

Charakterystyki materiałów:

Beton	:	B25	fcd = 13,33 (MPa)	ciężar objętościowy = 2501,36 (kG/m3)

Zbrojenie podłużne	:	A-IIIN	typ A-IIIN (RB500)		fyk   = 500,00 (MPa)

Zbrojenie poprzeczne	:	A-I	typ A-I (PB240)		fyk   = 240,00 (MPa)

Opcje obliczeniowe:

Regulamin kombinacji	: PN82

Obliczenia wg normy	: PN-B-03264 (2002)

Belka prefabrykowana	: nie

Otulina zbrojenia	: dolna	c	= 3,0 (cm)

: boczna	c1	= 3,0 (cm)

: górna	c2	= 3,0 (cm)

Wyniki obliczeniowe:

Reakcje

Podpora V1

Przypadek	Fx	Fz	Mx	My

(kN)	(kN)	(kN*m)	(kN*m)

-	5,04	-	0,00

-	36,48	-	0,00

Obwiednia max:	-	45,67	-	0,00

Obwiednia min:	-	37,36	-	0,00

Podpora V2

Przypadek	Fx	Fz	Mx	My

(kN)	(kN)	(kN*m)	(kN*m)

-	5,04	-	0,00

-	36,48	-	0,00

Obwiednia max:	-	45,67	-	0,00

Obwiednia min:	-	37,36	-	0,00

Oddziaływania w SGN

Przęsło	Mtmaks	Mtmin	Ml	Mp	Ql	Qp

(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN)	(kN)

P1	44,64	-0,00	11,99	11,99	42,16	-42,16

Oddziaływania w SGU

Przęsło	Mtmaks	Mtmin	Ml	Mp	Ql	Qp

(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN)	(kN)

P1	40,58	0,00	5,60	5,60	38,33	-38,33

Teoretyczna powierzchnia zbrojenia

Przęsło	Przęsłowe (cm2)	Podpora lewa (cm2)	Podpora prawa (cm2)

dolne	górne	dolne	górne	dolne	górne

P1	3,79	0,00	0,97	0,00	0,97	0,00

Ugięcie i zarysowanie

ao,k+d	- ugięcie początkowe od obciążenia całkowitego

ao,d	- ugięcie początkowe od obciążenia długotrwałego

a,d	- ugięcie długotrwałe od obciążenia długotrwałego

a	- ugięcie całkowite

a,lim	- ugięcie dopuszczalne

afp	- szerokość rozwarcia rysy prostopadłej do osi elementu

afu	- szerokość rozwarcia rysy ukośnej

Przęsło	ao,k+d	ao,d	a,d	a	a,lim	afp	afu

(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(mm)	(mm)

P1	0,8	0,8	1,1	1,1=(L0/367)	2,0	0,24	0,25

Zbrojenie:

P1 : Przęsło od 0,30 do 3,91 (m)

Zbrojenie podłużne:

dolne (A-IIIN (RB500))

3	16	l = 4,30	od	0,05	do	4,16

montażowe (górne) (A-I (PB240))

2	8	l = 4,15	od	0,03	do	4,18

Zbrojenie poprzeczne:

główne (A-I (PB240))

strzemiona	19	6	l = 1,16

e = 1*0,01 + 3*0,16 + 12*0,22 + 3*0,16 (m)

szpilki	19	6	l = 1,16

e = 1*0,01 + 3*0,16 + 12*0,22 + 3*0,16 (m)

Poz. 1.6. Belka B4 30 x 35 cm

Przyjęto jak dla belki B3

Poz. 1.7. Belka B5 30 x 35 cm

Charakterystyki materiałów:

Beton	:	B25

Zbrojenie podłużne	:	A-IIIN

Zbrojenie poprzeczne	:	A-I

Opcje obliczeniowe:

Regulamin kombinacji	: PN82

Obliczenia wg normy	: PN-B-03264 (2002)

Belka prefabrykowana	: nie

Otulina zbrojenia	: dolna	c	= 3,0 (cm)

: boczna	c1	= 3,0 (cm)

: górna	c2	= 3,0 (cm)

Wyniki obliczeniowe:

Oddziaływania w SGN

Przęsło	Mtmaks	Mtmin	Ml	Mp	Ql	Qp

(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN)	(kN)

P1	3,74	-0,29	1,00	-3,82	6,50	-8,88

Oddziaływania w SGU

Przęsło	Mtmaks	Mtmin	Ml	Mp	Ql	Qp

(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN)	(kN)

P1	3,27	0,00	0,09	-3,34	5,72	-7,80

Teoretyczna powierzchnia zbrojenia

Przęsło	Przęsłowe (cm2)	Podpora lewa (cm2)	Podpora prawa (cm2)

dolne	górne	dolne	górne	dolne	górne

P1	0,36	0,00	0,08	0,08	0,00	0,37

Ugięcie i zarysowanie

ao,k+d	- ugięcie początkowe od obciążenia całkowitego

ao,d	- ugięcie początkowe od obciążenia długotrwałego

a,d	- ugięcie długotrwałe od obciążenia długotrwałego

a	- ugięcie całkowite

a,lim	- ugięcie dopuszczalne

afp	- szerokość rozwarcia rysy prostopadłej do osi elementu

afu	- szerokość rozwarcia rysy ukośnej

Przęsło	ao,k+d	ao,d	a,d	a	a,lim	afp	afu

(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(mm)	(mm)

P1	0,0	0,0	0,0	0,0=(L0/17876)	1,4	0,00	0,02

Zbrojenie:

P1 : Przęsło od 0,30 do 2,70 (m)

Zbrojenie podłużne:

dolne (A-III (34GS))

3	12	l = 2,89	od	0,04	do	2,86

podporowe (A-III (34GS))

3	12	l = 3,35	od	0,04	do	2,96

Zbrojenie poprzeczne:

główne (A-I (PB240))

strzemiona	13	6	l = 1,15

e = 2*0,05 + 10*0,22 + 1*0,05 (m)

szpilki	13	6	l = 1,15

e = 2*0,05 + 10*0,22 + 1*0,05 (m)

Poz. 1.8. Belka B6 30x35 cm

Charakterystyki materiałów:

Beton	:	B25

Zbrojenie podłużne	:	A-IIIN

Zbrojenie poprzeczne	:	A-I

Opcje obliczeniowe:

Regulamin kombinacji	: PN82

Obliczenia wg normy	: PN-B-03264 (2002)

Belka prefabrykowana	: nie

Otulina zbrojenia	: dolna	c	= 3,0 (cm)

: boczna	c1	= 3,0 (cm)

: górna	c2	= 3,0 (cm)

Wyniki obliczeniowe:

Oddziaływania w SGN

Przęsło	Mtmaks	Mtmin	Ml	Mp	Ql	Qp

(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN)	(kN)

P1	4,62	-0,28	0,79	-4,87	7,45	-10,11

Oddziaływania w SGU

Przęsło	Mtmaks	Mtmin	Ml	Mp	Ql	Qp

(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN)	(kN)

P1	4,04	0,00	-0,35	-4,25	6,55	-8,87

Teoretyczna powierzchnia zbrojenia

Przęsło	Przęsłowe (cm2)	Podpora lewa (cm2)	Podpora prawa (cm2)

dolne	górne	dolne	górne	dolne	górne

P1	0,44	0,00	0,07	0,07	0,00	0,47

Ugięcie i zarysowanie

ao,k+d	- ugięcie początkowe od obciążenia całkowitego

ao,d	- ugięcie początkowe od obciążenia długotrwałego

a,d	- ugięcie długotrwałe od obciążenia długotrwałego

a	- ugięcie całkowite

a,lim	- ugięcie dopuszczalne

afp	- szerokość rozwarcia rysy prostopadłej do osi elementu

afu	- szerokość rozwarcia rysy ukośnej

Przęsło	ao,k+d	ao,d	a,d	a	a,lim	afp	afu

(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(mm)	(mm)

P1	0,0	0,0	0,0	0,0=(L0/13687)	1,5	0,00	0,03

Zbrojenie:

P1 : Przęsło od 0,30 do 2,99 (m)

Zbrojenie podłużne:

dolne (A-III (34GS))

3	12	l = 3,18	od	0,04	do	3,15

podporowe (A-III (34GS))

3	12	l = 3,64	od	0,04	do	3,25

Zbrojenie poprzeczne:

główne (A-I (PB240))

strzemiona	13	6	l = 1,15

e = 1*0,03 + 12*0,22 (m)

szpilki	13	6	l = 1,15

e = 1*0,03 + 12*0,22 (m)

Poz. 1.9. Nadproża monolityczne

Do obliczeń przyjęto nadproże N1 o rozpiętości w świetle otworu 1,40 m.

Pozostałe nadproża przyjęto jak dla N1.

Zestawienie obciążeń :

obc. stałe ( 3,96 kN/m2 x 3,30)/2 =		6,54 kN/m

obc. śniegiem ( 0,84 kN/m2 x 3,30)/2 = 	1,39 kN/m

obc. remontowe ( 1,30 kN/m2 x 3,30)/2 = 	2,15 kN/m

obc. ścianą nad nadprożem
(19,0 kN/m3 x 0,30 m x 0,95 m )*1,1 = 		5,96 kN/m

RAZEM = 	16,04 kN/m

Charakterystyki materiałów:

Beton	:	B25	fcd = 13,33 (MPa)	ciężar objętościowy = 2501,36 (kG/m3)

Zbrojenie podłużne	:	A-III	typ A-III (34GS)		fyk   = 410,00 (MPa)

Zbrojenie poprzeczne	:	A-I	typ A-I (PB240)		fyk   = 240,00 (MPa)

Opcje obliczeniowe:

Regulamin kombinacji	: PN82

Obliczenia wg normy	: PN-B-03264 (2002)

Belka prefabrykowana	: nie

Otulina zbrojenia	: dolna	c	= 3,0 (cm)

: boczna	c1	= 3,0 (cm)

: górna	c2	= 3,0 (cm)

Wyniki obliczeniowe:

Reakcje

Podpora V1

Przypadek	Fx	Fz	Mx	My

(kN)	(kN)	(kN*m)	(kN*m)

G1	-	1,88	-	0,00

G2	-	13,63	-	0,00

Obwiednia max:	-	17,06	-	0,00

Obwiednia min:	-	13,96	-	0,00

Podpora V2

Przypadek	Fx	Fz	Mx	My

(kN)	(kN)	(kN*m)	(kN*m)

G1	-	1,88	-	0,00

G2	-	13,63	-	0,00

Obwiednia max:	-	17,06	-	0,00

Obwiednia min:	-	13,96	-	0,00

Oddziaływania w SGN

Przęsło	Mtmaks	Mtmin	Ml	Mp	Ql	Qp

(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN)	(kN)

P1	7,25	-0,00	1,87	1,87	17,06	-17,06

Oddziaływania w SGU

Przęsło	Mtmaks	Mtmin	Ml	Mp	Ql	Qp

(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN)	(kN)

P1	6,59	0,00	0,00	0,00	15,51	-15,51

Teoretyczna powierzchnia zbrojenia

Przęsło	Przęsłowe (cm2)	Podpora lewa (cm2)	Podpora prawa (cm2)

dolne	górne	dolne	górne	dolne	górne

P1	0,84	0,00	0,21	0,00	0,21	0,00

Ugięcie i zarysowanie

ao,k+d	- ugięcie początkowe od obciążenia całkowitego

ao,d	- ugięcie początkowe od obciążenia długotrwałego

a,d	- ugięcie długotrwałe od obciążenia długotrwałego

a	- ugięcie całkowite

a,lim	- ugięcie dopuszczalne

afp	- szerokość rozwarcia rysy prostopadłej do osi elementu

afu	- szerokość rozwarcia rysy ukośnej

Przęsło	ao,k+d	ao,d	a,d	a	a,lim	afp	afu

(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(mm)	(mm)

P1	0,0	0,0	0,0	0,0=(L0/6362)	0,9	0,00	0,02

Zbrojenie:

P1 : Przęsło od 0,30 do 1,70 (m)

Zbrojenie podłużne:

dolne (A-III (34GS))

3	12	l = 2,07	od	0,04	do	1,96

montażowe (górne) (A-I (PB240))

12	8	l = 1,94	od	0,03	do	1,97

Zbrojenie poprzeczne:

główne (A-I (PB240))

strzemiona	21	6	l = 1,05

e = 1*-0,20 + 18*0,10 (m)

szpilki	21	6	l = 1,05

e = 1*-0,20 + 18*0,10 (m)

Poz. 2.1 . Słup S1 30 x 30  cm

Charakterystyki materiałów:

Beton	: B25

Zbrojenie podłużne	: A-IIIN

Zbrojenie poprzeczne	: A-I

Opcje obliczeniowe:

Obliczenia wg normy		: PN-B-03264 (2002)

Słup prefabrykowany		: nie

Uwzględnienie smukłości	: tak

Metoda obliczeń		: uproszczona

Konstrukcja o węzłach nieprzesuwnych

Obciążenia:

Przypadek	Natura	Grupa	f	Nd/N	N	Myg	Myd	My	Mzg	Mzd	Mz

(kN)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)

G1	stałe	1	1,10	1,00	88,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00

f - współczynnik obciążenia

Wyniki obliczeniowe:

Analiza SGN

Kombinacja wymiarująca:  1.10G1 (C)

Siły przekrojowe:

NSd = 97,31 (kN)	MSdy = -0,00 (kN*m)	MSdz = -0,00 (kN*m)

Siły wymiarujące: przekrój środkowy słupa

NSd = 97,31 (kN)	NSd*etotz = 1,03 (kN*m)	NSd*etoty= 1,03 (kN*m)

Mimośród:

Mimośród:		ez (My/N)	ey (Mz/N)

statyczny	ee:	-0,0 (cm)	-0,0 (cm)

niezamierzony	ea:	1,0 (cm)	1,0 (cm)

początkowy	e0:	1,0 (cm)	1,0 (cm)

całkowity 	etot:	1,1 (cm)	1,1 (cm)

Analiza szczegółowa-Kierunek Y:

Siła krytyczna	(38)

Ncrit = (9 / lo2 ) *[( Ecm * Ic  )/ (2 * klt) *( 0.11/ (0.1 + eo /h) + 0.1) + Es * Is ] = 1764,62 (kN)

Lo = 3,80 (m)

Ecm = 28540,14 (MPa)

Ic = 67500,0 (cm4)

Es = 200000,00 (MPa)

Is = 452,4 (cm4)

klt = 2,00

 = 2,00

Nd/N = 1,00

eo/h = max (eo/h, 0.05, 0.5 - 0.01 * lo /h - 0.01 * fcd ) = 0,27

eo = 1,0 (cm)

h = 30,0 (cm)

Analiza smukłości

Konstrukcja nieprzesuwna

lcol (m)	lo (m)		lim	crit

3,80	3,80	43,88	25,00	104,00	Słup smukły

Analiza wyboczenia

M1 = 0,00 (kN*m)	M2 = 0,00 (kN*m)	M3 = -0,00 (kN*m)

Przypadek: przekrój środkowy słupa, uwzględnienie wpływu smukłości

ee = (0,6M1sd + 0,4M2sd) / Nsd = -0,0 (cm)	(32)

ee min = 0,4M1sd/Nsd	(33)

ea = max (lcol/600, hy/30, 1.0cm) = 1,0 (cm)

lcol = 3,80 (m)

hy = 30,0 (cm)

eo = ee + ea = 1,0 (cm)	(31)

etot = *eo = 1,1 (cm)	(36)

 = 1/(1-Nsd/Ncrit) = 1,06	(37)

Ncrit = 1764,62 (kN)	(38)

Analiza szczegółowa-Kierunek Z:

Siła krytyczna	(38)

Ncrit = (9 / lo2 ) *[( Ecm * Ic  )/ (2 * klt) *( 0.11/ (0.1 + eo /h) + 0.1) + Es * Is ] = 1764,62 (kN)

Lo = 3,80 (m)

Ecm = 28540,14 (MPa)

Ic = 67500,0 (cm4)

Es = 200000,00 (MPa)

Is = 452,4 (cm4)

klt = 2,00

 = 2,00

Nd/N = 1,00

eo/h = max (eo/h, 0.05, 0.5 - 0.01 * lo /h - 0.01 * fcd ) = 0,27

eo = 1,0 (cm)

h = 30,0 (cm)

Analiza smukłości

Konstrukcja nieprzesuwna

lcol (m)	lo (m)		lim	crit

3,80	3,80	43,88	25,00	104,00	Słup smukły

wyboczenia

M1 = 0,00 (kN*m)	M2 = 0,00 (kN*m)	M3 = -0,00 (kN*m)

Przypadek: przekrój środkowy słupa, uwzględnienie wpływu smukłości

ee = (0,6M1sd + 0,4M2sd) / Nsd = -0,0 (cm)	(32)

ee min = 0,4M1sd/Nsd	(33)

ea = max (lcol/600, hz/30, 1.0cm) = 1,0 (cm)

lcol = 3,80 (m)

hz = 30,0 (cm)

eo = ee + ea = 1,0 (cm)	(31)

etot = *eo = 1,1 (cm)	(36)

 = 1/(1-Nsd/Ncrit) = 1,06	(37)

Ncrit = 1764,62 (kN)	(38)

Nośność

(ez * b)/ (ey * h) = 1,00

mn   	= 1,00

NRdz 	= 1031,64 (kN)

NRdy 	= 1031,64 (kN)

NRdo 	= 1113,51 (kN)

mn*NSd	= 97,31 (kN)

NRd = 1 / ((1 / NRdz) +(1 / NRdy) - (1 / NRdo))  = 960,98 (kN)

NRd/NSd = 8,78

Zbrojenie:

Przekrój zbrojony prętami	12,0 (mm)

Całkowita liczba prętów w przekroju	= 4

Liczba prętów na boku b	= 2

Liczba prętów na boku h	= 2

rzeczywista powierzchnia	Asr = 4,52 (cm2)

Stopień zbrojenia:	 = Asr/Ac = 0,50 %

Zbrojenie:

Pręty główne (A-III (34GS)):

4 12	l = 3,75	(m)

Zbrojenie poprzeczne (A-I (PB240)):

strzemiona:		24 6 l = 0,99 (m)

szpilki		24 6 l = 0,99 (m)

Poz. 2.2. Słup S2 30 x 30 cm

Charakterystyki materiałów:

Beton	: B25

Zbrojenie podłużne	: A-IIIN

Zbrojenie poprzeczne	: A-I

Opcje obliczeniowe:

Obliczenia wg normy		: PN-B-03264 (2002)

Słup prefabrykowany		: nie

Uwzględnienie smukłości	: tak

Metoda obliczeń		: uproszczona

Konstrukcja o węzłach nieprzesuwnych

Obciążenia:

Przypadek	Natura	Grupa	f	Nd/N	N	Myg	Myd	My	Mzg	Mzd	Mz

(kN)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)

G1	stałe	1	1,10	1,00	88,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00

f - współczynnik obciążenia

Wyniki obliczeniowe:

Analiza SGN

Kombinacja wymiarująca:  1.10G1 (C)

Siły przekrojowe:

NSd = 97,31 (kN)	MSdy = -0,00 (kN*m)	MSdz = -0,00 (kN*m)

Siły wymiarujące: przekrój środkowy słupa

NSd = 97,31 (kN)	NSd*etotz = 1,04 (kN*m)	NSd*etoty= 1,04 (kN*m)

Mimośród:

Mimośród:		ez (My/N)	ey (Mz/N)

statyczny	ee:	-0,0 (cm)	-0,0 (cm)

niezamierzony	ea:	1,0 (cm)	1,0 (cm)

początkowy	e0:	1,0 (cm)	1,0 (cm)

całkowity 	etot:	1,1 (cm)	1,1 (cm)

Analiza szczegółowa-Kierunek Y:

Siła krytyczna	(38)

Ncrit = (9 / lo2 ) *[( Ecm * Ic  )/ (2 * klt) *( 0.11/ (0.1 + eo /h) + 0.1) + Es * Is ] = 1593,19 (kN)

Lo = 4,02 (m)

Ecm = 28540,14 (MPa)

Ic = 67500,0 (cm4)

Es = 200000,00 (MPa)

Is = 452,4 (cm4)

klt = 2,00

 = 2,00

Nd/N = 1,00

eo/h = max (eo/h, 0.05, 0.5 - 0.01 * lo /h - 0.01 * fcd ) = 0,26

eo = 1,0 (cm)

h = 30,0 (cm)

Analiza smukłości

Konstrukcja nieprzesuwna

lcol (m)	lo (m)		lim	crit

4,02	4,02	46,42	25,00	104,00	Słup smukły

Analiza wyboczenia

M1 = 0,00 (kN*m)	M2 = 0,00 (kN*m)	M3 = -0,00 (kN*m)

Przypadek: przekrój środkowy słupa, uwzględnienie wpływu smukłości

ee = (0,6M1sd + 0,4M2sd) / Nsd = -0,0 (cm)	(32)

ee min = 0,4M1sd/Nsd	(33)

ea = max (lcol/600, hy/30, 1.0cm) = 1,0 (cm)

lcol = 4,02 (m)

hy = 30,0 (cm)

eo = ee + ea = 1,0 (cm)	(31)

etot = *eo = 1,1 (cm)	(36)

 = 1/(1-Nsd/Ncrit) = 1,07	(37)

Ncrit = 1593,19 (kN)	(38)

Analiza szczegółowa-Kierunek Z:

Siła krytyczna	(38)

Ncrit = (9 / lo2 ) *[( Ecm * Ic  )/ (2 * klt) *( 0.11/ (0.1 + eo /h) + 0.1) + Es * Is ] = 1593,19 (kN)

Lo = 4,02 (m)

Ecm = 28540,14 (MPa)

Ic = 67500,0 (cm4)

Es = 200000,00 (MPa)

Is = 452,4 (cm4)

klt = 2,00

 = 2,00

Nd/N = 1,00

eo/h = max (eo/h, 0.05, 0.5 - 0.01 * lo /h - 0.01 * fcd ) = 0,26

eo = 1,0 (cm)

h = 30,0 (cm)

Analiza smukłości

Konstrukcja nieprzesuwna

lcol (m)	lo (m)		lim	crit

4,02	4,02	46,42	25,00	104,00	Słup smukły

3 Analiza wyboczenia

M1 = 0,00 (kN*m)	M2 = 0,00 (kN*m)	M3 = -0,00 (kN*m)

Przypadek: przekrój środkowy słupa, uwzględnienie wpływu smukłości

ee = (0,6M1sd + 0,4M2sd) / Nsd = -0,0 (cm)	(32)

ee min = 0,4M1sd/Nsd	(33)

ea = max (lcol/600, hz/30, 1.0cm) = 1,0 (cm)

lcol = 4,02 (m)

hz = 30,0 (cm)

eo = ee + ea = 1,0 (cm)	(31)

etot = *eo = 1,1 (cm)	(36)

 = 1/(1-Nsd/Ncrit) = 1,07	(37)

Ncrit = 1593,19 (kN)	(38)

Nośność

(ez * b)/ (ey * h) = 1,00

mn   	= 1,00

NRdz 	= 1031,14 (kN)

NRdy 	= 1031,14 (kN)

NRdo 	= 1113,51 (kN)

mn*NSd	= 97,31 (kN)

NRd = 1 / ((1 / NRdz) +(1 / NRdy) - (1 / NRdo))  = 960,12 (kN)

NRd/NSd = 8,60

Zbrojenie:

Przekrój zbrojony prętami	12,0 (mm)

Całkowita liczba prętów w przekroju	= 4

Liczba prętów na boku b	= 2

Liczba prętów na boku h	= 2

rzeczywista powierzchnia	Asr = 4,52 (cm2)

Stopień zbrojenia:	 = Asr/Ac = 0,50 %

Zbrojenie:

Pręty główne (A-III (34GS)):

4 12	l = 3,97	(m)

Zbrojenie poprzeczne (A-I (PB240)):

strzemiona:		25 6 l = 0,99 (m)

szpilki		25 6 l = 0,99 (m)

Poz. 3.1. Ława fundamentowa Ł1 szer. 50 cm

Zestawienie obciążeń na fundamenty

| L.p. | Opis | qk [kN/m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | ŚCIANA NADZIEMIA H = 3,10 pustaki ( 5,0 x 0,37 x 3,10 ) 1,1 = 6,31 kN/m Wieńce ( 25,0 x 0,30 x 0,30 ) 1,1 = 2,48 kN/m Tynk gr. 3 cm ( 21,0 x 0,03 x 3,10 )x 1,1 = 2,15 kN/m | 14,04 |
| 2 | STROP NAD PARTEREM Obc. stałe (4,56 x 3,3)/2 = 7,53 kN/m Obc. śniegiem (0,84 x 3,3)/2 = 1,39 kN/m Obc. remontowe (1,30 x 3,3)/2 = 2,15 kN/m | 11,07 |
| 3 | ŚCIANA FUNDAMENTOWA ( 25,0 x 0,37 x 0,6 )1,1 = 6,11 | 6,11 |
| 4 | ŁAWA FUNDAMENTOWA ( 25,0 x 0,50 x 0,40 )1,1 = 5,50 | 5,50 |
|  | RAZEM | 36,72 |

Sprawdzenie naprężeń pod ławą fundamentową :

б =  = 73,44 kPa

1. Założenia:

MATERIAŁ:

BETON:	klasa B25, ciężar objętościowy = 24,0 (kN/m3)

STAL:	klasa A-III-N, f yd = 420,00 (MPa)

OPCJE:

- Obliczenia wg normy:	betonowej: 	PN-B-03264 (2002)

gruntowej: 	PN-81/B-03020

- Oznaczenie parametrów geotechnicznych metodą: B

współczynnik m = 0,81 - do obliczeń nośności

współczynnik m = 0,72 - do obliczeń poślizgu

współczynnik m = 0,72 - do obliczeń obrotu

- Wymiarowanie fundamentu na:

Nośność

Osiadanie

- Sdop = 7,00 (cm)

- czas realizacji budynku: 	tb > 12 miesięcy

- współczynnik odprężenia: 	 = 1,00

Obrót

Poślizg

Ścinanie

- Graniczne położenie wypadkowej obciążeń:

- długotrwałych 	w rdzeniu I

- całkowitych 	w rdzeniu II

2. Geometria

A = 0,50 (m)		a = 0,37 (m)

L = 8,40 (m)

h = 0,40 (m)

h1 = 1,10 (m)

ex = 0,00 (m)	objętość betonu fundamentu: V = 0,607 (m3/m)

otulina zbrojenia: 			c 	= 0,05 (m)

poziom posadowienia:		D 	= 1,0 (m)

minimalny poziom posadowienia:	Dmin 	= 1,0 (m)

3. Grunt

Charakterystyczne parametry gruntu:

Warstwa	Nazwa	Poziom	IL / ID	Symbol	Typ wilgotności

[m]		konsolidacji

1		Piasek średni	0,0	0,52	---	wilgotne

Pozostałe parametry gruntu:

Warstwa	Nazwa	Miąższość	Spójność	Kąt tarcia	Ciężar obj.	Mo	M

[m]	[kPa]	[deg]	[kN/m3]	[kPa]	[kPa]

1		Piasek średni	---	0,0	33,1	18,5	99248,5	110276,1

4. Obciążenia

OBLICZENIOWE

Lp. 	Nazwa	N	My	Fx	Nd/Nc

[kN/m]	[kN*m/m]	[kN/m]

1		L1	36,72	0,00	0,00	1,00

współczynnik zamiany obciążeń obliczeniowych na charakterystyczne = 1,20

5. Wyniki obliczeniowe

WARUNEK NOŚNOŚCI

- Rodzaj podłoża pod fundamentem: jednorodne

- Kombinacja wymiarująca: L1 (długotrwała)

N=36,72kN/m

- Wyniki obliczeń na poziomie: posadowienia fundamentu

- Obliczeniowy ciężar fundamentu i nadległego gruntu: Gr = 17,61 (kN/m)

- Obciążenie wymiarujące: 	Nr = 54,33kN/m   My = 0,00kN*m/m

- Zastępczy wymiar fundamentu: 	A_ = 0,50 (m)

- Współczynniki nośności oraz wpływu nachylenia obciążenia:

NB = 12,46		iB = 1,00

NC = 39,04		iC = 1,00

ND = 26,47		iD = 1,00

- Graniczny opór podłoża gruntowego: Qf = 226,89 (kN/m)

- Współczynnik bezpieczeństwa: Qf * m / Nr = 3,38

OSIADANIE

- Rodzaj podłoża pod fundamentem: jednorodne

- Kombinacja wymiarująca: L1

N=30,60kN/m

- Charakterystyczna wartość ciężaru fundamentu i nadległego gruntu: 16,01 (kN/m)

- Obciążenie charakterystyczne, jednostkowe od obciążeń całkowitych: q = 93 (kPa)

- Miąższość podłoża gruntowego aktywnie osiadającego: z = 1,3 (m)

- Naprężenie na poziomie z:

- dodatkowe: zd = 10 (kPa)

- wywołane ciężarem gruntu: z = 42 (kPa)

- Osiadanie:

- pierwotne:		s' = 0,04 (cm)

- wtórne:		s'' = 0,01 (cm)

- CAŁKOWITE:	S = 0,04 (cm) < Sdop = 7,00 (cm)

OBRÓT

- Kombinacja wymiarująca: L1 (długotrwała)

N=36,72kN/m

- Obliczeniowy ciężar fundamentu i nadległego gruntu: Gr = 14,41 (kN/m)

- Obciążenie wymiarujące: 	Nr = 51,13kN/m   My = 0,00kN*m/m

- Moment zapobiegający obrotowi fundamentu:

- My(stab) = 12,78 (kN*m/m)

- Współczynnik bezpieczeństwa: M(stab) * m / M = +INF

POŚLIZG

- Kombinacja wymiarująca: L1 (długotrwała)

N=36,72kN/m

- Obliczeniowy ciężar fundamentu i nadległego gruntu: Gr = 14,41 (kN/m)

- Obciążenie wymiarujące: 	Nr = 51,13kN/m   My = 0,00kN*m/m

- Zastępcze wymiary fundamentu: 	A_ = 0,50 (m)

- Współczynnik tarcia:

- fundament grunt:	 = 0,46

- Współczynnik redukcji spójności gruntu = 0,20

- Wartość siły poślizgu:	F = 0,00 (kN/m)

- Wartość siły zapobiegającej poślizgowi fundamentu:

- w poziomie posadowienia:		F(stab) = 23,52 (kN/m)

- Współczynnik bezpieczeństwa:	F(stab) * m / F = +INF

WYMIAROWANIE ZBROJENIA

Wzdłuż boku A:

- Kombinacja wymiarująca: L1 (długotrwała)

N=36,72kN/m

- Obciążenie wymiarujące: 	Nr = 54,33kN/m   My = 0,00kN*m/m

- Powierzchnia zbrojenia [cm2/m]:

wzdłuż boku A

- minimalna:	Ax = 5,42

- wyliczona:	Ax = 5,42

- przyjęta:	Ax = 5,65  12 co 20 (cm)

Poz. 3.2. Ława fundamentowa Ł2 szer. 60 cm

1. Założenia:

MATERIAŁ:

BETON:	klasa B25, ciężar objętościowy = 24,0 (kN/m3)

STAL:	klasa A-III-N, f yd = 420,00 (MPa)

OPCJE:

- Obliczenia wg normy:	betonowej: 	PN-B-03264 (2002)

gruntowej: 	PN-81/B-03020

- Oznaczenie parametrów geotechnicznych metodą: B

współczynnik m = 0,81 - do obliczeń nośności

współczynnik m = 0,72 - do obliczeń poślizgu

współczynnik m = 0,72 - do obliczeń obrotu

- Wymiarowanie fundamentu na:

Nośność

Osiadanie

- Sdop = 7,00 (cm)

- czas realizacji budynku: 	tb > 12 miesięcy

- współczynnik odprężenia: 	 = 1,00

Obrót

Poślizg

Ścinanie

- Graniczne położenie wypadkowej obciążeń:

- długotrwałych 	w rdzeniu I

- całkowitych 	w rdzeniu II

2. Geometria

A = 0,60 (m)		a = 0,37 (m)

L = 8,40 (m)

h = 0,40 (m)

h1 = 1,10 (m)

ex = 0,00 (m)	objętość betonu fundamentu: V = 0,647 (m3/m)

otulina zbrojenia: 			c 	= 0,05 (m)

poziom posadowienia:		D 	= 1,0 (m)

minimalny poziom posadowienia:	Dmin 	= 1,0 (m)

3. Grunt

Charakterystyczne parametry gruntu:

Warstwa	Nazwa	Poziom	IL / ID	Symbol	Typ wilgotności

[m]		konsolidacji

1		Piasek średni	0,0	0,52	---	wilgotne

Pozostałe parametry gruntu:

Warstwa	Nazwa	Miąższość	Spójność	Kąt tarcia	Ciężar obj.	Mo	M

[m]	[kPa]	[deg]	[kN/m3]	[kPa]	[kPa]

1		Piasek średni	---	0,0	33,1	18,5	99248,5	110276,1

4. Obciążenia

OBLICZENIOWE

Lp. 	Nazwa	N	My	Fx	Nd/Nc

[kN/m]	[kN*m/m]	[kN/m]

1		L1	97,31	0,00	0,00	1,00

współczynnik zamiany obciążeń obliczeniowych na charakterystyczne = 1,20

5. Wyniki obliczeniowe

WARUNEK NOŚNOŚCI

- Rodzaj podłoża pod fundamentem: jednorodne

- Kombinacja wymiarująca: L1 (długotrwała)

N=97,31kN/m

- Wyniki obliczeń na poziomie: posadowienia fundamentu

- Obliczeniowy ciężar fundamentu i nadległego gruntu: Gr = 19,89 (kN/m)

- Obciążenie wymiarujące: 	Nr = 117,20kN/m   My = 0,00kN*m/m

- Zastępczy wymiar fundamentu: 	A_ = 0,60 (m)

- Współczynniki nośności oraz wpływu nachylenia obciążenia:

NB = 12,46		iB = 1,00

NC = 39,04		iC = 1,00

ND = 26,47		iD = 1,00

- Graniczny opór podłoża gruntowego: Qf = 282,64 (kN/m)

- Współczynnik bezpieczeństwa: Qf * m / Nr = 1,95

OSIADANIE

- Rodzaj podłoża pod fundamentem: jednorodne

- Kombinacja wymiarująca: L1

N=81,09kN/m

- Charakterystyczna wartość ciężaru fundamentu i nadległego gruntu: 18,08 (kN/m)

- Obciążenie charakterystyczne, jednostkowe od obciążeń całkowitych: q = 165 (kPa)

- Miąższość podłoża gruntowego aktywnie osiadającego: z = 1,8 (m)

- Naprężenie na poziomie z:

- dodatkowe: zd = 13 (kPa)

- wywołane ciężarem gruntu: z = 52 (kPa)

- Osiadanie:

- pierwotne:		s' = 0,08 (cm)

- wtórne:		s'' = 0,01 (cm)

- CAŁKOWITE:	S = 0,09 (cm) < Sdop = 7,00 (cm)

OBRÓT

- Kombinacja wymiarująca: L1 (długotrwała)

N=97,31kN/m

- Obliczeniowy ciężar fundamentu i nadległego gruntu: Gr = 16,27 (kN/m)

- Obciążenie wymiarujące: 	Nr = 113,58kN/m   My = 0,00kN*m/m

- Moment zapobiegający obrotowi fundamentu:

- My(stab) = 34,07 (kN*m/m)

- Współczynnik bezpieczeństwa: M(stab) * m / M = +INF

POŚLIZG

- Kombinacja wymiarująca: L1 (długotrwała)

N=97,31kN/m

- Obliczeniowy ciężar fundamentu i nadległego gruntu: Gr = 16,27 (kN/m)

- Obciążenie wymiarujące: 	Nr = 113,58kN/m   My = 0,00kN*m/m

- Zastępcze wymiary fundamentu: 	A_ = 0,60 (m)

- Współczynnik tarcia:

- fundament grunt:	 = 0,46

- Współczynnik redukcji spójności gruntu = 0,20

- Wartość siły poślizgu:	F = 0,00 (kN/m)

- Wartość siły zapobiegającej poślizgowi fundamentu:

- w poziomie posadowienia:		F(stab) = 52,26 (kN/m)

- Współczynnik bezpieczeństwa:	F(stab) * m / F = +INF

WYMIAROWANIE ZBROJENIA

Wzdłuż boku A:

- Kombinacja wymiarująca: L1 (długotrwała)

N=97,31kN/m

- Obciążenie wymiarujące: 	Nr = 117,20kN/m   My = 0,00kN*m/m

- Powierzchnia zbrojenia [cm2/m]:

wzdłuż boku A

- minimalna:	Ax = 5,42

- wyliczona:	Ax = 5,42

- przyjęta:	Ax = 5,65  12 co 20 (cm)

Koniec obliczeń

# SPIS RYSUNKÓW

  - -   Fundamenty – schemat

  - -   Stropodach - schemat