OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa po nazwą:

„Wykonanie ekspertyzy technicznej wiaduktu dla pieszych zlokalizowanego nad autostradą A4 w km 330+486 w ciągu ul. Warsztatowej w Rudzie Śląskiej”.

Zadanie obejmuje:

Wykonanie ekspertyzy technicznej wiaduktu dla pieszych zlokalizowanej nad autostradą A4 
w km 330+486 w ciągu ul. Warsztatowej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach JNI: 01028215, ze względu na liczne uszkodzenia (zarysowania i pęknięcia) bloków kotwiących wanty odciągowe.

- Podstawowe informacje o obiektach.

- Parametry techniczne obiektów.

Wiadukt dla pieszych zlokalizowany jest nad autostradą A4 w km 330+486 w ciągu 
ul. Warsztatowej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach JNI: 01028215

Parametry techniczno-geometryczne pomostu:

Rozpiętości teoretyczne przęseł							- 54,58 + 7,57 = 62,15 m

Rozstaw podwieszeń wzdłuż pomostu					- 6,40 + 6 x 6,60 m

Całkowita długość obiektu									- 62,52 m

Szerokość pomostu											- 4,44 m

Szerokość użytkowa 											- 4 x 075 = 3,00 m

Rozstaw poprzeczny zakotwień want					- 4,14 m

Wysokość pomostu 											- 0,88 m

Rozstaw osiowy dźwigarów głównych					- 3,22 m

Grubość płyty pomostowej									- 0,18 m

Pochylenie poprzeczne płyty								- 2,50 %

Nośność*															- 15 T

* - Zgodnie z danymi pozyskanymi z dokumentacji projektowej obiekt przystosowano również do przejazdu pojazdu klasy obciążenia E wg. PN-85/S-10030.

Szerokości użytkowe na obiekcie:

Pasy ruchu pieszych											- 3,00 m

Gzyms lewy														- 0,72 m

Gzyms prawy													- 0,72 m

Parametry techniczno-geometryczne pylonu:

Średnica rur tworzących pylon							- 0,508 m

Wysokość														- 23,657 m

Kąt odchylenia od płaszczyzny pionowej				- 17,62 °

Osiowy rozstaw nóg pylonu na podporach			- 8,87 m

Osiowy rozstaw rur w szczycie pylonu					- 0,95 m

Wysokość przepony rur w szczycie pylonu			- 5,19 m

Długość skrzynkowej belki podporowej pomostu 	- 5,41 m

Rozwiązania konstrukcyjne:

Dźwigar główny z betonu sprężonego B50 ma schemat statyczny podwieszonej belki

dwuprzęsłowej zamocowanej sztywno w konstrukcji podpory od strony ul. Kalinowej. Pomost od strony ul. Warsztatowej oparto na dwóch neoprenowych łożyskach wielokierunkowo przesuwnych, na pylonie na dwóch garnkowych łożyskach stałych kotwionych do pomostu i poprzecznicy pylonu.

W przekroju poprzecznym pomost to dwudźwigarowy ustrój płytowy o stałej wysokości, bez poprzecznic. Belki przekroju trapezowego. Płyta grubości 0,18 m położona na wysokości około 0,6 wysokości belek. W obrębie ciągu komunikacyjnego

wykształcono koryto głębokości 0,20 m na nawierzchnię. Górną zewnętrzną część belek wykształcono w postaci krótkich wsporników o wysięgu 0,284 m i grubości 
0,28 m. Lokalnie, pod wspornikami w miejscach podwieszenia want wykształcono bloki zakotwień want.

Stalowy (18G2A), spawany pylon wykształcono z dwóch rur Ø508,0/30,0 mm. Nogi pylonu zamocowano w spos6b sztywny w dw6ch, niezależnych, żelbetowych cokołach. Posadowiono płasko na wspólnej ławie fundamentowej o gabarytach 1,20 x 5,00 x 13,50 m połączonej monolitycznie z częścią podpory korpusu i odciągów płytą 0,93 x 9,21 x 7,00. W widoku czołowym pylon ma kształt litery ,,A". Rygiel wykształcono z blach o przekroju prostokątnej skrzynki. Na nim oparto belki pomostu przez montaż dwóch łożysk stałych. W strefie kotwienia want gałęzie pylonu stężono poprzecznie dwoma płaszczyznami użebrowanych blach na długości 5,19 m. W widoku z boku cala konstrukcja pylonu leży w jednej płaszczyźnie odchylonej od pionu o kąt 17,62°.

Zakotwienie want w pomoście w stałym rozstawie poprzecznym 4,14 m poprzez zakotwienia czynne. Zakotwienie odciągów w obrębie dojścia od strony ul. Kalinowej w konstrukcji dwóch belek oporowych zrealizowano poprzez zakotwienia czynne. 
W pylonie wanty i odciągi zakotwiono biernie na różnych wysokościach i na zmiennej szerokości. Belki oporowe zakotwień odciągów są zintegrowane z konstrukcją korpusu czołowego podpory (a przez to również z pomostem) oraz z fundamentem pylonu.

Podpory obiektu stanowią:

- Podpora skrajna (ul. Warsztatowa) – przyczółek monolityczny P1,

- Podpora skrajna (ul. Oświęcimska) – przyczółek monolityczny P2,

- Podpora pośrednia – pylon stalowy. (Fundament pylonu jest monolitycznie połączony z fundamentem przyczółka P2).

Materiały konstrukcyjne:

- beton pomostu - B50 na kruszywie łamanym

- stal zbrojeniowa - 18G2b

- wanty i odciągi 3T15S - druty ocynkowane o wytrzymałości 1860 MPa i powierzchni

- przekroju poprzecznego 150 mm2 w powłoce z polietylenu wypełnionej woskiem

- kable sprężające - 4 szt. 13T15S, o parametrach j.w. (podpunkt. „c")

- rury pylonu - stal 18G2A

- stal element6w pylonu wykonywanych z blach - 18G2A

- podlewka stopy fundamentowej - Bl5,

- beton przyczółka na kruszywie łamanym - B30,

- stal zbrojeniowa - St3S i 18G2b

- beton schod6w - B30,

- ciosy podłożyskowe - B50,

- beton belek oporowych zakotwień odciągów - B50,

- beton fundamentów belek oporowych zakotwień odciągów - B30,

- beton ławek - B30

- Pozostałe informacje

Obiekt został zrealizowany w roku 2004 (04.2004 – 12.2004) w ramach kontraktu na budowę autostrady odcinek Węzeł Wirek – Węzeł Batorego. Odcinek został oddany do eksploatacji 25 stycznia 2005.

W 2012 roku ze względu na zły stan techniczny obiektu w szczególności ze względu na liczne uszkodzenia (zarysowania i pęknięcia) bloków kotwiących wanty odciągowe zlokalizowane 
w przyczółku P2 opracowana została przez Biuro Projektów Autostrada II Sp. z o.o. ocena stanu technicznego wiaduktu dla pieszych.

Zamawiający udostępni Wykonawcy do wglądu posiadaną archiwalną dokumentację projektowo-wykonawczą obiektu.

- Zakres zamówienia

Dla obiektu należy wykonać ekspertyzę dotyczącą aktualnego stanu technicznego ze szczególnym uwzględnieniem poprawności wszystkich rozwiązań projektowych, w tym 
w szczególności w zakresie poprawności zaprojektowania i wykonania bloków kotwiących wanty odciągowe.

- Dla obiektu inżynierskiego objętego zamówieniem ekspertyza techniczna powinna zawierać:

- Przedmiot i zakres opracowania,

- Podstawy opracowania (przedstawione w formie listy formalne podstawy opracowania,   
 techniczne podstawy opracowania, normy i przepisy)

- Charakterystykę obiektu inżynierskiego,

- Pełną szczegółową inwentaryzację konstrukcji opisową i rysunkową (geometryczną, materiałową),

- Niezbędne analizy, obliczenia, badania i pomiary zgodne z pkt. B.

- Analizę i ocenę stanu technicznego obiektu.

- Określenie warunków dalszej eksploatacji obiektu do czasu usunięcia nieprawidłowości.

- Min. dwie koncepcje usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości poprzez wykonanie prac naprawczych i/lub  remontu i/lub przebudowy,

- Przedstawienie szacunkowych kosztów realizacji robót, określonych w pkt. 8

- Podsumowanie - zalecenia i wnioski końcowe.

- Część rysunkowa (plan sytuacyjny obiektu, widok z boku, widok z góry, widok spodu konstrukcji przęseł, charakterystyczne przekroje poprzeczne oraz inne niezbędne rysunki i szkice).

- Wykaz niezbędnych badań i pomiarów obiektu inżynierskiego.

Uwaga: Poniżej podano niezbędny, minimalny zakres analiz, obliczeń, badań i pomiarów który należy wykonać dla obiektu inżynierskiego. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich badań, pomiarów i sprawdzeń niezbędnych do określenia przyczyn powstawania uszkodzeń bloków kotwiących wanty odciągowe oraz do prawidłowej analizy i oceny stanu technicznego obiektu w tym badań i pomiarów niewymienionych poniżej.

Niezbędne do wykonania badania i pomiary niewymienione poniżej a konieczne zdaniem Wykonawcy do wykonania w celu  poprawnego zdiagnozowania powodu powstania uszkodzeń bloków kotwiących wanty odciągowe obiektu nie podlegają odrębnej zapłacie.

Koszt badań i pomiarów nie wymienionych poniżej dla obiektu, ale niezbędnych do zdiagnozowania przyczyn powstania uszkodzenia obiektu należy uwzględnić w kosztach realizacji Przedmiotu umowy.

Wiadukt dla pieszych zlokalizowany nad autostradą A4 w km 330+486 w ciągu 
ul. Warsztatowej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach JNI: 01028215

- Ocena makroskopowa jakości elementów konstrukcyjnych.

- Ocena makroskopowa bloków kotwiących wanty odciągowe.

- Analiza rozwiązań pod kątem użytego materiału i technologii wykonania want oraz bloków kotwiących wanty.

- Analiza nośności wiaduktu w aktualnym stanie technicznym.

III.   Zawartość i forma opracowań objętych zamówieniem

Układ opracowania powinien być zgodny z listą przedstawioną w pkt. III OPZ.

Ekspertyza będąca przedmiotem zamówienia zostanie wykonane, w formie papierowej (wydruk) - 1 egzemplarz oraz w wersji elektronicznej (wersja edytowalna i nieedytowalna) - 1 egzemplarz.

1. Wersja edytowalna:

Opracowanie w wersji edytowalnej należy zapisać w plikach formatu dgn lub dwg dla części rysunkowej, formacie kompatybilnym z ms word dla części opisowej, formacie  kompatybilnym z ms excel dla plików z obliczeniami. Na nośniku danych należy zachować taki układ folderów i nazw plików jaki przyjęto w wersji wydrukowanej.

- Wersja nieedytowalna:

Opracowanie należy zapisać w postaci plików formatu „pdf”. Na nośniku danych należy zachować taki układ folderów i nazw plików jaki przyjęto w wersji edytowalnej.

Pliki należy podzielić na część opisową i część rysunkową. Pliki muszą być jednoznacznie opisane celem ułatwienia ich identyfikacji. Każdy rysunek powinien być zapisany w oddzielnym pliku, którego nazwa odpowiada numerowi i nazwie rysunku. Pliki muszą być wolne od zabezpieczeń przed drukowaniem.

Opracowania w wersji elektronicznej będą przekazane Zamawiającemu w trwałym opakowaniu, oddzielnie każdy egzemplarz odpowiednio opisany.

IV.   	Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca zapewni odpowiedni sprzęt (podnośnik koszowy, drabiny, rusztowania itp.) 
w celu uzyskania dostępu do obiektu. Wykonawca, w razie potrzeby, zapewni wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania czynności związanych 
z kontrolą/badaniami obiektu – z uwagi na znaczny ruch na przedmiotowym odcinku autostrady A4 Wykonawca będzie minimalizował utrudnienia związane z wprowadzeniem TOR.

- Termin realizacji zamówienia

Zamówienie należy wykonać terminie do 3 miesięcy od daty podpisania umowy.

VI.    Przepisy związane:

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000r. nr 63 z późn. zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 2000r. 
w sprawie   numeracji i ewidencji dróg oraz obiektów mostowych.

- PN-99/S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania 
i badania.

- PN-91/S-10042 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.

- PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia.

- Wytyczne, instrukcje oraz zalecenia projektowe i technologiczne dla obiektów mostowych, obowiązujące w GDDKiA,  między innymi:

- zalecenia dotyczące oceny jakości betonu in-situ w istniejących obiektach mostowych,

- załącznik do Zarządzenia nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia                             1 czerwca   2004 roku – Instrukcja do określania nośności użytkowej drogowych obiektów mostowych,

- załącznik do Zarządzenia nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005 roku – Instrukcje przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich,

Załączniki:

- Lokalizacja obiektu.

Katowice, 24.03.2025r.

Miejscowość, data

Opracował: mgr inż. Tomasz Radziewicz

Załącznik 1  - Lokalizacja obiektu.

Zadanie: „Wykonanie ekspertyzy technicznej wiaduktu dla pieszych zlokalizowanego nad autostradą A4 w km 330+486 w ciągu ul. Warsztatowej w Rudzie Śląskiej.”

- ogólna lokalizacja obiektu.

- szczegółowa lokalizacja obiektu.