Załącznik nr 3

Objaśnienia do Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości

1. Zawartość poszczególnych kolumn Tablicy

W kolumnie 1 Tablicy podano liczbę porządkową pozycji Tablicy.

W kolumnach 2 i 3 Tablicy podano częstotliwości graniczne dolne i górne zakresów częstotliwości, dla których Tablica określa ich przeznaczenia dla poszczególnych służb radiokomunikacyjnych.

W kolumnie 4 Tablicy podano przeznaczenie dla służb radiokomunikacyjnych częstotliwości lub zakresów częstotliwości. Tam, gdzie było to zasadne, przytoczono również uwagi wynikające z Regulaminu Radiokomunikacyjnego (oznaczenie 5.XXX) lub uwagi krajowe (oznaczenie POL.XX).

W kolumnie 5 Tablicy określono użytkowanie poszczególnych częstotliwości lub zakresów częstotliwości.

2. Wykaz, kolejność i sposób zamieszczania służb radiokomunikacyjnych w Tablicy

Jeżeli dany zakres częstotliwości w Tablicy został przeznaczony dla więcej niż jednej służby radiokomunikacyjnej, kolejność zamieszczenia takich służb jest następująca:

- w pierwszej kolejności  służby pierwszej ważności (pisane wielkimi literami), przy czym wyjątki dotyczące tych służb pierwszej ważności pisane są małymi literami;

- w drugiej kolejności  służby drugiej ważności (pisane małymi literami);

- służby tej samej ważności są zamieszczane w porządku zawartym w poniższej tabeli; kolejność zamieszczenia służb nie świadczy o pierwszeństwie, ma jedynie na celu ujednolicenie zamieszczania służb w danych zakresach częstotliwości.

| Wykaz służb radiokomunikacyjnych w języku angielskim | Wykaz służb radiokomunikacyjnych w języku polskim |
| --- | --- |
| FIXED | STAŁA |
| FIXED-SATELLITE | STAŁA SATELITARNA |
| MOBILE | RUCHOMA |
| MOBILE except aeronautical mobile | RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej |
| MOBILE except aeronautical mobile (R) | RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R) |
| MOBILE except aeronautical mobile (OR) | RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej (OR) |
| LAND MOBILE | RUCHOMA LĄDOWA |
| AERONAUTICAL MOBILE | RUCHOMA LOTNICZA |
| AERONAUTICAL MOBILE (R) | RUCHOMA LOTNICZA (R) |
| AERONAUTICAL MOBILE (OR) | RUCHOMA LOTNICZA (OR) |
| MARITIME MOBILE | RUCHOMA MORSKA |
| MOBILE-SATELLITE | RUCHOMA SATELITARNA |
| MOBILE-SATELLITE except aeronautical mobile satellite | RUCHOMA SATELITARNA z wyjątkiem ruchomej lotniczej satelitarnej |
| LAND MOBILE SATELLITE | RUCHOMA LĄDOWA SATELITARNA |
| AERONAUTICAL MOBILE-SATELLITE | RUCHOMA LOTNICZA SATELITARNA |
| AERONAUTICAL MOBILE-SATELLITE (R) | RUCHOMA LOTNICZA SATELITARNA (R) |
| AERONAUTICAL MOBILE-SATELLITE (OR) | RUCHOMA LOTNICZA SATELITARNA (OR) |
| MARITIME MOBILE-SATELLITE | RUCHOMA MORSKA SATELITARNA |
| RADIODETERMINATION | RADIOLOKACJA |
| RADIODETERMINATION-SATELLITE | RADIOLOKACJA SATELITARNA |
| RADIONAVIGATION | RADIONAWIGACJA |
| RADIONAVIGATION-SATELLITE | RADIONAWIGACJA SATELITARNA |
| AERONAUTICAL RADIONAVIGATION | RADIONAWIGACJA LOTNICZA |
| AERONAUTICAL RADIONAVIGATION-SATELLITE | RADIONAWIGACJA LOTNICZA SATELITARNA |
| MARITIME RADIONAVIGATION | RADIONAWIGACJA MORSKA |
| MARITIME RADIONAVIGATION-SATELLITE | RADIONAWIGACJA MORSKA SATELITARNA |
| RADIOLOCATION | RADIOLOKALIZACJA |
| RADIOLOCATION-SATELLITE | RADIOLOKALIZACJA SATELITARNA |
| BROADCASTING | RADIODYFUZJA |
| BROADCASTING-SATELLITE | RADIODYFUZJA SATELITARNA |
| AMATEUR | AMATORSKA |
| AMATEUR-SATELLITE | AMATORSKA SATELITARNA |
| RADIO ASTRONOMY | RADIOASTRONOMIA |
| RADIO ASTRONOMY-SATELLITE | RADIOASTRONOMIA SATELITARNA |
| METEOROLOGICAL AIDS | POMOCE METEOROLOGICZNE |
| METEOROLOGICAL-SATELLITE | METEOROLOGIA SATELITARNA |
| STANDARD FREQUENCY AND TIME SIGNAL | WZORCOWEGO SYGNAŁU CZĘSTOTLIWOŚCI I CZASU |
| STANDARD FREQUENCY AND TIME SIGNAL-SATELLITE | WZORCOWEGO SYGNAŁU CZĘSTOTLIWOŚCI I CZASU SATELITARNA |
| EARTH EXPLORATION-SATELLITE | BADANIA ZIEMI SATELITARNA |
| SPACE RESEARCH | BADANIA KOSMOSU |
| SPACE OPERATIONS | OPERACJE KOSMICZNE |
| INTER-SATELLITE | MIĘDZYSATELITARNA |

Doprecyzowanie sposobu wykorzystywania danego zakresu częstotliwości przeznaczonego dla danej służby radiokomunikacyjnej jest dokonywane w planie zagospodarowania częstotliwości. Ustalając plan zagospodarowania częstotliwości dla danego zakresu częstotliwości Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej może określić sposób wykorzystywania danego zakresu częstotliwości dla wszystkich służb radiokomunikacyjnych wskazanych w Tablicy albo określić go jedynie dla wybranych służb radiokomunikacyjnych.

3. Ważność służb radiokomunikacyjnych

Urządzenia radiowe wykorzystujące częstotliwości w służbie pierwszej ważności:

- są chronione przed szkodliwymi zakłóceniami ze strony urządzeń wykorzystujących częstotliwości w służbie drugiej ważności;

- są chronione przed szkodliwymi zakłóceniami ze strony urządzeń wykorzystujących częstotliwości w tej samej służbie lub w innych służbach pierwszej ważności, którym częstotliwości zostały przydzielone w późniejszym terminie.

Urządzenia radiowe wykorzystujące częstotliwości w służbie drugiej ważności:

- nie podlegają ochronie przed szkodliwymi zakłóceniami ze strony urządzeń radiowych wykorzystujących częstotliwości w służbie radiokomunikacyjnej pierwszej ważności;

- są chronione przed szkodliwymi zakłóceniami ze strony urządzeń radiowych wykorzystujących częstotliwości w tej samej służbie radiokomunikacyjnej lub w innych służbach drugiej ważności, którym częstotliwości zostały przydzielone w późniejszym terminie.

Ważność służb mogą regulować dodatkowo uwagi do Tablicy.

4. Umieszczanie uwag do Tablicy

Numer uwagi albo uwag dotyczących danej służby radiokomunikacyjnej umieszczono przy tej służbie.

Numer uwagi albo uwag dotyczących danego zakresu częstotliwości umieszczono w dodatkowym dolnym wierszu, poniżej nazw służb radiokomunikacyjnych.

Treść uwag umieszczono w załączniku nr 2 do Tablicy.

5. Znaczenie skrótów i określeń stosowanych w Tablicy

1)	(OR)  łączność głównie poza krajowymi i międzynarodowymi trasami lotnictwa cywilnego;

2)	(R)  łączność głównie wzdłuż krajowych i międzynarodowych tras lotnictwa cywilnego;

3)	ACS – system automatycznego połączenia;

4)	ADS-B  system rozsiewczy automatycznego nadzoru położenia statków powietrznych;

5)	AIS  System Automatycznej Identyfikacji;

6)	API – wstępne informacje wymagane do publikacji;

7)	BR – Biuro Radiokomunikacyjne Sektora Radiokomunikacji ITU;

8)	DSC  cyfrowe wywołanie selektywne;

9)	e.i.r.p.  zastępcza izotropowa moc promieniowania;

10)	EN  Norma Europejska;

11)	ENG/OB  łączność reporterska, elektroniczne gromadzenie wiadomości niezwiązane z radiodyfuzją;

12)	epfd  równoważna gęstość strumienia mocy;

13)	ERTMS  Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym;

14)	ETSI  Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych;

15)	FAT  Tablica Przeznaczeń Częstotliwości  zbiór zakresów częstotliwości radiowych wraz z ich przeznaczeniem dla poszczególnych służb radiokomunikacyjnych przedstawiony w Sekcji 4 art. 5 tomu 1 RR;

16)	fdolna  dolna częstotliwość graniczna określonego zakresu częstotliwości;

17)	fgórna  górna częstotliwość graniczna określonego zakresu częstotliwości;

18)	GMDSS  Światowy Morski System Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa;

19)	HAPS – stacja systemu IMT zainstalowana na platformie stratosferycznej;

20)	HDFSS  zastosowania o dużym zagęszczeniu w służbie stałej satelitarnej;

21)	HIBS  stacje platform stratosferycznych użytkowane jako stacje bazowe systemu IMT;

22)	IMO  Międzynarodowa Organizacja Morska;

23)	IMT  Międzynarodowy System Łączności Ruchomej;

24)	ITU – Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny;

25)	ITU-R  Sektor Radiokomunikacyjny Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego;

26)	ISM  zastosowania przemysłowe, naukowe i medyczne;

27)	JTIDS/MIDS  System Dystrybucji Połączonej Informacji Taktycznej/Wielofunkcyjny System Dystrybucji Informacji;

28)	Konstytucja i Konwencja ITU – Konstytucja i Konwencja Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, sporządzone w Genewie dnia 22 grudnia 1992 r. (Dz. U. z 1998 r. poz. 196);

29)	klasa emisji  3-5 znakowy kod definiujący zbiór parametrów charakteryzujących daną emisję, tworzony zgodnie z zasadami opisanymi w załączniku nr 1 do RR;

30)	MIFR  Główny Międzynarodowy Rejestr Częstotliwości;

31)	MSI  morska informacja bezpieczeństwa;

32)	NAVDAT  system rozgłaszania informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony statków morskich;

33)	NAVTEX  Światowy System Ostrzeżeń Nawigacyjnych;

34)	pfd  gęstość strumienia mocy;

35)	Porozumienie GE06  Porozumienie Regionalne w sprawie planowania naziemnej radiodyfuzji cyfrowej w Regionie 1 (w częściach Regionu 1 położonych na zachód od południka 170°E i na północ od równoleżnika 40°S, z wyłączeniem terytorium Mongolii) oraz w Islamskiej Republice Iranu, w pasmach częstotliwości 174–230 MHz oraz 470–862 MHz (Genewa, 2006 r.) (Dz. Urz. UKE z 2012 r. poz. 25);

36)	PSTN  publiczna komutowana sieć telekomunikacyjna;

37)	racon  radiolatarnia radarowa używana w nawigacji morskiej do wskazania i identyfikacji znaków nawigacyjnych na ekranie radaru;

38)	RLAN – lokalna sieć radiowa;

39)	RR  Regulamin Radiokomunikacyjny  dokument uzupełniający Konstytucji i Konwencji ITU;

40)	SIT  pokładowy transponder umożliwiający identyfikację statku;

41)	TERYT  Krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju;

42)	Uchwała  Uchwała Konferencji Radiokomunikacyjnej stanowiąca integralną część RR;

43)	VHF  oznaczenie zakresu częstotliwości odpowiadającego przedziałowi 30300 MHz;

44)	WAS – system dostępu bezprzewodowego;

45)	WRC – Światowa Konferencja Radiokomunikacyjna;

46)	Region – element podziału świata, dokonanego zgodnie z postanowieniami RR w celach globalnego przeznaczenia częstotliwości:

Rysunek  Schemat podziału świata na Regiony

a)	Linia A przebiega od bieguna północnego wzdłuż południka 40°E do jego przecięcia się z równoleżnikiem 40°N, następnie po łuku koła wielkiego do punktu przecięcia się południka 60°E ze zwrotnikiem Raka, a następnie wzdłuż południka 60°E do bieguna południowego,

b)	Linia B przebiega od bieguna północnego wzdłuż południka 10°W do jego przecięcia się z równoleżnikiem 72°N, następnie po łuku koła wielkiego do punktu przecięcia się południka 50°W z równoleżnikiem 40°N, następnie po łuku koła wielkiego do punktu przecięcia się południka 20°W z równoleżnikiem 10°S, a następnie wzdłuż południka 20°W do bieguna południowego,

c)	Linia C przebiega od bieguna północnego po łuku koła wielkiego do punktu przecięcia się międzynarodowej granicy w Cieśninie Beringa z równoleżnikiem 65°30'N, następnie po łuku koła wielkiego do punktu przecięcia się południka 165°E z równoleżnikiem 50°N, następnie po łuku koła wielkiego do punktu przecięcia się południka 170°W z równoleżnikiem 10°N, następnie wzdłuż równoleżnika 10°N do jego przecięcia się z południkiem 120°W, a następnie wzdłuż południka 120°W do bieguna południowego,

d)	Region 1 obejmuje obszary ograniczone od wschodu przez Linię A oraz od zachodu przez Linię B, z wyłączeniem całości terytorium Islamskiej Republiki Iranu, który leży wewnątrz tego obszaru. Region 1 obejmuje ponadto całość terytoriów: Armenii, Azerbejdżanu, Federacji Rosyjskiej, Gruzji, Kazachstanu, Mongolii, Uzbekistanu, Turcji, Kirgistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu oraz Ukrainy, a także obszar północy Federacji Rosyjskiej, leżący pomiędzy Linią A a Linią C,

e)	Region 2 obejmuje obszary ograniczone od wschodu przez Linię B oraz od zachodu przez Linię C,

f)	Region 3 obejmuje obszary ograniczone od wschodu przez Linię C oraz od zachodu przez Linię A, z wyłączeniem terytoriów: Armenii, Azerbejdżanu, Federacji Rosyjskiej Gruzji, Kazachstanu, Mongolii, Uzbekistanu, Turcji, Kirgistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu oraz Ukrainy, a także obszar północy Federacji Rosyjskiej Region 3 obejmuje ponadto całość terytorium Iranu leżącego poza tymi granicami.