GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-15.01.02a
v.3

Utrzymanie elementów preselekcji wagowych zlokalizowanych w ciągu dróg krajowych zarządzanych przez Oddział w Białymstoku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

1. Wstęp

Utrzymanie elementów telematyki drogowej zlokalizowanych w ciągu dróg krajowych zarządzanych przez Oddział w Białymstoku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad: Rejon Zambrów, Rejon Suwałki,

Zamówienie będzie polegało w szczególności na:

- Utrzymaniu wraz z dostarczaniem danych z stacji preselekcyjnego ważenia pojazdów zlokalizowanych w ciągu dróg krajowych nr S8, S8n, DK8i i S61 zarządzanych przez Oddział w Białymstoku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

- dostarczaniem danych z drogowych stacji meteorologicznych i samodzielnego punktu kamerowego.

Rejon Zambrów:

- Stacja nr 1 zlokalizowana na drodze krajowej nr S8 ok. MOP Ostrożne,

- Stacja nr 2 zlokalizowana na drodze krajowej nr S8 ok. MOP Kossaki,

- Stacja nr 3 zlokalizowana na drodze krajowej nr S8 ok. MOP Kołaki,

- Stacja nr 4 zlokalizowana na drodze krajowej nr S8 ok. MOP Cibory PN,

- Stacja nr 5 zlokalizowana na drodze krajowej nr S8 ok. MOP Cibory PD,

Rejon Suwałki:

- Stacja nr 6 zlokalizowana na drodze krajowej nr 8i ok. MOP Biernatki W,

- Stacja nr 7 zlokalizowana na drodze krajowej nr 8i ok. MOP Biernatki Z,

- Stacja nr 8 zlokalizowana na drodze krajowej nr S61 ok. MOP Rudniki PN,

- Stacja nr 9 zlokalizowana na drodze krajowej nr S61 ok. MOP Rudniki PD,

- kamera przy rondzie w m. Poćkuny DK 16

- drogowa stacja meteorologiczna zlokalizowana na drodze krajowej nr 8i

- dwie drogowe stacja meteorologiczne zlokalizowane na drodze krajowej nr S61

Utrzymanie systemu preselekcji pojazdów obejmuje prowadzenie działań pozwalających na nieprzerwane funkcjonowanie systemu zgodnie z wymaganiami SST obejmujących m.in.: utrzymanie w ciągłej sprawności i właściwym stanie technicznym wszystkich elementów składowych systemu, obejmujących infrastrukturę programową, ciągłe dostarczanie danych (w tym utrzymanie sprawności znaków aktywnych dedykowanych dla poszczególnych lokalizacji systemów).

Zadaniem systemu jest selekcja pojazdów przekraczających dopuszczalne parametry, ułatwiająca właściwym służbom prowadzenie kontroli ruchu i transportu drogowego na terenie miejsc do ważenia statycznego zlokalizowanych:

- w ciągu dk nr S8 na odcinku Ostrów Mazowiecka - Zambrów w km 573+100 po prawej stronie drogi w m. Ostrożne - stacja nr 1,

- w ciągu dk nr S8n na odcinku Zambrów - Białystok w km 6+680 po prawej stronie drogi w m. Kossaki - stacja nr 2,

- w ciągu dk nr S8n na odcinku Zambrów - Białystok w km 3+480 po lewej stronie drogi w m. Kołaki - stacja nr 3,

- w ciągu dk nr S8n na odcinku Zambrów - Białystok w km 22+000 po lewej stronie drogi w m. Cibory - stacja nr 4,

- w ciągu dk nr S8n na odcinku Zambrów - Białystok w km 21+000 po prawej stronie drogi w m. Cibory - stacja nr 5,

- w ciągu dk nr 8i na odcinku Augustów - Raczki w km 7+030 po prawej stronie drogi w m. Biernatki - stacja nr 6,

- w ciągu dk nr 8i na odcinku Augustów - Raczki w km 7+030 po lewej stronie drogi w m. Biernatki - stacja nr 7,

- w ciągu dk nr S61 na odcinku Raczki - Suwałki w km 4+750 po lewej stronie drogi w m. Rudniki - stacja nr 8,

- w ciągu dk nr S61 na odcinku Raczki - Suwałki w km 4+750 po prawej stronie drogi w m. Rudniki - stacja nr 9,

Ponadto system powinien dostarczać dane służące do  bieżącej i statystycznej oceny parametrów i warunków ruchu pojazdów na wyżej wymienionych odcinkach dróg krajowych oraz dane wykorzystywane w zarządzaniu drogami (dane o wielkości ruchu pojazdów oraz dane wizyjne).

1.1. Określenia podstawowe użyte w SST.

Wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:

SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna;

ITD – Inspekcja Transportu Drogowego;

DMC – dopuszczalna masa całkowita;

ważenie statyczne – wyznaczenie obciążenia, jakie wywiera oś nieruchomego pojazdu na pomost wagi, podczas ważenia.

system preselekcji pojazdów – całość infrastruktury technicznej i oprogramowania służąca prowadzeniu kontroli rzeczywistych parametrów pojazdów uczestniczących w ruchu, detekcji pojazdów przekraczających dopuszczalne parametry, dostarczaniu danych o tych pojazdach w sposób pozwalający na dokonanie ich kontroli przez upoważnione służby oraz dostarczaniu danych o warunkach i wielkości występującego ruchu pojazdów.

stacja preselekcyjna – część systemu preselekcji pojazdów zlokalizowana na danym ciągu drogowym i umożliwiająca prowadzenie preselekcji pojazdów we wskazanym kierunku ruchu. Stacja preselekcyjna składa się z jednego miejsca do ważenia statycznego, jednego miejsca kontroli preselekcyjnej pojazdów w całym przekroju jezdni oraz znaków zmiennej treści do wydawania poleceń kierowcom pojazdów w przypadku kontroli.

miejsce preselekcyjnej kontroli pojazdów – stanowisko pomiarowe z infrastrukturą pozwalającą na detekcję pojazdów, rejestrację i przekazywanie do systemu preselekcji pojazdów danych o parametrach pojazdów przejeżdżających przez przekrój drogi na jednym kierunku ruchu.

miejsce do ważenia statycznego – stanowisko pomiarowe wyposażone w infrastrukturę pozwalającą na dokonanie pomiarów parametrów pojazdów zatrzymanych do kontroli przez upoważnione służby.

dostarczanie danych – część funkcjonalności systemu preselekcji pojazdów polegająca na przesyłaniu oraz prezentacji danych pomiarowych zbieranych przez system w sposób pozwalający na ich wykorzystanie zgodnie z założeniami.

dane z preselekcji pojazdów – dane o rzeczywistych parametrach pojazdów zebrane przez system preselekcji pojazdów wraz z danymi które są niezbędne do podjęcia decyzji o konieczności przeprowadzenia przez upoważnione służby kontroli danego pojazdu na miejscu do ważenia statycznego.

dane wizyjne – obrazy z kamer systemu preselekcji pojazdów służące do ustalenia warunków ruchu występujących na danym miejscu kontroli preselekcyjnej pojazdów.

dane o ruchu pojazdów – dane agregowane w podziale na kategorie pojazdów określające wielkość ruchu pojazdów, który występuje w obrębie danej stacji preselekcyjnej, zbierane dla dwóch odrębnych miejsc kontroli preselekcyjnej pojazdów.

aplikacja operatora – aplikacja stanowiąca część systemu preselekcji pojazdów zainstalowana na serwerze Wykonawcy, z zapewnieniem zdalnego dostępu pracownikom GDDKiA oraz ITD, która umożliwia ustalenie danych wystarczających do identyfikacji na drodze pojazdu wybranego do kontroli na podstawie dostarczonych danych.

system archiwizacji - aplikacja lub system (zainstalowany na serwerze Wykonawcy) umożliwiający dostęp do danych archiwalnych, z możliwością tworzenia raportów z danych, za określony okres czasu,

PID Białystok – Punkt Informacji Drogowej GDDKiA Oddziału w Białymstoku,

klasy dokładności pomiarowej  – klasyfikacja dokładności pomiarowej określonych parametrów pojazdów i ruchu pojazdów określona w p. 4.5. specyfikacji COST 323,

klasy lokalizacji systemu WIM – klasyfikacja określająca wymagane parametry drogi, które powinny być zapewnione w miejscu kontroli preselekcyjnej pojazdów określona w p. 5.2.1. specyfikacji COST 323,

nacisk osi - suma nacisków, jakie na podłoże wywierają koła znajdujące się na jednej osi pojazdu,

awaria systemu – stan systemu preselekcji pojazdów lub jego części w którym występuje niespełnienie któregokolwiek z wymagań SST.

kompletne dane – dane spełniające wymagania ilościowe i jakościowe dostarczane przez system preselekcji pojazdów, który spełnia wymagania dla klasy dokładności pomiarowej i klasy lokalizacji systemu WIM.

ocena ilościowa – ocena ilości kompletnych danych dostarczonych przez system preselekcji pojazdów w danym okresie rozliczeniowym.

ocena jakościowa – ocena spełniania przez dane dostarczone przez system preselekcji pojazdów w danym okresie rozliczeniowym kryteriów jakościowych.

kryteria jakościowe - wymagania stosowane do danych dostarczanych przez system preselekcji pojazdów określone w niniejszym SST lub przepisach prawa ogólnego.

funkcjonalność systemu – sposób działania systemu preselekcji pojazdów zapewniający ciągłe dostarczanie danych spełniających określone wymagania i wykorzystanie systemu zgodnie z jego przeznaczeniem.

specyfikacja COST 323 - „Weigh in Motion of Road Vehicles” Final Report Appendix 1 – European WIM Specification Version 3.0 [„Ważenie Pojazdów w Ruchu” Raport Końcowy, Załącznik nr 1 – Europejska Specyfikacja WIM (Ważenie Pojazdów w Ruchu)] z sierpnia 1999 r.

2. Zakres SST

Zakres SST obejmuje bieżące utrzymanie systemów telematyki drogowej wymienionych w punkcie 1, zapewniające sprawne jego działanie, które obejmuje m.in.:

2.1 Bieżące utrzymanie systemów:

W zakresie prac związanych z bieżącym utrzymaniem systemu Wykonawca powinien prowadzić następujące prace:

2.1.1. Bieżące utrzymanie właściwego stanu technicznego wszystkich elementów systemu rozumiane poprzez m.in.:

- utrzymanie w ciągłej sprawności i właściwym stanie technicznym wszystkich elementów składowych systemu, obejmujących infrastrukturę programową,

- wykonywanie napraw uszkodzeń wymaganych do sprawnego funkcjonowania systemów pod względem softwareowych.

- Diagnozę awarii celem określenia przyczyny (sprzętowa/programistyczna)

- Usuwanie awarii programistycznych.

2.1.2. Bieżące utrzymanie mające na celu dostarczanie danych umożliwiających: selekcję pojazdów przekraczających dopuszczalne parametry, zliczanie i klasyfikację pojazdów, wizualną ocenę warunków ruchu oraz warunków atmosferycznych występujących na drodze, rozumiane poprzez m.in.:

      - wykonywanie kalibracji zdalnych, testów sprawdzających,

      - prowadzenie weryfikacji poprawności działania systemu,

      - niezwłoczne usuwanie usterek oprogramowania,

      - przesyłanie (transmisję) gromadzonych danych, również pomiędzy elementami sytemu,

      - utrzymywanie bazy danych gdzie powinny być archiwizowane dane gromadzone przez system,

      - konserwację systemu w celu zapewnienia ciągłej jego sprawności i niezawodności.

2.1.3. Bieżące i zgodne z wymaganiami SST dostarczanie:

- danych umożliwiających selekcję pojazdów przekraczających dopuszczalne parametry,

- danych umożliwiających zliczanie i klasyfikację pojazdów,

- obrazów publikowanych w serwisie internetowym GDDKiA,

- danych o ruchu pojazdów do DSS GDDKiA,

- danych archiwalnych dla danych wymienionych w p. 2.2.3 lit. od a) do c).

3. System preselekcji pojazdów

Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien zapoznać się ze stanem faktycznym występującym w terenie i uwzględnić występowanie ww. zmian w kalkulacji kosztów realizacji zadania. Dodatkowo Wykonawca we własnym zakresie powinien dokonać oceny stanu istniejącego infrastruktury stacji preselekcyjnych i ich elementów w terenie. Wykonawca jest zobowiązany m.in. do dokonania wizji lokalnej stacji preselekcyjnych i ich okolicy celem zapoznania się z zamontowanymi urządzeniami, występującymi uwarunkowaniami terenowymi, możliwościami zapewnienia łączności oraz wszystkimi innymi warunkami mającymi w ocenie Wykonawcy wpływ na właściwe przygotowanie jego oferty.

3.1 Wymagane elementy systemu preselekcji pojazdów

W skład systemu preselekcji pojazdów powinny wchodzić m.in.:

3.1.1.	infrastruktura systemu na którą składają się stacje preselekcyjne w skład których wchodzą:

    - miejsce ważenia statycznego usytuowane na MOP przy drodze krajowej wyposażone we wnękę wagową, wyznaczoną przestrzeń kontroli i strefę sieci bezprzewodowej z dostępem do internetu (w przypadku lokalizacji w części drugiej brak jest punktów Wi-Fi a połączenie z systemem musi się odbywać przez GSM)

    - miejsce preselekcyjnej kontroli pojazdów odrębne dla każdej lokalizacji wyposażone w następujące, szczegółowo opisane poniżej elementy: strefy wideo rejestracji, odcinki nawierzchni z zamontowanymi czujnikami, bramownice wraz z wyposażeniem i czujnikami, znaki zmiennej treści wydające komunikaty o konieczności zjazdu na miejsce do kontroli, szafy techniczne z wyposażeniem, zasilanie, zasilanie awaryjne, łącza internetowe oraz komplet okablowania i pozostałego wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania systemu.

3.1.2. Oprogramowanie systemu i niezbędne oprogramowanie pomocnicze w tym serwery baz danych, wideoserwery, serwer ftp, itp.

3.1.3. Elementy organizacji ruchu oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego związane z funkcjonowaniem systemu wykazane i opisane w Projekcie Stałej Organizacji Ruchu.

Poszczególne elementy systemu preselekcji powinny w szczególności zawierać:

a)	Strefy wideo rejestracji dla pasów ruchu na których zainstalowane są czujniki nacisku ew. obejmujące również pas awaryjny, pobocze (w zależności od danego przekroju drogi w rejonie stacji preselekcyjnej i od zaprojektowanych zmian w stałej organizacji ruchu). Strefy wideo rejestracji powinny być wyposażone w kamery stałopozycyjne przeznaczone do rozpoznawania tablic rejestracyjnych w strefie wideo rejestracji oraz w kamery obrotowe do monitorowania warunków ruchu i warunków atmosferycznych w całym przekroju drogi.

b)	Nawierzchnię w technologii bitumicznej :

    - na odcinku minimum 100m przed oraz 50m za miejscem instalacji czujników na całej szerokości jezdni, spełniająca wymagania dotyczące współczynnika IRI dla klasy lokalizacji systemu WIM I (doskonała) dla dokładności pomiarowej B+(7) zgodnie ze specyfikacją COST 323: „Weigh in Motion of Road Vehicles” Final Report Appendix 1 – European WIM Specification Version 3.0 [„Ważenie Pojazdów w Ruchu” Raport Końcowy, Załącznik nr 1 – Europejska Specyfikacja WIM (Ważenie Pojazdów w Ruchu)] z sierpnia 1999 r, zwaną dalej specyfikacją COST 323.

    - na odcinku minimum 50m przed oraz 25m za miejscem instalacji czujników na całej szerokości jezdni, spełniająca pozostałe wymagania dla klasy lokalizacji systemu WIM I (doskonała) dla dokładności pomiarowej B+(7) zgodnie ze specyfikacją COST 323.

c) 	Łącze internetowe umożliwiające dostęp do danych ze stacji preselekcyjnej w czasie rzeczywistym poprzez aplikację internetową dostępną z dowolnego miejsca poprzez przeglądarkę internetową (kompatybilny z Microsoft Edge lub Google chrome)  oraz umożliwiające transfer danych wymaganych w SST.

d) 	Zasilanie wszystkich elementów systemu. W zakres zamówienia wchodzą wewnętrzne linie zasilające od złącza kablowego i układu pomiarowego do poszczególnych elementów systemu podłączonych do zasilania. Zamawiający ponosi koszty zasilania w energię elektryczną.

e) 	Dostęp bezprzewodowy do Internetu poprzez WiFi w miejscu do ważenia statycznego wskazanym w punkcie 1 SST. Jako obręb miejsca ważenia statycznego należy przyjmować obszar koła o promieniu 100 metrów, którego środkiem jest miejsce usytuowania wnęki na wagę do ważenia statycznego.

f)	Organizację ruchu obejmującą oznakowanie pionowe, azyle kierunkujące ruch, oznakowanie poziome i elementy brd, które występują na odcinkach określonych w p. 3.1.3 lit a) i lit. b) ujęte w projektach organizacji ruchu.

g)	Czujniki przekroczenia skrajni pionowej, anteny, okablowanie, komputery techniczne, szafy teletechniczne wraz z wyposażeniem i pozostałe wyposażenie niezbędne do zapewnienia transmisji danych.

h)	Pętle indukcyjne do zliczania i klasyfikacji przejeżdżających pojazdów wykonane zgodnie z wymaganiami SST.

i) 	Oprogramowanie użytkownika, oprogramowanie systemowe urządzeń, interfejsy komunikacyjne, protokoły komunikacyjne transmisji danych o otwartej strukturze udostępnionej Zamawiającemu.

j)  Znaki zmiennej treści umieszczone na bramownicach za stacjami preselekcyjnymi umożliwiające wyświetlanie komunikatów  w trybie automatycznym i półautomatycznym o konieczności zjechania na punkt ważenia administracyjnego dla pojazdów co do których istnieje podejrzenie przekroczenia dopuszczalnej masy, nacisków osi lub gabarytów.

3.2 Lokalizacja stacji preselekcyjnych.

Rejon Zambrów:

- Stacja nr 1 zlokalizowana na drodze krajowej nr S8 ok. MOP Ostrożne,

- Stacja nr 2 zlokalizowana na drodze krajowej nr S8 ok. MOP Kossaki,

- Stacja nr 3 zlokalizowana na drodze krajowej nr S8 ok. MOP Kołaki,

- Stacja nr 4 zlokalizowana na drodze krajowej nr S8 ok. MOP Cibory PN,

- Stacja nr 5 zlokalizowana na drodze krajowej nr S8 ok. MOP Cibory PD,

Rejon Suwałki:

- Stacja nr 6 zlokalizowana na drodze krajowej nr 8i ok. MOP Biernatki W,

- Stacja nr 7 zlokalizowana na drodze krajowej nr 8i ok. MOP Biernatki Z,

- Stacja nr 8 zlokalizowana na drodze krajowej nr S61 ok. MOP Rudniki PN,

- Stacja nr 9 zlokalizowana na drodze krajowej nr S61 ok. MOP Rudniki PD,

Stacja nr 1 (dk nr S8) - w m-ci Ostrożne

W skład stacji preselekcyjnej wchodzi 1 miejsce preselekcyjnej kontroli pojazdów, które jest zlokalizowane w ciągu drogi krajowej nr S8: po prawej stronie w km 571+215 (na kierunku do Białegostoku).

W km 572+250 zlokalizowana jest pierwsza bramownica ze znakiem zmiennej treści.

W km 572+960 zlokalizowana jest bramownica z kamerami kontrolnymi.

W km 573+150 zlokalizowana jest druga bramownica ze znakiem zmiennej treści.

W miejscu preselekcyjnej kontroli pojazdów w km 571+215 droga krajowa posiada przekrój drogowy dwujezdniowy po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, o szerokości pasa ruchu 3,5 m wraz z pasem awaryjnym szerokości 2,5 m.

Stacja nr 2 (dk nr S8n) - w m-ci Kossaki

W skład stacji preselekcyjnej wchodzi 1 miejsce preselekcyjnej kontroli pojazdów, które jest zlokalizowane w ciągu drogi krajowej nr S8n: po prawej stronie w km 4+910 (km z projektu 591+380) (na kierunku do Białegostoku).

W km 5+110 zlokalizowana jest pierwsza bramownica ze znakiem zmiennej treści.

W km 5+990 zlokalizowana jest bramownica z kamerami kontrolnymi.

W km 6+225 zlokalizowana jest druga bramownica ze znakiem zmiennej treści.

W miejscu preselekcyjnej kontroli pojazdów w km 4+910 (km z projektu 591+380)  droga krajowa posiada przekrój drogowy dwujezdniowy po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, o szerokości pasa ruchu 3,5 m wraz z poboczami utwardzonymi szerokości 2,5 m.

Stacja nr 3 (dk nr S8n) - w m-ci Kołaki

W skład stacji preselekcyjnej wchodzi 1 miejsce preselekcyjnej kontroli pojazdów, które jest zlokalizowane w ciągu drogi krajowej nr S8n: po lewej stronie w km 5+500 (km z projektu 591+980)  (na kierunku do Warszawy).

W km 5+300 zlokalizowana jest pierwsza bramownica ze znakiem zmiennej treści.

W km 4+400 zlokalizowana jest pierwsza bramownica z kamerami kontrolnymi.

W km 4+200 zlokalizowana jest druga bramownica ze znakiem zmiennej treści.

W km 3+760 zlokalizowana jest druga bramownica z kamerami kontrolnymi.

W km 3+630 zlokalizowana jest trzecia bramownica ze znakiem zmiennej treści.

W miejscu preselekcyjnej kontroli pojazdów w km 5+500 (km z projektu 591+980)  droga krajowa posiada przekrój drogowy dwujezdniowy po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, o szerokości pasa ruchu 3,5 m wraz z poboczami utwardzonymi szerokości 2,5 m.

Stacja nr 4 (dk nr S8n) - w m-ci Cibory

W skład stacji preselekcyjnej wchodzi 1 miejsce preselekcyjnej kontroli pojazdów, które jest zlokalizowane w ciągu drogi krajowej nr S8n: po lewej stronie w km 23+575  (km z projektu 618+970)  (na kierunku do Warszawy).

W km 23+305 zlokalizowana jest pierwsza bramownica ze znakiem zmiennej treści.

W km 22+550 zlokalizowana jest pierwsza bramownica z kamerami kontrolnymi.

W km 22+350 zlokalizowana jest druga bramownica ze znakiem zmiennej treści.

W km 21+860 zlokalizowana jest druga bramownica z kamerami kontrolnymi.

W km 21+790 zlokalizowana jest trzecia bramownica ze znakiem zmiennej treści.

W miejscu preselekcyjnej kontroli pojazdów w km 23+575  (km z projektu 618+970)  droga krajowa posiada przekrój drogowy dwujezdniowy po trzy pasy ruchu w każdym kierunku w tym jeden pas włączenia/wyłączenia, o szerokości pasa ruchu 3,5 m

Stacja nr 5 (dk nr S8n) - w m-ci Cibory

W skład stacji preselekcyjnej wchodzi 1 miejsce preselekcyjnej kontroli pojazdów, które jest zlokalizowane w ciągu drogi krajowej nr S8n: po prawej stronie w km 18+680 (km z projektu 618+970)  (na kierunku do Białegostoku).

W km 18+880 zlokalizowana jest pierwsza bramownica ze znakiem zmiennej treści.

W km 19+720 zlokalizowana jest pierwsza bramownica z kamerami kontrolnymi.

W km 19+920 zlokalizowana jest druga bramownica ze znakiem zmiennej treści.

W km 20+430 zlokalizowana jest druga bramownica z kamerami kontrolnymi.

W km 20+500 zlokalizowana jest trzecia bramownica ze znakiem zmiennej treści.

W miejscu preselekcyjnej kontroli pojazdów w km 18+680 (km z projektu 618+970)  droga krajowa posiada przekrój drogowy dwujezdniowy po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, o szerokości pasa ruchu 3,5 m wraz z poboczami utwardzonymi szerokości 2,5 m.

Stacja nr 6 (dk nr S8i) - w m-ci Biernatki

W skład stacji preselekcyjnej wchodzi 1 miejsce preselekcyjnej kontroli pojazdów, które jest zlokalizowane w ciągu drogi krajowej nr S8i: po prawej stronie w km 3+760 (na kierunku do Raczki).

W km 4+270 zlokalizowana jest pierwsza bramownica ze znakiem zmiennej treści.

W km 5+770 zlokalizowana jest druga bramownica ze znakiem zmiennej treści.

W km 6+340 zlokalizowana jest trzecia bramownica ze znakiem zmiennej treści.

W miejscu preselekcyjnej kontroli pojazdów w km 3+760 droga krajowa posiada przekrój drogowy dwujezdniowy po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, o szerokości pasa ruchu 3,5 m wraz z poboczami utwardzonymi szerokości 2,5 m.

Stacja nr 7 (dk nr S8i) - w m-ci Biernatki

W skład stacji preselekcyjnej wchodzi 1 miejsce preselekcyjnej kontroli pojazdów, które jest zlokalizowane w ciągu drogi krajowej nr S8i: po lewej stronie w km 10+100 (na kierunku do Augustów).

W km 9+620 zlokalizowana jest pierwsza bramownica ze znakiem zmiennej treści.

W km 8+160 zlokalizowana jest druga bramownica ze znakiem zmiennej treści.

W km 7+545 zlokalizowana jest trzecia bramownica ze znakiem zmiennej treści.

W miejscu preselekcyjnej kontroli pojazdów w km 10+100 droga krajowa posiada przekrój drogowy dwujezdniowy po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, o szerokości pasa ruchu 3,5 m wraz z poboczami utwardzonymi szerokości 2,5 m.

Stacja nr 8 (dk nr S61) - w m-ci Rudniki

W skład stacji preselekcyjnej wchodzi 1 miejsce preselekcyjnej kontroli pojazdów, które jest zlokalizowane w ciągu drogi krajowej nr S61: po prawej stronie w km 7+990 (na kierunku do Raczek).

W km 7+450 zlokalizowana jest pierwsza bramownica ze znakiem zmiennej treści.

W km 5+950 zlokalizowana jest druga bramownica ze znakiem zmiennej treści.

W km 5+385 zlokalizowana jest trzecia bramownica ze znakiem zmiennej treści.

W miejscu preselekcyjnej kontroli pojazdów w km 7+990 droga krajowa posiada przekrój drogowy dwujezdniowy po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, o szerokości pasa ruchu 3,5 m wraz z poboczami utwardzonymi szerokości 2,5 m.

Stacja nr 9 (dk nr S61) - w m-ci Rudniki

W skład stacji preselekcyjnej wchodzi 1 miejsce preselekcyjnej kontroli pojazdów, które jest zlokalizowane w ciągu drogi krajowej nr S61: po lewej stronie w km 1+600 (na kierunku do Suwałk).

W km 2+060 zlokalizowana jest pierwsza bramownica ze znakiem zmiennej treści.

W km 3+270 zlokalizowana jest druga bramownica ze znakiem zmiennej treści.

W km 4+130 zlokalizowana jest trzecia bramownica ze znakiem zmiennej treści.

W miejscu preselekcyjnej kontroli pojazdów w km 1+600 droga krajowa posiada przekrój drogowy dwujezdniowy po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, o szerokości pasa ruchu 3,5 m wraz z poboczami utwardzonymi szerokości 2,5 m.

3.3 Wymagania dla elementów systemu preselekcji pojazdów

Podstawowym elementem systemu preselekcji jest stacja preselekcyjna. Wyposażenie stacji winno obejmować:

3.3.1.	czujniki pomiarowe instalowane w nawierzchni jezdni, w celu dokonania pomiaru: nacisku osi, nacisku grupy osi oraz masy całkowitej każdego przejeżdżającego pojazdu.

Wymagania dla czujników pomiarowych:

- Czujniki nacisku powinny spełniać wymagania dotyczące dokładności pomiarowej B+(7) zgodnie ze specyfikacją COST 323.

Wymagania COST 323 dla dokładności pomiarowej B+ (7) przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Wymagana dokładność pomiarowa dla systemu preselekcyjnego ważenia pojazdów w ruchu

| Kryterium | Klasa dokładności; przedział ufności - δ (%) |
| --- | --- |
|  | B+(7) |
| Masa całkowita (>3,5t) | 7 |
| Naciski osi (>20kN) |  |
| Nacisk pojedynczej osi | 11 |
| Nacisk osi w grupie | 14 |
| Nacisk grupy osi | 10 |
| Odległość osi | 3 |
| Prędkość | 3 |
| Wysokość pojazdu | 5 |
| Długość pojazdu | 5 |

- zakres pomiarowy dla nacisku osi od 500 kg do 20 000 kg,

- sposób instalacji czujników w nawierzchni nie może wpływać na warunki ruchu w miejscu instalacji wagi – powinien zapewniać płynny przejazd pojazdów przez wagę, nawet przy najwyższym natężeniu ruchu,

- niezawodne działanie całego systemu,

- niezawodna detekcja przeciążonych pojazdów,

- odporność na nagłe hamowanie, przyspieszanie, nadmierną prędkość oraz wytrzymałość na obciążenie 250 kN/oś, a także przejazd pojazdów specjalnych (walców drogowych, pojazdów gąsienicowych, pługów śnieżnych itd.),

- sposób instalacji powinien uniemożliwić ominięcie stanowiska przez pojazd ciężarowy (za wyjątkiem możliwości ominięcia czujników poprzez przejazd pasem dla przeciwnego kierunku ruchu),

- brak wrażliwości wyników ważenia oraz skuteczności ARTR na prędkości przejazdu (pomiar od 15 do 170 km/h),

- zakres temperatury pracy czujników –40 0C do +80 0C, elektroniki –40 0C do +70 0C,

- łatwość wymiany czujnika w przypadku uszkodzenia.

3.3.2.	szafy teletechniczne/kontener z elektroniką sterującą, zabezpieczoną przed włamaniem wraz z wyposażeniem w instalację alarmową. Szafy powinny posiadać stopień ochrony co najmniej IP 55. Szafy należy zamontować na konstrukcji wsporczej dla montażu kamer na wysokości co najmniej 3 m nad powierzchnią terenu (o ile pozwalają na to warunki techniczne istniejących konstrukcji wsporczych). Szafy powinny być wyposażone w system redukujący skutki kondensacji pary wodnej oraz w system informujący o nieupoważnionym otwarciu szafki.

3.3.3.	istniejące pętle indukcyjne, których naprawy i odtwarzanie należy prowadzić z zachowaniem wymagań przedstawionych w p. 5.1. Załącznika nr 11 do SST.

3.3.4.	strefa wideo rejestracji – powinna składać się z:

- kamery z funkcją ARTR (Automatyczne Rozpoznawanie Tablic Rejestracyjnych), identyfikującej numery tablic rejestracyjnych każdego pojazdu przejeżdżającego przez stację do preselekcyjnego ważenia pojazdów zapewniającej poprawny odczyt numeru tablicy rejestracyjnej dla co najmniej 90% przypadków (poprawność funkcjonowania kamer ARTR powinna być zweryfikowana na podstawie procedury „Test stanowiska ważenia pojazdów w ruchu sprawdzający poziom detekcji, identyfikacji i klasyfikacji pojazdów.” stanowiącej załącznik nr 3 do SST).

- kolorowej cyfrowej kamery video zapewniającej, zarówno w dzień jak i w nocy, rejestrację obrazu pozwalającego rozpoznać liczbę osi każdego przeciążonego lub przekraczającego dopuszczalną wysokość pojazdu przejeżdżającego przez stację do preselekcyjnego ważenia pojazdów, (na każdym pasie ruchu)

- kolorowej cyfrowej kamery video zapewniającej, zarówno w dzień jak i w nocy, rejestrację obrazu pozwalającego na identyfikację elementów drogi, rodzaju poruszających się pojazdów, zjawisk atmosferycznych występujących na drodze, stanu nawierzchni oraz elementów oznakowania występującego na drodze,

- promienników światła podczerwonego, emitujących promieniowanie niewidoczne dla oka ludzkiego współpracujących z kamerami systemu rozpoznawania numerów tablic rejestracyjnych oraz kamerami opisanymi w powyższym punkcie (promienniki światła nie powinny powodować efektu rozpraszania światła bezpośrednio przed obiektywem kamery w czasie opadów atmosferycznych czy mgły - źródła światła wbudowane w kamerę mogą być zastosowane tylko i wyłącznie, jeżeli nie będzie występowało pogorszenie widoczności z powodu rozpraszania światła bezpośrednio przed kamerą),

- konstrukcji wsporczej przeznaczonej do instalacji nad jezdnią ww. kamer, zlokalizowanej za stanowiskiem preselekcyjnym w odległości zapewniającej poprawne i pewne działanie systemu. Konstrukcje wsporcze należy wykonać z elementów kratowych metalowych zabezpieczonych przed działanie czynników atmosferycznych,

- szafy sterowniczej wyposażonej w urządzenia elektroniczne obsługujące system video. Urządzenia elektroniczne mogą być zainstalowane w jednej szafie sterowniczej wraz z urządzeniami elektronicznymi dla stacji preselekcyjnej.

3.3.5.	Awaryjne zasilanie podtrzymujące działanie stacji wrażania pojazdów w ruchu na okres co najmniej 12 h. Systemy powinny być dodatkowo wyposażone w zabezpieczenia przeciwprzepięciowe i odgromowe.

3.3.6.	Co najmniej dwa wyjścia RJ45 umożliwiające:

- przesyłanie obrazów z kolorowej cyfrowej kamery video wymienionej w podpunkcie 3.3.4. lit. b) i lit. c) w czasie rzeczywistym do podłączonych urządzeń zewnętrznych,

- przesyłanie danych, dotyczących każdego pojazdu przejeżdżającego przez czujniki pomiarowe wymienione w punktach 3.3.1 i 3.3.3, w czasie rzeczywistym do podłączonych urządzeń zewnętrznych.

- Dodatkowo Wykonawca w dokumentacji powykonawczej przekaże Zamawiającemu specyfikację sygnałów wyjściowych przesyłanych przez przedmiotowe wyjścia RJ45.

3.3.7.	Dostęp bezprzewodowy do Internetu poprzez WiFi (bezprzewodowy dostęp do internetu), umożliwiający wykorzystanie oprogramowania wskazanego w punkcie 3.4.2 SST w miejscach ważenia statycznego wskazanych w punkcie 1 SST. Obręb terenu dla którego należy zapewnić dostęp do sieci WiFI określony jest w p. 3.1. lit. e).

3.3.8.	Wszystkie elementy systemu winny posiadać skuteczne uziemienie oraz sprawny system zabezpieczeń przepięciowych od wyładowań atmosferycznych i zakłóceń elektrycznych na doprowadzeniach czujników pomiarowych i liniach zasilających. Elementy infrastruktury systemu nie mogą wpływać na płynność ruchu pojazdów, nie mogą też stwarzać zagrożenia dla użytkowników drogi.

3.4. Wymagania dotyczące systemu preselekcji pojazdów.

3.4.1.	System powinien zapewnić dla każdego z miejsc preselekcyjnej kontroli pojazdów detekcję i rejestrację co najmniej 99% przejeżdżających pojazdów określoną jako wartość d zgodnie z załącznikiem nr 3 do SST.

Ponadto system powinien zapewnić dla każdej ze stacji - odrębnie dla każdego z miejsc preselekcyjnej kontroli pojazdów:

- określenie dla pojazdów wykrytych przez stację preselekcyjną następujących danych:

- naciski poszczególnych kół i osi pojazdu z dokładnością spełniającą wymagania dokładności pomiarowej B+(7) zgodnie ze specyfikacją COST 323,

- łączne naciski stron pojazdu,

- odległości pomiędzy poszczególnymi osiami pojazdu, z dokładnością spełniającą wymagania dokładności pomiarowej B+(7) zgodnie ze specyfikacją COST 323,

- rozpoznanie osi pojedynczych i wielokrotnych pojazdu,

- całkowitą masę pojazdu z dokładnością spełniającą wymagania dokładności pomiarowej B+(7) zgodnie ze specyfikacją COST 323,

- długość pojazdu lub zespołu pojazdów z poprawnością wskazań na poziomie 90% (nie dopuszcza się ustalenia zastępczej długości elektrycznej zmierzonej na pętli indukcyjnej),

- informację czy została przekroczona dopuszczalna wysokość pojazdu z poprawnością wskazań na poziomie 90% (do wysokości pojazdu nie powinny być uwzględniane anteny radiowe),

- informację o przekroczeniu dopuszczalnego nacisku osi i grupy osi oraz masy całkowitej pojazdu lub zespołu pojazdów, wraz z informacją o wartości tego nacisku oraz wartości dopuszczalnej,

- dopuszczalną masę całkowitą pojazdu, według rozpoznanej klasy pojazdu i danych zapisanych w systemie,

- prędkość pojazdu z dokładnością spełniającą wymagania dokładności pomiarowej B+(7) zgodnie ze specyfikacją COST 323,

- pas ruchu i kierunek ruchu,

- kategorie pojazdu według 8+1 z poprawnością wskazań na poziomie zgodnym z poniższą tabelą zweryfikowane na podstawie załącznika nr 3 „Test stanowiska ważenia pojazdów w ruchu sprawdzający poziom detekcji, identyfikacji i klasyfikacji pojazdów.”:

|  | Poprawność klasyfikacji |
| --- | --- |
| dla motocykli: | ≥ 90% |
| dla samochodów osobowych: | ≥ 97% |
| dla samochodów dostawczych: | ≥ 90% |
| dla samochodów osobowych z przyczepą: | ≥ 90% |
| dla samochodów ciężarowych: | ≥ 90% |
| dla samochodów ciężarowych z przyczepą: | ≥ 95% |
| dla pojazdów naczepowych: | ≥ 95% |
| dla autobusów: | ≥ 90% |

- kategorie pojazdu wg COST 323 z poprawnością wskazań na poziomie 80% dla każdej z kategorii,

- numer kolejny pojazdu,

- data i godzina przejazdu UTC(PL), zsynchronizowane radiowo z wzorcem czasu DCF77 lub przez łącze internetowe (protokół NTP) poprzez serwery czasu znajdujące się w Głównym Urzędzie Miar, w Laboratorium Czasu i Częstotliwości.

- zdjęcie pozwalające rozpoznać liczbę osi pojazdu w każdych warunkach oświetleniowych i pogodowych, tylko dla pojazdów, co do których istnieje przypuszczenie popełnienia wykroczenia (pojazdy przeciążone, pojazdy przekraczające dopuszczalną wysokość) – wymaganie to powinno być spełnione w co najmniej 95% przypadków. Weryfikacja tego kryterium będzie prowadzona na próbie co najmniej 100 kolejnych pojazdów, co do których istnieje przypuszczenie popełnienia naruszenia. System dla zarejestrowanych zdjęć powinien dokonywać automatycznego tuszowania obszaru kabiny kierowcy w sposób uniemożliwiający rozpoznanie twarzy osób znajdujących się w pojeździe.

- zdjęcie tablicy rejestracyjnej dla każdego pojazdu – wymaganie to powinno być spełnione w co najmniej 95% przypadków, weryfikacja tego kryterium będzie prowadzona na próbie co najmniej 100 kolejnych pojazdów przejeżdżających przez stację preselekcyjnego ważenia pojazdów.

- dane z tablicy rejestracyjnej przekonwertowane na format tekstowy - rozpoznane poprawnie dla minimum 90% dających się zidentyfikować (według załącznika nr 3 do SST) pojazdów przejeżdżających przez miejsce preselekcyjnej kontroli pojazdów. Zamawiający dopuszcza niespełnienie wymaganych warunków skuteczności rozpoznawania w trudnych warunkach atmosferycznych: intensywne opady śniegu i deszczu, gęsta mgła, itp.

- wykrywanie i rejestrację w systemie pojazdów przejeżdżających przez każde z miejsc preselekcyjnej kontroli pojazdów, które po uwzględnieniu dokładności pomiarowej na poziomie B+(7) przekraczają, określone na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. 2003 nr 32 poz.262, z późn. zm.) oraz art. 41 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 698, 730, 1495 i 1716, z późn. zm.) parametry:

- dopuszczalny nacisk osi;

- dopuszczalny nacisk grup osi;

- dopuszczalną masę całkowitą;

- dopuszczalną wysokość.

- wykonanie zdjęcia tablicy rejestracyjnej oraz zdjęcia każdego pojazdu przejeżdżającego przez dane miejsce preselekcyjnej kontroli pojazdów. Na zdjęciu winna być widoczna cała sylwetka pojazdu pozwalająca rozpoznać liczbę osi pojazdu. System powinien dokonywać automatycznego  tuszowania obszaru kabiny kierowcy w sposób uniemożliwiający rozpoznanie twarzy osób znajdujących się w pojeździe. System powinien zapewnić przejrzystą prezentację w aplikacji internetowej wykonanych zdjęć sylwetki pojazdu oraz tablic rejestracyjnych z informacjami pozyskanymi z pozostałych elementów systemu jak:

- rozpoznane znaki numeru rejestracyjnego pojazdu,

- typ wykroczenia,

- liczba osi,

- nacisk poszczególnych osi,

- masa całkowita,

- długość pojazdu,

- wysokość pojazdu,

- data i godzina wykroczenia.

- wykrywanie i rejestrację w systemie pojazdów omijających czujniki nacisku poprzez jazdę częściowo lub w całości po pasie ruchu dla przeciwnego kierunku ruchu, pasie awaryjnym lub poboczu

- dostęp do danych ze stacji preselekcyjnej w czasie rzeczywistym poprzez aplikację internetową dostępną z dowolnego miejsca poprzez przeglądarkę internetową przez 100% czasu w okresie utrzymania systemu z możliwością przesłania komunikatu do znaków VMS przynależnych do danej stacji o konieczności zjechania pojazdu na stację ważenia administracyjnego.

- przesyłanie z częstotliwością raz na 10 minut obrazu z kamery wskazanej w punkcie 3.3.4 lit. c) do systemu Zamawiającego, którym jest serwis internetowy GDDKiA lub inny system wskazany przez Zamawiającego. Obraz powinien być przesyłany w jakości SD oraz powinien umożliwiać identyfikację elementów drogi, rodzaj poruszających się pojazdów oraz występujących zjawisk atmosferycznych. Obraz nie powinien pozwalać na rozpoznanie osób podróżujących pojazdem ani numerów tablic rejestracyjnych pojazdów. Obraz powinien być przesyłany zgodnie z protokołem komunikacyjnym opisanym w załączniku nr 4 do SST „Przekazywanie danych w formacie XML poprzez http”.

Wymagane jest przesyłanie 100% danych.

- prezentację w aplikacji operatora ciągłego bieżącego obrazu wideo rejestrowanego na kamerach przynależnych do danej stacji preselekcyjnego ważenia pojazdów zgodnie z pkt 3.2 SST (dotyczy stacji z części 1 zamówienia) Parametry minimalne obrazu: jakość HD 720p, szybkość klatek 25 kl/s.) z kamery wskazanej w punkcie 3.3.4 lit. c).

Dla danych wizyjnych powinien zostać zastosowany otwarty protokół komunikacyjny opracowany przez Wykonawcę lub ogólnodostępny oraz interfejs komunikacyjny, który powinien umożliwiać dostęp do danych za pomocą oprogramowania będącego w posiadaniu Zamawiającego. W szczególności Wykonawca powinien zapewnić przepustowość łączy, która będzie umożliwiała jednoczesny dostęp do danych wizyjnych poprzez aplikację operatora oraz za pomocą oprogramowania Zamawiającego poprzez interfejs komunikacyjny.

Interfejs komunikacyjny powinien zapewniać mechanizm diagnostyki połączeń i pobierania danych m.in. odczyt statusu wykonanej operacji z rozróżnieniem rodzajów ew. błędów w komunikacji oraz statusu pobierania danych oraz mechanizm co najmniej trzykrotnego powtórzenia operacji, która zakończyła się błędem.

Protokół i interfejs komunikacyjny powinny być uzgodnione z Zamawiającym.

Przesyłany obraz powinien umożliwiać identyfikację elementów drogi, rodzaju poruszających się pojazdów, zjawisk atmosferycznych występujących na drodze, stanu nawierzchni, elementów oznakowania występującego na drodze. Wymagane jest zapewnienie widoczności co najmniej 300 m w dzień oraz co najmniej 50 m w nocy. W dzień wymagane jest dostarczanie obrazu kolorowego o głębi kolorów co najmniej 24 bit. W trybie nocnym dopuszcza się dostarczanie obrazu czarno-białego. Dla zapewnienia odpowiedniego dystansu widoczności należy przewidzieć doświetlenie w podczerwieni lub zainstalowanie oświetlenia drogi. Wymagane jest zastosowanie oświetlenia pozwalającego na uniknięcie efektu oślepiania kamery przez światła przejeżdżających pojazdów oraz przez rozpraszanie światła podczas opadów atmosferycznych.

Obraz przesyłany w zakresie danych wizyjnych nie powinien pozwalać na rozpoznanie osób podróżujących pojazdem lub numerów tablic rejestracyjnych pojazdów. Dla obrazów przesyłanych w wysokiej jakości wymagane jest stosowanie trybu prywatnego pozwalającego na zanonimizowanie części obrazu.

Opóźnienie dostarczonych danych z kamery nie może wynosić więcej niż 30 sekund.

- Zbieranie i udostępnianie informacji o wielkości ruchu pojazdów w przekroju drogi wykrytych przez stację z zachowaniem następujących wymagań:

- zbieranie dla poszczególnych kierunków ruchu w podziale na kategorie pojazdów według klasyfikacji „8+1” z poprawnością wskazań na poziomie zgodnym z tabelą przedstawioną w punkcie 3.4.1. lit. a).

- zbieranie dla poszczególnych kierunków ruchu oraz klasyfikacja pojazdów w odpowiedniej dokładności pomiarowej z zachowaniem wymagań przedstawionych w załączniku nr 11 do SST „Wytyczne techniczne i lokalizacyjne dla stacji ciągłych pomiarów ruchu drogowego służących celom planistyczno-projektowym”;

- zapisywanie danych dla każdego zarejestrowanego pojazdu;

- zapisywanie danych sumowanych w 10-cio minutowych interwałach czasowych;

- bieżące prezentowanie danych w aplikacji operatora (dla użytkowników posiadających takie uprawnienia);

- bieżące udostępnianie danych do planowanego Regionalnego Centrum Zarządzania Ruchem w Warszawie i PID Białystok z wykorzystaniem interfejsu komunikacyjnego opisanego w p. 3.4.1. lit. h) SST;

- udostępnienie kompletnych danych archiwalnych o wielkości ruchu pojazdów zebranych ze wszystkich miejsc kontroli preselekcyjnej pojazdów z całego okresu realizacji przedmiotu umowy w aplikacji operatora oraz do planowanego Regionalnego Centrum Zarządzania Ruchem w Warszawie i PID Białystok;

- udostępnianie danych w formacie „UFD” zdefiniowanym w Załączniku nr 11 do SST na serwerze ftp opisanym w p. 7.17 w terminie do 10 dni od zakończenia danego okresu rozliczeniowego;

- opracowanie dla przedmiotowych danych, w szczególności udostępnianych do RCZR otwartych protokołów komunikacyjnych oraz interfejsu komunikacyjnego umożliwiającego pobieranie udostępnionych danych przez oprogramowanie Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie protokołów JSON lub MODBUS. Zastosowane protokoły i interfejs komunikacyjny powinny być uzgodnione z Zamawiającym. Opracowany interfejs udostępniania danych powinien zapewnić m.in. diagnostykę stanu połączenia i pobierania danych.

- przekazanie 100% zarejestrowanych danych;

- dostęp do danych archiwalnych poprzez serwer ftp Wykonawcy w następującym zakresie:

- dane wymienione w p. 2.2.3 lit. a) z całego okresu wykonania umowy w pełnym zakresie ich rejestracji;

- dane wymienione w p. 2.2.3 lit. b) z całego okresu wykonania umowy w pełnym zakresie ich zarówno w zakresie klasyfikacji 8+1 jak i klasyfikacji COST 323;

- dane wymienione w p. 2.2.3 lit. c) co najmniej z ostatniego i bieżącego okresu rozliczeniowego z zachowaniem parametrów obrazu, jakie zostały określone w wymaganiach przedstawionych w p. 3.4.1. lit. h);

- dostęp do danych archiwalnych poprzez aplikację operatora w następującym zakresie:

- wygenerowanie raportu dla danych wymienionych w p. 2.2.3 lit. a) w pełnym zakresie ich rejestracji dla zdefiniowanego przez użytkownika okresu wybranego spośród całego okresu wykonania umowy;

- wygenerowanie raportu dla danych wymienionych w p. 2.2.3 lit. b) w pełnym zakresie ich rejestracji dla zdefiniowanego przez użytkownika okresu wybranego spośród całego okresu wykonania umowy zarówno w zakresie klasyfikacji 8+1 jak i klasyfikacji COST 323;

- przegląd danych archiwalnych dla danych wymienionych w p. 2.2.3 lit. c) z wybranego okresu z ostatniego i bieżącego okresu rozliczeniowego z zachowaniem parametrów obrazu, jakie zostały określone w wymaganiach przedstawionych w p. 3.4.1. lit. h);

- pobranie danych archiwalnych dla danych wymienionych w p. 2.2.3 lit. c) z wybranego okresu z ostatniego i bieżącego okresu rozliczeniowego z zachowaniem parametrów obrazu, jakie zostały określone w wymaganiach przedstawionych w p. 3.4.1. lit. h);

Aplikacja dla generowanych raportów powinna zapewniać wygenerowanie w jednym raporcie danych dla wybranej stacji preselekcyjnej za okres co najmniej jednego okresu rozliczeniowego (miesiąca)

- system preselekcji pojazdów powinien charakteryzować się budową modułową umożliwiającą włączenie w okresie jego eksploatacji kolejnych stacji preselekcyjnych z zapewnieniem ich funkcjonowania zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w niniejszym SST.

Dla danych, dla których powyżej nie zostały określone odrębne wymagania dokładności, należy przyjąć, że system powinien zapewnić prezentację co najmniej 90% danych spełniających wymagania, tj. danych, których wartości mieszczą się w określonym przedziale ufności.

Wykonawca do obsługi wszystkich urządzeń ujętych w niniejszym SST powinien dostarczyć jedną aplikacje dostępną za pośrednictwem strony www.

Aplikacja winna umożliwiać tworzenie scenariuszy automatycznych i półautomatycznych prezentujących komunikaty kierującym pojazdami przeciążonymi o konieczności zjazdu na miejsce ważenia administracyjnego.

3.4.2.	Wykonawca jest zobowiązany do udostępnienia Zamawiającemu oraz ITD dostępu do oprogramowania systemu preselekcji pojazdów poprzez m.in. aplikację internetową - aplikację operatora. Wykonawca zapewni niezawodne i nieprzerwane działanie całości systemu preselekcji pojazdów w okresie całej doby. Przedmiotowe oprogramowanie powinno być dostępne dla Zamawiającego poprzez publicznie dostępną sieć internetową. Wykonawca uwzględni przy tym wymagania wynikające z bezpieczeństwa sieci WAN Zamawiającego, w szczególności przekazanie administratorowi informacji niezbędnych do skonstruowania odpowiednich reguł bezpieczeństwa, takich jak, adresy IP wykorzystywanych serwerów, numery portów, wielkości transferu itp.

Aplikacja operatora powinna:

- prezentować informacje dla trzech zakresów danych:

- dla systemu preselekcji pojazdów;

- dla wybranej dowolnej kombinacji stacji preselekcyjnych;

- dla wybranego miejsca kontroli preselekcyjnej pojazdów;

przy czym prezentowane dane w każdym z zakresów powinny zwierać informacje o stacji preselekcyjnej oraz miejscu preselekcyjnej kontroli, dla których zostały zarejestrowane.

- prezentować informacje o pojazdach zarejestrowanych co najmniej w okresie poprzedniego i aktualnego okresu rozliczeniowego z zachowaniem wymagań powyższego punktu, z możliwym wyborem kryteriów wyświetlania, tj. filtrowania danych (wybór pojedynczy lub wielokrotny):

- wszystkie pojazdy;

- wszystkie pojazdy generujące alarmy (pojazdy przeciążone, pojazdy przekraczające dopuszczalną wysokość, pojazdy omijające czujniki nacisku);

- kategorie pojazdu;

- liczbę osi (możliwość określenia liczby osi „od - do”);;

- pojazdy przeciążone;

- stopień przekroczenia DMC (możliwość określenia przekroczenia DMC „od - do”);

- stopień przekroczenia nacisków osi (możliwość określenia stopnia przekroczenia nacisków osi „od - do”);

- pojazdy przekraczające dopuszczalną wysokość;

- pojazdy wykryte w wybranym przedziale czasu.

- prezentować informacje na temat pojazdu zarejestrowanego co najmniej w okresie ostatniego i bieżącego okresu rozliczeniowego na stacjach preselekcyjnych:

- numer kolejny w danym dniu pomiarowym (nadawanie numerów powinno się rozpoczynać od nr 1 od godz. 00:00),

- datę i godzinę rejestracji pojazdu w systemie (z dokładnością do sekundy) w oparciu o aktualny czas urzędowy obowiązujący na terenie Polski UTC(PL), zsynchronizowane radiowo z wzorcem czasu DCF77 lub przez łącze internetowe (protokół NTP) poprzez serwery czasu znajdujące się w Głównym Urzędzie Miar, w Laboratorium Czasu i Częstotliwości;

- lokalizację miejsca preselekcyjnej kontroli pojazdów na którym pojazd został wykryty (nr. Drogi, miejscowość, kilometraż, kierunek ruchu);

- pierwsze trzy znaki rozpoznanego numeru rejestracyjnego;

- zdjęcie tablicy rejestracyjnej przedstawiające jedyne pierwsze trzy znaki przedmiotowej tablicy;

- zdjęcie całej sylwetki pojazdu pozwalające rozpoznać liczbę osi pojazdu (tylko w przypadku pojazdów przeciążonych lub przekraczających dopuszczalną wysokość). Na zdjęciu powinien być zatuszowany obszar kabiny kierowcy w sposób uniemożliwiający rozpoznanie twarzy osób znajdujących się w pojeździe oraz widoczne mogą być jedynie pierwsze trzy znaki tablicy rejestracyjnej pojazdu.

- prędkość pojazdu;

- kategorię pojazdu wg klasyfikacji 8+1 oraz COST 323;

- masę całkowitą pojazdu - z wyraźnym zaznaczeniem jej ewentualnego przekroczenia (podać wartość zmierzoną oraz możliwą wartość minimalną i maksymalną wynikającą z dokładności pomiarowej B+(7));

- naciski poszczególnych osi pojazdu, w tym naciski osi pojedynczych, naciski osi w grupie (osi składowych osi wielokrotnych) oraz naciski osi wielokrotnych (grupy osi) - z wyraźnym zaznaczeniem ich ewentualnego przekroczenia (podać wartość zmierzoną oraz możliwą wartości minimalną i maksymalną wynikającą z dokładności pomiarowej B+(7));

- informację czy została przekroczona dopuszczalna wysokość pojazdu wraz z podaniem zarejestrowanej wysokości;

- liczbę osi pojazdu i odległości pomiędzy osiami.

- prezentować informacje na temat pojazdu zarejestrowanego na na stacjach preselekcyjnych w trakcie trwającej sesji (od czasu zalogowania się użytkownika aplikacji do czasu jego wylogowania lub zerwania połączenia) jednak nie starsze niż 1 godzina:

- numer kolejny w danym dniu pomiarowym (nadawanie numerów powinno się rozpoczynać od nr 1 od godz. 00:00),

- datę i godzinę rejestracji pojazdu w systemie (z dokładnością do sekundy) w oparciu o aktualny czas urzędowy obowiązujący na terenie Polski UTC(PL), zsynchronizowane radiowo z wzorcem czasu DCF77 lub przez łącze internetowe (protokół NTP) poprzez serwery czasu znajdujące się w Głównym Urzędzie Miar, w Laboratorium Czasu i Częstotliwości;

- lokalizację miejsca preselekcyjnej kontroli pojazdów na którym pojazd został wykryty (nr. Drogi, miejscowość, kilometraż, kierunek ruchu);

- wszystkie znaki rozpoznanego numeru rejestracyjnego;

- kompletne zdjęcie tablicy rejestracyjnej;

- zdjęcie całej sylwetki pojazdu pozwalające rozpoznać liczbę osi pojazdu (tylko w przypadku pojazdów przeciążonych lub przekraczających dopuszczalną wysokość). Na zdjęciu powinien być zatuszowany obszar kabiny kierowcy w sposób uniemożliwiający rozpoznanie twarzy osób znajdujących się w pojeździe oraz widoczne mogą być jedynie pierwsze trzy znaki tablicy rejestracyjnej pojazdu.

- prędkość pojazdu;

- kategorię pojazdu wg klasyfikacji 8+1 oraz COST 323;

- masę całkowitą pojazdu - z wyraźnym zaznaczeniem jej ewentualnego przekroczenia (podać wartość zmierzoną oraz możliwą wartości minimalną i maksymalną wynikającą z dokładności pomiarowej B+(7));

- naciski poszczególnych osi pojazdu, w tym naciski osi pojedynczych, naciski osi w grupie (osi składowych osi wielokrotnych) oraz naciski osi wielokrotnych (grupy osi) - z wyraźnym zaznaczeniem ich ewentualnego przekroczenia (podać wartość zmierzoną oraz możliwą wartości minimalną i maksymalną wynikającą z dokładności pomiarowej B+(7));

- informację czy została przekroczona dopuszczalna wysokość pojazdu wraz z podaniem zarejestrowanej wysokości;

- liczbę osi pojazdu i odległości pomiędzy osiami.

- Prezentować w miejscu ważenia statycznego (wskazanym w punkcie 1 SST) dla co najmniej dla 95% pojazdów, zarejestrowanych przez stację preselekcyjną, wymagane informacje o tych pojazdach nie później niż po 15 sekundach od momentu przejechania zarejestrowanego pojazdu przez miejsce preselekcyjnej kontroli pojazdów, z możliwością przesyłania komunikatu do znaków VMS przynależnych do danej stacji o konieczności zjechania pojazdów na stację ważenia administracyjnego. Weryfikacja tego kryterium będzie prowadzona na podstawie danych z okresu nie krótszego niż 30 minut.

- Umożliwiać eksport prezentowanych danych według wybranych kryteriów do pliku xml, csv, z zastrzeżeniem, że eksportowane dane będą zawierały jedynie trzy pierwsze znaki tablicy rejestracyjnej.

- Umożliwiać przegląd i export listy logowań użytkowników do aplikacji operatora co najmniej z ostatniego i bieżącego okresu rozliczeniowego z wskazaniem loginu wraz z informacją dacie i czasie pozostawania w systemie.

- Funkcjonować na serwerze Wykonawcy i być dostępna z publicznej sieci internetowej w wersji na komputery stacjonarne.

- Umożliwiać prezentację informacji o wybranych przez użytkownika pojazdach w odrębnej zakładce. Interfejs aplikacji operatora powinien zapewniać prezentację danych w zakładkach w sposób umożliwiający szybkie przełączanie pomiędzy nimi.

- Prezentować ciągły bieżący i archiwalny  obraz wideo rejestrowany na stacjach preselekcyjnego ważenia o parametrach wg. punktu 3.4.1 litera h), przy czym przeglądanie obrazu archiwalnego powinno być możliwe w przedziale czasowym określonym przez użytkownika.

- Prezentować bieżące i archiwalne dane o wielkości ruchu pojazdów w zadanym przedziale czasu wg. wymagań wskazanych w punkcie 3.4.1 litera i).

Ponadto aplikacja operatora powinna umożliwiać wygenerowanie raportu z wybranego przez użytkownika okresu przedstawiającego odrębnie dla każdego pasa ruchu wizualizację parametrów ruchu w następującym zakresie: natężenie ruchu, prędkość średnia potoku ruchu , przekroczenia prędkości, gęstość ruchu, udział ruchu ciężkiego, struktura rodzajowa ruchu zgodnie ze schematem klasyfikacji, maksymalna prędkość.

Aplikacja powinna również generować na żądane operatora raport krótko i długoterminowy w formacie .csv, .xls oraz .pdf. Raport powinien być generowany z dowolnych danych wskazanych przez operatora w oparciu o zadane kryteria i przedział czasowy w formie tabelarycznej oraz za pomocą wykresów.

- Dane wideo i dane o wielkości ruchu powinny obligatoryjnie zawierać następujące informacje:

- numer identyfikacyjny stacji preselekcyjnej,

- numer drogi, nazwa Rejonu, kilometraż,

- datę i dokładny czas dokonania pomiaru/nagrania,

- w przypadku widoku z kamer kierunek patrzenia kamery (np. Lublin, Warszawa),

- w przypadku danych o ruchu kierunek ruchu - przez podanie miejscowości w kierunku której ruch się odbywa.

- Spełniać poniższe wymagania bezpieczeństwa:

- Udostępniona strona/aplikacja w oparciu o https (aktualny certyfikat ssl zaufanego urzędu klasy OV – Organization Validation).

- Autoryzacja użytkownika z wykorzystaniem loginu i hasła.

- Blokowanie konta/adresu źródłowego IP po pięciu nieudanych próbach logowania i powiadomienie o zdarzeniu administratora. Odblokowanie konta/adresu IP będzie możliwe tylko przez administratora systemu.

- Zmiana loginu administracyjnego (admin, administrator, root) na niestandardowe albo zablokowanie takiego konta i utworzenie niestandardowego z uprawnieniami administratora (jeśli takie jest wymagane).

- Dla każdego użytkownika założone oddzielne konto które zapewni rozliczność wykonywanych działań. Uprawnienia konta w zależności od realnych potrzeb. Konta mają zostać utworzone tylko dla użytkowników wskazanych przez Zamawiającego ze wskazaniem indywidualnych uprawnień i dostępu do poszczególnych funkcji systemu.

- Hasło powinno składać się z minimum 8 znaków składających się z małych, wielkich liter, znaków specjalnych oraz liczb dla użytkownika. Dla konta z uprawnieniami administratora min. 12 znaków.

- Konta nieużywane (zmiana pracownika) powinny być dezaktywowane.

- Dziennik zdarzeń operacji wykonywanych w systemie.

- Wyłączenie niewykorzystywanych usług i protokołów (np. telnet, http, itp.).

- Wykonawca musi zapewnić, że zbierane dane nie zostaną zmodyfikowane przez niepowołane do tego osoby. Wykonawca powinien zabezpieczyć dane przed nieautoryzowanym dostępem. Dane stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca nie może korzystać z danych w zakresie swojej działalności ani też udostępniać innym podmiotom bez zgody Zamawiającego.

- Prezentować dla co najmniej 90% pojazdów zarejestrowanych w systemie kompletne dane, w zakresie wymaganym w SST.

- Udostępniać możliwość zgłaszania usterek i awarii systemu z identyfikacja zgłaszającego usterkę i serwisanta wykonawcy. Aplikacja winna automatycznie liczyć czas trwania usterki w oparciu o datę i godzinę zgłoszenia usterki oraz datę i godzinę jej usunięcia.

- Zapewnić system kontroli dostępu do danych w zależności od zakresu uprawnień nadanych użytkownikowi przez administratora systemu. System kontroli dostępu powinien zapewniać określenie prawa dostępu dla każdego rodzaju danych zbieranych, przekazywanych lub prezentowanych przez aplikację operatora. Rodzaje nadawanych uprawnień powinny być uzgodnione z Zamawiającym.

- Zapewnić modułowość funkcjonowania umożliwiającą włączenie kolejnych stacji preselekcyjnych

- Do komunikacji pomiędzy stacja ważenia pojazdów a serwerem wykonawcy należy zastosować otwarty protokół komunikacyjny w oparciu o JSON. Wykonawca dostarczy opis protokołu do zatwierdzenia w terminie 15 dni roboczych od podpisania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji komunikatu.

- Oprogramowanie wykonawcy winno mieć możliwość dołączenia kolejnych stacji WIM poprzez dodanie odpowiedniego wpisu w pliku konfiguracyjnym lub bazie danych na serwerze Wykonawcy. Opis sposobu dołączenia kolejnych stacji należy dostarczyć Zamawiającemu w terminie 15 dni roboczych od podpisania umowy.

- Aplikacja internetowa powinna umożliwiać poprzez jeden spójny interfejs przy jednokrotnym zalogowaniu użytkownika prezentację danych zbieranych przez wszystkie stacje preselekcyjne będące w utrzymaniu wykonawcy - aplikacja powinna umożliwiać zalogowanemu użytkownikowi wybór konkretnych stacji preselekcyjnych lub miejsc preselekcyjnej kontroli pojazdów.

- Aplikacja winna posiadać funkcję tzw. czarnej listy. Informowanie na email użytkownika o przejechaniu pojazdu o wskazanym na czarnej liście nr rejestracyjnym.

- Aplikacja winna mieć możliwość nadawania uprawnień użytkownikom typu – sterowanie samymi znakami(bez dostępu do danych pojazdów), pełny dostęp, dostęp bez możliwości sterowania znakami.

3.4.3.	W okresie trwania umowy w ramach wynagrodzenia określonego w umowie Wykonawca zapewni serwis oprogramowania (gwarancję zapewniającą poprawność jego funkcjonowania).

3.4.4.	Wykonawca udzieli Zamawiającemu licencji niewyłącznej na oprogramowanie dostarczone przez Wykonawcę w związku z realizowaniem przedmiotowego zamówienia. Wykonawca jest obowiązany do aktualizacji systemu do najnowszych wersji oprogramowania.

3.4.5.	Wykonawca, zgłaszając uruchomienie stacji preselekcyjnego ważenia pojazdów w ruchu, przekaże zamawiającemu:

  - wersję instalacyjną oprogramowania wymienionego w pkt. 3.4.4 wraz z instrukcją instalacji.

  - powykonawczą dokumentację techniczną oprogramowania wymienionego w pkt. 3.4.4 w języku polskim.

  - opisy protokołów i interfejsów komunikacyjnych użytych w systemie.

3.4.6.	Na serwerze wykonawcy mogą się znajdować tylko te dane dotyczące pojazdów, które są następnie przesyłane na serwery GDDKiA. W danych przechowywanych na serwerze wykonawcy mogą się znajdować jedynie rozpoznane trzy pierwsze znaki tablic rejestracyjnych, zdjęcia pojazdów oraz zdjęcia tablic rejestracyjnych na których widoczne są jedynie trzy pierwsze znaki tablic rejestracyjnych.

3.4.7.	Obostrzenia wskazane w punkcie 3.4.6. nie obowiązują w trakcie trwającej sesji aplikacji internetowej dla danych, nie starszych niż 1 godzina, z konkretnej stacji preselekcyjnej (od czasu zalogowania się użytkownika aplikacji do czasu jego wylogowania lub zerwania połączenia).

3.4.8.	Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od podpisania umowy powinien przedstawić Zamawiającemu funkcjonującą aplikację operatora. Zamawiający w terminie 14 dni wniesie uwagi do zaproponowanych rozwiązań, które Wykonawca powinien uwzględnić przy opracowaniu ostatecznej wersji aplikacji.

3.5. Zasilanie

Urządzenia systemu preselekcji pojazdów są zasilane napięciem sieci energetycznej o wartości 230 V.

Zamawiający posiada zawartą umowę na sprzedaż energii elektrycznej z PGE i innym operatorem sprzedaży energii.

Nie dopuszcza się zasilania łącznie z systemem preselekcji pojazdów urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem tego systemu.

4. Utrzymanie systemu

Przez utrzymanie należy rozumieć wykonywanie m.in. działań wskazanych w podpunktach punkcie 2.2 SST. Wykonawca w okresie trwania umowy ponosić będzie wszelkie koszty (za wyjątkiem kosztów zasilania w energię elektryczną urządzeń zlokalizowanych w pasie drogowym) związane z bezawaryjnym i prawidłowym działaniem systemu (w tym ponoszenie kosztów transmisji danych).

Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich w sytuacji szkód powstałych w wyniku niewłaściwego utrzymania systemu.

Stan techniczny poszczególnych elementów systemu może ulec zmianie do dnia podpisania umowy i Wykonawca powinien skalkulować ewentualne koszty w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności systemu preselekcji pojazdów.

W przypadku awarii urządzeń i elementów systemów preselekcji wykonawca dokona zdalnej diagnozy awarii (z ewentualnym wsparciem przedstawicieli zamawiającego w terenie) i przedstawi program naprawy.

Proponowanie rozwiązań programowo-sprzętowych, zapewniających ciągłą i bezawaryjną pracę systemów – ewentualne propozycje winny być przedstawione w formie pisemnej i zaakceptowane przez Zamawiającego.

Realizację następujących czynności:

- udzielanie Zamawiającemu porad technicznych związanych z utrzymywanymi systemami;

- zapewnienie serwisu oprogramowania (gwarancję zapewniającą poprawność jego funkcjonowania).

Wykonawca, który przejmie w utrzymanie systemy preselekcji wagowej w ruchu, nie może pogorszyć działania tych systemów, a dążyć do ich usprawnienia. Za pogorszenie działania systemów uznaje się m.in. wszelkie uzasadnione uwagi i zastrzeżenia WITD w Białymstoku odnośnie łączności Wi-Fi w miejscach administracyjnego ważenia, dostępu do aplikacji działania systemów, jakości uzyskiwanych danych, itp.

Niezwłoczne usuwanie usterek, uszkodzeń, awarii niewłaściwego działania systemu, w terminie 7 dni kalendarzowych od daty telefonicznego lub pisemnego (e-mail) powiadomienia,

W przypadku wystąpienia okoliczności, w których zgłoszona usterka, uszkodzenie, awaria, niewłaściwe działanie systemu, itp. wynika z czynników zewnętrznych niezależnych od Wykonawcy i wymagających interwencji innych służb np. takich jak: uszkodzenie linii telefonicznej lub energetycznej – brak napięcia lub jego zaniki, brak łączności, akty wandalizmu, siły wyższe – uderzenie pioruna, powodzi, huraganu, a także będących następstwem wypadków komunikacyjnych, itp., Wykonawca każdorazowo ustala z właściwymi służbami, odpowiedzialnymi za funkcjonowanie tych urządzeń, termin usunięcia usterek, uszkodzeń, awarii, itp., a następnie winien powiadomić Zamawiającego o planowanym terminie wykonania naprawy danego systemu. Termin naprawy usterek, uszkodzeń, awarii, itp. będących skutkiem w/w okoliczności będzie indywidualnie ustalany z Zamawiającym, zależnie od zakresu i złożoności naprawy.

4.1.	Awarie systemu

4.1.1. Wykonawca zapewnieni sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie systemu preselekcji pojazdów wskazanego w punkcie 1. SST zgodnie z wymaganiami wskazanymi w niniejszym SST, a w szczególności w punkcie 3. SST, przez cały okres obowiązywania Umowy.

4.1.2. Jako awarię systemu należy rozumieć wystąpienie sytuacji, w której nie jest spełnione którekolwiek z wymagań przedstawionych w niniejszym SST, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w SST, które nie będą traktowane jako awaria systemu.

4.1.3. Wykonawca zapewni mechanizm przyjmowania od Zamawiającego zgłoszeń awarii przekazywanych za pomocą dedykowanej aplikacji dostępnej z interfejsu użytkownika. Jako czas rozpoczęcia stanu awarii systemu przyjmowane będą data i godzina (z dokładnością do minuty) wysłania zgłoszenia przez Zamawiającego zawierającej opis awarii. Jako czas usunięcia awarii przyjmowane będą data i godzina (z dokładnością do minuty) wysłania przez Wykonawcę zgłoszenia usunięcia awarii. Zgłoszenie awarii powinno zawierać co najmniej:

- unikalny identyfikator zgłoszenia awarii

- określenie stacji preselekcyjnych, których dotyczy zgłoszenie

- opis awarii

- imię i nazwisko zgłaszającego awarię,

- Zgłoszenie usunięcia awarii powinno zawierać co najmniej unikalny identyfikator zgłoszenia awarii oraz imię i nazwisko zgłaszającego usunięcie awarii.

W przypadku awarii aplikacji awaria będzie zgłaszana pocztą elektroniczną.

4.1.4. Czas awarii liczony jest w minutach od czasu rozpoczęcia stanu awarii systemu do czasu usunięcia awarii odrębnie dla danej stacji. Czas awarii jest sumowany w okresie rozliczeniowym odrębnie dla każdej ze stacji preselekcyjnych i po zaokrągleniu w górę do pełnej godziny (liczba rozpoczętych godzin awarii) stanowi łączny czas awarii systemu dla danej stacji preselekcyjnej w okresie rozliczeniowym.

4.1.5. Jedno zgłoszenie awarii w przypadku awarii systemu rzutującego na wadliwe funkcjonowanie większej liczby stacji może dotyczyć jednej lub jednocześnie większej liczby stacji preselekcyjnych. Dla jednego zgłoszenia awarii obejmującego więcej niż jedną stację Wykonawca może dokonać niezależnego zgłoszenia usunięcia awarii dla każdej ze stacji objętych zgłoszeniem. Zgłoszenie usunięcia awarii dla niektórych ze stacji objętych zgłoszeniem nie kończy naliczania czasu awarii dla pozostałych stacji objętych zgłoszeniem awarii a nieobjętych zgłoszeniem usunięcia awarii. Czas awarii dla poszczególnych stacji objętych jednym zgłoszeniem jest liczony niezależnie dla każdej stacji.

4.1.6. W przypadku ponownego zgłoszenia przez zamawiającego awarii dotyczącej tej samej funkcjonalności (np.: rozpoznawanie tablic rejestracyjnych) co zgłoszenie pierwotne w terminie 24 godzin od momentu zgłoszenia przez Wykonawcę usunięcia awarii, bieg czasu awarii liczy się od zgłoszeniu pierwotnego.

4.1.7. W przypadku braku podjęcia przez Wykonawcę działań mających na celu usunięcie awarii w terminie do 5 dni roboczych liczonych od dnia następnego od dnia zgłoszenia awarii, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia naprawy innemu Wykonawcy i obciążenia kosztami naprawy Wykonawcę systemu lub w sytuacji braku możliwości odrębnego zlecenia naprawy - rozwiązania umowy z winy Wykonawcy.

4.1.8. W uzasadnionych przypadkach, gdy awaria systemu wystąpi w wyniku: wypadku, kolizji, aktu wandalizmu, lub innego zdarzenia losowego, gdy zniszczeniu ulegnie, np: konstrukcja bramownicy, fundament bramownicy (w stopniu wymuszającym konieczność demontażu konstrukcji bramownicy), infrastruktura zamontowana w nawierzchni drogi (której naprawa wymusza wykonanie remontu/przebudowy nawierzchni drogi), Zamawiający może odstąpić od zaliczenia czasu nieprawidłowego funkcjonowania systemu z tytułu ww. okoliczności jako czasu awarii, do dnia zakończenia naprawy systemu.

4.1.9. W przypadku wykrycia awarii systemu przez Wykonawcę jest on zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego. W przypadku wystąpienia wypadków, kolizji, aktów wandalizmu, kradzieży, zniszczeń i innych zdarzeń losowych spowodowanych działaniem człowieka Wykonawca jest zobowiązany też do natychmiastowego powiadomienia o zaistniałej sytuacji właściwej jednostki Policji.

Do czasu awarii systemu nie będzie zaliczany czas, w którym system nie działa z uwagi na awarię zasilania wynikającą z winy dostawcy energii elektrycznej.

4.1.10. Wykonawca powiadamiając Zamawiającego o awarii systemu ma obowiązek przekazania danych w zakresie analogicznym do zgłoszenia dokonanego przez Zamawiającego.

4.1.11. Łączny czas awarii systemu w okresie rozliczeniowym dla danej stacji preselekcyjnej ustalony na podstawie p. 4.1.4. SST nie powinien być dłuższy niż 10% (przy zaokrągleniu w górę do pełnej godziny) czasu danego okresu rozliczeniowego. Przekroczenie łącznego czasu awarii dla danej stacji będzie skutkowało naliczeniem kar umownych za każde kolejne rozpoczęte 24 godziny przekroczenia dopuszczalnego czasu awarii. Kary będą naliczane odrębnie dla każdej ze stacji preselekcyjnych, dla której wystąpi przekroczenie łącznego czasu awarii. Kary naliczone za przekroczenie łącznego czasu awarii dla poszczególnych stacji podlegają sumowaniu.

4.1.12. Dopuszczalny czas awarii określony dla danego okresu rozliczeniowego - w przypadku bezawaryjnego funkcjonowania systemu, nie jest przenoszony na następny okres rozliczeniowy.

4.1.13. Przez awarię należy rozumieć każde wystąpienie sytuacji niespełnienia wymagań umowy lub SST z wyjątkiem awarii zasilania i opisanych powyżej sytuacji uznanych przez Zamawiającego za uzasadnione. W sytuacji, dla której w SST nie został wykazany sposób weryfikacji spełnienia wymagań, należy przyjąć, że dopuszcza się każdy sposób, który pozwoli jednoznacznie potwierdzić lub wykluczyć ich spełnienie.

4.1.14. Przykładowe rodzaje awarii wraz z określeniem sposobu ich weryfikacji przedstawiono w poniższej tabeli:

| Parametr | Wymaganie | Sposób weryfikacji |
| --- | --- | --- |
| Brak dostępu bezprzewodowego do Internetu poprzez WiFi w miejscu kontroli ruchu i transportu drogowego | SST. 3.1.6 obszar koła o promieniu 100 metrów 100% | Program do testowania prędkości transferu. |
| Niespełnienie wymagań detekcji i rejestracji co najmniej 99% wszystkich pojazdów przejeżdżających przez stacje preselekcyjne | SST 3.4.1 99% | Załącznik nr 3 do SST |
| Niespełnienie wymagań dokładności określenia nacisków poszczególnych kół i osi pojazdu | SST. 3.4.1.a COST 323 B+(7) przedziały ufności z tabeli 5 w p. 8.2.2 COST 323 90% | Załącznik nr 2 do SST |
| Niespełnienie wymagań dokładności określenia odległości pomiędzy poszczególnymi osiami pojazdu, | SST. 3.4.1.a COST 323 B+(7) j.w. 90% | Załącznik nr 2 do SST |
| Brak informacji o wysokości oraz czy została przekroczona dopuszczalna wysokość pojazdu | SST. 3.4.1.a 90% | Załącznik nr 2 do SST |
| Brak informacji o długości oraz czy została przekroczona dopuszczalna długość pojazdu lub zespołu pojazdów | SST. 3.4.1.a 90% | Załącznik nr 2 do SST |
| Brak informacji o przekroczeniu dopuszczalnych parametrów dla zarejestrowanego pojazdu | SST. 3.4.1.a SST. 3.4.1.b przedziały ufności z tabeli 5 w p. 8.2.2 COST 323 90% | Załącznik nr 2 do SST |
| Brak informacji o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu, według rozpoznanej klasy pojazdu i danych zapisanych w systemie | SST. 3.4.1.a przedziały ufności z tabeli 5 w p. 8.2.2 COST 323 90% | Załącznik nr 2 do SST |
| Niespełnienie wymagań dokładności określenia prędkości pojazdu | SST. 3.4.1.a COST 323 B+(7) przedziały ufności z tabeli 5 w p. 8.2.2 COST 323 90% | Załącznik nr 2 do SST |
| Niespełnienie wymagań dokładności określenia kategorii pojazdu według 8+1 | SST. 3.4.1.a COST 323 B+(7) Tabela w SST z wartościami dokładności | Załącznik nr 3 do SST |
| Niespełnienie wymagań dokładności określenia kategorii pojazdu wg COST 323 | SST. 3.4.1.a COST 323 B+(7) 80% | Załącznik nr 3 do SST |
| Brak zdjęć pozwalających rozpoznać liczbę osi pojazdu w każdych warunkach oświetleniowych i pogodowych dla pojazdów, co do których istnieje przypuszczenie popełnienia wykroczenia | SST 3.3.4.b SST. 3.4.1.a 95% dla kolejnych 100 pojazdów zarejestrowanych przez system jako przekraczające parametry dopuszczalne | Określenie procentowego udziału na podstawie oceny zdjęć dostarczanych przez system dla pojazdów wykazanych jako przekraczające dopuszczalne parametry |
| Brak zdjęć tablicy rejestracyjnej dla każdego pojazdu | SST. 3.4.1.a 95% | Załącznik nr 3 do SST |
| Brak wymaganego poziomu automatycznego rozpoznawanie tablic rejestracyjnych (dane z tablicy rejestracyjnej przekonwertowane na format tekstowy) | SST 3.3.4.a SST. 3.4.1.a 90% dających się zidentyfikować pojazdów | Załącznik nr 3 do SST |
| Brak dostępu do danych ze stacji preselekcyjnej w czasie rzeczywistym | SST. 3.4.1.e 100% | Podjęcie próby dostępu i stwierdzenie wystąpienia braku dostępu. |
| Braki w obrazach z kamery przesyłanych z częstotliwością raz na 10 minut | SST. 3.4.1.g 100% | Stwierdzenie braku aktualnych danych dla którejkolwiek stacji |
| Niespełnienie warunku prezentacji w miejscu ważenia statycznego dla co najmniej dla 95% pojazdów, zarejestrowanych przez stację preselekcyjną nie później niż po 1 sekundzie od momentu przejechania pojazdu przez miejsce preselekcyjnej kontroli pojazdów | SST. 3.4.2.e 95% pojazdów zaprezentowanych w wymaganym czasie | Kontrola na miejscu preselekcyjnej kontroli pojazdów w ciągu min. 30 minut. |
| Niespełnienie warunku prezentacji dla co najmniej 90% pojazdów zarejestrowanych w systemie kompletnych danych, w zakresie wymaganym w SST | SST. 3.4.2.n 90% | Sprawdzenie kompletności danych dla 100 kolejnych rekordów prezentowanych przez system. Warunek może być sprawdzany dla danego miejsca kontroli preselekcyjnej pojazdów, stacji preselekcyjnej lub całości systemu preselekcji pojazdów. |
| Brak dostępu Zamawiającego lub ITD do aplikacji operatora | SST. 3.4.2 100% | Podjęcie próby dostępu i stwierdzenie wystąpienia braku dostępu. |
| Brak przekazania, za kolejny kwartał roku w okresie trwania umowy, raportu | SST 4.2.2. termin 15 dni po zakończeniu kwartału 100% | Sprawdzenie wpłynięcia dokumentów |
| Brak dostępu do serwera ftp wymienionego w p. 7.17 SST | SST p. 5.17 | zrzut ekranu z komunikatem błędu. |

4.1.15. W przypadku zakwestionowania przez Wykonawcę zasadności zgłoszenia przez Zamawiającego awarii systemu, Zamawiający przeprowadzi lub zleci innemu podmiotowi przeprowadzenie testu sprawdzającego poprawność działania danej funkcjonalności, a w przypadku potwierdzenia faktu wystąpienia awarii, Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami testu sprawdzającego. W takim przypadku bieg czasu awarii liczy się od momentu pierwotnego zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.

4.1.16. W sytuacjach, dla których dokładne ustalenie godziny powstania lub usunięcia awarii systemu nie będzie możliwe, należy przyjmować jako godzinę powstania awarii ostatnią rozpoczętą godzinę dnia w którym zostało potwierdzone powstanie awarii a jako godzinę usunięcia awarii pierwszą zakończoną godzinę dnia w którym zostało potwierdzone usunięcie awarii.

4.1.17. Zamawiający przewiduje możliwość odstąpienia od zasady traktowania czasu nieprawidłowego funkcjonowania systemu jako czasu awarii, liczonego na podstawie zapisów punktu 4.1.2. SST, w uzasadnionych przypadkach, np. gdy zaistniała potrzeba modyfikacji systemu będzie wiązać się z koniecznością wykonania robót budowlanych np. z remontu nawierzchni. W tym przypadku Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia harmonogramu modyfikacji systemu, z podaniem uzasadnienia dla przedstawionych w harmonogramie terminów (Koszty modyfikacji systemu pokrywa Wykonawca).

4.2.	Nadzór nad systemem

4.2.1. Wykonawca jest zobowiązany do regularnego sprawdzania poprawności funkcjonowania systemu w okresie obowiązywania umowy z częstotliwością pozwalającą na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu.

4.2.2. W 3 i ostatnim miesiącu trwania umowy, Wykonawca powinien przekazać Zamawiającemu raport zawierający następujące informacje:

- zestawienie mających miejsce awarii systemu (zawierające: liczbę porządkową awarii, opis awarii, datę zgłoszenia awarii, datę zgłoszenia usunięcia awarii, czas trwania awarii).

4.3.	Modyfikacje systemu

4.3.1. Wykonawca zagwarantuje odpowiednią funkcjonalność systemu preselekcji oraz jego oprogramowania polegającą na zaprzestaniu anonimizacji danych zbieranych przez system preselekcji, poprzez:

- Zapewnienie prezentacji pełnych numerów rejestracyjnych w aplikacji dedykowanej dla ITD wraz z prezentacją pełnego obrazu tablicy rejestracyjnej oraz prezentacją zdjęcia pojazdu co do którego istnieje podejrzenie o popełnienie wykroczenia, z widoczną tablicą rejestracyjną oraz bez tuszowania obszaru kabiny kierowcy.

- Zapewnienie spełniania przez system wymagań Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r.  o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. 2019 poz. 125).

- Podpisanie przez wykonawcę umowy z GDDKiA dot. powierzenia przetwarzania danych osobowych przetwarzanych przez system preselekcji pojazdów.

4.3.3. Opisana w punkcie 4.3.2. funkcjonalność będzie wdrażana przez wykonawcę bezpłatnie, w całości lub w zakresie wskazanym przez zamawiającego, na zlecenie zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych od momentu zlecenia. W przypadku nie wdrożenia opisanej w punkcie 4.3.2. funkcjonalności w wyznaczonym terminie, Zamawiający będzie wliczał każdy dzień przekroczenia ww. terminu do łącznego czasu awarii opisanego w punkcie 4.1.4.

4.3.4. W przypadku wdrożenia opisanej w punkcie 4.3.2. funkcjonalności, będzie ona dezaktywowana bezpłatnie przez wykonawcę na zlecenie zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych od momentu zlecenia. W przypadku nie zdezaktywowania opisanej w podpunkcie 9 funkcjonalności w wyznaczonym terminie, Zamawiający będzie liczył każdy dzień przekroczenia ww. terminu do łącznego czasu awarii opisanego w punkcie 4.1.4. SST dla stacji preselekcyjnych, których dotyczy.

5. Pozostałe wymagania

5.1.	Do wykonawcy należy ponoszenie wszelkich kosztów transmisji, dostarczenia i wymiany danych.

5.2.	Wykonawca powinien przeprowadzić minimum jedno szkolenie (wymagane wyłącznie w przypadku zmiany oprogramowania) personelu (pracownicy Zamawiającego oraz ITD) w zakresie eksploatacji systemów.

5.5.	Na polecenie Zamawiającego Wykonawca powinien umożliwić innym podmiotom, wskazanym przez Zamawiającego, dokonanie montażu w obrębie infrastruktury technicznej systemu preselekcji pojazdów, dodatkowych urządzeń, np. kamer, czujników, o ile pozwolą na to parametry techniczne infrastruktury tego systemu.

5.6.	Wszystkie usługi wykonywane w ramach bieżącego utrzymania i dostarczania danych powinny być wykonywane z zachowaniem wymagań przedstawionych w niniejszym SST.

5.17	Wykonawca powinien zapewnić Zamawiającemu dostęp do konta na serwerze ftp przeznaczonym do pobrania przez Zmawiającego danych archiwalnych oraz pozostałych danych wymaganych w SST, jak również innych danych, których przekazanie Zamawiającemu będzie wynikało z realizacji umowy. Na serwerze ftp Wykonawca powinien zastosować czytelną strukturę katalogów i podkatalogów, gdzie struktura podkatalogów powinna być zstępująca:

-stacja preselekcyjna

-miejsce kontroli preselekcyjnej pojazdów

-rok

-miesiąc

-rodzaj danych.

Zebrane dane powinny być publikowane przez Wykonawcę na ww. serwerze ftp na bieżąco, za każdy dzień ich rejestracji. W przypadku wystąpienia opóźnień przy transmisji danych wymagane jest, aby dane były uzupełnione w ciągu dziesięciu następnych dni. Brak uzupełnienia danych w tym terminie będzie traktowany jako brak danych. Dane dla zakończonego okresu rozliczeniowego powinny być kompletne nie później niż do 10-go dnia następnego okresu rozliczeniowego.

Wykonawca powinien zapewnić transfer danych z serwera o prędkości nie mniejszej niż 1440 kb/s;

6. Zasady ustalania wynagrodzenia

6.1. Ustalenie wysokości należnego wynagrodzenia.

Zamawiający przewiduje rozliczenie wykonania umowy jako cykliczne wynagrodzenie rozliczane w okresach miesięcznych (miesięczny okres rozliczeniowy), za każdy zakończony miesiąc danego roku. Wynagrodzenie za dany okres rozliczeniowy będzie naliczane jako suma wynagrodzenia wynikającego z oferty Wykonawcy poszczególne pozycje kosztorysowe.

Wysokość wynagrodzenia miesięcznego za niepełny okres rozliczeniowy będzie ustalana proporcjonalnie do liczby dni danego okresu rozliczeniowego, dla których umowa była wykonywana.

6.2. Rozliczanie wynagrodzenia

Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie miesięczny protokół odbioru podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

Protokoły i faktury należy wystawiać dla poszczególnych Rejonów oddzielnie.

Protokół powinien być przygotowany przez Wykonawcę i powinien zawierać wykaz czasu awarii systemu ustalony dla danego okresu rozliczeniowego zgodnie z zasadami określonymi w podpunktach punktu 4.1 SST oraz wykaz dni w których wystąpiły braki w poszczególnych rodzajach danych archiwalnych wymienionych w p. 2.1.3. lit. g SST. Powyższe wykazy powinny być sporządzone przez Wykonawcę dla każdego okresu rozliczeniowego odrębnie dla każdej ze stacji preselekcyjnych.

Protokół zawierający ww. wykazy powinien być dostarczony Zamawiającemu nie później niż do 10-go dnia następnego miesiąca po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego.

W przypadku braku protokołu lub sporządzenia protokołu, w szczególności ww. wykazów  niezgodnie ze stanem faktycznym, Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy zapłaty za dany okres rozliczeniowy do czasu przedłożenia przez Wykonawcę protokołu i wykazów sporządzonych zgodnie ze stanem faktycznym.

9.  Drogowe stacje meteorologiczne i samodzielny punkt kamerowy

Wykonawca musi zapewnić sprawność działania drogowych stacji meteorologicznych (DSM) pod względem oprogramowania.

Wykonawca musi zapewnić nieprzerwalną komunikację online z drogowymi stacjami meteorologicznymi (DSM).

Obrazy z kamer zamontowanych przy DSM powinny być odświeżane co max. 5 min. i być archiwizowane przez okres minimum 30 dni dostępne online przez dedykowaną stronę.

Obraz z kamer należy przekazywać na stronę serwisu GDDKiA.

11.	Wykaz aktów prawnych i wytycznych będących podstawą do wykonania zamówienia

      - Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym

      - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

      - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania  nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. (Dz.U. z 2017 r. poz. 784);

      - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2377 ze zmianami);

      - Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych (t.j. Dz. U. Dz.U. z 2019 r. poz. 2310) ;

      - Ustawa z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 54).

      - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022).

      - Zarządzenie Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych wraz z załącznikami;

      - Zarządzenie Nr 69 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie wzorcowej legendy dla dokumentacji projektowanej organizacji ruchu;

      - Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późniejszymi zmianami).

12. Wykaz załączników:

- Instrukcja przesyłania danych dla użytkowników systemu ważenia pojazdów w ruchu.

- Procedura sprawdzania stanowisk do ważenia pojazdów w ruchu (WIM).

- Test stanowiska ważenia pojazdów w ruchu sprawdzający poziom detekcji, identyfikacji i klasyfikacji pojazdów.

- Przekazywanie danych w formacie XML poprzez http.

- Wymagania oraz procedura badań dla miejsc do kontroli preselekcyjnej.

- Dokumentacja powykonawcza infrastruktury systemu.

- SST METEO KSZR.

- Wzór miesięcznego protokołu odbioru.

- Wzór formularza zgłoszenia awarii.

- Wzór protokołu usunięcia awarii.

- Wymagania techniczne i lokalizacyjne dla stacji ciągłych pomiarów ruchu drogowego służących celom planistyczno-projektowym