SZCZEGÓŁOWY WYKAZ CZYNNOŚCI ZAWODOWYCH PROTETYKA SŁUCHU

Przeprowadzanie wstępnej diagnostyki w zakresie protetyki słuchu:

  - przeprowadzenie wywiadu z pacjentem;

  - określenie potrzeb i wymagań pacjenta;

  - przeprowadzanie badania i ocena stanu kanału słuchowego za pomocą otoskopu.

- Wykonywanie badań słuchu:

  - przeprowadzanie badania słuchu, w tym posługiwanie się odpowiednimi technikami maskowania  ucha niebadanego;

  - wykonywanie badań akumetrycznych;

  - wykonywanie audiometrycznych badań słuchu (audiometria tonalna, audiometria behawioralna, próby nadprogowe i audiometria mowy);

  - wykonywanie badań otoemisji akustycznych;

  - wykonywanie badań audiometrii impedancyjnej;

  - wykonywanie 	innych 	badań 	obiektywnych 	(badań 	słuchowych 	potencjałów wywołanych ABR i ASSR);

  - wykonywanie pomiarów na uchu rzeczywistym (REM) w celu określenia parametrów zewnętrznego przewodu słuchowego oraz dla potrzeb weryfikacji dopasowania aparatów słuchowych;

  - ocena stanu słuchu na podstawie dostępnych badań słuchu;

  - ocena sytuacji pacjenta w zakresie potrzeby protezowania słuchu;

  - ocena zysku z protezowania słuchu  (badanie w swobodnym polu akustycznym).

- Analiza i ocena wyników badań słuchu na potrzeby protezowania.

- Dobieranie i dopasowywanie aparatów słuchowych oraz urządzeń wspomagających słyszenie:

  - konsultowanie się z lekarzem specjalistą w doborze aparatów słuchowych w sytuacjach wątpliwych medycznie;

  - dobieranie i dopasowywanie aparatów słuchowych do wyników badań słuchu i potrzeb pacjentów;

  - dobieranie i dopasowywanie urządzeń wspomagających słyszenie;

  - weryfikacja i walidacja procesu dopasowania aparatów słuchowych i urządzeń wspomagających słyszenie – ocena zysku z aparatów słuchowych i urządzeń wspomagających słyszenie;

  - zmiana ustawień aparatów słuchowych i urządzeń wspomagających słyszenie na podstawie uwag i odczuć u pacjentów;

  - weryfikacja ustawień aparatów słuchowych i urządzeń wspomagających słyszenie u dzieci z uwzględnieniem obserwacji reakcji słuchowych u pacjentów; 7) wykonywanie pomiarów podstawowych charakterystyk aparatów słuchowych.

- Wykonywanie czynności z zakresu otoplastyki:

  - wykonywanie odwzorowania przewodu słuchowego w celu wykonania indywidualnej wkładki usznej lub obudowy aparatu wewnątrzusznego i ochronnika słuchu;

  - analiza odwzorowania przewodu słuchowego pod względem prawidłowości wykonania oraz możliwości protezowania słuchu;

  - dobieranie rodzaju i typu wkładek usznych, obudowy aparatu wewnątrzusznego i ochronnika słuchu;

  - wykonywanie korekty wkładki usznej;

  - określanie wymaganych parametrów akustycznych wkładki usznej i obudowy aparatu wewnątrzusznego i ochronnika słuchu.

- Sprawowanie opieki audioprotetycznej po doborze i dopasowaniu aparatów słuchowych, wkładek usznych oraz urządzeń wspomagających słyszenie:

  - kontrolowanie skuteczności dopasowanych aparatów słuchowych, wkładek usznych i urządzeń wspomagających słyszenie oraz zapewnienie ich serwisu gwarancyjnego oraz pogwarancyjnego;

  - instruowanie pacjentów w zakresie użytkowania aparatów słuchowych, wkładek usznych i urządzeń wspomagających słyszenie;

  - ocena stanu technicznego i rodzaju uszkodzeń aparatów słuchowych; 4) wymiana elementów aparatów słuchowych zgodnie z zaleceniami producenta; 5) przekazywanie pacjentowi informacji związanych z naprawą aparatów słuchowych.

- Prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych w zakresie promocji zdrowia:

  - formułowanie zaleceń dotyczących unikania i minimalizowania zagrożeń dla narządu słuchu w różnych warunkach środowiskowych;

  - podnoszenie świadomości społecznej w zakresie niedosłuchu, aparatów słuchowych i ochrony słuchu;

  - wsparcie w pozyskaniu dofinansowań do zakupu aparatów słuchowych, wkładek usznych i urządzeń wspomagających słyszenie.

- Realizacja zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne: aparaty słuchowe, wkładki uszne i urządzenia wspomagające słyszenie.