| NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO | Projekt i budowa obwodnicy Brzozowa w ciągu S3 oraz dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo - Miękowo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE | Budowa obwodnicy Brzozowa w ciągu S3 oraz rozbudowa drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo-Miękowo |  |  |  |
| NAZWA I ADRES INWESTORA | Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie ul. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin |  |  |  |
| WYKONAWCA | BUDIMEX S.A ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa |  |  |  |
| PROJEKTANT | BUDIMEX S.A ul. Stawki 40; 01-040 Warszawa |  |  |  |
| STADIUM | PROJEKT WYKONAWCZY |  |  |  |
| TEMAT OPRACOWANIA | TOM IX.I - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ARCHITEKTURA MOP Przybiernów zachód. Toaleta i elementy małej architektury Tom IX.I/2 - Budynek WC oraz obiekty małej architektury - część konstrukcyjna Wersja: 01 |  |  |  |
| Jednostki ewid., obręby i numery działek, na których obiekt jest zlokalizowany zawarto w tomie 1/3 Proj. zagospodarowania Terenu |  |  |  |  |
| Spis zawartości Projektu Budowlanego zawarto na stronie 3 tomu 1/1 Projektu Zagospodarowania Terenu |  |  |  |  |
| Spis uzgodnień, pozwoleń i opinii zawarto w tomie 1/4 Projektu Zagospodarowania Terenu |  |  |  |  |
| Kategoria obiektu budowlanego: XVII |  |  |  |  |
| Stanowisko | Imię i Nazwisko | Specjalność | Nr uprawnień | Podpis |
| Projektant | mgr inż. Adam Wieczorek | Konstrukcje | SLK/7061/PBKb/17 |  |
| Sprawdzający | mgr inż. Andrzej Trocha | Konstrukcje | 489/81 |  |
| NUMER UMOWY: 4.1/2410/3/2015/I-4/2017 (PR-727/17) DATA OPRACOWANIA: SIERPIEŃ 2019 |  |  |  |  |

SKŁAD PROJEKTU WYKONAWCZEGO

TOM I	PROJEKT WYKONAWCZY – ZBIORCZY PLAN SYTUACYJNY I DANE GEODEZYJNE

Tom I/1 – Dane geodezyjne

Tom I/2 – Zbiorczy plan sytuacyjny

TOM II	PROJEKT WYKONAWCZY – BRANŻA DROGOWA

Tom II/1 – Część opisowa

Tom II/2 – Część rysunkowa

(zeszyty)

Tom II/3 – Projekt wzmocnienia podłoża i zabezpieczenia korpusu drogowego

Tom II/4 – Projekt ogrodzeń

TOM III	PROJEKT WYKONAWCZY – BRANŻA KONSTURKCYJNA I OBIEKTY INŻYNIERSKIE

Tom III/1 - Wiadukt w ciągu S-3		WS-1

Tom III/2 - Wiadukt drogowy		WD-2

Tom III/3 - Przejście ekologiczne nad S-3	PZGd-3

Tom III/4 - Wiadukt drogowy		WD-4

Tom III/5 - Wiadukt w ciągu S-3		WS-5

Tom III/6 - Wiadukt w ciągu S-3		WS-6

Tom III/7 - Wiadukt drogowy		WD-7

Tom III/8 - Wiadukt drogowy		WD-8

Tom III/9 - Przejście ekologiczne nad S-3	PZGd-9

Tom III/10 - Wiadukt drogowy		WD-10

Tom III/11 - Przejście ekologiczne pod S-3	PZDdz-11

Tom III/12 - Wiadukt w ciągu S-3		WS-12

Tom III/13 - Most drogowy w ciągu S-3		MS-13

Tom III/14 - Wiadukt drogowy		WD-14

Tom III/15 - Przejście dla pieszych pod S-3	PP-14a

Tom III/16 - Przejście ekologiczne nad S-3	PZGd-15

Tom III/17 - Wiadukt drogowy		WD-16

Tom III/18 - Przejście ekologiczne pod S-3	PZDdz-17

Tom III/19 - Stalowe przepusty hydrologiczne i ekologiczne

TOM III/20 - Przepusty stalowe

TOM III/21 - Przepusty PP

TOM IV	PROJEKT WYKONAWCZY – BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

Tom IV/1 – Oświetlenie

Tom IV/2 – Zasilanie obiektów

Tom IV/3 – Przebudowa sieci niskiego i średniego napięcia

Tom IV/4 – Przebudowa sieci wysokiego napięcia ENEA Operator Sp. z o.o.

Tom IV/5 – Przebudowa sieci wysokiego napięcia PSE S.A.

TOM V	PROJEKT WYKONAWCZY – BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

Tom V/1 – Budowa drogowej infrastruktury telekomunikacyjnej

Tom V/2 - Przebudowa sieci telekomunikacyjnej

TOM VI	PROJEKT WYKONAWCZY – BRANŻA WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNO-GAZOWA

Tom VI/1 – Kanalizacja deszczowa i urządzenia oczyszczające

Tom VI/2 –  Kanalizacja sanitarna (2 zeszyty)

Tom VI/3 – Sieć wodociągowa (3 zeszyty)

Tom VI/4 – Sieć gazowa (2 zeszyty)

TOM VII	PROJEKT WYKONAWCZY – BRANŻA HYDROTECHNICZNA

Tom VII/1 – Projekt przebudowy urządzeń melioracyjnych

Tom VII/2 – Projekt zbiorników wód deszczowych

TOM VIII	PROJEKT WYKONAWCZY – GOSPODARKA ZIELENIĄ

Tom VIII/1 – Plan wyrębu

Tom VIII/2 – Projekt nasadzeń

TOM IX.I	PROJEKT WYKONAWCZY – ARCHITEKTURA MOP PRZYBIERNÓW ZACHÓD. TOALETA I ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY

Tom IX.I/1 – Budynek WC oraz obiekty małej architektury – część architektoniczna

Tom IX.I/2 – Budynek WC - cześć konstrukcyjna

Tom IX.I/3 – Budynek WC - cześć instalacje sanitarne

Tom IX.I/4 – Budynek WC - cześć instalacje elektryczne

TOM IX.II	PROJEKT WYKONAWCZY – ARCHITEKTURA MOP PRZYBIERNÓW WSCHÓD. TOALETA I ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY

Tom IX.II/1 – Budynek WC oraz obiekty małej architektury – część architektoniczna

Tom IX.II/2 – Budynek WC - cześć konstrukcyjna

Tom IX.II/3 – Budynek WC - cześć instalacje sanitarne

Tom IX.II/4 – Budynek WC - cześć instalacje elektryczne

TOM X	PROJEKT WYKONAWCZY – STAŁA ORGANIZACJA RUCHU

TOM XI	PRZEDMIARY ROBÓT

Tom XI/1 – Wymagania ogólne

Tom XI/2 – Branża drogowa

Tom XI/3 – Branża konstrukcyjna i obiekty inżynierskie

Tom XI/4 – Branża elektroenergetyczna

Tom XI/5 – Branża telekomunikacyjna

Tom XI/6 – Branża Wodociągowo – kanalizacyjno – gazowa

Tom XI/7 – Branża hydrotechniczna

Tom XI/8 – Branża zieleń

Tom XI/9 – Architektura MOP

Tom XI/9.1 – Branża architektoniczna

Tom XI/9.2 – Branża konstrukcyjna

Tom XI/9.3 – Branża instalacyjna sanitarna

Tom XI/9.4 – Branża instalacyjna elektryczna

Tom XI/10 – Stała organizacja ruchu

TOM XII	SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Tom XII/1 – Wymagania ogólne

Tom XII/2 – Branża drogowa

Tom XII/3 – Branża konstrukcyjna i obiekty inżynierskie

Tom XII/4 – Branża elektroenergetyczna

Tom XII/5 – Branża telekomunikacyjna

Tom XII/6 – Branża Wodociągowo – kanalizacyjno – gazowa

Tom XII/7 – Branża hydrotechniczna

Tom XII/8 – Branża zieleń

Tom XII/9 – Architektura MOP

Tom XII/9.1 – Branża architektoniczna

Tom XII/9.2 – Branża konstrukcyjna

Tom XII/9.3 – Branża instalacyjna sanitarna

Tom XII/9.4 – Branża instalacyjna elektryczna

Tom XII/10 – Stała organizacja ruchu

SPIS TREŚCI CZĘŚCI OPISOWEJ:

1.	ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE	5

1.1.	Przedmiot inwestycji	5

1.2.	Lokalizacja inwestycji	6

1.3.	Zakres opracowania	6

1.4.	Etapowanie budowy	7

1.5.	Decyzje i uzgodnienia	7

1.6.	Podstawowe parametry techniczne projektowanego budynku WC	7

2.	ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH	7

3.	OPIS PROJEKTOWANEJ KONSTRUKCJI	7

3.1.	Warunki gruntowo - wodne	7

3.2.	Kategoria geotechniczne	7

3.3.	Charakterystyka ogólna oraz przyjęte schematy statyczne,	8

3.4.	Posadowienie	8

3.5.	Ławy i podwaliny.	8

3.6.	Płyta stropodachu	8

3.7.	Słupy	8

3.8.	Wieńce	8

3.9.	Ściany zewnętrzne	8

3.10.	Ściany wewnętrzne	8

3.11.	Nadproża	8

3.12.	Zabezpieczenie antykorozyjne	8

3.13.	Hydroizolacja	8

4.	SPIS RYSUNKÓW	45

Część opisowa zgodna z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (DZ.U. z 2012 r, nr 0, poz. 462 z późn. zm)

# ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE

Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz, w zależności od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubaturę, zestawienie powierzchni, wysokość, długość, szerokość i liczbę kondygnacji;

## Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest Budowa obwodnicy Brzozowa w ciągu drogi S3  oraz rozbudowa drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo-Miękowo. Przedmiotowy odcinek drogi zlokalizowany jest na terenie województwa zachodniopomorskiego w powiecie goleniowskim, na terenach gmin Goleniów, Przybiernów, Stepnica.

Długość projektowanej drogi ekspresowej w granicach ewidencyjnych wynosi około 22,4 km, gdzie za początek przyjęto początek projektowanej obwodnicy Brzozowa około km 39+673.13 (5+400 wg kilometrażu lokalnego dotychczas wykonanego Projektu Budowlanego obwodnicy Brzozowa - dowiązanie do istniejącego w terenie pełnego przekroju dwujezdniowego z pasem dzielącym 4m). Koniec odcinka stanowi włączenie w istniejącą obwodnicę Miękowa (około km 61+813.78 wg kilometrażu przyjętego w dotychczas wykonanej Koncepcji Programowej - dowiązanie do istniejącego w terenie pełnego przekroju dwujezdniowego z pasem dzielącym 4m). Dokładna długość odcinka drogi objętego projektowaniem i robotami wynika z przyjętych w Koncepcji Programowej „granic opracowania”. Oba zadania następują w sposób ciągły po sobie.

Droga ekspresowa jest ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz. U. Nr 128, poz. 1334, z późn. zm.) oraz Uchwale Rady Ministrów z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023” (z perspektywą do 2025 r.)”. Projektowane przedsięwzięcie stanowi część Koncepcji Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ogłoszonej przez Prezesa Rady Ministrów w Monitorze Polskim nr 252. Realizacja drogi ekspresowej jest inwestycją o znaczeniu europejskim. Została ona zaliczona do bardzo ważnych zadań rządowych. Konieczność jej budowy wynika z potrzeby stworzenia tranzytowego układu dróg na terytorium kraju.

Materiały wejściowe do projektowanie stanowiły następujące opracowania:

  - Mapa zasadnicza w skali 1:1000 oraz 1:500.

  - Cyfrowy model terenu sporządzony na bazie map zasadniczych,

  - Mapa topograficzna w skali 1:25 000,

  - Wizja terenowa,

  - Projekt Budowlany (PB) „Budowa obwodnicy Brzozowa w ciągu drogi krajowej nr 3” (od km 5+439,71 do km 10+248,60 (44+480 wg kilometraża istniejącego))

  - Koncepcja Programowa (KP) „Dostosowania drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej odcinek: Brzozowo – Rurka” (początek trasy km 44+221 koniec trasy km 77+667)

  - aktualne wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu Drogowego (GPR), jako materiał wyjściowy do wykonania analiz i prognoz ruchu;

  - opinie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o występujących elementach podlegających ochronie w zakresie planowanej inwestycji Decyzja nr 377/2015 z dnia 2 kwietnia 2015 r. znak: Z.Arch.5183.2.21015.MS, Decyzja nr 807/2015 z dnia 19 czerwca 2015 r. Znak: Z.Arch.GL.5183.3.2015;

  - decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) znak: WOOŚ-TŚ.4200.1.2013.AKO z dnia 14.06.2013 r.; WOOŚ-TŚ.4200.1.2013.AKO z dnia 31.07.2013 r i WOOŚ-TŚ.4200.4.2011.AKO z dnia 16.03.2011 r. uchyloną w części i utrzymaną w mocy w pozostałym zakresie przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska decyzją DOOŚ-idk.4200.85.2011.ew.4 z dnia 04.08.2011 r. z wyłączeniem zakresu dopuszczalnych lub koniecznych zmian przewidzianych w PFU, które należy usankcjonować w ramach ponownej ooś, oraz z wyłączeniem szerokości pasa dzielącego, którą należy zaprojektować zgodnie z parametrami podanymi PFU

  - opinię geotechniczną opracowana przez GEOTEKO Projekty i Konsultacje Geotechniczne Sp. z o.o.(data opracowania czerwiec 2016);

  - model budowy podłoża opracowany w formie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej wykonanej przez DIM Pracownie Projektową Dróg i Mostów dla Koncepcji Programowej dostosowania drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo-Rurka (data opracowania grudzień 2010r)

  - model budowy podłoża opracowany w formie dokumentacji geotechnicznej warunków posadowienia obiektów budowlanych wykonany przez Fundacje na Rzecz Rozwoju Politechniki Szczecińskiej DIM Pracownie Projektową Dróg i Mostów dla Projektu obwodnicy Brzozowa w ciągu drogi nr 3 (km 5+400,00-10+200), obiekty P1,PG-2,WD-3,P4,P5 (data opracowania wrzesień 2009r)

  - dokumentację hydrogeologiczną opracowana przez GEOTEKO Projekty i Konsultacje Geotechniczne Sp. z o.o.(data opracowania listopad 2016);

  - dokumentacja geologiczno-inżynierska opracowana przez GEOTEKO Projekty i Konsultacje Geotechniczne Sp. z o.o.(data opracowania listopad 2016);

  - Dokumentacja geotechniczna, w skład której wchodzą następujące opracowania:

- - dokumentacja badań podłoża gruntowego,

- - dokumentacja geologiczno – inżynierska,

- - opinia geotechniczna

- - projekt geotechniczny

- Opracowane w I i II kwartale 2018r przez Geoprojekt Szczecin

## Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w granicach województwa zachodniopomorskiego w powiecie goleniowskim, na terenach gmin Goleniów, Przybiernów, Stepnica. Początek opracowania przypada w punkcie o współrzędnych geodezyjnych: Y(N)= 5484196.48; X(E)= 5965046.00 i oznaczony jest kilometrem 39+673.13 Punkt końcowy opracowania o współrzędnych geodezyjnych Y(N)= 5487983.09; X(E)= 5944143.54  oznaczony jest kilometrem 61+813.78. Współrzędne określono w układzie geodezyjnym 2000, strefa V. Do długości trasy nie wliczono łącznika do węzła Miękowo w związku z powyższym przytoczone wyżej współrzędne podano dla trasy głównej.

Położenie wszystkich punktów początkowych i końcowych tras jest zgodne z wydaną decyzją o uwarunkowaniach środowiskowych. Różnice pomiędzy kilometrażem projektowanym a kilometrażem określonym w decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych wynika z uszczegółowienia geometrii osi dróg. Jednakże w rozumieniu położenia topograficznego, geodezyjnego i administracyjnego kilometraże te są sobie tożsame. Nazwy węzłów drogowych określone projekcie są nazwami docelowymi stosowanymi na tablicach kierunkowych i drogowskazach. Nazwy te częściowo różnią się od nomenklatury stosowanej w opiniach czy decyzjach wcześniejszych (np. w decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych realizacji) Jednakże w sensie technicznym i lokalizacyjnym są to te same węzły drogowe.

## Zakres opracowania

Zakresem opracowania branży konstrukcyjnej objęto dokumentację wykonawczą:

Tom IX.I/2 - Budynek WC oraz obiekty małej architektury  - część konstrukcyjna

Integralną część stanowią pozostałe projekty wykonawcze dla budynku WC:

Tom IX.I/1 – Budynek WC oraz obiekty małej architektury  - część architektoniczna

Tom IX.I/3 – Budynek WC - cześć instalacje sanitarne

Tom IX.I/4 – Budynek WC - cześć instalacje elektryczne.

Przewiduje się również budowę:

- węzła „Brzozowo” zlokalizowanego w okolicach km ok. 43+087, (budowa nowego węzła typu WB),

- węzła „Przybiernów” zlokalizowanego w okolicach km 47+847, (budowa nowego węzła typu WB),

- węzła „Babigoszcz” zlokalizowanego w okolicach km 56+372, (budowa nowego węzła typu WB)

Dodatkowe projektowane elementy układu drogowego:

- budowa mediów dla układu docelowego MOP II wraz z uzyskaniem nowej decyzji Środowiskowej na MOP II,

- budowa MOP I „Przybiernów” w lokalizacji zgodnej z DUŚ oraz Koncepcją Programową, tj. ok. km 45+460 – 45+590 strona prawa oraz ok. km 45+460 – 45+580 strona lewa;

- zapewnienie ciągłości istniejącej DK3,

- przebudowa istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową z uwzględnieniem ich przyszłej kategorii;

- budowa dróg obsługujących przyległy teren w tym również w zakresie wynikającym z realizacji zapisów zawartych w Planie Działań Ratowniczych (PDR) oraz w Planie Działań Utrzymaniowych (PDU) w tym również drogi zapewniające dojazd do: terenów przyległych do drogi ekspresowej; wszelkich elementów i urządzeń infrastruktury drogowej oraz obiektów inżynierskich służące realizacji zapisów PDR oraz PDU w uzgodnieniu z przyszłym Zarządcą zakresu ich budowy lub przebudowy wraz z ustaleniem ich przyszłej kategorii,

- budowa lub przebudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów,

- budowa przejazdów awaryjnych oraz wjazdów awaryjnych na drogę ekspresową,

- budowa obiektów inżynierskich w ciągu drogi ekspresowej i w ciągu dróg krzyżujących się z drogą ekspresową oraz drogami obsługującymi przyległy teren,

- budowa przepustów i przejść dla zwierząt i płazów,

- budowa wiaduktów ekologicznych,

- przebudowa lub rozbudowa kolidujących odcinków dróg gminnych w celu przeprowadzenia ich nad lub pod projektowana trasą drogi ekspresowej,

- budowa nowych odcinków dróg gminnych,

- przebudowa istniejących i budowa nowych dróg dojazdowych,

- budowa chodników, zjazdów itp.,

- budowa systemu odwodnienia powierzchniowego,

- budowa przepustów kołowych pod koroną dróg i pod zjazdami,

- rekultywacja terenu w miejscu rozbiórek istniejących dróg.

## Etapowanie budowy

Dla planowanej inwestycji nie przewiduje się etapowania realizacji w rozumieniu art. 33 ust. 1. ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Przedmiotowa inwestycja w zakresie układu drogowego zostanie wykonana w całości - nie przewiduje się etapowania robót w rozumieniu funkcjonalności całego obiektu. Etapowanie robót może jedynie wystąpić w rozumieniu postępu prac budowlanych.

## Decyzje i uzgodnienia

Uzgodnienia i opinie instytucji uzgadniających zostały zamieszczone w opracowaniu „TOM 1/4 Decyzje, pisma i uzgodnienia” projektu zagospodarowania terenu w postaci kopii tych dokumentów.

## Podstawowe parametry techniczne projektowanego budynku WC

Dane charakterystyczne:

Poziom +/- 0,00 = 18,15 m n.p.m.

Powierzchnia zabudowy – 139,95 m2

Powierzchnia użytkowa – 106,82 m2

Kubatura brutto – 536,24 m3

Ilość kondygnacji nadziemnych  – 1

Ilość kondygnacji podziemnych  – 0

Ilość klatek schodowych –  0

Wymiary rzutu poziomego –  15,92 x 11,33 m

Wysokości budynku –  3,62 – 4,52 m

Współczynnik przenikania ciepła ścian zewnętrznych –  U = 0,222 W/m2K

Współczynnik przenikania ciepła stropodachu –
Umin = 0,179 W/m2K (20cm termoizolacji) do Umax = 0,073 W/m2K (50cm termoizolacji)

# ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH

W stosunku do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i lokali mieszkalnych - zestawienie powierzchni użytkowych obliczanych według Polskiej Normy, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt 9,

W zakresie inwestycji nie przewiduje wykonania budynków i lokali mieszkalnych

# OPIS PROJEKTOWANEJ KONSTRUKCJI

## Warunki gruntowo - wodne

Budynek zlokalizowany jest w I strefie przemarzania gruntu o umownym poziomie przemarzania gruntu hz = 0,8m.

Na podstawie przeprowadzonych badań sondą dynamiczną, w poziomie posadowienia budynku toalet stwierdzono występowanie piasków o stopniu zagęszczenia Id od 0,4 do 0,65.

Poziom wody stwierdzono na głębokości 2,8 m od poziomu terenu istniejącego.

Budynek posadowić w warstwie piasku na poziomie -1,15 w stosunku do projektowanego poz. 0,00.

Pod fundamentami wykonać podsypkę piaskowo-żwirową gr. 30 cm zagęszczoną warstwami do IS > 0,97.

## Kategoria geotechniczne

Budynek zaliczono do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

## Charakterystyka ogólna oraz przyjęte schematy statyczne,

Budynek o zwartej bryle opartej na formie prostokątów. Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej ze ścianami z bloczków betonu komórkowego, przekryty stropodachem monolitycznym o konstrukcji płytowo-belkowej. Belki stropu oparte na żelbetowych, monolitycznych rdzeniach. Dopuszcza się wykonanie stropodachu w konstrukcji prefabrykowanej.

Posadowienie bezpośrednie, poniżej poziomu przemarzania gruntu, na ławach żelbetowych, monolitycznych.

## Posadowienie

Obiekt posadowiony będzie na ławach fundamentowych, żelbetowych, poniżej poziomu przemarzania gruntu.

Pod fundamentami ułożyć chudy beton B10 grubości 10cm oraz podsypkę piaskowo-żwirową gr. 30 cm, zagęszczaną warstwami do Is > 0,97.

## Ławy i podwaliny.

Zaprojektowano ławy fundamentowe o szerokości 50 oraz 60 cm i wysokości 40 cm. Zbrojenie główne z prętów Ø 12, rozdzielcze Ø 6 co 30 cm.

Stal :  A-IIIN / A-0

Beton : C20/25

## Płyta stropodachu

Zaprojektowano żelbetową, monolityczną płytę grubości 12 cm, opartą na ścianach zewnętrznych oraz belkach - podciągach w osiach wewnętrznych.

Beton :  C20/25, stal zbrojeniowa A-IIIN / A-0

## Słupy

Zaprojektowano żelbetowe, monolityczne słupy o przekroju 30 x 30 cm. Zbrojenie główne w postaci 4 prętów Ø 12, strzemiona Ø 6 co 30 cm.

Beton :  C20/25, stal zbrojeniowa A-IIIN / A-0

## Wieńce

Zaprojektowano żelbetowe, monolityczne wieńce-belki przejmujące obciążenia ze stropodachu i przekazujące je na żelbetowe słupy. Zbrojenie główne 3 Ø 12 dołem i góra, strzemiona ø 6 co 18 cm.

Beton :  C20/25, stal zbrojeniowa A-IIIN / A-0

## Ściany zewnętrzne

Murowane, wykonane z bloczków z betonu komórkowego gr. 36,5 cm klasy 300, na zaprawie systemowej.  W ścianach, w miejscu oparcia belek, zaprojektowano żelbetowe rdzenie.

## Ściany wewnętrzne

Ściany wewnętrzne

Murowane, wykonane z bloczków z betonu komórkowego gr. 20 i 12 cm klasy 300, na zaprawie systemowej.

## Nadproża

Zaprojektowano żelbetowe, monolityczne nadproża. Wymiary nadproży podano w części rysunkowej.

Wariantowo dopuszcza się zastosowanie systemowych, prefabrykowanych belek nadprożowych.

## Zabezpieczenie antykorozyjne

Elementy żelbetowe zabezpieczone będą antykorozyjnie poprzez stosowanie odpowiedniej grubości otulenia, która wynosi minimum 5,0 cm dla elementów podziemnych i 3 cm dla elementów nadziemnych.

## Hydroizolacja

Hydroizolację fundamentów należy wykonać jako systemową hydroizolację typu ciężkiego w systemie Weber - Saint Gobain (gruntowanie weber.tec 901 + izolacja weber.tec SUPERFLEX 10).

# ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE OBLICZEŃ, ZASTSOWANE SCHEMATY STATYCZNE I PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH.

## Zestawienie obciążeń.

Obciążenia stałe dachu

| L.p. | Opis | qk [kN/m2] | max | qo,max [kN/m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Membrana PCV lub papa | 0,10 | 1,2 | 0,13 |
| 2 | Wełna mineralna gr. 50 cm ( 1,2 x 0,5 = 0,60 ) | 0,60 | 1,3 | 0,78 |
| 3 | Folia paroizolacyjna | 0,10 | 1,3 | 0,13 |
| 4 | Sufit podwieszany | 0,30 | 1,3 | 0,39 |
|  | RAZEM | 1,10 |  | 1,43 |
| 5 | Płyta żelbetowa stropodachu (25 x 0,12 = 3,0) | 3,0 | 1,1 | 3,30 |
|  | RAZEM (z płytą stropową) | 4,1 |  | 4,73 |

Obciążenia stałe ściana

| L.p. | Opis | qk [kN/m2] | max | qo,max [kN/m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ściana zewnętrzna z tynkiem i okładziną zewnetrzną 9,0 kN/m3 x 0,365 m | 3,29 | 1,1 | 3,62 |
| 2 | Tynk cementowo – wapienny 1 cm 19 kN/m3 x 0,01 m | 0,19 | 1,3 | 0,25 |
| 3 | Okładzina zewnętrzna – płytki klinkierowe 21 kN/m3 x 0,015 m | 0,32 | 1,3 | 0,42 |
|  | RAZEM (ściana zewnętrzna) | 3,80 |  | 4,29 |
| 4 | Wieniec żelbetowy 25,0 x 0,30 x 0,30 = 2,48 kN/m | 2,25 | 1,1 | 2,48 |

Obciążenie śniegiem

Wartość charakterystyczna obciążenia śniegiem gruntu

Strefa 2, charakterystyczne obciążenie śniegiem gruntu wynosi:

Sk = 0,90 [kN/m2]

Obciążenie w trwałej i przejściowej sytuacji obliczeniowej

| L.p. | Opis | qk [kN/m2] |  | qo [kN/m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obciążenie śniegiem s = C1*sk = 0,80*0,90 = 0,72 | 0,72 | 1,5 | 1,08 |

Obciążenie remontowe

| L.p. | Opis | qk [kN/m2] |  | qo [kN/m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obciążenie remontowe | 1,0 | 1,4 | 1,40 |

## Wymiarowanie konstrukcji.

Poz. 1.1. Płyta P1 gr. 12 cm

1.	Płyta: Płyta1 - panel nr 1

1.3. Hipotezy

- Obliczenia wg normy	: PN-B-03264 (2002)

- Metoda obliczeń powierzchni zbrojenia	: Analityczna

- Dopuszczalna szerokość rozwarcia rys

- górna warstwa	: 0,30 (mm)

- dolna warstwa	: 0,30 (mm)

- Dopuszczalne ugięcie	: 3,0 (cm)

- Wilgotność względna środowiska	:  75 %

- Weryfikacja zarysowania	: tak

- Weryfikacja ugięcia	: tak

- Środowisko

- górna warstwa	: X0

- dolna warstwa	: X0

- Typ obliczeń	: zginanie + ściskanie/rozciąganie

1.5. Wyniki obliczeniowe:

1.5.1. Maksymalne momenty + zbrojenie na zginanie, ściskanie/rozciąganie

Ax(+)	Ax(-)	Ay(+)	Ay(-)

Zbrojenie rzeczywiste (cm2/m):

3,93	3,93	3,93	3,93

Zbrojenie teoretyczne zmodyfikowane (cm2/m):

3,77	3,77	3,77	3,77

Zbrojenie teoretyczne pierwotne (cm2/m):

3,77	3,77	3,77	3,77

Współrzędne (m):

0,18;0,00	0,00;0,00	0,18;0,00	0,00;0,00

1.5.4. Ugięcie

|f(+)| = 0,0 (cm) <= fdop(+) = 3,0 (cm)

|f(-)| = 0,5 (cm) <= fdop(-) = 3,0 (cm)

1.5.5. Zarysowanie

górna warstwa

ax = 0,19 (mm) <= adop = 0,30 (mm)

ay = 0,00 (mm) <= adop = 0,30 (mm)

dolna warstwa

ax = 0,00 (mm) <= adop = 0,30 (mm)

ay = 0,00 (mm) <= adop = 0,30 (mm)

2.	Obciążenia:

Przypadek	Typ	Lista	Wartość

1	ciężar własny	 1  	  PZ Minus

2	(ES) jednorodne	 1  	  PZ=-1,10(kN/m2)

3	(ES) jednorodne	 1  	  PZ=-0,72(kN/m2)

4	(ES) jednorodne	 1  	  PZ=-1,00(kN/m2)

Kombinacja / Składowa	Definicja

3.	Rezultaty szczegółowe rozkładu zbrojenia

Lista rozwiązań:

Zbrojenie prętami

Nr rozwiązania	Asortyment zbrojenia	Całkowity ciężar

Średnica / Ciężar	(kG)

1	-	306,40

Wyniki dla rozwiązania nr 1

Strefy zbrojenia

Zbrojenie dolne

Nazwa	współrzędne	Przyjęte zbrojenie	At	Ar

x1	y1	x2	y2	(mm) / (cm)	(cm2/m)	(cm2/m)

1/1-  Ax Główne	6,90	-0,00	0,00	3,60	10,0 / 20,0	3,77   <	3,93

1/2-  Ay Prostopadłe	6,90	-0,00	0,00	3,60	10,0 / 20,0	3,77   <	3,93

Zbrojenie górne

Nazwa	współrzędne	Przyjęte zbrojenie	At	Ar

x1	y1	x2	y2	 (mm) / (cm)	(cm2/m)	(cm2/m)

1/1+  Ax Główne	6,90	-0,00	0,00	3,60	10,0 / 20,0	3,77   <	3,93

1/2+  Ay Prostopadłe	6,90	-0,00	0,00	3,60	10,0 / 20,0	3,77   <	3,93

Przyjęto zbrojenie górą i dołem siatką z prętów ø 10 o oczkach 20/20 cm.

Poz. 1.2. Płyta P2 gr. 12 cm

1.	Płyta: Płyta1 - panel nr 1

1.3. Hipotezy

- Obliczenia wg normy	: PN-B-03264 (2002)

- Metoda obliczeń powierzchni zbrojenia	: Analityczna

- Dopuszczalna szerokość rozwarcia rys

- górna warstwa	: 0,30 (mm)

- dolna warstwa	: 0,30 (mm)

- Dopuszczalne ugięcie	: 3,0 (cm)

- Wilgotność względna środowiska	:  75 %

- Weryfikacja zarysowania	: tak

- Weryfikacja ugięcia	: tak

- Środowisko

- górna warstwa	: X0

- dolna warstwa	: X0

- Typ obliczeń	: zginanie + ściskanie/rozciąganie

1.5. Wyniki obliczeniowe:

1.5.1. Maksymalne momenty + zbrojenie na zginanie, ściskanie/rozciąganie

Ax(+)	Ax(-)	Ay(+)	Ay(-)

Zbrojenie rzeczywiste (cm2/m):

3,93	3,93	3,93	3,93

Zbrojenie teoretyczne zmodyfikowane (cm2/m):

3,77	3,77	3,77	3,77

Zbrojenie teoretyczne pierwotne (cm2/m):

3,77	3,77	3,77	3,77

Współrzędne (m):

0,27;0,00	0,00;0,00	0,27;0,00	0,00;0,00

1.5.4. Ugięcie

|f(+)| = 0,0 (cm) <= fdop(+) = 3,0 (cm)

|f(-)| = 0,2 (cm) <= fdop(-) = 3,0 (cm)

1.5.5. Zarysowanie

górna warstwa

ax = 0,00 (mm) <= adop = 0,30 (mm)

ay = 0,00 (mm) <= adop = 0,30 (mm)

dolna warstwa

ax = 0,00 (mm) <= adop = 0,30 (mm)

ay = 0,00 (mm) <= adop = 0,30 (mm)

2.	Obciążenia:

Przypadek	Typ	Lista	Wartość

1	ciężar własny	 1  	  PZ Minus

2	(ES) jednorodne	 1  	  PZ=-1,10(kN/m2)

3	(ES) jednorodne	 1  	  PZ=-0,72(kN/m2)

4	(ES) jednorodne	 1  	  PZ=-1,00(kN/m2)

Kombinacja / Składowa	Definicja

3.	Rezultaty szczegółowe rozkładu zbrojenia

Lista rozwiązań:

Zbrojenie prętami

Nr rozwiązania	Asortyment zbrojenia	Całkowity ciężar

Średnica / Ciężar	(kG)

1	-	257,55

Wyniki dla rozwiązania nr 1

Strefy zbrojenia

Zbrojenie dolne

Nazwa	współrzędne	Przyjęte zbrojenie	At	Ar

x1	y1	x2	y2	(mm) / (cm)	(cm2/m)	(cm2/m)

1/1-  Ax Główne	2,40	-0,00	0,00	8,70	10,0 / 20,0	3,77   <	3,93

1/2-  Ay Prostopadłe	2,40	-0,00	0,00	8,70	10,0 / 20,0	3,77   <	3,93

Zbrojenie górne

Nazwa	współrzędne	Przyjęte zbrojenie	At	Ar

x1	y1	x2	y2	 (mm) / (cm)	(cm2/m)	(cm2/m)

1/1+  Ax Główne	2,40	-0,00	0,00	8,70	10,0 / 20,0	3,77   <	3,93

1/2+  Ay Prostopadłe	2,40	-0,00	0,00	8,70	10,0 / 20,0	3,77   <	3,93

Przyjęto zbrojenie górą i dołem siatką z prętów ø 10 o oczkach 20/20 cm.

Poz. 1.3. Belka B1 30 x 50 cm

Zestawienie obciążeń obliczeniowych na belkę :

- obc. stałe za dachu

( 4,73 kN/m2 x 6,0 m)/2			-	14,19 kN/m

- obc. śniegiem

( 1,08 kN/m2 x 6,0m)/2			-	  3,24 kN/m2

- obc. remontowe

( 1,40 kN/m2 x 6,0m)/2			-	 4,20  kN/m

RAZEM:	21,63 kN/m

- ciężar własny przyjmuje program

2	Belka:  Belka1	Ilość: 1

2.1	Opcje obliczeniowe:

- Regulamin kombinacji	: PN82

- Obliczenia wg normy	: PN-B-03264 (2002)

- Belka prefabrykowana	: nie

- Otulina zbrojenia	: dolna	c	= 3,0 (cm)

- : boczna	c1	= 3,0 (cm)

- : górna	c2	= 3,0 (cm)

- 2.2	Obciążenia:

- 2.2.1	Ciągłe:

- Typ	Natura	Poz.	Przęsło	f	X0	Pz0	X1	Pz1	X2	Pz2	X3	Qd/Q

- (m)	(kN/m)	(m)	(kN/m)	(m)	(kN/m)	(m)

- ciężar własny	stałe	-	1	1,10	-	-	-	-	-	-	-	1,00

- jednorodne	stałe	góra	1	1,10	-	21,63	-	-	-	-	-	1,00

- f- współczynnik obciążenia

- 2.3	Wyniki obliczeniowe:

- 2.3.1	Reakcje

- Podpora V1

- Przypadek	Fx	Fz	Mx	My

- (kN)	(kN)	(kN*m)	(kN*m)

- -	79,72	-	0,00

- Obwiednia max:	-	87,70	-	0,00

- Obwiednia min:	-	71,75	-	0,00

- Podpora V2

- Przypadek	Fx	Fz	Mx	My

- (kN)	(kN)	(kN*m)	(kN*m)

- -	79,72	-	0,00

- Obwiednia max:	-	87,70	-	0,00

- Obwiednia min:	-	71,75	-	0,00

- 2.3.2	Oddziaływania w SGN

- Przęsło	Mtmaks	Mtmin	Ml	Mp	Ql	Qp

- (kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN)	(kN)

- P1	138,12	-0,00	27,82	27,82	83,52	-83,52

- 2.3.3	Oddziaływania w SGU

- Przęsło	Mtmaks	Mtmin	Ml	Mp	Ql	Qp

- (kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN)	(kN)

- P1	125,57	0,00	10,76	10,76	75,93	-75,93

- 2.3.4	Teoretyczna powierzchnia zbrojenia

- Przęsło	Przęsłowe (cm2)	Podpora lewa (cm2)	Podpora prawa (cm2)

- dolne	górne	dolne	górne	dolne	górne

- P1	8,07	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00

- 2.3.5	Ugięcie i zarysowanie

- ao,k+d	- ugięcie początkowe od obciążenia całkowitego

- ao,d	- ugięcie początkowe od obciążenia długotrwałego

- a,d	- ugięcie długotrwałe od obciążenia długotrwałego

- a	- ugięcie całkowite

- a,lim	- ugięcie dopuszczalne

- afp	- szerokość rozwarcia rysy prostopadłej do osi elementu

- afu	- szerokość rozwarcia rysy ukośnej

- Przęsło	ao,k+d	ao,d	a,d	a	a,lim	afp	afu

- (cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(mm)	(mm)

- P1	1,9	1,9	2,5	2,5=(L0/250)	3,0	0,28	0,14

- 2.4	Zbrojenie:

- 2.4.1	P1 : Przęsło od 0,30 do 6,30 (m)

- Zbrojenie podłużne:

- dolne (A-IIIN (RB500))

- 3	16	l = 6,44	od	0,08	do	6,52

- 2	16	l = 4,24	od	1,18	do	5,42

- montażowe (górne) (A-0 (St0S))

- 3	12	l = 6,54	od	0,03	do	6,57

- Zbrojenie poprzeczne:

- główne (A-0 (St0S))

- strzemiona	60	6	l = 1,24

- e = 1*0,02 + 6*0,10 + 17*0,28 + 6*0,10 (m)

- szpilki	60	6	l = 1,24

- e = 1*0,02 + 6*0,10 + 17*0,28 + 6*0,10 (m)

- Przyjęto zbrojenie dołem 5 ø 16, góra 3 ø 12, strzemiona ø 6 co 28 zagęszczone w strefie przypodporowej.

Poz. 1.4. Belka B2 30 x 50 cm

Zestawienie obciążeń obliczeniowych na belkę :

- obc. stałe za dachu

( 4,73 kN/m2 x 6,0 m)/2			-	14,19 kN/m

- obc. śniegiem

( 1,08 kN/m2 x 6,0m)/2			-	  3,24 kN/m2

- obc. remontowe

( 1,40 kN/m2 x 6,0m)/2			-	 4,20  kN/m

RAZEM:	21,63 kN/m

- ciężar własny przyjmuje program

- 2.1	Charakterystyki materiałów:

- Beton	:	B25	fcd = 13,33 (MPa)	ciężar objętościowy = 2501,36 (kG/m3)

- Zbrojenie podłużne	:	A-IIIN (RB500)	typ A-IIIN (RB500)		fyk   = 500,00 (MPa)

- Zbrojenie poprzeczne	:	A-0 (St0S)	typ A-0 (St0S)		fyk   = 220,00 (MPa)

2.2	Geometria:

2.2.1	Przęsło	Pozycja	Pl	L	Pp

(m)	(m)	(m)

P1	Przęsło	0,30	6,60	0,30

Rozpiętość obliczeniowa: Lo = 6,90 (m)

Przekrój	od 0,00 do 6,60 (m)

30,0 x 50,0 (cm)

Bez lewej płyty

Bez prawej płyty

2.3	Opcje obliczeniowe:

- Regulamin kombinacji	: PN82

- Obliczenia wg normy	: PN-B-03264 (2002)

- Belka prefabrykowana	: nie

- Otulina zbrojenia	: dolna	c	= 3,0 (cm)

- : boczna	c1	= 3,0 (cm)

- : górna	c2	= 3,0 (cm)

- 2.4	Obciążenia:

- 2.4.1	Ciągłe:

- Typ	Natura	Poz.	Przęsło	f	X0	Pz0	X1	Pz1	X2	Pz2	X3	Qd/Q

- (m)	(kN/m)	(m)	(kN/m)	(m)	(kN/m)	(m)

- ciężar własny	stałe	-	1	1,10	-	-	-	-	-	-	-	1,00

- jednorodne	stałe	góra	1	1,10	-	21,63	-	-	-	-	-	1,00

- f- współczynnik obciążenia

- 2.5	Wyniki obliczeniowe:

- Zwiększono ilość zbrojenia podłużnego z uwagi na rysy prostopadłe

- 2.5.1	Reakcje

- Podpora V1

- Przypadek	Fx	Fz	Mx	My

- (kN)	(kN)	(kN*m)	(kN*m)

- G1	-	12,69	-	0,00

- G2	-	74,62	-	-0,00

- Obwiednia max:	-	96,05	-	-0,00

- Obwiednia min:	-	78,59	-	-0,00

- Podpora V2

- Przypadek	Fx	Fz	Mx	My

- (kN)	(kN)	(kN*m)	(kN*m)

- G1	-	12,69	-	0,00

- G2	-	74,62	-	0,00

- Obwiednia max:	-	96,05	-	0,00

- Obwiednia min:	-	78,59	-	0,00

- 2.5.2	Oddziaływania w SGN

- Przęsło	Mtmaks	Mtmin	Ml	Mp	Ql	Qp

- (kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN)	(kN)

- P1	165,69	-0,00	30,47	30,47	91,87	-91,87

- 2.5.3	Oddziaływania w SGU

- Przęsło	Mtmaks	Mtmin	Ml	Mp	Ql	Qp

- (kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN)	(kN)

- P1	150,62	0,00	11,79	11,79	83,52	-83,52

- 2.5.4	Teoretyczna powierzchnia zbrojenia

- Przęsło	Przęsłowe (cm2)	Podpora lewa (cm2)	Podpora prawa (cm2)

- dolne	górne	dolne	górne	dolne	górne

- P1	9,91	0,00	1,64	0,00	1,64	0,00

- 2.5.5	Ugięcie i zarysowanie

- ao,k+d	- ugięcie początkowe od obciążenia całkowitego

- ao,d	- ugięcie początkowe od obciążenia długotrwałego

- a,d	- ugięcie długotrwałe od obciążenia długotrwałego

- a	- ugięcie całkowite

- a,lim	- ugięcie dopuszczalne

- afp	- szerokość rozwarcia rysy prostopadłej do osi elementu

- afu	- szerokość rozwarcia rysy ukośnej

- Przęsło	ao,k+d	ao,d	a,d	a	a,lim	afp	afu

- (cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(mm)	(mm)

- P1	2,4	2,4	3,3	3,3=(L0/212)	3,5	0,26	0,17

- 2.6	Zbrojenie:

- 2.6.1	P1 : Przęsło od 0,30 do 6,90 (m)

- Zbrojenie podłużne:

- dolne (A-IIIN (RB500))

- 3	16	l = 7,04	od	0,08	do	7,12

- 3	16	l = 5,24	od	0,98	do	6,22

- montażowe (górne) (A-0 (St0S))

- 3	12	l = 7,14	od	0,03	do	7,17

- Zbrojenie poprzeczne:

- główne (A-0 (St0S))

- strzemiona	78	6	l = 1,24

- e = 1*0,01 + 1*0,05 + 9*0,08 + 18*0,28 + 9*0,08 + 1*0,05 (m)

- szpilki	78	6	l = 1,24

- e = 1*0,01 + 1*0,05 + 9*0,08 + 18*0,28 + 9*0,08 + 1*0,05 (m)

12	7,14	6,34	3	19,02

- Przyjęto zbrojenie 6 ø 16 dołem i 3 ø 12 góra, strzemiona ø 6 co 22 cm.

Poz. 1.5. Belka B3 30 x 35 cm

Zestawienie obciążeń obliczeniowych na belkę :

- obc. stałe za dachu

( 4,73 kN/m2 x 6,0 m)/2			-	14,19 kN/m

- obc. śniegiem

( 1,08 kN/m2 x 6,0m)/2			-	  3,24 kN/m2

- obc. remontowe

( 1,40 kN/m2 x 6,0m)/2			-	 4,20  kN/m

RAZEM:	21,63 kN/m

- ciężar własny przyjmuje program

2.1	Opcje obliczeniowe:

- Regulamin kombinacji	: PN82

- Obliczenia wg normy	: PN-B-03264 (2002)

- Belka prefabrykowana	: nie

- Otulina zbrojenia	: dolna	c	= 3,0 (cm)

- : boczna	c1	= 3,0 (cm)

- : górna	c2	= 3,0 (cm)

- 2.2	Obciążenia:

- 2.2.1	Ciągłe:

- Typ	Natura	Poz.	Przęsło	f	X0	Pz0	X1	Pz1	X2	Pz2	X3	Qd/Q

- (m)	(kN/m)	(m)	(kN/m)	(m)	(kN/m)	(m)

- ciężar własny	stałe	-	1	1,10	-	-	-	-	-	-	-	1,00

- f- współczynnik obciążenia

- 2.3	Wyniki obliczeniowe:

- 2.3.1	Reakcje

- Podpora V1

- Przypadek	Fx	Fz	Mx	My

- (kN)	(kN)	(kN*m)	(kN*m)

- G1	-	5,02	-	0,00

- Obwiednia max:	-	5,52	-	0,00

- Obwiednia min:	-	4,52	-	0,00

- Podpora V2

- Przypadek	Fx	Fz	Mx	My

- (kN)	(kN)	(kN*m)	(kN*m)

- G1	-	5,02	-	0,00

- Obwiednia max:	-	5,52	-	0,00

- Obwiednia min:	-	4,52	-	0,00

- 2.3.2	Oddziaływania w SGN

- Przęsło	Mtmaks	Mtmin	Ml	Mp	Ql	Qp

- (kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN)	(kN)

- P1	5,39	-0,00	1,45	1,45	5,10	-5,10

- 2.3.3	Oddziaływania w SGU

- Przęsło	Mtmaks	Mtmin	Ml	Mp	Ql	Qp

- (kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN)	(kN)

- P1	4,90	0,00	0,68	0,68	4,64	-4,64

- 2.3.4	Teoretyczna powierzchnia zbrojenia

- Przęsło	Przęsłowe (cm2)	Podpora lewa (cm2)	Podpora prawa (cm2)

- dolne	górne	dolne	górne	dolne	górne

- P1	0,43	0,00	0,12	0,00	0,12	0,00

- 2.3.5	Ugięcie i zarysowanie

- ao,k+d	- ugięcie początkowe od obciążenia całkowitego

- ao,d	- ugięcie początkowe od obciążenia długotrwałego

- a,d	- ugięcie długotrwałe od obciążenia długotrwałego

- a	- ugięcie całkowite

- a,lim	- ugięcie dopuszczalne

- afp	- szerokość rozwarcia rysy prostopadłej do osi elementu

- afu	- szerokość rozwarcia rysy ukośnej

- Przęsło	ao,k+d	ao,d	a,d	a	a,lim	afp	afu

- (cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(mm)	(mm)

- P1	0,0	0,0	0,1	0,1=(L0/6259)	2,0	0,00	0,00

- 2.4	Zbrojenie:

- 2.4.1	P1 : Przęsło od 0,30 do 3,90 (m)

- Zbrojenie podłużne:

- dolne (A-IIIN (RB500))

- 3	16	l = 4,29	od	0,05	do	4,15

- montażowe (górne) (A-0 (St0S))

- 3	12	l = 4,14	od	0,03	do	4,17

- Zbrojenie poprzeczne:

- główne (A-0 (St0S))

- strzemiona	34	6	l = 0,94

- e = 1*0,04 + 16*0,22 (m)

- szpilki	34	6	l = 0,94

- e = 1*0,04 + 16*0,22 (m)

- Przyjęto zbrojenie 3 ø 16 dołem i 3 ø 12 góra, strzemiona ø 6 co 22 cm.

Poz. 1.6. Belka B4 30 x 35 cm

Przyjęto jak dla belki B3

Poz. 1.7. Belka B5 30 x 35 cm

- obc. stałe za dachu

( 4,73 kN/m2 x 3,0 m)/2			-	 7,09 kN/m

- obc. śniegiem

( 1,08 kN/m2 x 3,0m)/2			-	  1,62 kN/m2

- obc. remontowe

( 1,40 kN/m2 x 3,0m)/2			-	   2,10  kN/m

RAZEM:	  10,81 kN/m

- ciężar własny przyjmuje program

2.1	Opcje obliczeniowe:

- Regulamin kombinacji	: PN82

- Obliczenia wg normy	: PN-B-03264 (2002)

- Belka prefabrykowana	: nie

- Otulina zbrojenia	: dolna	c	= 3,0 (cm)

- : boczna	c1	= 3,0 (cm)

- : górna	c2	= 3,0 (cm)

- 2.2	Obciążenia:

- 2.2.1	Ciągłe:

- Typ	Natura	Poz.	Przęsło	f	X0	Pz0	X1	Pz1	X2	Pz2	X3	Qd/Q

- (m)	(kN/m)	(m)	(kN/m)	(m)	(kN/m)	(m)

- ciężar własny	stałe	-	1	1,10	-	-	-	-	-	-	-	1,00

- jednorodne	stałe	góra	1	1,10	-	10,81	-	-	-	-	-	1,00

- f- współczynnik obciążenia

- 2.3	Wyniki obliczeniowe:

- 2.3.1	Reakcje

- Podpora V1

- Przypadek	Fx	Fz	Mx	My

- (kN)	(kN)	(kN*m)	(kN*m)

- G1	-	3,09	-	0,00

- G2	-	12,97	-	0,00

- Obwiednia max:	-	17,67	-	0,00

- Obwiednia min:	-	14,46	-	0,00

- Podpora V2

- Przypadek	Fx	Fz	Mx	My

- (kN)	(kN)	(kN*m)	(kN*m)

- G1	-	3,09	-	0,00

- G2	-	12,97	-	0,00

- Obwiednia max:	-	17,67	-	0,00

- Obwiednia min:	-	14,46	-	0,00

- 2.3.2	Oddziaływania w SGN

- Przęsło	Mtmaks	Mtmin	Ml	Mp	Ql	Qp

- (kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN)	(kN)

- P1	10,60	-0,00	4,46	4,46	15,46	-15,46

- 2.3.3	Oddziaływania w SGU

- Przęsło	Mtmaks	Mtmin	Ml	Mp	Ql	Qp

- (kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN)	(kN)

- P1	9,64	0,00	2,17	2,17	14,05	-14,05

- 2.3.4	Teoretyczna powierzchnia zbrojenia

- Przęsło	Przęsłowe (cm2)	Podpora lewa (cm2)	Podpora prawa (cm2)

- dolne	górne	dolne	górne	dolne	górne

- P1	0,85	0,00	0,36	0,00	0,36	0,00

- 2.3.5	Ugięcie i zarysowanie

- ao,k+d	- ugięcie początkowe od obciążenia całkowitego

- ao,d	- ugięcie początkowe od obciążenia długotrwałego

- a,d	- ugięcie długotrwałe od obciążenia długotrwałego

- a	- ugięcie całkowite

- a,lim	- ugięcie dopuszczalne

- afp	- szerokość rozwarcia rysy prostopadłej do osi elementu

- afu	- szerokość rozwarcia rysy ukośnej

- Przęsło	ao,k+d	ao,d	a,d	a	a,lim	afp	afu

- (cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(mm)	(mm)

- P1	0,0	0,0	0,0	0,0=(L0/4878)	1,2	0,00	0,06

- 2.4	Zbrojenie:

- 2.4.1	P1 : Przęsło od 0,30 do 2,40 (m)

- Zbrojenie podłużne:

- dolne (A-IIIN (RB500))

- 3	12	l = 2,77	od	0,04	do	2,66

- montażowe (górne) (A-0 (St0S))

- 2	12	l = 2,64	od	0,03	do	2,67

- Zbrojenie poprzeczne:

- główne (A-0 (St0S))

- strzemiona	12	6	l = 1,15

- e = 1*0,01 + 1*0,05 + 9*0,22 + 1*0,05 (m)

- szpilki	12	6	l = 1,15

- e = 1*0,01 + 1*0,05 + 9*0,22 + 1*0,05 (m)

Przyjęto zbrojenie 3 ø 12 dołem i górą, stzemiona ø 6 co 22 cm.

Poz. 1.8. Belka B6 30x35 cm

- obc. stałe za dachu

( 4,73 kN/m2 x  2,40 m)/2		-	 5,68 kN/m

- obc. śniegiem

( 1,08 kN/m2 x 2,40m)/2			-	  1,30 kN/m2

- obc. remontowe

( 1,40 kN/m2 x 2,40m)/2			-	   1,68  kN/m

RAZEM:	  8,66 kN/m

2.1	Opcje obliczeniowe:

- Regulamin kombinacji	: PN82

- Obliczenia wg normy	: PN-B-03264 (2002)

- Belka prefabrykowana	: nie

- Otulina zbrojenia	: dolna	c	= 3,0 (cm)

- : boczna	c1	= 3,0 (cm)

- : górna	c2	= 3,0 (cm)

- 2.2	Obciążenia:

- 2.2.1	Ciągłe:

- Typ	Natura	Poz.	Przęsło	f	X0	Pz0	X1	Pz1	X2	Pz2	X3	Qd/Q

- (m)	(kN/m)	(m)	(kN/m)	(m)	(kN/m)	(m)

- ciężar własny	stałe	-	1	1,10	-	-	-	-	-	-	-	1,00

- jednorodne	stałe	góra	1	1,10	-	8,66	-	-	-	-	-	1,00

- f- współczynnik obciążenia

- 2.3	Wyniki obliczeniowe:

- 2.3.1	Reakcje

- Podpora V1

- Przypadek	Fx	Fz	Mx	My

- (kN)	(kN)	(kN*m)	(kN*m)

- G1	-	3,84	-	0,00

- G2	-	12,90	-	0,00

- Obwiednia max:	-	18,42	-	0,00

- Obwiednia min:	-	15,07	-	0,00

- Podpora V2

- Przypadek	Fx	Fz	Mx	My

- (kN)	(kN)	(kN*m)	(kN*m)

- G1	-	3,84	-	0,00

- G2	-	12,90	-	-0,00

- Obwiednia max:	-	18,42	-	-0,00

- Obwiednia min:	-	15,07	-	-0,00

- 2.3.2	Oddziaływania w SGN

- Przęsło	Mtmaks	Mtmin	Ml	Mp	Ql	Qp

- (kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN)	(kN)

- P1	13,72	-0,00	4,84	4,84	16,56	-16,56

- 2.3.3	Oddziaływania w SGU

- Przęsło	Mtmaks	Mtmin	Ml	Mp	Ql	Qp

- (kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN)	(kN)

- P1	12,47	0,00	2,26	2,26	15,06	-15,06

- 2.3.4	Teoretyczna powierzchnia zbrojenia

- Przęsło	Przęsłowe (cm2)	Podpora lewa (cm2)	Podpora prawa (cm2)

- dolne	górne	dolne	górne	dolne	górne

- P1	1,11	0,00	0,39	0,00	0,39	0,00

- 2.3.5	Ugięcie i zarysowanie

- ao,k+d	- ugięcie początkowe od obciążenia całkowitego

- ao,d	- ugięcie początkowe od obciążenia długotrwałego

- a,d	- ugięcie długotrwałe od obciążenia długotrwałego

- a	- ugięcie całkowite

- a,lim	- ugięcie dopuszczalne

- afp	- szerokość rozwarcia rysy prostopadłej do osi elementu

- afu	- szerokość rozwarcia rysy ukośnej

- Przęsło	ao,k+d	ao,d	a,d	a	a,lim	afp	afu

- (cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(mm)	(mm)

- P1	0,0	0,0	0,1	0,1=(L0/3036)	1,5	0,00	0,07

- 2.4	Zbrojenie:

- 2.4.1	P1 : Przęsło od 0,30 do 2,98 (m)

- Zbrojenie podłużne:

- dolne (A-IIIN (RB500))

- 3	12	l = 3,35	od	0,04	do	3,24

- montażowe (górne) (A-0 (St0S))

- 2	12	l = 3,22	od	0,03	do	3,25

- Zbrojenie poprzeczne:

- główne (A-0 (St0S))

- strzemiona	13	6	l = 1,15

- e = 1*0,02 + 12*0,22 (m)

- szpilki	13	6	l = 1,15

- e = 1*0,02 + 12*0,22 (m)

Przyjęto zbrojenie 3 ø 12 dołem i górą, stzemiona ø 6 co 22 cm.

Poz. 1.9. Nadproża monolityczne

Do obliczeń przyjęto nadproże N1 o rozpiętości w świetle otworu 1,40 m.

Pozostałe nadproża przyjęto jak dla N1.

Zestawienie obciążeń :

obc. stałe [(4,73 kN/m2 x 3,30) / 2] + 2,48 kN/m  = 10,28 kN/m

obc. śniegiem ( 1,08 kN/m2 x 3,30)/2 = 1,78 kN/m

obc. remontowe ( 1,40 kN/m2 x 3,30)/2 = 2,31 kN/m

obc.ścianą nad nadprożem
[(9,0 kN/m3 x 0,365 m x 1,1) + (19 kN/m3 x 0,01 m x 1,3) + (21 kN/m3 x 0,015 m x 1,3)] x 0,95 m = 4,06 kN/m

RAZEM = 	18,43 kN/m

Przyjęto zbrojenie 3 ø 12 dołem i 2 ø 12 górą, stzemiona ø 6 co 10 cm.

2	Belka:  Nadproże	Ilość: 1

2.1	Opcje obliczeniowe:

- Regulamin kombinacji	: PN82

- Obliczenia wg normy	: PN-B-03264 (2002)

- Belka prefabrykowana	: nie

- Otulina zbrojenia	: dolna	c	= 3,0 (cm)

- : boczna	c1	= 3,0 (cm)

- : górna	c2	= 3,0 (cm)

- 2.2	Obciążenia:

- 2.2.1	Ciągłe:

- Typ	Natura	Poz.	Przęsło	f	X0	Pz0	X1	Pz1	X2	Pz2	X3	Qd/Q

- (m)	(kN/m)	(m)	(kN/m)	(m)	(kN/m)	(m)

- ciężar własny	stałe	-	1	1,10	-	-	-	-	-	-	-	1,00

- jednorodne	stałe	góra	1	1,10	-	18,43	-	-	-	-	-	1,00

- f- współczynnik obciążenia

- 2.3	Wyniki obliczeniowe:

- 2.3.1	Reakcje

- Podpora V1

- Przypadek	Fx	Fz	Mx	My

- (kN)	(kN)	(kN*m)	(kN*m)

- -	1,82	-	0,00

- -	15,20	-	-0,00

- Obwiednia max:	-	18,73	-	-0,00

- Obwiednia min:	-	15,32	-	-0,00

- Podpora V2

- Przypadek	Fx	Fz	Mx	My

- (kN)	(kN)	(kN*m)	(kN*m)

- -	1,82	-	0,00

- -	15,20	-	0,00

- Obwiednia max:	-	18,73	-	0,00

- Obwiednia min:	-	15,32	-	0,00

- 2.3.2	Oddziaływania w SGN

- Przęsło	Mtmaks	Mtmin	Ml	Mp	Ql	Qp

- (kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN)	(kN)

- P1	7,73	-0,00	3,85	3,85	15,89	-15,89

- 2.3.3	Oddziaływania w SGU

- Przęsło	Mtmaks	Mtmin	Ml	Mp	Ql	Qp

- (kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN)	(kN)

- P1	7,02	0,00	1,92	1,92	14,45	-14,45

- 2.3.4	Teoretyczna powierzchnia zbrojenia

- Przęsło	Przęsłowe (cm2)	Podpora lewa (cm2)	Podpora prawa (cm2)

- dolne	górne	dolne	górne	dolne	górne

- P1	0,75	0,00	0,37	0,00	0,37	0,00

- 2.3.5	Ugięcie i zarysowanie

- ao,k+d	- ugięcie początkowe od obciążenia całkowitego

- ao,d	- ugięcie początkowe od obciążenia długotrwałego

- a,d	- ugięcie długotrwałe od obciążenia długotrwałego

- a	- ugięcie całkowite

- a,lim	- ugięcie dopuszczalne

- afp	- szerokość rozwarcia rysy prostopadłej do osi elementu

- afu	- szerokość rozwarcia rysy ukośnej

- Przęsło	ao,k+d	ao,d	a,d	a	a,lim	afp	afu

- (cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(mm)	(mm)

- P1	0,0	0,0	0,0	0,0=(L0/6152)	0,8	0,00	0,02

- 2.4	Zbrojenie:

- 2.4.1	P1 : Przęsło od 0,25 do 1,65 (m)

- Zbrojenie podłużne:

- dolne (A-IIIN (RB500))

- 3	12	l = 1,97	od	0,04	do	1,86

- montażowe (górne) (A-0 (St0S))

- 2	12	l = 1,84	od	0,03	do	1,87

- Zbrojenie poprzeczne:

- główne (A-0 (St0S))

- strzemiona	14	6	l = 1,05

- e = 1*0,05 + 13*0,10 (m)

- szpilki	14	6	l = 1,05

- e = 1*0,05 + 13*0,10 (m)

- Przyjęto zbrojenie 3 ø 12 dołem i 2 ø 12 górą, strzemiona ø 6 co 10 cm.

Poz. 2.1 . Słup S1 30 x 30  cm

2.1	Charakterystyki materiałów:

- Beton	: B25 fcd = 13,33 (MPa)	ciężar objętościowy  = 2501,36 (kG/m3)

- Zbrojenie podłużne	: A-IIIN (RB500) typ A-IIIN (RB500)		fyk = 500,00 (MPa)

- Zbrojenie poprzeczne	: A-0 (St0S) typ A-0 (St0S)		fyk = 220,00 (MPa)

2.3	Opcje obliczeniowe:

- Obliczenia wg normy		: PN-B-03264 (2002)

- Słup prefabrykowany		: nie

- Uwzględnienie smukłości	: tak

- Metoda obliczeń		: uproszczona

- Konstrukcja o węzłach nieprzesuwnych

2.4	Obciążenia:

Przypadek	Natura	Grupa	f	Nd/N	N	Myg	Myd	My	Mzg	Mzd	Mz

(kN)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)

stałe	1	1,10	1,00	87,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

f - współczynnik obciążenia

2.5	Wyniki obliczeniowe:

2.5.1	Analiza SGN

Kombinacja wymiarująca:  1.10 (C)

Siły przekrojowe:

NSd = 96,47 (kN)	MSdy = -0,00 (kN*m)	MSdz = -0,00 (kN*m)

Siły wymiarujące: przekrój środkowy słupa

NSd = 96,47 (kN)	NSd*etotz = 1,01 (kN*m)	NSd*etoty= 1,01 (kN*m)

2.5.1.1 Mimośród:

Mimośród:		ez (My/N)	ey (Mz/N)

statyczny	ee:	-0,0 (cm)	-0,0 (cm)

niezamierzony	ea:	1,0 (cm)	1,0 (cm)

początkowy	e0:	1,0 (cm)	1,0 (cm)

całkowity 	etot:	1,1 (cm)	1,1 (cm)

2.5.1.2 Analiza szczegółowa-Kierunek Y:

2.5.1.2.1 Siła krytyczna	(38)

Ncrit = (9 / lo2 ) *[( Ecm * Ic  )/ (2 * klt) *( 0.11/ (0.1 + eo /h) + 0.1) + Es * Is ] = 2008,44 (kN)

Lo = 3,68 (m)

Ecm = 29890,98 (MPa)

Ic = 67500,0 (cm4)

Es = 200000,00 (MPa)

Is = 452,4 (cm4)

klt = 2,00

 = 2,00

Nd/N = 1,00

eo/h = max (eo/h, 0.05, 0.5 - 0.01 * lo /h - 0.01 * fcd ) = 0,24

eo = 1,0 (cm)

h = 30,0 (cm)

2.5.1.2.2 Analiza smukłości

Konstrukcja nieprzesuwna

lcol (m)	lo (m)		lim	crit

3,68	3,68	42,49	25,00	104,00	Słup smukły

2.5.1.2.3 Analiza wyboczenia

M1 = 0,00 (kN*m)	M2 = 0,00 (kN*m)	M3 = -0,00 (kN*m)

Przypadek: przekrój środkowy słupa, uwzględnienie wpływu smukłości

ee = (0,6M1sd + 0,4M2sd) / Nsd = -0,0 (cm)	(32)

ee min = 0,4M1sd/Nsd	(33)

ea = max (lcol/600, hy/30, 1.0cm) = 1,0 (cm)

lcol = 3,68 (m)

hy = 30,0 (cm)

eo = ee + ea = 1,0 (cm)	(31)

etot = *eo = 1,1 (cm)	(36)

 = 1/(1-Nsd/Ncrit) = 1,05	(37)

Ncrit = 2008,44 (kN)	(38)

2.5.1.3 Analiza szczegółowa-Kierunek Z:

2.5.1.3.1 Siła krytyczna	(38)

Ncrit = (9 / lo2 ) *[( Ecm * Ic  )/ (2 * klt) *( 0.11/ (0.1 + eo /h) + 0.1) + Es * Is ] = 2008,44 (kN)

Lo = 3,68 (m)

Ecm = 29890,98 (MPa)

Ic = 67500,0 (cm4)

Es = 200000,00 (MPa)

Is = 452,4 (cm4)

klt = 2,00

 = 2,00

Nd/N = 1,00

eo/h = max (eo/h, 0.05, 0.5 - 0.01 * lo /h - 0.01 * fcd ) = 0,24

eo = 1,0 (cm)

h = 30,0 (cm)

2.5.1.3.2 Analiza smukłości

Konstrukcja nieprzesuwna

lcol (m)	lo (m)		lim	crit

3,68	3,68	42,49	25,00	104,00	Słup smukły

2.5.1.3.3 Analiza wyboczenia

M1 = 0,00 (kN*m)	M2 = 0,00 (kN*m)	M3 = -0,00 (kN*m)

Przypadek: przekrój środkowy słupa, uwzględnienie wpływu smukłości

ee = (0,6M1sd + 0,4M2sd) / Nsd = -0,0 (cm)	(32)

ee min = 0,4M1sd/Nsd	(33)

ea = max (lcol/600, hz/30, 1.0cm) = 1,0 (cm)

lcol = 3,68 (m)

hz = 30,0 (cm)

eo = ee + ea = 1,0 (cm)	(31)

etot = *eo = 1,1 (cm)	(36)

 = 1/(1-Nsd/Ncrit) = 1,05	(37)

Ncrit = 2008,44 (kN)	(38)

2.5.2 Nośność

(ez * b)/ (ey * h) = 1,00

mn   	= 1,00

NRdz 	= 1281,80 (kN)

NRdy 	= 1281,80 (kN)

NRdo 	= 1383,97 (kN)

mn*NSd	= 96,47 (kN)

NRd = 1 / ((1 / NRdz) +(1 / NRdy) - (1 / NRdo))  = 1193,69 (kN)

NRd/NSd = 10,81

2.5.3 Zbrojenie:

Przekrój zbrojony prętami	12,0 (mm)

Całkowita liczba prętów w przekroju	= 4

Liczba prętów na boku b	= 2

Liczba prętów na boku h	= 2

rzeczywista powierzchnia	Asr = 4,52 (cm2)

Stopień zbrojenia:	 = Asr/Ac = 0,50 %

2.6	Zbrojenie:

Pręty główne (A-IIIN (RB500)):

- 4 12	l = 3,63	(m)

Zbrojenie poprzeczne (A-0 (St0S)):

- strzemiona:		24 6 l = 0,99 (m)

- szpilki		24 6 l = 0,99 (m)

Poz. 2.2. Słup S2 30 x 30 cm

2.1	Charakterystyki materiałów:

- Beton	: B25 fcd = 13,33 (MPa)	ciężar objętościowy  = 2501,36 (kG/m3)

- Zbrojenie podłużne	: A-IIIN (RB500) typ A-IIIN (RB500)		fyk = 500,00 (MPa)

- Zbrojenie poprzeczne	: A-0 (St0S) typ A-0 (St0S)		fyk = 220,00 (MPa)

2.3	Opcje obliczeniowe:

- Obliczenia wg normy		: PN-B-03264 (2002)

- Słup prefabrykowany		: nie

- Uwzględnienie smukłości	: tak

- Metoda obliczeń		: uproszczona

- Konstrukcja o węzłach nieprzesuwnych

2.4	Obciążenia:

Przypadek	Natura	Grupa	f	Nd/N	N	Myg	Myd	My	Mzg	Mzd	Mz

(kN)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)

stałe	1	1,10	1,00	96,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

f - współczynnik obciążenia

2.5	Wyniki obliczeniowe:

2.5.1	Analiza SGN

Kombinacja wymiarująca:  1.10 (C)

Siły przekrojowe:

NSd = 105,66 (kN)	MSdy = -0,00 (kN*m)	MSdz = -0,00 (kN*m)

Siły wymiarujące: przekrój środkowy słupa

NSd = 105,66 (kN)	NSd*etotz = 1,12 (kN*m)	NSd*etoty= 1,12 (kN*m)

2.5.1.1 Mimośród:

Mimośród:		ez (My/N)	ey (Mz/N)

statyczny	ee:	-0,0 (cm)	-0,0 (cm)

niezamierzony	ea:	1,0 (cm)	1,0 (cm)

początkowy	e0:	1,0 (cm)	1,0 (cm)

całkowity 	etot:	1,1 (cm)	1,1 (cm)

2.5.1.2 Analiza szczegółowa-Kierunek Y:

2.5.1.2.1 Siła krytyczna	(38)

Ncrit = (9 / lo2 ) *[( Ecm * Ic  )/ (2 * klt) *( 0.11/ (0.1 + eo /h) + 0.1) + Es * Is ] = 1809,03 (kN)

Lo = 3,90 (m)

Ecm = 29890,98 (MPa)

Ic = 67500,0 (cm4)

Es = 200000,00 (MPa)

Is = 452,4 (cm4)

klt = 2,00

 = 2,00

Nd/N = 1,00

eo/h = max (eo/h, 0.05, 0.5 - 0.01 * lo /h - 0.01 * fcd ) = 0,24

eo = 1,0 (cm)

h = 30,0 (cm)

2.5.1.2.2 Analiza smukłości

Konstrukcja nieprzesuwna

lcol (m)	lo (m)		lim	crit

3,90	3,90	45,03	25,00	104,00	Słup smukły

2.5.1.2.3 Analiza wyboczenia

M1 = 0,00 (kN*m)	M2 = 0,00 (kN*m)	M3 = -0,00 (kN*m)

Przypadek: przekrój środkowy słupa, uwzględnienie wpływu smukłości

ee = (0,6M1sd + 0,4M2sd) / Nsd = -0,0 (cm)	(32)

ee min = 0,4M1sd/Nsd	(33)

ea = max (lcol/600, hy/30, 1.0cm) = 1,0 (cm)

lcol = 3,90 (m)

hy = 30,0 (cm)

eo = ee + ea = 1,0 (cm)	(31)

etot = *eo = 1,1 (cm)	(36)

 = 1/(1-Nsd/Ncrit) = 1,06	(37)

Ncrit = 1809,03 (kN)	(38)

2.5.1.3 Analiza szczegółowa-Kierunek Z:

2.5.1.3.1 Siła krytyczna	(38)

Ncrit = (9 / lo2 ) *[( Ecm * Ic  )/ (2 * klt) *( 0.11/ (0.1 + eo /h) + 0.1) + Es * Is ] = 1809,03 (kN)

Lo = 3,90 (m)

Ecm = 29890,98 (MPa)

Ic = 67500,0 (cm4)

Es = 200000,00 (MPa)

Is = 452,4 (cm4)

klt = 2,00

 = 2,00

Nd/N = 1,00

eo/h = max (eo/h, 0.05, 0.5 - 0.01 * lo /h - 0.01 * fcd ) = 0,24

eo = 1,0 (cm)

h = 30,0 (cm)

2.5.1.3.2 Analiza smukłości

Konstrukcja nieprzesuwna

lcol (m)	lo (m)		lim	crit

3,90	3,90	45,03	25,00	104,00	Słup smukły

2.5.1.3.3 Analiza wyboczenia

M1 = 0,00 (kN*m)	M2 = 0,00 (kN*m)	M3 = -0,00 (kN*m)

Przypadek: przekrój środkowy słupa, uwzględnienie wpływu smukłości

ee = (0,6M1sd + 0,4M2sd) / Nsd = -0,0 (cm)	(32)

ee min = 0,4M1sd/Nsd	(33)

ea = max (lcol/600, hz/30, 1.0cm) = 1,0 (cm)

lcol = 3,90 (m)

hz = 30,0 (cm)

eo = ee + ea = 1,0 (cm)	(31)

etot = *eo = 1,1 (cm)	(36)

 = 1/(1-Nsd/Ncrit) = 1,06	(37)

Ncrit = 1809,03 (kN)	(38)

2.5.2 Nośność

(ez * b)/ (ey * h) = 1,00

mn   	= 1,00

NRdz 	= 1280,55 (kN)

NRdy 	= 1280,55 (kN)

NRdo 	= 1383,97 (kN)

mn*NSd	= 105,66 (kN)

NRd = 1 / ((1 / NRdz) +(1 / NRdy) - (1 / NRdo))  = 1191,52 (kN)

NRd/NSd = 9,61

2.5.3 Zbrojenie:

Przekrój zbrojony prętami	12,0 (mm)

Całkowita liczba prętów w przekroju	= 4

Liczba prętów na boku b	= 2

Liczba prętów na boku h	= 2

rzeczywista powierzchnia	Asr = 4,52 (cm2)

Stopień zbrojenia:	 = Asr/Ac = 0,50 %

2.6	Zbrojenie:

Pręty główne (A-IIIN (RB500)):

- 4 12	l = 3,85	(m)

Zbrojenie poprzeczne (A-0 (St0S)):

- strzemiona:		25 6 l = 0,99 (m)

- szpilki		25 6 l = 0,99 (m)

Poz. 3.1. Ława fundamentowa Ł1 szer. 50 cm

Zestawienie obciążeń na fundamenty

| L.p. | Opis | qk [kN/m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | ŚCIANA NADZIEMIA H = 3,10 Ściana z okładziną (4,29 kN/m2 x 3,10 m = 13,29 Wieńce ( 25,0 x 0,30 x 0,30 ) 1,1 = 2,48 kN/m | 15,77 |
| 2 | STROP NAD PARTEREM Obc. stałe (4,73 kN/m2 3,3)/2 = 7,80 kN/m Obc. śniegiem (1,05 x 3,3)/2 = 1,73 kN/m Obc. remontowe (1,40 x 3,3)/2 = 2,31 kN/m | 11,84 |
| 3 | ŚCIANA FUNDAMENTOWA Ściana fundamentowa ( 25,0 x 0,37 x 0,6 )1,3 = 7,22 2 x hydroizolacja 2( 0,13 kN/m2 x 0,6 m)1,3 = 0,20 2 x Tynk 2(21,0 kN/m3 x 0,015 m x 0,6 m)1,3 = 0,50 Ocieplenie ( 0,45 kN/m3 x 0,03 m x 0,6 m)x1,3 = 0,10 | 8,02 |
| 4 | ŁAWA FUNDAMENTOWA ( 25,0 x 0,50 x 0,40 )1,3 = 6,50 | 5,50 |
|  | RAZEM | 41,13 |

Sprawdzenie naprężeń pod ławą fundamentową :

б = 41,13/0,5 = 82,26 kPa

1. Założenia:

MATERIAŁ:

BETON:	klasa B25, ciężar objętościowy = 24,0 (kN/m3)

STAL:	klasa A-III-N, f yd = 420,00 (MPa)

OPCJE:

- Obliczenia wg normy:	betonowej: 	PN-B-03264 (2002)

gruntowej: 	PN-81/B-03020

- Oznaczenie parametrów geotechnicznych metodą: B

współczynnik m = 0,81 - do obliczeń nośności

współczynnik m = 0,72 - do obliczeń poślizgu

współczynnik m = 0,72 - do obliczeń obrotu

- Wymiarowanie fundamentu na:

Nośność

Osiadanie

- Sdop = 7,00 (cm)

- czas realizacji budynku: 	tb > 12 miesięcy

- współczynnik odprężenia: 	 = 1,00

Obrót

Poślizg

Ścinanie

- Graniczne położenie wypadkowej obciążeń:

- długotrwałych 	w rdzeniu I

- całkowitych 	w rdzeniu II

2. Geometria

A = 0,50 (m)		a = 0,37 (m)

L = 8,40 (m)

h = 0,40 (m)

h1 = 0,68 (m)

ex = 0,00 (m)	objętość betonu fundamentu: V = 0,452 (m3/m)

otulina zbrojenia: 			c 	= 0,05 (m)

poziom posadowienia:		D 	= 1,0 (m)

minimalny poziom posadowienia:	Dmin 	= 1,0 (m)

3. Grunt

Charakterystyczne parametry gruntu:

Warstwa	Nazwa	Poziom	IL / ID	Symbol	Typ wilgotności

[m]		konsolidacji

1		Piasek średni	0,0	0,63	---	wilgotne

2		Piasek średni	-1,0	0,60	---	wilgotne

3		Piasek średni	-1,3	0,50	---	wilgotne

4		Piasek średni	-1,7	0,45	---	wilgotne

5		Piasek średni	-2,1	0,20	---	wilgotne

6		Piasek średni	-2,8	0,37	---	wilgotne

7		Piasek średni	-3,0	0,52	---	wilgotne

8		Piasek średni	-3,4	0,65	---	wilgotne

Pozostałe parametry gruntu:

Warstwa	Nazwa	Miąższość	Spójność	Kąt tarcia	Ciężar obj.	Mo	M

[m]	[kPa]	[deg]	[kN/m3]	[kPa]	[kPa]

1		Piasek średni	1,0	0,0	33,8	18,5	119238,9	132487,6

2		Piasek średni	0,3	0,0	33,6	18,5	113537,7	126153,0

3		Piasek średni	0,4	0,0	33,0	18,5	95883,9	106537,7

4		Piasek średni	0,4	0,0	32,7	18,5	87835,9	97595,4

5		Piasek średni	0,7	0,0	31,1	18,0	55384,4	61538,2

6		Piasek średni	0,2	0,0	32,2	18,5	76039,0	84487,8

7		Piasek średni	0,4	0,0	33,1	18,5	99248,5	110276,1

8		Piasek średni	---	0,0	33,9	18,5	123143,5	136826,1

4. Obciążenia

OBLICZENIOWE

Lp. 	Nazwa	N	My	Fx	Nd/Nc

[kN/m]	[kN*m/m]	[kN/m]

1		L1	41,13	0,00	0,00	1,00

współczynnik zamiany obciążeń obliczeniowych na charakterystyczne = 1,20

5. Wyniki obliczeniowe

WARUNEK NOŚNOŚCI

- Rodzaj podłoża pod fundamentem: warstwowe

- Kombinacja wymiarująca: L1 (długotrwała)

N=41,13kN/m

- Wyniki obliczeń na poziomie: posadowienia fundamentu

- Obliczeniowy ciężar fundamentu i nadległego gruntu: Gr = 13,51 (kN/m)

- Obciążenie wymiarujące: 	Nr = 54,64kN/m   My = 0,00kN*m/m

- Zastępczy wymiar fundamentu: 	A_ = 0,50 (m)

- Współczynniki nośności oraz wpływu nachylenia obciążenia:

NB = 13,52		iB = 1,00

NC = 40,77		iC = 1,00

ND = 28,11		iD = 1,00

- Graniczny opór podłoża gruntowego: Qf = 241,86 (kN/m)

- Współczynnik bezpieczeństwa: Qf * m / Nr = 3,59

OSIADANIE

- Rodzaj podłoża pod fundamentem: warstwowe

- Kombinacja wymiarująca: L1

N=34,27kN/m

- Charakterystyczna wartość ciężaru fundamentu i nadległego gruntu: 12,28 (kN/m)

- Obciążenie charakterystyczne, jednostkowe od obciążeń całkowitych: q = 93 (kPa)

- Miąższość podłoża gruntowego aktywnie osiadającego: z = 1,3 (m)

- Naprężenie na poziomie z:

- dodatkowe: zd = 9 (kPa)

- wywołane ciężarem gruntu: z = 43 (kPa)

- Osiadanie:

- pierwotne:		s' = 0,04 (cm)

- wtórne:		s'' = 0,01 (cm)

- CAŁKOWITE:	S = 0,05 (cm) < Sdop = 7,00 (cm)

OBRÓT

- Kombinacja wymiarująca: L1 (długotrwała)

N=41,13kN/m

- Obliczeniowy ciężar fundamentu i nadległego gruntu: Gr = 11,05 (kN/m)

- Obciążenie wymiarujące: 	Nr = 52,18kN/m   My = 0,00kN*m/m

- Moment zapobiegający obrotowi fundamentu:

- My(stab) = 13,05 (kN*m/m)

- Współczynnik bezpieczeństwa: M(stab) * m / M = +INF

POŚLIZG

- Kombinacja wymiarująca: L1 (długotrwała)

N=41,13kN/m

- Obliczeniowy ciężar fundamentu i nadległego gruntu: Gr = 11,05 (kN/m)

- Obciążenie wymiarujące: 	Nr = 52,18kN/m   My = 0,00kN*m/m

- Zastępcze wymiary fundamentu: 	A_ = 0,50 (m)

- Współczynnik tarcia:

- fundament grunt:	 = 0,46

- Współczynnik redukcji spójności gruntu = 0,20

- Wartość siły poślizgu:	F = 0,00 (kN/m)

- Wartość siły zapobiegającej poślizgowi fundamentu:

- w poziomie posadowienia:		F(stab) = 24,24 (kN/m)

- Współczynnik bezpieczeństwa:	F(stab) * m / F = +INF

WYMIAROWANIE ZBROJENIA

Wzdłuż boku A:

- Kombinacja wymiarująca: L1 (długotrwała)

N=41,13kN/m

- Obciążenie wymiarujące: 	Nr = 54,64kN/m   My = 0,00kN*m/m

- Powierzchnia zbrojenia [cm2/m]:

wzdłuż boku A

- minimalna:	Ax = 5,42

- wyliczona:	Ax = 5,42

- przyjęta:	Ax = 5,65  12 co 20 (cm)

Poz. 3.2. Ława fundamentowa Ł2 szer. 60 cm

1. Założenia:

MATERIAŁ:

BETON:	klasa B25, ciężar objętościowy = 24,0 (kN/m3)

STAL:	klasa A-III-N, f yd = 420,00 (MPa)

OPCJE:

- Obliczenia wg normy:	betonowej: 	PN-B-03264 (2002)

gruntowej: 	PN-81/B-03020

- Oznaczenie parametrów geotechnicznych metodą: B

współczynnik m = 0,81 - do obliczeń nośności

współczynnik m = 0,72 - do obliczeń poślizgu

współczynnik m = 0,72 - do obliczeń obrotu

- Wymiarowanie fundamentu na:

Nośność

Osiadanie

- Sdop = 7,00 (cm)

- czas realizacji budynku: 	tb > 12 miesięcy

- współczynnik odprężenia: 	 = 1,00

Obrót

Poślizg

Ścinanie

- Graniczne położenie wypadkowej obciążeń:

- długotrwałych 	w rdzeniu I

- całkowitych 	w rdzeniu II

2. Geometria

A = 0,60 (m)		a = 0,37 (m)

L = 8,40 (m)

h = 0,40 (m)

h1 = 0,68 (m)

ex = 0,00 (m)	objętość betonu fundamentu: V = 0,492 (m3/m)

otulina zbrojenia: 			c 	= 0,05 (m)

poziom posadowienia:		D 	= 1,0 (m)

minimalny poziom posadowienia:	Dmin 	= 1,0 (m)

3. Grunt

Charakterystyczne parametry gruntu:

Warstwa	Nazwa	Poziom	IL / ID	Symbol	Typ wilgotności

[m]		konsolidacji

1		Piasek średni	0,0	0,63	---	wilgotne

2		Piasek średni	-1,0	0,60	---	wilgotne

3		Piasek średni	-1,3	0,50	---	wilgotne

4		Piasek średni	-1,7	0,45	---	wilgotne

5		Piasek średni	-2,1	0,20	---	wilgotne

6		Piasek średni	-2,8	0,37	---	wilgotne

7		Piasek średni	-3,0	0,52	---	wilgotne

8		Piasek średni	-3,4	0,65	---	wilgotne

Pozostałe parametry gruntu:

Warstwa	Nazwa	Miąższość	Spójność	Kąt tarcia	Ciężar obj.	Mo	M

[m]	[kPa]	[deg]	[kN/m3]	[kPa]	[kPa]

1		Piasek średni	1,0	0,0	33,8	18,5	119238,9	132487,6

2		Piasek średni	0,3	0,0	33,6	18,5	113537,7	126153,0

3		Piasek średni	0,4	0,0	33,0	18,5	95883,9	106537,7

4		Piasek średni	0,4	0,0	32,7	18,5	87835,9	97595,4

5		Piasek średni	0,7	0,0	31,1	18,0	55384,4	61538,2

6		Piasek średni	0,2	0,0	32,2	18,5	76039,0	84487,8

7		Piasek średni	0,4	0,0	33,1	18,5	99248,5	110276,1

8		Piasek średni	---	0,0	33,9	18,5	123143,5	136826,1

4. Obciążenia

OBLICZENIOWE

Lp. 	Nazwa	N	My	Fx	Nd/Nc

[kN/m]	[kN*m/m]	[kN/m]

1		L1	105,66	0,00	0,00	1,00

współczynnik zamiany obciążeń obliczeniowych na charakterystyczne = 1,20

5. Wyniki obliczeniowe

WARUNEK NOŚNOŚCI

- Rodzaj podłoża pod fundamentem: warstwowe

- Kombinacja wymiarująca: L1 (długotrwała)

N=105,66kN/m

- Wyniki obliczeń na poziomie: posadowienia fundamentu

- Obliczeniowy ciężar fundamentu i nadległego gruntu: Gr = 15,79 (kN/m)

- Obciążenie wymiarujące: 	Nr = 121,45kN/m   My = 0,00kN*m/m

- Zastępczy wymiar fundamentu: 	A_ = 0,60 (m)

- Współczynniki nośności oraz wpływu nachylenia obciążenia:

NB = 13,52		iB = 1,00

NC = 40,77		iC = 1,00

ND = 28,11		iD = 1,00

- Graniczny opór podłoża gruntowego: Qf = 301,49 (kN/m)

- Współczynnik bezpieczeństwa: Qf * m / Nr = 2,01

OSIADANIE

- Rodzaj podłoża pod fundamentem: warstwowe

- Kombinacja wymiarująca: L1

N=88,05kN/m

- Charakterystyczna wartość ciężaru fundamentu i nadległego gruntu: 14,35 (kN/m)

- Obciążenie charakterystyczne, jednostkowe od obciążeń całkowitych: q = 171 (kPa)

- Miąższość podłoża gruntowego aktywnie osiadającego: z = 1,8 (m)

- Naprężenie na poziomie z:

- dodatkowe: zd = 13 (kPa)

- wywołane ciężarem gruntu: z = 51 (kPa)

- Osiadanie:

- pierwotne:		s' = 0,09 (cm)

- wtórne:		s'' = 0,01 (cm)

- CAŁKOWITE:	S = 0,11 (cm) < Sdop = 7,00 (cm)

OBRÓT

- Kombinacja wymiarująca: L1 (długotrwała)

N=105,66kN/m

- Obliczeniowy ciężar fundamentu i nadległego gruntu: Gr = 12,92 (kN/m)

- Obciążenie wymiarujące: 	Nr = 118,58kN/m   My = 0,00kN*m/m

- Moment zapobiegający obrotowi fundamentu:

- My(stab) = 35,57 (kN*m/m)

- Współczynnik bezpieczeństwa: M(stab) * m / M = +INF

POŚLIZG

- Kombinacja wymiarująca: L1 (długotrwała)

N=105,66kN/m

- Obliczeniowy ciężar fundamentu i nadległego gruntu: Gr = 12,92 (kN/m)

- Obciążenie wymiarujące: 	Nr = 118,58kN/m   My = 0,00kN*m/m

- Zastępcze wymiary fundamentu: 	A_ = 0,60 (m)

- Współczynnik tarcia:

- fundament grunt:	 = 0,46

- Współczynnik redukcji spójności gruntu = 0,20

- Wartość siły poślizgu:	F = 0,00 (kN/m)

- Wartość siły zapobiegającej poślizgowi fundamentu:

- w poziomie posadowienia:		F(stab) = 55,09 (kN/m)

- Współczynnik bezpieczeństwa:	F(stab) * m / F = +INF

WYMIAROWANIE ZBROJENIA

Wzdłuż boku A:

- Kombinacja wymiarująca: L1 (długotrwała)

N=105,66kN/m

- Obciążenie wymiarujące: 	Nr = 121,45kN/m   My = 0,00kN*m/m

- Powierzchnia zbrojenia [cm2/m]:

wzdłuż boku A

- minimalna:	Ax = 5,42

- wyliczona:	Ax = 5,42

- przyjęta:	Ax = 5,65  12 co 20 (cm)

Poz. 4.1. Wieniec - belka

Zestawienie obciążeń obliczeniowych na belkę - wieniec :

- obc. stałe za dachu

( 4,73 kN/m2 x 3,30 m)/2		-	7,80 kN/m

- obc. śniegiem

( 1,08 kN/m2 x 3,30 m)/2		-	1,78 kN/m

- obc. remontowe

( 1,40 kN/m2 x 3,30 m)/2		-	 2,31  kN/m

RAZEM:	11,89 kN/m

- ciężar własny przyjmuje program

1	Poziom:

- Nazwa	: Poziom standardowy

- Poziom odniesienia	: ---

- Wilgotność względna środowiska	:  45 %

- Klasa środowiska	: X0

- Wiek betonu w chwili obciążenia	: 28 (dni)

- Wiek betonu	: 5 (lat)

- Dopuszczalne rozwarcie rys	: 0,30 (mm)

- Współczynnik pełzania betonu	: p = 2,00

- Konstrukcja o specjalnym znaczeniu		: nie

- 2	Belka:  Belka1	Ilość: 1

- 2.1	Charakterystyki materiałów:

- Beton	:	B25	fcd = 13,33 (MPa)	ciężar objętościowy = 2501,36 (kG/m3)

- Zbrojenie podłużne	:	A-IIIN (RB500)	typ A-IIIN (RB500)		fyk   = 500,00 (MPa)

- Zbrojenie poprzeczne	:	A-0 (St0S)	typ A-0 (St0S)		fyk   = 220,00 (MPa)

2.2	Geometria:

2.2.1	Przęsło	Pozycja	Pl	L	Pp

(m)	(m)	(m)

P1	Przęsło	0,30	2,48	0,30

Rozpiętość obliczeniowa: Lo = 2,78 (m)

Przekrój	od 0,00 do 2,48 (m)

30,0 x 30,0 (cm)

Bez lewej płyty

Bez prawej płyty

2.2.2	Przęsło	Pozycja	Pl	L	Pp

(m)	(m)	(m)

P2	Przęsło	0,30	3,23	0,30

Rozpiętość obliczeniowa: Lo = 3,53 (m)

Przekrój	od 0,00 do 3,23 (m)

30,0 x 30,0 (cm)

Bez lewej płyty

Bez prawej płyty

2.2.3	Przęsło	Pozycja	Pl	L	Pp

(m)	(m)	(m)

P3	Przęsło	0,30	1,80	0,30

Rozpiętość obliczeniowa: Lo = 2,10 (m)

Przekrój	od 0,00 do 1,80 (m)

30,0 x 30,0 (cm)

Bez lewej płyty

Bez prawej płyty

2.3	Opcje obliczeniowe:

- Regulamin kombinacji	: PN82

- Obliczenia wg normy	: PN-B-03264 (2002)

- Belka prefabrykowana	: nie

- Otulina zbrojenia	: dolna	c	= 3,0 (cm)

- : boczna	c1	= 3,0 (cm)

- : górna	c2	= 3,0 (cm)

- 2.4	Obciążenia:

- 2.4.1	Ciągłe:

- Typ	Natura	Poz.	Przęsło	f	X0	Pz0	X1	Pz1	X2	Pz2	X3	Qd/Q

- (m)	(kN/m)	(m)	(kN/m)	(m)	(kN/m)	(m)

- ciężar własny	stałe	-	2-1	1,10	-	-	-	-	-	-	-	1,00

- jednorodne	stałe	góra	1-3	1,10	-	11,89	-	-	-	-	-	1,00

- f- współczynnik obciążenia

- 2.5	Wyniki obliczeniowe:

- 2.5.1	Reakcje

- Podpora V1

- Przypadek	Fx	Fz	Mx	My

- (kN)	(kN)	(kN*m)	(kN*m)

- G1	-	2,23	-	0,00

- G2	-	12,00	-	0,00

- Obwiednia max:	-	15,65	-	0,00

- Obwiednia min:	-	12,80	-	0,00

- Podpora V2

- Przypadek	Fx	Fz	Mx	My

- (kN)	(kN)	(kN*m)	(kN*m)

- G1	-	7,94	-	0,00

- G2	-	42,75	-	0,00

- Obwiednia max:	-	55,75	-	0,00

- Obwiednia min:	-	45,62	-	0,00

- Podpora V3

- Przypadek	Fx	Fz	Mx	My

- (kN)	(kN)	(kN*m)	(kN*m)

- G1	-	6,98	-	0,00

- G2	-	37,58	-	0,00

- Obwiednia max:	-	49,01	-	0,00

- Obwiednia min:	-	40,10	-	0,00

- Podpora V4

- Przypadek	Fx	Fz	Mx	My

- (kN)	(kN)	(kN*m)	(kN*m)

- G1	-	1,42	-	0,00

- G2	-	7,67	-	-0,00

- Obwiednia max:	-	10,00	-	-0,00

- Obwiednia min:	-	8,19	-	-0,00

- 2.5.2	Oddziaływania w SGN

- Przęsło	Mtmaks	Mtmin	Ml	Mp	Ql	Qp

- (kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN)	(kN)

- P1	7,81	-1,55	3,66	-12,63	13,32	-25,14

- P2	9,35	-0,11	-12,59	-9,63	25,96	-24,13

- P3	3,23	-3,80	-10,04	2,07	20,23	-7,68

- 2.5.3	Oddziaływania w SGU

- Przęsło	Mtmaks	Mtmin	Ml	Mp	Ql	Qp

- (kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN)	(kN)

- P1	7,10	0,00	1,84	-11,48	12,11	-22,85

- P2	8,50	0,00	-11,45	-8,75	23,60	-21,93

- P3	2,93	-1,86	-9,13	1,14	18,40	-6,98

- 2.5.4	Teoretyczna powierzchnia zbrojenia

- Przęsło	Przęsłowe (cm2)	Podpora lewa (cm2)	Podpora prawa (cm2)

- dolne	górne	dolne	górne	dolne	górne

- P1	0,76	0,00	0,35	0,00	0,00	1,23

- P2	0,91	0,00	0,00	1,23	0,00	0,94

- P3	0,31	0,00	0,00	0,98	0,20	0,00

- 2.5.5	Ugięcie i zarysowanie

- ao,k+d	- ugięcie początkowe od obciążenia całkowitego

- ao,d	- ugięcie początkowe od obciążenia długotrwałego

- a,d	- ugięcie długotrwałe od obciążenia długotrwałego

- a	- ugięcie całkowite

- a,lim	- ugięcie dopuszczalne

- afp	- szerokość rozwarcia rysy prostopadłej do osi elementu

- afu	- szerokość rozwarcia rysy ukośnej

- Przęsło	ao,k+d	ao,d	a,d	a	a,lim	afp	afu

- (cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(mm)	(mm)

- P1	0,0	0,0	0,0	0,0=(L0/5750)	1,4	0,10	0,16

- P2	0,0	0,0	0,1	0,1=(L0/3853)	1,8	0,10	0,17

- P3	0,0	0,0	0,0	0,0=(L0/34715)	1,1	0,00	0,06

- 2.6	Zbrojenie:

- 2.6.1	P1 : Przęsło od 0,30 do 2,78 (m)

- Zbrojenie podłużne:

- Zbrojenie poprzeczne:

- główne (A-0 (St0S))

- strzemiona	16	6	l = 1,05

- e = 1*0,02 + 1*0,05 + 13*0,18 + 1*0,05 (m)

- szpilki	16	6	l = 1,05

- e = 1*0,02 + 1*0,05 + 13*0,18 + 1*0,05 (m)

- 2.6.2	P2 : Przęsło od 3,08 do 6,31 (m)

- Zbrojenie podłużne:

- dolne (A-IIIN (RB500))

- 3	12	l = 8,78	od	0,04	do	8,67

- podporowe (A-IIIN (RB500))

- 3	12	l = 8,63	od	0,04	do	8,67

- Zbrojenie poprzeczne:

- główne (A-0 (St0S))

- strzemiona	20	6	l = 1,05

- e = 1*0,04 + 1*0,05 + 17*0,18 + 1*0,05 (m)

- szpilki	20	6	l = 1,05

- e = 1*0,04 + 1*0,05 + 17*0,18 + 1*0,05 (m)

- 2.6.3	P3 : Przęsło od 6,61 do 8,41 (m)

- Zbrojenie podłużne:

- Zbrojenie poprzeczne:

- główne (A-0 (St0S))

- strzemiona	12	6	l = 1,05

- e = 1*0,04 + 1*0,05 + 9*0,18 + 1*0,05 (m)

- szpilki	12	6	l = 1,05

- e = 1*0,04 + 1*0,05 + 9*0,18 + 1*0,05 (m)

- 3	Ilościowe zestawienie materiałów:

- Objętość betonu		= 0,78 (m3)

- Powierzchnia deskowania	= 7,66 (m2)

- Stal A-IIIN (RB500), typ A-IIIN (RB500)

- Ciężar całkowity	= 46,38 (kG)

- Gęstość		= 59,16 (kG/m3)

- Średnia średnica	= 12,0 (mm)

- Zestawienie według średnic:

Średnica	Długość	Ciężar	Ilość	Ciężar łączny

(mm)	(m)	(kG)	(szt.)	(kG)

12	8,63	7,66	3	22,98

12	8,78	7,80	3	23,39

- Stal A-0 (St0S), typ A-0 (St0S)

- Ciężar całkowity	= 11,20 (kG)

- Gęstość		= 14,29 (kG/m3)

- Średnia średnica	= 6,0 (mm)

- Zestawienie według średnic:

Średnica	Długość	Ciężar	Ilość	Ciężar łączny

(mm)	(m)	(kG)	(szt.)	(kG)

6	1,05	0,23	48	11,20

Przyjęto zbrojenie dołem i górą 3 ø 12, strzemiona ø 6 co 18 cm.

Koniec obliczeń

# SPIS RYSUNKÓW

  - -   Fundamenty – konstrukcja

  - -   Stropodach - konstrukcja

  - Belka B1 - zbrojenie

  - Belka B2 - zbrojenie

  - Belka B3 - zbrojenie

  - Belka B4 - zbrojenie

  - Belka B5 zbrojenie

  - Belka B6 - zbrojenie

  - Nadproże N1 - zbrojenie

  - Nadproże N2 - zbrojenie

  - Nadproże N3 - zbrojenie

  - Nadproże N4 - zbrojenie

  - Słup S1 - zbrojenie

  - Słup S2 - zbrojenie

  - Elementy żelbetowe parteru