Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego

Nr sprawy: BF-WPP.2374.2.2.DT.MZ/2023

(pieczęć Wykonawcy)

# FORMULARZ OFERTOWY_ZMODYFIKOWANY

- Podstawowe informacje:

  - Nazwa i siedziba..............................................

  - Forma prawna: …..............................................

  - Tel. …..............................................................

  - Faks….............................................................

  - REGON…........................................................

  - NIP ……………………………………………..

  - Adres email…..................................................

  - Adres WWW …………………………………….

  - Osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty (Imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres email)

.........................................................................................................

- Niniejszym składam/y ofertę pn. „Zakup i dostawa 156 szt. szaf telekomunikacyjnych 19” 9U dla stacji sanitarno-epidemiologicznych”  zgodnie z warunkami określonymi w Zapytaniu ofertowym, jak poniżej:

| L.p. | Nazwa elementu, parametru lub cechy | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry techniczne oferowanej szafy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | PRODUCENT |  | ……………………………………… /wpisać nazwę producenta/ |
| 3 | MODEL |  | ……………………………………… /wpisać nazwę modelu/ |
| 4 | Typ | Szafa 19” o wysokości nie mniejszej i nie większej niż 9U. | TAK / NIE* |
| 5 | Parametry | - Wisząca (z możliwością postawienia) o głębokości min. 450 mm, - Drzwi przednie szklane lub perforowane, - Przepusty kablowe od góry i od dołu, - Rama rack z przodu i z tyłu, - Płaszczyzna montażowa składająca się z 4 numerowanych profili, każda z zaznaczona wysokością U. Łączna obciążalność statyczna płaszczyzny montażowej nie może wynosić mniej niż 45 kg. Możliwość przesuwu przód/tył profili montażowych, - Możliwość bez narzędziowego montażu/demontażu drzwi przednich i osłon bocznych. | TAK / NIE* |
| 6 | Zabezpieczenia | - Drzwi przednie i osłony boczne wyposażone w zamek, - Uziemienie - stopień ochrony IP 20. | TAK / NIE* |
| 7 | Wentylacja | - Otwory wentylacyjne umieszczone na panelu górnym, przednim oraz bocznych, UWAGA: dopuszcza się brak bocznych otworów wentylacyjnych, o ile przednie drzwi szafki będą posiadały zamiast szyby perforację umożliwiającą swobodny przepływ powietrza. - Panel wentylacyjny dachowy (na 2 wentylatory). | TAK / NIE* |
| 8 | Wyposażenie | - Szafa musi być wyposażona w 2 x listwa zasilająca PDU 1U minimum 6 gniazd 230V. Listwy powinny być wyposażone w wyłącznik sieciowy oraz bezpiecznik automatyczny, - 2 organizery okablowania dla urządzeń aktywnych. | TAK / NIE* |

*niepotrzebne skreślić

- Oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę określoną poniżej:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość | Całkowita wartość brutto (D x E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | B. | C. | D. | E. | F. |
| 1. | Zakup i dostawa 156 szt. szaf telekomunikacyjnych 19” 9U dla stacji sanitarno-epidemiologicznych |  |  | 156 szt. |  |

Słownie brutto: …………………………………, w tym ………………… netto (słownie złotych: ………..) plus należny podatek VAT w wysokości ………….. (słownie złotych: ……………..).

Oświadczam/y, że:

- wykonanie przedmiotu zamówienia leży w granicach moich/naszych możliwości 
i nie istnieją żadne przeszkody, w szczególności natury technicznej, prawnej 
ani finansowej, które mogą uniemożliwić jego wykonanie,

- posiadam/y wiedzę i doświadczenie, a także dysponuję/emy odpowiednią liczbą osób zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia,

- moja/nasza sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia wykonanie zamówienia,

- wszystkie podane w ofercie informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,

- osoby podpisane pod ofertą są upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,

- zobowiązuję/emy się do zawarcia umowy o treści załączonej do Zapytania ofertowego,

- jestem/jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert,

- przedmiot zamówienia wykonam/y siłami własnymi ⃰  /  z udziałem podwykonawcy/ów w zakresie ⃰⃰:

| nazwa (firma) podwykonawcy, o ile jest znany | część (zakres) przedmiotu zamówienia przewidywany do zlecenia podwykonawcy |
| --- | --- |

- zapoznaliśmy się z informacjami w zakresie ochrony danych osobowych dołączonymi 
do Zapytania ofertowego.

……………………….……						……………………….…………………..

miejscowość i data						  podpis i pieczęć Wykonawcy

Załącznik do oferty:

  - Oświadczenie z ustawy sankcyjnej.