OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia: Dostawa, instalacja, konfiguracja i wdrożenie Systemu „pod klucz” obejmującego serwer, infrastrukturę sieciową, pamięć wraz z oprogramowaniem umożliwiającym uruchamianie modeli AI w środowisku skonteneryzowanym.

- Ilość: 1 szt.

| Nazwa producenta i model Systemu: …………………………………………………………………………………… |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oferowany System* |  |  |  |
| I. | II. | III. | IV. |
| Lp. | Elementy przedmiotu zamówienia | Opis wymagań minimalnych | Deklaracja zgodności z opisem wymagań minimalnych (np. TAK / NIE) |
| 1. | Procesory graficzne (GPU) | - Wymagane jest, aby System zawierał co najmniej 8 (osiem) procesorów graficznych (GPU) wiodącego producenta układów graficznych, opartych na architekturze najnowszej generacji. - Każdy zainstalowany GPU musi posiadać minimum 192 GB pamięci zgodnej ze standardem HBM3e. - Łączna pamięć GPU w Systemie musi wynosić co najmniej 1440 GB w standardzie HBM3e. - Każdy GPU musi zapewniać przepustowość pamięci na poziomie minimum 8 TB/s. - Łączna przepustowość pamięci HBM3e Systemu musi wynosić co najmniej 64 TB/s. - Wydajność Systemu w zakresie treningu FP8 musi wynosić minimum 72 petaFLOPS. - Wydajność Systemu w zakresie wnioskowania FP4 musi wynosić minimum 144 petaFLOPS. |  |
| 2. | Przełączniki | - Wymagane jest, aby System był wyposażony w dwa przełączniki typu GPU-GPU wiodącego producenta, umożliwiające bezpośrednią i wysokowydajną komunikację między GPU. - Przełączniki muszą charakteryzować się niskimi opóźnieniami, wysoką przepustowością oraz architekturą non-blocking, skalowalnością i możliwością dynamicznej rekonfiguracji połączeń, eliminując konieczność routingu przez CPU. - Każdy GPU w Systemie musi posiadać 18 dedykowanych wysokoprzepustowych połączeń międzyprocesorowych, umożliwiających komunikację z dwoma układami przełączającymi połączenia między GPU. - Łączna przepustowość łączy komunikacyjnych między GPU w Systemie musi wynosić min. 14.4 TB/s. |  |
| 3. | Zasilanie | - Maksymalny pobór mocy pojedynczego GPU nie może przekraczać 1000 W. - Łączny maksymalny pobór mocy wszystkich GPU w Systemie nie może przekraczać 8000 W. - Maksymalne zużycie energii elektrycznej przez cały System nie może przekraczać 14.3 kW. |  |
| 4. | Procesory centralne (CPU) | - Wymagane jest, aby System zawierał co najmniej 2 (dwa) procesory centralne (CPU) wiodącego producenta, oparte na mikroarchitekturze najnowszej generacji. - Każdy CPU musi posiadać minimum 56 rdzeni fizycznych, co daje łączną liczbę rdzeni w Systemie co najmniej 112. - Częstotliwość bazowa każdego CPU musi wynosić minimum 2.1 GHz, a częstotliwość maksymalna (Max Boost) pojedynczego CPU minimum 4 GHz. - Każdy CPU musi posiadać pamięć podręczną poziomu L3 o pojemności co najmniej 300 MB. - Maksymalny współczynnik mocy cieplnej (TDP) pojedynczego CPU nie może przekraczać 350 W. - System musi umożliwiać zainstalowanie i adresowanie łącznej pamięci RAM o pojemności do 4 TB (maksymalna pojemność obsługiwana przez procesory). |  |
| 5. | Pamięć operacyjna RAM | - Wymagana jest minimalna zainstalowana pamięć systemowa RAM o pojemności 2 TB z możliwością rozszerzenia do 4 TB. |  |
| 6. | Wewnętrzna pamięć masowa | - Wymagane są co najmniej 2 (dwa) dyski półprzewodnikowe (SSD) typu NVMe M.2, każdy o minimalnej pojemności 1.9 TB, przeznaczone na system operacyjny. - Wymagane jest co najmniej 8 (osiem) dysków półprzewodnikowych (SSD) typu NVMe U.2, każdy o minimalnej pojemności 3.84 TB, przeznaczonych na wewnętrzną pamięć masową. |  |
| 7. | Sieć | - System musi być wyposażony w co najmniej 4 (cztery) fizyczne porty optyczne typu OSFP, umożliwiające obsługę co najmniej 8 (ośmiu) logicznych portów sieciowych typu VPI (Virtual Protocol Interconnect). - Każdy logiczny port VPI musi umożliwiać komunikację w standardzie InfiniBand lub Ethernet z maksymalną przepustowością do 400 Gb/s. - Wymagane są co najmniej 2 (dwa) dwuportowe procesory przetwarzania danych (DPU) wyposażone w porty sieciowe typu QSFP112, z których każdy port musi umożliwiać komunikację w standardzie InfiniBand lub Ethernet z maksymalną przepustowością do 400 Gb/s. - System musi posiadać wbudowaną kartę sieciową (onboard NIC) o przepustowości co najmniej 10 Gb/s z portem RJ45 oraz kartę sieciową Ethernet o przepustowości co najmniej 100 Gb/s z minimum 2 (dwoma) portami. - Wymagany jest wbudowany kontroler zarządzania płytą głównej (BMC) z portem zarządzania typu RJ45. |  |
| 8. | Wymiary Systemu | - Wysokość Systemu w standardzie szafy rackowej nie może przekraczać 10 RU (444,5 mm). - Maksymalne wymiary fizyczne Systemu: - Wysokość: 10 RU (444,5 mm) - Szerokość: 19 cali (482,6 mm) - Długość: 897.5 mm |  |
| 9. | Warunki środowiskowe pracy Systemu | - System musi być zdolny do pracy w zakresie temperatury otoczenia od 5°C do 30°C. - System musi umożliwiać pracę w pomieszczeniach o wilgotności zawierającej się w przedziale 10-85%. |  |
| 10. | Oprogramowanie | - System musi być wyposażony w kompletne oprogramowanie AI klasy Enterprise, zoptymalizowane przez producenta w zakresie akcelerowanych obliczeń. - Wymagane jest oprogramowanie producenta do operacji i orkiestracji centrów danych AI z technologią Run:ai. - System musi posiadać system operacyjny producenta oraz wspierać platformę Kubernetes do automatyzacji wdrażania, skalowania i zarządzania aplikacjami w kontenerach. |  |
| 11. | Wsparcie Systemu | - Wymagane jest minimum 3-letnie wsparcie producenta dla sprzętu i oprogramowania co najmniej klasy standard. Preferowane jest wsparcie przez 5 lat, o ile jest to możliwe. - Wsparcie Systemu musi obejmować co najmniej: - Dostęp do specjalistów ds. pomocy technicznej producenta w lokalnych godzinach pracy. - Obsługę oprogramowania infrastruktury producenta. - Obecność na miejscu inżyniera części wymiennych w następny dzień roboczy. - Dostęp do portalu wsparcia 24/7. |  |
| 12. | Certyfikaty i standardy | - System musi posiadać deklarację zgodności CE. Wymagany dokument należy dołączyć do oferty. - System musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2015 oraz ISO-14001:2015. - Wymaga się, aby System osiągał wynik przepustowości minimum na poziomie 98 800 tokenów/sekundę dla modelu „Llama2-70B” w scenariuszu „Offline” i 98 400.00 tokenów/sekundę dla modelu „Llama2-70B” w scenariuszu Server, w teście „MLPerf Inference: Datacenter” dostępnym na stronie internetowej https://mlcommons.org/ w dniu otwarcia ofert. Do oferty należy załączyć wynik testu. |  |

* Parametry oferowanego Systemu muszą odpowiadać opisowi wymagań wyszczególnionych w kolumnie III. powyższej tabeli lub mogą być lepsze.

| Wymagania ogólne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | II. | III. | IV. |
| Lp. | Elementy przedmiotu zamówienia | Opis wymagań minimalnych | Deklaracja zgodności z opisem wymagań minimalnych (np. TAK / NIE) |
| 1. | Oznaczenie | - System jest oznakowany przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu, jak i producenta. |  |
| 2. | Dokumenty | - System posiada komplet standardowej dokumentacji w języku polskim lub angielskim, dla użytkownika, w formie elektronicznej. |  |
| 3. | Nośniki | - Do Systemu będzie dostarczony komplet nośników umożliwiających odtworzenie zainstalowanego oprogramowania (sterowniki, mikrokody-firmware). |  |
| 4. | Wyposażenie | - System zawiera osprzęt wymagany przez producenta oferowanego rozwiązania zgodnie z projektem technicznym niezbędny do jego prawidłowego podłączenia do infrastruktury Zamawiającego tak od strony dostarczanego sprzętu jak również od strony funkcjonującej infrastruktury. |  |
| 5. | Szczegółowe warunki serwisu gwarancyjnego | - System dostarczony przez Wykonawcę musi być fabrycznie nowy, pochodzić z bieżącej produkcji, nieużywany i niezarejestrowany na innego klienta w bazie klientów producenta Systemu. Data produkcji nie wcześniejsza niż rok 2025. Zakupiony System zostanie zamontowany na terenie m. st. Warszawy. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające datę produkcji urządzenia. - System dostarczony przez Wykonawcę będzie pochodził z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta na rynek polski lub Unii Europejskiej. Spełnienie powyższego wymogu zostanie potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy, które Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu dostawy oferowanych urządzeń. - Wymagana jest min. 3-letnia gwarancja. Preferowana 5-letnia gwarancja, o ile jest możliwa. Naprawa Systemu musi być dokonana w miejscu instalacji w trybie 24/7/365 z gwarantowanym czasem reakcji do końca następnego dnia (next business day). Czas naprawy 1 dzień. Wszystkie naprawy gwarancyjne (serwisowe) powinny być możliwe na miejscu, diagnostyka przeprowadzona w miejscu instalacji przez autoryzowany serwis producenta lub Wykonawcę. Serwis gwarancyjny musi być świadczony w oparciu o świadczenia gwarancyjne producenta Systemu i zapewniać prawo do aktualizacji oprogramowania zainstalowanego na sprzęcie. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu konta w serwisach internetowych producenta urządzeń, które umożliwi przeglądanie baz wiedzy, informacji o nowych wersjach oprogramowania systemowego, firmware, poprawkach/aktualizacjach, zaleceniach/rekomendacjach oraz pobierania wcześniej wymienionego oprogramowania. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2015 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta Systemu - dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty. - Wykonawca ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń serwisowych przez telefon (w godzinach pracy Zamawiającego tj. od 8.00 do 17.00), fax, e-mail lub WWW (przez całą dobę). - Wykonawca ma udostępnić pojedynczy punkt przyjmowania zgłoszeń serwisowych. - Wykonawca zapewni, o ile będzie to konieczne, aktualizację mikrokodów i sterowników na dostarczanych urządzeniach do wersji zalecanych przez producenta w czasie instalacji u Zamawiającego. - W ramach gwarancji Wykonawca zapewni dostęp do aktualizacji dostarczonego oprogramowania. - Wykonawca zapewni wsparcie techniczne (WWW, telefon lub e-mail) w zakresie rozwiązywania problemów z konfiguracją i użytkowaniem sprzętu oraz oprogramowania (mikrokodów, sterowników). - Udzielona gwarancja nie będzie ograniczała w rozbudowie lub rekonfiguracji Systemu o ile będą one wykonywane zgodnie z wymogami technicznymi producenta. |  |
| 6. | Pozostałe | - Wykonawca w ramach prac wdrożeniowych wykona projekt techniczny zawierający informacje dotyczące prowadzonych prac, instalowanego sprzętu i harmonogramu. Wykonawca będzie mógł przystąpić do realizacji usług instalacji po zatwierdzeniu projektu technicznego przez Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania projektu technicznego. - Wykonawca dostarczy dokumentację powdrożeniową, zawierającą co najmniej: dokładny opis wdrożonego środowiska informatycznego, procedury eksploatacyjne, wersje zainstalowanych mikrokodów i sterowników, schemat połączeń elektrycznych, LAN i SAN. - Dostarczony System będzie zapewniał kompatybilność z posiadanym środowiskiem Zamawiającego. - Na dzień składania ofert wszystkie elementy oferowanej architektury są dostępne (dostarczane) przez producenta. - System będzie dostarczony Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych. - Będzie zapewniony dostęp do internetowego portalu producenta Systemu zawierającego aktualizacje mikrokodów i sterowników wraz z opisami poprawek dla każdej wersji oraz dokumentacji technicznej. - Będzie zapewniona możliwość telefonicznego lub internetowego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej Systemu oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta, jego przedstawiciela lub Wykonawcy. - Oferowany System nie może być ogłoszony przez producenta jako wycofany ze sprzedaży w przeciągu roku od daty złożenia oferty. - Wykonawca musi posiadać status partnera producenta Systemu w kategorii „Solution Provider”, który potwierdzi poprzez załączenie do oferty: - Certyfikatu partnerstwa producenta Systemu, wydanego przez producenta lub jej autoryzowanego przedstawiciela. - Aktualnego oświadczenia od producenta Systemu potwierdzającego status partnera na dzień składania oferty. - Wykonawca musi wykazać się realizacją co najmniej trzech wdrożeń rozwiązań producenta (serwerów AI lub systemów opartych na GPU producenta) w ciągu ostatnich trzech lat, o wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN netto każde. - Każde z wdrożeń musi obejmować: - Dostawę sprzętu. - Instalację i konfigurację systemu. - Wsparcie techniczne i szkolenie użytkowników. - Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty: - Wykazu zrealizowanych zamówień, potwierdzającego liczbę i wartość wdrożeń. - Referencji lub kopii protokołów odbioru podpisanych przez klientów, potwierdzających należyte wykonanie wdrożeń. - Wykonawca musi dysponować zespołem składającym się z co najmniej: - Dwóch inżynierów posiadających certyfikat producenta w zakresie rozwiązań AI na poziomie „professional”. - Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty: - Kopii certyfikatów producenta dla wskazanych inżynierów. |  |

Warszawa, 14.05.2025 r.													             …………………………….

miejscowość, data														      podpis osoby uprawnionej