Zał. nr 14 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Budowa dojazdu pożarowego nr 14 w Leśnictwie Stary Dwór”

- OPIS ZAMÓWIENIA

  - Zamówienie zostało podzielone na etapy. Etap 1 zamówienia polegać będzie na wykonaniu odcinka dojazdu pożarowego o długości 560 m wraz z mijankami, skrzyżowaniami, zjazdami i poboczami.

  - Przedmiot i zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa dojazdu pożarowego nr 14 w Leśnictwie Stary Dwór, polegająca na wykonaniu podbudowy tłuczniowej wraz z warstwą nawierzchni tłuczniowej.

Podstawowe parametry techniczne

- klasa drogi – leśna wewnętrzna

- kategoria ruchu KR1

- szerokość drogi 3,50 m

- szerokość mijanki 3,00 m

- szerokość drogi wraz z mijanką 6,50 m

- długość etapu do realizacji 560 m

- długość mijanki 23 m

- skosy wjazdowe i wyjazdowe mijanki 21,00 m

- spadek poprzeczny – jednostronny 3%

Lokalizacja zadania: teren leśnictw Nadleśnictwa Gniezno

Działki: 	300310_5.0003.5233

300308_2.0020.5234

300308_2.0020.5235

300308_2.0020.5236

Jednostka ewidencyjna:		300310_5 Witkowo

300308_2 Niechanowo

Obręb ewidencyjny:			0003 Ćwierdzin

0020 Nowa Wieś Niechanowska

Mapy ze wskazaniem lokalizacji planowanych prac stanowią załącznik nr 9                                   do SWZ.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje w szczególności:

Wykonanie robót budowlanych w tym:

- roboty  pomiarowe

- roboty  zabezpieczające

- roboty  ziemne

- ułożenie podbudowy  tłuczniowej

- ułożenie nawierzchni tłuczniowej

- roboty  wykończeniowe (pobocze, rowy)

- SPRZĘT

Wykonawca przystępujący do wykonywania prac w ramach przedmiotu zamówienia, posiada następujące narzędzia, wyposażenie zakładu i urządzenia techniczne niezbędnych do wykonania zamówienia :

- równiarka samojezdna ≥ 100 kM – min. 1 szt. lub

- ciągnik rolniczy o mocy nie mniejszej niż 160 KM z doczepianą równiarką ciągnioną

- walec statyczny samojezdny ≥ 8 Mg – min. 1 szt. lub

- walec statyczny ciągniony ≥ 8 Mg – min. 1 szt

- samochód wywrotka 5-10 Mg min. 3 - 4 szt.

- koparka gąsienicowa 0,6 m3 min. 1 szt.

- koparka gąsienicowa 0,4 m3 min. 1 szt.

- walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg min. 1 szt.

3. UWAGI OGÓLNE

Roboty podlegają pozwoleniu na budowę. Wykonawca musi zapewnić osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branży drogowej. Po wykonaniu robót budowlanych należy wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą z potwierdzeniem przyjęcia do ośrodka.

Bezwzględnie  przestrzegać bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  prowadzonych  robót  drogowych.

Sporządził:

mgr  inż. Mieczysław  Łebedyński

zrzeszony  WKP/BD/2899/01