Załącznik nr 1 do SWZ

Oferujemy dostawę samochodu następującej marki:

………………………………………………………………………………………………….

(należy wskazać markę i model oferowanego samochodu)

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Zakup średniego samochodu ratownictwa technicznego z żurawiem z napędem 4x4

| Lp. | WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO |  | UWAGI | SPEŁNIENIE WYMAGAŃ/PROPOZYCJE WYKONAWCY Uwaga: Wykonawca wypełnia kolumnę, podając konkretny parametr lub wpisując np. wersję rozwiązania albo wyraz „spełnia” |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. |  | 3. | 4. |
| I. | WYMAGANIA PODSTAWOWE |  |  |  |
| 1.1 | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U.2024.1251 t.j. z dnia 19.08.2024 r. z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. -Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz.U.2019.594), -W dniu odbioru faktycznego należy przedstawić właściwe zaświadczenie o przeprowadzonych badaniach technicznych dla pojazdów specjalnych.- Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U.2007.143.1002 z dnia 08.08.2007 r., z późn. zm.). |  |  |  |
| 1.2 | Pojazd oraz wyposażenie z nim dostarczone, dla którego jest wymagane świadectwo dopuszczenia, musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U.2007.143.1002 z dnia 08.08.2007 r., z późn. zm.). Aktualne świadectwo dopuszczenia wraz ze sprawozdaniem z badań dla pojazdu oraz wymagane świadectwa dopuszczenia dla sprzętu (dostarczanego wyposażenia), dostarczone najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego pojazdu. |  |  |  |
| 1.3 | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 6 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 8 maja 2025 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP 2025 poz. 9, z późn. zm.) Dane dotyczące oznakowania zostaną podane przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. |  |  |  |
| 1.4 | Podwozie pojazdu musi posiadać aktualne świadectwo homologacji typu lub świadectwo zgodności WE zgodnie z odrębnymi przepisami krajowymi odnoszącymi się do prawa o ruchu drogowym. W przypadku, gdy przekroczone zostaną warunki zabudowy określone przez producenta podwozia wymagane jest świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych. Świadectwo homologacji dostarczone najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego pojazdu. |  |  |  |
| 1.5 | Wyrób musi spełniać zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami określonymi w: Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U.2008.199.1228), dyrektywie 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ujednolicenia przepisów dotyczących maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE. OJ L 157, 26, 9.06.2006 i innych odnoszących się do niej dyrektywa nowego podejścia. Wyrób musi posiadać instrukcję obsługi, pełne oznakowanie (w tym CE), a także podstawowe wyposażenie specjalne i osprzęt, które umożliwią regulację, konserwację i użytkowanie bez stwarzania zagrożeń. Podczas odbioru techniczno-jakościowego należy przekazać deklarację zgodności WE. |  |  |  |
| 1.6 | Pojazd musi posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe (OOK) pełne zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U.2024.502 tj. z dnia 04.04.2024 r.), oraz wytycznymi regulaminu nr 48 EKG ONZ. Oznakowanie wykonane z taśmy klasy C (tzn. z materiału odblaskowego do oznakowania konturów i pasów) o szerokości min. 50 mm w kolorze czerwonym (boczne żółtym) opatrzonej znakiem homologacji międzynarodowej. Oznakowanie powinno znajdować się możliwie najbliżej poziomych i pionowych krawędzi pojazdu. |  |  |  |
| 1.7 | Pojazd musi spełniać przepisy Polskiej Normy PN-EN1846-1 oraz PN-EN 1846-2 lub równoważne. Wykonawca w ramach dostawy, dostarczy wszystkie niezbędne wymagane dokumenty do zarejestrowania pojazdu jako specjalny pożarniczy. Pojazd klasy M, uterenowiony. |  |  |  |
| 1.8 | Żuraw będący na wyposażeniu pojazdu musi posiadać decyzję i oznakowanie Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) zezwalające na eksploatację na terenie Polski, urządzenia objętego dozorem (zgłoszenie i uzyskanie decyzji na koszt Wykonawcy). W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający na wniosek Wykonawcy udzieli pełnomocnictwa do występowania w UDT w celu rejestracji żurawia. |  |  |  |
| 1.9 | Wykonawca w ramach dostawy, dostarczy komplet dokumentów wymaganych do zarejestrowania pojazdu jako pojazdu specjalnego. |  |  |  |
| II. | PODWOZIE Z KABINĄ |  |  |  |
| 2.1 | Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia i nadwozia nie wcześniejszy niż 2025 r. Sprzęt na wyposażeniu pojazdu fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniejszy niż 2025 r. |  |  |  |
| 2.2 | Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, o mocy min. 420 KM spełniającym w dniu odbioru obowiązujące przepisy o ruchu drogowym - min. Euro 6. W przypadku stosowania dodatkowego środka w celu redukcji emisji spalin (np. AdBlue), nie może nastąpić redukcja momentu obrotowego silnika w przypadku braku tego środka do czasu jego uzupełnienia. Zbiornik AdBlue umiejscowiony w sposób ergonomiczny, nieograniczający objętość skrytki. |  |  |  |
| 2.3 | Maksymalna masa rzeczywista (MMR) samochodu gotowego do jazdy oraz masa przypadająca na każdą z osi nie może przekraczać maksymalnych wartości określonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego. |  |  |  |
| 2.4 | Napęd uterenowiony ze stałym napędem (4x4) - z blokadami mechanizmów różnicowych osi przedniej i tylnej oraz mechanizmu różnicowego międzyosiowego Pojedyncze koła na osi przedniej, na osiach tylnych podwójne. Opony z bieżnikiem uniwersalnym dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych. Stabilizatory przechyłów bocznych na osi przedniej i osi tylnej. Zawieszenie pneumatyczne lub mechaniczne, wzmocnione, wytrzymujące stałe obciążenie maksymalną masą całkowitą w zakładanych warunkach eksploatacji. Rok produkcji opon nie wcześniej niż 2025 r. Wartości nominalne ciśnienia w ogumieniu trwale umieszczone nad kołami. |  |  |  |
| 2.5 | Skrzynia biegów automatyczna bez pedału sprzęgła. |  |  | Podać typ i rodzaj skrzyni biegów |
| 2.6 | Minimalny prześwit podwozia 250 mm - należy podać konkretną wartość prześwitu dla najniższego punktu podwozia. |  |  |  |
| 2.7 | Pojazd wyposażony w układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) lub równoważny. |  |  |  |
| 2.8 | Wysokość całkowita– maksimum 3600 mm (do wysokości całkowitej nie wlicza się anten oraz ich mocowań). Należy podać konkretną wartość dla oferowanego pojazdu. |  |  |  |
| 2.9 | Kabina fabrycznie dwudrzwiowa, trzyosobowa, bez zmian konstrukcyjnych – jednomodułowa, z kierownicą po lewej stronie, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+1 lub 1+2 (siedzenia przodem do kierunku jazdy) wyposażona w: - klimatyzację fabryczną, - centralny zamek, - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, - niezależny układ ogrzewania silnika i kabiny oraz wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, oraz ogrzewania silnika przed rozruchem w niskich temperaturach sterowanie układem z miejsca kierowcy - reflektor ręczny (szperacz) do oświetlenia numerów budynków (w technologii LED), - wszystkie szyby elektrycznie sterowane, podnoszone i opuszczane, - lusterka zewnętrzne główne (prawe i lewe) sterowane elektrycznie i podgrzewane, - lusterko rampowe – krawężnikowe z prawej strony minimum ogrzewane, - lusterko rampowe – dojazdowe, przednie minimum ogrzewane, - przestrzeń za fotelami o głębokości minimum 250 mm przystosowana do przewozu uzbrojenia osobistego, umundurowania, sprzętu łączności i oświetleniowego wyposażona w regał kabinowy, - radioodtwarzacz z USB, - sygnalizacja otwarcia skrytek sprzętowych i podestów oraz wysunięcia masztu oświetleniowego, Na desce rozdzielczej w kabinie sygnalizacja świetlna włączonych przystawek, włączniki załączające przystawki odbioru mocy zabezpieczone przed przypadkowym włączeniem. - skrzynka zamykana na dokumentację i drobny sprzęt, wymiary zostaną uzgodnione z użytkownikiem, Nie dopuszcza się automatycznych schodów wejścia do kabiny załogowej. |  |  |  |
| 2.10 | W kabinie załogi pojazdu zamocować ładowarkę z ręczną latarką akumulatorową kątową w wykonaniu EX. Latarka o wadze nie większej niż 0,6kg, (waga liczona z akumulatorem) wyposażona w źródło światła typu LED, czas świecenia w trybie wysokiej mocy min. 3,5godz. a w trybie oszczędnym nie mniej niż 13 godz., przy czym tryb oszczędny nie może być mniejszy niż 30% trybu wysokiej mocy. Moc świecenia nie mniejsza niż 170 lumenów. Latarka wyposażona w klips umożliwiający zaczepienie latarki na elementach umundurowania strażaka. W zestawie ładowarka 230V oraz element pozwalający na zasilenie latarki bateriami alkalicznymi rozmiaru AA lub AAA – po wyjęciu fabrycznego akumulatora. Klasa IP nie mniejsza niż 65. |  | 3 kpl. |  |
| 2.11 | Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa: - siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, - wszystkie fotele wyposażone w zagłówki, fotel dla kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym, regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia oraz regulacją ciężaru. |  |  |  |
| 2.12 | Na dachu pojazdu zamontowane urządzenie sygnalizacyjno – ostrzegawcze, akustyczne i świetlne wykonane w technologii LED. Belka świetlna montowana na dachu kabiny. Długość belki nie mniejsza niż 1400mm, wysokość belki nie większa niż 135 mm, pokrywa górna belki wykonana w kolorze niebieskim lub bezbarwna. Belka wyposażona w minimum 4 moduły narożne wyposażone w minimum 6 źródeł światła LED oraz minimum 6 modułów przednich wyposażonych w minimum 3 źródła światła LED, kolor świecenia wszystkich modułów - niebieski. Zamiennie można zastosować lampę zespoloną wyposażoną w 24 moduły LED po 4 diody w każdym, pod warunkiem, że spełnia wymogi homologacji R65 Class2. Belka wyposażona w centralny układ zasilania modułów (każdy moduł zasilany osobno) oraz powinna umożliwiać w przyszłości rozbudowę belki o dodatkowe moduły LED. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych oraz dźwiękowych wyposażone w kontrolę poziomu głośności. Urządzenie sterowane pilotem umożliwiającym obsługę świateł, dźwięków. Generator winien posiadać minimum 3 dźwięki modulowane przez klakson. Wartość ciśnienia akustycznego generowanego przez urządzenie w zakresie od 100 do 120 dB, (mierzona w odległości 7 metrów przed pojazdem, na wysokości 1 metra od poziomu powierzchni na której stoi pojazd). Wartość ciśnienia akustycznego w kabinie pojazdu, przy włączonej sygnalizacji dźwiękowej maksymalnie 85 dB (dotyczy wszystkich rodzajów sygnałów z wyłączeniem „AIR-HORN”). Dodatkowo pojazd wyposażony w dźwięk typu AIR-HORN. Moc generatora sygnału akustycznego i głośników (minimum dwóch) nie mniejsza niż 200W (głośniki zamontowane w sposób nie zakłócający sygnału dźwiękowego). Głośniki wykonane w stopniu ochrony nie mniejszej niż IP56. Sygnał pneumatyczny włączany dodatkowym włącznikiem, zlokalizowanymi po stronie kierowcy oraz dowódcy . Z tyłu pojazdu belka zespolona posiadająca żółte lampy tworzące falę świetlną (służy do wskazywania kierunku omijania samochodu podczas akcji w warunkach drogowych) wraz ze sterownikiem do obsługi (w przedziale autopompy). Fala świetlna wykonana w technologii LED. Belka świetlna oraz lampa tylna zabezpieczona przed uszkodzeniem kloszy. Lampa z tyłu pojazdu niebieska, wykonana w technologii LED. Pojazd musi być wyposażony w wyłącznik, tylnej niebieskiej lampy alarmowej w przypadku jazdy w kolumnie. Całość oświetlenia pojazdu uprzywilejowanego zgodna z ECE R65 class 2. Dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie w technologii LED z przodu pojazdu (na masce silnika). Lampy (każda) wyposażone w minimum 4 diody. Dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie wykonane w technologii LED, wyposażone w min. 4 diody każda, zamontowane na każdym boku pojazdu. Praca sygnałów uprzywilejowania nie może zakłócać pracy radiostacji samochodowej pojazdu. Belka sygnalizacyjna oraz wszystkie elementy oświetlenia sygnalizacyjnego, a także lampy przednie pojazdu muszą być zabezpieczone przed przypadkowym uszkodzeniem |  |  |  |
| 2.13 | Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V, z biegunem ujemnym na masie. Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. |  |  |  |
| 2.14 | Instalacja wyposażona w główny wyłącznik prądu w łatwo dostępnym miejscu od strony kierowcy, zabezpieczony przed czynnikami atmosferycznymi, nie powodujący odłączania urządzeń, które wymagają stałego zasilania np. system pozycjonowania GPS. Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatorów przy niepodłączonym zewnętrznym urządzeniu podtrzymującym. Pobór spoczynkowy prądu nie przekracza 0,3 A po końcowym uśpieniu elektroniki pojazdu (modułów, na które obsługujący pojazd nie ma wpływu) oraz wyłączeniu urządzeń dodatkowych (np. radiostacja samochodowa). Dodatkowo zainstalowany wyłącznik ładowarek, latarek oraz radiotelefonów zamontowanych w kabinie kierowcy. Ładowanie radiostacji oraz latarek odbywa się tylko przy pracującym silniku lub podłączonym zewnętrznym zasilaniu akumulatorów. |  |  | Opisać zastosowane rozwiązanie Podać parametry poboru prądu oraz czasu uśpienia modułów |
| 2.15 | Instalację elektryczną pojazdu należy wyposażyć w przetwornicę napięcia 24/12 V o dopuszczalnym ciągłym prądzie obciążenia min. 20 A, umożliwiającą zasilanie urządzeń o znamionowym napięciu pracy 12 V. |  |  |  |
| 2.16 | Pojazd powinien być wyposażony w integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła o napięciu ~230V, zintegrowane złącze (gniazdo z wtyczką) prądu elektrycznego o napięciu 230V oraz szybkozłącze z zaworem zwrotnym do sprężonego powietrza do uzupełniania układu pneumatycznego samochodu z sieci stacjonarnej, automatycznie odłączające się w momencie uruchamiania pojazdu. Urządzenie zabezpieczone przed przeładowaniem akumulatorów i dopasowane do typu akumulatora zastosowanego w pojeździe. Wtyczka z przewodem elektrycznym i pneumatycznym o długości min. 6 m. Umiejscowienie gniazda w porozumieniu z użytkownikiem. |  |  |  |
| 2.17 | Pojazd wyposażyć w radiotelefon przewoźny analogowo - cyfrowy z głośnikiem zewnętrznym spełniający wymagania funkcjonalno - użytkowe: -Spełniające minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w „Instrukcji w sprawie organizacji łączności radiowej” stanowiącej załącznik do Rozkazu Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej (Dz. Urz. KG PSP 2019.7), dopuszczony do stosowania w sieci PSP w zakresie częstotliwości VHF 136-174; -Możliwość maskowania korespondencji minimum w trybie cyfrowym DMR Tier II, algorytmem ARC4 o długości klucza 40 bitów; -Przystosowany do pracy na kanałach analogowych i cyfrowych (dla kanału analogowego pasmo VHF: praca w trybie simpleks i duosimpleks; dla kanału cyfrowego: modulacja dwuszczelinowa TDMA na kanale 12,5 kHz zgodnie z ETSI TS 102 361-1/2/3) wbudowane moduły Select 5; -Możliwość prezentowania nazwy korespondenta na wyświetlaczu w trybie łączności cyfrowej; -Zasilane radiotelefonu z dedykowanej przetwornicy 24/12 V; -Przystosowane do pracy na kanałach analogowych i cyfrowych (dla kanału analogowego pasmo VHF: praca w trybie simpleks i duosimpleks; dla kanału cyfrowego: modulacja dwuszczelinowa TDMA na kanale 12,5 kHz zgodnie z ETSI TS 102 361-1/2/3); -Kolorowy wyświetlacz; -Możliwość wyboru kanału przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami; -Przesyłanie danych lokalizacyjnych: moduł GPS Ukompletowanie: - Radiotelefon; - Profesjonalny mikrofon zewnętrzny na przewodzie spiralnym z przyciskiem nadawania PTT i zaczepem; - Samochód wyposażony w zestrojoną instalację antenową na pasmo radiowe PSP wraz z anteną 1/4 lambda z podstawą montowaną na złącze typu motyl oraz z anteną dla modułu GPS. Antena w przypadku konstrukcji dachu wykonanego z tworzywa sztucznego musi mieć tzw. przeciwwagę lub być anteną bezmasową. SWR dla częstotliwości 149MHz nie może być większy od 1,4; - Komplet dokumentacji obsługowej w języku polskim dla użytkownika, deklaracja zgodności. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania testów funkcjonalnych spełnienia warunków zgodności ze standardami określonymi w normie. - Oprogramowanie i osprzęt niezbędny do realizacji czynności związanych z programowaniem - Komplet uchwytów, wkrętów i innych elementów niezbędnych do mocowania radiotelefonu i elementów ukompletowania w pojeździe samochodowym. - Miejsce montażu radiotelefonu w uzgodnieniu z zamawiającym na etapie produkcji pojazdu po podpisaniu umowy. Radiotelefon powinien być zaprogramowany zgodnie z dostarczoną po podpisaniu umowy obsadą kanałową. |  |  | Należy podać producenta, typ i model. |
| 2.17.1 | Radiotelefon przewoźny TETRA TEA 2 z głośnikiem zewnętrznym spełniający wymagania funkcjonalno - użytkowe: Wymagane tryby pracy radiotelefonu: tryb trankingowy (TMO), tryb bezpośredni (DMO). 1.1.2. Aktywne tryby pracy: TMO/DMO Gateway i DMO Repeater. 1.1.3. Podświetlany kolorowy wyświetlacz o liczbie kolorów nie mniej niż 65000 i rozdzielczości nie mniejszej niż 320x240 pikseli (z możliwością wyłączenia podświetlenia przez użytkownika). 1.1.4. Wbudowany i uaktywniony moduł GPS. 1.1.5. Podświetlana klawiatura alfanumeryczna zabezpieczona przed przypadkowym użyciem (z możliwością wyłączenia podświetlenia przez użytkownika). 1.1.6. Możliwość programowego ograniczania czasu nadawania. 1.1.7. Dedykowane pokrętło lub przyciski funkcji wyboru grup rozmównych. 1.1.8. Dedykowane pokrętło lub przyciski regulacji głośności. 1.1.9. Możliwość tworzenia przy użyciu zestawu do programowania struktury folderów, grup i kanałów w sposób uniemożliwiający ingerencję ze strony użytkownika niewyposażonego w w/w zestaw w zaprogramowaną ilość, układ i zawartość folderów, z wyłączeniem wymagania pkt 1.1.10. 1.1.10. Możliwość zdefiniowania przynajmniej jednego folderu o pojemności min. 16 grup TMO i/lub kanałów DMO, przy użyciu zestawu do programowania i/lub ręcznego z poziomu menu, którego zawartość może być zmieniana przez użytkownika z poziomu menu w zakresie grup/kanałów zaprogramowanych uprzednio w radiotelefonie przy użyciu zestawu do programowania. 1.1.11. Możliwość tworzenia przynajmniej 20 różnych list skanowania o pojemności przynajmniej 16 pozycji każda, które będą uaktywniane stosownie do potrzeb użytkownika. 1.1.12. Programowe definiowanie wyświetlanej nazwy grupy (min. 12 znaków alfanumerycznych). 1.1.13. Interfejs użytkownika radiotelefonu w języku polskim. 1.1.14. Programowalny przycisk funkcyjny, umieszczony na obudowie w sposób umożliwiający szybki i łatwy dostęp do zdefiniowanej funkcji. 1.1.15. Dedykowany przycisk funkcyjny w wyróżniającym się kolorze, umożliwiający włączenie trybu alarmowego, zabezpieczony przed przypadkowym użyciem, umieszczony na obudowie w sposób zapewniający łatwy dostęp. 1.1.16. Możliwość programowego zdefiniowania skróconych numerów ISSI. 1.1.17. Możliwość programowego i ręcznego zdefiniowania listy kontaktów radiowych i telefonicznych o pojemności przynajmniej 500 pozycji. 1.1.18. Programowo definiowana opcja włączenia/wyłączenia odbiornika GPS w wariantach: stale włączony, stale wyłączony, działanie GPS zależne od użytkownika. 1.1.19. Programowo definiowana opcja przesyłania danych lokalizacyjnych za pośrednictwem SDS. 1.1.20. Sygnalizacja przebywania w zasięgu i poza zasięgiem sieci. 1.1.21. Sygnalizacja poziomu odbieranego sygnału. 1.1.22. Sygnalizacja trybu pracy: TMO, DMO. 1.1.23. Sygnalizacja odbioru wiadomości statusowej. 1.1.24. Sygnalizacja odbioru wiadomości SDS. 1.1.25 Praca w trybach DMO Repeater i TMO/DMO Gateway za pośrednictwem dedykowanych terminali oferujących ww. usługi. 1.1.26. Wbudowane złącze do podłączenia zewnętrznego mikrofonu z przyciskiem PTT. 1.2. Wymagane funkcje radiotelefonu w trybie TMO 1.2.1. Możliwość realizacji połączeń: alarmowych, grupowych głosowych (semidupleksowych), indywidualnych głosowych, dupleksowych z sieciami telefonicznymi stacjonarnymi (PABX/PSTN) oraz ruchomymi (GSM). 1.2.2. Nadawanie na adresy grupowe i indywidualne oraz odbiór wiadomości statusowych. 1.2.3. Nadawanie na adresy grupowe i indywidualne oraz odbiór krótkich wiadomości tekstowych (SDS). 1.2.4. Możliwość odbioru SDS w trakcie połączenia głosowego. 1.2.5. Nadawanie i odbiór danych pakietowych. 1.2.6. Identyfikacja strony wywołującej. 1.2.7. Identyfikacja rozmówcy. 1.2.8. Dynamiczny, z wykorzystaniem komunikacji radiowej, przydział co najmniej 48 numerów grup (DGNA). 1.2.9. Nadawanie danych GPS określających pozycję użytkownika dla potrzeb aplikacji zgodnie z protokołem LIP. 1.2.10. Możliwość zdefiniowania jednego lub wielu zdarzeń powodujących automatyczne wysyłanie danych lokalizacyjnych użytkownika, w tym: po włączeniu radiotelefonu, przed zmianą trybu pracy z trankingowego na bezpośredni, na skutek inicjacji wywołania alarmowego, sygnalizacji wyczerpania baterii, okresowo co zdefiniowany czas, przy przemieszczeniu się o zadaną odległość, przy utracie widoczności satelitów GPS itp.. 1.2.11. Możliwość odsłuchu otoczenia (Ambience Listening). 1.2.12. Możliwość zaprogramowania co najmniej 800 grup rozmównych TMO. 1.2.13. Możliwość programowego podziału zaprogramowanych grup rozmównych na minimum 50 folderów o pojemności min. 16 grup rozmównych TMO każdy, przy czym ta sama grupa może być przydzielona do dowolnej ilości folderów. 1.2.14. Możliwość programowego i ręcznego ustawienia grup rozmównych do pracy w skaningu ze zróżnicowanym priorytetem skanowania. 1.2.15. Informacja o dołączeniu do grupy (DGNA). Zdalne sterowanie radiotelefonem za pomocą SDS ( SDS Remote Control ) Obsługa dodatkowego kanału kontrolnego SCCH. 1.3. Wymagane funkcje radiotelefonu w trybie DMO 1.3.1. Możliwość realizacji połączeń: grupowych głosowych, indywidualnych głosowych, alarmowych. 1.3.2. Nadawanie i odbiór wiadomości statusowych. 1.3.3. Nadawanie i odbiór krótkich wiadomości tekstowych (SDS). 1.3.4. Możliwość programowego czasu nadawania. 1.3.5. Praca na dowolnym, z co najmniej 256 zaprogramowanych kanałów / grup. 1.3.6. Możliwość programowego podziału zaprogramowanych kanałów na minimum 16 folderów o pojemności min. 16 pozycji. 1.3.7. Praca w trybie DMO z kluczami SCK 1.4. Wymagane funkcje radiotelefonu w trybie TMO/DMO Gateway 1.4.1. Grupowe połączenia głosowe pomiędzy użytkownikami TMO i DMO. 1.4.2. Indywidualne połączenia głosowe pomiędzy użytkownikami TMO i DMO. 1.4.3. Połączenia alarmowe w obu kierunkach, z DMO do TMO oraz z TMO do DMO. 1.4.4. Wywłaszczanie trwającego połączenia (w obu kierunkach). 1.4.5. Przesyłanie SDS (w obu kierunkach). 1.4.6. Przesyłanie statusów (w obu kierunkach). 1.5. Wymagane funkcje radiotelefonu w trybie DMO Repeater 1.5.1. Retransmisja połączeń głosowych. 1.5.2. Wywołanie alarmowe. 1.5.4. Retransmisja SDS. 1.5.5. Retransmisja statusów. 1.6. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa 1.6.1. Radiotelefon musi zapewniać szyfrowanie zgodnie z algorytmem TEA2 i w tym zakresie musi mieć uaktywnione wymagane licencje. 1.6.2. Praca w klasach bezpieczeństwa: SC1, SC2, SC3 (z i bez GCK). 1.6.3. Możliwość stosowania dynamicznej zmiany kluczy szyfrujących (GCK, DCK, CCK, SCK) drogą radiową (OTAR). 1.6.4. Wzajemne uwierzytelnianie radiotelefonu i infrastruktury sieci (SwMI) inicjowane przez radiotelefon. 1.6.5. Obsługa uwierzytelniania inicjowanego przez infrastrukturę sieci (SwMI). 1.6.6. Możliwość zdalnego, trwałego zablokowania obsługi radiotelefonu w sieci. 1.6.7. Możliwość zdalnego, czasowego zablokowania/odblokowania obsługi radiotelefonu w sieci. 1.6.8. Kontrola dostępu do funkcji radiotelefonu za pomocą indywidualnego kodu użytkownika (PIN). 1.6.9. Radiotelefon obsługuje kod PUK umożliwiający odblokowanie radia w przypadku błędnego wprowadzenia kodu PIN. 1.6.10. Możliwość szyfrowania korespondencji kluczem SCK w sytuacji, kiedy szyfrowanie korespondencji kluczem DCK jest niedostępne. 1.6.11. Możliwość pracy radiotelefonu zarówno w trybie szyfrowanym jak i w trybie jawnym (CLEAR). 1.6.12. Gotowość do pracy z szyfrowaniem E2E. (end to end). Radiotelefon musi być przystosowany do wprowadzenia szyfrowania E2E zgodnego ze standardem ETSI TETRA o długości klucza 256 bitów (AES256) przez doposażenie w przyszłości w dodatkowy, wewnętrzny moduł i/lub upgrade oprogramowania i/lub zakup licencji. 1.6.13. Programowanie kluczy szyfrujących do radiotelefonu za pomocą zestawu do programowania ( ZP ) dostarczonego przez Wykonawcę. 1.6.14. Klucze szyfrujące nie mogą być przechowywane w radiotelefonie w sposób jawny, i musi być uniemożliwiony ich odczyt lub przepisanie pomiędzy dwoma radiotelefonami. 1.6.15. Możliwość aktualizacji oprogramowania firmware radiotelefonu. 1.6.16 Możliwość automatycznego, zdalnego programowania radiotelefonu za pośrednictwem łączy Ethernet w sieci logicznej Zamawiającego, bez konieczności połączenia z internetem. Zamawiający nie dopuszcza realizacji tej funkcjonalności przy użyciu łączy bezprzewodowych, np. WiFi. Funkcjonalność zdalnego programowania musi oferować możliwość centralnego generowania: zadań do wykonania, plików do programowania radiotelefonów, plików do upgrade’u radiotelefonów (firmware), z możliwością ich automatycznej dystrybucji poprzez sieć Ethernet Zamawiającego - wymaganie fakultatywne, dodatkowo punktowane. 1.7. Parametry techniczne 1.7.1. Zakres częstotliwości pracy w trybie trankingowym (TMO) 380 - 430 MHz. 1.7.2. Zakres częstotliwości pracy w trybie bezpośrednim (DMO) 380 - 430 MHz. 1.7.3. Częstotliwości znamionowe i numeracja kanałów TETRA zgodnie ze specyfikacją ETSI TS 100 392-15 V1.5.1. 1.7.4. Moc nadajnika przynajmniej 10 W (klasa mocy 2 wg EN 300 392-2). 1.7.5. Klasa odbiornika: A i B. 1.7.6. Zakres napięcia zasilania: od 10,8V do 15,6V DC. 1.7.7. Minimalny zakres temperatury pracy od -25°C do +55°C. 1.7.8. Minimalna klasa ochrony obudowy przed wnikaniem pyłu i wody: IP 54. 1.7.9. Odporność na narażenia mechaniczne, wibracje, udary i spadek swobodny: klasa 5M3 według normy ETSI EN300 019-1-5. 1.7.10 Rozdzielny zespół nadawczo-odbiorczy i panel sterowania z wyświetlaczem i klawiaturą. 1.8. Zgodność z wymaganiami zasadniczymi 1.8.1. Dostarczony sprzęt: – radiotelefony wraz z wyposażeniem dodatkowym, powinien być oznakowany zgodnie ze znajdującymi zastosowanie wymaganiami zasadniczymi w zakresie: bezpieczeństwa i ochrony zdrowia użytkowników, kompatybilności elektromagnetycznej oraz efektywnego wykorzystania widma częstotliwości radiowych określonymi w europejskich dyrektywach: 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE. 1.8.2. Zgodność z odpowiednimi wymaganiami zasadniczymi powinna być potwierdzona w dostarczonej deklaracji zgodności CE wystawionej przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciele mającego siedzibę w UE. 1.9 Ukompletowanie 1.9.1 Zespół nadawczo-odbiorczy. 1.9.5. Profesjonalny mikrofon zewnętrzny na przewodzie spiralnym z przyciskiem nadawania PTT i zaczepem. 1.9.6 Głośnik (wewnętrzny lub zewnętrzny) o mocy minimum 4 W o długości przewodu min 5 m. 1.9.7. Antena dachowa UHF spełniająca wymagania: • zakres częstotliwości pracy: 380-430 MHz; • impedancja: 50 Ω; • współczynnik fali stojącej WFS w wymaganym zakresie częstotliwości: ≤ 1,5; • zysk: ≥ 0 dBd; • dopuszczalna moc: 20 W; • polaryzacja: pionowa; • charakterystyka promieniowania w płaszczyźnie poziomej: dookólna. 1.9.8. Komplet uchwytów, wkrętów i innych elementów niezbędnych do mocowania radiotelefonu i elementów ukompletowania w pojeździe samochodowym. 1.9.9. Instrukcja obsługi w języku polskim. 1.9.10. Wtyk antenowy (zagniatany) do kabla RG58. 1.9.11. Oprogramowanie i osprzęt niezbędny do realizacji czynności związanych z programowaniem Radiotelefon powinien być zaprogramowany zgodnie z dostarczoną po podpisaniu umowy obsadą kanałową. |  |  | Należy podać producenta, typ i model. |
| 2.18 | W kabinie kierowcy radiotelefon przenośny z wyświetlaczem, z zamontowaną na stałe ładowarką, spełniający następujące wymagania: dopuszczony do stosowania w Państwowej Straży Pożarnej VHF 136-174 MHz, moc 1-5 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, umożliwiający pracę na kanałach z modulacją cyfrową (modulacja dwuszczelinowa TDMA na kanale 12,5kHz z protokołem ETSITS 102 361-1,2,3) i analogową z wbudowanym modułem Selekt 5, nie mniej niż 250 kanałów z zamontowaną na stałe ładowarką do radiotelefonu, tzw. szybkim, zasilanym z instalacji samochodu. Wymaga się zastosowanie ładowarki jako mocowania przy zabezpieczeniu radiotelefonu przed przemieszczaniem. Mikrofonogłośnik na przewodzie spiralnym. Radiotelefon wyposażony w dwie baterie. Dodatkowa ładowarka do radiotelefonu, zasilana z sieci 230V, 50Hz (standard wtyku obowiązujący w Polsce), zapewniająca prawidłowe ładowanie akumulatorów zgodnie z technologią ich wykonania. Ładowarka powinna zapewniać ładowanie akumulatora z podłączonym radiotelefonem oraz bez urządzenia radiowego, ponadto powinna sygnalizować stan pracy (przynajmniej stan ładowania i zakończenia ładowania). Oprogramowanie i osprzęt niezbędny do realizacji czynności związanych z programowaniem Radiotelefon powinien być zaprogramowany zgodnie z dostarczoną po podpisaniu umowy obsadą kanałową. |  | 3 kpl | Należy podać producenta, typ i model. |
| 2.19 | Pojazd powinien być wyposażony w kamerę monitorującą strefę „martwą” (niewidoczną dla kierowcy) z tyłu pojazdu. Kamera powinna być przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych mogących wystąpić na terenie Polski zamontowaną w sposób minimalizujący możliwość uszkodzeń mechanicznych. Obraz z kamery wyświetlany na monitorze min. 5 cali w kabinie kierowcy. Kamera włączająca się automatycznie podczas włączenia biegu wstecznego, dodatkowo musi istnieć możliwość włączenia kamery przez kierowcę w dowolnym momencie. |  |  |  |
| 2.20 | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego. Oświetlenie pola pracy włączane razem z biegiem wstecznym (możliwość wyłączenia sygnału dźwiękowego wyłącznikiem z poziomu kierowcy). |  |  |  |
| 2.21 | Pojazd wyposażony w: - światła mijania i dalekosiężne z przodu pojazdu w technologii LED, - światła LED do jazdy dziennej, |  |  |  |
| 2.22 | Kolor : - elementy podwozia – czarne lub ciemnoszare, - błotniki i zderzaki – białe, - kabina i zabudowa – czerwone (RAL 3000), - żaluzje – naturalne aluminium. |  |  |  |
| 2.23 | Maksymalna prędkość ograniczona elektronicznie do 110 km/h. |  |  |  |
| 2.24 | Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu 60 s, od chwili uruchomienia silnika samochodu, równocześnie musi być zapewnione prawidłowe funkcjonowanie hamulców. |  |  |  |
| 2.25 | Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu oraz musi zapewniać ochronę przed oparzeniami podczas normalnej pracy. Przystosowany do instalacji odciągu spalin użytkownika, uzgodniony w trakcie realizacji zamówienia. |  |  |  |
| 2.26 | Wszelkie funkcje użytkowe wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach od - 25 °C do 50 °C. |  |  |  |
| 2.27 | Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny. |  |  |  |
| 2.28 | Pojemność zbiornika paliwa powinna zapewniać przejazd minimum 300 km lub 4 godz. pracy żurawia, nie mniej niż 250 l pojemności rzeczywistej zbiornika. Zbiornik paliwa oraz zbiornik AdBlue usytuowany poza zabudową (nie może zajmować miejsca w skrytkach sprzętowych). |  |  | Należy podać pojemność zbiornika paliwa na podstawie danych producenta. |
| 2.29 | Silnik pojazdu powinien być przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy (np. temperatura) w czasie postoju minimum 4 godz. |  |  |  |
| 2.30 | Pojazd wyposażony w pełno wymiarowe koło zapasowe bez konieczności przewożenia na stałe w pojeździe. |  |  |  |
| 2.31 | Pojazd wyposażony w urządzenie sprzęgające, służące do holowania przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej min. 10 t ze złączami elektrycznymi i pneumatycznymi. Urządzenie posiadać musi homologację lub certyfikat dopuszczenia. |  |  |  |
| 2.32 | Pojazd musi być wyposażony z przodu w zaczep umożliwiający holowanie uszkodzonego pojazdu oraz po dwa zaczepy typu „szekla” zamontowane z przodu i z tyłu pojazdu. Każdy zaczep musi wytrzymać obciążenie minimum 100 kN. |  |  |  |
| 2.33 | Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy. W kabinie kierowcy sygnalizacja świetlna włączonych przystawek oraz wysuniętego masztu oświetleniowego.. Przystawka odbioru mocy wyposażona w dodatkowy układ chłodzenia. |  |  |  |
| 2.34 | Wszystkie klosze zewnętrzne zabezpieczone przed przypadkowym uszkodzeniem podczas eksploatacji pojazdu. |  |  |  |
| 2.3 | Pojazd dostarczony z zestawem narzędzi przewidzianych przez producenta podwozia, w skład którego powinny wchodzić co najmniej: 2 kliny pod koła, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny, przewód do pompowania kół z manometrem (długość przewodu min. 10 m), trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica proszkowa 6 kg, lina stalowa o średnicy minimum 18 mm i długości minimum 10 m z szeklami. |  |  |  |
| III. | ZABUDOWA POŻARNICZA |  |  |  |
| 3.1 | Zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję (szkielet ze stali nierdzewnej). Układ skrytek 3+3. Skrytki bez przedzieleń pomiędzy skrytkami oprócz wymagań konstrukcyjnych (tzn. brak przestrzeni pomiędzy otworami skrytek). Podłoga skrytek wyłożona gładką blachą kwasoodporną bez progu, ze spadkiem umożliwiającym odprowadzenie wody na zewnątrz. Sprzęt powinien być rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii. Półki sprzętowe powinny mieć możliwość regulacji wysokości. Rama pośrednia wykonana ze stali konstrukcyjnych zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie galwanicznie lub wykonana ze stali nierdzewnej zabezpieczona poprzez trawienie spawów. |  |  | Rodzaj zabudowy potwierdzony w świadectwie dopuszczenia. |
| 3.2 | Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym, wyposażony w oświetlenie przestrzeni roboczej. Na dachu zamykane skrzynie na sprzęt (minimum 3), wykonane z materiału odpornego na korozję. Skrzynie wyposażone w oświetlenie LED włączające się automatycznie po otwarciu skrzyni, lub włączające się wraz z włączeniem oświetlenia dachu. Otwarcie skrytki skrzyń sprzętowych na dachu sygnalizowane w kabinie kierowcy. Wymiary skrzyń dostosowane do wymiarów przewożonego wyposażenia zostaną ustalone z użytkownikiem na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. |  |  |  |
| 3.3 | Drabina do wejścia na dach aluminiowa. Otwarcie drabiny sygnalizowane w kabinie. |  |  |  |
| 3.4 | Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki lub szuflady w położeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu) nie wyżej niż 1850 mm od poziomu terenu. Jeżeli wysokość półki lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1850 mm, konieczne jest zainstalowanie podestów umożliwiających łatwy dostęp do sprzętu, przy czym otwarcie lub wysunięcie podestów musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Sprzęt powinien być rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia. |  |  |  |
| 3.5 | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami bryzgo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. Skrytki w układzie 3+3 z żaluzjami maksymalnie dopasowanymi do ich szerokości. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego. (mocowanie sprzętu ustalić z użytkownikiem). W jednej ze skrytek umieszczone wyposażenie sanitarne w postaci zbiornika na wodę (min.10 l)z kranem, pojemnikami na mydło i płyn dezynfekujący oraz podpięty do zasilania przewód pneumatyczny zakończony pistoletem. Długość przewodu min. 10 m. |  |  |  |
| 3.6 | Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności minimum 5 luksów w odległości 1 m od pojazdu, minimum 7 punktów oświetlenia (minimum 3 na stronę, rozmieszczone równomiernie wzdłuż pojazdu i 1 punkt z tyłu pojazdu, oraz dodatkowe oświetlenie pola pracy żurawia hydraulicznego. Wyłącznik oświetlenia pola pracy w kabinie i skrytce z pulpitem sterowniczym agregatu prądotwórczego. Wyłączniki wyposażone w trwały opis. Oświetlenie w technologii LED. Oświetlenie włączane ręcznie oraz automatycznie z chwilą włączenia biegu wstecznego. |  |  |  |
|  | Szuflady i wysuwane tace muszą automatycznie blokować się w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięcie z prowadnic). |  |  |  |
|  | Szuflady, tace i klapa wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. |  |  |  |
|  | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad i tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. |  |  |  |
|  | Konstrukcja skrytek powinna zapewniać odprowadzenie wody z ich wnętrza. |  |  |  |
| 3.4 | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. |  |  |  |
| IV. | WYPOSAŻENIE POJAZDU |  |  |  |
| 4.1 | Żuraw hydrauliczny zamontowany z tyłu pojazdu. Obrót żurawia wokół osi pionowej – min. 420o. Napęd pompy hydraulicznej od silnika pojazdu. Podpory stabilizacyjne wysuwane hydraulicznie (ruch poziomy oraz ruch pionowy) o rozstawie minimum 5500mm Podpory żurawia obrotowe na czas transportu o 180 stopni – skierowane do góry Dwa przeguby kolankowe dające pionową charakterystykę udźwigu ze względu na pracę wciągarki Przeprost między ramionami o minimum 15 stopni – ułatwiający pracę w trudno dostępnych miejscach Węże hydrauliczne prowadzone wewnątrz kolumny na całej jej długości Podstawa żurawia wykonana w technologii złączy spawanych bez kąpieli olejowej |  |  |  |
| 4.1.1 | Maksymalny moment udźwigu min. 12,1 tm. |  |  |  |
| 4.1.2 | Maksymalny udźwig przy wysięgu maksymalnym bez dodatkowego wyposażenia ( tj. wciągarka z liną stalową) min. 1000 kg. |  |  |  |
| 4.1.3 | Maksymalny zasięg hydrauliczny oraz udźwig żurawia: min. 6 m /2050kg. Na końcu wysięgnika zamontowany hak oraz głowica ze zbloczem do wciągarki linowej. |  |  |  |
| 4.1.4 | Żuraw wyposażony we wciągarkę linową. Lina zakończona kauszą i hakiem. Siła wciągarki liczona dla 1 warstwy min. 10 kN. Wciągarka wyposażona w urządzenie do układania liny na bębnie. |  |  |  |
| 4.1.5 | Długość całkowita liny na bębnie wciągarki min. 30 m. |  |  |  |
| 4.1.6 | Sterowanie żurawiem i wciągarką bezprzewodowe za pomocą pulpitu przenośnego, z odległości min. 30 m, z układem dźwigni w jednakowej sekwencji poziomej jak przy żurawiu. Pulpit do sterowania awaryjnego za pomocą dźwigni wyposażony w świetlną informację o stanie obciążenia siłowników żurawia zamontowany przynajmniej po jednej stronie urządzenia. Podświetlone pulpity sterownicze umożliwiające sterowanie urządzeniem w warunkach słabej widoczności. Układ ogranicznika udźwigu, zabezpieczający przed przekroczeniem dopuszczalnych obciążeń. Układ wyłączania awaryjnego z wyłącznikami umieszczonymi przy pulpitach sterowniczych. Zasilanie sterownika bezprzewodowego z akumulatorów (minimum 2 szt. Akumulatorów). Żuraw wyposażony w zamki hydrauliczne zabezpieczające przed wypływem oleju z napełnionego cylindra w przypadku nagłego spadku ciśnienia w układzie. Żuraw powinien być odpowiedni dla danego podwozia z zachowaniem warunków stateczności i dopuszczalnych nacisków na osie, uwzględniając jednocześnie optymalne wykorzystanie pojazdu. Elementy nośne żurawia powinny być zabezpieczone przed przeciążeniem za pomocą zaworów przeciążeniowych, pełniących rolę ograniczników udźwigu. Powinny być zastosowane systemy aktywnie zmieniające dopuszczalne wartości udźwigu w zależności od stopnia wysuwu wysięgnika, kąta jego wzniosu, kąta obrotu żurawia względem pojazdu. Wszystkie przewody hydrauliczne, elektryczne i pneumatyczne powinny być chronione przed uszkodzeniem (przetarciem, urwaniem np.) zarówno podczas jazdy, jak i podczas pracy żurawia. Zbiornik oleju hydraulicznego wyposażony w odpowietrznik. Wysięgnik oraz wszystkie elementy wyposażenia żurawia powinny być trwale zabezpieczone i pozostawać na swoim miejscu podczas hamowania awaryjnego lub nagłej zmiany kierunku jazdy. Montaż osprzętu wysięgnikowego powinien być możliwy do przeprowadzenia na terenie pracy żurawia, bez konieczności korzystania z zewnętrznych urządzeń podnoszących lub transportowych. Ruchy robocze wszystkich członów żurawia powinny być płynne i bez gwałtownych szarpnięć w całym zakresie pola pracy. Urządzenia sterownicze powinny zapewniać możliwość płynnego rozpoczęcia oraz zakończenia każdego ruchu. Powinna istnieć możliwość bezpiecznego opuszczenia ciężaru i złożenia żurawia w razie awarii napędu. |  |  |  |
| 4.1.7 | Osprzęt do żurawia dostosowany do maksymalnych parametrów udźwigu żurawia: - zawiesie łańcuchowe czterocięgnowe z możliwością skracania o dopuszczalnym obciążeniu roboczym min. 6 t (przy kącie pracy cięgien w zakresie 45o-60o) i dł. 2 m, nie obniżające parametrów roboczych żurawia – 1 szt.; - zawiesie linowe czterocięgnowe o dopuszczalnym obciążeniu roboczym min. 3 t (przy kącie pracy cięgien w zakresie 45o-60o), i dł. 2 m, zakończone hakami – 1 szt.; - zawiesie pasowe dwuwarstwowe o dopuszczalnym obciążeniu roboczym min. 3 t (przy kącie 0o), dł. 8m, zakończone pełnymi pętlami – 2 szt.; - zawiesie pasowe dwuwarstwowe o dopuszczalnym obciążeniu roboczym min. 6 t (przy kącie 0o), dł. 8m, zakończone pełnymi pętlami – 2 szt.; - zawiesie wężowe o obwodzie zamkniętym z podwójnym rękawem ochronnym oraz dodatkową osłoną ochronną o dopuszczalnym obciążeniu roboczym min. 3t, dł. 8m – 4 szt.; - zawiesie wężowe o obwodzie zamkniętym z podwójnym rękawem ochronnym oraz dodatkową osłoną ochronną o dopuszczalnym obciążeniu roboczym min. 6t, dł. 8m – 4 szt.; - ogniwo stalowe zbiorcze o dopuszczalnym obciążeniu roboczym min. 6 t – 4 szt.; - szekla Ω o dopuszczalnym obciążeniu roboczym min. 3 t – 4 szt.; - szekla Ω o dopuszczalnym obciążeniu roboczym min. 6 t – 2 szt.; - szekla Ω o dopuszczalnym obciążeniu roboczym min. 10 t – 2 szt.; - osłony kątowe do zawiesi, dostosowane szerokością do zawiesi pasowych i wężowych – 8 szt.; podkłady pod wszystkie podpory stabilizacyjne. |  |  |  |
| 4.2 | W kabinie załogi zainstalowana ładowarka do akumulatorów sterownika bezprzewodowego. Dodatkowo należy dostarczyć ładowarkę, zasilaną z sieci 230 V/AC, do ładowania akumulatorów sterownika bezprzewodowego żurawia |  |  |  |
| 4.3 | Wciągarka samochodowa o napędzie hydraulicznym, zamontowana w ramie pojazdu. Wyprowadzenie liny do przodu. Parametry wciągarki: - długość robocza (wysuniętej) liny zakończonej kauszą min. 40 m - maksymalna siła uciągu – min. 70 kN, - nominalne parametry wciągarki powinny być zachowane przy odchyleniu liny od osi wzdłużnej pojazdu do 10°. Wciągarka powinna być wyposażona w urządzenie do układania liny na bębnie. Lina z rdzeniem syntetycznym podwyższającym jej elastyczność. Wciągarka powinna być zamontowana zgodnie z warunkami technicznymi producenta wciągarki i wytycznymi producenta podwozia. Dokonywanie zmian konstrukcyjnych celem zamontowania wciągarki, powinno być uzgodnione z producentem podwozia. Ruchy robocze wciągarki powinny być płynne i bez gwałtownych szarpnięć w całym zakresie odwinięcia liny. Urządzenia sterownicze powinny zapewniać możliwość płynnego rozpoczęcia oraz zakończenia odwijania lub zwijania liny. Końcowy odcinek liny powinien być malowany na kolor czerwony, informujący operatora o konieczności zakończenia odwijania. W momencie wyjścia poza kontur pojazdu odcinka liny pomalowanego na czerwono, na bębnie powinno pozostać minimum pięć pełnych zwojów zapasu. Wciągarka powinna zapewniać możliwość ręcznego rozwinięcia liny. Wyciągarka powinna być zabezpieczona przed wpływem warunków atmosferycznych ( np.: osłonięta pokrowcem). Wyciągarka musi być zgodna z normą PN EN: 14492-1, lub równoważną. |  |  |  |
| 4.3.1 | Bezprzewodowy sterownik do zdalnego sterowania pracą wciągarki z odległości min. 50 m. Dodatkowe sterowanie wciągarką z pulpitu sterowniczego stałego lub sterowanie przewodowe. Awaryjne wyłączanie wciągarki powinno następować wyłącznikiem awaryjnym umieszczonym na pulpitach sterowniczych. |  |  |  |
| 4.3.2 | W kabinie załogi zainstalowana ładowarka do akumulatorów sterownika bezprzewodowego, wciągarki. Dodatkowo należy dostarczyć ładowarkę, zasilaną z sieci 230 V, do ładowania ww. sterownika bezprzewodowego |  |  |  |
| 4.3.3 | Osprzęt do wciągarki: - lina stalowa zakończona kauszami o wytrzymałości min. 15 t, dł. Min. 10 m – 2 szt., - szekla Ω typ BW o dopuszczalnym obciążeniu roboczym min. 15 t – 2 szt., - szekla – krętlik oczkoo dopuszczalnym obciążeniu roboczym min. 15 t – 1 szt., - pęto stalowe o obwodzie zamkniętym o nośności min. 15 t (przy kącie 0o), dł. 3 m – 2szt., - zblocze linowe – krążek zakończony hakiem o dopuszczalnym obciążeniu roboczym min. 15 t oraz konstrukcji umożliwiającej szybki montaż liny – 1 szt., - zawiesie pasowe czterowarstwowe o nośności min. 15 t (przy kącie 0o), dł. 8 m, zakończone pełnymi pętlami – 2 szt., - zawiesie linowe jednocięgnowe o nośności min. 15 t (przy kącie 0o), dł. 2 m, zakończone pętlami – 1 szt., - kliny pod koła wg DIN 14584, wielkość 2 – 4 szt., platformy rolkowe do przetaczania ładunków o masie min. 15 t, wraz rolką sterującą – 1 kpl. |  |  |  |
| 4.4 | Trawersa ładunkowa do podnoszenia i ładowania samochodów osobowych o nośności min. 1800 kg, regulowana hydraulicznie długość robocza min. 1500 mm z regulacją wraz z oprzyrządowaniem: - głowica obrotowa mechaniczna tzw. Rotator – 1 szt., - łapacze kół – 4 szt., - zawiesia tekstylne łączące łapacze z trawersą – 4 szt., - zawiesia łańcuchowe z hakami min. 2 t, dł. 2 m – 4 szt. Komplet powinien zawierać szekle do łączenia poszczególnych elementów ( nośność i ilość dostosowana do ilości elementów składowych) |  |  |  |
| 4.5 | Zabudowany w pojeździe generator prądu 3x230/400 V/50Hz, o mocy znamionowej min. 20 kVA, napędzany poprzez przystawkę z silnika pojazdu. Tablica sterownicza generatora umieszczona w pierwszej skrytce za kabiną załogi po prawej stronie. Wyposażenie tablicy sterowniczej min.: przycisk motor START, motor STOP, lampki sygnalizacyjne pracy agregatu; pomiar wartości napięcia dla każdej fazy, wartości obciążenia dla każdej fazy; gniazda z uziemieniem: 1 gniazdo 400V 63 A, 1 gniazdo 400V 32A, 2 gniazda 400 V 16A, 2 gniazda 230 V 32 A, 2 gniazda 230V 16A, zabezpieczenia różnicowo-prądowe gniazd dostosowane charakterystykami i typami do pracy sprzętu elektrycznego stanowiącego wyposażenie samochodu. Stopień ochrony gniazd elektrycznych tablicowych IP67 pozostałego osprzętu elektrycznego tablicy min. IP55. |  |  |  |
| 4.6 | Przenośny agregat prądotwórczy 3x230/400 V napędzany silnikiem spalinowym. Moc znamionowa agregatu min. 6,5kVA. Stopień ochrony min. IP54. Wbudowana tablica rozdzielcza z hermetycznymi gniazdami zasilającymi w wykonaniu min. IP67 (min. 2x230 V i min. 1x400 V). Agregat musi spełniać normy EN 292, EN 60204, EN 50082-1 oraz DIN 14685., lub równoważne. Czas pracy agregatu z pełnym zbiornikiem paliwa, przy obciążeniu 75 % mocy znamionowej, minimum 4,5 h. Układ paliwowy wyposażony w zawór trójdrożny umożliwiający przyłączenie zbiornika zewnętrznego. Przewód paliwa z końcówkami na kanister i szybkozłączem do zaworu trójdrożnego. Wszystkie urządzenia elektryczne zasilane napięciem 230 V, stanowiące wyposażenie samochodu muszą mieć możliwość podłączenia do gniazd agregatu. Agregat umieszczony na wysuwanej tacy ładunkowej (szufladzie) o nośności dostosowanej do masy agregatu. |  |  |  |
| 4.7 | Maszt do oświetlenia pola pracy, wysuwany pneumatycznie lub hydraulicznie na wysokość min. 6 m od podłoża. Zabudowany w przedziale sprzętowym. Sterowanie masztem i najaśnicami za pomocą sterownika – pilota z przewodem o długości min 2 m. Maszt wyposażony w 4 najaśnice o łącznej wielkości strumienia świetlnego min. 80000 lm. Stopień ochrony masztu i reflektorów minimum IP 55. Reflektory wykonane w technologii LED. Każda lampa z systemem optycznym do oświetlenia optycznego dalekosiężnego szerokokątnego oraz pod masztem. Możliwość regulacji obrotu o 360o i pochylania najaśnic. Składanie masztu automatyczne, z dowolnego położenia do pozycji transportowej, realizowane jednym przyciskiem. Maszt-lampy typu LED wyposażony w podwójne, niezależne zasilanie elektryczne tj. z przenośnego agregatu prądotwórczego oraz z instalacji elektrycznej pojazdu. Instalacja masztu zabezpieczona przed możliwością podania napięcia na lampy z dwóch źródeł jednocześnie. Maszt zabezpieczony przed samoczynnym wysuwaniem podczas jazdy po nierównym terenie. W kabinie pojazdu umieszczona kontrolka wysuniętego masztu w miejscu widocznym dla kierowcy. |  |  |  |
| 4.8 | Przenośny zestaw oświetleniowy IP 55 na statywie o minimalnej wysokości 3 m (po rozłożeniu) z dwoma reflektorami (lub 1 reflektorem) o łącznej wartości strumienia świetlnego nie mniejszej niż 15000 lm. Przedłużacz o minimalnej długości 15 m IP 67. Dopuszcza się zestaw zasilany z własnej baterii, z możliwością doładowywania z agregatu prądotwórczego w czasie pracy. |  | 2 kpl. | Podać producenta oraz typ / model |
| 4.9 | Przedłużacz elektryczny 400 V, przewód o długości min. 30 m nawinięty na bębnie z rozdzielaczem (3f/3f+1f+1f). Stopień ochrony IP67. |  | 2 szt. |  |
| 4.10 | Przedłużacz elektryczny 230 V, przewód o długości min. 20 m nawinięty na bębnie z rozdzielaczem (1f/1f+1f+1f). Stopień ochrony IP67. |  | 2 szt. |  |
| 4.11 | Trójfazowy przemiennik faz (do zmiany kolejności faz). Stopień ochrony IP67. |  | 1 szt. |  |
| 4.12 | Wentylator nadmuchowo-wyciągowy z napędem elektrycznym o wydatku powietrza min. 1600 m3/h, wykonany w standardzie Ex z kompletem rękawów (odsysanie z rękawem 5m). Długość rękawów min. 15 m, min 2 rękawy z zestawem obejm łączących. |  | 1 szt. |  |
| 4.13 | Całe wyposażenie elektryczne – przedłużacze, gniazda masztów, agregatów, generatora itp. skompletowane w taki sposób aby zastosowane wtyczki zapewniały pełną kompatybilność urządzeń znajdujących się w pojeździe. Gniazda rozdzielaczy, mocowane na stałe na obudowie przedłużaczy rozdzielnic. Obudowy wykonane z tworzywa sztucznego lub gumy. |  |  |  |
| V. | ZAMONTOWANE WYPOSAŻENIE SPECJALISTYCZNE POJAZDU |  |  |  |
| WYPOSAŻENIE INDYWIDUALNE I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ |  |  |  |  |
|  | Aparat powietrzny jedno butlowy, butla kompozytowa o pojemności min 6,75 l z zaworem zabezpieczającym szybki wypływ powietrza. Maska panoramiczna. Pokrowiec na maskę i na butlę. Możliwość odłączenia automatu od przewodu średniego ciśnienia bez użycia dodatkowych narzędzi. Klamra zabezpieczająca butle wykonana z elementów stalowych nierdzewnych. Aparaty w pełni zgodne z typem aparatów stosowanych przez Użytkownika. Pełna zgodność dostarczanych aparatów i masek polega na możliwości wymiany poszczególnych komponentów zestawu (aparaty, butle, maski) z tymi użytkowanymi przez jednostkę bez jakiejkolwiek utraty walorów użytkowych i pogorszenia stanu bezpieczeństwa. |  | 3 kpl. |  |
|  | Sygnalizator bezruchu |  | 3 szt. |  |
|  | Szelki bezpieczeństwa (wg PN-EN 361) z pasem biodrowym (wg PN-EN 358) i uprzężą biodrową do pracy w podwieszeniu (wg PN-EN 813), |  | 2 kpl. |  |
|  | Spodnie dla pilarza z ochroną przed przecięciem, klasa min. 1 (wg PN-EN 381-5) |  | 2 pary. |  |
|  | Ubranie specjalne chroniące przed czynnikami chemicznymi, typ 3 (wg PN-EN 14605+A1) |  | 3 kpl.. |  |
|  | Rękawice ochronne chemicznie odporne |  | 12 par. |  |
|  | Kalosze wysokie chemicznie odporne |  | 6 par. |  |
|  | Okulary (gogle) ochronne |  | 6 szt. |  |
|  | Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi (wg PN-EN 388) |  | 12 par. |  |
|  | Kalosze do brodzenia, wysokie lub biodrowe |  | 2 pary. |  |
| SPRZĘT RATOWNICZY DLA STRAŻY POŻARNEJ |  |  |  |  |
|  | Drabina nasadkowa (przęsło) |  | 4 szt. |  |
|  | Drabina słupkowa |  | 1 szt. |  |
|  | Platforma ratownicza do prac na małych wysokościach |  | 1 szt. |  |
|  | Linka strażacka ratownicza |  | 2 szt. |  |
| NARZĘDZIA RATOWNICZE, POMOCNICZE I OSPRZĘT DLA STRAŻY POŻARNEJ |  |  |  |  |
|  | Zestaw narzędzi ratowniczych o napędzie hydraulicznym, umieszczony w skrytce lub skrzyniach. Elementy ułożone w sposób umożliwiający natychmiastowe użycie. Wszystkie elementy zestawu jednego producenta fabrycznie nowe. Wszystkie urządzenia zestawu łączone przy pomocy systemu monozłącza. Elementy muszą ze sobą współpracować bez żadnych dodatkowych akcesoriów (Zamawiający nie dopuszcza jakichkolwiek przeróbek). Skład zestawu i parametry narzędzi określone są poniżej: |  |  |  |
|  | Agregat hydrauliczny do zasilania narzędzi, minimum 2-narzędziowy (typ MTO wg PN-EN 13204 lub równoważnej) - możliwość jednoczesnej pracy minimum dwóch narzędzi) o napędzie spalinowym, silnik z rozrusznikiem elektrycznym lub rozruchem za pomocą linki rozruchowej. Dołączone węże hydrauliczne o długości minimum 15 m na zwijadłach (zwijadła mocowane do ramy pompy z jednowężowym systemem węży hydraulicznych, jedno zwijadło na każde wyjście, węże przyłączone do wyjść). Data zakucia węży hydraulicznych nie dalsza jak 6 miesiące przed terminem odbioru techniczno-jakościowego. Agregat zamontowany na wysuwanej lub obracanej platformie. Agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych z napędem spalinowym o parametrach: - Zbiornik oleju o pojemności min 4500cm3 - Silnik benzynowy min. 2,8 KM - Ciśnienie robocze urządzenia 70 MPa a) Rozpieracz typu BS z akcesoriami spełniający minimalne parametry: - minimalna siła rozpierająca wg PN-EN 13204 (lub równoważnej) – min. 60 kN. - szerokość rozpierania wg PN-EN 13204 (lub równoważnej) - min. 800 mm. Zestaw akcesoriów do rozpieracza: - adaptery do łańcuchów ciągnących z hakami – 2 szt., - łańcuchy ciągnące – 2 szt., Cały zestaw akcesoriów ułożony w walizce (walizkach) lub skrzynce. b) Nożyce typu CC i zdolności cięcia K, o parametrach: - siła cięcia – min. 1200 kN, - rozwarcie (wartość A mierzona wg PN-EN 13204 lub równoważnej) – min. 200 mm. c) nożyco-rozpieracz kombi typu CK o parametrach: - siła cięcia min.800 kN - siła ciągnięcia min. 90 kN - minimalne rozwarcie ramion 400 mm d) nożyco-rozpieracz kombi typu BK zintegrowany z pompą zasilającą o parametrach: - siła rozpierania, min. 30 kN - minimalna odległość rozpierania 300 mm - dystans ciągnięcia min. 300 mm e) Cylinder rozpierający (rozpieracz kolumnowy) o parametrach: - siła rozpierająca w pełnym zakresie – min. 120 kN, - skok – min. 250 mm, - długość w stanie złożonym z założonymi końcówkami krzyżakowymi – maks. 530 mm. - dedykowana przedłużka o długości min. 150 mm. f) Cylinder rozpierający (rozpieracz kolumnowy) z dwoma cylindrami roboczymi, o parametrach: - siła rozpierania – min. 120 kN, - skok - min 530 mm, - długość przy pełnym rozsuwie z założonymi końcówkami krzyżakowymi – min. 1550 mm. Zestaw akcesoriów do cylindra: - zestaw końcówek wymiennych: krzyżowe - 4 szt., klinowa – 2 szt., stożkowa - 2 szt., - przedłużka o długości min. 150 mm – 1 szt. Cały zestaw akcesoriów ułożony w walizce (walizkach) lub skrzynce. g) Klin hydrauliczny o parametrach: - Minimalna wysokość szczeliny max. 7 mm - Maksymalna wysokość podnoszenia min. 45mm - Maksymalna siła rozpierania min. 220kN -Waga max 11 kg Wspornik kątowy/progowy do cylindrów rozpierających - 2 szt. |  | 1 kpl. | Podać producenta oraz typ / model poszczególnych urządzeń |
| 5.15.2 | Pompa ręczna/nożna do narzędzi hydraulicznych z zestawami węży – 2 szt. b) Przecinak do pedałów z obrotowym kolankiem i wężykiem o parametrach: - Maksymalna siła cięcia min. 70kN - Szerokość szczęk min 38mm - Waga max. 3,2 kg c) Przecinak do prętów, lin i kabli o parametrach: - Maksymalne rozwarcie ostrzy min. 30 mm - Siła cięcia min 200kN - Waga narzędzia gotowego do pracy max 10kg. d) 2 szt. - Podnośnik stopowy hydrauliczny o parametrach: - Minimalna nośność min 95 kN - Waga max 22 kg e) 2 szt. - Podnośnik hydrauliczny o parametrach: - Minimalna nośność min 500kN - Waga max 10 kg |  | 1 kpl. | Podać producenta oraz typ / model poszczególnych urządzeń |
| 5.16.1 | Zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych zasilanych akumulatorowo zgodnie z normą PN-EN13204 a) Nożyce hydrauliczne: - min. kategoria - C, - min. rozwarcie ostrzy - 180 mm - zdolność cięcia (wydajność cięcia EN) K, - maksymalna waga urządzenia gotowego do pracy – 25 kg, - stopień ochrony urządzenia nie gorszy niż IP57, - Narzędzie musi posiadać wskaźnik informujący operatora o stanie naładowania akumulatora oraz jego ewentualnym przegrzaniu. - możliwość pracy pod wodą b) Rozpieracz ramieniowy: - min. kategoria - AS, - min. rozwarcie rozpieracza - 720 mm, - min. siła rozpierania - 50 kN, - maksymalna waga urządzenia gotowego do pracy - 23 kg, - stopień ochrony urządzenia nie gorszy niż IP57, - Narzędzie musi posiadać wskaźnik informujący operatora o stanie naładowania akumulatora oraz jego ewentualnym przegrzaniu. - Możliwość pracy pod wodą Zestaw łańcuchów do rozpieracza ramieniowego c) Rozpieracz kolumnowy dwutłokowy: - Min. długość w pełni wysuniętego urządzenia min. 1350 mm, - min. siła rozpierania na 1 tłoku-110kN - min. Siła rozpierania na 2 tłoku- 55kN - maksymalna waga urządzenia gotowego do pracy - 23 kg, - stopień ochrony urządzenia nie gorszy niż IP57. - Narzędzie musi posiadać wskaźnik informujący operatora o stanie naładowania akumulatora oraz jego ewentualnym przegrzaniu. - Możliwość pracy pod wodą Zestaw końcówek przedłużających do cylindrów rozpierających l. d) Rozpieracz kolumnowy dwutłokowy: - min. długość w pełni wysuniętego urządzenia min. 620 mm, - min. siła rozpierania na 1 tłoku - 110 kN, - min. siła rozpierania na 2 tłoku- 55kN - maksymalna waga urządzenia gotowego do pracy – 18 kg, - stopień ochrony urządzenia nie gorszy niż IP57. - Narzędzie musi posiadać wskaźnik informujący operatora o stanie naładowania akumulatora oraz jego ewentualnym przegrzaniu. - Możliwość pracy pod wodą |  | 1 kpl. | Podać producenta oraz typ / model poszczególnych urządzeń |
| 5.16.2 | e) Akumulator litowo-jonowy: - min. pojemność akumulatora min. 8 Ah - min. napięcie akumulatora - 18 V - min. Energia zmagazynowana na 1 akumulatorze 120Wh Stopień ochrony akumulatora nie gorszy niż IP67. |  | - szt. |  |
| 5.16.3 | Ładowarka sieciowa wraz z osprzętem umożliwiającym ładowanie z sieci 230 V |  | 3 szt. |  |
| 5.16.4 | Zasilacz 230V/50Hz |  | 1 szt |  |
| 5.16.5 | Ładowarka samochodowa 12-24 V |  | 1 szt. |  |
| 5.17. | Urządzenie do szybkiej stabilizacji pojazdu: Nośność min. 990 kg Wysokość w stanie złożonym min. 110 mm Max wysokość stabilizacji 350 mm Waga max.14 kg |  | 4 szt. | Podać producenta oraz typ / model |
| 5.18 | Poduszka pneumatyczna do podnoszenia wysokociśnieniowa o zdolności podnoszenia o parametrach: - Siła podnoszenia min. 50 kN - Wysokość podnoszenia min 130mm - Ciśnienie robocze około 12 BAR - Waga max 2kg |  | 2 szt. | Podać producenta oraz typ / model |
| 5.19 | Poduszka pneumatyczna do podnoszenia wysokociśnieniowa o zdolności podnoszenia o parametrach: - Siła podnoszenia min. 150 kN - Wysokość podnoszenia min 220mm - Ciśnienie robocze około 12 BAR - Waga max 5kg |  | 2 szt. | Podać producenta oraz typ / model |
| 5.20 | Poduszka pneumatyczna do podnoszenia wysokociśnieniowa o zdolności podnoszenia o parametrach: - Siła podnoszenia min. 300 kN - Wysokość podnoszenia min 310mm - Ciśnienie robocze 12BAR - Waga max 9kg |  | 2 szt. | Podać producenta oraz typ / model |
| 5.21 | Poduszka pneumatyczna do podnoszenia wysokociśnieniowa o zdolności podnoszenia o parametrach: - Siła podnoszenia min. 500kN - Wysokość podnoszenia min 400mm - Ciśnienie robocze około 12BAR - Waga max 15kg |  | 2 szt. | Podać producenta oraz typ / model |
|  | Poduszka pneumatyczna do podnoszenia wysokociśnieniowa o zdolności podnoszenia o parametrach: - Siła podnoszenia min. 600kN - Wysokość podnoszenia min 450mm - Ciśnienie robocze około 12BAR - Waga max 17kg |  | 2 szt. | Podać producenta oraz typ / model |
|  | Osprzęt do zasilania poduszek pneumatycznych wysokociśnieniowych z butli sprężonego powietrza lub kompresora (możliwość napełniania min. dwóch poduszek jednocześnie) |  | 2 kpl. |  |
|  | Przewód z zaworem odcinającym do poduszek pneumatycznych wysokociśnieniowych |  | 6 szt. |  |
|  | Poduszka pneumatyczna do podnoszenia niskociśnieniowa o zdolności podnoszenia min. 8 t |  | 2 szt. |  |
|  | Osprzęt do zasilania poduszek pneumatycznych niskociśnieniowych z butli sprężonego powietrza lub kompresora (możliwość napełniania min. dwóch poduszek jednocześnie) |  | 1 kpl. |  |
|  | Butla na sprężone powietrze do poduszek pneumatycznych o pojemności min. 6,5 dm3, minimalny okres eksploatacji 30 lat |  | 6 szt. |  |
|  | Zestaw pilarek łańcuchowych. Wszystkie pilarki jednego producenta. W zestawie powinny znajdować się narzędzia do wymiany łańcucha i regulacji pilarek (nie dotyczy, jeśli te czynności nie wymagają narzędzi), a) Pilarka łańcuchowa do drewna z napędem spalinowym, o parametrach: - moc silnika - min. 2,9 kW, - prowadnica o długości min. 40 cm. wraz z zapasową prowadnicą i 3 kpl. łańcuchów, - osłona piły łańcuchowej (prowadnicy z łańcuchem) podczas transportu. b) Pilarka łańcuchowa do drewna z napędem spalinowym, o parametrach: - moc silnika - min. 3,5 kW, - prowadnica o długości min. 65 cm. wraz z zapasową prowadnicą i 3 kpl. łańcuchów, - osłona piły łańcuchowej (prowadnicy z łańcuchem) podczas transportu. c) Pilarka ratownicza o napędzie spalinowym z łańcuchem widiowym i osłoną prowadnicy z regulacją głębokości cięcia. Prowadnica długości 50 cm +/- 2 cm wraz z zapasową prowadnicą i 3 kpl. łańcuchów widiowych. Moc pilarki min 4,4 kW. |  | 1 kpl. |  |
|  | Zestaw pił tarczowych do stali i betonu. Wszystkie piły jednego producenta. W zestawie powinny znajdować się narzędzia do wymiany tarcz i regulacji pił (nie dotyczy, jeśli te czynności nie wymagają narzędzi) oraz zapasowe tarcze tnące i tulejki redukcyjne do tarcz). Piła tarczowa z napędem spalinowym na tarcze 350 mm o mocy silnika – min. 3,5 kW - 2 szt. Zestawem tarcz zapasowych, w składzie: - tarcza ścierna do cięcia stali – 10 szt., - tarcza ścierna do cięcia betonu – 10 szt., - tarcza diamentowa do kamienia – 10 szt., - tarcza ratownicza (widiowa) – 10 szt. |  | 1 kpl. |  |
|  | Młot udarowo-obrotowy o napędzie elektrycznym (zasilanie 230 V/AC). Energia udaru min. 18J max. Moment wiercenia, regulowany, min. 200 Nm, wraz z osprzętem (system szybkiego mocowania końcówek np. typu SDS ): - końcówka – szpilka, - końcówka – dłuto, - końcówka – łopatka, - wiertło widiowe ∅12÷340 mm, - wiertło widiowe ∅16÷340 mm, - wiertło widiowe ∅22÷540 mm, - wiertło widiowe ∅28÷570 mm, - wiertło przebiciowe ∅55 mm 850/1000 mm z węglikiem spiekanym. |  | 1 kpl. |  |
|  | Młot udarowo-obrotowy o napędzie spalinowym z zestawem końcówek. Młot o parametrach minimum: - maksymalna masa: 26 kg; - energia udaru: min. 24 Joule; - częstotliwość udaru, pełna prędkość min 2600 bpm; - prędkość obrotowa wiertła: min. 240 rpm; - silnik o zapłonie iskrowym o maksymalnej mocy min 1,9 kW. Zestaw końcówek/grotów: - grot - szpicak punktowy x 2 szt., - grot - dłuto płaskie x 2 szt., - grot - dłuto szerokie x 2 szt., - grot - końcówka łopata, - grot - końcówka wygięta, - grot - frezarka do asfaltu. Wiertła: - wiertło długości roboczej min. 1100 mm, średnica min. 31 mm; - wiertło długości roboczej min. 700 mm, średnica min. 32 mm; - wiertło długości roboczej min. 400 mm, średnica min. 33 mm. |  | 1 kpl. |  |
|  | Zestaw elektronarzędzi ręcznych do pracy ciągłej (zasilanie 230 V/AC): - wiertarka z możliwością pracy udarowej o mocy min. 1100 W – 1 szt.; - szlifierka kątowa na tarcze min. 230 mm – 1 szt.; - piła szablasta o skoku min. 30 mm – 1 szt.; - osprzęt do elektronarzędzi: - zestaw wierteł do metalu ∅4÷13 mm (stal wysokogatunkowa) - 1 kpl., - zestaw wierteł do drewna ∅8 -38 – 1 kpl., - zestaw wierteł do betonu ∅6÷13 mm (stal wysokogatunkowa z końcówkami widiowymi) – 1 kpl., - zestaw tarcz ściernych do cięcia metalu ∅115, ∅125, ∅180, ∅ 230 – po 5 szt., - zestaw tarcz ściernych do cięcia betonu (rozmiary j.w.) – po 5 szt., - zestaw tarcz diamentowych do cięcia betonu i kamienia (rozmiary j.w.) – po 1 szt., - zestaw brzeszczotów do piły szablastej (do różnych materiałów i różnej gęstości zębów – długość 150÷300 mm) – po 2 szt., Zestaw elektronarzędzi jednego producenta. Narzędzia w wykonaniu profesjonalnym. Każde z elektronarzędzi wraz z odpowiednim osprzętem powinno znajdować się w oddzielnej walizce lub skrzynce metalowej. Wiertła, tarcze oraz elektronarzędzia w wykonaniu do profesjonalnego zastosowania. |  | 1 kpl. |  |
|  | Zestaw elektronarzędzi ręcznych (zasilanie akumulatorowe): a) wkrętarko-wiertarka akumulatorowa z – 1 kpl; - bezszczotkowy silnik, - akumulator: XR Li-Ion o pojemności min. 5.5 Ah ze wskaźnikiem stanu naładowania – 2 szt., - napięcie min.: 18 V, - max. moment obrotowy (twardy): 95 Nm, - max. moment obrotowy (miękki): 66 Nm, - moc użyteczna min. 810 W, - prędkość bez obciążenia: 0-450/1300/2000 obr/min, - częstotliwość udaru: 0-8600/25500/38250 ud/min, - uchwyt wiertarski: 1,5-13 mm, - max. średnica wiercenia (drewno): 55 mm, - max. średnica wiercenia (metal): 15 mm, - max. średnica wiercenia (mur): 16 mm, - min. 10 ustawień sprzęgła, - min. 3 tryby podświetlenia LED miejsca wiercenia, - wielopozycyjna rękojeść boczna, - zaczep do paska, - uchwyt magnetyczny, - masa z akumulatorem max.: 2,3 kg - długość max.: 215 mm, - wysokość max.: 210 mm, - ładowarka wielonapięciowa. Zestaw końcówek i osprzętu do wkrętarko-wiertarki w walizce – 1 kpl. - wiertła do drewna: 3 x 2, 3.5, 4, 4.5, 5 x 2, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8 mm, - wiertła do metalu: 1.5, 2, 2.5, 3 x 2, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5 mm, - wiertła do betonu: 6, 7, 8 mm, - otwornice HSS: 32, 44 mm z wierłem prowadzącym, - bity 25 mm: Ph1 x2, Ph2 x2, Ph3 x2, Pz1, Pz x28, Pz3 x2, SL4, SL5, SL7.2 mm, H4, H5, H6, H7, T15, T20, T25, T30, T40, - bity 50 mm: Ph1, Ph2 x2, Ph3, Pz1, Pz2 x2, Pz3, SL5, SL6, SL7.2 mm, - nasadki: 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 mm, - rozwiertak, - uchwyt magnetyczny. b) szlifierka kątowa akumulatorowa – 1 kpl.: - prędkość bez obciążenia min.: 8950 obr/min, - max. średnica tarczy: 125 mm, - gwint wrzeciona: M14, - masa z akumulatorem max.: 3 kg, - długość max: 410 mm, - akumulator: XR Li-Ion o pojemności min. 5.5 Ah ze wskaźnikiem stanu naładowania – 2 szt., - napięcie min: 50 V, - bezszczotkowy silnik, - elektroniczny hamulec szybko zatrzymujący tarczę po puszczeniu włącznika, - sprzęgło elektroniczne zmniejsza odrzut w przypadku zablokowania lub zakleszczenia tarczy, - zabezpieczone siatką otwory wlotowe powietrza ograniczające zasysanie pyłu do silnika, - ogumowana częściowo obudowa zapewnia przyczepność i komfort pracy, - dwu-pozycyjne mocowanie uchwytu bocznego, - 2-pozycyjna rękojeść boczna - beznarzędziowo ustawiana osłona tarczy, - klucz do tarcz, - ładowarka wielonapięciowa. Zestaw tarcz ściernych do cięcia metalu i betonu (rozmiary j.w.) – po 5 szt. c) piła szablasta akumulatorowa – 1kpl.: - częstość suwów bez obciążenia: 0-3000 suwów/min, - długość skoku min: 28,5 mm, - max. zdolność cięcia w drewnie: 300 mm, - zakres cięcia (profile stalowe i rury) min.: 125 mm - zakres cięcia w PCW min.: 150 mm, - akumulator: XR Li-Ion o pojemności min. 5.5 Ah ze wskaźnikiem stanu naładowania – 2 szt., - napięcie min: 50 V, - masa z akumulatorem max.: 3,8 kg, - beznarzędziowy, system szybkiego i łatwego montażu brzeszczotu, - dioda LED pozwalająca na lepszą widoczność linii cięcia, - ładowarka wielonapięciowa. Zestaw 12 brzeszczotów do piły szablastej – 1 kpl.: - 1x brzeszczot o długości 152 mm; zęby co 2,5 mm - przeznaczone do cięcia drewna, PVC, metalu, - 3x brzeszczoty o długości 228 mm; zęby co 4,2 mm - przeznaczone do cięcia drewna, drewna z gwoździami, PVC, - 2x brzeszczoty o długości 152 mm zęby co 4,2 mm - przeznaczone do cięcia drewna, drewna z gwoździami, PVC, - 3x brzeszczoty DT2353 o długości 203 mm zęby co 1,8 mm - przeznaczone do cięcia metalowych rur, kątowników, - 3x brzeszczoty DT2361 o długości 152mmzęby co 1,8mm - przeznaczone do cięcia metalowych rur, kątowników. d) klucz udarowy akumulatorowy - 1 kpl.: - max. moment obrotowy: 135 / 400 / 950 Nm, - moc użyteczna min.: 600 W, - prędkość bez obciążenia: 0 - 400 / 1200 /1900 obr/min, - częstotliwość udaru: 0 - 2400 ud/min, - max. średnica śruby: M20, - masa z akumulatorem max.: 3,4 kg, - długość max.: 230 mm, - akumulator: XR Li-Ion, o pojemności min. 5.0 Ah ze wskaźnikiem stanu naładowania – 2 szt., - napięcie min: 18 V , - max. trwały moment obrotowy: 950 Nm, - moment zrywający min.: 1620 Nm, - końcówka wrzeciona: 1/2", - wysokość max.: 280 mm, - długość max.: 230 mm, - bez szczotkowy silnik, - ładowarka wielonapięciowa. Zestaw nasadek udarowych 1/2 cala w walizce: - rozmiary nasadek: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 32 mm, - typ nasadki: sześciokątne, metryczne, krótkie. Przedłużka udarowa 1/2 cala L=150 mm – 1 szt., - nasadka kwadratowa i blokada kulkowa. Przegub Kardana udarowy 1/2 cala wzmocniony – 1 szt., - nasadka kwadratowa 1/2 cala i blokada kulkowa. e) gwoździarka akumulatorowa – 1 kpl. - energia uderzenia min.: 100 J, - silnik bez szczotkowy, - akumulator: XR Li-Ion, o pojemności min. 5.0 Ah ze wskaźnikiem stanu naładowania – 2 szt., - napięcie: 18 V, - min. 2 biegi regulujące prędkość wbijania gwoździ o różnych długościach, - śr. gwoździa 2,8 - 3,3 mm, - kąt pochylenia magazynka 30 - 34 °, - napełnianie magazynka - ładowane od tyłu, - pojemność magazynka max. 60 gwoździ, - długość gwoździ 50 - 90 mm, - sposób aktywacji: dotykowy i sekwencyjny, - długość max.: 350 mm, - wysokość max.: 345 mm. - masa z akumulatorem max.: 4.3 kg - hak do pasa, - zakres temperatury -20 do 50°C, - ładowarka wielonapięciowa. - gwoździe pierścieniowe niegalwanizowane łączone papierem 50 mm x 2,8 mm, kąt pochylenia gwoździa: 34°, rodzaj łba: D (okrągły ścięty) - 2 opakowania (po 3000 sztuk). f) pilarka łańcuchowa – 1 kpl. - silnik bezszczotkowy, - akumulator: XR Li-Ion, o pojemności min. 5.0 Ah ze wskaźnikiem stanu naładowania – 2 szt., - napięcie: 18 V, - prowadnicy o długości minimum 300 mm, wraz z prowadnicą zapasową i 3 kpl. łańcuchów, - osłona prowadnicy, Zestaw elektronarzędzi jednego producenta. Narzędzia w wykonaniu profesjonalnym. Każde z elektronarzędzi wraz z odpowiednim osprzętem powinno znajdować się w oddzielnej dedykowanej walizce lub skrzynce. Zamawiający dopuszcza również przechowywanie dwóch elektronarzędzi w jednej dedykowanej walizce lub skrzynce. |  | 1 kpl. |  |
|  | Wciągarka linowa (przenośna) o udźwigu min. 3200 kg, z liną o długości min. 20m, wraz z akcesoriami |  | 1 kpl. |  |
|  | Bosak lekki |  | 1 szt. |  |
|  | Bosak podręczny |  | 1 szt. |  |
|  | Wielofunkcyjne narzędzie ratownicze (łom wielofunkcyjny) o różnych długościach - jeden o długości poniżej 80 cm, drugi o długości powyżej 100 cm |  | 2 szt. |  |
|  | Nożyce do cięcia prętów o średnicy min. 15 mm |  | 1 szt. |  |
|  | Nożyce do cięcia prętów o średnicy min. 8 mm |  | 1 szt. |  |
|  | Młot 10 kg |  | 1 szt. |  |
|  | Młot 5 kg |  | 1 szt. |  |
|  | Siekiera 2 kg |  | 1 szt. |  |
|  | Siekiera 1 kg |  | 1 szt. |  |
|  | Szpadel |  | 2 szt. |  |
|  | Łopata |  | 2 szt. |  |
|  | Szufla |  | 1 szt. |  |
|  | Widły |  | 1 szt. |  |
|  | Kilof |  | 1 szt. |  |
|  | Łom prosty |  | 1 szt. |  |
|  | Szczotka uliczna szeroka |  | 2 szt. |  |
|  | Szczotka do zamiatania z długim włosiem |  | 2 szt. |  |
|  | Zbijak do szyb hartowanych |  | 2 szt. |  |
|  | Narzędzie do wycinania szyb klejonych |  | 1 szt. |  |
|  | Nóż do pasów bezpieczeństwa |  | 2 szt. |  |
|  | Zestaw narzędzi ślusarskich Minimalny skład zestawu: 4 szt. śrubokrętów płaskich (szerokość końcówki 4, 6, 8, 10 mm) 7 szt. śrubokrętów krzyżakowych (typ PH-1, PH-2, PH-3, PH-4, PZ-1, PZ-2, PZ-3) 1 szt. szczypce uniwersalne tzw. kombinerki 1 szt. cęgi boczne lub czołowe 2 szt. kluczy nastawnych rolkowych tzw. francuz (rozstaw maksymalny minimum 25 mm i 35 mm) 2 szt. kluczy do rur typu żaba cęgi (rozmiary: 1 cal, 2 cale) 12 szt. kluczy płaskich (rozmiary: 8x10, 9x11, 12x14, 13x15, 14x17, 16x18, 17x19, 20x22, 21x23, 24x27,26x28, 30x32) 12 szt. kluczy oczkowych (rozmiary: 8x10, 9x11, 12x14, 13x15, 14x17, 16x18, 17x19, 20x22, 21x23, 24x27,26x28 lub 26x29, 30x32) 1 zestaw kluczy nasadkowych (klucze w rozmiarach od 8 do 32 mm, pokrętłem zwykłym, pokrętłem typu grzechotka, dwie przedłużki o różnych długościach, jeden przegub krzyżakowy) 7 szt. kluczy sześciokątnych, tzw. imbus (rozmiary: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm) 7 szt. kluczy typu TORX (rozmiary: T-10, T-15, T-20, T-25, T-30, T-40, T-50) 2 szt. młotków ślusarskich (o wadzę 1 i 2 kg) 1 szt. przecinak 1 szt. punktak Narzędzia umieszczone w skrzyni narzędziowej zabudowanej na stałe w zabudowie. Skrzynia narzędziowa wyposażona w szuflady. Wszystkie narzędzia umieszczone w dedykowanych wkładach szuflad. Wkłady szuflad dostosowane do wielkości szuflad. W każdej szufladzie dołączone zalaminowane zdjęcie z wyposażeniem szuflady. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę bardziej ergonomicznego rozwiązania wykonania skrzyni narzędziowej Zamawiający dopuszcza zmiany w tym zakresie (za zgodą i na podstawie zatwierdzonej koncepcji wykonania zabudowy przez Zamawiającego). |  | 1 kpl. |  |
|  | Zestaw narzędzi ślusarskich w wykonaniu nieiskrzącym Minimalny skład zestawu: 3 szt. śrubokrętów płaskich (szerokość końcówki 4, 6, 8 mm) 3 szt. śrubokrętów krzyżakowych (typ PH-1, PH-2, PH-3) 1 szt. szczypce uniwersalne tzw. kombinerki 1 szt. cęgi boczne lub czołowe 1 szt. klucz nastawny rolkowy tzw. fancuz (rozstaw min. 20 mm) 10 szt. kluczy płaskich (rozmiary: 8x10, 13x15, 14x17, 16x18, 17x19, 20x22, 21x23, 24x27,26x28, 30x32) 10 szt. kluczy oczkowych (rozmiary: 8x10, 13x15, 14x17, 16x18, 17x19, 20x22, 21x23, 24x27,26x28, 30x32) 5 szt. kluczy sześciokątnych, tzw. imbus (rozmiary: 5, 6, 8, 10, 12 mm) 1 szt. młotek ślusarski (o wadzę 1 kg) 1 szt. przecinak Narzędzia umieszczone w metalowej skrzyni narzędziowej koloru czerwonego. Skrzynka rozsuwana 7-częściowa. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę bardziej ergonomicznego rozwiązania wykonania skrzyni narzędziowej Zamawiający dopuszcza zmiany w tym zakresie (za zgodą i na podstawie zatwierdzonej koncepcji wykonania zabudowy przez Zamawiającego). |  | 1 kpl. |  |
|  | Modułowy zestaw podpór do stabilizacji składający się z: - wykonany ze stopu aluminium. - podpory wyposażone w pierścień kontrujący mogący blokować wysunięcie podpory z gwintem na całej powierzchni wysunięcia. - system podpór z możliwością stosowania wymiennych głowic oraz podstaw. - podpory ratownicze muszą współpracować ze sprężonym powietrzem przy ciśnieniu roboczym 17 bar lub większym - zestaw modułowych podpór ratowniczych z możliwością stabilizacji pojazdów, konstrukcji budowlanych. - przedłużki, podstawy oraz głowice zabezpieczone przed rozłączeniem odciąganą automatyczną blokadą. - zestaw wyposażony w dwa podnośniki hydrauliczne o skoku tłoka minimum 24cm, udźwigu minimum 18 ton (każdy), zasilany pompą ręczną kompatybilne z systemem podpór ratowniczych. - zestaw wyposażony w minimum cztery węże pneumatyczne o długości 10m oraz jeden wąż o długości 5m, wraz z sterownikiem powietrza do stabilizacji pojazdów oraz reduktorem do butli, elementy kompatybilne z systemem podpór ratowniczych - zestaw podpór ratowniczych powinien umożliwiać sprawienie dwóch podpór do stabilizacji konstrukcji umożliwiający regulację długości w zakresie od 1m do 3m z kompletem końcówek roboczych. - zestaw wyposażony w głowice łączące się z łańcuchami, zapewniając możliwość stabilizacji obłych elementów. - zestaw powinien składać się z minimum dwóch podpór o długości minimum 90 cm, dwóch podpór o długości minimum 120 cm, dwóch podpór o długości minimum 180cm. - zestaw powinien składać się z minimum dwóch przedłużek o długości minimum 30cm, dwóch przedłużek o długości minimum 60 cm, dwóch przedłużek o długości minimum 120 cm, dwóch przedłużek o długości minimum 170cm, kompatybilnych z podporami ratowniczymi o wytrzymałości nie mniejszej niż podpory ratownicze. - zestaw powinien zawierać minimum sześć pasów mocujące o długości minimum 8m, w tym minimum dwa pasy z trzema hakami mocującymi. - zestaw wyposażony w minimum cztery uniwersalne haki do mocowania w trudno dostępnych miejscach. - zestaw wyposażony w minimum dwie głowice w kształcie litery V, minimum cztery głowice konturowe, minimum cztery głowice uniwersalne, minimum dwie głowice współpracujące z łańcuchem o średnicy drutu w oczku 13 mm, kompatybilne z podporami ratowniczymi - zestaw wyposażony w minimum sześć podstaw o wymiarach 30x30cm z zaczepem do pasa mocującego, minimum cztery podstawy współpracujących z kantówkami 10x10cm, minimum dwie podstawy ruchome o wymiarach 15x15cm oraz minimum dwie podstawy stałe o wymiarach 15x15cm kompatybilnych z podporami ratowniczymi - zestaw podpór ratowniczych do stabilizacji powinien być kompatybilny pod kątem połączenia i wytrzymałości z podnośnikami hydraulicznymi. - zestaw wyposażony w minimum dwie podkładki antypoślizgowe neoprenowe, minimum osiem kotew metalowych do gruntu oraz minimum dwa młotki uniwersalne kompatybilne z podporami. - zestaw umożliwiający stabilizację pojazdów, gabarytów, konstrukcji budowalnych oraz wykopów. - podpory ratownicze o wytrzymałości minimum 36 ton przy wysokości minimum 1,2 m. |  | 1 kpl. |  |
|  | Podpora stabilizacyjna mechaniczna o nośności min. 20 kN i zakresie roboczym min. 0,6÷1 m. |  | 4 szt. |  |
|  | Podpora stabilizacyjna mechaniczna o nośności min. 20 kN i zakresie roboczym min. 1÷1,7 m. |  | 4 szt. |  |
|  | Podpora stabilizacyjna mechaniczna o nośności min. 20 kN i zakresie roboczym min. 1,7÷3 m. |  | 4 szt. |  |
|  | Zestaw do stabilizacji pojazdów wykonane z drewna. Skład zestawu: 4 x klin schodkowy 4 x klin duży 4 x klin mały 4 x podkład duży 4 x podkład średni 4 x podkład mały Elementy łączone za pomocą magnesów |  | 1 zestaw |  |
|  | Zestaw podkładów i belek drewnianych: - Belka drewniana o wymiarach 2000x100x100 mm - 2 szt. - Belki powinny być wykonane z twardego drewna, jednorodne (dopuszcza się klejenie wzdłużne, na przemian słojowe), zaimpregnowane przed wpływem czynników atmosferycznych, końce belek powinny być zabezpieczone przed możliwością rozszczepienia - Zestaw klocków drewnianych do stabilizacji pojazdów, w skład zestawu powinny wchodzić: - klocki o przekroju 100 x 100 mm i długości 600 mm -10 szt., - klocki o przekroju 100 x 50 mm i długości 600 mm -4 szt., - kliny drewniane o przekroju 100 x 100 mm i długości 500 mm oraz górną częścią płaską o długości 100 mm. – 4 szt. - kliny drewniane o przekroju 100 x 50 mm i długości 500 mm oraz górną częścią płaską o długości 100 mm. – 4 szt., - Zestaw wyposażony system przenoszenia - Klocki drewniane wykonane z drewna klasy min. C16 - Pojazd należy wyposażyć w dwa takie zestawy |  | 1 kpl. |  |
|  | Taśma napinająca (z tzw. grzechotką) dwuczęściowa o wytrzymałości min. 30 kN i długości min. 8 m |  | 2 szt. |  |
|  | Taśma napinająca (z tzw. grzechotką) dwuczęściowa o wytrzymałości min. 60 kN i długości min. 8 m |  | 2 szt. |  |
|  | Osłona na poduszkę powietrzną w pojeździe |  | 1 szt. |  |
|  | Zestaw pokrowców ochronnych na ostre krawędzie |  | 1 kpl. |  |
|  | Osłona osoby ratowanej |  | 2 szt. |  |
|  | Podnośnik manewrowy z funkcją o parametrach: hydraulicznego - waga max 20 kg - nośność min. 680 kg |  | 4 szt. |  |
| PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY |  |  |  |  |
|  | Gaśnica przenośna o ilości środka min. 5 kg albo 6 dm3 |  | 2 szt. |  |
|  | Koc gaśniczy |  | 2 szt. |  |
| SORBENTY I NEUTRALIZATORY |  |  |  |  |
|  | Sorbent do zbierania zanieczyszczeń ropopochodnych |  | 20 kg |  |
|  | Dyspergent do zmywania zanieczyszczeń ropopochodnych (roztwór) |  | 10 dm3 |  |
| SPRZĘT SYGNALIZACYJNY I POMIAROWY |  |  |  |  |
|  | Zestaw do znakowania miejsca działań (wysokość tablic min. 50 cm): - znaki drogowe z rozkładanymi podstawkami (A-15, A-30, A-34, B-2, B-20, B-33, C-9 i C-10 – te dwa znaki mogą być wykonane jako jeden znak obrotowy, „30 km/h”, „Zakaz używania ognia otwartego”, „Uwaga wypadek” – 1 kpl., - tarcza sygnałowa do kierowania ruchem (lizak) – 2 szt., - stożek ostrzegawcze uliczny (wys. min. 50 cm) – 6 szt., - taśma ostrzegawcza w rolce 500 m (na szpuli) – 2 szt., - szpilki pod taśmę ostrzegawczą (możliwość wbijania w ziemię i ustawiania na twardym podłożu) – 10 szt., - błyskowe lampy ostrzegawcze (żółte) z zasilaniem akumulatorowym – 4 szt., - ładowarka do lamp ostrzegawczych z możliwością zasilania z instalacji samochodu i sieci 230V – 1 szt., - zestaw oświetleniowy do znakowania terenu akcji – 5 szt. lamp LED zasilanych akumulatorowo, ładowarka zasilana z instalacji pojazdu oraz ładowarka zasilana 230V – 2 kpl. |  | 1 kpl. |  |
|  | Detektor prądu przemiennego |  | 1 szt. |  |
|  | Bosak dielektryczny lub drążek dielektryczny o długości min. 2,2 m |  | 1 szt. |  |
|  | Lokalizator zbrojenia, rur, przewodów i pustek w betonie |  | 1 szt. |  |
|  | Detektor gazów i czynników chłodniczych: - wykrywane czynniki chłodnicze: wszystkie czynniki chłodnicze CFC, HCFC i HFC (tj. zawierające chlor, fluor lub brom); - detekcja gazów palnych; - czułość, wykrywalność min. wyciek 10g/rok przy R-134a; - alarm wizualny oraz akustyczny; - możliwość wyciszenia sygnalizacji dźwiękowej; - wskaźnik stanu naładowania urządzenia; - żywotność czujnika gazów chłodniczych min. 1rok; - minimalna ochrona urządzenia IP67; - do miernika należy dołączyć pokrowiec ochronny; |  | 1 szt. |  |
|  | Miernik wielogazowy - miernik musi posiadać zestaw czujników: O2­­­, CO, H­2­S, Ex, THT - O­2­ zakres min. od 15-25% - CO min. 0-2000 ppm - H­2­S min. 0-200 ppm - Ex 0-100% DGW - THT min. 0-30 ppm - miernik musi posiadać możliwość ustawienia progów alarmowania, alarm świetlny, dźwiękowy i wibracyjny; - możliwość pomiaru dyfuzyjnego i wymuszonego (pompka) -zestaw do pracy z pompką (przystawki, wężyki itp.) - miernik musi posiadać czytelny, podświetlany wyświetlacz; - miernik musi być wyposażony w zacisk mocujący; - do miernika należy dołączyć pokrowiec ochronny; - urządzenie musi być ładowane indukcyjnie; - minimalna ochrona miernika IP67. |  | 1 szt. |  |
| SPRZĘT RATOWNICTWA MEDYCZNEGO |  |  |  |  |
|  | Zestaw ratownictwa medycznego R1 |  | 1 kpl. |  |
|  | Nosze podbierakowe |  | 1 szt. |  |
|  | Nosze sanitarne składane |  | 1 szt. |  |
|  | Kamizelka KED |  | 1 szt. |  |
|  | Koc wełniany |  | 6 szt. |  |
|  | Wózek transportowy z dużymi kołami, przeznaczone do transportu różnego typu noszy wraz z pacjentem. |  | 1 kpl. |  |
|  | Defibrylator AED automatyczny z elektrodami dla osoby dorosłej i dziecka, który informuje, że w danym momencie impuls może być wyzwolony przez ratownika. Okres działania baterii min 6 lat w stanie gotowości – wg deklaracji producenta. Czas ładowania urządzenia do pełnej gotowości do wykonania wyładowania poniżej 12 sekund. |  | 1 kpl. |  |
| OSPRZĘT POMOCNICZY |  |  |  |  |
|  | Parawan do zasłaniania ofiar wypadków |  | 1 szt. |  |
|  | Mata pod sprzęt ratowniczy o wymiarach min. 2,0x1,5 m |  | 4 szt. |  |
|  | Kanistry i pojemniki na paliwa i środki smarne do sprzętu silnikowego dostosowany do asortymentu paliw i środków smarnych przy zapewnieniu czasu pracy na min. 4 godziny |  | 1 kpl. |  |
|  | Narzędzia do regulacji oraz wymiany części zapasowych i elementów zużywających się podczas pracy - narzędzia fabrycznie dołączone do urządzeń. |  | 1 kpl. |  |
|  | Hol sztywny |  | 1 szt. |  |
|  | Plastry uszczelniające magnetyczne do zbiorników o odporności chemicznej na kwasy, zasady, rozpuszczalniki i alkohole o wymiarach: - 60x60 cm – 1 szt. - wraz z podkładką zwiększającą odporność chemiczną, - 30x 30 cm – 1 szt. - wraz z podkładką zwiększającą odporność chemiczną, Maty uszczelniające magnetyczne do studzienek kanalizacyjnych o odporności chemicznej na kwasy, zasady, rozpuszczalniki i alkohole o wymiarach minimum: - 60x60 cm – 2 szt. - 90x90 cm – 2 szt. |  | 1 kpl. |  |
|  | Urządzenie do zdalnego rozruchu awaryjnego 12/24V z tzw. przyłączem bezprądowym (zabezpieczającym przed błędnym podłączeniem samochodu uruchamianego) wraz z kompletem przewodów rozruchowych umożliwiające uruchomienia pojazdów osobowych, ciężarowych, jak również autobusów. Parametry urządzenia: ­- prąd rozruchowy przy 12 V min 2350 A, przy 24 V min 1150 A; ­- ładowarka automatyczna wpięta do instalacji elektrycznej pojazdu uzupełniająca naładowanie urządzenia rozruchowego. Urządzenie zamocowane na pojeździe; -­ maksymalna masa urządzenia gotowego do pracy: 27 kg. Długość kabli rozruchowych min 1,3 m. |  | 1 kpl. |  |
|  | Kamera termowizyjna: - funkcja nagrywania wideo oraz zdjęć; - minimalna ochrona urządzenia IP67; - zakres rozpoznawalnych temperatur min. -20 do 600; - czułość cieplna poniżej 50 mK; - wielkość ekranu LCD min. 3,5"; - rozdzielczość wyświetlacza min. 320x240 pixel; - w skład zestawu musi wchodzić ładowarka z akumulatorem; - wzmocniona obudowa, odporność na upadki, - tryby pracy min standardowy do gaszenia pożarów i inspekcyjny - szeroki kąt widzenia min 55 stopni |  | 1 kpl. |  |
|  | Kamera wziernikowa: - wyświetlacz min. 5", rozdzielczość 1280x720; - możliwość zgrywania danych (filmy, zdjęcia); - minimalna ochrona głowicy kamery IP67; - minimalna ochrona urządzenia IP54; - do kamery należy dołączyć pokrowiec ochronny; |  | 1 kpl. |  |
| VI. | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
| 6.1 | Przeprowadzić szkolenie z obsługi żurawia dla co najmniej 3 osób. |  |  |  |
| 6.2 | Gwarancja na podwozie pojazdu, zabudowę wraz z wyposażeniem nie mniejsza niż 2 lata od daty odbioru faktycznego. Gwarancja na powłokę lakierniczą podwozia i zabudowy - min. 2 lata Gwarancja obejmuje również wszelkie koszty przeglądów |  |  |  |
| 6.3 | Minimum jeden punkt serwisowy podwozia na terenie województwa. |  |  |  |
| 6.4 | Minimum jeden punkt serwisowy dla zabudowy na terenie Polski. |  |  |  |
| 6.5 | Sposób i miejsce montażu wyposażenia może być wykonane po akceptacji koncepcji rozmieszczenia wyposażenia przez Zamawiającego na etapie produkcji. |  |  |  |
| 6.6 | W kabinie kierowcy zamontowany tablet spełanijący wymagania techniczne: Procesor: Minimum ośmiordzeniowy, taktowanie 2,0 GHz lub wyższe. Pamięć RAM: Minimum 6 GB. Pamięć wewnętrzna: Minimum 128 GB, z możliwością rozszerzenia za pomocą karty microSD do 1 TB. Wyświetlacz: 10-12 cali, rozdzielczość Full HD (1920x1080) lub wyższa, technologia IPS/AMOLED. Odporność: Klasa ochrony minimum IP68 (wodoodporność, pyłoszczelność) oraz MIL-STD-810G (odporność na wstrząsy i upadki). Bateria: Minimum 10 000 mAh, z możliwością szybkiego ładowania (USB-C, zgodność z Power Delivery). Łączność: Wi-Fi 6, LTE/5G, Bluetooth 5.0, GPS/GLONASS. Kamery: Przednia minimum 5 MP, tylna minimum 12 MP z funkcją skanowania dokumentów. Porty: USB-C, złącze słuchawkowe (opcjonalnie), obsługa stacji dokującej. Dodatki: Obsługa rysika (stylus), wbudowany czytnik linii papilarnych lub funkcja rozpoznawania twarzy. Oprogramowanie i system operacyjny: System operacyjny: Android 12 lub nowszy / Windows 11 w wersji dotykowej. Zabezpieczenia: Funkcja szyfrowania danych, możliwość zdalnego blokowania i wymazywania danych. Obudowa i akcesoria: Wytrzymała obudowa odporna na uszkodzenia mechaniczne, preferowany model „rugged”. Dedykowane etui ochronne z uchwytem i możliwością montażu na pojazdach. Klawiatura fizyczna podłączana magnetycznie lub przez Bluetooth. Pasek na rękę dla ułatwienia pracy w ruchu. Funkcjonalności operacyjne: Aplikacje dedykowane PSP: System Zarządzania Operacyjnego (SWD-ST): Zintegrowany dostęp do systemów dyspozytorskich, raportów zdarzeń i zarządzania siłami i środkami. Mapy operacyjne (GIS): Mozliwość instalowania apliakcji dostosowanych do potrzeb użytkownika. Komunikacja: Platformy umożliwiające wideokonferencje i komunikację tekstową (Microsoft Teams, Signal). Monitoring pogody: Aplikacje takie jak Windy, Radar Meteo, IMGW. System zarządzania dokumentami: Bezpieczny dostęp do procedur, instrukcji i norm (np. w formacie PDF z możliwością notowania w plikach). Funkcjonalności dodatkowe: Tryb pracy w rękawicach: Możliwość obsługi ekranu dotykowego w rękawicach strażackich. Nawigacja offline: Zintegrowane mapy drogowe i operacyjne bez konieczności połączenia z Internetem. Skanowanie kodów QR: Umożliwiające szybki dostęp do informacji o sprzęcie lub wyposażeniu. Integracja z systemami monitorowania pojazdu: Możliwość połączenia z systemami telemetrycznymi pojazdu (CAN). Zdalna administracja: Tablet powinien być wyposażony w system zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM), umożliwiający zdalne zarządzanie aplikacjami i aktualizacjami. 4. Wymagania związane z gwarancją i serwisem: Gwarancja: Minimum 36 miesięcy, z możliwością przedłużenia. Serwis: Dostępny w Polsce, z czasem reakcji maksymalnie 5 dni roboczych. Wsparcie techniczne: Aktualizacje oprogramowania przez minimum 3 lata. - 1 kpl. |  |  |  |