Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Rejon w Radomsku

Opis Przedmiotu zamówienia

- Remont i konserwacja magazynu soli na terenie Obwodu Drogowego w Radomsku.

Zatwierdził:

1.1. Roboty remontowe budynku  obejmować będą roboty budowlane  mające na celu usunięcie wad i usterek oraz roboty montażowe.

1.2. Roboty należy wykonać w sposób gwarantujący właściwy wygląd wizualny obiektu w technologii maksymalnie zbliżonej do stanu istniejącego.

## 1.3. Wszystkie roboty i materiały pomocnicze, montażowe, niezbędne do wykonania zamówienia, a nie wyszczególnione w kosztorysie ofertowym, należy wkalkulować w odpowiednią pozycję kosztorysową jako roboty towarzyszące.

## 1.4. Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za stosowanie wszystkich materiałów  posiadających stosowne atesty i świadectwa jakości.

1.5. Zaleca się aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej na terenie  realizacji robót budowy oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz należytego wykonania zamówienia.

Koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej Wykonawca ponosi samodzielnie.

1.6. . Materiały z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy i winny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, 1597, 1688, 1852, 2029, z 2024 r. poz. 1834, 1911, 1914). Wykonawcę obciążają wszelkie obowiązki i koszty wynikające z przepisów ustawy o odpadach.

1.7. Zakres robót

Zakres robót obejmuje prace remontowe polegające na impregnacji i naprawie magazynu soli:

Przedmiotowy magazyn to parterowa, niepodpiwniczona, jednoprzestrzenna hala

wykonana całkowicie z drewna, wraz z wiata utworzoną z przedłużenia dachu i ścian szczytowych budynku. Wszystkie elementy tego budynku są drewniane, prefabrykowane montowane na fundamencie żelbetowym.

Budynek wykonany na planie prostokąta o wymiarach:

20,00 x 17,00 – wraz z wiatą.

Powierzchnia zabudowy: 327,00m2

Wymiary bramy wjazdowej: 5,75 x 5,30 m

Długość budynku: 20,05 m

Szerokość budynku: 16,80 m

Wysokość budynku: 7,80 m

Zakres planowanych prac remontowych:

- zabezpieczenie ścian zewnętrznych  magazynu impregnatem do drewna

Wymaga się, aby użyty impregnat posiadał właściwości zabezpieczające drewno  łącznie przed działaniem ognia, grzybów, pleśni oraz owadów. Kolor impregnatu musi być tożsamy z obecnym wybarwieniem magazynu tj.: odcień brązu.

Przed rozpoczęciem impregnacji ścian budynku należy wykonać ich oczyszczenie, oraz wymianę uszkodzonych, lub popękanych desek poszycia ścian.

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków itp.

Preparaty do malowania i konserwacji niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać

wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Impregnat stosować zgodnie z zaleceniami producenta. Malowanie elewacji impregnatem wykonać minimum 3-krotnie. Należy użyć metody smarowania lub natrysku, a zabieg ten powinien zostać przeprowadzony kilkakrotnie w celu naniesienia na powierzchnię materiału odpowiedniej, zgodnej z normą zużycia, ilości preparatu. Kolejne impregnacje należy przeprowadzać w odpowiednich odstępach, by z jednej strony zapewnić odpowiednie wchłonięcie preparatu, a z drugiej nie dopuścić do wyschnięcia powierzchni. Naprawę tynków zewnętrznych cokołów należy wykonać poprzez skucie istniejącego tynku w miejscach wymagających naprawy (tynki głuche, uszkodzone), wykonanie nowego tynku cementowego w tych miejscach i wykonanie powłoki bitumicznej na całości cokołów.

Izolację fundamentu budynku należy zabezpieczyć środkiem bitumicznym

Uwaga: W cenę należy wkalkulować odstawienie materiałów składowanych przy ścianach budynku.

- naprawa wrót

Istniejące przesuwne, dwuskrzydłowe wrota należy naprawić poprzez wymianę

uszkodzonych lub popękanych desek. Całość wrót należy zaimpregnować analogicznie jak

wszystkie ściany budynku. Konserwację mechanizmu przesuwu wrót (górna szyna prowadząca) należy wykonać poprzez oczyszczenie szczotkami drucianymi z nagromadzonych zanieczyszczeń i zasmarowanie odpowiednimi środkami konserwującymi odpornymi na wilgoć np gęsty smar maszynowy.

Dolną szynę prowadzącą przesuwu wrót, należy wymienić na nową i zabezpieczyć środkami konserwującymi. W celu naprawy mechanizmu dolnego przesuwu wrót, należy założyć cały nowy mechanizm, ponieważ istniejący jest całkowicie wyeksploatowany. Zastosowana prowadnica powinna odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- naprawa dachu budynku

Dach należy naprawić poprzez uzupełnienie ubytków uszczelek w kalenicy.

- konserwacja ściągów

Należy usunąć ogniska korozji przy śrubach rzymskich i ściągach poprzez oczyszczenie szczotkami drucianymi.  Tak przygotowaną powierzchnię należy odtłuścić i nałożyć farbę do gruntowania przeciwrdzewnego, a następnie dwukrotnie farbę nawierzchniową.

Należy stosować materiały malarskie, należące do jednego ochronnego systemu powłokowego, wzajemnie kompatybilne, nadające się do renowacji (nakładane na gorzej przygotowane powierzchnie). Można stosować też farbę do jednokrotnego malowania bezpośrednio na rdzę, zawierającą w jednym komponencie - farbę podkładową, gruntującą oraz nawierzchniową. Każdy element naciągu powinien zostać dokładnie sprawdzony pod kątem stanu technicznego. Zastosowane rozwiązanie powinno odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Uwaga: W cenę należy wkalkulować ustawienie rusztowań na nierównym podłożu (magazyn wypełniony jest solą).

- naprawa bramy podnoszonej

Bramę należy naprawić poprzez wymianę skorodowanych kształtowników na nowe. Bramę i futrynę należy oczyścić z kurzu, brudu, usunąć ogniska korozji, następnie odtłuścić i nałożyć farbę do gruntowania i nawierzchniową. Zastosowane rozwiązanie powinno odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

UWAGA

Wykonawca ma obowiązek wykonania wszelkich robót, także nieopisanych dosłownie powyżej, a będących technologicznie powiązanymi , pomocniczymi i towarzyszącymi dla robót wpisanych powyżej, a także tych, których wykonanie jest niezbędne dla wykonania całości zamówienia – z przyczyn technologicznych i innych, w szczególności robót przygotowawczych, robót zabezpieczających, ustawienie niezbędnych rusztowań i balustrad zabezpieczających, osłonięcie i zabezpieczenia istniejących okien i drzwi, istniejących i wykonanych instalacji, niezbędne roboty rozbiórkowe lub demontażowe, odtworzenie rozebranych lub zdemontowanych elementów, naprawienie elementów zniszczonych w wyniku podejmowanych działań, usunięcie z istniejących elementów zanieczyszczeń i zabrudzeń powstałych w wyniku podejmowanych działań, oraz wszelkie inne roboty towarzyszące, przygotowawcze, transportowe, pomocnicze i inne, niezbędne dla wykonania robót będących przedmiotem zamówienia.

Przedmiar robot

| L.p. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | j.m. | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  |  |  |
| 1.1 | Wymiana uszkodzonych desek (ok. 4,0 m2) * | kpl | 1,0 |
| 1.2. | Oczyszczenie powierzchni ścian budynku przed impregnacją. | m2 | 496,0 |
| 1.3. | Trzykrotna impregnacja ścian zewnętrznych budynku impregnatem | m2 | 496,0 |
| 1.4 | Lokalne naprawy tynków cementowych cokołu | m2 | 4,0 |
| 1.5. | Zabezpieczenie izolacji fundamentu środkiem bitumicznym | m2 | 25,0 |
| 2 |  |  |  |
| 2.1. | Wymiana uszkodzonych desek (ok. 2,0 m2) * | kpl | 1,0 |
| 2.2. | Konserwacja mechanizmu przesuwu wrót górnej szyny prowadzącej | mb | 10,0 |
| 2.3. | Wymiana dolnej szyny prowadzącej przesuwu wrót, oraz konserwacja | mb | 10,0 |
| 2.4 | Wymiana dolnego mechanizmu przesuwu wrót, oraz konserwacja | mb | 5,3 |
| 3 |  |  |  |
| 3.1. | Uszczelnienie ubytków w kalenicy, za pomocą uszczelek systemowych | mb | 40,0 |
| 4 |  |  |  |
| 4.1. | Konserwacja ściągów dachu i ścian | szt | 24,0 |
| 5 |  |  |  |
| 5.1. | Wymiana skorodowanych kształtowników | mb | 3,0 |
| 5.2. | Dwukrotne malowanie farbą poliuretanową bramy i futryny | m2 | 18,0 |

*UWAGA: Podane ilości są orientacyjne. Do Wykonawcy należy wykonanie wizji w terenie i oszacowanie faktycznego zakresu robót.

Warunki wykonywania prac remontowych:

- Prace powinny być wykonywane z zachowaniem obowiązujących norm, zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa i przepisami prawa budowlanego,

- Wykonawca musi posiadać niezbędne umiejętności, wiedzę, sprzęt, narzędzia, środki transportu, doświadczenie do wykonywania robót będących przedmiotem zamówienia i zobowiązuje się je wykonać z należytą starannością oraz aktualnym poziomem wiedzy i techniki,

- Realizacja robót remontowych nastąpi przy użyciu narzędzi, sprzętu i materiałów własnych Wykonawcy,

- Wszystkie materiały konieczne do zrealizowania zamówienia dostarcza Wykonawca,

- Wszystkie odpady z rozbiórki Wykonawca zobowiązany jest zutylizować w miejscu i u podmiotów w tym celu ustanowionych,

- Realizacja robót winna przebiega w kolejności technologicznej ich wykonywania zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, ofertą Wykonawcy i wymaganiami Zamawiającego, a teren budowy utrzymywany w stanie zgodnym z wymaganiami zapisanymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia,

- Wykonawca odpowiada za warunki BHP i p.poż. na terenie prowadzonych robót oraz zobowiązany jest zapewnić pracownikom odpowiednie warunki pracy (wyposażenie w odzież roboczą i narzędzia).