Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Warszawie

Adres:             ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia:

Remont budynków w Rejonie Radom OUD Sławno Kacprowice 72

Adres obiektu: „województwo mazowieckie, powiat radomski gm. Wolanów, ul. Kacprowice 72 Sławno

Termin realizacji: 30 dni od dnia podpisania umowy

Niniejszy OPZ ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na „Remont budynku w Rejonie Radom stosunku do kryteriów funkcjonalno – technicznych, a w szczególności: jakości, funkcjonalności, parametrów technicznych, zastosowania najlepszej dostępnej technologii w zakresie oddziaływania na środowisko, kosztów eksploatacji i serwisu oraz terminu wykonania zamówienia.

Realizacja zadania: Remont budynków w Rejonie Radom OUD Sławno Kacprowice 72

OPZ jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do:

- przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy

- przygotowania oferty Wykonawcy, szczególnie w zakresie weryfikacji istniejącej dokumentacji (w oparciu o uzyskane wymaganych przepisami uzgodnień i zgłoszenia realizacji robót budowlanych) robót rozbiórkowych i robót budowlanych,

- zawarcia umowy na wykonanie robót budowlanych.

Wykonawca powinien zapewnić wykonanie:

- harmonogramu realizacji inwestycji oraz płatności,

- projektu organizacji robót (POR),

- planu zapewnienia jakości wykonywanych robót budowlanych (PZJ),

Wszystkie powyższe dokumenty muszą uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.

Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż paneli podłogowych winylowych wraz z niezbędnymi materiałami pomocniczymi oraz wykonaniem prac towarzyszących w pomieszczeniach o łącznej powierzchni o łącznej powierzchni 41 m2 zgodnie z projektem w budynku administracyjnym nr inw.GD14Z22/00100296 w pokojach nr 3,4,5.

- Budynek administracyjny nr inw.GD14Z22/00100296 ul. Kacprowice 72 OUD Radom

Zakres zadania stanowią:

- wyniesienie/wniesienie i zabezpieczenie mebli oraz sprzętu znajdującego się w pokojach biurowych, przed i po remoncie budynku.

- demontaż obecnych paneli podłogowych

- pomiar wilgotności podłoża metodą CM lub równoważną,

- Skucie posadzki betonowej o gr. 5 cm i wykonanie warstwy samopoziomującej

- oczyszczenie powierzchni z kurzu i zanieczyszczeń

- montaż na posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina

winylowa beton szary - płyty o wym. 60*60 cm o gr. 4-5

mm, gr. warstwy zużycia 0,30 mm (próbki do uzgodnienia)

system montaż CLICK wykładzina wraz z cokolikami

- zachowanie wymaganych dylatacji przyściennych i technologicznych

- montaż listew przypodłogowych i progowych,

wykonanie uszczelnień w miejscach wymagających (np. przy drzwiach, w strefach mokrych)

- montaż zakończeń, narożników i elementów maskujących,

- silikonowanie miejsc wymagających uszczelnienia

- uporządkowanie miejsca pracy i wywóz odpadów

- odbiór końcowy na podstawie wizualnej oceny jakości wykonania,

- sprawdzenie stabilności podłogi, poprawności dylatacji, listew i progów,

- weryfikacja zgodności z dokumentacją techniczną,

- sporządzenie protokołu odbioru.

Kluczowe normy określające wymagania techniczne dla paneli winylowych oraz ich montażu:

EN 649 / EN ISO 10582 - Norma dotycząca elastycznych wykładzin podłogowych z PVC.

Określa parametry użytkowe, klasy użytkowania, odporność na ścieranie, stabilność wymiarową.

EN 16511 - Norma dla podłóg wielowarstwowych z elementami łączonymi na klik, w tym paneli winylowych SPC/Rigid. Dotyczy paneli z warstwą użytkową z tworzywa sztucznego.

EN ISO 24346 / EN ISO 23999 - Stabilność wymiarowa paneli winylowych.

EN ISO 24343-1 - Odkształcenie resztkowe po obciążeniu.

EN 13329 (pośrednio) - Norma dla paneli laminowanych – czasem stosowana pomocniczo przy porównaniach parametrów. Normy dotyczące montażu i podłoża

EN 13813 - Normy dotyczące jastrychów i materiałów do podkładów podłogowych.

Określa wymagania dla podłoża, na którym układa się panele winylowe.

EN 1409 - Wymagania dotyczące klejów do wykładzin elastycznych (jeśli montaż jest klejony).

EN 12504-2- Pomiar wilgotności podłoża metodą CM.

EN 1264 - Ogrzewanie podłogowe – ważne przy montażu paneli winylowych na ogrzewaniu. Normy dotyczące właściwości użytkowych

EN 660-2 - Odporność na ścieranie wykładzin elastycznych.

EN 13501-1 - Klasyfikacja ogniowa materiałów budowlanych (np. Bfl-s1 dla paneli winylowych).

EN ISO 717-2 - Parametry akustyczne (tłumienie dźwięków uderzeniowych).

EN ISO 26987 - Odporność na plamy i chemikalia. Normy dotyczące wymiarów i tolerancji

EN ISO 24342 - Metody pomiaru wymiarów paneli.

EN ISO 24344 - Grubość całkowita i warstwy użytkowej.

Gwarancja

Wykonawca udziela Zamawiającemu 5-letniej gwarancji na prawidłowy montaż paneli winylowych, liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Gwarancja obejmuje wszelkie wady wynikające z nieprawidłowego wykonania robót montażowych, w szczególności: odspajanie paneli, nierówności, odkształcenia, nieszczelności połączeń oraz inne usterki powstałe z winy Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych wad w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia, chyba że strony ustalą inny termin z uwagi na specyfikę naprawy

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Rozwiązania techniczne budynku, dopuszczone do stosowania z punktu widzenia obowiązujących przepisów, winny zapewnić zakwalifikowanie obiektu jako nie zagrażającego środowisku naturalnemu i umożliwiać w pełni ekologiczne jego użytkowanie.

Wszystkie szczegółowe rozwiązania techniczne zakres prac harmonogram oraz sposób realizacji będą każdorazowo ustalane z zamawiającym, aby zapewnić pełne dostosowanie modernizacji do jego potrzeb i oczekiwań.

W zakresie przewidzianym powyżej Wykonawca winien uwzględnić wszelkie roboty pomocnicze i towarzyszące m.in. takie jak:

- zabezpieczenie przed zniszczeniem sprzętów oraz infrastruktury zlokalizowanej w obszarze prowadzonych prac;

- wyniesienie i zabezpieczenie na czas remontu rzeczy zgromadzonych w budynku określone, jako przedmioty do ponownego montażu/ użytku

- segregację, odbiór i utylizację powstałych w trakcie prac odpadów budowlanych. Koszt związany z transportem, składowaniem (utylizacją) materiałów rozbiórkowych ponosi Wykonawca.

- materiały z rozbiórki stanowią odpad i podlegają utylizacji, po wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego.

- Wykonawca odpowiada za organizację pracy, porządek i bezpieczeństwo składowanych materiałów potrzebnych do realizacji zadania zgodnie z odpowiednimi przepisami 
i zasadami BHP. Wszelkie wyrządzone inne szkody wynikłe w trakcie prowadzenia prac, np. zaprószenie ognia, uszkodzenie konstrukcji i elementów budynków nieobjętych zakresem, pojazdów czy spowodowanie zagrożenia zdrowia lub życia osób będą obciążały Wykonawcę.

Wraz ze zgłoszeniem robót do odbioru Wykonawca zobligowany jest dostarczyć między innymi:

- dziennik robót;

- aprobaty techniczne, certyfikaty jakości zastosowanych materiałów;

- karty techniczne, instrukcję obsługi oraz karty gwarancyjne zamontowanych urządzeń;

- sprawozdanie Kierownika Robót, zawierające:

- zakres i lokalizację wykonanych robót,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do zapisów zawartych w zleceniu, zaakceptowanych przez przedstawiciela Zamawiającego,

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót,

- uwagi dotyczące warunków realizacji,

- wyniki przeprowadzonych pomiarów kontrolnych.

Podstawowym dokumentem odbioru Robót jest protokół sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru całości Robót komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru całości Robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja 
i stwierdzi ich wykonanie.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 z późniejszymi zmianami) Wykonawca zobowiązany jest sporządzić informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wykonawca będzie w pełni stosować odpowiednie przepisy BHP w okresie wykonywania Umowy.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za bezpieczne wykonanie Robót. Wykonawca zapewni, że wszystkie czynności wykonywane będą bezpiecznie oraz że osoby odpowiedzialne za BHP wykonają pracę prawidłowo. Żadne roboty nie zostaną odebrane, o ile Inspektor przedstawi zastrzeżenia do systemu BHP. Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne środki medyczne, higieny osobistej na poziomie, co najmniej w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy. Wysoki standard higieny i czystości musi być zapewniony przez cały czas trwania Robót.

Wykonawca powiadomi przedstawiciela Rejonu w Bożej Woli o jakichkolwiek wypadkach czy obrażeniach powstałych w trakcie prowadzonych Robót w granicach Placu Budowy lub w powiązaniu z realizacją przedsięwzięcia, nie później niż 24 godziny od zaistnienia zdarzenia. Wykonawca udokumentuje każdy wypadek zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca winien przedsięwziąć wszelkie środki, aby zabezpieczyć Roboty przed pożarem przy użyciu odpowiedniego sprzętu ppoż. oraz poprzez wyznaczenie dróg ewakuacyjnych dla osób przebywających na Placu Budowy.

Część informacyjna

Przed przystąpieniem do złożenia oferty na wykonanie remontu Wykonawca może dokonać wizji na terenie Obwodu Drogowego w celu oszacowania koniecznych do wykonania robót, rodzaju, ilości robót oraz ustalenia ceny ofertowej. Wykonawca może dokonać oględzin miejsca wykonania robót w dni robocze po wcześniejszym ustaleniu.

Nadzór nad realizacją zamówienia sprawować będzie pracownik Rejonu wskazany przy podpisaniu umowy. Prace związane z remontem będą wykonywane w dni robocze w godzinach od 700 do 1500. Dopuszcza się prowadzenie prac w innym terminie po wcześniejszym ich uzgodnieniu.

Remont należy przeprowadzić zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Kierownikiem Rejonu.

Oferta Wykonawcy winna uwzględniać koszt całkowity robót związanych z remontem obiektu na terenie Obwodu Drogowego, utylizację odpadów, uporządkowaniem terenu oraz pozostałych elementów nierozłącznie związanych z kompletną realizacją niniejszego zamówienia.