Załącznik do decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 30 czerwca 2023  zn.: WOOŚ.420.23.2021.AS3.14

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

- Zakres planowanego przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie zakłada rewitalizację linii kolejowej nr 148 (dalej LK 148) na odcinku od km ok. 2,753 do km ok. 22,631 zlokalizowanym w województwie śląskim, na terenie powiatu pszczyńskiego (gminy Pszczyna oraz Suszec) oraz miasta Żory (miasto na prawach powiatu). Na wskazanym odcinku linii kolejowej nr 148 planowana jest wymiana nawierzchni torowej. W ramach przedsięwzięcia wykonana zostanie również wymiana nawierzchni torowej linii kolejowej nr 159 (dalej LK 159) na odcinku od km ok. 13,135 do km ok. 13,994.

- Branża torowa

Realizacja inwestycji obejmuje kompleksową wymianę nawierzchni torów LK148 na odcinku w km ok. 2,753 do km ok. 22,631. Istniejąca geometria toru zostanie dostosowana do prędkości Vmax = 120 km/h. Zakres prac obejmuje także regulację torów w profilu, do obowiązujących warunków i standardów technicznych. W ramach przedsięwzięcia wykonana zostanie również wymiana nawierzchni torowej LK159 na odcinku od km ok. 13,135 do km ok. 13,994, regulacja toru oraz drenaż. Planowane jest odtworzenie i budowa nowego odwodnienia w postaci rowów otwartych umocnionych oraz budowa odwodnienia wgłębnego wraz z umocnieniem wylotów do odbiorników. Zakres prac w nawierzchni, podtorzu i odwodnieniu przedstawia tabela 1.

Tabela 1.	Przewidywany zakres prac nawierzchniowych, podtorzowych, odwodnieniowych

| Zakres prac nawierzchniowych | Zakres prac podtorzowych | Zakres prac odwodnieniowych |
| --- | --- | --- |
| tor nr 1 w km 2,753 - 22,631 (obejmuje zakres prac nawierzchniowych, podtorzowych oraz odwodnieniowych na p.o. Czarków km ok. 6,275, na Stacji Suszec Kopalnia km ok. 16,200, na p.o. Suszec Rudziczka km ok. 17,721 ) |  |  |
| - Wymiana nawierzchni torowej na nową na odcinku ok. 2,753 – 22,631 - Dostosowanie istniejącej geometrii toru do prędkości V max = 120 km/h - Regulacja torów w profilu do obowiązujących warunków i standardów technicznych - Regulacja odcinków stycznych do przedmiotowego zamierzenia tj.: do zadania LOT B oraz do rozjazdu Nr 29 na stacji Żory - Zabudowa szyn przejściowych w rejonie przejazdu w km 6+879 oraz przed rozjazdem Nr 29 na stacji Żory - Szlifowanie szyn | - Wykonanie wykopów i nasypów - Profilacja skarp nasypów i przekopów, usunięcie drzew i krzewów - Wykonanie poszerzenia istniejących nasypów na wybranych odcinkach - Zabudowa warstwy ochronnej na całej długości wymiany nawierzchni - Wzmocnienie podtorza na wybranych odcinkach | - Odtworzenie i budowa nowego odwodnienia w postaci rowów otwartych nieumocnionych i umocnionych - Budowa odwodnienia wgłębnego wraz z umocnieniem wylotów do odbiorników |
| MPO Radostowice km 7,621 |  |  |
| - Wymiana nawierzchni torowej na nową w torze Nr 2 od Rz Nr 1 do Rz Nr 12 wraz z zabudową tłucznia - Wydłużenie torów stacyjnych do 750 m - Wymiana rozjazdów zwyczajnych Nr 1(1) i Nr 4(12) i wstawek torowych wraz z zabudową tłucznia - Budowa żeberek ochronnych wraz z kozłami oporowymi oraz zabudowa nowych rozjazdów łukowanych Nr 2 i Nr 11 - Reprofilacja torowiska, wyrównanie międzytorzy klińcem (równia stacyjna) | - Wykonanie wykopów i nasypów - Profilacja skarp nasypów i przekopów, usunięcie drzew i krzewów - Zabudowa warstwy ochronnej na całej długości wymiany nawierzchni | - Odtworzenie i budowa nowego odwodnienia w postaci rowów otwartych nieumocnionych i umocnionych - Budowa odwodnienia wgłębnego wraz z umocnieniem wylotów do odbiorników |
| Stacja Suszec km 14,770 |  |  |
| - Wymiana nawierzchni torowej na nową w torze Nr 3 od Rz Nr 1 do Rz Nr 13 wraz z zabudową tłucznia - Wymiana nawierzchni torowej na nową w torze Nr 2 od Rz Nr 2 do Rz Nr 14 wraz z zabudową tłucznia - Wymiana nawierzchni torowej w torze Nr 4 od Rz Nr 5 do brany wraz z zabudową tłucznia w tym zabudowa szyny przejściowej. Nawierzchnie za rozjazdem Nr 5 wraz z szyną przejściową wykonać z nowych materiałów, pozostałą część toru ze staroużytecznych - Wydłużenie torów stacyjnych do 750 m, a także budowa dodatkowych torów stacyjnych - Wymiana rozjazdów zwyczajnych Nr 1(1) i Nr 2(2), Nr 3(5), Nr 5 (14) Nr 6 (13) i wstawek torowych wraz z zabudową tłucznia - Budowa żeberek ochronnych wraz z kozłami oporowymi oraz zabudowa nowych rozjazdów łukowanych Nr 3, Nr 4, Nr 11 i Nr 12, - Reprofilacja torowiska, wyrównanie międzytorzy klińcem (równia stacyjna) | - Wykonanie wykopów i nasypów - Profilacja skarp nasypów i przekopów, usunięcie drzew i krzewów - Zabudowa warstwy ochronnej na całej długości wymiany nawierzchni | - Odtworzenie i budowa nowego odwodnienia w postaci rowów otwartych nieumocnionych i umocnionych - Budowa odwodnienia wgłębnego wraz z umocnieniem wylotów do odbiorników |
| P.ODG Suszec Rudziczka km 18+096 |  |  |
| - Likwidacja posterunku - Rozbiórka rozjazdu Nr 2 i wstawki międzyrozjazdowej nr 1-2 - Rozbiórka żeberka ochronnego linii kolejowej 878 wraz z kozłem oporowym - Zabudowa toru w miejscu zlikwidowanego rozjazdu nr 2 - Regulacja toru w profilu do obowiązujących warunków i standardów technicznych | - Wykonanie wykopów i nasypów - Usunięcie drzew i krzewów - Zabudowa warstwy ochronnej na całej długości wymiany nawierzchni | - Odtworzenie i budowa nowego odwodnienia w postaci rowów otwartych umocnionych - Budowa odwodnienia wgłębnego wraz z umocnieniem wylotów do odbiorników |
| P.ODG Kleszczów km 20+565 |  |  |
| - Wymiana rozjazdu zwyczajnych Nr 1 i wstawki torowej (szyna przejściowa) wraz z zabudowa tłucznia - Wymiana nawierzchni torowej przed rozjazdem Nr 2 – L=30m w rejonie przejazdu w km 20,272 wraz z zabudową tłucznia - Reprofilacja torowiska, wyrównanie międzytorzy klińcem - Regulacja w planie i w profilu rozjazdu Nr 2 wraz z odcinkami torów przed i za rozjazdem. | - Wykonanie wykopów i nasypów - Usunięcie drzew i krzewów - Zabudowa warstwy ochronnej na całej długości wymiany nawierzchni | - Odtworzenie i budowa nowego odwodnienia w postaci rowów otwartych umocnionych - Budowa odwodnienia wgłębnego wraz z umocnieniem wylotów do odbiorników |
| Stacja Żory |  |  |
| - Wymiana nawierzchni torowej na nową w torze Nr 9, 11, 13, 15 od km 13,135 do km 13,994 wraz z zabudową tłucznia - Reprofilacja torowiska, wyrównanie międzytorzy klińcem (równia stacyjna) - Regulacja torów Nr 9,11,13,15 w planie i w profilu rozjazdu na włączeniu w stan istniejący | - Wykonanie wykopów i nasypów - Usunięcie drzew i krzewów - Zabudowa warstwy ochronnej na całej długości wymiany nawierzchni | - Budowa odwodnienia wgłębnego wraz z umocnieniem wylotów do odbiorników |

- Budowle i obiekty obsługi podróżnych

Zakłada się budowę wszystkich peronów na odcinku objętym planowanymi pracami. Wykaz projektowanych peronów na stacjach i przystankach osobowych LK148 przedstawia tabela 2.

Tabela 2.	Wykaz projektowanych peronów na stacjach i przystankach osobowych LK 148

| Nazwa posterunku | Rodzaj posterunku | Rodzaj peronu | Nazwa peronu | Parametry techniczne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Długość [m] | Szerokość [m] | Wysokość [m] | Nawierzchnia |
| Pszczyna Czarków | przystanek osobowy | Jednokrawędziowy | - | 150 | 4,0 | 0,76 | krawędź – prefabrykat żelbetowy typu „L” nawierzchnia peronu - płyty peronowe + płytki betonowe |
| Radostowice | mijanka, przystanek osobowy | Jednokrawędziowy | Peron 1 | 150 | 4,0 |  |  |
|  |  | Jednokrawędziowy | Peron 2 | 150 | 4,0 |  |  |
| Suszec | stacja | Wyspowy dwukrawędziowy | - | 150 | 4,0 |  |  |
| Suszec Kopalnia | przystanek osobowy | Jednokrawędziowy | - | 150 | 4,0 |  |  |
| Suszec Rudziczka | przystanek osobowy | Jednokrawędziowy | - | 150 | 4,0 |  |  |

Podstawowe parametry peronów i dojść do peronów

- dla budowanych peronów przyjęto długość 150 m, zostanie zachowana rezerwa umożliwiającą przyszłościową rozbudowę peronu do długości 200 m,

- perony będą miały wysokość 76 cm nad główką szyny,

- szerokości peronów będę być zgodne z Rozporządzeniem Dz. U 2014 poz. 867 oraz TSI PRM,

- nawierzchnie peronów wykonane będą zgodnie z wymaganiami „Warunki techniczne budowy i odbioru peronów pasażerskich, aspekty: peronowe krawędzie dostępu, nawierzchnie i korpus peronu”,

- nawierzchnia przewidziana jest do wykonania z płyt chodnikowych antypoślizgowych. W podstawowej strefie obsługi podróżnych zaprojektowane będzie oznakowanie dla osób niedowidzących do wiat peronowych i ławek,

- na peronach wykonany zostanie system odwodnienia zaprojektowany stosownie do warunków miejscowych, na peronach wyspowych należy bezwzględnie zastosować odwodnienie liniowe,

- dojścia do peronów, umiejscowionych na międzytorzu, projektuje się jako dojścia (przejścia) w poziomie szyn, odpowiednio oznakowane i zabezpieczone w postaci labiryntów. W celu umożliwienia pokonania różnicy wysokości przy wejściu na peron osobom o ograniczonej możliwości poruszania się przewidziano pochylnie o maksymalnym spadku 6%,

- dla peronów dostępnych z terenu przyległego drogi dojścia prowadzone będą z wykorzystaniem chodników o maksymalnym spadku 6% wyposażonych w oznakowanie dotykowe nawierzchni. Nawierzchnię na pochylniach i dojściach do peronów, schodów oraz na place na stojaki rowerowe wykonane zostaną z płyt chodnikowych antypoślizgowych,

- dojścia do wejść na pochylnie, schody zostaną utwardzone.

Przewiduje się likwidację p.o. Pszczyna Czarków w km 5,025 i budowę p.o. Czarków w nowej lokalizacji w km ok. 6,275 oraz likwidację posterunku odgałęźnego Suszec Rudziczka w km ok. 18,096 (km stanu istniejącego).

- Siecie trakcyjne

W ramach zadania wykonana zostanie kompleksowa wymiana urządzeń sieci trakcyjnej nad układem torowym poddanym pracom modernizacyjnym tj. nad torami szlakowymi, w stacjach nad torami głównymi zasadniczymi, dodatkowymi, bocznymi i rozjazdami oraz nad rozjazdami i torami podlegającymi wymianie w ramach zadania, a wchodzącymi w tory niepoddawane modernizacji.

- Obiekty inżynierskie

Na przedmiotowym odcinku projektowane będą nowe obiekty w miejscu istniejących. Wszystkie obiekty wyposażone będą w schody skarpowe z montażem poręczy. W ramach prac przewiduje się na każdym z obiektów położonych nad ciekami wodnymi m.in. konserwację rowów w celu udrożnienia systemu odwodnienia, reprofilację cieku oraz oczyszczenie skarp. Zakres prac na obiektach inżynieryjnych kolejowych przedstawia tabela 3.

Tabela 3.	Zestawienie prac na obiektach inżynieryjnych kolejowych

| Lp. | km istniejący /przybliżony* | Rodzaj obiektu | Opis robót | Zakres robót / wymagania / uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2,720 | Przepust | Przebudowa obiektu. Likwidacja istniejącego i budowa nowego obiektu. | Likwidacja istniejącego obiektu. Nowy obiekt wykonany zostanie jako żelbetowy, ramowy, prefabrykowany lub monolityczny. Należy wykonać i zabudować: - fundament żelbetowy. - elementy prefabrykowane żelbetowe przelotu. (dopuszcza się wykonanie obiektu monolitycznego) - płytę zwieńczającą żelbetową oraz izolację obiektu. - głowice żelbetowe ze skrzydłami równoległymi / skośnymi do osi toru. - balustrady na wlocie i wylocie wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym - umocnienie skarp płytami ażurowymi/ kostką granitową na podbudowie piaskowo – cementowej - profilacja i oczyszczenie rowów. |
| 2. | 3,469 | Przepust | Przebudowa obiektu. Likwidacja istniejącego i budowa nowego obiektu. | Likwidacja istniejącego obiektu. Nowy obiekt wykonany zostanie jako żelbetowy, ramowy, prefabrykowany lub monolityczny. Należy wykonać i zabudować: - fundament żelbetowy. - elementy prefabrykowane żelbetowe przelotu. (dopuszcza się wykonanie obiektu monolitycznego) - płytę zwieńczającą żelbetową oraz izolację obiektu. - głowice żelbetowe ze skrzydłami równoległymi / skośnymi do osi toru. - balustrady na wlocie i wylocie wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym - umocnienie skarp płytami ażurowymi/ kostką granitową na podbudowie piaskowo – cementowej - profilacja i oczyszczenie rowów. |
| 3. | 3,714 | Przepust | Przebudowa obiektu. Likwidacja istniejącego i budowa nowego obiektu. | Likwidacja istniejącego obiektu. Nowy obiekt wykonany zostanie jako żelbetowy, ramowy, prefabrykowany lub monolityczny. Należy wykonać i zabudować: - fundament żelbetowy. - elementy prefabrykowane żelbetowe przelotu. (dopuszcza się wykonanie obiektu monolitycznego) - płytę zwieńczającą żelbetową oraz izolację obiektu. - głowice żelbetowe ze skrzydłami równoległymi / skośnymido osi toru. - balustrady na wlocie i wylocie wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym - umocnienie skarp płytami ażurowymi/ kostką granitową na podbudowie piaskowo – cementowej - profilacja i oczyszczenie rowów. |
| 4. | 4,261 | Przepust | Przebudowa obiektu. Likwidacja istniejącego i budowa nowego obiektu. | Likwidacja istniejącego obiektu. Nowy obiekt wykonany zostanie jako żelbetowy, ramowy, prefabrykowany lub monolityczny. Należy wykonać i zabudować: - fundament żelbetowy. - elementy prefabrykowane żelbetowe przelotu. (dopuszcza się wykonanie obiektu monolitycznego) - płytę zwieńczającą żelbetową oraz izolację obiektu. - głowice żelbetowe ze skrzydłami równoległymi / skośnymi do osi toru. - balustrady na wlocie i wylocie wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym - umocnienie skarp płytami ażurowymi/ kostką granitową na podbudowie piaskowo – cementowej - profilacja i oczyszczenie rowów. |
| 5. | 4,827 | Most | Przebudowa obiektu. Likwidacja istniejącego i budowa nowego obiektu. | Likwidacja istniejącego obiektu. Nowy obiekt wykonany zostanie jako żelbetowy, ramowy, prefabrykowany lub monolityczny. Należy wykonać i zabudować: - fundament żelbetowy. - elementy prefabrykowane żelbetowe przęsła. (dopuszcza się wykonanie obiektu monolitycznego) - płytę zwieńczającą żelbetową oraz izolację obiektu. - przyczółki żelbetowe ze skrzydłami równoległymi / skośnymi do osi toru. - balustrady wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym - umocnienie stożków nasypowych i dna cieku płytami ażurowymi/ kostką granitową na podbudowie piaskowo – cementowej - profilacja i oczyszczenie rowów. |
| 6. | 5,322 | Most | Przebudowa obiektu. Likwidacja istniejącego i budowa nowego obiektu. | Likwidacja istniejącego obiektu. Nowy obiekt wykonany zostanie jako żelbetowy, ramowy, prefabrykowany lub monolityczny. Należy wykonać i zabudować: - fundament żelbetowy. - elementy prefabrykowane żelbetowe przęsła. (dopuszcza się wykonanie obiektu monolitycznego) - płytę zwieńczającą żelbetową oraz izolację obiektu. - przyczółki żelbetowe ze skrzydłami równoległymi / skośnymi do osi toru. - balustrady wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym - umocnienie stożków nasypowych i dna cieku płytami ażurowymi/ kostką granitową na podbudowie piaskowo – cementowej - profilacja i oczyszczenie rowów. |
| 7. | 6,140 | Przepust | Budowa nowego obiektu. | Obiekt nowy wykonać jako żelbetowy, ramowy, prefabrykowany lub monolityczny. Należy wykonać i zabudować: - fundament żelbetowy. - elementy prefabrykowane żelbetowe przelotu. (dopuszcza się wykonanie obiektu monolitycznego) - płytę zwieńczającą żelbetową oraz izolację obiektu. - głowice żelbetowe ze skrzydłami równoległymi / skośnymi do osi toru. - balustrady na wlocie i wylocie wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym - umocnienie skarp płytami ażurowymi/ kostką granitową na podbudowie piaskowo – cementowej - profilacja i oczyszczenie rowów. |
| 8. | 6,847 | Przepust | Przebudowa obiektu. Likwidacja istniejącego i budowa nowego obiektu. | Likwidacja istniejącego obiektu. Nowy obiekt wykonany zostanie jako żelbetowy, ramowy, prefabrykowany lub monolityczny. Należy wykonać i zabudować: - fundament żelbetowy. - elementy prefabrykowane żelbetowe przelotu. (dopuszcza się wykonanie obiektu monolitycznego) - płytę zwieńczającą żelbetową oraz izolację obiektu. - głowice żelbetowe ze skrzydłami równoległymi / skośnymi do osi toru. - balustrady na wlocie i wylocie wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym - umocnienie skarp płytami ażurowymi/ kostką granitową na podbudowie piaskowo – cementowej - profilacja i oczyszczenie rowów. |
| 9. | 7,074 | Most | Przebudowa obiektu. Likwidacja istniejącego i budowa nowego obiektu. | Likwidacja istniejącego obiektu. Nowy obiekt wykonany zostanie jako żelbetowy, ramowy, prefabrykowany lub monolityczny. Należy wykonać i zabudować: - fundament żelbetowy. - elementy prefabrykowane żelbetowe przęsła. (dopuszcza się wykonanie obiektu monolitycznego) - płytę zwieńczającą żelbetową oraz izolację obiektu. - przyczółki żelbetowe ze skrzydłami równoległymi / skośnymi do osi toru. - balustrady wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym - umocnienie stożków nasypowych i dna cieku płytami ażurowymi/ kostką granitową na podbudowie piaskowo – cementowej - profilacja i oczyszczenie rowów. |
| 10. | 10,301 | Przepust | Przebudowa obiektu. Likwidacja istniejącego i budowa nowego obiektu. | Likwidacja istniejącego obiektu. Nowy obiekt wykonany zostanie jako żelbetowy, ramowy, prefabrykowany lub monolityczny. Należy wykonać i zabudować: - fundament żelbetowy. - elementy prefabrykowane żelbetowe przelotu. (dopuszcza się wykonanie obiektu monolitycznego) - płytę zwieńczającą żelbetową oraz izolację obiektu. - głowice żelbetowe ze skrzydłami równoległymi / skośnymi do osi toru. - balustrady na wlocie i wylocie wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym - umocnienie skarp płytami ażurowymi/ kostką granitową na podbudowie piaskowo – cementowej - profilacja i oczyszczenie rowów. |
| 11. | 11,796 | Przepust | Przebudowa obiektu. Likwidacja istniejącego i budowa nowego obiektu. | Likwidacja istniejącego obiektu. Nowy obiekt wykonany zostanie jako żelbetowy, ramowy, prefabrykowany lub monolityczny. Należy wykonać i zabudować: - fundament żelbetowy. - elementy prefabrykowane żelbetowe przelotu. (dopuszcza się wykonanie obiektu monolitycznego) - płytę zwieńczającą żelbetową oraz izolację obiektu. - głowice żelbetowe ze skrzydłami równoległymi / skośnymi do osi toru. - balustrady na wlocie i wylocie wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym - umocnienie skarp płytami ażurowymi/ kostką granitową na podbudowie piaskowo – cementowej - profilacja i oczyszczenie rowów. |
| 12. | 12,187 | Przepust | Przebudowa obiektu. Likwidacja istniejącego i budowa nowego obiektu. | Likwidacja istniejącego obiektu. Nowy obiekt wykonany zostanie jako żelbetowy, ramowy, prefabrykowany lub monolityczny. Należy wykonać i zabudować: - fundament żelbetowy. - elementy prefabrykowane żelbetowe przelotu. (dopuszcza się wykonanie obiektu monolitycznego) - płytę zwieńczającą żelbetową oraz izolację obiektu. - głowice żelbetowe ze skrzydłami równoległymi / skośnymi do osi toru. - balustrady na wlocie i wylocie wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym - umocnienie skarp płytami ażurowymi/ kostką granitową na podbudowie piaskowo – cementowej - profilacja i oczyszczenie rowów. |
| 13. | 12,900 | Most | Przebudowa obiektu. Likwidacja istniejącego i budowa nowego obiektu. | Istniejący obiekt należy zlikwidować. Obiekt nowy wykonać jako żelbetowy płytowy, dźwigarobetonowy lub monolityczny. Należy wykonać i zabudować: - fundament żelbetowy. - przyczółki żelbetowe ze skrzydłami równoległymi / skośnymi do osi toru. - łożyska (elastomerowe lub w postaci szyny zatopionej w korpus przyczółka) - przęsło dźwigary obetonowane lub płytowe, żelbetowe - izolację koryta balastowego. izolację przyczółków - zasypki oraz strefy przejściowe przed i za obiektem - balustrady wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym - umocnienie stożków nasypowych i dna cieku płytami ażurowymi/ kostką granitową na podbudowie piaskowo – cementowej |
| 14. | 14,037 | Przepust | Likwidacja istniejącego obiektu. | Istniejący obiekt należy zlikwidować. Nasyp torowy należy odtworzyć. |
| 15. | 14,340 | Przepust | Przebudowa obiektu. Likwidacja istniejącego i budowa nowego obiektu. | Likwidacja istniejącego obiektu. Nowy obiekt wykonany zostanie jako żelbetowy, ramowy, prefabrykowany lub monolityczny. Należy wykonać i zabudować: - fundament żelbetowy. - elementy prefabrykowane żelbetowe przelotu. (dopuszcza się wykonanie obiektu monolitycznego) - płytę zwieńczającą żelbetową oraz izolację obiektu. - głowice żelbetowe ze skrzydłami równoległymi / skośnymi do osi toru. - balustrady na wlocie i wylocie wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym - umocnienie skarp płytami ażurowymi/ kostką granitową na podbudowie piaskowo – cementowej - profilacja i oczyszczenie rowów. |
| 16. | 15,234 | Przepust | Przebudowa obiektu. Likwidacja istniejącego i budowa nowego obiektu. | Likwidacja istniejącego obiektu. Nowy obiekt wykonany zostanie jako żelbetowy, ramowy, prefabrykowany lub monolityczny. Należy wykonać i zabudować: - fundament żelbetowy. - elementy prefabrykowane żelbetowe przelotu. (dopuszcza się wykonanie obiektu monolitycznego) - płytę zwieńczającą żelbetową oraz izolację obiektu. - głowice żelbetowe ze skrzydłami równoległymi / skośnymi do osi toru. - balustrady na wlocie i wylocie wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym - umocnienie skarp płytami ażurowymi/ kostką granitową na podbudowie piaskowo – cementowej - profilacja i oczyszczenie rowów. |
| 17. | 16,843 | Przepust | Przebudowa obiektu. Likwidacja istniejącego i budowa nowego obiektu. | Likwidacja istniejącego obiektu. Nowy obiekt wykonany zostanie jako żelbetowy, ramowy, prefabrykowany lub monolityczny. Należy wykonać i zabudować: - fundament żelbetowy. - elementy prefabrykowane żelbetowe przelotu. (dopuszcza się wykonanie obiektu monolitycznego) - płytę zwieńczającą żelbetową oraz izolację obiektu. - głowice żelbetowe ze skrzydłami równoległymi / skośnymi do osi toru. - balustrady na wlocie i wylocie wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym - umocnienie skarp płytami ażurowymi/ kostką granitową na podbudowie piaskowo – cementowej - profilacja i oczyszczenie rowów. |
| 18. | 17.094 | Przepust | Przebudowa obiektu. Likwidacja istniejącego i budowa nowego obiektu. | Likwidacja istniejącego obiektu. Nowy obiekt wykonany zostanie jako żelbetowy, ramowy, prefabrykowany lub monolityczny. Należy wykonać i zabudować: - fundament żelbetowy. - elementy prefabrykowane żelbetowe przelotu. (dopuszcza się wykonanie obiektu monolitycznego) - płytę zwieńczającą żelbetową oraz izolację obiektu. - głowice żelbetowe ze skrzydłami równoległymi / skośnymi do osi toru. - balustrady na wlocie i wylocie wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym - umocnienie skarp płytami ażurowymi/ kostką granitową na podbudowie piaskowo – cementowej - profilacja i oczyszczenie rowów. |
| 19. | 17,574 | Przepust | Przebudowa obiektu. Likwidacja istniejącego i budowa nowego obiektu. | Likwidacja istniejącego obiektu. Nowy obiekt wykonany zostanie jako żelbetowy, ramowy, prefabrykowany lub monolityczny. Należy wykonać i zabudować: - fundament żelbetowy. - elementy prefabrykowane żelbetowe przelotu. (dopuszcza się wykonanie obiektu monolitycznego) - płytę zwieńczającą żelbetową oraz izolację obiektu. - głowice żelbetowe ze skrzydłami równoległymi / skośnymi do osi toru. - balustrady na wlocie i wylocie wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym - umocnienie skarp płytami ażurowymi/ kostką granitową na podbudowie piaskowo – cementowej - profilacja i oczyszczenie rowów. |
| 20. | 18,056 | Przepust | Przebudowa obiektu. Likwidacja istniejącego i budowa nowego obiektu. | Likwidacja istniejącego obiektu. Nowy obiekt wykonany zostanie jako żelbetowy, ramowy, prefabrykowany lub monolityczny. Należy wykonać i zabudować: - fundament żelbetowy. - elementy prefabrykowane żelbetowe przelotu. (dopuszcza się wykonanie obiektu monolitycznego) - płytę zwieńczającą żelbetową oraz izolację obiektu. - głowice żelbetowe ze skrzydłami równoległymi / skośnymi do osi toru. - balustrady na wlocie i wylocie wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym - umocnienie skarp płytami ażurowymi/ kostką granitową na podbudowie piaskowo – cementowej - profilacja i oczyszczenie rowów. |
| 21. | 18,564 | Przepust | Przebudowa obiektu. Likwidacja istniejącego i budowa nowego obiektu. | Likwidacja istniejącego obiektu. Nowy obiekt wykonany zostanie jako żelbetowy, ramowy, prefabrykowany lub monolityczny. Należy wykonać i zabudować: - fundament żelbetowy. - elementy prefabrykowane żelbetowe przelotu. (dopuszcza się wykonanie obiektu monolitycznego) - płytę zwieńczającą żelbetową oraz izolację obiektu. - głowice żelbetowe ze skrzydłami równoległymi / skośnymi do osi toru. - balustrady na wlocie i wylocie wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym - umocnienie skarp płytami ażurowymi/ kostką granitową na podbudowie piaskowo – cementowej - profilacja i oczyszczenie rowów. |
| 22. | 19,096 | Przepust | Przebudowa obiektu. Likwidacja istniejącego i budowa nowego obiektu. | Likwidacja istniejącego obiektu. Nowy obiekt wykonany zostanie jako żelbetowy, ramowy, prefabrykowany lub monolityczny. Należy wykonać i zabudować: - fundament żelbetowy. - elementy prefabrykowane żelbetowe przelotu. (dopuszcza się wykonanie obiektu monolitycznego) - płytę zwieńczającą żelbetową oraz izolację obiektu. - głowice żelbetowe ze skrzydłami równoległymi / skośnymi do osi toru. - balustrady na wlocie i wylocie wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym - umocnienie skarp płytami ażurowymi/ kostką granitową na podbudowie piaskowo – cementowej - profilacja i oczyszczenie rowów. |
| 23. | 19,441 | Przepust | Przebudowa obiektu. Likwidacja istniejącego i budowa nowego obiektu. | Likwidacja istniejącego obiektu. Nowy obiekt wykonany zostanie jako żelbetowy, ramowy, prefabrykowany lub monolityczny. Należy wykonać i zabudować: - fundament żelbetowy. - elementy prefabrykowane żelbetowe przelotu. (dopuszcza się wykonanie obiektu monolitycznego) - płytę zwieńczającą żelbetową oraz izolację obiektu. - głowice żelbetowe ze skrzydłami równoległymi / skośnymi do osi toru. - balustrady na wlocie i wylocie wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym - umocnienie skarp płytami ażurowymi/ kostką granitową na podbudowie piaskowo – cementowej - profilacja i oczyszczenie rowów. |
| 24. | 19,688 | Przepust | Przebudowa obiektu. Likwidacja istniejącego i budowa nowego obiektu. | Likwidacja istniejącego obiektu. Nowy obiekt wykonany zostanie jako żelbetowy, ramowy, prefabrykowany lub monolityczny. Należy wykonać i zabudować: - fundament żelbetowy. - elementy prefabrykowane żelbetowe przelotu. (dopuszcza się wykonanie obiektu monolitycznego) - płytę zwieńczającą żelbetową oraz izolację obiektu. - głowice żelbetowe ze skrzydłami równoległymi / skośnymi do osi toru. - balustrady na wlocie i wylocie wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym - umocnienie skarp płytami ażurowymi/ kostką granitową na podbudowie piaskowo – cementowej - profilacja i oczyszczenie rowów. |
| 25. | 19,983 | Przepust | Przebudowa obiektu. Likwidacja istniejącego i budowa nowego obiektu. | Likwidacja istniejącego obiektu. Nowy obiekt wykonany zostanie jako żelbetowy, ramowy, prefabrykowany lub monolityczny. Należy wykonać i zabudować: - fundament żelbetowy. - elementy prefabrykowane żelbetowe przelotu. (dopuszcza się wykonanie obiektu monolitycznego) - płytę zwieńczającą żelbetową oraz izolację obiektu. - głowice żelbetowe ze skrzydłami równoległymi / skośnymi do osi toru. - balustrady na wlocie i wylocie wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym - umocnienie skarp płytami ażurowymi/ kostką granitową na podbudowie piaskowo – cementowej - profilacja i oczyszczenie rowów. |
| 26. | 20,861 | Przepust | Przebudowa obiektu. Likwidacja istniejącego i budowa nowego obiektu. | Likwidacja istniejącego obiektu. Nowy obiekt wykonany zostanie jako żelbetowy, ramowy, prefabrykowany lub monolityczny. Należy wykonać i zabudować: - fundament żelbetowy. - elementy prefabrykowane żelbetowe przelotu. (dopuszcza się wykonanie obiektu monolitycznego) - płytę zwieńczającą żelbetową oraz izolację obiektu. - głowice żelbetowe ze skrzydłami równoległymi / skośnymi do osi toru. - balustrady na wlocie i wylocie wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym - umocnienie skarp płytami ażurowymi/ kostką granitową na podbudowie piaskowo – cementowej - profilacja i oczyszczenie rowów. |
| 27. | 21,121 | Most | Przebudowa obiektu. Likwidacja istniejącego i budowa nowego obiektu. | Istniejący obiekt należy zlikwidować. Obiekt nowy wykonać jako żelbetowy płytowy, dźwigarobetonowy lub monolityczny. Należy wykonać i zabudować: - fundament żelbetowy. - przyczółki żelbetowe ze skrzydłami równoległymi / skośnymido osi toru. - łożyska (elastomerowe lub w postaci szyny zatopionej w korpus przyczółka) - przęsło dźwigary obetonowane lub płytowe, żelbetowe - izolację koryta balastowego. izolację przyczółków - zasypki oraz strefy przejściowe przed i za obiektem - balustrady wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym - umocnienie stożków nasypowych i dna cieku płytami ażurowymi/ kostką granitową na podbudowie piaskowo – cementowej |
| 28. | 21,452 | Most | Przebudowa obiektu. Likwidacja istniejącego i budowa nowego obiektu. | Istniejący obiekt należy zlikwidować. Obiekt nowy wykonać jako żelbetowy płytowy, dźwigarobetonowy lub monolityczny. Należy wykonać i zabudować: - fundament żelbetowy. - przyczółki żelbetowe ze skrzydłami równoległymi / skośnymi do osi toru. - łożyska (elastomerowe lub w postaci szyny zatopionej w korpus przyczółka) - przęsło dźwigary obetonowane lub płytowe, żelbetowe - izolację koryta balastowego. izolację przyczółków - zasypki oraz strefy przejściowe przed i za obiektem - balustrady wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym - umocnienie stożków nasypowych i dna cieku płytami ażurowymi/ kostką granitową na podbudowie piaskowo – cementowej |

- Układ drogowy i przejazdy drogowo-kolejowe

Realizacja inwestycji obejmuje prace związane z branżą drogową. Zestawienie prac dotyczących przebudowy i budowy dróg kołowych przedstawia tabela 4.

Tabela 4.	Zestawienie prac dotyczących przebudowy i budowy dróg kołowych

| Lokalizacja drogi [km LK 148] | Przyjęte rozwiązania techniczne |
| --- | --- |
| ok 3,130 – ok 3,466 | Wykonanie drogi równoległej od likwidowanego przejazdu w km 3+498 do przejazdu w km 3+130. Długość drogi ok. 375m. Nawierzchnia drogi asfaltowa. |
| ok 4,652 – ok 5,137 | Wykonanie drogi równoległej od zlikwidowanego przejazdu w km 4,652 do przejazdu w km 5+137. Długość drogi ok. 500 m. Nawierzchnia drogi z kruszywa. |
| ok 6,879 – ok 7,030 | Wykonanie drogi równoległej od przejazdu w km 6,879 do km 7,030. Długość drogi ok. 155m. Nawierzchnia drogi z kruszywa. |
| ok 7,780 – ok 7,970 | Wykonanie drogi równoległej od przejazdu w km 7,780 do km 7,970. Długość drogi ok 170m. Nawierzchnia drogi z kruszywa. |
| ok 9,870 – ok 10,050 | Wykonanie drogi równoległej od km 9,870 do km 10,050. Długość drogi ok. 180m. Nawierzchnia drogi z kruszywa. |
| ok 13,880 – ok 14,071 | Wykonanie drogi równoległej od km 13,880 do zlikwidowanego przejazdu w km 14,071. Długość drogi ok. 190m. Nawierzchnia drogi z kruszywa. |

Zestawienie prac na obiektach inżynieryjnych drogowych przedstawia tabela 5.

Tabela 5.	Zestawienie prac na obiektach inżynieryjnych drogowych

| Lp. | Km istniejący / przybliżony/przeszkoda | Rodzaj obiektu | Opis robót | Zakres robót |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | km 4,170 str. prawa | Przepust | Udrożnienie obiektu istniejącego. | - Odmulenie obiektu - Usunięcie zanieczyszczeń z koryta rowu - Profilowanie skarp |
| 2. | km 4,652 str. lewa | Przepust | Likwidacja istniejącego obiektu. | - Odkopanie obiektu - Rozbiórka obiektu wraz z zagospodarowaniem odpadów - Uprzątnięcie terenu po prowadzonych robotach |
| 3. | km 4,652 str. prawa | Przepust | Likwidacja istniejącego obiektu. | - Odkopanie obiektu - Rozbiórka obiektu wraz z zagospodarowaniem odpadów - Uprzątnięcie terenu po prowadzonych robotach |
| 4. | km 4,827 | Most | Przebudowa obiektu. Likwidacja istniejącego i budowa nowego obiektu. | Istniejący obiekt należy zlikwidować. Obiekt nowy wykonać jako żelbetowy, ramowy, prefabrykowany lub monolityczny. Należy wykonać i zabudować: - Fundament żelbetowy. - Elementy prefabrykowane żelbetowe przęsła. (dopuszcza się wykonanie obiektu monolitycznego) - Płytę zwieńczającą i najazdową żelbetową oraz izolację obiektu. - Przyczółki żelbetowe ze skrzydłami równoległymi/skośnymi do osi toru. - Balustrady wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym - Umocnienie stożków nasypowych i dna cieku płytami ażurowymi/ kostką granitową na podbudowie piaskowo – cementowej - Profilacja i oczyszczenie rowów. |
| 5. | km 5,137 str. prawa | Przepust | Likwidacja istniejącego obiektu. | - Odkopanie obiektu - Rozbiórka obiektu wraz z zagospodarowaniem odpadów - Uprzątnięcie terenu po prowadzonych robotach |
| 6. | km 5,137 str. lewa | Przepust | Budowa nowego obiektu. | - Odkopanie obiektu - Rozbiórka istniejącego obiektu wraz z zagospodarowaniem odpadów - Wykonanie nowego obiektu – konstrukcja gruntowo – powłokowa. (rura stalowa) - Zasypka obiektu wraz z zagęszczeniem - Wykonanie umocnień na wlocie i wylocie - Uprzątnięcie terenu po prowadzonych robotach |
| 7. | km 5,501 str. lewa | Przepust | Przebudowa obiektu. Likwidacja istniejącego i budowa nowego obiektu. | - Odkopanie obiektu - Rozbiórka istniejącego obiektu wraz z zagospodarowaniem odpadów - Wykonanie nowego obiektu – konstrukcja gruntowo – powłokowa. (rura stalowa) - Zasypka obiektu wraz z zagęszczeniem - Wykonanie umocnień na wlocie i wylocie - Uprzątnięcie terenu po prowadzonych robotach |
| 8. | km 6,151 str. lewa | Przepust | Likwidacja istniejącego obiektu. | - Odkopanie obiektu - Rozbiórka obiektu wraz z zagospodarowaniem odpadów - Uprzątnięcie terenu po prowadzonych robotach |
| 9. | km 6,151 str. prawa | Przepust | Likwidacja istniejącego obiektu. | - Odkopanie obiektu - Rozbiórka obiektu wraz z zagospodarowaniem odpadów - Uprzątnięcie terenu po prowadzonych robotach |
| 10. | km 6,920 str. lewa | Przepust | Przebudowa obiektu. Likwidacja istniejącego i budowa nowego obiektu. | - Odkopanie obiektu - Rozbiórka istniejącego obiektu wraz z zagospodarowaniem odpadów - Wykonanie nowego obiektu – konstrukcja gruntowo – powłokowa. (rura stalowa) - Zasypka obiektu wraz z zagęszczeniem - Wykonanie umocnień na wlocie i wylocie - Uprzątnięcie terenu po prowadzonych robotach |
| 11. | km 7,780 str. lewa | Przepust | Przebudowa obiektu. Likwidacja istniejącego i budowa nowego obiektu. | - Odkopanie obiektu - Rozbiórka istniejącego obiektu wraz z zagospodarowaniem odpadów - Wykonanie nowego obiektu – konstrukcja gruntowo – powłokowa. (rura stalowa) - Zasypka obiektu wraz z zagęszczeniem - Wykonanie umocnień na wlocie i wylocie - Uprzątnięcie terenu po prowadzonych robotach |
| 12. | km 11,541 str. prawa | Przepust | Przebudowa obiektu. Likwidacja istniejącego i budowa nowego obiektu. | - Odkopanie obiektu - Rozbiórka istniejącego obiektu wraz z zagospodarowaniem odpadów - Wykonanie nowego obiektu – konstrukcja gruntowo – powłokowa. (rura stalowa) - Zasypka obiektu wraz z zagęszczeniem - Wykonanie umocnień na wlocie i wylocie - Uprzątnięcie terenu po prowadzonych robotach |
| 13. | km 12,760 str. lewa | Przepust | Likwidacja istniejącego obiektu. | - Odkopanie obiektu - Rozbiórka obiektu wraz z zagospodarowaniem odpadów - Uprzątnięcie terenu po prowadzonych robotach |
| 14. | km 12,760 str. prawa | Przepust | Likwidacja istniejącego obiektu. | - Odkopanie obiektu - Rozbiórka obiektu wraz z zagospodarowaniem odpadów - Uprzątnięcie terenu po prowadzonych robotach |
| 15. | km 12,810 str. prawa | Przepust | Udrożnienie obiektu istniejącego | - Odmulenie obiektu - Usunięcie zanieczyszczeń z koryta rowu - Profilowanie skarp |
| 16. | km 12,920 str. prawa | Przepust | Udrożnienie obiektu istniejącego | - Odmulenie obiektu - Usunięcie zanieczyszczeń z koryta rowu - Profilowanie skarp |
| 17. | km 13,507 str. prawa | Przepust | Przebudowa obiektu. Likwidacja istniejącego i budowa nowego obiektu. | - Odkopanie obiektu - Rozbiórka istniejącego obiektu wraz z zagospodarowaniem odpadów - Wykonanie nowego obiektu – konstrukcja gruntowo – powłokowa. (rura stalowa) - Zasypka obiektu wraz z zagęszczeniem - Wykonanie umocnień na wlocie i wylocie - Uprzątnięcie terenu po prowadzonych robotach |
| 18. | km 13,507 str. lewa | Przepust | Przebudowa obiektu. Likwidacja istniejącego i budowa nowego obiektu. | - Odkopanie obiektu - Rozbiórka istniejącego obiektu wraz z zagospodarowaniem odpadów - Wykonanie nowego obiektu – konstrukcja gruntowo – powłokowa. (rura stalowa) - Zasypka obiektu wraz z zagęszczeniem - Wykonanie umocnień na wlocie i wylocie - Uprzątnięcie terenu po prowadzonych robotach |
| 19. | km 14,071 str. lewa | Przepust | Likwidacja istniejącego obiektu. | - Odkopanie obiektu - Rozbiórka obiektu wraz z zagospodarowaniem odpadów - Uprzątnięcie terenu po prowadzonych robotach |
| 20. | km 15,510 str. prawa | Przepust | Budowa nowego obiektu. | - Odkopanie obiektu - Rozbiórka istniejącego obiektu wraz z zagospodarowaniem odpadów - Wykonanie nowego obiektu – konstrukcja gruntowo – powłokowa. (rura stalowa) - Zasypka obiektu wraz z zagęszczeniem - Wykonanie umocnień na wlocie i wylocie - Uprzątnięcie terenu po prowadzonych robotach |
| 21. | km 15,510 str. lewa | Przepust | Przebudowa obiektu. Likwidacja istniejącego i budowa nowego obiektu. | - Odkopanie obiektu - Rozbiórka istniejącego obiektu wraz z zagospodarowaniem odpadów - Wykonanie nowego obiektu – konstrukcja gruntowo – powłokowa. (rura stalowa) - Zasypka obiektu wraz z zagęszczeniem - Wykonanie umocnień na wlocie i wylocie - Uprzątnięcie terenu po prowadzonych robotach |
| 22. | km 16,070 str. lewa | Przepust | Likwidacja istniejącego obiektu. | - Odkopanie obiektu - Rozbiórka obiektu wraz z zagospodarowaniem odpadów - Uprzątnięcie terenu po prowadzonych robotach |
| 23. | km 16,950 str. prawa | Przepust | Likwidacja istniejącego obiektu. | - Odkopanie obiektu - Rozbiórka obiektu wraz z zagospodarowaniem odpadów - Uprzątnięcie terenu po prowadzonych robotach |
| 24. | km 16,950 str. lewa | Przepust | Likwidacja istniejącego obiektu. | - Odkopanie obiektu - Rozbiórka obiektu wraz z zagospodarowaniem odpadów - Uprzątnięcie terenu po prowadzonych robotach |
| 25. | km 17,114 str. lewa | Przepust | Przebudowa obiektu. Likwidacja istniejącego i budowa nowego obiektu. | - Odkopanie obiektu - Rozbiórka istniejącego obiektu wraz z zagospodarowaniem odpadów - Wykonanie nowego obiektu – konstrukcja gruntowo – powłokowa. (rura stalowa) - Zasypka obiektu wraz z zagęszczeniem - Wykonanie umocnień na wlocie i wylocie - Uprzątnięcie terenu po prowadzonych robotach |
| 26. | km 17,574 str. prawa | Przepust | Remont/odtworzenie studni | - Oczyszczenie powierzchni betonowych - Uzupełnienie ubytków i naprawa powierzchni betonowych studni |
| 27. | km 19,090 str. prawa | Przepust | Udrożnienie obiektu istniejącego | - Odmulenie obiektu - Usunięcie zanieczyszczeń z koryta rowu - Profilowanie skarp |
| 28. | km 19,705 str. lewa | Przepust | Przebudowa obiektu. Likwidacja istniejącego i budowa nowego obiektu. | - Odkopanie obiektu - Rozbiórka istniejącego obiektu wraz z zagospodarowaniem odpadów - Wykonanie nowego obiektu – konstrukcja gruntowo – powłokowa. (rura stalowa) - Zasypka obiektu wraz z zagęszczeniem - Wykonanie umocnień na wlocie i wylocie - Uprzątnięcie terenu po prowadzonych robotach |
| 29. | km 21,116 str. prawa | Przepust | Udrożnienie obiektu istniejącego | - Odmulenie obiektu - Usunięcie zanieczyszczeń z koryta rowu - Profilowanie skarp |
| 30. | km 21,126 str. prawa | Przepust | Udrożnienie obiektu istniejącego | - Odmulenie obiektu - Usunięcie zanieczyszczeń z koryta rowu - Profilowanie skarp |

Zestawienie prac budowlanych na przejazdach kolejowo – drogowych położonych na LK 148 przedstawia tabela 6.

Tabela 6.	Zestawienie prac na przejazdach drogowo - kolejowych

| Lp. | Kilometraż/ przybliżony | Kategoria przejazdu |  | Lokalizacja | Zakres robót do wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Istn. | Proj. |  |  |
|  | 3,130 LK 148 | D | B | Pszczyna, ul. Myśliwska | Wykonanie prac związanych z kompleksową wymianą nawierzchni kolejowej i drogowej z wykonaniem odwodnienia opaskowego. Wykonanie dróg dojazdowych o nawierzchni asfaltowej. Wykonanie oznakowania docelowej organizacji ruchu na przejeździe. |
|  | 3,498 LK148 | D | - | Pszczyna, ul. Myśliwska | Likwidacja przejazdu, wykonanie grobli ziemnych po obu stronach. Organizacja ruchu na czas robót w obrębie przejazdu. |
|  | 5,137 LK148 | D | C | Czarków, ul. Jasna | Wykonanie prac związanych z kompleksową wymianą nawierzchni kolejowej i drogowej z wykonaniem odwodnienia opaskowego. Wykonanie dróg dojazdowych o nawierzchni asfaltowej oraz z kruszywa. Wykonanie oznakowania docelowej organizacji ruchu na przejeździe. |
|  | 5,501 LK148 | D | C | Czarków, ul. Jasna | Wykonanie prac związanych z kompleksową wymianą nawierzchni kolejowej i drogowej z wykonaniem odwodnienia opaskowego. Wykonanie dróg dojazdowych o nawierzchni asfaltowej. Wykonanie oznakowania docelowej organizacji ruchu na przejeździe. |
|  | 6,151 LK148 | B | B | Czarków, droga powiatowa ul. Powstańców Śląskich | Wykonanie prac związanych z kompleksową wymianą nawierzchni kolejowej i drogowej z wykonaniem odwodnienia opaskowego. Wykonanie dróg dojazdowych o nawierzchni asfaltowej. Wykonanie chodnika o nawierzchni z kostki betonowej na dojściach. Wykonanie oznakowania docelowej organizacji ruchu na przejeździe. |
|  | 6,879 LK148 | A | A | Czarków, ul. Kolejowa | Demontaż i ponowny montaż prefabrykowanych małogabarytowych płyt betonowych w związku z wymianą szyn na przejeździe. |
|  | 7,780 LK148 | A | A | Radostowice, droga powiatowa ul. Dworcowa | Wykonanie prac związanych z kompleksową wymianą nawierzchni kolejowej i drogowej z wykonaniem odwodnienia opaskowego. Wykonanie dróg dojazdowych o nawierzchni asfaltowej. Wykonanie oznakowania docelowej organizacji ruchu na przejeździe. |
|  | 11,541 LK148 | C | C | Branica droga powiatowa 4151S | Wykonanie prac związanych z kompleksową wymianą nawierzchni kolejowej i drogowej z wykonaniem odwodnienia opaskowego. Wykonanie dróg dojazdowych o nawierzchni asfaltowej. Wykonanie oznakowania docelowej organizacji ruchu na przejeździe. |
|  | 13,507 LK148 | D | C | Suszec, ul. Błękitna | Wykonanie prac związanych z kompleksową wymianą nawierzchni kolejowej i drogowej z wykonaniem odwodnienia opaskowego. Wykonanie dróg dojazdowych o nawierzchni z kruszywa. Wykonanie oznakowania docelowej organizacji ruchu na przejeździe. |
|  | 15,065 LK148 | A | A | Suszec, droga powiatowa ul. Świętego Jana | Wykonanie prac związanych z kompleksową wymianą nawierzchni kolejowej i drogowej z wykonaniem odwodnienia opaskowego. Wykonanie dróg dojazdowych o nawierzchni asfaltowej. Wykonanie chodników. Wykonanie oznakowania docelowej organizacji ruchu na przejeździe. |
|  | 15,510 LK148 | D | C | Suszec, ul. Dolna | Wykonanie prac związanych z kompleksową wymianą nawierzchni kolejowej i drogowej z wykonaniem odwodnienia opaskowego. Wykonanie dróg dojazdowych o nawierzchni asfaltowej. Wykonanie oznakowania docelowej organizacji ruchu na przejeździe. |
|  | 17,114 LK148 | D | C | Rudziczka, boczna ul. Szkolnej | Wykonanie prac związanych z kompleksową wymianą nawierzchni kolejowej i drogowej z wykonaniem odwodnienia opaskowego. Wykonanie dróg dojazdowych o nawierzchni asfaltowej. Wykonanie oznakowania docelowej organizacji ruchu na przejeździe. |
|  | 17,694 LK148 | A | B | Rudziczka, droga powiatowa ul. Włoszczycka | Wykonanie prac związanych z kompleksową wymianą nawierzchni kolejowej i drogowej z wykonaniem odwodnienia opaskowego. Wykonanie dróg dojazdowych o nawierzchni asfaltowej. Wykonanie chodnika o nawierzchni z kostki betonowej na dojściu do peronu. Wykonanie oznakowania docelowej organizacji ruchu na przejeździe. |
|  | 18,080 LK148 0,038 LK878 | F | F | droga prywatna | Likwidacja nawierzchni przejazdu przez tor LK878 i wstawkę międzyrozjazdową 1-2 w związku z rozbiórką układu torowego. Wykonanie prac związanych z kompleksową wymianą nawierzchni kolejowej i drogowej z wykonaniem odwodnienia opaskowego. Wykonanie dróg dojazdowych o nawierzchni asfaltowej oraz z kruszywa. Wykonanie oznakowania docelowej organizacji ruchu na przejeździe. |
|  | 18,600 LK148 | C | C | Żory, ul. Targowa | Wykonanie prac związanych z kompleksową wymianą nawierzchni kolejowej i drogowej z wykonaniem odwodnienia opaskowego. Wykonanie dróg dojazdowych o nawierzchni asfaltowej. Wykonanie oznakowania docelowej organizacji ruchu na przejeździe. |
|  | 19,705 LK148 | D | C | Żory, ul. 11 listopada | Wykonanie prac związanych z kompleksową wymianą nawierzchni kolejowej i drogowej z wykonaniem odwodnienia opaskowego. Wykonanie dróg dojazdowych o nawierzchni asfaltowej. Wykonanie oznakowania docelowej organizacji ruchu na przejeździe. |
|  | 20,572 LK148 0,092 LK874 | A | A | Żory, ul. Rybna | Wykonanie prac związanych z kompleksową wymianą nawierzchni kolejowej i drogowej z wykonaniem odwodnienia opaskowego. Wykonanie dróg dojazdowych o nawierzchni asfaltowej. Wykonanie oznakowania docelowej organizacji ruchu na przejeździe. |

- Sterowania ruchem kolejowym (srk)

Wykonany zostanie demontaż istniejących urządzeń srk. Przewiduje się budowę nowoczesnych komputerowych urządzeń srk.

Z upoważnienia

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

Przemysław Skrzypiec

p.o. Z-cy Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

/podpisano elektronicznie/