Opis techniczny (OPZ)

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn. ,,Remont dachu i gzymsu zewnętrznego przy ul. Przęsłowej 3 w Kielcach’’.

Zakres zamówienia

1. Demontaż przewodów instalacji odgromowej i urządzeń mocujących.

2. Demontaż części obróbek blacharskich.

3. Uniesienie klimatyzatorów (przestawienie).

4. Skucie istniejącego gzymsu z betonu i wykonanie nowego ze styropianu.

5. Przygotowanie starego podłoża pod ułożenie nowej papy.

6. Wykonanie nowych obróbek blacharskich.

7. Pokrycie dachu, murków ogniowych, czap kominowych papą.

8. Montaż nowej instalacji odgromowej.

9. Wykonanie badań instalacji odgromowej.

10. Wywiezienie gruzu i papy na wysypisko.

Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje wykonanie prac wymienionych w przedmiarze robót oraz czynności do wykonania wynikających z danego zakresu zawartego w poszczególnej pozycji KNR itp.

W trakcie wykonywania nowego pokrycia dachu, należy na bieżąco w miarę postępu prac zabezpieczać część dachu przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, tak aby nie uległy zalaniu -  zniszczeniu pomieszczenia budynku.

Wykonanie:

Przed ułożeniem na dachu papa powinna zostać rozwinięta i pozostawiona w celu jej wyprostowania. Sposobem ułożenia papy jest metoda zgrzewania. Powierzchnia podłoża powinna być czysta sucha i pozbawiona luźnych elementów. W przypadku starej papy, istniejące pęcherze należy rozciąć i załatać. Pasy układać równolegle do okapu, zaczynając od dołu, z zakładem wzdłużnym nie mniejszym niż 10 cm i poprzecznym min. 15 cm w każdej warstwie.

Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie i  wykonane zgodnie z kierunkiem spływu wody. Styki powierzchni dachu z powierzchniami pionowymi złagodzić klinami z wełny lub styropianu z okleina z papy asfaltowej. W celu przewentylowania warstw dachu należy zastosować kominki wentylacyjne ( 1 szt. na ok. 40m² dachu). Kominki wentylacyjne montować min. 1m od istniejących kominów murowanych. Obróbki z papy nawierzchniowej wykonać przy kominach murowanych, czapach kominowych, stalowych wentylacyjnych zimnych i wywiewkach.

Papę układać, rozgrzewając palnikiem podłoże oraz spodnią warstwę papy aż do momentu zauważalnego stopienia bitumu. O prawidłowym zgrzaniu papy świadczy wypływ masy asfaltowej na całej długości rolki. Miejsce wypływu masy należy uzupełnić posypką w kolorze papy. Niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu masy asfaltowej lub jej zapalenia.

Przed ułożeniem papy na wystających daszkach istniejącą obróbkę należy wcześniej dodatkowo umocować kołkami rozprężnymi z wkrętem.

Uwaga: Zamontowane klimatyzatory na daszkach kominowych i dachu należy zabezpieczyć przed ewentualnym uszkodzeniem lub zniszczeniem. Podczas wykonywania prac bezpośrednio wokół i pod klimatyzatorami należy zachować szczególną ostrożność. Zaleca się delikatnie unieść klimatyzatory tak, aby nie uszkodzić rur z freonem ani klimatyzatora.

Prace w pobliżu klimatyzatorów powinny wykonywać osoby doświadczone, ponieważ naruszenie instalacji freonowej wiąże się z koniecznością naprawy i ponownego nabicia klimatyzacji czynnikiem, co leży po stronie wykonawcy.

Materiały:

Papa

Asfaltowa papa termozgrzewalna wierzchniego krycia z funkcją wentylacji modyfikowana polimerem SBS. Zaimpregnowana osnowa z włókniny poliestrowej lub welonu szklanego zapewniająca wysoką wytrzymałość na rozciąganie i przebicia, o wysokiej gramaturze. Papa pokryta jest po obu stronach wodoszczelną mieszanką mas bitumicznych modyfikowanych elastomerami termoplastycznymi SBS z dodatkiem komponentów spełniających funkcję stabilizacji i ochrony całej struktury papy. Zewnętrzna warstwa pokryta jest trwałą gruboziarnistą  posypką, strona spodnia pokryta jest  powłoką akrylową na którą nałożone są wzdłużne profilowane pasma klejowe z masy asfaltowej modyfikowanej SBS i żywicami, zabezpieczone folią z tworzywa sztucznego.

Orientacyjne parametry:

- Giętkość   ≤ - 160  C

- Minimalna grubość,     -  5,2 mm

- Długość / szerokość rolki nie mniej niż   5,0 mb / 1,0 mb

- Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż nie mniej niż , 800+/-350  N/50 mm

- Wytrzymałość na rozdzieranie (w poprzek wzdłuż) 300 +/- 100 N

- Wytrzymałość na wydłużenie ( w wzdłuż poprzek ) 45+/-15 %

- Klasyfikacja ogniowa : wyrób trudno zapalny Klasa E.

- Wodoszczelność: wodoszczelna

- Kolor jak na zdjęciach szary.

Styropian do uzupełnień (gzymsu):

Zakres robót obejmuje skucie istniejącego gzymsu betonowego aż do konstrukcji nośnej budynku i wykonanie nowego gzymsu ze styropianu. Powierzchnia pod nowy gzyms powinna być sucha, oczyszczona z kurzu, pyłu. Warstwy o słabej przyczepności np: słabe tynki, odspojone powłoki malarskie, odpadające cząstki muru, należy usunąć całkowicie , aż do podłoża nośnego. Następnie podłoże należy zagruntować gruntem głęboko penetrującym. Do tak przygotowanej powierzchni kleimy styropian.

Płyty ze styropianu min. EPS 100 gr 15 cm. Styropian przeznaczony do izolacji termicznej.

Do przyklejania styropianu stosować klei uniwersalny elastyczny naniesiony na całą powierzchnie styropianu. Płyty należy dodatkowo zakotwić dyblami plastikowymi do styropianu. Powierzchnię wyrównać przez szlifowanie. Następnie zamontować narożniki ochronne krawędzi i wtopić siatkę o gramaturze 160g/m². Siatka powinna być napięta i całkowicie wtopiona, niedopuszczalne jest pozostawienie siatki bez otulenia klejem. Nie wolno wykonywać warstwy zbrojonej metodą zaszpachlowania klejem uprzednio rozłożonej na gzymsie siatki. Siatka zbrojąca powinna być niewidoczna i całkowicie zatopiona w warstwie materiału klejącego. Poszczególne pasma siatki układać pionowo z zakładem szerokości  min 10 cm.

Na tak przygotowaną powierzchnię jednak nie wcześniej niż po 2 dniach można przystąpić do wykonania gruntowania (wykonania podkładu tynkarskiego). Przed naniesieniem gruntu należy wymieszać zawartość całego opakowania. Nie wolno rozcieńczać gruntu. Środek gruntujący nakładać zgodnie z zaleceniami producenta.

Grunt:

Emulsja do gruntowania i wzmacniania podłoża (podkładowa masa tynkarska).

Przeznaczona do stosowania na zewnątrz, mrozoodporna. Temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C

Gęstość emulsji 1,5 kg/dm3

Emulsję należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej. Chronić przed przegrzaniem. Grunt należy dostosować do rodzaju wykończenia powierzchni. Gruntu nie wolno rozcieńczać.

Malowanie gzymsu:

Gzyms pomalować dwukrotnie farbą silikonową. Farbę należy przed użyciem dobrze wymieszać i rozprowadzić równomiernie na podłożu bez smug i zacieków. Pomiędzy nakładaniem kolejnej warstwy trzeba zachować minimum 12 godzinną przerwę technologiczną.

Na gzymsie uwzględnić kolorystykę i rozmieszczenie  kolorów jak już istniejące.

Obróbki blacharskie – Kolor (dopasować do istniejących obróbek).

- Blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi gr. min. 0,5  mm.

- Obróbki powinny być wykonane z pojedynczych arkuszy blachy, tak aby unikać znacznej

ilości połączeń,

- Obróbki blacharskie pod papą łączyć na zakład 3 - 4 cm, dodatkowe mocowanie na wkręty

z dyblem rozprężnym (min. 3 szt./m).

- Montaż pozostałych obróbek wkręty typu  ,,Farmer” z uszczelką dł. min. 2,5 cm

- Obróbki blacharskie wykonać ze spadkiem od budynku tak aby uniknąć gromadzenia się

wody. Obróbka powinna być dłuższa i wystawać poza lico elewacji,

- Wbudowywane akcesoria dachowe, elementy na dachu (instalacja odgromowa) powinny

umożliwiać bezkolizyjny montaż z papą termozgrzewalną.

Rynny – kolor brązowy (dopasować do koloru rynien od strony zachodniej).

- Rynny plastikowe 150 mm połączyć z istniejąca rynną spustową.

- Uchwyty rynnowe stalowe powinny być osadzone z wyregulowanym spadkiem podłużnym

w odstępie nie większym niż 50 cm.

- Spadek rynien od środka okapu do wylotów do rur spustowych ~ 0,5 % / m (regulować

na uchwytach),

Dodatkowe elementy uzupełniające związane z poprawnym zamontowaniem rynien : denka, leje spustowe 120 / 100 , złączki rynien.

Wszystkie prace związane z przygotowaniem podłoża, klejenia papy, montażu rynien i rur spustowych, stosowania zapraw i klejów powinny być prowadzone zgodnie z  instrukcjami technologicznymi producenta danego materiału oraz z zachowaniem zasad sztuki budowlanej i obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Zabezpieczenia ochronne przed ptakami na wylotach z kanałów kominowych należy wykonać z siatki ocynkowanej o oczkach ~ 2,0 / 20,0 cm i zamontować na haczyki lub inne elementy montażowe umożliwiające łatwy i szybki demontaż w celu dostępu do kanału wentylacyjnego. Jeżeli wyloty kanałów znajdują się obok siebie wskazane jest zastosować jeden arkusz siatki.

Obróbki blacharskie gzyms:

papa nawierzchniowa

Nowa obróbka blacharska

Płyta OSB nowo zaprojektowana

Płyta OSB istniejąca

Styropian

Obróbka czap kominowych:                                                     papa

obróbka blacharska czapy kominowej

czapa kominowa

Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do robót oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały powinny być wyraźnie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone przez dostawcę lub producenta w aktualne świadectwo kontroli lub atest. Użyte materiały, muszą odpowiadać wymaganiom aktualnych norm państwowych lub świadectwom dopuszczenia ich dostosowania w budownictwie.

Wszystkie zastosowane materiały muszą być odporne na działanie czynników atmosferycznych.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

Przed, w trakcie trwania prac remontowych i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na polecenie zamawiającego następujących dokumentów:

- atesty i aprobaty techniczne lub świadectwa zgodności użytych do realizacji umowy materiałów.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Transport:

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Sprzęt:

Wykonawca jest zobowiązany do używania własnego sprzętu, ale jedynie takiego, który nie  spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak także przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.

Uwagi ogólne:

Zaleca się, aby oferent złożył wizytę w miejscu realizacji robót celem oszacowania na własna odpowiedzialność kosztów i ryzyka oraz uzyskania wszelkich danych, niezbędnych do przygotowania oferty na wykonanie zadania.

Wizja lokalna ma na celu zapoznanie się Wykonawcy z istniejącym stanem faktycznym. Podczas oględzin Wykonawca ma możliwość osobiście ocenić wartość robót, tak by móc przygotować rzetelną ofertę.

W cenie oferty Wykonawca uwzględni wszystkie koszty bezpośrednie, pośrednie, podatki nałożone na Wykonawcę zgodnie z obowiązującym prawem i inne podobnego rodzaju obciążenia, koszty gwarancji i ubezpieczeń, wszelkie wydatki poboczne i nie przewidziane, koszty organizacji robót, wszelkie ryzyka związane z wykonaniem oraz usunięciem wad i zapewnieniem gwarancji jakości oraz zysk Wykonawcy.

- Materiały używane do wykonania zamówienia powinny odpowiadać jakości

potwierdzonej dokumentem zgodności (certyfikatem na znak bezpieczeństwa, lub

deklaracją zgodności).

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane w związku

z prowadzeniem robót.

- Do obowiązków wykonawcy należy wykonanie wszelkich zabezpieczeń, które

uniemożliwią zniszczenie mienia Zamawiającego,

- Roboty prowadzone będą w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym. Wykonawca

będzie prowadził roboty w sposób nie kolidujący z funkcjonowaniem laboratorium.

- Materiały budowlane i elementy z rozbiórki uznane przez Zamawiającego jako

przydatne zostaną przez Wykonawcę przekazane użytkownikowi i złożone we

wskazanym miejscu na terenie Obwodu Drogowego. Miejsce składowania ustalić należy

z Zamawiającym .

-  Wykonawca po zakończeniu zadania  uporządkuje teren oraz otoczenie z nieczystości

związanych z realizacją robót.

- Wszystkie prace winny być wykonywane zgodnie z warunkami technicznymi, zasadami

wiedzy technicznej oraz zaleceniami producentów materiałów.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na placu budowy przestrzegania zasad

BHP i Sanepid, jak również zabezpieczenia interesów osób trzecich oraz środowiska

naturalnego przed degradacją.

Dokumentacja fotograficzna:

Dach Przęsłowa 3 Kielce.