Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia:

Remont zastawek w obszarze Natura 2000 Pływające Wyspy pod Rekowem PLH220022 w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód

CPV:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii

lądowej i wodnej

45246000-3 Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej

Przedmiot zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu trzech zastawek drewnianych na rowach melioracyjnych w obszarze Natura 2000 Pływające Wyspy pod Rekowem PLH220022.

- Remont zastawek będzie polegał na wymianie zniszczonych elementów na nowe, o tych samych parametrach i z tych samych materiałów.

- Teren inwestycji zlokalizowany jest w obszarze Natura 2000 Pływające Wyspy pod Rekowem PLH220022 i rezerwacie przyrody „Lisia Kępa” w województwie pomorskim, powiecie bytowskim, w gminie Bytów (obręb Sierzno, Rekowo) ok. 2 km na północny wschód od miejscowości Rekowo.

Tab.1 Lokalizacja inwestycji wg wypisów z rejestru gruntów

| Lp. | Działka | Powiat | Gmina | Obręb ewidencyjny | Jednostka ewidencyjna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 108 | bytowski | Bytów– obszar wiejski | 0012 Sierżno | 220102_5 |
| 2. | 126 | bytowski | Bytów – obszar wiejski | 0010 Rekowo | 220102_5 |

- Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i UE, w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi.

- W przypadku zmiany ww. aktu prawnego w trakcie realizacji umowy, Wykonawca uwzględni te zmiany podczas realizacji zadania.

- Działania zaplanowano na podstawie:

  - Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Pływające Wyspy pod Rekowem PLH220022 (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016 r., poz. 1411),

  - Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Lisia Kępa”.

Zakres i sposób prowadzenia prac

- Ze względu na zły stan zastawek drewnianych projektuje się ich remont polegający na wymianie zniszczonych elementów na tożsame - z tych samych materiałów, o tych samych parametrach. Zastawki drewniane składają się z części przelewowej znajdującej się na środku zastawki i w osi koryta (okno stanowiące obniżenie wysokości zabicia brusów, przez które przelewa się woda) oraz z części zapewniających ich stateczność znajdujących się po obu stronach przelewu, o większej wysokości zabicia ponad teren – stanowiące koronę zastawki.

- Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa opracowana w styczniu 2021 r.  przez firmę Zeneris Projekty S.A., składająca się z:

  - Projektu remontu,

  - Projektu wykonawczego,

  - Przedmiaru robót,

  - Dokumentacja geodezyjna.

Zamawiający wymaga zapoznania się ze Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych..

- Zakres zamówienia obejmuje m.in.:

  - obsługę geodezyjną,

  - przygotowanie BIOZ,

  - Projekt organizacji robót, projekt organizacji ruchu, projekt technologii i organizacji montażu ścianki, program zapewnienia jakości, harmonogram i kolejność prac ziemnych,

  - prace przygotowawcze: wykoszenie traw i porostów, wykonanie tymczasowych kanałów obiegowych z rur PVC, harmonogram prac zielnych,

  - roboty rozbiórkowe: rozbiórka istniejących zastawek,

  - roboty pomiarowe (geodezyjne),

  - wykonanie zastawek drewnianych – dębowych (prace kafarowe) wraz z dostarczeniem materiałów,

  - konserwację elementów drewnianych ścianek szczelnych,

  - wykonanie umocnienia kamiennego i rozłożenie geowłókniny,

  - wykonanie palisad drewnianych,

  - zagospodarowanie terenu (uporządkowanie),

  - wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą. Do odbioru ostatecznego Wykonawca opracuje kompletną dokumentację powykonawczą w liczbie 2 egzemplarzy w wersji papierowej oraz

  - w wersji elektronicznej zapisanej na nośniku CD lub DVD w formacie edytowalnym oraz pdf,

  - uporządkowanie terenu wraz z wywiezieniem i utylizacją odpadów,

  - zapewnienie uczestnictwa osoby pełniącej funkcję Kierownika budowy.

- Teren prowadzenia prac należy zabezpieczyć zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane.

- Prace budowlane należy prowadzić w taki sposób, aby nie dopuścić do zmiany poziomu wody powyżej zastawki.

- Na fakturze wystawionej przez Wykonawcę konieczne jest zamieszczenie dokładnej nazwy zamówienia, tj. Remont zastawek w obszarze Natura 2000 Pływające Wyspy pod Rekowem PLH220022 w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód

Ochrona środowiska

- Należy unikać tankowania sprzętu do wykonywania prac w granicach rezerwatu „Lisia Kępa” oraz w obrębie siedlisk przyrodniczych, a stanowiska do tankowania pojazdów i maszyn bezwzględnie organizować poza terenem rezerwatu i wyposażać w maty absorpcyjne.

- Dbać o sprawność sprzętu, maszyn i pojazdów pod kątem szczelności układów zawierających ciecze. W przypadku stosowania sprzętu wymagającego smarowania np. elementów tnących, używać oleje biodegradowalne.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

  - znajomość i przestrzeganie przepisów obowiązujących w obszarach chronionych, a w szczególności w rezerwatach i na obszarach Natura 2000 oraz przepisów w zakresie ochrony gatunkowej,

  - znajomość i przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska, w tym: zabezpieczenie przed możliwością powstania pożaru, zabezpieczenie gleby przed szkodliwymi substancjami: paliwem, olejem itp.,

  - przeszkolenie osób wykonujących prace z podstawowych przepisów ochrony przyrody i środowiska, a w szczególności z przepisów obowiązujących w rezerwatach, obszarach Natura 2000 oraz przepisów w zakresie ochrony gatunkowej,

  - przeszkolenie osób wykonujących prace z procedur postępowania w razie wypadku, pożaru, rozlania oleju lub innych wyrobów ropopochodnych.

Warunki wykonania zamówienia

- Obszar Natura 2000 Pływające wyspy pod Rekowem pokrywają torfowiska mszarne (siedliska 7110, 7140) występujące przy śródleśnych jeziorach (siedlisko 3160). Warunki wodne obszaru kształtowane są głównie przez wody opadowe. Natomiast znaczna część torfowisk (ich głębszych partii) zasilane jest wodami gruntowymi. W obszarze występuje sieć rowów melioracyjnych, odprowadzających wody z torfowisk, jak również z jeziorek dystroficznych. Roślinność torfowiskowa jest mało odporna na deptanie i mechaniczne uszkodzenia. Nie należy wchodzić na uwodnioną powierzchnię torfowisk bez wyraźnej konieczności wynikającej ze specyfiki prac w ramach przedmiotu zamówienia.

- Ze względu na charakter terenu (podmokły grunt, porośnięty drzewami i krzewami) oraz objęcie ochroną prawną obszaru działań, roboty muszą być wykonywane ręcznie (prace kafarowe).

- Dojazd w pobliże miejsca prowadzenia robót będzie się odbywał leśnymi drogami gruntowymi. Stan dróg gruntowych jest zróżnicowany. Miejscami mogą występować koleiny, zagłębienia wypełnione wodą, wyboje. Odległości pomiędzy drogami leśnymi a zastawkami wynoszą kilkadziesiąt metrów. Dojazd i dojście do zastawek mogą być utrudnione.

- Wykonawca jest zobowiązany informować o stopniu zaawansowania prac na każde wezwanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru.

- Od Wykonawcy wymaga się posiadania kompetencji, doświadczenia i odpowiednich narzędzi do prawidłowej realizacji zamówienia.

- W całym okresie trwania umowy Zamawiający oraz Inspektor Nadzoru mają prawo do przekazywania uwag i sugestii w zakresie wykonania prac w sytuacji, gdy przyjęty przez Wykonawcę sposób ich wykonania stanowi zagrożenie dla celu ochrony rezerwatu przyrody i obszarów Natura 2000.

- Przed sporządzeniem oferty Wykonawca powinien zapoznać się z dokumentacją projektową.

- Podczas wykonywania zlecenia Wykonawca nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 Pływające wyspy pod Rekowem PLH220022 oraz nie spowoduje zagrożenia dla celu ochrony rezerwatu przyrody „Lisia Kępa”.

- Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. W trakcie wyceny usługi  Wykonawca winien mieć świadomość stopnia złożoności przedmiotu zamówienia i zadbać, aby wartość umowy obejmowała wszystkie dodatkowe koszty, które mogą być związane z wypełnieniem przez Wykonawcę warunków i wymogów wynikających z umowy. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki czy inne przeszkody, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uważa, że wartość robót w ofercie jest prawidłowa i wystarczająca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowiązków wynikających z umowy.

- Wykonawca wystąpi do Nadleśnictwa Osusznica o zgodę na wjazd do lasu co najmniej dwa tygodnie przez rozpoczęciem prac.

- Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe i nieużywane. Materiały odpowiadać będą normom i przepisom wymienionym w specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom.