Załącznik n r 2 do zaproszenia – specyfikacja techniczna

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nagrzewnica spalinowa czterokanałowa

| L.p. | Parametr | Wymagania minimalne | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa urządzenia | 3 szt. Fabrycznie nowa nagrzewnica olejowa spalinowa czterokanałowa, z wymiennikiem ciepła i odprowadzeniem spalin. |  |
|  | Karta katalogowa / dokumentacja | Dołączenie karty katalogowej lub podanie linku do strony producenta. |  |
|  | Produkcja seryjna | Jednostka seryjna, nie prototyp. |  |
|  | Przeznaczenie | Ogrzewanie hal, namiotów, magazynów, obiektów tymczasowych. |  |
|  | Przepływ powietrza | Min. 8 000 m³/h |  |
|  | Liczba przewodów do podłączenia | Min. 4 |  |
|  | Ogrzewana powierzchnia | Min. 1300 m² |  |
|  | Moc grzewcza | Min. 136 kW |  |
|  | Wydajność cieplna Btu/h | Min. 463 000 Btu/h |  |
|  | Napięcie zasilania | 230 V (1-faza) lub 400 V (3-fazy) |  |
|  | Częstotliwość | 50 Hz |  |
|  | Prąd znamionowy | Max. 10 A (lub wartość adekwatna do konstrukcji) |  |
|  | Rodzaj paliwa | Olej opałowy lub olej napędowy |  |
|  | Zużycie paliwa | Max. 13 l/h przy pełnej mocy |  |
|  | Stopień ochrony | Min. IP55 |  |
|  | Średnica przyłącza kominowego | 200 mm |  |
|  | Średnica rury wylotowej (dystrybucja powietrza) | 600 mm |  |
|  | Rodzaj wentylatora | Osiowy |  |
|  | Giętkie przewody do nadmuchu | Min. 4 szt. w komplecie |  |
|  | Panel rozdziału powietrza | Min. 1 panel 4-drożny na każdą nagrzewnicę |  |
|  | Wyposażenie transportowe | Kółka, uchwyty do przenoszenia |  |
|  | Wyposażenie bezpieczeństwa | Termostat przegrzania; system chłodzenia po wyłączeniu; zabezpieczenie spalania; kontrolka płomienia; układ bezpieczeństwa. |  |
|  | Wymiennik ciepła | Stal nierdzewna |  |
|  | Waga urządzenia | Max. 300 kg |  |
|  | Instrukcja obsługi | W języku polskim |  |
|  | Certyfikaty | Zgodność z normami UE, znak CE |  |
|  | Gwarancja | Min. 24 miesiące na całość urządzenia |  |
|  | Szkolenie | Przeszkolenie min. 2 osób z obsługi i konserwacji |  |
|  | Termin dostawy | Do 14 dni od dnia zawarcia umowy |  |
|  | Serwis i naprawy | Czas usunięcia wady: do 14 dni roboczych, wyjątkowo do 30 dni |  |
|  | Zakres dostawy dla 3 kompletów | - Nagrzewnica olejowa – 3 szt. - Panel 4-drożny – 3 szt. - Przewody giętkie – 12 szt. - Zestawy przyłączeniowe – 3 komplety - Komplet wyposażenia bezpieczeństwa |  |

- Instrukcja do wypełnienia tabeli:

W kolumnie „Parametry oferowane” Wykonawca wpisuje:

- konkretne wartości techniczne,

- nazwy dokumentów potwierdzających parametry,

- jednoznaczne wskazanie „spełnia” – jeśli parametr nie wymaga liczby.

Wszystkie dane muszą być zgodne z kartą katalogową producenta urządzenia.

- Uwagi dodatkowe:

- Miejsce dostawy:

Wojewódzki Magazyn Przeciwpowodziowy, Lubieszyn 10H, 72-002 Dołuje.

- Odbiór urządzeń:

Na podstawie protokołu ilościowo-jakościowego, obejmującego:

  - sprawdzenie kompletności,

  - zgodności parametrów z ofertą i ST,

  - test uruchomienia i sprawności,

  - weryfikację dokumentacji,

  - sprawdzenie oznakowania i stanu technicznego.

- Sprzęt musi być fabrycznie nowy, rok produkcji bieżący lub poprzedni, bez śladów użycia.

- Zamawiający może przeprowadzić testy funkcjonalne, obejmujące m.in.:

  - poprawność rozruchu,

  - stabilność pracy,

  - efektywność nadmuchu,

  - działanie zabezpieczeń.

- Dopuszcza się rozwiązania równoważne, pod warunkiem:

  - pełnej funkcjonalności,

  - zgodności z normami UE,

  - niepogorszenia parametrów minimalnych.