HKN.6031–13/18							Radom, dnia 22.01.2018r

# Ocena zgodności parametrów zbadanych w próbkach wody 
z Basenu Miejskiego w Pionkach

do sprawozdań  Nr: SB/02160/01/2018 i SB/02161/01/2018 z dnia 15.01.2018r.

Na podstawie uzyskanych wyników badań próbek wody pobranych w dniu 
08.01.2018r. :

- sprawozdanie z badań nr: SB/02160/01/2018 dot. wody z niecki basenowej

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chlor wolny | mg/l | 0,55 | ± 0,11 | 0,3 – 0,6 | zgodność |
| pH | - | 6,7 | ± 0,3 | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,19 | ± 0,06 | 0,3 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 567 | ± 30 | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | niezgodność |
| Mętność | NTU | <0,10 | - | 0,5 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 0,85 | ± 0,09 | 4 | zgodność |
| Azotany | mg/l | <4,50 | - | 20 | zgodność |
| Chloroform | mg/l | <0,004 | - | 0,03 | zgodność |
| ∑THM | mg/l | <0,016 | - | 0,1 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | 7 | 3-13 | 100 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr:  SB/02161/01/2018 dot. wody z systemu cyrkulacji

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chlor wolny | mg/l | 0,45 | ± 0,09 | - | - |
| pH | - | 7,0 | ± 0,3 | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,26 | ± 0,08 | 0,2 | po uwzględnieniu niepewności stwierdzono zgodność |
| Potencjał redox | mV | 593 | ± 30 | - | - |
| Mętność | NTU | <0,10 | - | 0,3 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 0,68 | ±0,07 | - | - |
| Azotany | mg/l | <4,50 | - | 20 | zgodność |
| Chloroform | mg/l | <0,004 | - | 0,03 | zgodność |
| ∑THM | mg/l | <0,016 | - | 0,1 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | 12 | 7-19 | 20 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdza niezgodność 
w zakresie potencjału redox w odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dn. 09 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda 
na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016).								Wobec powyższego, mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników pływalni należy dążyć do wyrównania wartości parametrów zgodnie z w/w rozporządzeniem.

Otrzymują:

- Gmina Miasto Pionki

Al. Jana Pawła II 15

26-670 Pionki

- a/a