HKN.6031– 4/18							Radom, dnia 04.01.2018r

# Ocena zgodności parametrów zbadanych w próbkach wody 
z Basenu Miejskiego w Pionkach

do sprawozdań  Nr: SB/128063/12/2017 i SB/128067/12/2017 z dnia 22.12.2017r.

Na podstawie uzyskanych wyników badań próbek wody pobranych w dniu 
19.12.2017r. :

- sprawozdanie z badań nr: SB/128063/12/2017 dot. wody z niecki basenowej

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chlor wolny | mg/l | 0,37 | ± 0,08 | 0,3 – 0,6 | zgodność |
| pH | - | 7,0 | ± 0,3 | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,23 | ± 0,07 | 0,3 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 885 | ± 30 | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: SB/128067/12/2017 dot. wody z niecki basenowej (środek)

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chlor wolny | mg/l | 0,40 | ± 0,08 | 0,3 – 0,6 | zgodność |
| pH | - | 7,0 | ± 0,3 | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,11 | ± 0,04 | 0,3 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 901 | ± 30 | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdza zgodność 
w odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 09 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016).

Otrzymują:

- Gmina Miasto Pionki

Al. Jana Pawła II 15

26-670 Pionki

- a/a