Załącznik nr 1A do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia. Wymagania szczegółowe dla kurtek i spodni do działań w przestrzeniach otwartych (część 1 zamówienia)

| L.P | WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO | UWAGI | SPEŁNIENIE WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Wymagania ogólne |  |  |
| 1.1 | Ubranie (kurtka i spodnie) spełniają wymagania norm: - PN-EN ISO 13688:2013-12/A1:2022 – Odzież ochronna. Ogólne wymagania („lub równoważna”) - PN-EN ISO 11612:2015 – Odzież chroniąca przed wysoką temperaturą i płomieniami (minimum A1+A2, B1, C1) („lub równoważna”) - PN-EN ISO 15384:2020-10/A1:2022-03 – Odzież ochronna dla strażaków — Metody badań laboratoryjnych oraz wymagania dotyczące skuteczności dla odzieży ochronnej używanej przy pożarach w przestrzeni otwartej („lub równoważna”) - PN-EN 1149-5:2018 - Odzież ochronna – Właściwości elektrostatyczne. Wymagania materiałowe i konstrukcyjne („lub równoważna”) Zamawiający wymaga dostarczenia niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnianie poszczególnych wymagań zawartych w normach (na etapie odbioru przedmiotu zamówienia).. | Należy podać nazwę ubrania i producenta |  |
|  | Ubranie składa się z dwóch trudnopalnych warstw: - tkaniny zewnętrznej, - wewnętrznej podszewki. |  |  |
| 1.2 | Warstwa zewnętrzna ubrania wykonana z następujących materiałów trudnopalnych: - Wiskoza FR (minimum 60%), - Aramid (minimum 35%), - włókno antystatyczne (minimum 1%). Gramatura warstwy zewnętrznej nie większa niż 270 g/m2. | Należy podać nazwę zaoferowanego materiału, jego skład oraz gramaturę |  |
| 1.3 | Podszewka wykonana w 100% z trudnopalnej bawełny. Podszewka znajduje się: - w przypadku kurtki – na jej frontowej części (bez kołnierza) oraz na całej objętości rękawów, - w przypadku spodni – na ich frontowej części. Zamawiający nie dopuszcza innego umiejscowienia podszewki z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniego komfortu termicznego przy zachowaniu właściwego poziomu ochrony. Gramatura podszewki nie większa niż 260 g/m2. |  |  |
| 1.4 | Taśmy odblaskowe o szerokości minimum 70mm wykonane w postaci dwóch pasów koloru żółtego fluorescencyjnego na zewnątrz oraz jednego w kolorze srebrnym odblaskowym w środku. Taśma segmentowa ze skośnym ułożeniem poszczególnych jej elementów. Maksymalna szerokość jednego segmentu nie przekracza 7mm. Taśmy naklejane na ubranie. Zamawiający nie dopuszcza taśm wszywanych lub naszywanych na ubranie. |  |  |
| 1.5 | Tabela rozmiarów sporządzona w formie S/M/L/XL/XXL/XXXL – osobno dla kurtki oraz spodni. Zamawiający wymaga możliwości łączenia różnych rozmiarów kurtek/spodni ze sobą. Zamawiający przewiduje następujące rozmiary S -15 kpl, M-135 kpl, L-135 kpl, XL-125 kpl, XXL-40 kpl, XXXL-12 kpl. Szczegółowa konfiguracja zostanie podana tak jak to określono we wzorze umowy – w zależności od tabeli rozmiarów stosowanej przez wykonawcę (lub producenta). | Należy załączyć tabelę rozmiarów wykonawcy (lub producenta) |  |
| 1.6 | Zarówno warstwa zewnętrzna, podszewka jak i taśmy odblaskowe powinny zachować swoje właściwości i spełniać wymagania postawione w normie PN-EN 15384 („lub równoważnej”) po 50 cyklach prania przeprowadzonych wg PN-EN 6330 Metoda „B” w temperaturze 60oC („lub równoważnej”). | Na etapie odbioru wykonawca dostarczy odpowiedni dokument z jednostki notyfikowanej |  |
| 1.7 | Wszelkie wykończenia kurtki i spodni (zwłaszcza w ich dolnych częściach) podszyte odpowiedniej długości zakładką tkaniny zewnętrznej. |  |  |
| 2. | Szczegółowy opis kurtki |  |  |
| 2.1 | Wykonana w kolorze żółtym. |  |  |
| 2.2 | Kurtka zapinana zamkiem błyskawicznym dwusuwakowym, umożliwiającym jego obsługę w rękawicach specjalnych. Górny suwak wyposażony w dodatkowy ściągacz wykonany z tkaniny zewnętrznej, dla poprawienia ergonomii chwytu. |  |  |
| 2.3 | Zamek kurtki przykryty plisą o szerokości minimum 50mm z tkaniny zewnętrznej. Plisa zamykana taśmą typu rzep – ciągłą lub w odcinkach. Szerokość rzepu minimum 20mm. |  |  |
| 2.4 | Kurtka powinna zachodzić na spodnie. |  |  |
| 2.5 | Po lewej stronie kurtki, na wysokości obojczyka użytkownika uchwyt z tkaniny zewnętrznej do mocowania mikrofonogłośnika radiotelefonu nasobnego. |  |  |
| 2.6 | Kołnierz kurtki podwyższony, z tkaniny zewnętrznej w formie stójki, chroniący krtań, szyję oraz kark użytkownika. Pod brodą, dodatkowa osłona w postaci pasa z tkaniny zewnętrznej, zapinanego na taśmę typu rzep (szerokość rzepu minimum 40mm). Rzep umożliwia dokładne dopasowanie kołnierza do obwodu szyi. |  |  |
| 2.7 | Taśma typu rzep do mocowania imiennika oraz dystynkcji o wymiarach 80x50mm umieszczona po lewej i prawej stronie bezpośrednio nad taśmą odblaskową (piersiową). |  |  |
| 2.8 | Mankiet rękawów wyposażony w ściągacz wykonany z tkaniny zewnętrznej z taśmą typu rzep (szerokość rzepu minimum 20mm), umożliwiający dopasowanie szerokości rękawów w nadgarstkach. |  |  |
| 2.9 | Taśmy odblaskowe rozmieszczone w następujący sposób: - Dwa poziome odcinki na rękawach, jeden w górnej części na wysokości ramienia, drugi w dolnej części nad rzepem (na całym obwodzie rękawów), - Poziomy odcinek z przodu kurtki na wysokości klatki piersiowej (nad linią kieszeni piersiowych), - Poziomy odcinek w dolnej części kurtki pod plisami kieszeni (na całym obwodzie kurtki), - Dwa pionowe odcinki ułożone symetrycznie na plecach. |  |  |
| 2.10 | Dwie wpuszczane kieszenie kryte patkami, zapinanymi taśmą typu rzep (szerokość rzepu minimum 20mm). Kieszenie umiejscowione w dolnej, przedniej części kurtki. Patki wyposażone w dodatkowy uchwyt wykonany z tkaniny zewnętrznej ułatwiający ich otwieranie, umiejscowiony na środku patki. |  |  |
| 2.11 | Po prawej stronie kurtki na wysokości piersi, naszywana kieszeń kryta patką zapinaną na rzep (szerokość rzepu minimum 20mm). Patka wyposażona w dodatkowy uchwyt wykonany z tkaniny zewnętrznej ułatwiający jej otwieranie, umiejscowiony na środku patki. |  |  |
| 2.12 | Po lewej stronie kurtki na wysokości piersi, naszywana kieszeń przystosowana do przenoszenia radiostacji nasobnej. Kieszeń kryta patką z dodatkowym uchwytem wykonanym z tkaniny zewnętrznej ułatwiającym jej otwieranie, umiejscowiony na środku patki. Patka zapinana na rzep (szerokość rzepu minimum 20mm). Układów rzepów zapewnia jej zapinanie w dwóch pozycjach. W przypadku pustej kieszeni, patka w całości przykrywa kieszeń. W przypadku przenoszenia radiostacji, patka zostawia przestrzeń na przewód mikrofonogłośnika radiostacji nasobnej. |  |  |
| 2.13 | Napis GFFFV POLAND na plecach w górnej części kurtki. Napis w kolorze czerwonym – RAL3020, czcionka IMPACT, szerokość napisu dostosowana do szerokości kurtki (nie mniejsza niż 32cm, napis w jednej linii). Napis wykonany w technologii ograniczającej ścieranie (haft, druk itp.) |  |  |
| 2.14 | Na prawym ramieniu rękawa rzep przystosowany do przenoszenia emblematów jednostek organizacyjnych PSP o wymiarach 80x120 mm. |  |  |
| 2.15 | Na lewym ramieniu rękawa umieszczone: - od góry – flaga polski o szerokości nie mniejszej niż 7 cm, wykonana w technologii ograniczającej ścieranie (haft, druk itp.) - pod flagą – logotyp dostarczony przez Zamawiającego, zgodnie ze wzorem. Minimalna szerokość logotypu dopasowana do szerokości flagi, wykonany w technologii ograniczającej ścieranie (haft, druk itp.) wzór logotypu |  |  |
| 2.16 | Po wewnętrznej części kurtki, dedykowane miejsce na adnotacje użytkownika, np. imię i nazwisko, miejsce pracy itp. |  |  |
| 3. | Szczegółowy opis spodni |  |  |
| 3.1 | Wykonane w kolorze zielonym/khaki. |  |  |
| 3.2 | Spodnie zapinane w pasie na guzik oraz zamek błyskawiczny. Elastyczny ściągacz wszyty w pas spodni. |  |  |
| 3.3 | Spodnie wyposażone w minimum 5 szlufek do paska o jednakowym prześwicie. Szlufki umieszczone w regularnych odstępach na całym obwodzie pasa. Pas wyposażony w dodatkowe, szersze szlufki zapinane na rzep (minimum 4) przeznaczone do montażu szelek (2 z przodu spodni, 2 z tyłu). |  |  |
| 3.4 | Nogawki spodni wyposażone w ściągacz wykonany z tkaniny zewnętrznej z taśmą typu rzep (szerokość rzepu minimum 20mm), umożliwiający dopasowanie szerokości nogawek. |  |  |
| 3.5 | Taśmy odblaskowe rozmieszczone w następujący sposób: - Dwa poziome odcinki na nogawkach spodni, oba poniżej linii kolan (na całym obwodzie nogawek). |  |  |
| 3.6 | Dwie wpuszczane kieszenie kryte paskiem tkaniny zewnętrznej. Kieszenie umiejscowione po obu stronach spodni pod pasem. Kieszenie dodatkowo zabezpieczone paskiem tkaniny zewnętrznej zabezpieczającego dostęp do kieszeni spodni. |  |  |
| 3.7 | Dwie naszywane kieszenie typu „cargo” po obu stronach nogawek na zewnątrz umiejscowione na wysokości uda. Kieszenie kryte patkami zapinanymi na rzep (szerokość rzepu minimum 20mm). Na patkach kieszeni po obu stronach spodni napis GFFFV POLAND. Napis w kolorze czerwonym – RAL3020, czcionka IMPACT, szerokość napisu dostosowana do szerokości patki kieszeni (nie mniejsza niż 12cm, napis w jednej linii). Napis wykonany w technologii ograniczającej ścieranie (haft, druk itp.) |  |  |
| 3.8 | Dwie naszywane kieszenie typu „cargo” po obu stronach spodni umiejscowione z tyłu symetrycznie na wysokości pośladków. Kieszenie kryte patkami zapinanymi na rzep (szerokość rzepu minimum 20mm). |  |  |

..............................., dn. ...............................	               ..........................................................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji w;  w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców)

Uwaga: Wykonawca wypełnia kolumnę nr 4 „Spełnienie wymagań, Propozycje Wykonawcy”, podając konkretny parametr lub wpisując np. wersję rozwiązania lub wyraz „spełnia”.

Zamieszczenie przez wykonawcę parametrów mniej korzystnych od parametrów minimalnych określonych przez zamawiającego, oznaczało będzie, że oferta nie spełnia warunków przedmiotowych postępowania przetargowego. W konsekwencji będzie to skutkowało odrzuceniem złożonej oferty. Wykonawca oświadcza, że podane przez niego w niniejszym załączniku informacje są zgodne z prawdą i że w przypadku wyboru jego oferty poniesie on pełną odpowiedzialność za realizację zamówienia zgodnie z wymienionymi tu warunkami. Zamawiający dopuszcza rozwiązania z lepszymi parametrami, od tych, które określono w powyższej tabeli (w przypadku, gdy nie określono, że są to wymagania minimalne).

Wykazanie równoważności dostawy spoczywa na Wykonawcy. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych Wykonawca musi w ofercie przedstawić charakterystykę porównawczą, która będzie zawierała dokładny opis oferowanego towaru, z podaniem jego konfiguracji technicznej lub użytkowej w odniesieniu do wymagań szczegółowych Zamawiającego. Parametry podane muszą być poparte odpowiednimi załącznikami np. informacjami katalogowymi producenta. Druk ten wymaga podpisania przez osobę/osoby uprawnione do podpisywania, jest obowiązkowy do złożenia oferty.

Załącznik nr 1B do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia. Wymagania szczegółowe dla lekkich hełmów z goglami (część 2 zamówienia)

| L.P | WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO | UWAGI | SPEŁNIENIE WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1 | Kask spełnia wymagania określone w następujących normach: - PN-EN 16471:2015 – Hełmy strażackie - Hełmy do gaszenia pożarów na terenach niezurbanizowanych („lub równoważna”) - PN-EN 16473:2015 – Hełmy strażackie - Hełmy dla ratownictwa technicznego („lub równoważna”) - PN-EN 12492:2012 – Sprzęt alpinistyczny - Kaski dla alpinistów – Wymagania bezpieczeństwa i metody badań („lub równoważna”) Zamawiający wymaga dostarczenia niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnianie poszczególnych wymagań (na etapie odbioru przedmiotu zamówienia). | Należy podać typ/model zaoferowanego kasku i producenta |  |
| 2 | Kolor kasku czerwony – RAL3020. |  |  |
| 3 | Waga kasku (skorupa wraz z więźbą) nieprzekraczająca 800g. |  |  |
| 4 | Skorupa wykonana z materiałów termoplastycznych, dodatkowo wzmocniona włóknem szklanym, uwidoczniająca uszy użytkownika. W górnej części skorupy umieszczony wzdłużny grzebień. Krawędź skorupy kasku dodatkowo zabezpieczona gumową osłoną krawędzi w przedniej oraz tylnej części kasku (za wyłączeniem okolicy uszu użytkownika). |  |  |
| 5 | Skorupa kasku wyposażona w minimum dwa adaptery zewnętrznego mocowania latarek, kompatybilne z latarkami PELI XPS. |  |  |
| 6 | Skorupa zapewnia możliwość zamontowania ochronników słuchu, siatki ochronnej, latarki czołowej. |  |  |
| 7 | Skorupa wyposażona w minimum 10 otworów wentylacyjnych umieszczonych w dwóch rzędach, symetrycznie do wzdłużnego grzebienia. Każdy z otworów zapewnia prześwit wentylacyjny o minimalnej powierzchni 1cm2. Otwory wentylacyjne dodatkowo wyposażone w siatkę ochronną wewnątrz kasku. Otwory wentylacyjne z możliwością zamknięcia poprzez element przesuwny możliwy do obsługi w rękawicach specjalnych, umieszczony w osi kasku, na zewnątrz. |  |  |
| 8 | Konstrukcja kasku wyprofilowana w taki sposób, aby odprowadzać wodę na zewnątrz. Zamawiający nie dopuszcza, aby woda spływająca po kasku wciekała za kołnierz użytkowanego ubrania specjalnego. |  |  |
| 9 | Kask wyposażony w osłonę karku wykonany z tkaniny aramidowej oraz tkaniny antystatycznej, montowana do kasku za pomocą rzepów. Kolor osłony granatowy. Osłona zapewnia ochronę szyi i ramion użytkownika. Osłona wyposażona w rzep, umożliwiający jej połączenie na wysokości górnych dróg oddechowych użytkownika, zapewniając dookólną ochronę szyi i karku. Tylna część osłony wydłużona w porównaniu do części frontowej. |  |  |
| 10 | Więźba kasku wyposażona w minimum 4 punkty regulacyjne. Mocowana do skorupy kasku z możliwością szybkiego demontażu. Wykonana z tkaniny ognioodpornej, w kolorze czarnym lub granatowym. Wnętrze więźby wykonane w postaci siatki oraz wygodnej, miękkiej wyściółki. |  |  |
| 11 | W tylnej części kasku umiejscowione pokrętło regulacyjne, zapewniające obsługę (regulację obwodu więźby) w rękawicach specjalnych. Pokrętło regulacyjne umieszczone poniżej skorupy kasku. Więźba umożliwia regulację obwodu w zakresie minimum 52-64 cm. |  |  |
| 12 | Pasek podbródkowy regulowany w czterech punktach rozłożonych symetrycznie po obu stronach, wyposażony w klamrę zatrzaskową. Pasek podbródkowy wykonany w kolorze więźby. |  |  |
| 13 | Kask wyposażony w taśmy odblaskowe koloru żółtego. Taśmy rozlokowane symetrycznie, minimum 2 taśmy po obu stronach kasku, w orientacji poziomej. Na każdej stronie kasku, na wskazanej przez Zamawiającego taśmie odblaskowej napis GFFFV POLAND (czcionka IMPACT). Na froncie kasku umiejscowione logo, dostarczone przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia. Logo pokryte oryginalną warstwą ochronną (Zamawiający nie dopuszcza logo naklejanego bezpośrednio na zewnętrzną warstwę kasku z uwagi na przewidywane warunki pracy oraz uderzenia mechaniczne). |  |  |
| 14 | 10% kasków (w zaokrągleniu do jedności w dół) wyposażone w dodatkową osłonę twarzy. Osłona wykonana w postaci stalowej siatki ochronnej, oprawa wizjera wykonana z materiału sztywnego. Osłona spełnia wymagania normy EN 1731:2007. Osłona kompatybilna z kaskiem, z możliwością szybkiego demontażu. Wymaga się, aby podczas użytkowania osłony (pozycja robocza, osłona opuszczona) łączenie skorupy kasku oraz osłony zapewniało pełną szczelność i nieprzedostawanie się wody lub innych zanieczyszczeń w kierunku twarzy użytkownika. Waga osłony nieprzekraczająca 120g. Przeźroczystość siatki na poziomie minimum 65%. |  |  |
| 15 | Gogle ochronne zewnętrzne, kompatybilne z kaskiem, spełniają wymagania norm: PN-EN 166:2005 („lub równoważnej”) oraz PN-EN 14458:2018 („lub równoważnej”). Gogle szczelnie przylegające do twarzy użytkownika. Gogle z możliwością użytkowania w dwóch pozycjach: transportowej (na skorupie kasku) oraz roboczej (pod skorupą, zapewniając pełną ochronę oczu). Gogle dwusoczewkowe, wykonane z poliwęglanu (przeźroczysty). Gogle odporne na zaparowanie i zarysowanie. Waga gogli dostosowana tak, aby przy montażu na kasku, zestaw nie przekraczał 920g. Konstrukcja gogli umożliwia jednoczesne zastosowanie półmaski. Wewnętrzna część gogli dolegająca do skóry, wykonana z miękkiego, łatwo zmywalnego gumowego materiału. Nie dopuszcza się stosowania materiału porowatego bezpośrednio na styku twarzy użytkownika i gogli. | Należy podać typ/model zaoferowanych gogli i producenta |  |
| 16 | Mocowanie gogli na skorupie kasku realizowane za pomocą elastycznego paska zakończonego z obu stron plastikowymi elementami, tzw. systemem szybkiego montażu (montaż na wysokości wpustów do ochronników słuchu). Zamawiający nie dopuszcza, aby pasek mocujący obejmował cały obwód kasku. Systemy szybkiego montażu umieszczone po obu stronach kasku, umożliwiające szybkie zdjęcie gogli z kasku, bez konieczności ściągania go z głowy użytkownika oraz dodatkowych ingerencji w mocowanie gogli. |  |  |
| 17 | 10% kasków (w zaokrągleniu do jedności w dół) wyposażone w nauszniki, spełniające wymagania normy PN-EN 352-3:2005 („lub równoważnej”). Nauszniki pasywne ograniczające hałas z zewnątrz, kompatybilne z kaskiem oraz pozostałymi elementami jego wyposażenia. Nauszniki z możliwością obracania na boki. Poduszki nauszników wymienne, wykonane z miękkiego materiału. Nauszniki wyposażone w sprężynę, umożliwiającą przejście z pozycji transportowej do pozycji roboczej. |  |  |
| 18 | Kask oznakowany: - logotypem o minimalnej szerokości 5cm (w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia), wykonanym w technologii ograniczającej ścieranie, - flagą Polski o minimalnej szerokości 5cm (w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia) wykonana w technologii ograniczającej ścieranie. Wzór logotypu: |  |  |

..............................., dn. ...............................	               ..........................................................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji w;  w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców)

Uwaga: Wykonawca wypełnia kolumnę nr 4 „Spełnienie wymagań, Propozycje Wykonawcy”, podając konkretny parametr lub wpisując np. wersję rozwiązania lub wyraz „spełnia”.

Zamieszczenie przez wykonawcę parametrów mniej korzystnych od parametrów minimalnych określonych przez zamawiającego, oznaczało będzie, że oferta nie spełnia warunków przedmiotowych postępowania przetargowego. W konsekwencji będzie to skutkowało odrzuceniem złożonej oferty. Wykonawca oświadcza, że podane przez niego w niniejszym załączniku informacje są zgodne z prawdą i że w przypadku wyboru jego oferty poniesie on pełną odpowiedzialność za realizację zamówienia zgodnie z wymienionymi tu warunkami. Zamawiający dopuszcza rozwiązania z lepszymi parametrami, od tych, które określono w powyższej tabeli (w przypadku, gdy nie określono, że są to wymagania minimalne).

Wykazanie równoważności dostawy spoczywa na Wykonawcy. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych Wykonawca musi w ofercie przedstawić charakterystykę porównawczą, która będzie zawierała dokładny opis oferowanego towaru, z podaniem jego konfiguracji technicznej lub użytkowej w odniesieniu do wymagań szczegółowych Zamawiającego. Parametry podane muszą być poparte odpowiednimi załącznikami np. informacjami katalogowymi producenta. Druk ten wymaga podpisania przez osobę/osoby uprawnione do podpisywania, jest obowiązkowy do złożenia oferty.

Załącznik nr 1C do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia. Wymagania szczegółowe dla masek twarzowych z ochroną karku (część 3 zamówienia)

| L.P | WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO | UWAGI | SPEŁNIENIE WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1 | Maska spełnia wymagania określone w następujących normach: - PN-EN ISO 13688:2013-12/A1:2022 – Odzież ochronna. Ogólne wymagania („lub równoważna”) - PN-EN ISO 11612:2015 – Odzież chroniąca przed wysoką temperaturą i płomieniami (minimum A1+A2, B1, C1) („lub równoważna”) - PN-EN ISO 15384:2020-10/A1:2022-03 – Odzież ochronna dla strażaków — Metody badań laboratoryjnych oraz wymagania dotyczące skuteczności dla odzieży ochronnej używanej przy pożarach w przestrzeni otwartej („lub równoważna”) Zamawiający wymaga dostarczenia niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnianie poszczególnych wymagań zawartych w normach (na etapie odbioru przedmiotu zamówienia). | Należy podać typ/model zaoferowanych masek i producenta |  |
| 2 | Maska zapewnia ochronę twarzy przed promieniowaniem cieplnym oraz produktami procesu spalania, a także pełną ochronę szyi oraz karku użytkownika. |  |  |
| 3 | Maska wykonana z następujących materiałów niepalnych: - Wiskoza FR (minimum 60%), - Aramid (minimum 30%), - włókno antystatyczne (minimum 1%). | Należy podać nazwę zaoferowanego materiału, jego skład oraz gramaturę |  |
| 4 | Waga tkaniny wykorzystanej do produkcji nie większa niż 270g/m2. |  |  |
| 5 | Waga maski nieprzekraczająca 120g. |  |  |
| 6 | Maska w całości wykonana z jasnego lub jaskrawego materiału. |  |  |
| 7 | Maska z możliwością użytkowania w dwóch pozycjach: transportowej (niedolegająca do twarzy, na czas jej przenoszenia) oraz roboczej (dolegająca do twarzy, zapewniająca wymaganą ochronę). Użytkowanie w dwóch pozycjach realizowane za pomocą układu rzepów (osobny rzep dla każdej z pozycji), łączonych w okolicy karku. |  |  |
| 8 | Maska wyposażona w dwa symetrycznie umieszone odblaski na frontowej jej części. |  |  |
| 9 | Po obu stronach maski oraz na froncie (pod częścią oddechową) zastosowane wszyte ściągacze służące dopasowaniu maski do twarzy użytkownika. |  |  |
| 10 | Maska wyposażona dodatkowo w dwa symetrycznie rozłożone (na wysokości polików użytkownika) mocowania maski do kasku, np. w postaci plastikowych uchwytów, utrzymujące maskę w odpowiedniej pozycji. Uchwyty kompatybilne z popularnymi kaskami lekkimi przeznaczonymi do gaszenia pożarów na terenach niezurbanizowanych. Plastikowe uchwyty z możliwością regulacji oraz demontażu. |  |  |
| 11 | Część oddechowa (umieszczona na wysokości górnych dróg oddechowych użytkownika) wykonana z następujących materiałów: - Wiskoza FR (minimum 60%), - Aramid (minimum 30%), - włókno antystatyczne (minimum 2%). |  |  |
| 12 | Maska wyposażona w specjalną kieszeń umożliwiającą montaż półmaski filtrującej FFP3 od strony wewnętrznej (półmaski dostarczone przez Wykonawcę). |  |  |
| 13 | Część oddechowa wyposażona w sztywny nosek z możliwością dokładnego dopasowania do twarzy użytkownika. |  |  |
| 14 | Część oddechowa zapewnia poziom ochrony przed stałymi i płynnymi pyłami, dymem i cząsteczkami aerozolu. Przeciek wewnętrzny kompletnej części oddechowej (maska wraz z półmaską) nie przekracza 5%. |  |  |
| 15 | W miejscu wskazanym przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia umieszczony logotyp. Minimalna szerokość logotypu – 6cm, wykonany w technologii ograniczającej ścieranie (haft, druk itp.) Wzór logotypu: |  |  |

..............................., dn. ...............................	               ..........................................................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji w;  w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców)

Uwaga: Wykonawca wypełnia kolumnę nr 4 „Spełnienie wymagań, Propozycje Wykonawcy”, podając konkretny parametr lub wpisując np. wersję rozwiązania lub wyraz „spełnia”.

Zamieszczenie przez wykonawcę parametrów mniej korzystnych od parametrów minimalnych określonych przez zamawiającego, oznaczało będzie, że oferta nie spełnia warunków przedmiotowych postępowania przetargowego. W konsekwencji będzie to skutkowało odrzuceniem złożonej oferty. Wykonawca oświadcza, że podane przez niego w niniejszym załączniku informacje są zgodne z prawdą i że w przypadku wyboru jego oferty poniesie on pełną odpowiedzialność za realizację zamówienia zgodnie z wymienionymi tu warunkami. Zamawiający dopuszcza rozwiązania z lepszymi parametrami, od tych, które określono w powyższej tabeli (w przypadku, gdy nie określono, że są to wymagania minimalne).

Wykazanie równoważności dostawy spoczywa na Wykonawcy. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych Wykonawca musi w ofercie przedstawić charakterystykę porównawczą, która będzie zawierała dokładny opis oferowanego towaru, z podaniem jego konfiguracji technicznej lub użytkowej w odniesieniu do wymagań szczegółowych Zamawiającego. Parametry podane muszą być poparte odpowiednimi załącznikami np. informacjami katalogowymi producenta. Druk ten wymaga podpisania przez osobę/osoby uprawnione do podpisywania, jest obowiązkowy do złożenia oferty.

Załącznik nr 1D do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia. Wymagania szczegółowe dla toreb transportowych (część 4 zamówienia)

| L.P | WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO | UWAGI | SPEŁNIENIE WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Torba wykonana z materiału ograniczającego możliwość nasiąkania wodą, przystosowana do transportu umundurowania, uzbrojenia osobistego i rzeczy osobistych w niezależnych komorach (kieszeniach). | Należy podać typ/model zaoferowanego torby i producenta |  |
| 2. | Wykonanie z tkaniny wodoodpornej ORTALION KALETNICZY o minimalnej gramaturze 550 g/m2 100% POLIESTER Z POKRYCIEM PVC („lub równoważny”). | Należy podać nazwę zaoferowanego materiału, jego skład oraz gramaturę |  |
| 3. | Torba transportowa musi umożliwić użytkownikowi noszenie go na 4 różne sposoby: - na plecach; - w poziomie przy pomocy rączek zamocowanych wzdłuż dłuższych boków; - w poziomie przy pomocy rączek zamocowanych wzdłuż krótszych boków; - dwie rączki przy dłuższych bokach zaopatrzone w pętle spinającą. |  |  |
| 4. | W górnej części plecaka, między warstwami tkaniny wszyta pianka, jako zabezpieczenie przenoszonych akcesoriów i poprawy komfortu przy noszeniu torby na plecach. Pianka powinna zapobiegać otarciom pleców przy przenoszeniu przedmiotów twardych i ostrych. |  |  |
| 6. | Wszystkie miejsca narażone na duży ciężar muszą być zabezpieczone i dodatkowo wzmocnione ściegiem ryglowym. |  |  |
| 7. | Kolor: czarny / granatowy. |  |  |
| 8. | Torba wyposażona w uchwyty z pasków kompresyjnych umiejscowionych po obu stronach wzdłuż dłuższej krawędzi torby o szerokości min. 35 mm umożliwiających przenoszenie w poziomie. |  |  |
| 9. | Torba wyposażona w uchwyty z pasków kompresyjnych umiejscowionych po obu stronach wzdłuż krótszej krawędzi torby o szerokości min. 35 mm umożliwiających przenoszenie w poziomie. |  |  |
| 10. | Spód torby (w położeniu poziomym – szelki transportowe na górze) wykonany z odpornego na wilgoć i uszkodzenia materiału powlekanego ograniczającego możliwość przesiąkania wody. |  |  |
| 11. | Na prawym boku torby (po założeniu na plecy) napis wykonany w technologii ograniczającej ścieranie (haft, druk itp.) o treści: GFFFV POLAND. Wysokość liter min. 12 cm. Kierunek liter: wzdłuż dłuższej krawędzi. Kolor liter biały, odblaskowy. |  |  |
| 12. | Na lewym boku torby (po założeniu na plecy) napis / naklejka wykonany w technologii ograniczającej ścieranie (haft, druk itp.) o treści: CO-FINANCED BY EUROPEAN COMMISION. Obok napisu symbol Unii Europejskiej. Wysokość nadruku/naklejki min. 10 cm x 15 cm. Kierunek liter: wzdłuż dłuższej krawędzi. Wzór logotypu: |  |  |
| 13. | Kieszeń główna: - wymiary minimalne: długość 95 cm x szerokość 45 cm x głębokość 26 cm; - pojemność minimalna 100 litrów; - zamykana zamkiem błyskawicznym w kolorze czarnym; - zamek wyposażony w dwa niezależne suwaki z zamontowaną linką (pętelką) w jaskrawym kolorze dającą możliwość szybkiego odnalezienia suwaka; - zamek błyskawiczny w pokrywie kieszeni głównej o szerokości min. 8 mm, suwak metalowy w kolorze czarnym; - wnętrze kieszeni głównej umożliwia zamocowanie (min. dwóch organizerów o wymiarach minimalnych: długość 40 cm x szerokość 30 cm x głębokość 25 cm (np. rzep, klamra itp.) wykonanych z tego samego materiału co torba; - wyposażona w dodatkową wodoodporną kieszeń na buty o wymiarach minimalnych: długość 25 cm x szerokość 40 cm x głębokość 20 cm zamykaną zamkiem błyskawicznym o szerokości min. 5 mm z zewnątrz torby, suwak metalowy czarny wyposażony w linkę (pętelkę) w jaskrawym kolorze dającą możliwość szybkiego odnalezienia suwaka. Kieszeń ta powinna uniemożliwiać zabrudzenie pozostałego ekwipunku; - pokrywa komory głównej od wewnętrznej strony wyposażona w min. 3 płaskie komory (kieszenie) z tkaniny siatkowej o gramaturze 70g/m2 (+/-10%) PES zamykane na zamek błyskawiczny w kolorze czarnym o szerokości min. 5 mm umożliwiające przechowywanie rzeczy osobistych. Suwaki metalowe czarne wyposażone w linki (pętelki) w jaskrawym kolorze zapewniające możliwość szybkiego odnalezienia suwaka; - pokrywa kieszeni głównej otwierana z trzech stron (dwie krawędzie dłuższe i krawędź krótsza) umożliwiające dostęp do całego wnętrza kieszeni głównej; - pokrywa kieszeni głównej z zewnętrznej strony wyposażona w szelki transportowe umożliwiające przenoszenie na plecach. Szelki wyposażone w klamry i paski kompresyjne; - szelki umiejscowione na zewnętrznej stronie pokrywy komory głównej wyposażone w pas biodrowy oraz możliwość przenoszenia koca lub śpiworu na wysokości karku lub powyżej; - węższa, nieotwieralna krawędź torby w przypadku przenoszenia na plecach stanowi górę torby. |  |  |
| 14. | Kieszeń zewnętrzna (górna): - nad szelkami transportowymi (góra toby w przypadku przenoszenia na plecach) umiejscowiona kieszeń zewnętrzna o wymiarach minimalnych wysokość 20 cm x szerokość 40 cm x głębokość 5 cm; - zamykana zamkiem błyskawicznym w kolorze czarnym o szerokości min 5 mm z zewnątrz torby; - suwak metalowy czarny wyposażony w linkę (pętelkę) w jaskrawym kolorze dającą możliwość szybkiego odnalezienia suwaka; - wyposażona w okienko adresowe o wymiarach min. 12 cm x 6 cm umożliwiające wielokrotne oznaczenie użytkownika. |  |  |
| 15. | Organizery wewnętrzne: - minimum 2 sztuki wykonane z tego samego materiału co torba; - wykonane z tkaniny wodoodpornej oraz zabezpieczone na szwach taśmą do uszczelniania; - konstrukcyjnie przystosowane do połączenia z wnętrzem komory głównej (np. rzep, klamra itp.); - wymiary minimalne: długość 40 cm x szerokość 30 cm x głębokość 25 cm dla każdego; - zamykane zamkiem błyskawicznym w kolorze czarnym o szerokości min. 5 mm; - suwaki metalowe czarne z zamontowaną linką (pętelką) w jaskrawym kolorze dającą możliwość szybkiego odnalezienia suwaka; - każdy organizer posiada możliwość otwierania wzdłuż trzech krawędzi; - pokrywa organizera wewnętrznego wyposażona w okienko adresowe o wymiarach min. 6 cm x 2 cm umożliwiające wielokrotne oznaczenie użytkownika. |  |  |
| 16. | Wykonawca opracowuje prototyp torby i przedstawia do wglądu dla zamawiającego. |  |  |
| 17. | Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zmian w prototypie zamówionej torby transportowej. |  |  |

..............................., dn. ...............................	               ..........................................................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji w;  w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców)

Uwaga: Wykonawca wypełnia kolumnę nr 4 „Spełnienie wymagań, Propozycje Wykonawcy”, podając konkretny parametr lub wpisując np. wersję rozwiązania lub wyraz „spełnia”.

Zamieszczenie przez wykonawcę parametrów mniej korzystnych od parametrów minimalnych określonych przez zamawiającego, oznaczało będzie, że oferta nie spełnia warunków przedmiotowych postępowania przetargowego. W konsekwencji będzie to skutkowało odrzuceniem złożonej oferty. Wykonawca oświadcza, że podane przez niego w niniejszym załączniku informacje są zgodne z prawdą i że w przypadku wyboru jego oferty poniesie on pełną odpowiedzialność za realizację zamówienia zgodnie z wymienionymi tu warunkami. Zamawiający dopuszcza rozwiązania z lepszymi parametrami, od tych, które określono w powyższej tabeli (w przypadku, gdy nie określono, że są to wymagania minimalne).

Wykazanie równoważności dostawy spoczywa na Wykonawcy. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych Wykonawca musi w ofercie przedstawić charakterystykę porównawczą, która będzie zawierała dokładny opis oferowanego towaru, z podaniem jego konfiguracji technicznej lub użytkowej w odniesieniu do wymagań szczegółowych Zamawiającego. Parametry podane muszą być poparte odpowiednimi załącznikami np. informacjami katalogowymi producenta. Druk ten wymaga podpisania przez osobę/osoby uprawnione do podpisywania, jest obowiązkowy do złożenia oferty.

załącznik nr 2 do swz

### Wzór umowy

### (dla części 1 zamówienia)

zawarta pomiędzy:

....................................... z siedzibą w ....................

ul. ............................ , ..._ ... ............................., wpisaną do .............. pod nr .............., NIP: ........................................., REGON: ......................................,

reprezentowaną/ym przez: ……………………………………………………,

zwaną/zwanym dalej Wykonawcą,

a

Skarbem Państwa – Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej, 
ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa, NIP 5210413024, REGON 000173404

zwanym dalej Zamawiającym,

w imieniu którego działa Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, ul. Firlika 9/14, 71-637 Szczecin, reprezentowany przez ……………….. – …………….

§ 1.

PRZEDMIOT UMOWY

- Zgodnie z wynikiem postępowania z dnia ……………. 2023 r. o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych pn.: „Dostawa wyposażenia dla modułów GFFFV do działań w warunkach śródziemnomorskich” - sprawa nr WT.2370.15.2023  - Wykonawca przyjmuje do realizacji część 1 zamówienia  pn.: „Dostawa 462 kompletów kurtek i spodni do działań w przestrzeniach otwartych”.

- Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu 462 komplety kurtek i spodni (zwanych dalej „ubraniami”) o cechach i  parametrach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej „swz”) w sprawie nr WT2370.15.2023 oraz ofercie Wykonawcy z dnia ………… .

- W terminie 5 dni od zawarcia umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy specyfikację rozmiarową ubrań.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę zgodnie z jej treścią a także gwarantuje właściwe wykonanie i jakość ubrań oraz ich zgodność z odpowiednimi normami i przepisami prawa.

- Ubrania użytkowane będą przez polskich strażaków, wyspecjalizowanych w gaszeniu pożarów lasów, wchodzących w skład modułów GFFFV funkcjonujących w Polsce.

- Dostawa objęta niniejsza umową  realizowana jest w ramach umowy o udzielenie dotacji nr ECHO/PREP/INT/SUB/2022/883344/Adaptation/PL/GFFFV zawartej pomiędzy Unią Europejską  i Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej.

§ 2.

CENA I WARUNKI ZAPŁATY

- Cena jednego kompletu ubrania wynosi:

brutto: ................................ zł (słownie: ............................................................. zł),

netto: ................................ zł (słownie: ............................................................. zł),

podatek VAT: ................................ zł (słownie: ............................................................. zł).

- Wartość umowy wynosi:

brutto: ................................ zł (słownie: ............................................................. zł),

netto: ................................ zł (słownie: ............................................................. zł),

podatek VAT: ................................ zł (słownie: ............................................................. zł).

- Zapłata ceny dokonana zostanie po odbiorze ubrań, w terminie 30 dni od doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.

- Zapłata ceny nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

- Konsorcjum

§ 3.

TERMIN WYKONANIA UMOWY I REALIZACJA

1. Wykonawca wykona umowę tj. dostarczy Zamawiającemu wszystkie ubrania w terminie 6 miesięcy od zawarcia umowy.

2. Realizacja umowy obejmuje fazę projektową i wykonawczą.

3. W fazie projektowej, w terminie 2 miesięcy od zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:

1) szczegółowy projekt ubrania wraz z rysunkami oraz opisem wykonania,

2) wykaz użytych materiałów, akcesoriow i nici wraz z kartami katalogowymi,

3) wykonany (odszyty) jeden egzemplarz kompletu ubrania w rozmiarze L.

4. Zakończenie fazy projektowej i przejście do fazy wykonawczej następuje po zaakceptowaniu przez Zamawiającego projektu ubrania.

5. W terminie 30 dni od wykonania przez Wykonawcę obowiązków wskazanych w ust. 3, Zamawiający dokonuje weryfikacji  projketu ubrania. W tym celu może kierować do Wykonawcy pytania a Wykonawca zobowiązany jest bez zwłoki udzielać wyjaśnień i odpowiedzi. Na tym etapie strony mogą również wspólnie dokonywać uzgodnień dotyczących wykonania ubrań. Ponadto, w terminie zastrzeżonym na weryfikację projektu ubrania zgodnie z ust. 5 Zamawiający może dokonać inspekcji produkcyjnej, która odbędzie się w miejscu produkcji lub projektowania ubrań.

6. Po dokonaniu weryfikacji, o której mowa w ust. 5, Zamawiający:

1) dokonuje akceptacji projektu ubrania albo

2) dokonuje akceptacji projektu ubrania z zastrzeżeniami albo

3) odmawia akceptacji projektu ubrania.

7. Zastrzeżenia Zamawiającego oraz odmowa akceptacji mogą być uzasadnione wyłącznie niezgodnością projektu z cechmi lub parametrami określonymi w swz, ofercie Wykonawcy, normami lub przepisami prawa.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 pkt 1 Wykonawca przystępuje do wykonania wszystkich ubrań zgodnie z zaakceptowanym projektem.

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 pkt 2 Wykonawca przystępuje do wykonania wszystkich ubrań, przy czym muszą one być wykonane zgodnie z zaakceptowanym projektem z uwzględnieniem zastrzeżeń Zamawiającego.

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 pkt 3 Wykonawca w terminie 1 miesiąca zobowiązany jest ponownie wykonać obowiązki wskazane w ust. 3 z uwzględnieniem uwag i zastrzeżeń Zamawiającego zgłoszonych jako uzasadnienie odmowy akceptacji pierwotnie przedstawionego projektu ubrania.

11. Wykonawca nie może domagać się wydłużenia terminu wykonania umowy w sytuacji gdy zakończenie fazy projektowej wynika z winy Wykonawcy, w szczególności w sytuacji stwierdzenia przez Zamawiajacego niezgodności przedstawionego przez Wykonawcę projektu ubrania z cechmi lub parametrami określonymi w swz, ofercie Wykonawcy, normami lub przepisami prawa.

12. Zorganizowanie inspekcji dla członków komisji Zamawiającego oraz poniesienie wszystkich związanych z tym kosztów (w szczególności podróży w obie strony, zakwaterowania, wyżywienia oraz kosztów podróży służbowych wynikających z obowiązujących przepisów) obciąża Wykonawcę. Zasady uczestnictwa w inspekcji członków komisji Zamawiającego, a w szczególności dotyczące podróży, zakwaterowania i wyżywienia zostaną ustalone przez strony w drodze odrębnych ustaleń. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty powstałych po stronie Zamawiającego z tego tytułu kosztów na podstawie wystawionych przez nich rachunków/not w terminie 21 dni od ich doręczenia Wykonawcy.

§ 4.

ODBIÓR

- Wykonawca dostarczy ubrania do lokalu Zamawiającego w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa.

- Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego z 3-dniowym wyprzedzeniem 
o terminie dostarczenia ubrań.

- Zamawiający dopuszcza odbiory częściowe dla partii ubrań obejmujących minimum 142 sztuki ubrań.

- Na okoliczność odbioru sporządzany jest protokół.

- W trakcie odbioru Wykonawca doręczy Zamawiającemu następujące dotyczące ubrań dokumenty:

- deklarację zgodności UE/WE,

- instrukcje użytkowania i konserwacji.

- W trakcie odbioru Zamawiający dokonana czynności sprawdzających, które obejmować będą przede wszystkim:

- sprawdzenie ilościowe,

- sprawdzenie rozmiarów,

- sprawdzenie dokumentów wskazanych w ust. 5,

- ocenę wizualną ubrań.

- W trakcie odbioru Zamawiający może, w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do jakości i parametrów dostarczonych ubrań, zlecić przeprowadzenia kompleksowego badania dowolnie wybranego ubrania lub ubrań pod względem zgodności z wymaganiami swz oraz oferty Wykonawcy w wybranej przez siebie jednostce notyfikowanej. W przypadku stwierdzenia niespełnienia wymagań Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu koszty badań ubrań w terminie 7 dni od zgłoszenia takiego żądania.

- Warunkiem odbioru ubrań przez Zamawiającego jest spełnienie przez ubrania wszystkich wymogów wskazanych w swz oraz ofercie Wykonawcy oraz zgodność ubrań z odpowiednimi normami i przepisami prawa.

- Przeniesienie własności ubrań następuje z chwilą odbioru ubrań przez Zamawiającego.

- Dokonanie odbioru (wszystkich lub części ubrań) stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.

§ 5.

GWARANCJA I RĘKOJMIA

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na odebrane przez Zamawiającego ubrania na okres …. lat od dokonania odbioru.

- Gwarancja obejmuje wszystkie uszkodzenia i wady ubrań wynikające z zastosowania niewłaściwych materiałów lub niewłaściwego wykonania. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń przedmiotu umowy powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania i konserwacji oraz naturalnego zużycia.

- W ramach gwarancji Wykonawca dokona naprawienia wadliwych ubrań lub wymiany ich na nowe.

- Zawiadomienia o wadzie wysyłane pocztą elektroniczną na adres…………. . Dniem zawiadomienia o wadzie jest dzień wysłania zawiadomienia w sposób wskazany w zdaniu poprzednim. Celem potwierdzenia, zawiadomienie o wadzie przesyłane jest do Wykonawcy również listem poleconym, nadanym w terminie 3 dni od dokonania zawiadomienia o wadzie w sposób wskazany w zdaniu pierwszym.

- W terminie 7 dni od zawiadomienia o wadzie Wykonawca na własny koszt odbierze od Zamawiającego wadliwe ubranie.

- Termin usunięcia wady wynosi 14 dni od odebrania ubrania. W przypadku nieterminowego odbioru ubrania lub nieodebrania ubrania, termin usunięcia wady wynosi 21 dni od zawiadomienia o wadzie.

- Zamawiający na uzasadniony wniosek Wykonawcy może na piśmie wyrazić zgodę na wydłużenie terminu usunięcia wady.

- Okres rękojmi na ubrania, w tym także na ubrania dostarczone w wykonaniu obowiązku wymiany ubrań na nowe w ramach gwarancji i rękojmi, równy jest okresowi gwarancji.

- Jeżeli usunięcie wady polega na naprawie ubrania, gwarancja i rękojmia na naprawiane ubranie wydłuża się o okres przez który ubranie nie mogło być użytkowane w związku z ujawnieniem i usuwaniem wady. Jeżeli w ramach gwarancji lub rękojmi Wykonawca dokona wymiany ubrania na nowe, Wykonawca udziela na nowe ubranie gwarancji i rękojmi na warunkach wskazanych w ust. 1-8.

§ 6.

KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci właściwemu Zamawiającemu karę umowną za:

- za każdy dzień zwłoki w wykonaniu umowy – w wysokości 0,1 % ceny netto nieterminowo dostarczonych ubrań,

- za każdy dzień zwłoki w usunięciu wady ubrania w ramach gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,1 % ceny netto wadliwego ubrania (kara liczona jest osobno dla każdego wadliwego ubrania),

- w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy – w wysokości 20% ceny netto ubrań, których dotyczy odstąpienie.

- Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości netto umowy.

- Kara umowna zostanie zapłacona przez Wykonawcę na podstawie noty/rachunku wystawionej przez Zamawiającego.

- Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, staje się wymagalne:

- za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu,

- za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni.

- Poza przypadkami wskazanymi w ust. 4, roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne z dniem zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę do obciążenia Wykonawcy karą umowną.

- W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość kar zastrzeżonych w umowie, Zamawiający może żądać odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Odstąpienie od umowy nie wpływa na możliwość dochodzenia przez Zamawijącego kary umownej.

§ 7.

ZMIANY UMOWY

- Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamówien publiznych dopuszcza się zmiany istotnych postanowień umowy w następujących sytuacjach:

- w przypadku obiektywnej niemożności zapewnienia materiałów i akcesoriów niezbędnych do wykonania ubrań zgodnie z wymogami zawartymi w swz lub ofercie Wykonawcy z powodu zakończenia produkcji lub niedostępności ich na rynku – dopuszcza się zmianę umowy w zakresie materiałów i akcesoriów do produkcji ubrań, pod warunkiem, że nowe materiały lub akcesoria będą odpowiadały pod względem funkcjonalności  a ich parametry pozostaną niezmienione lub będą lepsze od pierwotnych,

- w przypadku zaproponowania przez Wykonawcę szczególnie uzasadnionych pod względem funkcjonalności, bezpieczeństwa lub jakości ubrań dopuszcza się zmiany rozwiązań konstrukcyjnych w stosunku do koncepcji przedstawionej w swz lub ofercie Wykonawcy – dopuszcza się zmianę umowy w zakresie tych wymogów zawartych w swz lub ofercie Wykonawcy,

- w przypadkach uzasadnionych potrzebami Zamawiającego, kwestiami ekonomicznymi lub logistycznymi – dopuszcza się zmianę umowy polegającą a ustaleniu innych niż pierwotnie zasad fazy projektowej lub odbiorów.

- Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, nie mogą prowadzić do zwiększenia ceny ubrań ani powodować powstania po stronie Zamawiającego dodatkowych kosztów.

§ 8.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANANIA UMOWY

1. Wykonawca stosownie do art. 449 i 450 ustawy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w łącznej wysokości 4 % ceny całkowitej brutto  podanej w ofercie tj. kwotę …………….. zł (słownie: …………………………………………….).

W przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej:

Wykonawca stosownie do art. 449 i 450 ustawy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w łącznej wysokości 4 % ceny całkowitej brutto  podanej w ofercie powiększonej o podatek od towarów i usług, jaki Zamawiający zobowiązany jest zapłacić samodzielnie zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - tj. kwotę …………….. zł (słownie: …………………………………………….).

2. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

4. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu Umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane.

5. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich roszczeniach skierowanych do podmiotu wystawiającego zabezpieczenie (dotyczy zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia).

§ 9.

ROZSTRZYGANIE SPORÓW I OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

- W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące.

- Spory dotyczące umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 10.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszystkie załączniki do umowy stanowią jej integralną część.

- Językiem obowiązującym strony przy wykonywaniu umowy oraz we wszelkiej korespondencji prowadzonej przez strony w związku z umową, w tym zawierajacej oświadczenia woli lub wiedzy, jest język polski.

- Wskazane w umowie adresy stron stanowią adresy do korespondencji. W przypadku ich zmiany, strona właściwa zobowiązana jest do powiadomienia drugiej strony – za potwierdzeniem odbioru takiego zawiadomienia – o takiej zmianie. W przypadku zaniechania tego obowiązku korespondencja skierowana do strony na ostatni znany drugiej stronie adres uważana jest za skutecznie doręczoną.

- Umowa zawarta jest w dniu złożenia przez ostatnią osobę składająca oświadczenie woli podpisu odręcznego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Załącznik do umowy:

1.Wypełniony formularz: Załącznik nr 1A do swz „Opis przedmiotu zamówienia. Wymagania szczegółowe dla kurtek i spodni do działań w przestrzeniach otwartych (część 1 zamówienia)”

ZAMAWIAJĄCY                          				WYKONAWCA

Data i podpis                                                                    Data i podpis

załącznik nr 2 do swz

### Wzór umowy

### (dla części 2 zamówienia)

zawarta pomiędzy:

....................................... z siedzibą w ....................

ul. ............................ , ..._ ... ............................., wpisaną do .............. pod nr .............., NIP: ........................................., REGON: ......................................,

reprezentowaną/ym przez: ……………………………………………………,

zwaną/zwanym dalej Wykonawcą,

a

Skarbem Państwa – Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej, 
ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa, NIP 5210413024, REGON 000173404

zwanym dalej Zamawiającym,

w imieniu którego działa Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, ul. Firlika 9/14, 71-637 Szczecin, reprezentowany przez ……………….. – …………….

§ 1.

PRZEDMIOT UMOWY

- Zgodnie z wynikiem postępowania z dnia ……………. 2023 r. o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych pn.: „Dostawa wyposażenia dla modułów GFFFV do działań w warunkach śródziemnomorskich” - sprawa nr WT.2370.15.2023  - Wykonawca przyjmuje do realizacji część 2 zamówienia  pn.: „Dostawa 462 kompletów lekkich hełmów z goglami”.

- Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu 462 komplety lekkich hełmów z goglami (zwanych dalej „hełmami”) o cechach i  parametrach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej „swz”) w sprawie nr WT2370.15.2023 oraz ofercie Wykonawcy z dnia ………… .

- W terminie 5 dni od zawarcia umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy specyfikację rozmiarową hełmów.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę zgodnie z jej treścią a także gwarantuje właściwe wykonanie i jakość hełmów oraz ich zgodność z odpowiednimi normami i przepisami prawa.

- Hełmy użytkowane będą przez polskich strażaków, wyspecjalizowanych w gaszeniu pożarów lasów, wchodzących w skład modułów GFFFV funkcjonujących w Polsce.

- Dostawa objęta niniejsza umową  realizowana jest w ramach umowy o udzielenie dotacji nr ECHO/PREP/INT/SUB/2022/883344/Adaptation/PL/GFFFV zawartej pomiędzy Unią Europejską  i Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej.

§ 2.

CENA I WARUNKI ZAPŁATY

- Cena jednego hełmu wynosi:

brutto: ................................ zł (słownie: ............................................................. zł),

netto: ................................ zł (słownie: ............................................................. zł),

podatek VAT: ................................ zł (słownie: ............................................................. zł).

- Wartość umowy wynosi:

brutto: ................................ zł (słownie: ............................................................. zł),

netto: ................................ zł (słownie: ............................................................. zł),

podatek VAT: ................................ zł (słownie: ............................................................. zł).

- Zapłata ceny dokonana zostanie po odbiorze hełmów w terminie 30 dni od doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.

- Zapłata ceny nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

- Konsorcjum

§ 3.

TERMIN WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wykona umowę tj. dostarczy Zamawiającemu wszystkie w terminie 6 miesięcy od zawarcia umowy.

§ 4.

ODBIORY

- Wykonawca dostarczy hełmy do lokalu Zamawiającego w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa.

- Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego z 3-dniowym wyprzedzeniem 
o terminie dostarczenia hełmów.

- Zamawiający dopuszcza odbiory częściowe dla partii hełmów obejmujących minimum 142 sztuki hełmów.

- Na okoliczność odbioru sporządzany jest protokół.

- W trakcie odbioru Wykonawca doręczy Zamawiającemu następujące dotyczące dokumenty:

- deklarację zgodności UE/WE,

- instrukcje użytkowania i konserwacji.

- W trakcie odbioru Zamawiający dokonana czynności sprawdzających, które obejmować będą przede wszystkim:

- sprawdzenie ilościowe,

- sprawdzenie rozmiarów,

- sprawdzenie dokumentów wskazanych w ust. 5,

- ocenę wizualną.

- Warunkiem odbioru przez Zamawiającego jest spełnienie przez hełmy wszystkich wymogów wskazanych w swz i ofercie Wykonawcy oraz zgodność hełmów z odpowiednimi normami i przepisami prawa.

- Przeniesienie własności hełmów następuje z chwilą dokonania ich odbioru przez Zamawiającego.

- Dokonanie odbioru (wszystkich lub części hełmów) stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.

§ 5.

GWARANCJA I RĘKOJMIA

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na odebrane przez Zamawiającego hełmy na okres …. lat od dokonania odbioru.

- Gwarancja obejmuje wszystkie uszkodzenia i wady hełmów wynikające z zastosowania niewłaściwych materiałów lub niewłaściwego wykonania. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń hełmów powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania i konserwacji oraz naturalnego zużycia.

- W ramach gwarancji Wykonawca dokona naprawienia wadliwych hełmów lub wymiany ich na nowe.

- Zawiadomienia o wadzie wysyłane pocztą elektroniczną na adres…………. . Dniem zawiadomienia o wadzie jest dzień wysłania zawiadomienia w sposób wskazany w zdaniu poprzednim. Celem potwierdzenia, zawiadomienie o wadzie przesyłane jest do Wykonawcy również listem poleconym, nadanym w terminie 3 dni od dokonania zawiadomienia o wadzie w sposób wskazany w zdaniu pierwszym.

- W terminie 7 dni od zawiadomienia o wadzie Wykonawca na własny koszt odbierze od Zamawiającego wadliwe hełmy.

- Termin usunięcia wady wynosi 14 dni od odebrania hełmów. W przypadku nieterminowego odbioru hełmów lub nieodebrania hełmów, termin usunięcia wady wynosi 21 dni od zawiadomienia o wadzie.

- Zamawiający na uzasadniony wniosek Wykonawcy może na piśmie wyrazić zgodę na wydłużenie terminu usunięcia wady.

- Okres rękojmi na hełmy, w tym także na hełmy dostarczone w wykonaniu obowiązku wymiany hełmów na nowe w ramach gwarancji i rękojmi, równy jest okresowi gwarancji.

- Jeżeli usunięcie wady polega na naprawie hełmu, gwarancja i rękojmia na naprawiany hełm wydłuża się o okres przez który hełm nie mógł być użytkowany w związku z ujawnieniem i usuwaniem wady. Jeżeli w ramach gwarancji lub rękojmi Wykonawca dokona wymiany hełmu na nowy, Wykonawca udziela na nowy hełm gwarancji i rękojmi na warunkach wskazanych w ust. 1-8.

§ 6.

KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci właściwemu Zamawiającemu karę umowną za:

- za każdy dzień zwłoki w wykonaniu umowy – w wysokości 0,1 % ceny netto nieterminowo dostarczonych hełmów,

- za każdy dzień zwłoki w usunięciu wady hełmu w ramach gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,1 % ceny netto wadliwego hełmu (kara liczona jest osobno dla każdego wadliwego hełmu),

- w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy – w wysokości 20% ceny netto hełmów, których dotyczy odstąpienie.

- Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości netto umowy.

- Kara umowna zostanie zapłacona przez Wykonawcę na podstawie noty/rachunku wystawionej przez Zamawiającego.

- Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, staje się wymagalne:

- za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu,

- za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni.

- Poza przypadkami wskazanymi w ust. 4, roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne z dniem zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę do obciążenia Wykonawcy karą umowną.

- W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość kar zastrzeżonych w umowie, Zamawiający może żądać odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Odstąpienie od umowy nie wpływa na możliwość dochodzenia przez Zamawijącego kary umownej.

§ 7.

ZMIANY UMOWY

- Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamówien publiznych dopuszcza się zmiany istotnych postanowień umowy w następujących sytuacjach:

- w przypadku obiektywnej niemożności zapewnienia materiałów i akcesoriów niezbędnych do wykonania hełmów zgodnie z wymogami zawartymi w swz lub ofercie Wykonawcy z powodu zakończenia produkcji lub niedostępności ich na rynku – dopuszcza się zmianę umowy w zakresie materiałów i akcesoriów, pod warunkiem, że nowe materiały lub akcesoria będą odpowiadały pod względem funkcjonalności  a ich parametry pozostaną niezmienione lub będą lepsze od pierwotnych,

- w przypadku zaproponowania przez Wykonawcę szczególnie uzasadnionych pod względem funkcjonalności, bezpieczeństwa lub jakości hełmów dopuszcza się zmiany rozwiązań konstrukcyjnych w stosunku do koncepcji przedstawionej w swz lub ofercie Wykonawcy,

- w przypadkach uzasadnionych potrzebami Zamawiającego, kwestiami ekonomicznymi lub logistycznymi – dopuszcza się zmianę umowy polegającą a ustaleniu innych niż pierwotnie zasad odbiorów.

3. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, nie mogą prowadzić do zwiększenia ceny ani powodować powstania po stronie Zamawiającego dodatkowych kosztów.

§ 8.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANANIA UMOWY

1. Wykonawca stosownie do art. 449 i 450 ustawy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w łącznej wysokości 4 % ceny całkowitej brutto  podanej w ofercie tj. kwotę …………….. zł (słownie: …………………………………………….).

W przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej:

Wykonawca stosownie do art. 449 i 450 ustawy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w łącznej wysokości 4 % ceny całkowitej brutto  podanej w ofercie powiększonej o podatek od towarów i usług, jaki Zamawiający zobowiązany jest zapłacić samodzielnie zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - tj. kwotę …………….. zł (słownie: …………………………………………….).

2. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

4. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu Umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane.

5. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich roszczeniach skierowanych do podmiotu wystawiającego zabezpieczenie (dotyczy zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia).

§ 9.

ROZSTRZYGANIE SPORÓW I OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

- W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące.

- Spory dotyczące umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 10.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszystkie załączniki do umowy stanowią jej integralną część.

- Językiem obowiązującym strony przy wykonywaniu umowy oraz we wszelkiej korespondencji prowadzonej przez strony w związku z umową, w tym zawierajacej oświadczenia woli lub wiedzy, jest język polski.

- Wskazane w umowie adresy stron stanowią adresy do korespondencji. W przypadku ich zmiany, strona właściwa zobowiązana jest do powiadomienia drugiej strony – za potwierdzeniem odbioru takiego zawiadomienia – o takiej zmianie. W przypadku zaniechania tego obowiązku korespondencja skierowana do strony na ostatni znany drugiej stronie adres uważana jest za skutecznie doręczoną.

- Umowa zawarta jest w dniu złożenia przez ostatnią osobę składająca oświadczenie woli podpisu odręcznego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Załącznik do umowy:

1.Wypełniony formularz: Załącznik nr 1B do swz „Opis przedmiotu zamówienia. Wymagania szczegółowe dla lekkich hełmów z goglami (część 2 zamówienia)”

ZAMAWIAJĄCY                          				WYKONAWCA

Data i podpis                                                                    Data i podpis

załącznik nr 2 do swz

### Wzór umowy

### (dla części 3 zamówienia)

zawarta pomiędzy:

....................................... z siedzibą w ....................

ul. ............................ , ..._ ... ............................., wpisaną do .............. pod nr .............., NIP: ........................................., REGON: ......................................,

reprezentowaną/ym przez: ……………………………………………………,

zwaną/zwanym dalej Wykonawcą,

a

Skarbem Państwa – Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej, 
ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa, NIP 5210413024, REGON 000173404

zwanym dalej Zamawiającym,

w imieniu którego działa Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, ul. Firlika 9/14, 71-637 Szczecin, reprezentowany przez ……………….. – …………….

§ 1.

PRZEDMIOT UMOWY

- Zgodnie z wynikiem postępowania z dnia ……………. 2023 r. o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych pn.: „Dostawa wyposażenia dla modułów GFFFV do działań w warunkach” - sprawa nr WT.2370.15.2023  - Wykonawca przyjmuje do realizacji część 3 zamówienia  pn.: „Dostawa 462 sztuk masek twarzowych z ochroną karku”.

- Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu 462 sztuki  masek twarzowych z ochroną karku (zwanych dalej „maskami”) o cechach i  parametrach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej „swz”) w sprawie nr WT2370.15.2023 oraz ofercie Wykonawcy z dnia ……….

- W terminie 5 dni od zawarcia umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy specyfikację rozmiarową masek.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę zgodnie z jej treścią a także gwarantuje właściwe wykonanie i jakość masek oraz ich zgodność z odpowiednimi normami i przepisami prawa.

- Maski użytkowane będą przez polskich strażaków, wyspecjalizowanych w gaszeniu pożarów lasów, wchodzących w skład modułów GFFFV funkcjonujących w Polsce.

- Dostawa objęta niniejsza umową  realizowana jest w ramach umowy o udzielenie dotacji nr ECHO/PREP/INT/SUB/2022/883344/Adaptation/PL/GFFFV zawartej pomiędzy Unią Europejską  i Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej.

§ 2.

CENA I WARUNKI ZAPŁATY

- Cena jednego sztuki maski wynosi:

brutto: ................................ zł (słownie: ............................................................. zł),

netto: ................................ zł (słownie: ............................................................. zł),

podatek VAT: ................................ zł (słownie: ............................................................. zł).

- Wartość umowy wynosi:

brutto: ................................ zł (słownie: ............................................................. zł),

netto: ................................ zł (słownie: ............................................................. zł),

podatek VAT: ................................ zł (słownie: ............................................................. zł).

- Zapłata ceny dokonana zostanie po odbiorze masek, w terminie 30 dni od doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.

- Zapłata ceny nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

- Konsorcjum

§ 3.

TERMIN WYKONANIA UMOWY I REALIZACJA

1. Wykonawca wykona umowę tj. dostarczy Zamawiającemu wszystkie maski w terminie 6 miesięcy od zawarcia umowy.

2. Realizacja umowy obejmuje fazę projektową i wykonawczą.

3. W fazie projektowej, w terminie 2 miesięcy od zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:

1) szczegółowy projekt maski wraz z rysunkami oraz opisem wykonania,

2) wykaz użytych materiałów, akcesoriow i nici wraz z kartami katalogowymi,

3) odszyty jeden egzemplarz maski.

4. Zakończenie fazy projektowej i przejście do fazy wykonawczej następuje po zaakceptowaniu przez Zamawiającego projektu maski.

5. W terminie 14 dni od wykonania przez Wykonawcę obowiązków wskazanych w ust. 3, Zamawiający dokonuje weryfikacji  projketu maski. W tym celu może kierować do Wykonawcy pytania a Wykonawca zobowiązany jest bez zwłoki udzielać wyjaśnień i odpowiedzi. Na tym etapie strony mogą również wspólnie dokonywać uzgodnień dotyczących wykonania maski.

6. Po dokonaniu weryfikacji, o której mowa w ust. 5, Zamawiający:

1) dokonuje akceptacji projektu maski albo

2) dokonuje akceptacji projketu maski z zastrzeżeniami albo

3) odmawia akceptacji projektu maski.

7. Zastrzeżenia Zamawiającego oraz odmowa akceptacji mogą być uzasadnione wyłącznie niezgodnością projektu z cechmi lub parametrami określonymi w swz, ofercie Wykonawcy, normami lub przepisami prawa.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 pkt 1 Wykonawca przystępuje do wykonania wszystkich masek zgodnie z zaakceptowanym projektem.

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 pkt 2 Wykonawca przystępuje do wykonania wszystkich masek, przy czym muszą one być wykonane zgodnie z zaakceptowanym projektem z uwzględnieniem zastrzeżeń Zamawiającego.

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 pkt 3 Wykonawca w terminie 1 miesiąca zobowiązany jest ponownie wykonać obowiązki wskazane w ust. 3 z uwzględnieniem uwag i zastrzeżeń Zamawiającego zgłoszonych jako uzasadnienie odmowy akceptacji pierwotnie przedstawionego projektu maski.

11. Wykonawca nie może domagać się wydłużenia terminu wykonania umowy w sytuacji gdy zakończenie fazy projektowej wynika z winy Wykonawcy, w szczególności w sytuacji stwierdzenia przez Zamawiajacego niezgodności przedstawionego przez Wykonawcę projektu maski z cechmi lub parametrami określonymi w swz, ofercie Wykonawcy, normami lub przepisami prawa.

§ 4.

ODBIORY

- Wykonawca dostarczy maski do lokalu Zamawiającego w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa.

- Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego z 3-dniowym wyprzedzeniem 
o terminie dostarczenia masek.

- Zamawiający dopuszcza odbiory częściowe dla partii masek obejmujących minimum 142 sztuki masek.

- Na okoliczność odbioru sporządzany jest protokół.

- W trakcie odbioru Wykonawca doręczy Zamawiającemu następujące dotyczące masek dokumenty:

- deklarację zgodności UE/WE,

- instrukcje użytkowania i konserwacji.

- W trakcie odbioru Zamawiający dokonana czynności sprawdzających, które obejmować będą przede wszystkim:

- sprawdzenie ilościowe,

- sprawdzenie rozmiarów,

- sprawdzenie dokumentów wskazanych w ust. 5,

- ocenę wizualną masek.

- Warunkiem odbioru masek przez Zamawiającego jest spełnienie przez maski wszystkich wymogów wskazanych w swz oraz ofercie Wykonawcy oraz zgodność masek z odpowiednimi normami i przepisami prawa.

- Przeniesienie własności masek następuje z chwilą odbioru masek przez Zamawiającego.

- Dokonanie odbioru (wszystkich lub części masek) stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.

§ 5.

GWARANCJA I RĘKOJMIA

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na odebrane przez Zamawiającego maski na okres …. lat od dokonania odbioru.

- Gwarancja obejmuje wszystkie uszkodzenia i wady masek wynikające z zastosowania niewłaściwych materiałów lub niewłaściwego wykonania. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń masek powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania i konserwacji oraz naturalnego zużycia.

- W ramach gwarancji Wykonawca dokona naprawienia wadliwych masek lub wymiany ich na nowe.

- Zawiadomienia o wadzie wysyłane pocztą elektroniczną na adres…………. . Dniem zawiadomienia o wadzie jest dzień wysłania zawiadomienia w sposób wskazany w zdaniu poprzednim. Celem potwierdzenia, zawiadomienie o wadzie przesyłane jest do Wykonawcy również listem poleconym, nadanym w terminie 3 dni od dokonania zawiadomienia o wadzie w sposób wskazany w zdaniu pierwszym.

- W terminie 7 dni od zawiadomienia o wadzie Wykonawca na własny koszt odbierze od Zamawiającego wadliwą maskę.

- Termin usunięcia wady wynosi 14 dni od odebrania maski. W przypadku nieterminowego odbioru maski lub nieodebrania maski, termin usunięcia wady wynosi 21 dni od zawiadomienia o wadzie.

- Zamawiający na uzasadniony wniosek Wykonawcy może na piśmie wyrazić zgodę na wydłużenie terminu usunięcia wady.

- Okres rękojmi na maski, w tym także na maski dostarczone w wykonaniu obowiązku wymiany masek na nowe w ramach gwarancji i rękojmi, równy jest okresowi gwarancji.

- Jeżeli usunięcie wady polega na naprawie maski, gwarancja i rękojmia na naprawianą maskę wydłuża się o okres przez który maska nie mogła być użytkowana w związku z ujawnieniem i usuwaniem wady. Jeżeli w ramach gwarancji lub rękojmi Wykonawca dokona wymiany maski na nową, Wykonawca udziela na nową maskę gwarancji i rękojmi na warunkach wskazanych w ust. 1-8.

§ 6.

KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci właściwemu Zamawiającemu karę umowną za:

- za każdy dzień zwłoki w wykonaniu umowy – w wysokości 0,1 % ceny netto nieterminowo dostarczonych masek,

- za każdy dzień zwłoki w usunięciu wady maski w ramach gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,1 % ceny netto wadliwej maski (kara liczona jest osobno dla każdej wadliwej maski),

- w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy – w wysokości 20% ceny netto masek, których dotyczy odstąpienie.

- Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości netto umowy.

- Kara umowna zostanie zapłacona przez Wykonawcę na podstawie noty/rachunku wystawionej przez Zamawiającego.

- Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, staje się wymagalne:

- za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu,

- za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni.

- Poza przypadkami wskazanymi w ust. 4, roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne z dniem zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę do obciążenia Wykonawcy karą umowną.

- W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość kar zastrzeżonych w umowie, Zamawiający może żądać odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Odstąpienie od umowy nie wpływa na możliwość dochodzenia przez Zamawijącego kary umownej.

§ 7.

ZMIANY UMOWY

- Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamówien publiznych dopuszcza się zmiany istotnych postanowień umowy w następujących sytuacjach:

- w przypadku obiektywnej niemożności zapewnienia materiałów i akcesoriów niezbędnych do wykonania masek zgodnie z wymogami zawartymi w swz lub ofercie Wykonawcy z powodu zakończenia produkcji lub niedostępności ich na rynku – dopuszcza się zmianę umowy w zakresie materiałów i akcesoriów, pod warunkiem, że nowe materiały lub akcesoria będą odpowiadały pod względem funkcjonalności  a ich parametry pozostaną niezmienione lub będą lepsze od pierwotnych,

- w przypadku zaproponowania przez Wykonawcę szczególnie uzasadnionych pod względem funkcjonalności, bezpieczeństwa lub jakości masek dopuszcza się zmiany rozwiązań konstrukcyjnych w stosunku do koncepcji przedstawionej w swz lub ofercie Wykonawcy - dopuszcza się zmianę umowy w zakresie tych wymogów zawartych w swz lub ofercie Wykonawcy,

- w przypadkach uzasadnionych potrzebami Zamawiającego, kwestiami ekonomicznymi lub logistycznymi – dopuszcza się zmianę umowy polegającą a ustaleniu innych niż pierwotnie zasad fazy projektowej lub odbiorów.

- Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, nie mogą prowadzić do zwiększenia ceny masek ani powodować powstania po stronie Zamawiającego dodatkowych kosztów.

§ 8.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANANIA UMOWY

1. Wykonawca stosownie do art. 449 i 450 ustawy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w łącznej wysokości 4 % ceny całkowitej brutto  podanej w ofercie tj. kwotę …………….. zł (słownie: …………………………………………….).

W przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej:

Wykonawca stosownie do art. 449 i 450 ustawy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w łącznej wysokości 4 % ceny całkowitej brutto  podanej w ofercie powiększonej o podatek od towarów i usług, jaki Zamawiający zobowiązany jest zapłacić samodzielnie zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - tj. kwotę …………….. zł (słownie: …………………………………………….).

2. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

4. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu Umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane.

5. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich roszczeniach skierowanych do podmiotu wystawiającego zabezpieczenie (dotyczy zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia).

§ 9.

ROZSTRZYGANIE SPORÓW I OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

- W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące.

- Spory dotyczące umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 10.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszystkie załączniki do umowy stanowią jej integralną część.

- Językiem obowiązującym strony przy wykonywaniu umowy oraz we wszelkiej korespondencji prowadzonej przez strony w związku z umową, w tym zawierajacej oświadczenia woli lub wiedzy, jest język polski.

- Wskazane w umowie adresy stron stanowią adresy do korespondencji. W przypadku ich zmiany, strona właściwa zobowiązana jest do powiadomienia drugiej strony – za potwierdzeniem odbioru takiego zawiadomienia – o takiej zmianie. W przypadku zaniechania tego obowiązku korespondencja skierowana do strony na ostatni znany drugiej stronie adres uważana jest za skutecznie doręczoną.

- Umowa zawarta jest w dniu złożenia przez ostatnią osobę składająca oświadczenie woli podpisu odręcznego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Załącznik do umowy:

1.Wypełniony formularz: Załącznik nr 1C do swz. Opis przedmiotu zamówienia. Wymagania szczegółowe dla masek twarzowych z ochroną karku (część 3 zamówienia)

ZAMAWIAJĄCY                          				WYKONAWCA

Data i podpis                                                                    Data i podpis

załącznik nr 2 do swz

### Wzór umowy

### (dla części 4 zamówienia)

zawarta pomiędzy:

....................................... z siedzibą w ....................

ul. ............................ , ..._ ... ............................., wpisaną do .............. pod nr .............., NIP: ........................................., REGON: ......................................,

reprezentowaną/ym przez: ……………………………………………………,

zwaną/zwanym dalej Wykonawcą,

a

Skarbem Państwa – Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej, 
ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa, NIP 5210413024, REGON 000173404

zwanym dalej Zamawiającym,

w imieniu którego działa Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, ul. Firlika 9/14, 71-637 Szczecin, reprezentowany przez ……………….. – …………….

§ 1.

PRZEDMIOT UMOWY

- Zgodnie z wynikiem postępowania z dnia ……………. 2023 r. o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych pn.: „Dostawa wyposażenia dla modułów GFFFV do działań w warunkach” - sprawa nr WT.2370.15.2023  - Wykonawca przyjmuje do realizacji część 4 zamówienia  pn.: „Dostawa 462 sztuk toreb transportowych”.

- Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu 462 sztuki toreb transportowych (zwanych dalej „torbami”) o cechach i  parametrach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej „swz”) w sprawie nr WT2370.15.2023 oraz ofercie Wykonawcy z dnia ………… .

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę zgodnie z jej treścią a także gwarantuje właściwe wykonanie i jakość toreb oraz ich zgodność z odpowiednimi normami i przepisami prawa.

- Torby użytkowane będą przez polskich strażaków, wyspecjalizowanych w gaszeniu pożarów lasów, wchodzących w skład modułów GFFFV funkcjonujących w Polsce.

- Dostawa będąca przedmiotem niniejszej umowy  realizowana jest w ramach umowy o udzielenie dotacji nr ECHO/PREP/INT/SUB/2022/883344/Adaptation/PL/GFFFV zawartej pomiędzy Unią Europejską  i Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej.

§ 2.

CENA I WARUNKI ZAPŁATY

- Cena jednej sztuki torby wynosi:

brutto: ................................ zł (słownie: ............................................................. zł),

netto: ................................ zł (słownie: ............................................................. zł),

podatek VAT: ................................ zł (słownie: ............................................................. zł).

- Wartość umowy wynosi:

brutto: ................................ zł (słownie: ............................................................. zł),

netto: ................................ zł (słownie: ............................................................. zł),

podatek VAT: ................................ zł (słownie: ............................................................. zł).

- Zapłata ceny dokonana zostanie po odbiorze toreb przez Zamawiającego, w terminie 30 dni od doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.

- Zapłata ceny nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

- Konsorcjum

§ 3.

TERMIN WYKONANIA UMOWY I REALIZACJA

1. Wykonawca wykona umowę tj. dostarczy Zamawiającemu wszystkie torby w terminie 6 miesięcy od zawarcia umowy.

2. Realizacja umowy obejmuje fazę projektową i wykonawczą.

3. W fazie projektowej, w terminie 2 miesięcy od zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:

1) szczegółowy projekt torby wraz z rysunkami oraz opisem wykonania,

2) wykaz użytych materiałów, akcesoriów i nici wraz z kartami katalogowymi,

3) wykonany (odszyty) jeden prototypowy egzemplarz torby.

4. Zakończenie fazy projektowej i przejście do fazy wykonawczej następuje po zaakceptowaniu przez Zamawiającego projektu torby.

5. W terminie 14 dni od wykonania przez Wykonawcę obowiązków wskazanych w ust. 3, Zamawiający dokonuje weryfikacji  projketu torby. W tym celu może kierować do Wykonawcy pytania a Wykonawca zobowiązany jest bez zwłoki udzielać wyjaśnień i odpowiedzi. Na tym etapie strony mogą również wspólnie dokonywać uzgodnień dotyczących wykonania torby.

6. Po dokonaniu weryfikacji, o której mowa w ust. 5, Zamawiający:

1) dokonuje akceptacji projektu torby albo

2) dokonuje akceptacji projketu torby z zastrzeżeniami albo

3) odmawia akceptacji projektu torby.

7. Zastrzeżenia Zamawiającego oraz odmowa akceptacji mogą być uzasadnione wyłącznie niezgodnością projektu z cechmi lub parametrami określonymi w swz, ofercie Wykonawcy, normami lub przepisami prawa.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 pkt 1 Wykonawca przystępuje do wykonania wszystkich toreb zgodnie z zaakceptowanym projektem.

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 pkt 2 Wykonawca przystępuje do wykonania wszystkich toreb, przy czym muszą one być wykonane zgodnie z zaakceptowanym projektem z uwzględnieniem zastrzeżeń Zamawiającego.

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 pkt 3 Wykonawca w terminie 1 miesiąca zobowiązany jest ponownie wykonać obowiązki wskazane w ust. 3 z uwzględnieniem uwag i zastrzeżeń Zamawiającego zgłoszonych jako uzasadnienie odmowy akceptacji pierwotnie przedstawionego projektu torby.

11. Wykonawca nie może domagać się wydłużenia terminu wykonania umowy w sytuacji gdy zakończenie fazy projektowej wynika z winy Wykonawcy, w szczególności w sytuacji stwierdzenia przez Zamawiajacego niezgodności przedstawionego przez Wykonawcę projektu torby z cechmi lub parametrami określonymi w swz, ofercie Wykonawcy, normami lub przepisami prawa.

§ 4.

ODBIORY

- Wykonane torby Wykonawca dostarczy do lokalu Zamawiającego w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa.

- Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego z 3-dniowym wyprzedzeniem 
o terminie dostarczenia toreb.

- Zamawiający dopuszcza odbiory częściowe dla partii toreb obejmujących minimum 142 torby.

- Na okoliczność odbioru sporządzany jest protokół.

- W trakcie odbioru Wykonawca doręczy Zamawiającemu następujące dotyczące toreb dokumenty:

- instrukcje użytkowania i konserwacji.

- W trakcie odbioru Zamawiający dokonana czynności sprawdzających, które obejmować będą przede wszystkim:

- sprawdzenie ilościowe,

- sprawdzenie dokumentów wskazanych w ust. 5,

- ocenę wizualną toreb.

- Warunkiem odbioru toreb przez Zamawiającego jest spełnienie przez torby wszystkich wymogów wskazanych w swz i ofercie Wykonawcy oraz zgodność toreb z odpowiednimi normami i przepisami prawa.

- Przeniesienie własności toreb następuje z chwilą dokonania ich odbioru przez Zamawiającego.

- Dokonanie odbioru (wszystkich lub części toreb) stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.

§ 5.

GWARANCJA I RĘKOJMIA

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na odebrane przez Zamawiającego torby na okres …. lat od dokonania odbioru.

- Gwarancja obejmuje wszystkie uszkodzenia i wady toreb wynikające z zastosowania niewłaściwych materiałów lub niewłaściwego wykonania. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń toreb powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania i konserwacji oraz naturalnego zużycia.

- W ramach gwarancji Wykonawca dokona naprawienia wadliwych toreb lub wymiany ich  na nowe.

- Zawiadomienia o wadzie wysyłane pocztą elektroniczną na adres…………. . Dniem zawiadomienia o wadzie jest dzień wysłania zawiadomienia w sposób wskazany w zdaniu poprzednim. Celem potwierdzenia, zawiadomienie o wadzie przesyłane jest do Wykonawcy również listem poleconym, nadanym w terminie 3 dni od dokonania zawiadomienia o wadzie w sposób wskazany w zdaniu pierwszym.

- W terminie 7 dni od zawiadomienia o wadzie Wykonawca na własny koszt odbierze od Zamawiającego wadliwą torbę.

- Termin usunięcia wady wynosi 14 dni od odebrania torby. W przypadku nieterminowego odbioru torby lub nieodebrania torby, termin usunięcia wady wynosi 21 dni od zawiadomienia o wadzie.

- Zamawiający na uzasadniony wniosek Wykonawcy może na piśmie wyrazić zgodę na wydłużenie terminu usunięcia wady.

- Okres rękojmi na dostarczone torby, w tym także na torby dostarczone w wykonaniu obowiązku wymiany toreb na nowe w ramach gwarancji i rękojmi, równy jest okresowi gwarancji.

- Jeżeli usunięcie wady polega na naprawie torby, gwarancja i rękojmia na naprawianą torbę wydłuża się o okres przez który torba nie mogła być użytkowana w związku z ujawnieniem i usuwaniem wady. Jeżeli w ramach gwarancji lub rękojmi Wykonawca dokona wymiany torby na nową, Wykonawca udziela na nową torbę gwarancji i rękojmi na warunkach wskazanych w ust. 1-8.

§ 6.

KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci właściwemu Zamawiającemu karę umowną za:

- za każdy dzień zwłoki w wykonaniu umowy – w wysokości 0,1 % ceny netto nieterminowo dostarczonych toreb,

- za każdy dzień zwłoki w usunięciu wady torby w ramach gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,1 % ceny netto wadliwej torby (kara liczona jest osobno dla każdej wadliwej torby),

- w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy – w wysokości 20% ceny netto toreb, których dotyczy odstąpienie.

- Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości netto umowy.

- Kara umowna zostanie zapłacona przez Wykonawcę na podstawie noty/rachunku wystawionej przez Zamawiającego.

- Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, staje się wymagalne:

- za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu,

- za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni.

- Poza przypadkami wskazanymi w ust. 4, roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne z dniem zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę do obciążenia Wykonawcy karą umowną.

- W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość kar zastrzeżonych w umowie, Zamawiający może żądać odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Odstąpienie od umowy nie wpływa na możliwość dochodzenia przez Zamawijącego kary umownej.

§ 7.

ZMIANY UMOWY

- Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamówien publiznych dopuszcza się zmiany istotnych postanowień umowy w następujących sytuacjach:

- w przypadku obiektywnej niemożności zapewnienia materiałów i akcesoriów niezbędnych do wykonania toreb zgodnie z wymogami zawartymi w swz lub ofercie Wykonawcy z powodu zakończenia produkcji lub niedostępności ich na rynku – dopuszcza się zmianę umowy w zakresie materiałów i akcesoriów, pod warunkiem, że nowe materiały lub akcesoria będą odpowiadały pod względem funkcjonalności  a ich parametry pozostaną niezmienione lub będą lepsze od pierwotnych,

- w przypadku zaproponowania przez Wykonawcę szczególnie uzasadnionych pod względem funkcjonalności, bezpieczeństwa lub jakości toreb dopuszcza się zmiany rozwiązań konstrukcyjnych w stosunku do koncepcji przedstawionej w swz lub ofercie Wykonawcy załączniku nr 1 do umowy – dopuszcza się zmianę umowy w zakresie tych wymogów zawartych w swz lub ofercie Wykonawcy,

- w przypadkach uzasadnionych potrzebami Zamawiającego, kwestiami ekonomicznymi lub logistycznymi – dopuszcza się zmianę umowy polegającą a ustaleniu innych niż pierwotnie zasad odbiorów.

- Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, nie mogą prowadzić do zwiększenia ceny toreb ani powodować powstania po stronie Zamawiającego dodatkowych kosztów.

§ 8.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANANIA UMOWY

1. Wykonawca stosownie do art. 449 i 450 ustawy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w łącznej wysokości 4 % ceny całkowitej brutto  podanej w ofercie tj. kwotę …………….. zł (słownie: …………………………………………….).

W przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej:

Wykonawca stosownie do art. 449 i 450 ustawy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w łącznej wysokości 4 % ceny całkowitej brutto  podanej w ofercie powiększonej o podatek od towarów i usług, jaki Zamawiający zobowiązany jest zapłacić samodzielnie zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - tj. kwotę …………….. zł (słownie: …………………………………………….).

2. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

4. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu Umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane.

5. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich roszczeniach skierowanych do podmiotu wystawiającego zabezpieczenie (dotyczy zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia).

§ 9.

ROZSTRZYGANIE SPORÓW I OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

- W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące.

- Spory dotyczące umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 10.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszystkie załączniki do umowy stanowią jej integralną część.

- Językiem obowiązującym strony przy wykonywaniu umowy oraz we wszelkiej korespondencji prowadzonej przez strony w związku z umową, w tym zawierajacej oświadczenia woli lub wiedzy, jest język polski.

- Wskazane w umowie adresy stron stanowią adresy do korespondencji. W przypadku ich zmiany, strona właściwa zobowiązana jest do powiadomienia drugiej strony – za potwierdzeniem odbioru takiego zawiadomienia – o takiej zmianie. W przypadku zaniechania tego obowiązku korespondencja skierowana do strony na ostatni znany drugiej stronie adres uważana jest za skutecznie doręczoną.

- Umowa zawarta jest w dniu złożenia przez ostatnią osobę składająca oświadczenie woli podpisu odręcznego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Załącznik do umowy:

1.Wypełniony formularz: Załącznik nr 1D do swz. „Opis przedmiotu zamówienia. Wymagania szczegółowe dla toreb transportowych (część 4 zamówienia)”

ZAMAWIAJĄCY                          				WYKONAWCA

Data i podpis                                                                    Data i podpis

Załącznik nr 3 do SWZ

FORMULARZ OFERTOWY

Ja (my), niżej podpisany (ni) ...........................................................................................

działając w imieniu i na rzecz :

......................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

......................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

REGON............................................................................

Nr NIP  ..........................................................................

nr telefonu ........................................................................

e-mail  ...........................................................................

w odpowiedzi na ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Dostawa wyposażenia dla modułów GFFFV do działań w warunkach śródziemnomorskich ” -sprawa WT.2370.15.2023 składam niniejszą ofertę:

- Na:

Część 1 zamówienia. Dostawa 462 kompletów kurtek i spodni do działań w przestrzeniach otwartych:

1) Cena netto przedmiotu zamówienia (odpowiadająca 1 części zamówienia)  wynosi   ....................................................... zł

( słownie....................................................................................................................... zł)

2) Cena brutto przedmiotu zamówienia (wartość całkowita) wynosi   ........................ zł

( słownie....................................................................................................................... zł)

w tym  podatek VAT w wysokości ........ %, co stanowi kwotę  .................................... zł

( słownie  ................................................................................................................ zł)

i została obliczona wg algorytmu: cena netto  +  ….. % VAT = cena brutto

3) Cena netto 1 kpl ubrania  wynosi   ....................................................... zł

( słownie....................................................................................................................... zł)

4) Cena brutto 1 kpl ubrania wynosi   ........................ zł

( słownie....................................................................................................................... zł)

w tym  podatek VAT w wysokości ........ %, co stanowi kwotę  .................................... zł

( słownie  ................................................................................................................ zł)

i została obliczona wg algorytmu: cena netto  +  ….. % VAT = cena brutto

Część 2 zamówienia: Dostawa 462 kompletow lekkich hełmów z goglami:

1) Cena netto przedmiotu zamówienia ((odpowiadająca 2 części zamówienia)  )  wynosi   ....................................................... zł

( słownie....................................................................................................................... zł)

2) Cena brutto przedmiotu zamówienia (wartość całkowita) wynosi   ........................ zł

( słownie....................................................................................................................... zł)

w tym  podatek VAT w wysokości ........ %, co stanowi kwotę  .................................... zł

( słownie  ................................................................................................................ zł)

i została obliczona wg algorytmu: cena netto  +  ….. % VAT = cena brutto

3) Cena netto 1 kpl kasku z goglami wynosi   ....................................................... zł

( słownie....................................................................................................................... zł)

4) Cena brutto 1 kpl kasku z goglami wynosi   ........................ zł

( słownie....................................................................................................................... zł)

w tym  podatek VAT w wysokości ........ %, co stanowi kwotę  .................................... zł

( słownie  ................................................................................................................ zł)

i została obliczona wg algorytmu: cena netto  +  ….. % VAT = cena brutto

Część 3 zamówienia: Dostawa 462 sztuk masek twarzowych z ochroną karku :

1) Cena netto przedmiotu zamówienia (odpowiadająca 3 części zamówienia)  wynosi   ....................................................... zł

( słownie....................................................................................................................... zł)

2) Cena brutto przedmiotu zamówienia (wartość całkowita) wynosi   ........................ zł

( słownie....................................................................................................................... zł)

w tym  podatek VAT w wysokości ........ %, co stanowi kwotę  .................................... zł

( słownie  ................................................................................................................ zł)

i została obliczona wg algorytmu: cena netto  +  ….. % VAT = cena brutto

3) Cena netto 1 sztuki maski  wynosi   ....................................................... zł

( słownie....................................................................................................................... zł)

4) Cena brutto 1 sztuki maski wynosi   ........................ zł

( słownie....................................................................................................................... zł)

w tym  podatek VAT w wysokości ........ %, co stanowi kwotę  .................................... zł

( słownie  ................................................................................................................ zł)

i została obliczona wg algorytmu: cena netto  +  ….. % VAT = cena brutto

Część 4 zamówienia: Dostawa 462 sztuk toreb transportowych:

1) Cena netto przedmiotu zamówienia (odpowiadająca 4 części zamówienia)  wynosi   ....................................................... zł

( słownie....................................................................................................................... zł)

2) Cena brutto przedmiotu zamówienia (wartość całkowita) wynosi   ........................ zł

( słownie....................................................................................................................... zł)

w tym  podatek VAT w wysokości ........ %, co stanowi kwotę  .................................... zł

( słownie  ................................................................................................................ zł)

i została obliczona wg algorytmu: cena netto  +  ….. % VAT = cena brutto

3) Cena netto 1 sztuki torby transportowej  wynosi   ....................................................... zł

( słownie....................................................................................................................... zł)

4) Cena brutto 1 sztuki torby transportowej wynosi   ........................ zł

( słownie....................................................................................................................... zł)

w tym  podatek VAT w wysokości ........ %, co stanowi kwotę  .................................... zł

( słownie  ................................................................................................................ zł)

i została obliczona wg algorytmu: cena netto  +  ….. % VAT = cena brutto

- Oferujemy termin dostawy ( termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert; wykonawca podaje wg swojej propozycji (24 miesiące lub 36 miesięcy lub 48 miesięcy do 6 miesięcy; zamawiający dopuszcza także szybsze wykonanie zamówienia -tj. 1 miesiąc jednak nie jest to dodatkowo punktowane – patrz rozdz. XVII SWZ):

Dla części 1 zamówienia:  ……………….miesiąc/miesiące

Dla części 2 zamówienia:  ……………….miesiąc/miesiące

Dla części 3 zamówienia:  ……………….miesiąc/miesiące

Dla części 4 zamówienia:  ……………….miesiąc/miesiące

- Oświadczam, że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do SWZ oraz w miejscu 
i terminie określonym przez zamawiającego.

- Uważam się związany niniejszą ofertą do 7.11.2023 r.

……………………………………………………………………………..

- Oferuję termin gwarancji wynoszący:

Dla części 1 zamówienia:  ……………….lat na całość dostawy

Dla części 2 zamówienia:  ……………….lat na całość dostawy

Dla części 3 zamówienia:  ……………….lat na całość dostawy

Dla części 4 zamówienia:  ……………….lat na całość dostawy

(okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert; wymagany okres gwarancji równy 2 lata (minimalny okres) lub 3 lata lub 4 lata w zależności od oferty wykonawcy w tym zakresie (okres gwarancji równy jest okresowi rękojmi).

- Oświadczam, że złożona oferta:

- nie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 
z przepisami o podatku od towarów i usług,

- prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 
z przepisami o podatku od towarów i usług, jednocześnie wskazując:

| L.p. | Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi | Wartość bez kwoty podatku [zł] | Stawka podatku [%] |
| --- | --- | --- | --- |

- Oświadczam na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, że:

- żadna z informacji zawarta w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
i w związku z niniejszym nie mogą być udostępnianie, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

| L.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Numery stron |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | od | do |

Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów: ……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………

Uwaga! W przypadku braku wykazania, że informacje zastrzeżone stanowią tajemnice przedsiębiorstwa lub niewystarczającego uzasadnienia, informacje te zostaną uznane 
za jawne.

- Oświadczam, że:

- zamierzam wykonać zamówienie siłami własnymi, bez udziału podwykonawców,

- zamierzam powierzyć wykonanie następujących części zamówienia podwykonawcom:

- Oświadczam, że w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, będziemy polegać na zdolnościach  technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych, niżej wymienionych podmiotów (podmioty trzecie):

| Lp. | Firma (nazwa) podmiotu trzeciego | Udostępniany potencjał |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

(należy wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje udział podmiotów trzecich)

- Oświadczam, że zapoznaliśmy się z dokumentami postępowania, w tym: opisem przedmiotu zamówienia, Specyfikacją Warunków Zamówienia wraz ze wzorem (projektem) umowy 
i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[1] wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

- Czy Wykonawca jest:**

□ mikroprzedsiębiorstwem*

□ małym przedsiębiorstwem*

□ średnim przedsiębiorstwem*

□ jednoosobową działalnością gospodarczą

□ osobą fizyczną nieprowadząca działalności gospodarczej

□ inny rodzaj

**w rozumieniu Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców

Na ofertę składają się następujące dokumenty/oświadczenia:

- ...................................

- ...................................

- ...................................

- ……………………..

Podpisano dnia /elektroniczny znacznik czasu/

.....................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis pełnomocnika wykonawców)

UWAGA: wykonawca wypełnia lub zaznacza wybrane pola oraz wypełnia formularz w zależności od części zamówienia na która składa ofertę.

Załącznik nr 4 do SWZ

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Dostawa wyposażenia dla modułów GFFFV  do działań w warunkach śródziemnomorskich” oświadczam/y, że wobec reprezentowanego przeze mnie podmiotu nie zachodzą przesłanki wykluczenia z art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy.

- Nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z innymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu,

- Przynależę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z Wykonawcami którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu i wraz z oświadczeniem składam dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

Podpisano dnia /elektroniczny znacznik czasu/

- Osobami uprawnionymi do podpisania niniejszego oświadczenia są osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo.

- Niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej i opatrzyć go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Załącznik nr 5 do SWZ

- Wpisać Nazwę Wykonawcy -

Wykaz wykonanych dostaw

W okresie 3 lat przed terminem składania ofert (jeśli okres działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonałem następujące dostawy odpowiadające warunkowi udziału w postępowaniu:

„Dostawa wyposażenia dla modułów GFFFV do działań w warunkach śródziemnomorskich” część 1/część 4 zamówienia*

| Lp. | Miejsce wykonania | Data wykonania (podać termin rozpoczęcia i zakończenia | Rodzaj dostaw i wartość | Nazwa podmiotu, na rzecz którego dostawy zostały wykonane | Podmiot który dostawę wykonał (wykonawca/podmiot udostępniający zasoby) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |

Do wykazu dołączam dowody, że dostawy zostały wykonane należycie.

Podpisano dnia /elektroniczny znacznik czasu/

*wykonawca zaznacza właściwą część zamówienia dla której składa ofertę

Załącznik nr 6 do SWZ

Znak sprawy: WT.2370.15.2023

Zamawiający:

Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej

ul. Firlika 9/14, 71-637 Szczecin

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. „Dostawa wyposażenia dla modułów GFFFV do działań w warunkach śródziemnomorskich” prowadzonego przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

INFORMACJA DOTYCZĄCA POLEGANIA NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY W ZAKRESIE ODPOWIADAJĄCYM PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w ………………………………………………………...………………….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego podmiotu udostępniającego zasoby: ………………………………………………………………………...…………………………………….… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
w następującym zakresie: …………………………………………………………………………… (określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu),
co odpowiada ponad 10% wartości przedmiotowego zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: ……………………………………………………………………………………………….………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: ……………………………………………………………………………………………….………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:
1) ......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2) ......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)							…………………………………….

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny

# Załącznik nr 7 do SWZ                    		                        Znak sprawy: WT.2370.15.2023

Zamawiający:

Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej

ul. Firlika 9/14, 71-637 Szczecin

Podmiot udostępniający zasoby:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. „Dostawa wyposażenia dla modułów GFFFV do działań w warunkach śródziemnomorskich” prowadzonego przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU UDOSTEPNIAJĄCEGO ZASOBY:

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1) ......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2) ......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

…………………………………….

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny

W przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej w ust. 1 wskazana zostanie tylko cena netto i podatek VAT i dodatkowo dodane zostanie: „Cena należna WYKONAWCY jest ceną netto. Niniejsza dostawa jest dostawą wewnątrzwspólnotową i nie podlega opodatkowaniu w kraju WYKONAWCY. Zobowiązanie podatkowe przechodzi na ZAMAWIAJĄCEGO. WYKONAWCA będzie wystawiał fakturę za dostawę bez wskazanego podatku VAT”.

W przypadku gdy Wykonawcą gdy Wykonawcą będzie konsorcjum firm dodane zostanie postanowienie ust. 7: „W przypadku gdy Wykonawcą jest konsorcjum, zasady wystawiania faktur dla Zamawiającego określa umowa konsorcjum. Zapłata dokonana przez Zamawiającego na podstawie faktur wystawionych zgodnie z postanowieniami tej umowy zwalnia Zamawiającego z obowiązku świadczenia wobec wszystkich konsorcjantów.

W przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej w ust. 1 wskazana zostanie tylko cena netto i podatek VAT i dodatkowo dodane zostanie: „Cena należna WYKONAWCY jest ceną netto. Niniejsza dostawa jest dostawą wewnątrzwspólnotową i nie podlega opodatkowaniu w kraju WYKONAWCY. Zobowiązanie podatkowe przechodzi na ZAMAWIAJĄCEGO. WYKONAWCA będzie wystawiał fakturę za dostawę bez wskazanego podatku VAT”.

W przypadku gdy Wykonawcą gdy Wykonawcą będzie konsorcjum firm dodane zostanie postanowienie ust. 7: „W przypadku gdy Wykonawcą jest konsorcjum, zasady wystawiania faktur dla Zamawiającego określa umowa konsorcjum. Zapłata dokonana przez Zamawiającego na podstawie faktur wystawionych zgodnie z postanowieniami tej umowy zwalnia Zamawiającego z obowiązku świadczenia wobec wszystkich konsorcjantów.

W przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej w ust. 1 wskazana zostanie tylko cena netto i podatek VAT i dodatkowo dodane zostanie: „Cena należna WYKONAWCY jest ceną netto. Niniejsza dostawa jest dostawą wewnątrzwspólnotową i nie podlega opodatkowaniu w kraju WYKONAWCY. Zobowiązanie podatkowe przechodzi na ZAMAWIAJĄCEGO. WYKONAWCA będzie wystawiał fakturę za dostawę bez wskazanego podatku VAT”.

W przypadku gdy Wykonawcą gdy Wykonawcą będzie konsorcjum firm dodane zostanie postanowienie ust. 7: „W przypadku gdy Wykonawcą jest konsorcjum, zasady wystawiania faktur dla Zamawiającego określa umowa konsorcjum. Zapłata dokonana przez Zamawiającego na podstawie faktur wystawionych zgodnie z postanowieniami tej umowy zwalnia Zamawiającego z obowiązku świadczenia wobec wszystkich konsorcjantów.

W przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej w ust. 1 wskazana zostanie tylko cena netto i podatek VAT i dodatkowo dodane zostanie: „Cena należna WYKONAWCY jest ceną netto. Niniejsza dostawa jest dostawą wewnątrzwspólnotową i nie podlega opodatkowaniu w kraju WYKONAWCY. Zobowiązanie podatkowe przechodzi na ZAMAWIAJĄCEGO. WYKONAWCA będzie wystawiał fakturę za dostawę bez wskazanego podatku VAT”.

W przypadku gdy Wykonawcą gdy Wykonawcą będzie konsorcjum firm dodane zostanie postanowienie ust. 7: „W przypadku gdy Wykonawcą jest konsorcjum, zasady wystawiania faktur dla Zamawiającego określa umowa konsorcjum. Zapłata dokonana przez Zamawiającego na podstawie faktur wystawionych zgodnie z postanowieniami tej umowy zwalnia Zamawiającego z obowiązku świadczenia wobec wszystkich konsorcjantów.

Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.