Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

## Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Nazwa zamówienia:  Przygotowanie projektu planu remediacji.

Przedmiotem zamówienia będzie usługa polegająca na przygotowaniu projektu planu remediacji terenu zanieczyszczonego (szkoda w środowisku w powierzchni ziemi) zlokalizowanego na działce o nr ewid. 1372 w m. Jedlicze, gm. Jedlicze, powiat krośnieński, woj. podkarpackie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Opracowanie projektu planu remediacji terenu zanieczyszczonego zlokalizowanego na działce o nr ewid. 1372 w m. Jedlicze, gm. Jedlicze, powiat krośnieński, woj. podkarpackie, który zgodnie z art. 17 ust. 2a ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r.
o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 2187, ze zm.), zwanej dalej ustawą szkodową, będzie:

- zawierał informacje o:

- aktualnym i, o ile jest to możliwe, planowanym sposobie użytkowania zanieczyszczonego terenu, w szczególności:

- informacje z zakresu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 977, ze zm.), w tym:

- informacje na temat przeznaczenia danego terenu określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub informację o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu,

- informacje na temat funkcji i uwarunkowań zagospodarowania terenu określone w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub ramowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego,

- informację czy teren znajduje się w zasięgu obszaru działania programów zadań rządowych służących inwestycjom celu publicznego,

- informację na temat zapisów planu zagospodarowania przestrzennego województwa dotyczących danego terenu;

- informację czy teren znajduje się w zasięgu obszaru rewitalizacji, o którym mowa
w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz.278) oraz w przypadku gdy dla tego obszaru przyjęto gminny program rewitalizacji – zawarte w tym programie informacje dotyczące planowanych zmian przeznaczenia danego terenu;

- informację czy teren znajduje się w zasięgu uchwały rady gminy o ustaleniu lokalizacji mieszkaniowej, wydanej na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r.
o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 195);

- informację o planowanym scalaniu lub podziale nieruchomości na danym terenie;

- właściwościach gleby oraz rodzaju pokrycia terenu, w tym roślinności i zabudowie, zawierające:

- opis ukształtowania terenu;

- opis profilu glebowego;

- informacje na temat właściwości fizycznych gleby, w tym składu granulometrycznego oraz wodoprzepuszczalności gleby i ziemi;

- opis pokrycia terenu infrastrukturą i budynkami;

- opis pokrycia terenu roślinnością, w tym rodzaj szaty roślinnej i stan jej uszkodzenia;

- opis stanu chronionych gatunków i siedlisk przyrodniczych, występujących na danym terenie i w jego bezpośrednim sąsiedztwie;

- wskazanie w procentach jaką część terenu stanowi powierzchnia odkryta, z której możliwe jest pylenie cząstek stałych z powierzchni;

- opis gruntów w oparciu o ewidencję gruntów i budynków, o której mowa w ustawie
z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U.
z 2023 r. poz. 1752, ze zm.);

- nazwach substancji powodujących ryzyko, wraz z wynikami badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami, wykonanych przez laboratorium, o którym mowa
w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 54);

- ocenie występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, uwzględniającej w szczególności:

- postać chemiczną, w jakiej występuje zanieczyszczenie i jego biodostępność (ocenić, czy substancja powodująca ryzyko ma wpływ na występujące na danym terenie organizmy żywe, jest wymywana z gleby lub z ziemi, jest bioprzyswajalna dla człowieka; uwzględnić trwałość tej substancji w środowisku i jej podatność na degradację);

- możliwość rozprzestrzeniania się zanieczyszczenia (wskazać możliwe drogi rozprzestrzeniania się substancji poprzez powietrze glebowe, wody podziemne
i powierzchniowe, pylenie cząstek stałych z powierzchni, ruchy masowe ziemi
i bioakumulację, uwzględniając warunki środowiskowe występujące na przedmiotowym terenie);

- potencjalne drogi narażenia, z uwzględnieniem rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w zależności od właściwości gleby, ukształtowania, budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych, a także pokrycia terenu (przeanalizować następujące rodzaje dróg narażenia: pokarmową, dermalną, wziewną; wskazać sytuacje, w których kontakt z zanieczyszczoną glebą lub ziemią będzie występował oraz ich częstotliwość i czas trwania (średnio w skali doby i średnio w skali roku));

- środowisko oraz ludzi, którzy mogliby ucierpieć w wyniku zanieczyszczenia (wskazać grupy ludzi i elementy środowiska, które mogłyby ucierpieć w wyniku zanieczyszczenia);

- występowanie na terenie zanieczyszczonym i w jego okolicy zwłaszcza gruntów uprawnych, ogrodów, parków, placów zabaw, terenów sportowych, budynków mieszkalnych i użytkowych, form ochrony przyrody, zasobów wody pitnej i ujęć wody;

- budowie geologicznej i warunkach hydrogeologicznych niezbędnych do dokonania oceny, o której mowa w lit. d, w tym o:

- kierunkach i drogach możliwej migracji zanieczyszczenia,

- czynnych ujęcia wód podziemnych i powierzchniowych,

- granicach ustanowionych stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych,

- granicach jednolitych części wód podziemnych i powierzchniowych,

- obszarach objętych ochroną przyrody,

- ekosystemach zależnych od wód;

- określał:

- teren wymagającym przeprowadzenia remediacji, poprzez wskazanie adresu
i numerów działek ewidencyjnych oraz jego powierzchni;

- nazwy substancji powodujących ryzyko oraz ich zawartości w glebie i w ziemi, do jakich doprowadzi remediacja;

- sposób przeprowadzenia remediacji;

- termin rozpoczęcia i zakończenia remediacji;

- sposób potwierdzenia przeprowadzenia remediacji, termin przedłożenia dokumentacji z jej przeprowadzenia, w tym wyników badań zanieczyszczenia gleby i ziemi, w tym wyników badań zanieczyszczenia gleby i ziemi wykonanych przez laboratorium,
o którym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a ww. ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

W projekcie planu będzie ponadto należało:

- przedstawić i rozważyć co najmniej 3 różne warianty przeprowadzenia remediacji,
z uzasadnieniem wariantu wskazanego do realizacji, uwzględniając:

- możliwość nieprzeprowadzania działań naprawczych (remediacji) przez organ ochrony środowiska, w przypadku opisanym w art. 17b ust. 3 ustawy szkodowej, 
tj. jeżeli ocena występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska wykaże, że nie występuje znaczące zagrożenie dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska;

- różne metody prowadzenia remediacji oraz sposoby jej przeprowadzenia opisane
w § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie działań naprawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1396), tj.:

- usunięcie zanieczyszczenia, przynajmniej do dopuszczalnej zawartości w glebie
i w ziemi substancji powodujących ryzyko;

- inne, niż wskazany w pkt a, prowadzące do usunięcia znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi i stanu środowiska, z uwzględnieniem obecnego i, o ile jest to możliwe, planowanego sposobu użytkowania terenu, takie jak:

- zmniejszenie ilości zanieczyszczeń lub

- ograniczenie możliwości rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń i kontrolowanie zanieczyszczenia przez okresowe prowadzenie badań zanieczyszczenia gleby i ziemi w określonym czasie, lub

- przeprowadzenie samooczyszczania powierzchni ziemi, ewentualne działania wspomagające samooczyszczanie, kontrolowanie zanieczyszczenia przez okresowe prowadzenie badań zanieczyszczenia gleby i ziemi w określonym czasie, ewentualne ograniczenie dostępu ludzi do zanieczyszczonego terenu
i ewentualna konieczność zmiany sposobu użytkowania zanieczyszczonego terenu.

W przypadku wskazania na prowadzenie remediacji innym sposobem niż usunięcie zanieczyszczenia do dopuszczalnej zawartości w glebie i w ziemi substancji powodującej ryzyko, należy przedstawić informacje na temat docelowej zawartości substancji powodujących ryzyko w glebie i w ziemi dla głębokości 0-0,25 m p.p.t., która ma zostać osiągnięta w wyniku remediacji;

- zamieścić harmonogram poszczególnych prac.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wymagana będzie co najmniej jedna wizja terenowa.

W celu realizacji usługi tut. Organ przekaże niezbędne informacje, materiały
i dokumentacje zgromadzone w toku prowadzonego postępowania, w tym:

- wyniki badań wstępnych i szczegółowych, o których mowa w § 9 i § 10 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1395), wraz z dokumentacją,

- dokumentację postępowania w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia działań naprawczych,

- niezbędne dane z EGiB.

Teren występowania szkody w środowisku w powierzchni ziemi

Analizowany teren zlokalizowany jest na działce o nr ewid. 1372 w m. Jedlicze. 
Do wystąpienia szkody w środowisku w powierzchni ziemi na terenie ww. działki doszło
w 2012 r. W wyniku wypadku nastąpiło rozszczelnienie cysterny, z której wyciekł olej Hydrol L-HL 46. Do zanieczyszczenia gleby/ziemi doszło w północnej części działki. Badania, na podstawie których stwierdzono zanieczyszczenie olejem mineralnym (węglowodory C12-C35) gleby/ziemi na przedmiotowej działce, zostały przeprowadzone przez Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie w styczniu 2012 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie jest zobowiązany do przeprowadzenia remediacji przedmiotowego terenu, na podstawie art. 16 pkt 1 ustawy szkodowej – egzekucja wobec podmiotu korzystającego ze środowiska okazała się bezskuteczna.

Na podstawie badań wstępnych i szczegółowych wykonanych w 2022 r. na zlecenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie określono teren wymagający przeprowadzenia remediacji, w przedziale głębokości 0-0,25 m p.p.t., o powierzchni
393,55 m2, ze względu na zawartość węglowodorów C12-C35, składników frakcji oleju,
do 370 mg/kg s.m.

Teren działki o nr ewid. 1372 w m. Jedlicze porośnięty jest roślinnością niską (trawiastą, zielną). Zgodnie z danymi z ewidencji gruntów i budynków sposób użytkowania terenu
ww. działki to łąki trwałe (oznaczone ŁIII) oraz rowy (oznaczone W-ŁIII).

Jak wynika z danych w zakresie sieci i uzbrojenia terenu dostępnych w serwisie mapowym powiatu krośnieńskiego (dostępnym pod adresem: https://gis.powiat.krosno.pl/
e-uslugi/portal-mapowy), przez teren działki poprowadzona jest napowietrzna sieć elektroenergetyczna, natomiast przez południowo-wschodni narożnik ww. działki przebiega gazociąg.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1395), po uwzględnieniu danych z ewidencji gruntów i budynków, teren ww. działki należy zaliczyć do gruntów grupy II.

Ww. działka pozostaje we władaniu osoby fizycznej.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) opracowanie tekstowe w wersji papierowej – 2 egzemplarze,

2) opracowanie tekstowe w wersji elektronicznej (w formacie pdf) zamieszczone na nośniku CD/DVD – 3 egzemplarze.

Dopuszczalna będzie możliwość powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

Zamówienie będzie realizowane w ramach zadania pn.: „Przygotowanie projektu planu remediacji oraz przeprowadzenie remediacji terenu zanieczyszczonego” finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Termin wykonania usługi: do 30 września 2024 r.