HKN.6031– 26/18							Radom, dnia 19.02.2018r

# Ocena zgodności parametrów zbadanych w próbkach wody
 z basenu przy ul. Struga 86 w Radomiu

do sprawozdań  Nr: 39767/18/SOK  z dnia 16.02.2018r.

Na podstawie uzyskanych wyników z badań próbki wody pobranej w dniu 
30.01.2018r. :

- sprawozdanie z badań nr: 39767/18/SOK dot. wody z niecki basenowej

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chlor wolny | mg/l | 0,51 | ± 0,10 | 0,3 – 0,6 | zgodność |
| pH | - | 7,20 | ± 0,3 | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,30 | ± 0,06 | 0,3 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 741 | ± 74 | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | niezgodność |
| Chloroform | mg/l | 0,040 | 0,012 | 0,03 | niezgodność |
| ∑ THM | mg/l | 0,042 | - | 0,1 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdza niezgodność 
w zakresie: potencjału redox oraz chloroformu w odniesieniu do  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 09 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016). Wobec powyższego, mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników pływalni należy dążyć do wyrównania wartości parametrów zgodnie z w/w rozporządzeniem.

Otrzymują:

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących

ul. Struga 86, 26-600 Radom

- a/a