Opis przedmiotu zamówienia

Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby jednostek organizacyjnych prokuratury

# Komputer przenośny typ I 14’’		Liczba sztuk: 4000

Producent: ……………………..*

Model: …………………………*

Procesor: ……………………….*

* - należy podać w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanego produktu poprzez wpisanie nazwy producenta, modelu wraz z oznaczeniem oferowanej konfiguracji oraz producenta i model procesora.

| Zastosowanie | Komputer mobilny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, edukacyjnych, obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej. |
| --- | --- |
| Ekran | Min. 14,0”max 14,5”, min. FHD+ (1920 x 1200 px), IPS lub WVA, jasność min. 300 nits, kontrast min. 600:1, z powłoką przeciwodblaskową. |
| Płyta główna | Płyta główna w pełni współpracująca z zaoferowanym modelem komputera, wyposażona w BIOS zawierający numer seryjny komputera. |
| Procesor | - Zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, osiągający w teście Passmark PerformanceTest średni wynik 16500 pkt. CPU Mark. - Zamawiający przewiduje wykorzystanie funkcji systemowych i aplikacyjnych opartych o lokalne przetwarzanie AI (on-device), w szczególności w obszarze wideokonferencji, dostępności i automatyzacji pracy. Z uwagi na wymagania w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz ograniczanie transmisji danych do usług zewnętrznych, wymagane jest wsparcie sprzętowe w postaci NPU o wydajności co najmniej min. 12 TOPS. - Procesor (oraz oferowany komputer) musi należeć do aktualnie wspieranej linii produktowej producenta procesora (oraz oferowanego komputera) oraz być objęty publicznie dostępnym wsparciem w zakresie aktualizacji (w tym mikrokodu/firmware) i sterowników. Potwierdzenie musi znajdować się w oficjalnej dokumentacji/stronie wsparcia producenta dotyczącej danego modelu komputera oraz producenta procesora. Informacje dotyczące podanego procesora musi potwierdzać strona producenta (w tym podstrony): https://ark.intel.com/content/www/pl/pl/ark.html#@Processors lub https://www.amd.com/en/products/specifications/processors - Parametr Processor Base Power (lub Base TDP) nie wyższy niż 15W. |
| Karta graficzna | Zintegrowana z procesorem, z możliwością obsługi współdzielonej pamięci, zgodna z DirectX min. 12.1 oraz OpenGL min. 4.6. |
| Pamięć RAM | Min. 16GB DDR5 5200 MT/s, możliwość rozbudowy do min. 64GB, min. 2 sloty na pamięci, w tym jeden wolny. |
| Pamięć masowa | Min. 512GB SSD M.2 NVMe, zawierający ukrytą partycję recovery umożliwiającą odtworzenie fabrycznie zainstalowanego na komputerze systemu operacyjnego po awarii. |
| Łączność | - Zintegrowana karta LAN 10/100/1000 Mbps, wspierająca PXE lub karta LAN 10/100/1000 Mbps na USB-C, wspierająca PXE, będąca dedykowanym rozwiązanie producenta komputera. - Zintegrowana karta WLAN co najmniej Wi-Fi 6E (802.11ax) oraz Bluetooth 5.3. |
| Porty | - Zintegrowane w obudowie komputera: - Min. 2x USB 3.2 typu A - Min. 1x USB-C oraz 1x Thunderbolt 4 z funkcją DisplayPort Alt Mode oraz Power Delivery. - Min. 1x HDMI 2.0. - Min. 1x uniwersalny port audio typu Combo. - Min. 1x czytnik SmartCard. - Min. 1x RJ45 od zintegrowanej karty LAN lub karta LAN 10/100/1000 Mbps na USB-C. - Nie dopuszcza się stosowania konwerterów i/lub przejściówek. |
| Klawiatura | - Układ US QWERTY, odporna na zalanie cieczą, 2 stopniowe podświetlanie przycisków, włączane kombinacją klawiszy bezpośrednio z klawiatury komputera, dedykowana dioda informująca o włączeniu przycisku CapsLock. - Sterowanie głośnością głośników za pośrednictwem wydzielonych klawiszy funkcyjnych na klawiaturze, wydzielony przycisk funkcyjny do natychmiastowego wyciszania głośników. |
| Multimedia | - Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. - Dwa głośniki stereo o mocy 2x 2W, wbudowane w obudowę komputera. - Dwa kierunkowe, cyfrowe mikrofony z funkcją redukcji szumów i poprawy mowy wbudowane w obudowę matrycy. - Fabrycznie zintegrowana w obudowie matrycy kamera FHD z mechaniczną zasłoną obiektywu i diodą informującą o aktywności. |
| Bezpieczeństwo | - Zintegrowany z płytą główną moduł TPM 2.0 (dedykowany układ sprzętowy bezpośrednio na płycie głównej, niezintegrowany z chipsetem płyty głównej). - Wbudowany czytnik linii papilarnych. - Wbudowana w obudowę matrycy technologia IR umożliwiająca autentykację użytkownika na poziomie systemu operacyjnego. - Wbudowany w obudowę komputera czytnik SmartCard. - Gniazdo linki zabezpieczającej. - Czujnik otwarcia dolnej pokrywy zarządzalny z poziomu BIOS. |
| BIOS | - BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo producenta komputera lub nazwę producenta komputera. - BIOS musi oferować graficzne menu i wbudowaną obsługę wskaźnikiem (wbudowany touchpad). - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez uruchamiania jakiegokolwiek dodatkowego oprogramowania z zewnętrznych i podłączonych do komputera urządzeń odczytania bezpośrednio z BIOS co najmniej informacji o: - model i producent oferowanego komputera - unikalny nr seryjnym komputera - kod „asset tag” (o ile został nadany) - model zainstalowanego procesora wraz z taktowaniem - ilości zainstalowanej pamięci RAM - pojemności i modelu zainstalowanego dysku twardego - Komputer musi posiadać wbudowaną technologię usuwania danych z wbudowanego dysku SSD na poziomie BIOS (bez użycia narzędzi i oprogramowania zewnętrznego). - Komputer musi obsługiwać dedykowane, fabryczne stacje dokujące (komunikacja poprzez interfejsy USB-C i/lub Thunderbolt). - Powyższe funkcjonalności muszą być realizowane wyłącznie przez BIOS. Nie dopuszcza się realizacji poprzez dodatkowe oprogramowanie oraz przez system diagnostyczny. - Zamawiający nie dopuszcza wersji BIOS przygotowywanej przez producenta na potrzeby przedmiotowego postępowania w celu spełnienia opisanych wymagań. BIOS oraz aktualizacje do niego muszą być oficjalnie dostępne na stronie producenta komputera oraz podlegać cyklom aktualizacji przez oprogramowanie opisane w sekcji „Oprogramowanie” poniżej. - W celu potwierdzenia spełnienia funkcjonalności BIOS Wykonawca załączy do oferty co najmniej jeden z następujących dokumentów: - wydruk/zrzut lub link do oficjalnej dokumentacji producenta (karta katalogowa/manual/strona wsparcia) wskazujący wymaganą funkcjonalność, lub - oświadczenie producenta albo autoryzowanego partnera/serwisu producenta potwierdzające spełnienie wymagań; Kryterium dodatkowo punktowane: - Hasło użytkownika umożlwiające uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) przy jednoczesnym zdefiniowanym haśle administratora. Użytkownik po wypisaniu swojego hasła jest w stanie zidentyfikować ustawienia BIOS. Hasła użytkownika i administratora traktowane jako hasła oddzielne (różne). - Możliwość nadania numeru inwentarzowego bezpośrednio z poziomu BIOS bez konieczności wykorzystywania dodatkowego oprogramowania. Pole numeru inwentarzowego po nadaniu nie może być edytowalne w BIOS. |
| Diagnostyka | - System diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika, dostępny z poziomu szybkiego menu boot lub BIOS, umożliwiający przetestowanie komputera i jego podzespołów. Kryterium dodatkowo punktowane: - Wbudowany system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. Pełna obsługa klawiaturą i urządzeniem wskazującym. Graficzny system diagnostyczny zaszyty w tej samej pamięci flash co BIOS, dostępny z poziomu szybkiego menu boot lub BIOS, umożliwiający przetestowanie komputera i jego składowych, w szczególności: - magistrali PCIe, wyświetlacza, audio, dysku, baterii, wentylatora CPU, CPU, pamięci, wbudowanej klawiatury. System zapewniający pełną funkcjonalność, a także zachowujący interfejs graficzny również w przypadku braku dysku, sformatowania dysku oraz jego uszkodzenia, nie wymagający stosowania dodatkowych zewnętrznych oraz wewnętrznych nośników pamięci masowej, dysków oraz dostępu do Internetu i sieci lokalnej. |
| Obudowa | - Szkielet obudowy i zawiasy notebooka wzmacniane. - Kąt otwarcia notebooka min 170 stopni. - Komputer spełniający normy MIL-STD-810H . |
| Bateria i zasilanie | - Bateria o pojemności min. 45Wh, wspierająca technologię szybkiego ładowania min. do 80% w czasie 1h lub do min 50% w czasie 30 minut. - Dołączony fabrycznie oryginalny zasilacz producenta komputera. |
| Waga i wymiary | - Katalogowa waga startowa maks. 1,45 kg. - Suma wymiarów obudowy mierzona w najszerszych jej miejscach (wysokość, szerokość, głębokość) nie przekracza 560 mm, w tym wysokość bez uwzględnienia nóżek nie przekracza 22 mm. |
| System operacyjny | Preinstalowany przez producenta system operacyjny Microsoft Windows 11 Pro 64bit PL wraz z bezterminową licencją. |
| Oprogramowanie | - Oprogramowanie producenta oferowanego sprzętu umożliwiające: - automatyczną weryfikacje i instalację sterowników oraz oprogramowania dołączanego przez producenta w tym również wgranie najnowszej wersji BIOS. - Oprogramowanie musi automatycznie łączyć się z centralna bazą sterowników i oprogramowania producenta, sprawdzać dostępne aktualizacje i zapewniać zbiorczą instalację wszystkich sterowników i aplikacji bez ingerencji użytkownika. |
| Certyfikaty | - Dla producenta zaoferowanego sprzętu należy złożyć wraz z ofertą: - certyfikat ISO 9001 - certyfikat ISO 14001 - Dla zaoferowanego sprzętu należy złożyć wraz z ofertą : - Deklaracja zgodności CE - Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta sprzętu. - Potwierdzenie spełnienia normy TCO w postaci wydruku/zrzutu ekranu ze strony https://tcocertified.com/ - Potwierdzenie spełnienia normy EPEAT Gold w postaci wydruku/zrzutu ekranu ze strony https://www.epeat.net/ - Wykonawca świadczący usługi serwisu gwarancyjnego musi posiadać certyfikat ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń (dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty). - Głośność komputera mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie jałowym (IDLE) ma wynosić maksymalnie 15 dB - w celu potwierdzenie spełnienia powyższego wymagania do oferty należy dołączyć oświadczenie producenta komputera opatrzone numerem postępowania. Kryterium dodatkowo punktowane - ISO 50001 dla producenta zaoferowanego sprzętu obejmujące produkcję zaoferowanego rodzaju sprzętu. Certyfikat ISO 50001 musi być wystawiony dla tego samego producenta sprzętu. Za producenta uznaje się każda osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej dla której ten wyrób zaprojektowano lub wytworzono, w celu wprowadzenia go do obrotu lub oddania do użytku pod własną nazwą lub znakiem. |
| Stacja dokująca | - Stacja dokująca do oferowanego komputera przenośnego umożliwiająca podłączenie laptopa za pomocą portu USB typu C. Oferowana stacja dokująca musi być wyprodukowana przez tego samego producenta co oferowany komputer przenośny oraz być trwale oznaczona jego logo na etapie produkcji. - Stacja dokująca musi umożliwiać wyświetlanie obrazu na przynajmniej dwóch zewnętrznych monitorach w rozdzielczości 4K (3840x2160) i odświeżaniu 60 Hz. Stacja dokująca wyposażona w zasilacz umożliwiający ładowanie laptopa bezpośrednio ze stacji dokującej mocą min. 65W. - Suma wymiarów stacji dokującej (wysokość x szerokość x długość) nieprzekraczająca 335mm. - Stacja dokująca wyposażona w dedykowany przycisk umożliwiający włączanie podłączonego notebooka. - Obsługa PXE Boot oraz Wake On Lan - Funkcja przekazywania adresu MAC (MAC address Pass Through) - Wbudowane interfejsy, gniazda, porty - 2 x DisplayPort - 1 x HDMI - 3 x USB 3.1 typu A - 1 x USB 2.0 typu A - 1 x USB 3.1 typu C - 1 x RJ – 45 - 1 x gniazdo zasilania - 1 x gniazdo linki zabezpieczającej |
| Zdalne zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca: - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację ustawień BIOS, - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; - zdalne przejecie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 1920x1080 włącznie; - zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej. - technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/) - nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS. - wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego. |
| Dołączone akcesoria | - Zestaw składający się z bezprzewodowej klawiatury z wydzieloną klawiaturą numeryczną oraz bezprzewodowej myszy z min. 2 przyciskami i rolką z funkcją przycisku. Jeden wspólny odbiornik dla obu urządzeń. - Torba min. 2 komorowa, do przenoszenia notebooka wraz z zewnętrznym zasilaczem i kablem zasilającym, chroniąca komputer przed możliwością uszkodzenia, dostosowana do wymiarów oferowanego notebooka. - Zewnętrzny (z przewodem USB, bez dodatkowego zasilania) napęd DVD±R/RW Dual Layer. - Pamięć USB ze złączem USB-A, o pojemności min. 32GB, o prędkości zgodnej ze standardem USB 3.2 Gen1, zgodny z systemami Windows 11, macOS i Linux. |
| Gwarancja, serwis i wsparcie. | - Uszkodzone nośniki danych pozostają własnością Zamawiającego. - Możliwość sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio na stronie producenta. |

# Komputer przenośny typ I 16’’		Liczba sztuk: 8000

Producent: ………………………*

Model: ………………………….*

Procesor: ……………………….*

* - należy podać w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanego produktu poprzez wpisanie nazwy producenta, modelu wraz z oznaczeniem oferowanej konfiguracji oraz producenta i model procesora.

| Zastosowanie | Komputer mobilny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, edukacyjnych, obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej. |
| --- | --- |
| Ekran | Min. 16” max. 16,3”, min. FHD+ (1920 x 1200px), IPS lub WVA, jasność min. 300 nits, kontrast min. 600:1, z powłoką przeciwodblaskową. |
| Płyta główna | Płyta główna w pełni współpracująca z zaoferowanym modelem komputera, wyposażona w BIOS zawierający numer seryjny komputera. |
| Procesor | - Zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, osiągający w teście Passmark Performance Test średni wynik 16500 pkt. CPU Mark. - Zamawiający przewiduje wykorzystanie funkcji systemowych i aplikacyjnych opartych o lokalne przetwarzanie AI (on-device), w szczególności w obszarze wideokonferencji, dostępności i automatyzacji pracy. Z uwagi na wymagania w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz ograniczanie transmisji danych do usług zewnętrznych, wymagane jest wsparcie sprzętowe w postaci NPU o wydajności co najmniej min. 12 TOPS. - Procesor (oraz oferowany komputer) musi należeć do aktualnie wspieranej linii produktowej producenta procesora (oraz oferowanego komputera) oraz być objęty publicznie dostępnym wsparciem w zakresie aktualizacji (w tym mikrokodu/firmware) i sterowników. Potwierdzenie musi znajdować się w oficjalnej dokumentacji/stronie wsparcia producenta dotyczącej danego modelu komputera oraz producenta procesora. Informacje dotyczące podanego procesora musi potwierdzać strona producenta (w tym podstrony): https://ark.intel.com/content/www/pl/pl/ark.html#@Processors lub https://www.amd.com/en/products/specifications/processors - Parametr Processor Base Power (lub Base TDP) nie wyższy niż 15W.. |
| Karta graficzna | Zintegrowana z procesorem, z możliwością obsługi współdzielonej pamięci, zgodna z DirectX min. 12.1 oraz OpenGL min. 4.6. |
| Pamięć RAM | Min. 16GB DDR5 5200 MT/s, możliwość rozbudowy do min. 64GB, min. 2 sloty na pamięci, w tym jeden wolny. |
| Pamięć masowa | Min. 512GB SSD M.2 NVMe, zawierający ukrytą partycję recovery umożliwiającą odtworzenie fabrycznie zainstalowanego na komputerze systemu operacyjnego po awarii. |
| Łączność | - Zintegrowana karta LAN 10/100/1000 Mbps, wspierająca PXE lub karta LAN 10/100/1000 Mbps na USB-C, wspierająca PXE, będąca dedykowanym rozwiązanie producenta komputera. - Zintegrowana karta WLAN co najmniej Wi-Fi 6E (802.11ax) oraz Bluetooth 5.3. |
| Porty | - Zintegrowane w obudowie komputera: - Min. 2x USB 3.2 typu A - Min. 1x USB-C oraz 1x Thunderbolt 4 z funkcją DisplayPort Alt Mode oraz Power Delivery. - Min. 1x HDMI 2.0. - Min. 1x uniwersalny port audio typu Combo. - Min. 1x czytnik SmartCard. - Min. 1x RJ45 od zintegrowanej karty LAN lub karta LAN 10/100/1000 Mbps na USB-C. - Nie dopuszcza się stosowania konwerterów i przejściówek. |
| Klawiatura | - Układ US QWERTY, odporna na zalanie cieczą, 2 stopniowe podświetlanie przycisków włączane kombinacją klawiszy bezpośrednio z klawiatury komputera, dedykowana dioda informująca o włączeniu przycisku CapsLock. - Sterowanie głośnością głośników za pośrednictwem wydzielonych klawiszy funkcyjnych na klawiaturze, wydzielony przycisk funkcyjny do natychmiastowego wyciszania głośników. |
| Multimedia | - Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. - Dwa głośniki stereo o mocy 2x 2W, wbudowane w obudowę komputera. - Dwa kierunkowe, cyfrowe mikrofony z funkcją redukcji szumów i poprawy mowy wbudowane w obudowę matrycy. - Fabrycznie zintegrowana w obudowie matrycy kamera FHD z mechaniczną zasłoną obiektywu i diodą informującą o aktywności. |
| Bezpieczeństwo | - Zintegrowany z płytą główną moduł TPM 2.0 (dedykowany układ sprzętowy bezpośrednio na płycie głównej, niezintegrowany z chipsetem płyty głównej). - Wbudowany czytnik linii papilarnych. - Wbudowana w obudowę matrycy technologia IR umożliwiająca autentykację użytkownika na poziomie systemu operacyjnego. - Wbudowany w obudowę komputera czytnik SmartCard. - Gniazdo linki zabezpieczającej. - Czujnik otwarcia dolnej pokrywy zarządzalny z poziomu BIOS. |
| BIOS | - BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo producenta komputera lub nazwę producenta komputera. - BIOS musi oferować graficzne menu i wbudowaną obsługę wskaźnikiem (wbudowany touchpad). - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez uruchamiania jakiegokolwiek dodatkowego oprogramowania z zewnętrznych i podłączonych do komputera urządzeń odczytania bezpośrednio z BIOS informacji o: - model i producent oferowanego komputer - unikalny nr seryjnym komputera - kod „asset tag” (o ile został nadany) - model zainstalowanego procesora wraz z taktowaniem - ilości zainstalowanej pamięci RAM - pojemności i modelu zainstalowanego dysku twardego - Komputer musi posiadać wbudowaną technologię usuwania danych z wbudowanego dysku SSD na poziomie BIOS (bez użycia narzędzi i oprogramowania zewnętrznego). - Komputer musi obsługiwać dedykowane, fabryczne stacje dokujące (komunikacja poprzez interfejsy USB-C i/lub Thunderbolt). - Powyższe funkcjonalności muszą być realizowane wyłącznie przez BIOS. Nie dopuszcza się realizacji poprzez dodatkowe oprogramowanie oraz przez system diagnostyczny. - Zamawiający nie dopuszcza wersji BIOS przygotowywanej przez producenta na potrzeby przedmiotowego postępowania w celu spełnienia opisanych wymagań. BIOS oraz aktualizacje do niego muszą być oficjalnie dostępne na stronie producenta komputera oraz podlegać cyklom aktualizacji przez oprogramowanie opisane w sekcji „Oprogramowanie” poniżej. - W celu potwierdzenia spełnienia funkcjonalności BIOS Wykonawca załączy do oferty co najmniej jeden z następujących dokumentów: - wydruk/zrzut lub link do oficjalnej dokumentacji producenta (karta katalogowa/manual/strona wsparcia) wskazujący wymaganą funkcjonalność, lub - oświadczenie producenta albo autoryzowanego partnera/serwisu producenta potwierdzające spełnienie wymagań; Kryterium dodatkowo punktowane - Hasło użytkownika umożlwiające uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) przy jednoczesnym zdefiniowanym haśle administratora. Użytkownik po wypisaniu swojego hasła jest w stanie zidentyfikować ustawienia BIOS. Hasła użytkownika i administratora traktowane jako hasła oddzielne (różne). - Możliwość nadania numeru inwentarzowego bezpośrednio z poziomu BIOS bez konieczności wykorzystywania dodatkowego oprogramowania. Pole numeru inwentarzowego po nadaniu nie może być edytowalne w BIOS. |
| Diagnostyka | - System diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika, dostępny z poziomu szybkiego menu boot lub BIOS, umożliwiający przetestowanie komputera i jego podzespołów. Kryterium dodatkowo punktowane - Wbudowany system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. Pełna obsługa klawiaturą i urządzeniem wskazującym. Graficzny system diagnostyczny zaszyty w tej samej pamięci flash co BIOS, dostępny z poziomu szybkiego menu boot lub BIOS, umożliwiający przetestowanie komputera i jego składowych, w szczególności: - magistrali PCIe, wyświetlacza, audio, dysku, baterii, wentylatora CPU, CPU, pamięci, wbudowanej klawiatury. System zapewniający pełną funkcjonalność, a także zachowujący interfejs graficzny również w przypadku braku dysku, sformatowania dysku oraz jego uszkodzenia, nie wymagający stosowania dodatkowych zewnętrznych oraz wewnętrznych nośników pamięci masowej, dysków oraz dostępu do Internetu i sieci lokalnej. |
| Obudowa | - Szkielet obudowy i zawiasy notebooka wzmacniane. - Kąt otwarcia notebooka min 170 stopni. - Komputer spełniający normy MIL-STD-810H . |
| Bateria i zasilanie | - Bateria o pojemności min. 45Wh, wspierająca technologię szybkiego ładowania min. do 80% w czasie 1h lub do min 50% w czasie 30 minut. - Dołączony fabrycznie oryginalny zasilacz producenta komputera |
| Waga i wymiary | - Katalogowa waga startowa maks. 1,95 kg. - Suma wymiarów obudowy mierzona w najszerszych jej miejscach (wysokość, szerokość, głębokość) nie przekracza 635mm, w tym wysokość bez uwzględnienia nóżek nie przekracza 24 mm. |
| System operacyjny | Preinstalowany przez producenta system operacyjny Microsoft Windows 11 Pro 64bit PL wraz z bezterminową licencją. |
| Oprogramowanie | - Oprogramowanie producenta oferowanego sprzętu umożliwiające automatyczną weryfikację i instalację sterowników oraz oprogramowania dołączanego przez producenta w tym również wgranie najnowszej wersji BIOS. - Oprogramowanie musi automatycznie łączyć się z centralna bazą sterowników i oprogramowania producenta, sprawdzać dostępne aktualizacje i zapewniać zbiorczą instalację wszystkich sterowników i aplikacji bez ingerencji użytkownika. |
| Certyfikaty | - Dla producenta zaoferowanego sprzętu należy złożyć wraz z ofertą: - certyfikat ISO 9001 - certyfikat ISO 14001 - Dla zaoferowanego sprzętu należy złożyć wraz z ofertą : - Deklaracja zgodności CE - Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta sprzętu. - Potwierdzenie spełnienia normy TCO w postaci wydruku/zrzutu ekranu ze strony https://tcocertified.com/ - Potwierdzenie spełnienia normy EPEAT Gold w postaci wydruku/zrzutu ekranu ze strony https://www.epeat.net/ - Wykonawca świadczący usługi serwisu gwarancyjnego musi posiadać certyfikat ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń (dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty). - Głośność komputera mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie jałowym (IDLE) ma wynosić maksymalnie 15 dB - w celu potwierdzenie spełnienia powyższego wymagania do oferty należy dołączyć oświadczenie producenta komputera opatrzone numerem postępowania. Kryterium dodatkowo punktowane - ISO 50001 dla producenta zaoferowanego sprzętu obejmujące produkcję zaoferowanego rodzaju sprzętu. Certyfikat ISO 50001 musi być wystawiony dla tego samego producenta sprzętu. Za producenta uznaje się każda osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej dla której ten wyrób zaprojektowano lub wytworzono, w celu wprowadzenia go do obrotu lub oddania do użytku pod własną nazwą lub znakiem. |
| Stacja dokująca | - Stacja dokująca do oferowanego komputera przenośnego umożliwiająca podłączenie laptopa za pomocą portu USB typu C. Oferowana stacja dokująca musi być wyprodukowana przez tego samego producenta co oferowany komputer przenośny oraz być trwale oznaczona jego logo na etapie produkcji. - Stacja dokująca musi umożliwiać wyświetlanie obrazu na przynajmniej dwóch zewnętrznych monitorach w rozdzielczości 4K (3840x2160) i odświeżaniu 60 Hz. Stacja dokująca wyposażona w zasilacz umożliwiający ładowanie laptopa bezpośrednio ze stacji dokującej mocą min. 65W. - Suma wymiarów stacji dokującej (wysokość x szerokość x długość) nieprzekraczająca 335mm. - Stacja dokująca wyposażona w dedykowany przycisk umożliwiający włączanie podłączonego notebooka. - Obsługa PXE Boot oraz Wake On Lan - Funkcja przekazywania adresu MAC (MAC address Pass Through) - Wbudowane interfejsy, gniazda, porty - 2 x DisplayPort - 1 x HDMI - 3 x USB 3.1 typu A - 1 x USB 2.0 typu A - 1 x USB 3.1 typu C - 1 x RJ – 45 - 1 x gniazdo zasilania - 1 x gniazdo linki zabezpieczającej |
| Zdalne zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca: - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację ustawień BIOS, - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; - zdalne przejecie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 1920x1080 włącznie; - zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej. - technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/) - nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS. - wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego |
| Dołączone akcesoria | - Zestaw składający się z bezprzewodowej klawiatury z wydzieloną klawiaturą numeryczną oraz bezprzewodowej myszy z min. 2 przyciskami i rolką z funkcją przycisku. Jeden wspólny odbiornik dla obu urządzeń. - Torba min. 2 komorowa, do przenoszenia notebooka wraz z zewnętrznym zasilaczem i kablem zasilającym, chroniąca komputer przed możliwością uszkodzenia, dostosowana do wymiarów oferowanego notebooka. - Zewnętrzny (z przewodem USB, bez dodatkowego zasilania) napęd DVD±R/RW Dual Layer. - Pamięć USB ze złączem USB-A, o pojemności min. 32GB, o prędkości zgodnej ze standardem USB 3.2 Gen1, zgodny z systemami Windows 11, macOS i Linux. |
| Gwarancja, serwis i wsparcie. | - Uszkodzone nośniki danych pozostają własnością Zamawiającego. - Możliwość sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio na stronie producenta. |

# Komputer przenośny typ II 14’’ 	Liczba sztuk: 1500

Producent: ……………………...*

Model: ………………………….*

Procesor: ……………………….*

* - należy podać w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanego produktu poprzez wpisanie nazwy producenta, modelu wraz z oznaczeniem oferowanej konfiguracji oraz producenta i model procesora.

| Zastosowanie | Komputer mobilny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, edukacyjnych, obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej. |
| --- | --- |
| Ekran | Min. 14,0”max 14,5”, min. FHD+ (1920 x 1200px), IPS lub WVA, jasność min. 400 nits, kontrast min. 1000:1, z powłoką przeciwodblaskową. |
| Płyta główna | Płyta główna w pełni współpracująca z zaoferowanym modelem komputera, wyposażona w BIOS zawierający numer seryjny komputera. |
| Procesor | - Zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, osiągający w teście Passmark PerformanceTest średni wynik 16500 pkt. CPU Mark. - Zamawiający przewiduje wykorzystanie funkcji systemowych i aplikacyjnych opartych o lokalne przetwarzanie AI (on-device), w szczególności w obszarze wideokonferencji, dostępności i automatyzacji pracy. Z uwagi na wymagania w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz ograniczanie transmisji danych do usług zewnętrznych, wymagane jest wsparcie sprzętowe w postaci NPU o wydajności co najmniej min. 12 TOPS. - Procesor (oraz oferowany komputer) musi należeć do aktualnie wspieranej linii produktowej producenta procesora (oraz oferowanego komputera) oraz być objęty publicznie dostępnym wsparciem w zakresie aktualizacji (w tym mikrokodu/firmware) i sterowników. Potwierdzenie musi znajdować się w oficjalnej dokumentacji/stronie wsparcia producenta dotyczącej danego modelu komputera oraz producenta procesora. Informacje dotyczące podanego procesora musi potwierdzać strona producenta (w tym podstrony): https://ark.intel.com/content/www/pl/pl/ark.html#@Processors lub https://www.amd.com/en/products/specifications/processors - Parametr Processor Base Power (lub Base TDP) nie wyższy niż 15W. |
| Karta graficzna | Zintegrowana z procesorem, z możliwością obsługi współdzielonej pamięci, zgodna z DirectX min. 12.1 oraz OpenGL min. 4.6. |
| Pamięć RAM | Min. 16GB DDR5 5200 MT/s, możliwość rozbudowy do min. 64GB, min. 2 sloty na pamięci, w tym jeden wolny. |
| Pamięć masowa | Min. 512GB SSD M.2 NVMe, zawierający ukrytą partycję recovery umożliwiającą odtworzenie fabrycznie zainstalowanego na komputerze systemu operacyjnego po awarii. |
| Łączność | - Zintegrowana karta LAN 10/100/1000 Mbps, wspierająca PXE lub karta LAN 10/100/1000 Mbps na USB-C, wspierająca PXE, będąca dedykowanym rozwiązaniem producenta komputera. - Zintegrowana karta WLAN co najmniej Wi-Fi 6E (802.11ax) oraz Bluetooth 5.3. |
| Porty | - Zintegrowane w obudowie komputera: - Min. 2x USB-A 3.2 - Min. 2x USB-C Thunderbolt 4 z funkcją DisplayPort Alt Mode oraz Power Delivery. - Min. 1x HDMI 2.1. - Min. 1x uniwersalny port audio typu Combo. - Min. 1x czytnik SmartCard. - Min. 1x RJ45 od zintegrowanej karty LAN lub karta LAN 10/100/1000 Mbps na USB-C. - Nie dopuszcza się stosowania konwerterów i przejściówek. |
| Klawiatura | - Układ US QWERTY, odporna na zalanie cieczą, 2 stopniowe podświetlanie przycisków włączane kombinacją klawiszy bezpośrednio z klawiatury komputera, dedykowana dioda informująca o włączeniu przycisku CapsLock. - Sterowanie głośnością głośników za pośrednictwem wydzielonych klawiszy funkcyjnych na klawiaturze, wydzielony przycisk funkcyjny do natychmiastowego wyciszania głośników. |
| Multimedia | - Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. - Dwa głośniki stereo o mocy 2x 2W, wbudowane w obudowę komputera. - Dwa kierunkowe, cyfrowe mikrofony z funkcją redukcji szumów i poprawy mowy wbudowane w obudowę matrycy. - Fabrycznie zintegrowana w obudowie matrycy kamera FHD z mechaniczną zasłoną obiektywu i diodą informującą o aktywności. |
| Bezpieczeństwo | - Zintegrowany z płytą główną moduł TPM 2.0 (dedykowany układ sprzętowy bezpośrednio na płycie głównej, niezintegrowany z chipsetem płyty głównej). - Wbudowany czytnik linii papilarnych. - Wbudowana w obudowę matrycy technologia IR umożliwiająca autentykację użytkownika na poziomie systemu operacyjnego. - Wbudowany w obudowę komputera czytnik SmartCard - Gniazdo linki zabezpieczającej. - Czujnik otwarcia dolnej pokrywy zarządzalny z poziomu BIOS. |
| BIOS | - BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo producenta komputera lub nazwę producenta komputera. - BIOS musi oferować graficzne menu i wbudowaną obsługę wskaźnikiem (wbudowany touchpad). - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez uruchamiania jakiegokolwiek dodatkowego oprogramowania z zewnętrznych i podłączonych do komputera urządzeń odczytania bezpośrednio z BIOS informacji o: - model i producent oferowanego komputer - unikalny nr seryjnym komputera - kod „asset tag” (o ile został nadany) - model zainstalowanego procesora wraz z taktowaniem - ilości zainstalowanej pamięci RAM - pojemności i modelu zainstalowanego dysku twardego - Komputer musi posiadać wbudowaną technologię usuwania danych z wbudowanego dysku SSD na poziomie BIOS (bez użycia narzędzi i oprogramowania zewnętrznego). - Komputer musi obsługiwać dedykowane, fabryczne stacje dokujące (komunikacja poprzez interfejsy USB-C i/lub Thunderbolt). - Powyższe funkcjonalności muszą być realizowane wyłącznie przez BIOS. Nie dopuszcza się realizacji poprzez dodatkowe oprogramowanie oraz przez system diagnostyczny. - Zamawiający nie dopuszcza wersji BIOS przygotowywanej przez producenta na potrzeby przedmiotowego postępowania w celu spełnienia opisanych wymagań. BIOS oraz aktualizacje do niego muszą być oficjalnie dostępne na stronie producenta komputera oraz podlegać cyklom aktualizacji przez oprogramowanie opisane w sekcji „Oprogramowanie” poniżej. - W celu potwierdzenia spełnienia funkcjonalności BIOS Wykonawca załączy do oferty co najmniej jeden z następujących dokumentów: - wydruk/zrzut lub link do oficjalnej dokumentacji producenta (karta katalogowa/manual/strona wsparcia) wskazujący wymaganą funkcjonalność, lub - oświadczenie producenta albo autoryzowanego partnera/serwisu producenta potwierdzające spełnienie wymagań; Kryterium dodatkowo punktowane - Hasło użytkownika umożlwiające uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) przy jednoczesnym zdefiniowanym haśle administratora. Użytkownik po wypisaniu swojego hasła jest w stanie zidentyfikować ustawienia BIOS. Hasła użytkownika i administratora traktowane jako hasła oddzielne (różne). - Możliwość nadania numeru inwentarzowego bezpośrednio z poziomu BIOS bez konieczności wykorzystywania dodatkowego oprogramowania. Pole numeru inwentarzowego po nadaniu nie może być edytowalne w BIOS. |
| Diagnostyka | - System diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika, dostępny z poziomu szybkiego menu boot lub BIOS, umożliwiający przetestowanie komputera i jego podzespołów. Kryterium dodatkowo punktowane - Wbudowany system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. Pełna obsługa klawiaturą i urządzeniem wskazującym. Graficzny system diagnostyczny zaszyty w tej samej pamięci flash co BIOS, dostępny z poziomu szybkiego menu boot lub BIOS, umożliwiający przetestowanie komputera i jego składowych, w szczególności: - magistrali PCIe, wyświetlacza, audio, dysku, baterii, wentylatora CPU, CPU, pamięci, wbudowanej klawiatury. System zapewniający pełną funkcjonalność, a także zachowujący interfejs graficzny również w przypadku braku dysku, sformatowania dysku oraz jego uszkodzenia, nie wymagający stosowania dodatkowych zewnętrznych oraz wewnętrznych nośników pamięci masowej, dysków oraz dostępu do Internetu i sieci lokalnej. |
| Obudowa | - Szkielet obudowy i zawiasy notebooka wzmacniane. - Kąt otwarcia notebooka min 170 stopni. - Komputer spełniający normy MIL-STD-810H . |
| Bateria i zasilanie | - Bateria o pojemności min. 45Wh, wspierająca technologię szybkiego ładowania min. do 80% w czasie 1h lub do min 50% w czasie 30 minut. - Dołączony fabrycznie oryginalny zasilacz producenta komputera o mocy min. 65W. |
| Waga i wymiary | - Katalogowa waga startowa maks. 1,45 kg. - Suma wymiarów obudowy mierzona w najszerszych jej miejscach (wysokość, szerokość, głębokość) nie przekracza 565mm, w tym wysokość bez uwzględnienia nóżek nie przekracza 22 mm. |
| System operacyjny | Preinstalowany przez producenta system operacyjny Microsoft Windows 11 Pro 64bit PL wraz z bezterminową licencją. |
| Oprogramowanie | - Oprogramowanie producenta oferowanego sprzętu umożliwiające automatyczną weryfikacje i instalację sterowników oraz oprogramowania dołączanego przez producenta w tym również wgranie najnowszej wersji BIOS. - Oprogramowanie musi automatycznie łączyć się z centralna bazą sterowników i oprogramowania producenta, sprawdzać dostępne aktualizacje i zapewniać zbiorczą instalację wszystkich sterowników i aplikacji bez ingerencji użytkownika. |
| Certyfikaty | - Dla producenta zaoferowanego sprzętu należy złożyć wraz z ofertą: - certyfikat ISO 9001 - certyfikat ISO 14001 - Dla zaoferowanego sprzętu należy złożyć wraz z ofertą : - Deklaracja zgodności CE - Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta sprzętu. - Potwierdzenie spełnienia normy TCO w postaci wydruku/zrzutu ekranu ze strony https://tcocertified.com/ - Potwierdzenie spełnienia normy EPEAT Gold w postaci wydruku/zrzutu ekranu ze strony https://www.epeat.net/ - Wykonawca świadczący usługi serwisu gwarancyjnego musi posiadać certyfikat ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń (dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty). - Głośność komputera mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie jałowym (IDLE) ma wynosić maksymalnie 15 dB - w celu potwierdzenie spełnienia powyższego wymagania do oferty należy dołączyć oświadczenie producenta komputera opatrzone numerem postępowania. Kryterium dodatkowo punktowane - ISO 50001 dla producenta zaoferowanego sprzętu obejmujące produkcję zaoferowanego rodzaju sprzętu. Certyfikat ISO 50001 musi być wystawiony dla tego samego producenta sprzętu. Za producenta uznaje się każda osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej dla której ten wyrób zaprojektowano lub wytworzono, w celu wprowadzenia go do obrotu lub oddania do użytku pod własną nazwą lub znakiem. |
| Stacja dokująca | - Stacja dokująca do oferowanego komputera przenośnego umożliwiająca podłączenie laptopa za pomocą portu USB typu C. Oferowana stacja dokująca musi być wyprodukowana przez tego samego producenta co oferowany komputer przenośny oraz być trwale oznaczona jego logo na etapie produkcji. - Stacja dokująca musi umożliwiać wyświetlanie obrazu na przynajmniej dwóch zewnętrznych monitorach w rozdzielczości 4K (3840 × 2160) i odświeżaniu 60 Hz. Stacja dokująca wyposażona w zasilacz umożliwiający ładowanie laptopa bezpośrednio ze stacji dokującej mocą min. 65W. - Suma wymiarów stacji dokującej (wysokość x szerokość x długość) nieprzekraczająca 335mm. - Stacja dokująca wyposażona w dedykowany przycisk umożliwiający włączanie podłączonego notebooka. - Obsługa PXE Boot oraz Wake On Lan - Funkcja przekazywania adresu MAC (MAC address Pass Through) - Wbudowane interfejsy, gniazda, porty - 2 x DisplayPort - 1 x HDMI - 3 x USB 3.1 typu A - 1 x USB 2.0 typu A - 1 x USB 3.1 typu C - 1 x RJ – 45 - 1 x gniazdo zasilania - 1 x gniazdo linki zabezpieczającej |
| Zdalne zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca: - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację ustawień BIOS, - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; - zdalne przejecie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 1920x1080 włącznie; - zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej. - technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/) - nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS. - wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego |
| Dołączone akcesoria | - Zestaw składający się z bezprzewodowej klawiatury z wydzieloną klawiaturą numeryczną oraz bezprzewodowej myszy z min. 2 przyciskami i rolką z funkcją przycisku. Jeden wspólny odbiornik dla obu urządzeń. - Torba min. 2 komorowa, do przenoszenia notebooka wraz z zewnętrznym zasilaczem i kablem zasilającym, chroniąca komputer przed możliwością uszkodzenia, dostosowana do wymiarów oferowanego notebooka. - Zewnętrzny (z przewodem USB, bez dodatkowego zasilania) napęd DVD±R/RW Dual Layer. - Pamięć USB ze złączem USB-A, o pojemności min. 32GB, o prędkości zgodnej ze standardem USB 3.2 Gen1, zgodny z systemami Windows 11, macOS i Linux. |
| Gwarancja, serwis i wsparcie. | - Uszkodzone nośniki danych pozostają własnością Zamawiającego. - Możliwość sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio na stronie producenta. |

# Komputer przenośny typ II 16’’ 	Liczba sztuk: 3000

Producent: ………………………*

Model: …………………………..*

Procesor: ……………………….*

* - należy podać w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanego produktu poprzez wpisanie nazwy producenta, modelu wraz z oznaczeniem oferowanej konfiguracji oraz producenta i model procesora.

| Zastosowanie | Komputer mobilny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, edukacyjnych, obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej. |
| --- | --- |
| Ekran | Min. 16” max 16,3”, min. FHD+ (1920 x 1200px), IPS lub WVA, jasność min. 300 nits, kontrast min. 700:1, z powłoką przeciwodblaskową. |
| Płyta główna | Płyta główna w pełni współpracująca z zaoferowanym modelem komputera, wyposażona w BIOS zawierający numer seryjny komputera. |
| Procesor | - Zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, osiągający w teście Passmark Performance Test średni wynik 16500 pkt. CPU Mark. - Zamawiający przewiduje wykorzystanie funkcji systemowych i aplikacyjnych opartych o lokalne przetwarzanie AI (on-device), w szczególności w obszarze wideokonferencji, dostępności i automatyzacji pracy. Z uwagi na wymagania w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz ograniczanie transmisji danych do usług zewnętrznych, wymagane jest wsparcie sprzętowe w postaci NPU o wydajności co najmniej min. 12 TOPS. - Procesor (oraz oferowany komputer) musi należeć do aktualnie wspieranej linii produktowej producenta procesora (oraz oferowanego komputera) oraz być objęty publicznie dostępnym wsparciem w zakresie aktualizacji (w tym mikrokodu/firmware) i sterowników. Potwierdzenie musi znajdować się w oficjalnej dokumentacji/stronie wsparcia producenta dotyczącej danego modelu komputera oraz producenta procesora. Informacje dotyczące podanego procesora musi potwierdzać strona producenta (w tym podstrony): https://ark.intel.com/content/www/pl/pl/ark.html#@Processors lub https://www.amd.com/en/products/specifications/processors - Parametr Processor Base Power (lub Base TDP) nie wyższy niż 15W. |
| Karta graficzna | Zintegrowana z procesorem, z możliwością obsługi współdzielonej pamięci, zgodna z DirectX min. 12.1 oraz OpenGL min. 4.6. |
| Pamięć RAM | Min. 32GB DDR5 5200 MT/s, możliwość rozbudowy do min. 64GB, min. 2 sloty na pamięci, w tym jeden wolny. |
| Pamięć masowa | Min. 512GB SSD M.2 NVMe, zawierający ukrytą partycję recovery umożliwiającą odtworzenie fabrycznie zainstalowanego na komputerze systemu operacyjnego po awarii. |
| Łączność | - Zintegrowana karta LAN 10/100/1000 Mbps, wspierająca PXE lub karta LAN 10/100/1000 Mbps na USB-C, wspierająca PXE, będąca dedykowanym rozwiązanie producenta komputera. - Zintegrowana karta WLAN co najmniej Wi-Fi 6E (802.11ax) oraz Bluetooth 5.3. |
| Porty | - Zintegrowane w obudowie komputera: - Min. 2x USB-A 3.2. - Min. 2x USB-C Thunderbolt 4 z funkcją DisplayPort Alt Mode oraz Power Delivery. - Min. 1x HDMI 2.1. - Min. 1x uniwersalny port audio typu Combo. - Min. 1x czytnik SmartCard. - Min. 1x RJ45 od zintegrowanej karty LAN lub karta LAN 10/100/1000 Mbps na USB-C. - Nie dopuszcza się stosowania konwerterów i przejściówek. Kryterium dodatkowo punktowane - Wbudowany czytnik kart microSD- bez zastosowania adaptera/ przejściówki. |
| Klawiatura | - Układ US QWERTY, odporna na zalanie cieczą, 2 stopniowe podświetlanie przycisków włączane kombinacją klawiszy bezpośrednio z klawiatury komputera, dedykowana dioda informująca o włączeniu przycisku CapsLock. - Sterowanie głośnością głośników za pośrednictwem wydzielonych klawiszy funkcyjnych na klawiaturze, wydzielony przycisk funkcyjny do natychmiastowego wyciszania głośników. |
| Multimedia | - Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. - Dwa głośniki stereo o mocy 2x 2W, wbudowane w obudowę komputera. - Dwa kierunkowe, cyfrowe mikrofony z funkcją redukcji szumów i poprawy mowy wbudowane w obudowę matrycy. - Fabrycznie zintegrowana w obudowie matrycy kamera FHD z mechaniczną zasłoną obiektywu i diodą informującą o aktywności. |
| Bezpieczeństwo | - Zintegrowany z płytą główną moduł TPM 2.0 (dedykowany układ sprzętowy bezpośrednio na płycie głównej, niezintegrowany z chipsetem płyty głównej). - Wbudowany czytnik linii papilarnych. - Wbudowana w obudowę matrycy technologia IR umożliwiająca autentykację użytkownika na poziomie systemu operacyjnego. - Wbudowany w obudowę komputera czytnik SmartCard. - Gniazdo linki zabezpieczającej. - Czujnik otwarcia dolnej pokrywy zarządzalny z poziomu BIOS. |
| BIOS | - BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo producenta komputera lub nazwę producenta komputera. - BIOS musi oferować graficzne menu i wbudowaną obsługę wskaźnikiem (wbudowany touchpad). - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez uruchamiania jakiegokolwiek dodatkowego oprogramowania z zewnętrznych i podłączonych do komputera urządzeń odczytania bezpośrednio z BIOS informacji o: - model i producent oferowanego komputer - unikalny nr seryjnym komputera - kod „asset tag” (o ile został nadany) - model zainstalowanego procesora wraz z taktowaniem - ilości zainstalowanej pamięci RAM - pojemności i modelu zainstalowanego dysku twardego - Komputer musi posiadać wbudowaną technologię usuwania danych z wbudowanego dysku SSD na poziomie BIOS (bez użycia narzędzi i oprogramowania zewnętrznego). - Komputer musi obsługiwać dedykowane, fabryczne stacje dokujące (komunikacja poprzez interfejsy USB-C i/lub Thunderbolt). - Powyższe funkcjonalności muszą być realizowane wyłącznie przez BIOS. Nie dopuszcza się realizacji poprzez dodatkowe oprogramowanie oraz przez system diagnostyczny. - Zamawiający nie dopuszcza wersji BIOS przygotowywanej przez producenta na potrzeby przedmiotowego postępowania w celu spełnienia opisanych wymagań. BIOS oraz aktualizacje do niego muszą być oficjalnie dostępne na stronie producenta komputera oraz podlegać cyklom aktualizacji przez oprogramowanie opisane w sekcji „Oprogramowanie” poniżej. - W celu potwierdzenia spełnienia funkcjonalności BIOS Wykonawca załączy do oferty co najmniej jeden z następujących dokumentów: - wydruk/zrzut lub link do oficjalnej dokumentacji producenta (karta katalogowa/manual/strona wsparcia) wskazujący wymaganą funkcjonalność, lub - oświadczenie producenta albo autoryzowanego partnera/serwisu producenta potwierdzające spełnienie wymagań; Kryterium dodatkowo punktowane - Hasło użytkownika umożlwiające uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) przy jednoczesnym zdefiniowanym haśle administratora. Użytkownik po wypisaniu swojego hasła jest w stanie zidentyfikować ustawienia BIOS. Hasła użytkownika i administratora traktowane jako hasła oddzielne (różne). - Możliwość nadania numeru inwentarzowego bezpośrednio z poziomu BIOS bez konieczności wykorzystywania dodatkowego oprogramowania. Pole numeru inwentarzowego po nadaniu nie może być edytowalne w BIOS. |
| Diagnostyka | - System diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika, dostępny z poziomu szybkiego menu boot lub BIOS, umożliwiający przetestowanie komputera i jego podzespołów. Kryterium dodatkowo punktowane - Wbudowany system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. Pełna obsługa klawiaturą i urządzeniem wskazującym. Graficzny system diagnostyczny zaszyty w tej samej pamięci flash co BIOS, dostępny z poziomu szybkiego menu boot lub BIOS, umożliwiający przetestowanie komputera i jego składowych, w szczególności: - magistrali PCIe, wyświetlacza, audio, dysku, baterii, wentylatora CPU, CPU, pamięci, wbudowanej klawiatury. System zapewniający pełną funkcjonalność, a także zachowujący interfejs graficzny również w przypadku braku dysku, sformatowania dysku oraz jego uszkodzenia, nie wymagający stosowania dodatkowych zewnętrznych oraz wewnętrznych nośników pamięci masowej, dysków oraz dostępu do Internetu i sieci lokalnej. |
| Obudowa | - Szkielet obudowy i zawiasy notebooka wzmacniane. - Kąt otwarcia notebooka min 170 stopni. - Komputer spełniający normy MIL-STD-810H . |
| Bateria i zasilanie | - Bateria o pojemności min. 55Wh, wspierająca technologię szybkiego ładowania min. do 80% w czasie 1h lub do min 50% w czasie 30 minut. - Dołączony fabrycznie oryginalny zasilacz producenta komputera o mocy min. 65W. |
| Waga i wymiary | - Katalogowa waga startowa maks. 1,9 kg. - Suma wymiarów obudowy mierzona w najszerszych jej miejscach (wysokość, szerokość, głębokość) nie przekracza 640mm, w tym wysokość bez uwzględnienia nóżek nie przekracza 22mm. |
| System operacyjny | Preinstalowany przez producenta system operacyjny Microsoft Windows 11 Pro 64bit PL wraz z bezterminową licencją. |
| Oprogramowanie | - Oprogramowanie producenta oferowanego sprzętu umożliwiające automatyczną weryfikacje i instalację sterowników oraz oprogramowania dołączanego przez producenta w tym również wgranie najnowszej wersji BIOS. - Oprogramowanie musi automatycznie łączyć się z centralna bazą sterowników i oprogramowania producenta, sprawdzać dostępne aktualizacje i zapewniać zbiorczą instalację wszystkich sterowników i aplikacji bez ingerencji użytkownika. |
| Certyfikaty | - Dla producenta zaoferowanego sprzętu należy złożyć wraz z ofertą: - certyfikat ISO 9001 - certyfikat ISO 14001 - Dla zaoferowanego sprzętu należy złożyć wraz z ofertą : - Deklaracja zgodności CE - Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta sprzętu. - Potwierdzenie spełnienia normy TCO w postaci wydruku/zrzutu ekranu ze strony https://tcocertified.com/ - Potwierdzenie spełnienia normy EPEAT Gold w postaci wydruku/zrzutu ekranu ze strony https://www.epeat.net/ - Wykonawca świadczący usługi serwisu gwarancyjnego musi posiadać certyfikat ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń (dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty). - Głośność komputera mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie jałowym (IDLE) ma wynosić maksymalnie 21 dB - w celu potwierdzenie spełnienia powyższego wymagania do oferty należy dołączyć oświadczenie producenta komputera opatrzone numerem postępowania. Kryterium dodatkowo punktowane - ISO 50001 dla producenta zaoferowanego sprzętu obejmujące produkcję zaoferowanego rodzaju sprzętu. Certyfikat ISO 50001 musi być wystawiony dla tego samego producenta sprzętu. Za producenta uznaje się każda osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej dla której ten wyrób zaprojektowano lub wytworzono, w celu wprowadzenia go do obrotu lub oddania do użytku pod własną nazwą lub znakiem. |
| Stacja dokująca | - Stacja dokująca do oferowanego komputera przenośnego umożliwiająca podłączenie laptopa za pomocą portu USB typu C. Oferowana stacja dokująca musi być wyprodukowana przez tego samego producenta co oferowany komputer przenośny oraz być trwale oznaczona jego logo na etapie produkcji. - Stacja dokująca musi umożliwiać wyświetlanie obrazu na przynajmniej dwóch zewnętrznych monitorach w rozdzielczości 4K (3840 × 2160) i odświeżaniu 60 Hz. Stacja dokująca wyposażona w zasilacz umożliwiający ładowanie laptopa bezpośrednio ze stacji dokującej mocą min. 65W. - Suma wymiarów stacji dokującej (wysokość x szerokość x długość) nieprzekraczająca 335mm. - Stacja dokująca wyposażona w dedykowany przycisk umożliwiający włączanie podłączonego notebooka. - Obsługa PXE Boot oraz Wake On Lan - Funkcja przekazywania adresu MAC (MAC address Pass Through) - Wbudowane interfejsy, gniazda, porty - 2 x DisplayPort - 1 x HDMI - 3 x USB 3.1 typu A - 1 x USB 2.0 typu A - 1 x USB 3.1 typu C - 1 x RJ – 45 - 1 x gniazdo zasilania - 1 x gniazdo linki zabezpieczającej |
| Zdalne zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca: - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację ustawień BIOS, - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; - zdalne przejecie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 1920x1080 włącznie; - zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej. - technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/) - nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS. - wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego |
| Dołączone akcesoria | - Zestaw składający się z bezprzewodowej klawiatury z wydzieloną klawiaturą numeryczną oraz bezprzewodowej myszy z min. 2 przyciskami i rolką z funkcją przycisku. Jeden wspólny odbiornik dla obu urządzeń. - Torba min. 2 komorowa, do przenoszenia notebooka wraz z zewnętrznym zasilaczem i kablem zasilającym, chroniąca komputer przed możliwością uszkodzenia, dostosowana do wymiarów oferowanego notebooka. - Zewnętrzny (z przewodem USB, bez dodatkowego zasilania) napęd DVD±R/RW Dual Layer. - Pamięć USB ze złączem USB-A, o pojemności min. 32GB, o prędkości zgodnej ze standardem USB 3.2 Gen1, zgodny z systemami Windows 11, macOS i Linux. |
| Gwarancja, serwis i wsparcie. | - Uszkodzone nośniki danych pozostają własnością Zamawiającego. - Możliwość sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio na stronie producenta. |

# Komputer przenośny typ III 14’’ 	Liczba sztuk: 500

Producent: ……………………….*

Model: …………………………...*

Procesor: ……………………….*

* - należy podać w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanego produktu poprzez wpisanie nazwy producenta, modelu wraz z oznaczeniem oferowanej konfiguracji oraz producenta i model procesora.

| Zastosowanie | Komputer mobilny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, edukacyjnych, obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej. |
| --- | --- |
| Ekran | Min. 14,0”, OLED, min. 2880x1800, jasność min. 400 nits, kontrast min. 100 000:1, z powłoką przeciwodblaskową lub antyrefleksyjną. |
| Płyta główna | Płyta główna w pełni współpracująca z zaoferowanym modelem komputera, wyposażona w BIOS zawierający numer seryjny komputera. |
| Procesor | - Zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, osiągający w teście Passmark PerformanceTest średni wynik 18000 pkt. CPU Mark. - Zamawiający przewiduje wykorzystanie funkcji systemowych i aplikacyjnych opartych o lokalne przetwarzanie AI (on-device), w szczególności w obszarze wideokonferencji, dostępności i automatyzacji pracy. Z uwagi na wymagania w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz ograniczanie transmisji danych do usług zewnętrznych, wymagane jest wsparcie sprzętowe w postaci NPU o wydajności co najmniej min. 40 TOPS. - Procesor (oraz oferowany komputer) musi należeć do aktualnie wspieranej linii produktowej producenta procesora (oraz oferowanego komputera) oraz być objęty publicznie dostępnym wsparciem w zakresie aktualizacji (w tym mikrokodu/firmware) i sterowników. Potwierdzenie musi znajdować się w oficjalnej dokumentacji/stronie wsparcia producenta dotyczącej danego modelu komputera oraz producenta procesora. Informacje dotyczące podanego procesora musi potwierdzać strona producenta (w tym podstrony): https://ark.intel.com/content/www/pl/pl/ark.html#@Processors lub https://www.amd.com/en/products/specifications/processors - Parametr Processor Base Power (lub Base TDP) nie wyższy niż 17 W. |
| Karta graficzna | Zintegrowana z procesorem, z możliwością obsługi współdzielonej pamięci, zgodna z DirectX min. 12.1 oraz OpenGL min. 4.6. |
| Pamięć RAM | Min. 16GB LPDDR5x 8533 MT/s. |
| Pamięć masowa | Min. 1TB SSD M.2 NVMe, zawierający ukrytą partycję recovery umożliwiającą odtworzenie fabrycznie zainstalowanego na komputerze systemu operacyjnego po awarii. |
| Łączność | - Karta LAN 10/100/1000 Mbps na USB-C, wspierająca PXE, będąca dedykowanym rozwiązanie producenta komputera. - Zintegrowana karta WLAN co najmniej Wi-Fi 7 (802.11be) oraz Bluetooth 5.4. |
| Porty | - Zintegrowane w obudowie komputera: - Min. 2x USB-C Thunderbolt 4 z funkcją DisplayPort Alt Mode oraz Power Delivery. - 1 x USB-A 3.2 Gen 1 - 1x HDMI 2.1 - Min. 1x uniwersalny port audio typu Combo. - Nie dopuszcza się stosowania konwerterów i przejściówek. |
| Klawiatura | - Układ US QWERTY, odporna na zalanie cieczą, 2 stopniowe podświetlanie przycisków włączane kombinacją klawiszy bezpośrednio z klawiatury komputera, dedykowana dioda informująca o włączeniu przycisku CapsLock. - Sterowanie głośnością głośników za pośrednictwem wydzielonych klawiszy funkcyjnych na klawiaturze, wydzielony przycisk funkcyjny do natychmiastowego wyciszania głośników. |
| Multimedia | - Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. - Dwa głośniki stereo o mocy 2x 2W, wbudowane w obudowę komputera. - Dwa kierunkowe, cyfrowe mikrofony z funkcją redukcji szumów i poprawy mowy wbudowane w obudowę matrycy - Fabrycznie zintegrowana w obudowie matrycy kamera FHD, z diodą informującą o aktywności. |
| Bezpieczeństwo | - Zintegrowany z płytą główną moduł TPM 2.0 (dedykowany układ sprzętowy bezpośrednio na płycie głównej, niezintegrowany z chipsetem płyty głównej). - Wbudowany czytnik linii papilarnych. - Wbudowana w obudowę matrycy technologia IR umożliwiająca autentykację użytkownika na poziomie systemu operacyjnego. - Gniazdo linki zabezpieczającej. - Czujnik otwarcia dolnej pokrywy zarządzalny z poziomu BIOS. |
| BIOS | - BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo producenta komputera lub nazwę producenta komputera. - BIOS musi oferować graficzne menu i wbudowaną obsługę wskaźnikiem (wbudowany touchpad). - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez uruchamiania jakiegokolwiek dodatkowego oprogramowania z zewnętrznych i podłączonych do komputera urządzeń odczytania bezpośrednio z BIOS informacji o: - model i producent oferowanego komputer - unikalny nr seryjnym komputera - kod „asset tag” (o ile został nadany) - model zainstalowanego procesora wraz z taktowaniem - ilości zainstalowanej pamięci RAM - pojemności i modelu zainstalowanego dysku twardego - Komputer musi posiadać wbudowaną technologię usuwania danych z wbudowanego dysku SSD na poziomie BIOS (bez użycia narzędzi i oprogramowania zewnętrznego). - Komputer musi obsługiwać dedykowane, fabryczne stacje dokujące (komunikacja poprzez interfejsy USB-C i/lub Thunderbolt). - Powyższe funkcjonalności muszą być realizowane wyłącznie przez BIOS. Nie dopuszcza się realizacji poprzez dodatkowe oprogramowanie oraz przez system diagnostyczny. - Zamawiający nie dopuszcza wersji BIOS przygotowywanej przez producenta na potrzeby przedmiotowego postępowania w celu spełnienia opisanych wymagań. BIOS oraz aktualizacje do niego muszą być oficjalnie dostępne na stronie producenta komputera oraz podlegać cyklom aktualizacji przez oprogramowanie opisane w sekcji „Oprogramowanie” poniżej. - W celu potwierdzenia spełnienia funkcjonalności BIOS Wykonawca załączy do oferty co najmniej jeden z następujących dokumentów: - wydruk/zrzut lub link do oficjalnej dokumentacji producenta (karta katalogowa/manual/strona wsparcia) wskazujący wymaganą funkcjonalność, lub - oświadczenie producenta albo autoryzowanego partnera/serwisu producenta potwierdzające spełnienie wymagań; Kryterium dodatkowo punktowane - Hasło użytkownika umożlwiające uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) przy jednoczesnym zdefiniowanym haśle administratora. Użytkownik po wypisaniu swojego hasła jest w stanie zidentyfikować ustawienia BIOS. Hasła użytkownika i administratora traktowane jako hasła oddzielne (różne). - Możliwość nadania numeru inwentarzowego bezpośrednio z poziomu BIOS bez konieczności wykorzystywania dodatkowego oprogramowania. Pole numeru inwentarzowego po nadaniu nie może być edytowalne w BIOS. |
| Diagnostyka | - System diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika, dostępny z poziomu szybkiego menu boot lub BIOS, umożliwiający przetestowanie komputera i jego podzespołów. Kryterium dodatkowo punktowane - Wbudowany system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. Pełna obsługa klawiaturą i urządzeniem wskazującym. Graficzny system diagnostyczny zaszyty w tej samej pamięci flash co BIOS, dostępny z poziomu szybkiego menu boot lub BIOS, umożliwiający przetestowanie komputera i jego składowych, w szczególności: - magistrali PCIe, wyświetlacza, audio, dysku, baterii, wentylatora CPU, CPU, pamięci, wbudowanej klawiatury. System zapewniający pełną funkcjonalność, a także zachowujący interfejs graficzny również w przypadku braku dysku, sformatowania dysku oraz jego uszkodzenia, nie wymagający stosowania dodatkowych zewnętrznych oraz wewnętrznych nośników pamięci masowej, dysków oraz dostępu do Internetu i sieci lokalnej. |
| Obudowa | - Szkielet obudowy i zawiasy notebooka wzmacniane. - Komputer spełniający normy MIL-STD-810H . |
| Bateria i zasilanie | - Bateria o pojemności min. 57Wh, wspierająca technologię szybkiego ładowania min. do 80% w czasie 1h lub do min 50% w czasie 30 minut. - Dołączony fabrycznie oryginalny zasilacz producenta komputera o mocy min. 65W. |
| Waga i wymiary | - Katalogowa waga startowa maks. 1,15kg. - Suma wymiarów obudowy mierzona w najszerszych jej miejscach (wysokość, szerokość, głębokość) nie przekracza 555 mm, w tym wysokość bez uwzględnienia nóżek nie przekracza 17 mm. |
| System operacyjny | Preinstalowany przez producenta system operacyjny Microsoft Windows 11 Pro 64bit PL wraz z bezterminową licencją. |
| Oprogramowanie | - Oprogramowanie producenta oferowanego sprzętu umożliwiające automatyczną weryfikację i instalację sterowników oraz oprogramowania dołączanego przez producenta w tym również wgranie najnowszej wersji BIOS. - Oprogramowanie musi automatycznie łączyć się z centralna bazą sterowników i oprogramowania producenta, sprawdzać dostępne aktualizacje i zapewniać zbiorczą instalację wszystkich sterowników i aplikacji bez ingerencji użytkownika. |
| Certyfikaty | - Dla producenta zaoferowanego sprzętu należy złożyć wraz z ofertą: - certyfikat ISO 9001 - certyfikat ISO 14001 - Dla zaoferowanego sprzętu należy złożyć wraz z ofertą : - Deklaracja zgodności CE - Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta sprzętu. - Potwierdzenie spełnienia normy TCO w postaci wydruku/zrzutu ekranu ze strony https://tcocertified.com/ - Potwierdzenie spełnienia normy EPEAT Gold w postaci wydruku/zrzutu ekranu ze strony https://www.epeat.net/ - Wykonawca świadczący usługi serwisu gwarancyjnego musi posiadać certyfikat ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń (dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty). - Głośność komputera mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie jałowym (IDLE) ma wynosić maksymalnie 15 dB - w celu potwierdzenie spełnienia powyższego wymagania do oferty należy dołączyć oświadczenie producenta komputera opatrzone numerem postępowania. Kryterium dodatkowo punktowane - ISO 50001 dla producenta zaoferowanego sprzętu obejmujące produkcję zaoferowanego rodzaju sprzętu. Certyfikat ISO 50001 musi być wystawiony dla tego samego producenta sprzętu. Za producenta uznaje się każda osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej dla której ten wyrób zaprojektowano lub wytworzono, w celu wprowadzenia go do obrotu lub oddania do użytku pod własną nazwą lub znakiem. |
| Stacja dokująca | - Stacja dokująca do oferowanego komputera przenośnego umożliwiająca podłączenie laptopa za pomocą portu USB typu C. Oferowana stacja dokująca musi być wyprodukowana przez tego samego producenta co oferowany komputer przenośny oraz być trwale oznaczona jego logo na etapie produkcji. - Stacja dokująca musi umożliwiać wyświetlanie obrazu na przynajmniej dwóch zewnętrznych monitorach w rozdzielczości 4K (3840 × 2160) i odświeżaniu 60 Hz. Stacja dokująca wyposażona w zasilacz umożliwiający ładowanie laptopa bezpośrednio ze stacji dokującej mocą min. 65W. - Suma wymiarów stacji dokującej (wysokość x szerokość x długość) nieprzekraczająca 335mm. - Stacja dokująca wyposażona w dedykowany przycisk umożliwiający włączanie podłączonego notebooka. - Obsługa PXE Boot oraz Wake On Lan - Funkcja przekazywania adresu MAC (MAC address Pass Through) - Wbudowane interfejsy, gniazda, porty - 2 x DisplayPort - 1 x HDMI - 3 x USB 3.1 typu A - 1 x USB 2.0 typu A - 1 x USB 3.1 typu C - 1 x RJ – 45 - 1 x gniazdo zasilania - 1 x gniazdo linki zabezpieczającej |
| Zdalne zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca: - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację ustawień BIOS, - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; - zdalne przejecie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 1920x1080 włącznie; - zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej. - technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/) - nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS. - wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego |
| Dołączone akcesoria | - Zestaw składający się z bezprzewodowej klawiatury z wydzieloną klawiaturą numeryczną oraz bezprzewodowej myszy z min. 2 przyciskami i rolką z funkcją przycisku. Jeden wspólny odbiornik dla obu urządzeń. - Torba min. 2 komorowa, do przenoszenia notebooka wraz z zewnętrznym zasilaczem i kablem zasilającym, chroniąca komputer przed możliwością uszkodzenia, dostosowana do wymiarów oferowanego notebooka. - Zewnętrzny (z przewodem USB, bez dodatkowego zasilania) napęd DVD±R/RW Dual Layer. - Pamięć USB ze złączem USB-A, o pojemności min. 32GB, o prędkości zgodnej ze standardem USB 3.2 Gen1, zgodny z systemami Windows 11, macOS i Linux. - Czytnik SmartCard zewnętrzny na złączu USB. |
| Gwarancja, serwis i wsparcie. | - Uszkodzone nośniki pozostają własnością Zamawiającego. - Możliwość sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio na stronie producenta. |

# Komputer przenośny typ IV 16’’ 	Liczba sztuk: 350

Producent: ………………………*

Model: …………………………..*

Procesor: ……………………….*

* - należy podać w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanego produktu poprzez wpisanie nazwy producenta, modelu wraz z oznaczeniem oferowanej konfiguracji oraz producenta i model procesora.

| Zastosowanie | Komputer mobilny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, edukacyjnych, obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna i graficzna. |
| --- | --- |
| Ekran | Min. 16,0” max. 16,3”, min. 1920 x 1200, IPS lub WVA, jasność min. 300 nits, kontrast min. 700:1, z powłoką przeciwodblaskową. |
| Płyta główna | Płyta główna w pełni współpracująca z zaoferowanym modelem komputera, wyposażona w BIOS zawierający numer seryjny komputera. |
| Procesor | - Zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, osiągający w teście Passmark Performance Test średni wynik 40 000 pkt. CPU Mark. - Zamawiający przewiduje wykorzystanie funkcji systemowych i aplikacyjnych opartych o lokalne przetwarzanie AI (on-device), w szczególności w obszarze wideokonferencji, dostępności i automatyzacji pracy. Z uwagi na wymagania w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz ograniczanie transmisji danych do usług zewnętrznych, wymagane jest wsparcie sprzętowe w postaci NPU o wydajności co najmniej min. 12 TOPS. - Procesor (oraz oferowany komputer) musi należeć do aktualnie wspieranej linii produktowej producenta procesora (oraz oferowanego komputera) oraz być objęty publicznie dostępnym wsparciem w zakresie aktualizacji (w tym mikrokodu/firmware) i sterowników. Potwierdzenie musi znajdować się w oficjalnej dokumentacji/stronie wsparcia producenta dotyczącej danego modelu komputera oraz producenta procesora. Informacje dotyczące podanego procesora musi potwierdzać strona producenta (w tym podstrony): https://ark.intel.com/content/www/pl/pl/ark.html#@Processors lub https://www.amd.com/en/products/specifications/processors - Parametr Processor Base Power (lub Typical TDP) nie niższy niż 55W. |
| Karta graficzna | Zintegrowana z procesorem, z możliwością obsługi współdzielonej pamięci, zgodna z DirectX min. 12.1 oraz OpenGL min. 4.6. |
| Pamięć RAM | Min. 64GB DDR5 5600 MT/s; możliwość rozbudowy do min. 96 GB przy użyciu slotów typu SO-DIMM. |
| Pamięć masowa | - Min. 1TB SSD M.2 NVMe, zawierający ukrytą partycję recovery umożliwiającą odtworzenie fabrycznie zainstalowanego na komputerze systemu operacyjnego po awarii. Kryterium dodatkowo punktowane - Możliwość instalacji drugiego dysku M.2 (łącznie dwa dyski) oraz wbudowany kontroler RAID 0/1. |
| Łączność | - Zintegrowana karta LAN 10/100/1000 Mbps, wspierająca PXE lub karta LAN 10/100/1000 Mbps na USB-C, wspierająca PXE, będąca dedykowanym rozwiązanie producenta komputera. - Zintegrowana karta WLAN co najmniej Wi-Fi 7 (802.11be) oraz Bluetooth 5.4. |
| Porty | - Zintegrowane w obudowie komputera: - Min. 1x USB-C - Min. 2x Thunderbolt 5 z funkcją DisplayPort Alt Mode oraz Power Delivery. - Min. 1x USB 3.2 Gen1 typu A - Min. 1x uniwersalny port audio typu Combo. - Min. 1x czytnik kart SD lub microSD. - Min. 1x RJ45 od zintegrowanej karty LAN lub karta LAN 10/100/1000 Mbps na USB-C. - Nie dopuszcza się stosowania konwerterów i przejściówek. |
| Klawiatura | - Układ US QWERTY, odporna na zalanie cieczą, 2 stopniowe podświetlanie przycisków włączane kombinacją klawiszy bezpośrednio z klawiatury komputera, dedykowana dioda informująca o włączeniu przycisku CapsLock. - Sterowanie głośnością głośników za pośrednictwem wydzielonych klawiszy funkcyjnych na klawiaturze, wydzielony przycisk funkcyjny do natychmiastowego wyciszania głośników. |
| Multimedia | - Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. - Dwa głośniki stereo o mocy 2x 2W, wbudowane w obudowę komputera. - Dwa kierunkowe, cyfrowe mikrofony z funkcją redukcji szumów i poprawy mowy wbudowane w obudowę matrycy. - Fabrycznie zintegrowana w obudowie matrycy kamera FHD z diodą informującą o aktywności. |
| Bezpieczeństwo | - Zintegrowany z płytą główną moduł TPM 2.0 (dedykowany układ sprzętowy bezpośrednio na płycie głównej, niezintegrowany z chipsetem płyty głównej). - Wbudowany czytnik linii papilarnych. - Wbudowana w obudowę matrycy technologia IR umożliwiająca autentykację użytkownika na poziomie systemu operacyjnego. - Gniazdo linki zabezpieczającej. - Czujnik otwarcia dolnej pokrywy zarządzalny z poziomu BIOS. |
| BIOS | - BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo producenta komputera lub nazwę producenta komputera. - BIOS musi oferować graficzne menu i wbudowaną obsługę wskaźnikiem (wbudowany touchpad). - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez uruchamiania jakiegokolwiek dodatkowego oprogramowania z zewnętrznych i podłączonych do komputera urządzeń odczytania bezpośrednio z BIOS informacji o: - model i producent oferowanego komputer - unikalny nr seryjnym komputera - kod „asset tag” (o ile został nadany) - model zainstalowanego procesora wraz z taktowaniem - ilości zainstalowanej pamięci RAM - pojemności i modelu zainstalowanego dysku twardego - Komputer musi posiadać wbudowaną technologię usuwania danych z wbudowanego dysku SSD na poziomie BIOS (bez użycia narzędzi i oprogramowania zewnętrznego). - Komputer musi obsługiwać dedykowane, fabryczne stacje dokujące (komunikacja poprzez interfejsy USB-C i/lub Thunderbolt). - Powyższe funkcjonalności muszą być realizowane wyłącznie przez BIOS. Nie dopuszcza się realizacji poprzez dodatkowe oprogramowanie oraz przez system diagnostyczny. - Zamawiający nie dopuszcza wersji BIOS przygotowywanej przez producenta na potrzeby przedmiotowego postępowania w celu spełnienia opisanych wymagań. BIOS oraz aktualizacje do niego muszą być oficjalnie dostępne na stronie producenta komputera oraz podlegać cyklom aktualizacji przez oprogramowanie opisane w sekcji „Oprogramowanie” poniżej. - W celu potwierdzenia spełnienia funkcjonalności BIOS Wykonawca załączy do oferty co najmniej jeden z następujących dokumentów: - wydruk/zrzut lub link do oficjalnej dokumentacji producenta (karta katalogowa/manual/strona wsparcia) wskazujący wymaganą funkcjonalność, lub - oświadczenie producenta albo autoryzowanego partnera/serwisu producenta potwierdzające spełnienie wymagań; Kryterium dodatkowo punktowane - Hasło użytkownika umożlwiające uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) przy jednoczesnym zdefiniowanym haśle administratora. Użytkownik po wypisaniu swojego hasła jest w stanie zidentyfikować ustawienia BIOS. Hasła użytkownika i administratora traktowane jako hasła oddzielne (różne). - Możliwość nadania numeru inwentarzowego bezpośrednio z poziomu BIOS bez konieczności wykorzystywania dodatkowego oprogramowania. Pole numeru inwentarzowego po nadaniu nie może być edytowalne w BIOS. |
| Diagnostyka | - System diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika, dostępny z poziomu szybkiego menu boot lub BIOS, umożliwiający przetestowanie komputera i jego podzespołów. Kryterium dodatkowo punktowane - Wbudowany system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. Pełna obsługa klawiaturą i urządzeniem wskazującym. Graficzny system diagnostyczny zaszyty w tej samej pamięci flash co BIOS, dostępny z poziomu szybkiego menu boot lub BIOS, umożliwiający przetestowanie komputera i jego składowych, w szczególności: - magistrali PCIe, wyświetlacza, audio, dysku, baterii, wentylatora CPU, CPU, pamięci, wbudowanej klawiatury. System zapewniający pełną funkcjonalność, a także zachowujący interfejs graficzny również w przypadku braku dysku, sformatowania dysku oraz jego uszkodzenia, nie wymagający stosowania dodatkowych zewnętrznych oraz wewnętrznych nośników pamięci masowej, dysków oraz dostępu do Internetu i sieci lokalnej. |
| Obudowa | - Szkielet obudowy i zawiasy notebooka wzmacniane. - Kąt otwarcia notebooka min 130 stopni. - Komputer spełniający normy MIL-STD-810H . |
| Bateria i zasilanie | - Bateria o pojemności min. 95 Wh, wspierająca technologię szybkiego ładowania min. do 80% w czasie 1h lub do min 50% w czasie 30 minut. - Dołączony fabrycznie oryginalny zasilacz producenta komputera o mocy min. 150W. |
| Waga i wymiary | - Katalogowa waga startowa maks. 2,7 kg. - Suma wymiarów obudowy mierzona w najszerszych jej miejscach (wysokość, szerokość, głębokość) nie przekracza 660mm, w tym wysokość bez uwzględnienia nóżek nie przekracza 31 mm. |
| System operacyjny | Preinstalowany przez producenta system operacyjny Microsoft Windows 11 Pro 64bit PL wraz z bezterminową licencją. |
| Oprogramowanie | - Oprogramowanie producenta oferowanego sprzętu umożliwiające automatyczną weryfikację i instalację sterowników oraz oprogramowania dołączanego przez producenta w tym również wgranie najnowszej wersji BIOS. - Oprogramowanie musi automatycznie łączyć się z centralna bazą sterowników i oprogramowania producenta, sprawdzać dostępne aktualizacje i zapewniać zbiorczą instalację wszystkich sterowników i aplikacji bez ingerencji użytkownika. |
| Certyfikaty | - Dla producenta zaoferowanego sprzętu należy złożyć wraz z ofertą: - certyfikat ISO 9001 - certyfikat ISO 14001 - Dla zaoferowanego sprzętu należy złożyć wraz z ofertą : - Deklaracja zgodności CE - Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta sprzętu. - Potwierdzenie spełnienia normy TCO w postaci wydruku/zrzutu ekranu ze strony https://tcocertified.com/ - Potwierdzenie spełnienia normy EPEAT Gold w postaci wydruku/zrzutu ekranu ze strony https://www.epeat.net/ - Wykonawca świadczący usługi serwisu gwarancyjnego musi posiadać certyfikat ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń (dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty). - Głośność komputera mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie jałowym (IDLE) ma wynosić maksymalnie 25 dB - w celu potwierdzenie spełnienia powyższego wymagania do oferty należy dołączyć oświadczenie producenta komputera opatrzone numerem postępowania. Kryterium dodatkowo punktowane - ISO 50001 dla producenta zaoferowanego sprzętu obejmujące produkcję zaoferowanego rodzaju sprzętu. Certyfikat ISO 50001 musi być wystawiony dla tego samego producenta sprzętu. Za producenta uznaje się każda osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej dla której ten wyrób zaprojektowano lub wytworzono, w celu wprowadzenia go do obrotu lub oddania do użytku pod własną nazwą lub znakiem. |
| Stacja dokująca | - Stacja dokująca do oferowanego komputera przenośnego umożliwiająca podłączenie laptopa za pomocą portu USB typu C. Oferowana stacja dokująca musi być wyprodukowana przez tego samego producenta co oferowany komputer przenośny oraz być trwale oznaczona jego logo na etapie produkcji. - Stacja dokująca musi umożliwiać wyświetlanie obrazu na przynajmniej dwóch zewnętrznych monitorach w rozdzielczości 4K (3840x2160) i odświeżaniu 60 Hz. Stacja dokująca wyposażona w zasilacz umożliwiający ładowanie laptopa oraz pozostałych urządzeń podpiętych do stacji dokującej bez potrzeby podłączenia dodatkowego zasilacza. - Suma wymiarów stacji dokującej (wysokość x szerokość x długość) nieprzekraczająca 550 mm. - Stacja dokująca wyposażona w dedykowany przycisk umożliwiający włączanie podłączonego notebooka. - Obsługa PXE Boot oraz Wake On Lan - Funkcja przekazywania adresu MAC (MAC address Pass Through) - Wbudowane interfejsy, gniazda, porty - 2 x DisplayPort - 1 x HDMI - 3 x USB 3.1 typu A - 1 x USB 2.0 typu A - 1 x USB 3.1 typu C - 1 x RJ – 45 - 1 x gniazdo zasilania - 1 x gniazdo linki zabezpieczającej |
| Zdalne zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca: - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację ustawień BIOS, - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; - zdalne przejecie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 1920x1080 włącznie; - zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej. - technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/) - nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS. - wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego |
| Dołączone akcesoria | - Zestaw składający się z bezprzewodowej klawiatury z wydzieloną klawiaturą numeryczną oraz bezprzewodowej myszy z min. 2 przyciskami i rolką z funkcją przycisku. Jeden wspólny odbiornik dla obu urządzeń. - Torba min. 2 komorowa, do przenoszenia notebooka wraz z zewnętrznym zasilaczem i kablem zasilającym, chroniąca komputer przed możliwością uszkodzenia, dostosowana do wymiarów oferowanego notebooka. - Zewnętrzny (z przewodem USB, bez dodatkowego zasilania) napęd DVD±R/RW Dual Layer. - Pamięć USB ze złączem USB-A, o pojemności min. 32GB, o prędkości zgodnej ze standardem USB 3.2 Gen1, zgodny z systemami Windows 11, macOS i Linux. |
| Gwarancja, serwis i wsparcie. | - Uszkodzone nośniki danych pozostają własnością Zamawiającego. - Możliwość sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio na stronie producenta. |

# Komputer stacjonarny typ I  	Liczba sztuk: 8000

Producent: ………………………... *

Model: …………………………….*

Procesor: ……………………….*

* - należy podać w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanego produktu poprzez wpisanie nazwy producenta, modelu wraz z oznaczeniem oferowanej konfiguracji oraz producenta i model procesora.

| Zastosowanie | Komputer stacjonarny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, edukacyjnych, obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej. |
| --- | --- |
| Płyta główna | - Płyta główna w pełni współpracująca z zaoferowanym modelem komputera, wyposażona w BIOS zawierający numer seryjny komputera. - Złącza płyty głównej: - Min. 1x PCIe x16 gen 4.0 LP i PCIe x4 LP – oba niezajęte tzn. wolne do dalszej rozbudowy w przyszłości. - Min. 3x M.2 na SSD i 1x M.2 na WiFi i BT. - Min. 2x SATA. |
| Procesor | - Zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych, osiągający w teście Passmark Performance Test średni wynik 35 000 pkt. CPU Mark. - Zamawiający przewiduje wykorzystanie funkcji systemowych i aplikacyjnych opartych o lokalne przetwarzanie AI (on-device), w szczególności w obszarze wideokonferencji, dostępności i automatyzacji pracy. Z uwagi na wymagania w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz ograniczanie transmisji danych do usług zewnętrznych, wymagane jest wsparcie sprzętowe w postaci NPU o wydajności co najmniej min. 13 TOPS. - Procesor (oraz oferowany komputer) musi należeć do aktualnie wspieranej linii produktowej producenta procesora (oraz oferowanego komputera) oraz być objęty publicznie dostępnym wsparciem w zakresie aktualizacji (w tym mikrokodu/firmware) i sterowników. Potwierdzenie musi znajdować się w oficjalnej dokumentacji/stronie wsparcia producenta dotyczącej danego modelu komputera oraz producenta procesora. Informacje dotyczące podanego procesora musi potwierdzać strona producenta (w tym podstrony): https://ark.intel.com/content/www/pl/pl/ark.html#@Processors lub https://www.amd.com/en/products/specifications/processors - Parametr Processor Base Power (lub Base TDP) nie wyższy niż 65W. |
| Karta graficzna | Zintegrowana z procesorem, z możliwością obsługi współdzielonej pamięci, zgodna z DirectX min. 12.1 oraz OpenGL min. 4.6. |
| Pamięć RAM | Min. 16GB DDR5 4400 MT/s, możliwość rozbudowy do min. 128 GB, min. 4 sloty na pamięci w tym min. dwa wolne. |
| Pamięć masowa | Min. 512GB SSD M.2 NVMe, zawierający ukrytą partycję recovery umożliwiającą odtworzenie fabrycznie zainstalowanego na komputerze systemu operacyjnego po awarii. |
| Łączność | Zintegrowana karta LAN 10/100/1000 Mbps, wspierająca PXE. |
| Porty | - Zintegrowane w obudowie komputera: - Na tylnym panelu komputera: - Min. 6x USB w tym min. 3x USB 3.2 typu A - Min. 3x Display Port, lub min. 2 x Display Port i 1 x HDMI - Min. 1x RJ45 - Na przednim panelu komputera: - Min. 4x USB w tym min. 1x USB-A 3.2 i 1x USB-C 3.2 - Min. porty słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy lub uniwersalny port audio typu Combo na przednim panelu obudowy. - Nie dopuszcza się stosowania konwerterów, przejściówek i kart rozszerzeń (PCIe). Kryterium dodatkowo punktowane - Zintegrowane w obudowie komputera: - Min. 1x dodatkowe USB-C na tylnym panelu obudowy. - Min. 1x czytnik kart SD na przednim panelu obudowy. |
| Klawiatura | Przewodowa na USB, z wydzieloną klawiaturą numeryczną, ze zintegrowanym czytnikiem SmartCard. |
| Mysz | Przewodowa na USB, min. 2 przyciski i rolka z funkcją przycisku. |
| Multimedia | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. Głośnik o mocy 2W, wbudowany w obudowę komputera. |
| Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną moduł TPM 2.0 (dedykowany układ sprzętowy bezpośrednio na płycie głównej, niezintegrowany z chipsetem płyty głównej). Gniazdo linki zabezpieczającej oraz oczko na kłódkę. Czujnik otwarcia pokrywy zarządzalny z poziomu BIOS. |
| BIOS | - BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo producenta komputera lub nazwę producenta komputera. - BIOS musi oferować graficzne menu i wbudowaną obsługę myszy. - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez uruchamiania jakiegokolwiek dodatkowego oprogramowania z zewnętrznych i podłączonych do komputera urządzeń odczytania bezpośrednio z BIOS informacji o: - model i producent oferowanego komputer - unikalny nr seryjnym komputera - kod „asset tag” (o ile został nadany) - model zainstalowanego procesora wraz z taktowaniem - ilości zainstalowanej pamięci RAM - pojemności i modelu zainstalowanego dysku twardego - Komputer musi posiadać wbudowaną technologię usuwania danych z wbudowanego dysku SSD na poziomie BIOS (bez użycia narzędzi i oprogramowania zewnętrznego). - Powyższe funkcjonalności muszą być realizowane wyłącznie przez BIOS. Nie dopuszcza się realizacji poprzez dodatkowe oprogramowanie oraz przez system diagnostyczny. - Zamawiający nie dopuszcza wersji BIOS przygotowywanej przez producenta na potrzeby przedmiotowego postępowania w celu spełnienia opisanych wymagań. BIOS oraz aktualizacje do niego muszą być oficjalnie dostępne na stronie producenta komputera oraz podlegać cyklom aktualizacji przez oprogramowanie opisane w sekcji „Oprogramowanie” poniżej. - W celu potwierdzenia spełnienia funkcjonalności BIOS Wykonawca załączy do oferty co najmniej jeden z następujących dokumentów: - wydruk/zrzut lub link do oficjalnej dokumentacji producenta (karta katalogowa/manual/strona wsparcia) wskazujący wymaganą funkcjonalność, lub - oświadczenie producenta albo autoryzowanego partnera/serwisu producenta potwierdzające spełnienie wymagań; Kryterium dodatkowo punktowane - Możliwość ustawienia hasła użytkownika, umożlwiającego uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) przy jednoczesnym zdefiniowanym haśle administratora. Użytkownik po wypisaniu swojego hasła jest w stanie zidentyfikować ustawienia BIOS. Hasła użytkownika i administratora traktowane jako hasła oddzielne (różne). - Możliwość nadania numeru inwentarzowego bezpośrednio z poziomu BIOS bez konieczności wykorzystywania dodatkowego oprogramowania. Pole numeru inwentarzowego po nadaniu nie może być edytowalne w BIOS. |
| Diagnostyka | - System diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika, dostępny z poziomu szybkiego menu boot lub BIOS, umożliwiający przetestowanie komputera i jego podzespołów. Kryterium dodatkowo punktowane - Wbudowany system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. Pełna obsługa klawiaturą i urządzeniem wskazującym. Graficzny system diagnostyczny zaszyty w tej samej pamięci flash co BIOS, dostępny z poziomu szybkiego menu boot lub BIOS, umożliwiający przetestowanie komputera i jego składowych, w szczególności: - magistrali PCIe, audio, dysku, wentylatora CPU, CPU, pamięci. System zapewniający pełną funkcjonalność, a także zachowujący interfejs graficzny również w przypadku braku dysku, sformatowania dysku oraz jego uszkodzenia, nie wymagający stosowania dodatkowych zewnętrznych oraz wewnętrznych nośników pamięci masowej, dysków oraz dostępu do Internetu i sieci lokalnej. |
| Obudowa | - Typu Small Form Factor z obsługą kart wyłącznie o niskim profilu, umożliwiająca montaż 1x dysku 3.5” lub 2x dysków 2.5” wewnątrz obudowy. Napęd optyczny DWD-RW zamontowany w dedykowanej wnęce zewnętrznej 5.25” typu slim. - Suma wymiarów obudowy nieprzekraczająca 720 mm. - Na panelu przednim możliwość zamontowania dedykowanego przez producenta filtra powietrza chroniącego wnętrze przed kurzem, pyłem itp. Filtr demontowany bez użycia narzędzi. - Komputer spełniający normy MIL-STD-810H . - Otwory wentylacyjne usytuowane wyłącznie na przednim oraz tylnym panelu obudowy. |
| Zasilanie | Zasilacz o mocy min. 240W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 90% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50%. |
| System operacyjny | Preinstalowany przez producenta system operacyjny Microsoft Windows 11 Pro 64bit PL wraz z bezterminową licencją. |
| Oprogramowanie | - Oprogramowanie producenta oferowanego sprzętu umożliwiające automatyczną weryfikację i instalację sterowników oraz oprogramowania dołączanego przez producenta w tym również wgranie najnowszej wersji BIOS. - Oprogramowanie musi automatycznie łączyć się z centralna bazą sterowników i oprogramowania producenta, sprawdzać dostępne aktualizacje i zapewniać zbiorczą instalację wszystkich sterowników i aplikacji bez ingerencji użytkownika. |
| Zdalne zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca: - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację ustawień BIOS, - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; - zdalne przejecie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 1920x1080 włącznie; - zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej. - technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/) - nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS. - wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego |
| Certyfikaty | - Dla producenta zaoferowanego sprzętu należy złożyć wraz z ofertą: - certyfikat ISO 9001 - certyfikat ISO 14001 - Dla zaoferowanego sprzętu należy złożyć wraz z ofertą : - Deklaracja zgodności CE - Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta sprzętu. - Potwierdzenie spełnienia normy TCO w postaci wydruku/zrzutu ekranu ze strony https://tcocertified.com/ - Potwierdzenie spełnienia normy EPEAT Gold w postaci wydruku/zrzutu ekranu ze strony https://www.epeat.net/ - Wykonawca świadczący usługi serwisu gwarancyjnego musi posiadać certyfikat ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń (dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty). - Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie jałowym (IDLE) ma wynosić maksymalnie 20 dB - w celu potwierdzenie spełnienia powyższego wymagania do oferty należy dołączyć oświadczenie producenta komputera opatrzone numerem postępowania. Kryterium dodatkowo punktowane ISO 50001 dla producenta zaoferowanego sprzętu obejmujące produkcję zaoferowanego rodzaju sprzętu. Certyfikat ISO 50001 musi być wystawiony dla tego samego producenta sprzętu. Za producenta uznaje się każda osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej dla której ten wyrób zaprojektowano lub wytworzono, w celu wprowadzenia go do obrotu lub oddania do użytku pod własną nazwą lub znakiem. |
| Gwarancja, serwis i wsparcie. | - Uszkodzone nośniki danych pozostają własnością Zamawiającego. - Możliwość sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio na stronie producenta. |

# Komputer stacjonarny typ II 	Liczba sztuk: 400

Producent: ………………………*

Model: …………………………..*

Procesor: ……………………….*

* - należy podać w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanego produktu poprzez wpisanie nazwy producenta, modelu wraz z oznaczeniem oferowanej konfiguracji oraz producenta i model procesora.

| Zastosowanie | Komputer stacjonarny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji obliczeniowych oraz lokalnych baz danych. |
| --- | --- |
| Procesor | - Procesor wielordzeniowy, wspierający wielowątkowość, osiągający w teście PassMark Performance Test wynik co najmniej 42 000 punktów CPU Mark. - Procesor (oraz oferowany komputer) musi należeć do aktualnie wspieranej linii produktowej producenta procesora (oraz oferowanego komputera) oraz być objęty publicznie dostępnym wsparciem w zakresie aktualizacji (w tym mikrokodu/firmware) i sterowników. Potwierdzenie musi znajdować się w oficjalnej dokumentacji/stronie wsparcia producenta dotyczącej danego modelu komputera oraz producenta procesora. Informacje dotyczące podanego procesora musi potwierdzać strona producenta (w tym podstrony): https://ark.intel.com/content/www/pl/pl/ark.html#@Processors lub https://www.amd.com/en/products/specifications/processors |
| Płyta główna | - Płyta główna z pełną obsługą pamięci ECC realizowaną w chipsecie, posiadająca : - min. 16 slotów na pamięci, - min. 6 złącz SATA III 6Gb/s - min. 4 x PCI-Express 3.0 x16 4 generacji; - min. 1 x PCI-Express x4 4 generacji; - min. 1 x PCI-Express x1 4 generacji; - zintegrowany układ szyfrujący Trusted Platform Module w wersji 2.0. - obsługa dysków NVMe PCIe łącznie do 8 TB - kontroler RAID SATA3 6GB/s zintegrowany w płycie głównej oferujący RAID 0,1,5,10 - Wymagana ilość slotów PCI-Express nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, itp. - W każdym przypadku opis slotu dotyczy jego przepustowości, a nie tylko długości. - Płyta główna powinna umożliwiać rozbudowę o min. 2 dodatkowe porty USB. - Wszystkie wymienione złącza/sloty muszą być trwale zintegrowane z płytą główną, nie dopuszcza się uzyskania wymaganych złącz/slotów za pomocą adapterów czy kart rozszerzeń itp. |
| Porty | - min. 10 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym : min. 4 porty z przodu obudowy w układzie 2 porty USB 3.1 typ A i 2 porty USB TYP-C i z tyłu obudowy 6 portów USB 3.2 w tym co najmniej 3 x USB typu A, wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek rozgałęziaczy, przedłużaczy itp.; - Na przednim panelu porty audio ( słuchawki/mikrofon) - dopuszcza się port combo. - Min.:1x RS232 wyprowadzony bezpośrednio z płyty głównej. Nie dopuszcza się stosowania adapterów i kart rozszerzeń w celu uzyskania takiej funkcjonalności. |
| Pamięć RAM | Minimum 64 GB DDR5 z ECC, Dual Channel, możliwość rozbudowy do 4 TB. |
| Dysk twardy | - 2 x SSD M.2 PCIe NVMe 1TB, - 1 x 12 TB SATA 7200 rpm – dysk HDD zamontowany w wyjmowanej kieszeni. |
| Napęd optyczny | DVD R+/RW+, R-/RW- Nagrywanie płyt dwuwarstwowych DVD |
| Karta sieciowa | 1 x Karta sieciowa 1 GbE RJ45 oraz 1 x Karta sieciowa 2,5 GbE RJ45. Min. jedna karta sieciowa zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE, umożliwiająca zdalny dostęp do wbudowanej sprzętowej technologii zarządzania komputerem z poziomu konsoli zarządzania - niezależnie od stanu zasilania komputera - łącznie z obsługą stanu uśpienia oraz hibernacji i wyłączenia. |
| Karta graficzna | - Karta grafiki o minimalnych parametrach nie gorszych niż 16 GB GDDR5, PCI-Express x16; - 4 złącza Display Port 1.2 (wymagana przejściówka na DVI), osiągająca w teście PassMark G3D Mark wynik co najmniej 18000 punktów. |
| Karta dźwiękowa | Zintegrowana, zgodna z High Definition Audio |
| Klawiatura | Przewodowa na USB, z wydzieloną klawiaturą numeryczną, ze zintegrowanym czytnikiem SmartCard. |
| Mysz | Mysz laserowa USB z co najmniej dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) min. 1000dpi. |
| Diagnostyka | - System diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika, dostępny z poziomu szybkiego menu boot lub BIOS, umożliwiający przetestowanie komputera i jego podzespołów. Kryterium dodatkowo punktowane - Wbudowany system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. Pełna obsługa klawiaturą i urządzeniem wskazującym. Graficzny system diagnostyczny zaszyty w tej samej pamięci flash co BIOS, dostępny z poziomu szybkiego menu boot lub BIOS, umożliwiający przetestowanie komputera i jego składowych, w szczególności: - magistrali PCIe, audio, dysku, wentylatora CPU, CPU, pamięci. System zapewniający pełną funkcjonalność, a także zachowujący interfejs graficzny również w przypadku braku dysku, sformatowania dysku oraz jego uszkodzenia, nie wymagający stosowania dodatkowych zewnętrznych oraz wewnętrznych nośników pamięci masowej, dysków oraz dostępu do Internetu i sieci lokalnej. |
| Obudowa | - Obudowa nie większa niż typu MidiTower. - Obudowa umożliwiająca instalację wnęk na napędy: nie mniej niż 1 x 5,25” zewnętrzne, 4 x 3,5” albo zamiennie 4 x 2,5” zewnętrzne (dyski montowane w dedykowanych przez producenta ramkach, demontaż bez użycia narzędzi), lub 1 x 5,25” slim size, 6 x 2,5” albo zamiennie 6 x 3,5” wewnętrzne (dyski montowane w dedykowanych ramkach producenta, demontaż bez użycia narzędzi ). - Wbudowany czujnik otwarcia obudowy zarządzalny z poziomu BIOS. - Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki lub zamek na kluczyk). - Każdy komputer musi być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie. Numer seryjny musi być wpisany na stałe w BIOS. |
| Zasilanie | - Zasilacz przystosowany do pracy w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego. - Zasilacz w oferowanym komputerze musi znajdować się na stronie https://www.clearesult.com/80plus i spełniać standardy 80 Plus GOLD. |
| Oprogramowanie | - Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 11 Professional 64 bit wersja językowa PL wraz z bezterminową licencją. - Wykonawca dostarczy wraz z komputerem stacjonarnym oprogramowanie z nieograniczoną czasowo licencją na użytkowanie, umożliwiające: - Upgrade i instalacje wszystkich sterowników oraz BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej dostępnej wersji dla oferowanego komputera, - Możliwość sprawdzenia przed instalacją każdego sterownika oraz BIOS’u, bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego informacji o: - poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji, - dacie wydania ostatniej aktualizacji, - zgodność z systemami operacyjnymi, - jakiego komponentu sprzętu dotyczy aktualizacja. |
| Wirtualizacja | Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu). |
| BIOS | - BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo producenta komputera lub nazwę producenta komputera. - BIOS musi oferować graficzne menu i wbudowaną obsługę myszą. - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez uruchamiania jakiegokolwiek dodatkowego oprogramowania z zewnętrznych i podłączonych do komputera urządzeń odczytania bezpośrednio z BIOS informacji o: - model i producent oferowanego komputer - unikalny nr seryjnym komputera - kod „asset tag” (o ile został nadany) - model zainstalowanego procesora wraz z taktowaniem - ilości zainstalowanej pamięci RAM - Komputer musi posiadać wbudowaną technologię usuwania danych z wbudowanego dysku SSD na poziomie BIOS (bez użycia narzędzi i oprogramowania zewnętrznego). - Powyższe funkcjonalności muszą być realizowane wyłącznie przez BIOS. Nie dopuszcza się realizacji poprzez dodatkowe oprogramowanie oraz przez system diagnostyczny. - Zamawiający nie dopuszcza wersji BIOS przygotowywanej przez producenta na potrzeby przedmiotowego postępowania w celu spełnienia opisanych wymagań. BIOS oraz aktualizacje do niego muszą być oficjalnie dostępne na stronie producenta komputera oraz podlegać cyklom aktualizacji przez oprogramowanie opisane w sekcji „Oprogramowanie” poniżej. - W celu potwierdzenia spełnienia funkcjonalności BIOS Wykonawca załączy do oferty co najmniej jeden z następujących dokumentów: - wydruk/zrzut lub link do oficjalnej dokumentacji producenta (karta katalogowa/manual/strona wsparcia) wskazujący wymaganą funkcjonalność, lub - oświadczenie producenta albo autoryzowanego partnera/serwisu producenta potwierdzające spełnienie wymagań; Kryterium dodatkowo punktowane - Możliwość ustawienia hasła użytkownika, umożlwiającego uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) przy jednoczesnym zdefiniowanym haśle administratora. Użytkownik po wypisaniu swojego hasła jest w stanie zidentyfikować ustawienia BIOS. Hasła użytkownika i administratora traktowane jako hasła oddzielne (różne). - Możliwość nadania numeru inwentarzowego bezpośrednio z poziomu BIOS bez konieczności wykorzystywania dodatkowego oprogramowania. Pole numeru inwentarzowego po nadaniu nie może być edytowalne w BIOS. |
| Zdalne zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca: - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację ustawień BIOS, - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; - zdalne przejecie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 1920x1080 włącznie; - zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej. - technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/) - nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS. - wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego |
| Wymagane normy i certyfikaty | - Dla producenta zaoferowanego sprzętu należy złożyć wraz z ofertą: - certyfikat ISO 9001 - certyfikat ISO 14001 - Dla zaoferowanego sprzętu należy złożyć wraz z ofertą : - Deklaracja zgodności CE - Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta sprzętu. - Potwierdzenie spełnienia normy TCO w postaci wydruku/zrzutu ekranu ze strony https://tcocertified.com/ - Potwierdzenie spełnienia normy EPEAT Gold w postaci wydruku/zrzutu ekranu ze strony https://www.epeat.net/ - Wykonawca świadczący usługi serwisu gwarancyjnego musi posiadać certyfikat ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń (dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty). - Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie jałowym (IDLE) ma wynosić maksymalnie 33 dB - w celu potwierdzenie spełnienia powyższego wymagania do oferty należy dołączyć oświadczenie producenta komputera opatrzone numerem postępowania. Kryterium dodatkowo punktowane - ISO 50001 dla producenta zaoferowanego sprzętu obejmujące produkcję zaoferowanego rodzaju sprzętu. Certyfikat ISO 50001 musi być wystawiony dla tego samego producenta sprzętu. Za producenta uznaje się każda osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej dla której ten wyrób zaprojektowano lub wytworzono, w celu wprowadzenia go do obrotu lub oddania do użytku pod własną nazwą lub znakiem. |
| Gwarancja, serwis i wsparcie. | - Uszkodzone nośniki danych pozostają własnością Zamawiającego. - Możliwość sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio na stronie producenta. |

# Monitor komputerowy typ I 	Liczba sztuk: 25 000

Producent: ………………………*

Model: …………………………..*

* - należy podać w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanego produktu poprzez wpisanie nazwy producenta, modelu wraz z oznaczeniem oferowanej konfiguracji.

| Zastosowanie | Monitor będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, edukacyjnych, obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej. |
| --- | --- |
| Ekran | - Przekątna: min. 23,8”, - Rozdzielczość: min. FHD (1920 x 1080px), - Pro3porcje: 16:9, - Typ matrycy: IPS, - Jasność: min. 250 nits, - Kontrast statyczny: min. 1000:1, - Kąty widzenia: 178O pionowo i 178O poziomo, - Odświeżanie przy rozdzielczości natywnej min. 60Hz, - Czas reakcji (szary do szarego w trybie normalnym): 8ms, - Matowa powierzchnia matrycy. - Matryca płaska – nie dopuszcza się ekranów zakrzywionych. Kryterium dodatkowo punktowane - Czas reakcji (szary do szarego w trybie normalnym): 5ms |
| Porty | - Zintegrowane w obudowie monitora: - Min. 1x HDMI - Min. 1x DisplayPort - Min. 2x USB 3.2 - Nie dopuszcza się stosowania konwerterów i przejściówek. |
| Multimedia | Dwa głośniki stereo 2x 2W, wbudowane w obudowę monitora lub dołączalna listwa głośnikowa będąca rozwiązaniem producenta monitora. |
| Bezpieczeństwo | - Technologia redukcji światła niebieskiego. - Technologia redukcji migotania. - Gniazdo linki zabezpieczającej. |
| Obudowa | - Regulacja wysokości w zakresie: min. 130mm - Regulacja pochylenia w zakresie: min. -5 O do 21 O - Obrót w poziomie w zakresie: min. 90o (45o w lewo i 45o w prawo) - Pivot - Możliwość montażu na uchwycie w standardzie VESA min.100x100 |
| Zasilanie | Zasilacz wewnętrzny 100 - 240V 50/60Hz. |
| Certyfikaty | - Dla producenta zaoferowanego sprzętu należy złożyć wraz z ofertą: - certyfikat ISO 9001 - certyfikat ISO 14001 - Dla zaoferowanego sprzętu należy złożyć wraz z ofertą : - Deklaracja zgodności CE - Potwierdzenie spełnienia normy TCO w postaci wydruku/zrzutu ekranu ze strony https://tcocertified.com/ |

# Monitor komputerowy typ II 	Liczba sztuk: 10 000

Producent: ……………………….*

Model: …………………………...*

* - należy podać w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanego produktu poprzez wpisanie nazwy producenta, modelu wraz z oznaczeniem oferowanej konfiguracji.

| Zastosowanie | Monitor będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, edukacyjnych, obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej. |
| --- | --- |
| Ekran | - Przekątna: min. 26,5”, - Rozdzielczość: min. WQHD (2560 x 1440px), - Proporcje: 16:9, - Typ matrycy: IPS, - Jasność: min. 250 nits, - Kontrast statyczny: min. 1000:1, - Kąty widzenia: 178O pionowo i 178O poziomo, - Odświeżanie przy rozdzielczości natywnej min. 60Hz, - Czas reakcji (szary do szarego w trybie normalnym): 8ms, - Matowa powierzchnia matrycy. - Matryca płaska – nie dopuszcza się ekranów zakrzywionych. Kryterium dodatkowo punktowane - Czas reakcji (szary do szarego w trybie normalnym): 5ms |
| Porty | - Zintegrowane w obudowie monitora: - Min. 1x HDMI - Min. 1x DisplayPort - Min. 2x USB 3.2 - Nie dopuszcza się stosowania konwerterów i przejściówek. |
| Multimedia | Dwa głośniki stereo 2x 2W, wbudowane w obudowę monitora lub dołączalna listwa głośnikowa będąca rozwiązaniem producenta monitora. |
| Bezpieczeństwo | - Technologia redukcji światła niebieskiego. - Technologia redukcji migotania. - Gniazdo linki zabezpieczającej. |
| Obudowa | - Regulacja wysokości w zakresie: min. 130mm - Regulacja pochylenia w zakresie: min. -5 O do 20 O - Obrót w poziomie w zakresie: min. 90o (45o w lewo i 45o w prawo) - Pivot - Możliwość montażu na uchwycie w standardzie VESA min. 100x100 |
| Zasilanie | Zasilacz wewnętrzny 100 - 240V 50/60Hz. |
| Certyfikaty | - Dla producenta zaoferowanego sprzętu należy złożyć wraz z ofertą: - certyfikat ISO 9001 - certyfikat ISO 14001 - Dla zaoferowanego sprzętu należy złożyć wraz z ofertą : - Deklaracja zgodności CE - Potwierdzenie spełnienia normy TCO w postaci wydruku/zrzutu ekranu ze strony https://tcocertified.com/ |