Załącznik nr 3 do ogłoszenia nr: GDDKiA - O/RZ.T-1-1.2431.7.2026

Opis oferowanego zestawu do inspekcji rurociągów

Zamawiający:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów

Przedmiot zamówienia:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Wydział Technologii i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowe zamierza zlecić dostawę fabrycznie nowej kamery samojezdnej do monitorowania/inspekcji stanu faktycznego rur dla odwodnień drogowych.

Zakres zamówienia obejmuje:

Dostawa fabrycznie nowego mobilnego zestawu do inspekcji rurociągów, wyposażonego 
w samojezdną kamerę, przeznaczonego do pracy w kanałach o średnicy od 150 mm do 1500 mm, wraz z niezbędnym osprzętem.

W skład zestawu wchodzą:

| Lp. | Zapotrzebowanie | Ilość | Wymagania stawiane przez Zamawiającego | Opis oferowanego sprzętu. Wyposarzenie zgodne z wymaganiami TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kamera Przednia – uchylno obrotowa HD | 1 szt. | - minimalna rozdzielczość 1920×1080 pikseli (Full HD), |  |
|  |  |  | - minimalny zoom optyczny 10x, |  |
|  |  |  | - minimalny zoom cyfrowy 12x, |  |
|  |  |  | - ostrość automatyczna/manualna, |  |
|  |  |  | - czułość na światło minimum 0,05 Lux, |  |
|  |  |  | - oświetlenie wysokiej jakości, |  |
|  |  |  | - obrót poziomy (osiowy): 360°, nieskończona rotacja, |  |
|  |  |  | - minimalne pochylenie pionowe 270° (od -135° do 135° w pionie), |  |
|  |  |  | - temperatura pracy 0°C do +40°C, |  |
|  |  |  | # - system anty-para w celu redukcji zaparowania: podgrzewanie # obiektywu lub kamera ogrzewa obiektyw własnym światłem, |  |
|  |  |  | # - klasa ochrony IP68, |  |
|  |  |  | # - zdolność do pracy w pełnym zanurzeniu, minimalna szczelność # ciśnienia 1bar |  |
|  |  |  | # - dwie diody laserowe, laserowy pomiar średnicy rury w kanale. |  |
| 2. | Kamera Tylna HD | 1 szt. | - minimalna rozdzielczość 1920×1080 pikseli (Full HD), |  |
|  |  |  | - oświetlenie, |  |
|  |  |  | - temperatura pracy 0°C do +40°C, |  |
|  |  |  | - klasa ochrony IP68, |  |
|  |  |  | - obraz w obrazie, |  |
| 3. | Wózek kamerowy | 1 szt. | - zakres średnic rur: DN150 – DN1500 mm, |  |
|  |  |  | - wózek wykonany ze stali nierdzewnej, |  |
|  |  |  | - napęd niezależny na lewą i prawą stronę umożliwiający skręcanie, |  |
|  |  |  | - napęd na 6 kół, |  |
|  |  |  | - funkcja stabilizacji korpusu, |  |
|  |  |  | - obrót w miejscu/skręt: 360°, |  |
|  |  |  | - minimum 4 komplety kół dla średnicy pracy DN 150 – DN 1500mm, |  |
|  |  |  | - temperatura pracy: 0°C do 40°C, |  |
|  |  |  | - klasa ochrony IP68, |  |
|  |  |  | - obudowa ciśnieniowa: hermetyczna, |  |
|  |  |  | - czujnik pochylenia: wbudowany inklinometr, |  |
|  |  |  | - uchwyt do opuszczania: wbudowany w wózek, |  |
|  |  |  | - platforma – laweta do pracy w większych średnicach, |  |
|  |  |  | # - podnośnik elektryczny do unoszenia głowicy sterowany z poziomu # jednostki centralnej, |  |
|  |  |  | - przegub wózka uchylny: lewo – prawo, góra – dół, |  |
|  |  |  | - urządzenie do napełniania azotem, |  |
| 4. | Bęben kablowy i kabel | 1szt. | # - długość kabla: min. 100 m, |  |
|  |  |  | # - własności kabla: wodoodporny, olejoodporny, odporny na # ścieranie i korozję, |  |
|  |  |  | - zawierający Ethernet do przesyłu wizji, |  |
|  |  |  | - pomiar kabla: elektroniczny licznik odległości; dokładność ±5 mm, |  |
|  |  |  | # - nawijanie kabla: automatyczne i ręczne, z automatycznym # układaniem warstw oraz możliwość ustawienia pracy bębna z jazdą wózka, |  |
|  |  |  | # - złącze kablowe: w pełni hermetyczne, przegubowe – odporne # na wodę, |  |
|  |  |  | - temperatura pracy: 0°C do 40°C, |  |
|  |  |  | - klasa ochrony IP54, |  |
|  |  |  | - zasilanie bateryjne: bateria zapewniająca pracę kamery przez min 6 h. |  |
| 5. | Jednostka sterująca – konsola z ekranem archiwizującym nagrania oraz tworząca raporty z dwoma precyzyjnymi joystickami | 1szt. | - wiodący system operacyjny w zależności od kategorii urządzenia, |  |
|  |  |  | - waga max 1,5kg |  |
|  |  |  | - intuicyjne menu, |  |
|  |  |  | - tworzenie opisów, |  |
|  |  |  | # - tworzenie raportów, w tym protokół z pomiaru inklinacji, raport # zdjęciowy punktów newralgicznych, |  |
|  |  |  | - wysoka rozdzielczość ekranu, |  |
|  |  |  | - monitor minimum 10”, |  |
|  |  |  | - RAM: minimum 12 GB, |  |
|  |  |  | - pamięć wewnętrzna: minimum 1TB, |  |
|  |  |  | - bateria z czasem pracy minimum 2 godziny, |  |
|  |  |  | - temperatura pracy: 0°C – 35°C, |  |
|  |  |  | - klasa ochrony IP67, |  |
|  |  |  | - czytelność na słońcu: czytelny przy silnym świetle, |  |
|  |  |  | # - odtwarzanie wideo: obsługiwane; eksport do oprogramowania # zewnętrznego, |  |
|  |  |  | # - tryb pełnoekranowy: przełączanie jednym przyciskiem, |  |
|  |  |  | # - nakładka OSD: wielojęzyczna, automatyczne rozpoznawanie # przez oprogramowanie, |  |
|  |  |  | - sterowanie kamerą i wózkiem poprzez dwa precyzyjne joysticki. |  |
| 6. | Parametry Systemu Video | # - tryb rejestracji: wideo i zdjęcia w czasie rzeczywistym bez # opóźnień, |  |  |
|  |  | # - jakość obrazu: obraz bez rozmazania – ostry, Full HD, |  |  |
|  |  | # - regulacja oświetlenia: miejscowe oraz rozproszone dla różnych # materiałów rur – regulowane z jednostki sterującej, |  |  |
|  |  | - zapis defektów: jeden przycisk – zapis zdjęcia usterki, |  |  |
|  |  | - przełączanie kamer: przód / tył – sterowane programowo, |  |  |
|  |  | - zapis wideo: regulowana jakość i rozdzielczość nagrania, |  |  |
|  |  | # - oprogramowanie inspekcyjne w języku polskim, w tym raport # z przebiegu inspekcji wraz z uszkodzeniami, raport zdjęciowy oraz wykres inklinacji. |  |  |
| 7. | Zakres zamówienia i warunki dostawy | # - w ramach dostawy Wykonawca na własny koszt zapewni # transport sprzętu będącego przedmiotem zamówienia do # miejsca wskazanego jako miejsce dostawy tj. ul. Rejtana 8a, # 35-310 Rzeszów, |  |  |
|  |  | # - uruchomienie i sprawdzenie działania sprzętu będącego # przedmiotem zamówienia w miejscu wskazanym przez # Zamawiającego, |  |  |
|  |  | # - przeprowadzenie profesjonalnego szkolenia z inspekcji TV rur dla # odwodnień drogowych z wykorzystaniem sprzętu będącego # przedmiotem zamówienia, wraz z pisemnym potwierdzeniem # odbycia szkolenia. Przeszkolenie i instruktarz odbędzie się w miejscu # wskazanym jako miejsce dostawy oraz w rzeczywistych warunkach # terenowych, |  |  |
|  |  | # - szkolenie min. 3 x 6h, |  |  |
|  |  | # - zapewnienie stałego autoryzowanego serwisu gwarancyjnego # i pogwarancyjnego na terenie Polski, |  |  |
|  |  | # - urządzenie musi posiadać certyfikat CE (oznakowanie CE), |  |  |
|  |  | # - termin wykonania dostawy: do 2 miesięcy od daty podpisania # umowy, |  |  |
|  |  | # - instrukcja obsługi w języku polskim, |  |  |
|  |  | - gwarancja: co najmniej 12 miesięcy, |  |  |

| ** Zamawiający wymaga potwierdzenia na zgodność z wymaganiami odp.: TAK lub NIE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ______________________ dnia ____________ 2026 r. ________________________________ |  |  |  |

Podpis Wykonawcy