UZASADNIENIE

Projektowane rozporządzenie wykonuje upoważnienie ustawowe zawarte w art. 145 ust. 4 ustawy z dnia 12 lipca 2024 r. – Prawo komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1221, z 2025 r. poz. 637 i 820 oraz z 2026 r. poz. 252 i 815), zwanej dalej „PKE”, upoważniające ministra właściwego do spraw informatyzacji do określenia zakresu urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego, kierując się zasadą zwiększania liczby rodzajów takich urządzeń, przy uwzględnieniu potrzeby harmonijnego gospodarowania częstotliwościami, uwzględniając przepisy międzynarodowe oraz określając warunki używania urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego, w tym w szczególności zakresy wykorzystywanych przez nie częstotliwości, maksymalną moc promieniowaną lub maksymalne natężenie pola magnetycznego oraz obszar używania tych urządzeń, a także rodzaje służb radiokomunikacyjnych. Rozporządzenie to uzupełnia wykaz urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które nie wymagają pozwoleń, zawarty w art. 145 ust. 2 i 3 PKE.

Projektowane rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego (Dz. U. poz. 567 oraz z 2023 r. poz. 2567), które na podstawie art. 104 pkt 15 ustawy z dnia 12 lipca 2024 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1222 oraz z 2026 r. poz. 252) traci moc z dniem wejścia w życie projektowanego rozporządzenia.

Rozporządzenie ma charakter fakultatywny, jednak jego wydanie przez właściwego ministra do spraw informatyzacji jest kluczowe dla funkcjonowania rynku komunikacji elektronicznej, ponieważ rozszerza ono zakres urządzeń jakie mogą być używane bez pozwolenia radiowego i wdraża decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej oraz decyzje, zalecenia i sprawozdania Europejskiej Konferencji Administracji Pocztowych i Telekomunikacyjnych (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations  CEPT), Komitetu Komunikacji Elektronicznej (Electronic Communications Committee  ECC), Europejskiego Komitetu do spraw Telekomunikacyjnych (European Committee for Telecommunications Regulatory Affairs  ECTRA) oraz Europejskiego Komitetu Radiokomunikacji (European Radiocommunications Committee  ERC).

Projektowane rozporządzenie względem poprzedzającego je rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego zawiera szereg zmian, polegających w szczególności na uzupełnieniu i aktualizacji określeń, oznaczeń, skrótów i symboli używanych w rozporządzeniu i załącznikach oraz rozszerzeniu i aktualizacji katalogu urządzeń, których używanie nie wymaga pozwolenia radiowego. W szczególności zmieniony został sposób prezentowania urządzeń, które nie wymagają pozwoleń. W projektowanym rozporządzeniu, w porównaniu do poprzedniego rozporządzenia, zrezygnowano z przedstawiania w poszczególnych załącznikach parametrów eksploatacyjnych urządzeń, których używanie nie wymaga pozwolenia radiowego, na rzecz odwołań (umieszczonych w nowo skonstruowanych tabelach) do dokumentów unijnych i CEPT, w których określone są warunki używania urządzeń. Dzięki temu poprawiono przejrzystość tekstu poszczególnych załączników rozporządzenia. Dodatkowo w projekcie rozporządzenia wprowadzony jest nowy załącznik, który obejmuje autonomiczne urządzenia morskie stanowiące istotny element podnoszenia bezpieczeństwa żeglugi morskiej.

Projekt reguluje używanie urządzeń bez pozwolenia radiowego pracujących jako stacje bazowe małej mocy w zakresach częstotliwości. Zakresy częstotliwości wskazane w projekcie odnoszą się do dupleksu częstotliwości (Frequency Division Duplex  FDD), tj. sposobu organizacji komunikacji radiowej, w którym nadawanie i odbieranie odbywa się jednocześnie na dwóch różnych częstotliwościach. W związku z tym zapisane w § 3 ust. 1 pkt 4 pary częstotliwości, są przedstawione adekwatnie do dokumentów Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego. Taka konstrukcja przepisu pozwoli na prawidłowe interpretowanie norm prawnych z niego wynikających.

W projekcie uregulowano warunki używania urządzeń typu PR27 bez pozwolenia radiowego. W projekcie przyjęto określenie „urządzenia typu PR27”, które jest utrwalonym w praktyce technicznej i rynkowej oznaczeniem urządzeń radiowych, funkcjonującym w obszarze telekomunikacji i urządzeń radiowych i powszechnie stosowane przez producentów, importerów, jednostki oceniające zgodność oraz pozostałych uczestników rynku. Adresatami regulacji są podmioty posługujące się specjalistyczną terminologią właściwą dla tej dziedziny, ponadto przepis odsyła do norm wprowadzających normę ETSI EN 300 433, określających wymagania techniczne odnoszące się do urządzeń PR27 objętych zakresem regulacji.

Celem projektowanego rozporządzenia jest w szczególności uwzględnienie przepisów następujących decyzji wykonawczych Komisji Europejskiej oraz decyzji, zaleceń i sprawozdań CEPT ECC/ERC/ECTRA, tj.:

- Decyzji wykonawczej 2025/105 (UE) z dnia 22 stycznia 2025 r. zmieniającej decyzję 2006/771/WE w celu aktualizacji zharmonizowanych warunków technicznych w dziedzinie wykorzystywania widma radiowego na potrzeby urządzeń bliskiego zasięgu oraz uchylająca decyzję wykonawczą 2014/641/UE w sprawie zharmonizowanych warunków technicznych wykorzystywania widma radiowego przez bezprzewodowe urządzenia do transmisji sygnałów akustycznych użytkowane do realizacji programów i imprez specjalnych w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 2025/105 z 23.1.2025).

Decyzja ta harmonizuje warunki techniczne wykorzystania widma na potrzeby szerokiej gamy urządzeń bliskiego zasięgu w obszarach zastosowań takich jak: systemy alarmowe, łączność lokalna, zdalne sterowanie, implanty medyczne i zbieranie danych medycznych, inteligentne systemy transportowe, urządzenia PMSE do transmisji sygnałów akustycznych oraz Internet rzeczy, w tym identyfikacja radiowa (RFID), a także naziemne systemy radaru z syntetyczną aperturą (SAR) i urządzenia do prześwietlania osób. Wynikające z tej decyzji nowe zastosowania urządzeń bliskiego zasięgu są istotne ze względu na rosnące znaczenie tego rodzaju urządzeń dla gospodarki, szybkie zmiany w technologii oraz zmieniające się potrzeby społeczne.

- Decyzji wykonawczej 2025/650 (UE) z dnia 26 marca 2025 r. zmieniającej decyzję wykonawczą (UE) 2018/1538 w odniesieniu do aktualizacji zharmonizowanych warunków technicznych na potrzeby urządzeń bliskiego zasięgu w zakresach częstotliwości 874–876 i 915–921 MHz (Dz. Urz. UE L 2025/650 z 1.4.2025).

Decyzja ta harmonizuje warunki techniczne wykorzystania zakresów częstotliwości 874–876 MHz i 915–921 MHz na potrzeby technicznie zaawansowanych rozwiązań z zakresu identyfikacji radiowej (RFID) oraz zastosowań wykorzystujących technologię Internetu rzeczy w oparciu o pracujące w sieci urządzenia bliskiego zasięgu w sieciach danych.

- Decyzji wykonawczej 2024/1467 (UE) z dnia 27 maja 2024 r. zmieniającej decyzję wykonawczą (UE) 2019/785 w sprawie harmonizacji widma radiowego na potrzeby urządzeń wykorzystujących technologię ultraszerokopasmową w Unii (Dz. Urz. UE L 2024/1467 z 31.5.2024).

Decyzja ta harmonizuje warunki techniczne dla wykorzystania widma przez urządzenia radiowe wykorzystujące technologię ultraszerokopasmową (UWB) w Unii. Decyzja ta również harmonizuje dostępność widma radiowego na jednolitych warunkach w całej Unii, tym samym eliminując przeszkody w upowszechnianiu technologii UWB, tak aby zwiększyć spójność między poszczególnymi regulacjami w zakresie technologii UWB, jeśli chodzi o wartości graniczne oraz techniki osłabiania zakłóceń, jak również zapewnić warunki sprzyjające innowacyjnym rozwiązaniom w dziedzinie technologii UWB.

- Decyzji Komisji 2005/50/WE z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie harmonizacji widma radiowego w paśmie 24 GHz dla celów tymczasowego użycia przez samochodowe urządzenia radarowe bliskiego zasięgu we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 21 z 25.1.2005, str. 15, z późn. zm.).

Decyzja ta służy harmonizacji technicznych warunków udostępniania i wydajnego wykorzystania widma radiowego w paśmie 24 GHz na potrzeby samochodowych urządzeń radarowych bliskiego zasięgu. Urządzenia te przyczyniają się do zapobiegania kolizjom samochodów.

- Decyzji wykonawczej 2024/340 (UE) z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie zharmonizowanych warunków wykorzystania widma radiowego na potrzeby usług łączności ruchomej na pokładach statków (usługi MCV) w Unii, uchylającej decyzję 2010/166/UE (Dz. Urz. UE L 2024/340 z 24.1.2024).

Decyzja ta harmonizuje techniczne warunki dostępności i skutecznego wykorzystania pasm 800/900 MHz, 1700/1800 MHz, 1900/2100 MHz i 2500/2600 MHz na potrzeby systemów świadczących usługi łączności ruchomej na pokładach statków pływających po morzach terytorialnych w Unii Europejskiej umożliwiając świadczenie zaawansowanych usług łączności ruchomej na pokładach statków (usługi MCV) w Unii za pomocą różnych technologii, w tym nieaktywnych systemów antenowych (non-AAS) w standardzie 5G NR i określając odpowiednie zharmonizowane warunki techniczne.

- Decyzji wykonawczej 2022/2324 (UE) z dnia 23 listopada 2022 r. zmieniającej decyzję 2008/294/WE w celu uwzględnienia dodatkowych technologii dostępu i środków na potrzeby wykonywania usług łączności ruchomej na pokładach statków powietrznych (usługi MCA) w Unii (Dz. Urz. UE L 307 z 28.11.2022, str. 262).

Decyzja ta określa warunki techniczne, jakie powinny spełniać stacje bazowe przeznaczone do świadczenia usług MCA na pokładzie statku powietrznego.

- Decyzji wykonawczej 2016/339 (UE) z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie harmonizacji zakresu częstotliwości 2010 – 2025 MHz na potrzeby przenośnych lub ruchomych bezprzewodowych łączy wizyjnych i bezprzewodowych kamer używanych do realizacji programów i imprez specjalnych (Dz. Urz. UE L 63 z 10.3.2016, str. 5).

Decyzja ta służy do harmonizacji technicznych warunków udostępniania i wydajnego wykorzystywania – na zasadzie braku wyłączności – zakresu częstotliwości 2010 – 2025 MHz na potrzeby urządzeń PMSE do transmisji wideo.

- Decyzji wykonawczej 2022/2307 (UE) z dnia 23 listopada 2022 r. zmieniającej decyzję wykonawczą (UE) 2022/179 w odniesieniu do wyznaczania i udostępniania zakresów częstotliwości 5150-5250 MHz, 5250-5350 MHz i 5470-5725 MHz zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w załączniku (Dz. Urz. UE L 305 z 25.11.2022, str. 63).

Decyzja ta określa zharmonizowane warunki techniczne dotyczące sieci WAS/RLAN w zakresach częstotliwości 5150–5250MHz, 5250–5350MHz i 5470–5725MHz nakazując państwom członkowskim wyznaczenie i udostępnienie tych zakresów na zasadzie braku wyłączności te zakresy na potrzeby wdrażania WAS/RLAN,

- Decyzji wykonawczej 2025/913 (UE) z dnia 20 maja 2025 r. zmieniającej decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2021/1067 w odniesieniu do aktualizacji warunków technicznych zharmonizowanego wykorzystania widma radiowego w zakresie częstotliwości 5945–6425 MHz celem wdrożenia systemów dostępu bezprzewodowego, w tym lokalnych sieci radiowych (WAS/RLANs) (Dz. Urz. UE L 2025/913 z 22.5.2025).

Decyzja ta ma celu zharmonizowanie warunków technicznych dostępu do widma radiowego i efektywnego wykorzystywania zakresu częstotliwości 5945–6425 MHz przez systemy dostępu bezprzewodowego, w tym lokalne sieci radiowe (WAS/RLAN).

- Decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2020/1426 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie zharmonizowanego wykorzystania widma radiowego w zakresie częstotliwości 5875-5935 MHz na potrzeby związanych z bezpieczeństwem zastosowań inteligentnych systemów transportowych (ITS), uchylającej decyzję 2008/671/WE (Dz. Urz. UE L 328 z 9.10.2020, str. 19).

Decyzja ta harmonizuje warunki udostępniania i efektywnego wykorzystywania zakresu częstotliwości 5875–5935 MHz na potrzeby zastosowań inteligentnych systemów transportowych (ITS) związanych z bezpieczeństwem ruchu.

- Decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2026/883 z dnia 21 kwietnia 2026 r. w sprawie harmonizacji widma radiowego na potrzeby zastosowań radiolokacyjnych w zakresie częstotliwości 116–260 GHz.

Decyzja ta harmonizuje warunki techniczne dostępności i efektywnego wykorzystania widma radiowego w zakresie częstotliwości 116–260 GHz w Unii na potrzeby zastosowań radiolokacyjnych oraz zawiera wymogi techniczne dla tych zastosowań.

- Zalecenia ERC Recommendation 70-03 Relating to the use of Short Range Devices (SRD), approved 1997 (Tromsø), Subsequent amendments 13 February 2026.

Zalecenie to po aktualizacji i zmianach dokonanych w 2026 r. określa stanowisko państw CEPT w sprawie tych zakresów częstotliwości w widmie radiowym, które mogą być wykorzystywane przez urządzenia o bliskim zasięgu (SRD) i stanowi dokument odniesienia w trakcie przygotowania krajowych przepisów w zakresie wykorzystania widma radiowego.

- Decyzji ECC/DEC/(04)08 of 9 July 2004 on the harmonised use of the 5 GHz frequency bands for Wireless Access Systems including Radio Local Area Networks (WAS/RLAN); latest amended on 1 July 2022.

- Decyzji ECC/DEC/(20)01 of 20 November 2020 on the harmonised use of the frequency band 5945-6425 MHz for Wireless Access Systems including Radio Local Area Networks (WAS/RLAN); amended 8 November 2024.

- Decyzji ECC/DEC/(08)01 of 14 March 2008 on the harmonised use of Safety-Related Intelligent Transport Systems (ITS) in the 5875-5935 MHz frequency band; latest amended on 7 March 2025.

- Decyzji ECC/DEC/(06)08 of 1 December 2006 on the conditions for use of the radio spectrum by Ground- and Wall-Probing Radar (GPR/WPR) imaging systems; updated on 26 October 2018.

- Decyzji ECC/DEC/(11)02 of 11 March 2011 on industrial Level Probing Radars (LPR) operating in frequency bands 6-8.5 GHz, 24.05-26.5 GHz, 57-64 GHz and 75-85 GHz; latest updated on 8 November 2024.

- Decyzji ECC/DEC/(21)02 of 5 November 2021 on the harmonised frequency band 76-77 GHz, technical characteristics, exemption from individual licensing and free circulation and use of High Definition Ground Based Synthetic Aperture Radar (HD-GBSAR); updated 1 July 2022.

- Decyzji ECC/DEC/(22)03 of 18 November 2022 on the harmonised frequency bands, technical characteristics, exemption from individual licensing and free circulation and use of specific radiodetermination applications in the frequency range 116 - 260 GHz; amended 8 March 2024 and amended 7 November 2025.

- Decyzji ERC/DEC/(01)11 of 12 March 2001 on harmonised frequencies, technical characteristics and exemption from individual licensing of Short Range Devices used for Flying Model control operating in the frequency band 34.995-35.225 MHz; latest updated on 10 June 2022.

- Decyzji ERC/DEC/(01)12 of 12 March 2001 on harmonised frequencies, technical characteristics and exemption from individual licensing of Short Range Devices used for Model control operating in the frequencies 40.665, 40.675, 40.685 and 40.695 MHz; latest updated on 10 June 2022.

- Decyzji ECC/DEC/(05)02 of 18 March 2005 on a harmonised frequency plan for the use of the band 169.4-169.8125 MHz; latest amended on 8 March 2024.

- Sprawozdania ECC Report 270 Sharing studies between Telecoil Replacement Systems (TRS) and Mobile Satellite Service (MSS) in the frequency range 1656.5-1660.5 MHz.

- Decyzji ECC/DEC/(06)04 of 24 March 2006 on the harmonised use, exemption from individual licensing and free circulation of devices using Ultra-Wideband (UWB) technology in bands below 10.6 GHz; latest amended on 18 November 2022.

- Decyzji ECC/DEC/(07)01 of 30 March 2007 on the harmonised use, exemption from individual licensing and free circulation of Material Sensing Devices using Ultra-Wideband (UWB) technology; latest updated on 1 July 2022.

- Decyzji ECC/DEC/(04)10 of 12 November 2004 on the frequency bands to be designated for the temporary introduction of Automotive Short Range Radars (SRR); latest amended on 4 March 2022.

- Decyzji ERC/DEC/(99)06 of 10 March 1999 on the harmonised introduction of satellite personal communication systems operating in the bands below 1 GHz (S-PCS<1GHz); latest updated on 6 March 2026.

- Decyzji ERC/DEC/(99)05 of 10 March 1999 on Free Circulation, Use and Exemption from Individual Licensing of Mobile Earth Stations. (S-PCS < 1GHz).

- Decyzji ECTRA/DEC/(99)02 of of 3 March 1999 on harmonisation of authorisation conditions in the field of Satellite Personal Communications Services (S-PCS) in Europe, operating in the bands below 1 GHz (S-PCS<1 GHz).

- Decyzji ECC/DEC/(25)02 of 27 June 2025 on low power devices communicating with satellites (LPD-S) within the frequency range 862-870 MHz.

- Decyzji ECC/DEC/(12)01 of 1 June 2012 on exemption from individual licensing and free circulation and use of satellite mobile terminals operating under the control of networks in the range 1 to 3 GHz; latest amended on 4 March 2022.

- Decyzji ECC/DEC/(09)04 of 30 October 2009 on exemption from individual licensing and the free circulation and use of transmit-only mobile satellite terminals operating in the Mobile-Satellite Service allocations in the 1613.8 - 1626.5 MHz band.

- Decyzji ECC/DEC/(04)09 of 12 November 2004 on the designation of the bands 1518-1525 MHz and 1670-1675 MHz for the Mobile-Satellite Service; amended on 26 June 2009.

- Decyzji ECC/DEC/(06)09 of 1 December 2006 on the designation of the bands 1980-2010 MHz and 2170-2200 MHz for use by systems in the Mobile-Satellite Service including those supplemented by a Complementary Ground Component (CGC); amended 5 September 2007.

- Decyzji ECC/DEC/(05)09 of 24 June 2005 on the free circulation and use of Earth Stations on board Vessels (ESV) operating in Fixed Satellite service networks in the frequency bands 5925-6425 MHz (Earth-to-space) and 3700-4200 MHz (space-to-Earth); latest amended on 8 March 2019.

- Decyzji ECC/DEC/(19)04 of 6 March 2020 on the harmonised use of spectrum, free circulation and use of earth stations on-board aircraft operating with GSO FSS networks and NGSO FSS systems in the frequency bands 12.75-13.25 GHz (Earth-to-space) and 10.7-12.75 GHz (space-to-Earth); editorial update 28 May 2021.

- Decyzji ECC/DEC/(05)11 of 24 June 2005 on the free circulation and use of Aircraft Earth Stations (AES) in the frequency bands 14-14.5 GHz (Earth-to-space), 10.7-11.7 GHz (space-to-Earth) and 12.5-12.75 GHz (space-to-Earth); latest updated on 8 November 2024.

- Decyzji ECC/DEC/(05)10 of 24 June 2005 on the free circulation and use of Earth Stations on board Vessels (ESV) operating in fixed satellite service networks in the frequency bands 14-14.5 GHz (Earth-to-space), 10.7-11.7 GHz (space-to-Earth) and 12.5-12.75 GHz (space-to-Earth); amended on 8 March 2019.

- Decyzji ECC/DEC/(17)04 of 30 June 2017 on the harmonised use and exemption from individual licensing of fixed earth stations operating with NGSO FSS satellite systems in the frequency bands 10.70-12.75 GHz and 14.00-14.50 GHz; latest updated on 8 November 2024.

- Decyzji ECC/DEC/(18)04 of 6 July 2018 on the harmonised use, exemption from individual licensing and free circulation and use of land based Earth Stations In-Motion (ESIM) operating with GSO FSS satellite systems in the frequency bands 10.7-12.75 GHz and 14.0-14.5 GHz; latest updated on 8 November 2024.

- Decyzji ECC/DEC/(06)03 of 24 March 2006 on Exemption from Individual Licensing of high e.i.r.p. satellite terminals (HEST) operating with geostationary satellites and in the frequency bands 10.70-12.75 GHz or 19.70-20.20 GHz space-to-Earth and 14.00-14.25 GHz or 29.50-30.00 GHz Earth-to-space; latest amended on 18 November 2022.

- Decyzji ECC/DEC/(18)05 of 6 July 2018 on the harmonised use, exemption from individual licensing and free circulation and use of Earth Stations In-Motion (ESIM) operating with NGSO FSS satellite systems in the frequency bands 10.7-12.75 GHz and 14.0-14.5 GHz; latest updated on 8 November 2024.

- Decyzji ECC/DEC/(03)04 of 17 October 2003 on the Exemption from Individual Licensing of Very Small Aperture Terminals (VSAT) operating in the frequency bands 14.25-14.50 GHz Earth-to-space and 10.70-11.70 GHz space-to-Earth; amended on 8 March 2019.

- Decyzji ECC/DEC/(13)01 of 8 March 2013 on the use, free circulation, and exemption from individual licensing of Earth stations on mobile platforms (ESOMPs) in the frequency bands available for use by uncoordinated FSS Earth stations within the ranges 17.3-20.2 GHz and 27.5-30.0 GHz; latest amended on 2 July 2021.

- Decyzji ECC/DEC/(15)04 of 3 July 2015 on the harmonised use, free circulation and exemption from individual licensing of Land, Maritime and Aeronautical Earth Stations On Mobile Platforms (ESOMPs) operating with NGSO FSS satellite systems in the frequency ranges 17.3-20.2 GHz, 27.5-29.1 GHz and 29.5-30.0 GHz; latest amended on 20 November 2020.

- Decyzji ECC/DEC/(05)08 of 24 June 2005 on the availability of frequency bands for high density applications in the Fixed-Satellite Service (space-to-Earth and Earth-to-space); latest amended on 18 November 2022.

- Decyzji ECC/DEC/(21)01 of 5 November 2021 on the use of the bands 47.2-50.2 GHz and 50.4-52.4 GHz by the fixed-satellite service (Earth-to-space); updated 4 March 2022.

- Decyzji ECC/DEC/(08)08 of 31 October 2008 on the harmonised use of GSM systems in the 900 MHz and 1800 MHz bands, UMTS systems in the 2 GHz band and LTE and 5G NR non-AAS systems in the 1800 MHz and 2.6 GHz (FDD) bands on board vessels; latest updated on 4 March 2022.

- Decyzji ECC/DEC/(22)02 of 1 July 2022 on regulation to operate Autonomous Maritime Radio Devices (AMRD) in CEPT. Projekt nie wymaga zaopiniowania, dokonania konsultacji albo uzgodnienia z właściwymi instytucjami i organami Unii Europejskiej, w tym z Europejskim Bankiem Centralnym.

Przewiduje się, że przyjęte w projekcie rozwiązania będą miały pozytywny wpływ na działalność mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, stosownie do przepisu art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2025 r. poz. 1480, 1795 i 1826 oraz z 2026 r. poz. 507) przez uporządkowanie stanu faktycznego pod kątem prawnym w związku z implementacją decyzji wykonawczych organów Unii Europejskiej oraz zaleceń ECC CEPT w tym względzie.

Projekt nie zawiera przepisów przejściowych, gdyż nie zachodzi potrzeba uregulowania wpływu projektowanych rozwiązań na stosunki prawne powstałe pod rządami dotychczasowych przepisów. Projektowane zmiany będą miały zastosowanie wyłącznie od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 10 listopada 2026 r.

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia nie podlega przedstawieniu właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

Stosownie do postanowień art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2025 r. poz. 677 oraz z 2026 r. poz. 160), projekt ustawy zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej. Ponadto zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2026 r. poz. 404), projekt ustawy zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.

Projektowane rozporządzenie podlega notyfikacji zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597).

Projektowane rozporządzenie nie będzie wymagało notyfikacji Komisji Europejskiej w trybie ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2026 r. poz. 500).

Projektowane rozporządzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej a także z przepisami i postanowieniami Europejskiej Konferencji Administracji Pocztowych i Telekomunikacyjnych (CEPT).

Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.