### Załącznik  nr 5 do SWZ

Zamawiający:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa

w Leśnej Podlaskiej

ul. Bialska 7

21-542 Leśna Podlaska

Postępowanie o udzielenie zamówienia, pod nazwą:

„Dostawa ciągnika rolniczego i przyczepy rolniczej przystosowanych do prowadzenia nauki jazdy na kat. T prawa jazdy"  w części dotyczącej:

Część 1)  Ciągnika rolniczego */

Część 2)  Przyczepy rolniczej */

Numer referencyjny postępowania: ZSR.2911.15.2025

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – część 1: Ciągnik rolniczy  */

Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego ciągnika rolniczego, spełniającego wszystkie poniższe wymagania:

| l.p. | Opis/nazwa | Wymagane parametry |
| --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji | 2023 -2025 |
|  | Masa całkowita ciągnika bez obciążenia | w przedziale 3900 kg – 4300 kg |
|  | Wymiary ciągnika | maksymalna szerokość bez lusterek 2150 mm maksymalna wysokość 2800 mm |
|  | Silnik | czterocylindrowy o pojemności skokowej w przedziale 3600 cm3 - 4200 cm3 |
|  | Moc silnika | w przedziale 70 kW – 75 kW |
|  | Skrzynia biegów | liczba przełożeń min.12/12 (min. 30 km/h) |
|  | Rewers | mechaniczny |
|  | Kabina | dwudrzwiowa z homologacją na dwa siedzenia wyposażone w pasy bezpieczeństwa, otwieraną pokrywą dachu, uchylnym oknem tylnym oraz instalacją wentylacji i ogrzewania z nagrzewnicą |
|  | Układ kierowniczy | wspomagany hydraulicznie z dodatkową pompą wspomagania |
|  | Układ hamulcowy | dwa niezależne układy hamulcowe ( tarczowy mokry i mechaniczny postojowy); dodatkowy pedał hamulca roboczego dostępny z siedzenia instruktora |
|  | WOM | 540/540Eco ( zależny i niezależny) |
|  | Układ hydrauliczny | o udźwigu podnośnika min 4000 kg z trzypunktowym układem zawieszenia narzędzi wg ISO, 2 pary wyjść hydrauliki z tyłu ciągnika plus wolny powrót, wydajność pompy hydraulicznej maksymalnie 46 l/min |
|  | Układ pneumatyczny | sprężarka powietrza z instalacją sterowania hamulcami pneumatycznymi przyczep oraz przewód do pompowania kół, instalacja jedno i dwuobwodowa |
|  | Wyposażenie | - tuz przedni, - ogumienie radialne, - listwa zaczepowa z zastrzałami, - dolna listwa zaczepowa, - klimatyzacja - radio, - lampy ostrzegawcze LED-owe 2 szt. - dodatkowe lampy ostrzegawcze zamontowane z przodu ciągnika 2 szt., - trójkąt wyróżniający pojazd wolnobieżny, - dodatkowe oświetlenie przód + tył ( 6x halogen przód + 6 x halogen tył), - regulowana kolumna kierownicy, - zewnętrzne sterowanie podnośnikiem, - podświetlana tablica „ L ” z przodu pojazdu, - dodatkowe lusterka lewe i prawe dla instruktora, - dodatkowy hamulec roboczy umożliwiający przejęcie sterowaniem hamulcami przez instruktora z miejsca siedzenia instruktora, - apteczka doraźnej pomocy, - gaśnica minimum 2 kg ze wskazaniem ciśnienia; umocowana, - trójkąt ostrzegawczy, - instrukcja obsługi w języku polskim, |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA –  część 2: Przyczepa rolnicza */

Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowej przyczepy rolniczej, spełniającej  wszystkie poniższe wymagania:

| l.p. | Opis/nazwa | Wymagane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rok produkcji | 2023 - 2025 |
| 2. | Ładowność | Od 4000 kg do 7000 kg |
| 3. | Burty | - burty otwierano – uchylne , bez nadstawek - linki spinające burty boczne |
| 4. | Stelaż | stelaż z plandeką zwijany |
| 5. | Wymiary skrzyni | szerokość min. 2,15 m – maks. 2,40 m długość min. 3,70 m – maks. 4,40 m |
| 6. | Układ hydrauliczny | hydrauliczna stopa podporowa |
| 7. | Kierunki pracy | wysyp ładunku na trzy strony |
| 8. | Zawory | zawór regulujący maksymalny kąt wywrotu |
| 9. | Zaczep | regulowana wysokość zaczepu przedniego (dolny zaczep, pojazdu) |
| 10. | Układ hamulcowy | układ hamulcowy pneumatyczny na dwie osie z regulacją siły hamowania |
| 11. | Układ pneumatyczny | układ pneumatyczny dwuobwodowy z dwoma złączami |
| 12. | Układ hamulcowy | postojowy hamulec ręczny z korbą |
| 13. | Układ jezdny | dwie osie resorowane; układ TANDEM |
| 14. | Instalacja elektryczna | instalacja oświetlenia 12 V z tylnym gniazdem elektrycznym |
| 15. | Ogumienie | - koła 11,5/80 – 15,3 - koło zapasowe mocowane do burty |
| 16. | Dodatkowe wyposażenie | dwa kliny do kół umieszczone przy przyczepie |

*/ - Niepotrzebne skreślić