Projekt z dnia 10 lipca 2026 r.

rozporządzenie rady ministrów

z dnia ….

zmieniające rozporządzenie w sprawie stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych i placówek prowadzących pomiary skażeń promieniotwórczych)

Na podstawie art. 75 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2026 r. poz. 1) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych i placówek prowadzących pomiary skażeń promieniotwórczych (Dz. U. poz. 2030) wprowadza się następujące zmiany:

1)	w § 4:

a)	wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Szczegółowymi zadaniami stacji podstawowych są:”,

b)	pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)	prowadzenie pomiarów, z wykorzystaniem spektrometrii promieniowania gamma, mocy dawki, w celu dokonania oceny wzrostu poziomu promieniowania spowodowanego pojawieniem się w otoczeniu substancji promieniotwórczych pochodzenia sztucznego;”,

c)	pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4)	bieżące monitorowanie prawidłowości działania aparatury pomiarowej służącej do wykonywania pomiarów, o których mowa w pkt 1–3;”,

d)	w pkt 6 lit. a i b otrzymują brzmienie:

„a)	w warunkach normalnych – w programach pomiarowych przygotowanych przez jednostki, w których działają poszczególne stacje podstawowe, i zatwierdzonych przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, zwanego dalej „Prezesem Agencji”,

b)	w sytuacji wystąpienia zdarzenia radiacyjnego lub prawdopodobieństwa  wystąpienia zdarzenia radiacyjnego – przez Prezesa Agencji;”,

e)	dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7)		zgłaszanie do Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych Państwowej Agencji Atomistyki okresów przestojów stacji podstawowych.”;

2)	w § 5:

a)	wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Szczegółowymi zadaniami stacji wspomagających są:”,

b)	pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie

„1)	prowadzenie pomiarów mocy dawki, w celu dokonania oceny wzrostu poziomu promieniowania spowodowanego pojawieniem się w otoczeniu substancji promieniotwórczych;

2)	bieżące monitorowanie prawidłowości działania aparatury pomiarowej służącej do wykonywania pomiarów, o których mowa w pkt 1;”,

c)	w pkt 4 lit. a i b otrzymują brzmienie:

„a)	w warunkach normalnych – w programach pomiarowych przygotowanych przez jednostki, w których działają poszczególne stacje wspomagające, i zatwierdzonych przez Prezesa Agencji,

b)	w sytuacji wystąpienia zdarzenia radiacyjnego lub prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia radiacyjnego – przez Prezesa Agencji.”;

3)	w § 6:

a)	ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonywanie zadania, o którym mowa w § 4 pkt 1, polega na prowadzeniu ciągłego pomiaru mocy dawki na wysokości od 1 m do 1,5 m nad powierzchnią ziemi, przy wykorzystaniu wyników równoczesnego pomiaru spektrometrycznego promieniowania gamma w powietrzu na tej samej wysokości, z uwzględnieniem co najmniej takich parametrów meteorologicznych, jak: temperatura, ciśnienie, wilgotność i wysokość opadu atmosferycznego.”,

b)	ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wykonywanie zadania, o którym mowa w § 5 pkt 1, polega na prowadzeniu ciągłego pomiaru mocy dawki na wysokości od 1 m do 1,5 m nad powierzchnią ziemi.”;

4)	w § 7:

a)	wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Szczegółowymi zadaniami placówek podstawowych są:”,

b)	pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)	prowadzenie pomiarów spektrometrycznych zawartości izotopu cezu Cs-137 i pozostałych sztucznych izotopów gamma promieniotwórczych obecnych w próbkach:

a)	wody powierzchniowej, w szczególności wody z rzek i jezior w pobliżu głównych ujęć wody – w celu wykrycia tych izotopów o stężeniu powyżej 1 bekerela na litr (Bq/l),

b)	wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z sieci wodociągowej miast polskich stanowiących stolice województw oraz miast o liczbie mieszkańców powyżej 200 000 – w celu wykrycia tych izotopów o stężeniu powyżej 0,1 bekerela na litr (Bq/l),

c)	mleka oraz innych lokalnie wytwarzanych produktów żywnościowych, stanowiących podstawowe składniki przeciętnej racji pokarmowej – w celu wykrycia tych izotopów o stężeniu powyżej 0,5 bekerela na kilogram (Bq/kg) lub 0,5 bekerela na litr (Bq/l),

d)	pasz surowych – w celu wykrycia tych izotopów o stężeniu powyżej 250 bekereli na kilogram (Bq/kg);”,

c)	po pkt 1 dodaje się pkt 1a i 1b w brzmieniu:

„1a)	prowadzenie pomiarów zawartości izotopu strontu Sr-90 w próbkach:

a)	wody powierzchniowej, w szczególności wody z rzek i jezior w pobliżu głównych ujęć wody – w celu wykrycia tego izotopu o stężeniu powyżej 0,6 bekerela na litr (Bq/l),

b)	wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z sieci wodociągowej miast polskich stanowiących stolice województw oraz miast o liczbie powyżej 200 000 mieszkańców – w celu wykrycia tego izotopu o stężeniu powyżej 0,06 bekerela na litr (Bq/l),

c)	mleka oraz innych lokalnie wytwarzanych produktów żywnościowych, stanowiących podstawowe składniki przeciętnej racji pokarmowej – w celu wykrycia tego izotopu o stężeniu powyżej 0,2 bekerela na kilogram (Bq/kg) lub 0,2 bekerela na litr (Bq/l);

1b)	prowadzenie pomiarów zawartości izotopu potasu K-40, podczas przeprowadzania pomiarów, o których mowa w pkt 1 lit. c – w celu wykrycia tego izotopu o stężeniu powyżej 5 bekereli na kilogram (Bq/kg) lub 5 bekereli na litr (Bq/l);”,

d)	po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a)	przekazywanie do Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych Państwowej Agencji Atomistyki wyników pomiarów, za pomocą systemów teleinformatycznych wskazanych przez Prezesa Agencji:

a)	w warunkach normalnych – nie później niż do piętnastu dni po zakończeniu danego kwartału,

b)	w sytuacji wystąpienia zdarzenia radiacyjnego lub prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia radiacyjnego – z częstotliwością określoną przez Prezesa Agencji;”;

5)	§ 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Próbki, o których mowa w § 7 pkt 1 i 1a, pobiera się:

1)	w warunkach normalnych – w miejscach wskazanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego, w uzgodnieniu z Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska i Prezesem Agencji:

a)	dla mleka, produktów żywnościowych i wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – 2 razy na kwartał,

b)	dla wody powierzchniowej – 2 razy na półrocze;

2)	w sytuacji wystąpienia zdarzenia radiacyjnego lub prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia radiacyjnego – w miejscach i z częstotliwością określonych przez Prezesa Agencji.”;

6)	w § 9:

a)	w ust. 1:

–	wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„1. Szczegółowymi zadaniami placówek specjalistycznych są:”,

–	pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)	prowadzenie pomiarów spektrometrycznych lub radiochemicznych zawartości izotopów gamma promieniotwórczych, a w szczególności izotopów cezu Cs-137 i jodu I-131, w próbkach:

a)	wody powierzchniowej oraz wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w celu wykrycia tych izotopów o stężeniu powyżej 0,02 bekerela na litr (Bq/l) lub

b)	mleka i produktów żywnościowych, w celu wykrycia tych izotopów o stężeniu powyżej 0,1 bekerela na kilogram (Bq/kg) lub 0,1 bekerela na litr (Bq/l) lub

c)	gleby, w celu wykrycia tych izotopów o stężeniu powyżej 1 kilobekerela na metr kwadratowy (kBq/m2) lub

d)	osadów dennych, w celu wykrycia tych izotopów o stężeniu powyżej 1 bekerela na kilogram (Bq/kg), lub

e)	opadu całkowitego, w celu wykrycia tych izotopów o stężeniu powyżej 0,05 bekerela na metr kwadratowy razy miesiąc (Bq/m2 x miesiąc);”,

–	po pkt 1 dodaje się pkt 1a i 1b w brzmieniu:

„1a)	prowadzenie pomiarów zawartości izotopów beta promieniotwórczych, a w szczególności izotopów strontu Sr-90 i potasu K-40, w próbkach:

a)	wody powierzchniowej, w celu wykrycia tych izotopów o stężeniu powyżej 0,01 bekerela na litr (Bq/l), a w przypadku izotopu wodoru H-3 – o stężeniu powyżej 10 bekereli na litr (Bq/l) lub

b)	wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w celu wykrycia tych izotopów o stężeniu powyżej 0,01 bekerela na litr (Bq/l), a w przypadku:

–	naturalnych izotopów beta promieniotwórczych o stężeniu powyżej 1 bekerela na litr (Bq/l) całkowitej aktywności izotopów beta promieniotwórczych,

–	izotopu wodoru H-3 o stężeniu powyżej 10 bekereli na litr (Bq/l) lub

c)	mleka i produktów żywnościowych, w celu wykrycia tych izotopów o stężeniu powyżej 0,06 bekerela na kilogram (Bq/kg) lub 0,06 bekerela na litr (Bq/l) lub

d)	opadu całkowitego, w celu wykrycia tych izotopów o stężeniu powyżej 0,05 bekerela na metr kwadratowy razy trzy miesiące (Bq/m2 x 3 miesiące) lub

e)	przeciętnej racji pokarmowej, w celu wykrycia tych izotopów o stężeniu powyżej 0,06 bekerela na kilogram (Bq/kg), a w przypadku izotopu węgla C-14 – o stężeniu powyżej 10 bekereli na kilogram (Bq/kg);

1b)	prowadzenie pomiarów zawartości izotopów alfa promieniotwórczych, a w szczególności w próbkach:

a)	wody powierzchniowej oraz wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w celu wykrycia naturalnych izotopów alfa promieniotwórczych o stężeniu powyżej 0,1 bekerela na litr (Bq/l) całkowitej aktywności izotopów alfa promieniotwórczych lub

b)	mleka, wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz produktów żywnościowych, w celu wykrycia sztucznych izotopów alfa promieniotwórczych, w szczególności izotopu plutonu Pu-239 i izotopu ameryku Am-241, o stężeniu powyżej 1 bekerela na kilogram (Bq/kg) lub 1 bekerela na litr (Bq/l), lub

c)	osadów dennych – w celu wykrycia izotopów plutonu Pu-238, Pu-239 lub Pu-240 o stężeniu powyżej 0,1 bekerela na kilogram (Bq/kg);”,

–	po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a)	przekazywanie do Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych Państwowej Agencji Atomistyki wyników pomiarów za pomocą systemów teleinformatycznych wskazanych przez Prezesa Agencji:

a)	w warunkach normalnych – corocznie,

b)	w sytuacji wystąpienia zdarzenia radiacyjnego lub prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia radiacyjnego – z częstotliwością określoną przez Prezesa Agencji;”,

b)	w ust. 2:

–	wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„2. Miejsca i częstotliwość pobierania próbek, o których mowa w ust. 1 pkt 1–1b, oraz zakres pomiarów, określają:”,

–	pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2)	w sytuacji wystąpienia zdarzenia radiacyjnego lub prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia radiacyjnego – Prezes Agencji.”;

7)	§ 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 1. Wykonywanie zadań, o których mowa w § 7 pkt 2 i w § 9 ust. 1 pkt 2, polega na gromadzeniu w rejestrach pobieranych próbek informacji określających:

1)	rodzaj próbki, sposób jej poboru i przygotowania do pomiaru;

2)	datę oraz godzinę rozpoczęcia i zakończenia pobierania próbki;

3)	miejsce, z którego została pobrana próbka, z podaniem nazwy miejscowości i dokładnego określenia lokalizacji w tej miejscowości lub współrzędnych geograficznych poboru próbki zgodnie z systemem odniesienia WGS-84.

2. Wykonywanie zadań, o których mowa w § 4 pkt 5, § 5 pkt 3, § 7 pkt 3 i w § 9 ust. 1 pkt 3, polega na gromadzeniu w rejestrze wyników pomiarów informacji określających:

1)	nazwę, adres oraz kod identyfikacyjny stacji lub placówki wykonującej pomiary, a w przypadku stacji także współrzędne geograficzne jej położenia zgodnie z systemem odniesienia WGS-84;

2)	w przypadku stacji wykonujących zadania, o których mowa w § 4 pkt 2 i 3, oraz w przypadku placówek – nazwę i symbol izotopu, którego zawartość jest mierzona;

3)	sposób prowadzenia pomiaru;

4)	typ aparatury stosowanej do prowadzenia pomiaru oraz rodzaju detektora pomiarowego;

5)	wynik pomiaru z określeniem niepewności pomiarowej.”;

8)	uchyla się § 11 i §12;

9)	w załączniku nr 1:

a)	w pkt 1:

– lit. a otrzymuje brzmienie:

„a)	działające w Państwowej Agencji Atomistyki, zlokalizowane w następujących miejscowościach:

1)	Babiki – woj. podlaskie

2)	Bartniki	 – woj. podlaskie

3)	Białystok	– woj. podlaskie

4)	Bielsko-Biała – woj. śląskie

5)	Chełm – woj. lubelskie

6)	Czerniczyn	– woj. lubelskie

7)	Częstochowa	– woj. śląskie

8)	Grabowiec	– woj. podlaskie

9)	Gdynia	– woj. pomorskie

10)	Gołdap – woj. warmińsko-mazurskie

11)	Kalisz	 – woj. wielkopolskie

12)	Katowice	– woj. śląskie

13)	Kielce – woj. świętokrzyskie

14)	Koszalin	– woj. zachodniopomorskie

15)	Kraków – woj. małopolskie

16)	Krzywe	 – woj. podkarpackie

17)	Legnica – woj. dolnośląskie

18)	Lublin – woj. lubelskie

19)	Łódź – woj. łódzkie

20)	Machnów Nowy	– woj. lubelskie

21)	Mokre	– woj. lubelskie

22)	Olsztyn	– woj. warmińsko-mazurskie

23)	Polska Nowa Wieś – woj. opolskie

24)	Radom – woj. mazowieckie

25)	Rzeszów – woj. podkarpackie

26)	Siemianówka – woj. podlaskie

27)	Siemiatycze – woj. podlaskie

28)	Stare Sioło	– woj. podkarpackie

29)	Suwałki – woj. podlaskie

30)	Szczecin – woj. zachodniopomorskie

31)	Tarnawce – woj. podkarpackie

32)	Tarnów	– woj. małopolskie

33)	Toruń – woj. kujawsko-pomorskie

34)	Warszawa – woj. mazowieckie

35)	Włodawa	– woj. lubelskie

36)	Wólka Dobryńska	– woj. lubelskie

37)	Wrocław – woj. dolnośląskie

38)	Zagórz – woj. podkarpackie

39) 	Zielona Góra – woj. lubuskie”,

–	dodaje się lit. c w brzmieniu:

„c)	działające w jednostkach ministra właściwego do spraw gospodarki surowcami energetycznymi, zlokalizowane w następujących miejscowościach:

1)	Białystok	– woj. podlaskie

2)	Gdynia		– woj. pomorskie

3)	Katowice	– woj. śląskie

4)	Kielce	– woj. świętokrzyskie

5)	Kraków	– woj. małopolskie

6)	Lublin	– woj. lubelskie

7)	Łódź	– woj. łódzkie

8)	Sanok	– woj. podkarpackie

9)	Szczecin	– woj. zachodniopomorskie

10)	Toruń	– woj. kujawsko-pomorskie

11)	Warszawa	– woj. mazowieckie

12)	Wrocław		– woj. dolnośląskie

13)	Zielona Góra	– woj. lubuskie”;

b)	pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2.	Stacje wspomagające:

a)	działające w jednostkach Ministra Obrony Narodowej, zlokalizowane w następujących miejscowościach:

1)	Bartoszyce	– woj. warmińsko-mazurskie

2)	Bydgoszcz	– woj. kujawsko-pomorskie

3)	Gdynia	– woj. pomorskie

4)	Kraków – woj. małopolskie

5)	Lublin – woj. lubelskie

6)	Rzeszów – woj. podkarpackie

7)	Śrem – woj. wielkopolskie

8)	Świnoujście – woj. zachodniopomorskie

9)	Szczecin – woj. zachodniopomorskie

10)	Ustka	– woj. pomorskie

11)	Warszawa – woj. mazowieckie

12)	Wrocław – woj. dolnośląskie

13)	Żagań	 – woj. lubuskie

b)	działające w Państwowej Agencji Atomistyki, zlokalizowane w następujących miejscowościach:

1)	Dylągowa – woj. podkarpackie

2)	Hajnówka – woj. podlaskie

3)	Horodyszcze	– woj. lubelskie

4)	Jasło – woj. podkarpackie

5)	Kraśnik	– woj. lubelskie

6)	Krasnystaw – woj. lubelskie

7)	Mielec – woj. podkarpackie

8)	Opole Lubelskie	– woj. lubelskie

9)	Oseredek	– woj. lubelskie

10)	Przeworsk – woj. podkarpackie

11)	Radzyń Podlaski	– woj. lubelskie

12)	Sidra – woj. podlaskie

13)	Stuposiany	– woj. podkarpackie

14)	Teodorówka – woj. lubelskie

15)	Waliły-Stacja – woj. podlaskie

16)	Wola Wereszczyńska – woj. lubelskie”;

10)	w załączniku nr 2:

a)	pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1.	Placówki podstawowe – wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne (WSSE) wspierane przez podległe powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne:

1)	WSSE we Wrocławiu

2)	WSSE w Bydgoszczy

3)	WSSE w Lublinie

4)	WSSE w Gorzowie Wielkopolskim

5)	WSSE w Łodzi

6)	WSSE w Krakowie

7)	WSSE w Warszawie

8)	WSSE w Opolu

9)	WSSE w Rzeszowie

10)	WSSE w Białymstoku

11)	WSSE w Gdańsku

12)	WSSE w Katowicach

13)	WSSE w Kielcach

14)	WSSE w Olsztynie

15)	WSSE w Poznaniu

16)	WSSE w Szczecinie”,

b)	w pkt 2:

–	ppkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4)	Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie”,

–	ppkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6)	Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Otwocku - Świerku”,

–	ppkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii w Warszawie, Zakład Dozymetrii i Systemów Detekcji Skażeń”,

–	dodaje się ppkt 10 i 11 w brzmieniu:

„10)	Uniwersytet Gdański w Gdańsku

11)	Politechnika Łódzka w Łodzi”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 2 lat od dnia ogłoszenia.

) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Rady 2013/59/Euratom z dnia 5 grudnia 2013 r. ustanawiającą podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego oraz uchylającą dyrektywy 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom (Dz. Urz. UE L13 z 17.01.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 72 z 17.03.2016, str. 69, Dz. Urz. UE L 152 z 11.06.2019, str. 128 oraz Dz. Urz. UE L 324 z 13.12.2019, str. 80).