ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zapytania Ofertowego nr OEA.26.3.2026

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Do zapytania ofertowego nr OEA.26.3.2026

1. Serwer – wymagania minimalne

fabrycznie nowy serwer klasy enterprise, obudowa Tower, praca 24/7;

procesor klasy serwerowej x86-64, minimum 8 fizycznych rdzeni;

minimum 32 GB DDR5 ECC RAM, rozbudowa do min. 128 GB;

sprzętowy kontroler RAID z cache i zabezpieczeniem cache przed utratą danych przy zaniku zasilania;

obsługa minimum RAID 1, 5, 6 i 10;

2 × SSD Enterprise, minimum 480 GB każdy, RAID 1;

hot-plug dla dysków;

minimum 2 × Ethernet 1 Gb/s;

minimum 2 redundantne zasilacze hot-plug;

dedykowany moduł zdalnego zarządzania niezależny od systemu operacyjnego;

TPM 2.0;

monitorowanie CPU, RAM, dysków, RAID, zasilaczy i wentylatorów;

komponenty kompatybilne z serwerem i objęte wsparciem producenta.

2. Licencje

Wszystkie oferowane licencje muszą być fabrycznie nowe, nieużywane i niepochodzące z rynku wtórnego, ani z odzysku.

Microsoft Windows Server 2025 Standard – licencje Core obejmujące wszystkie fizyczne rdzenie oferowanego serwera zgodnie z zasadami Microsoft, licencja bezterminowa;

50 × Microsoft Windows Server 2025 User CAL, licencje bezterminowe;

30 × Microsoft Windows Server 2025 Remote Desktop Services User CAL, licencje bezterminowe.

3. Wymagania środowiskowe i zgodność z normami

- Oferowany serwer musi spełniać wymagania obowiązujących przepisów i norm dotyczących bezpieczeństwa użytkowania, kompatybilności elektromagnetycznej oraz ochrony środowiska, mających zastosowanie do tego rodzaju urządzeń.

- W szczególności oferowany serwer musi:

posiadać oznakowanie CE i spełniać wymagania właściwych przepisów UE mających zastosowanie do urządzenia;

spełniać wymagania dotyczące ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych w szczególności RoHS;

spełniać wymagania dotyczące użytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE);

spełniać wymagania właściwych norm dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa IT;

być przeznaczony do pracy ciągłej 24/7 zgodnie ze specyfikacją producenta;

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty lub deklaracje producenta potwierdzające spełnienie powyższych wymagań.

4. Gwarancja

zgodnie z gwarancją Wykonawcy nie mniej niż 24 miesiące;

serwis on-site;

wymiana uszkodzonych elementów bez dodatkowych kosztów;

dostęp do aktualizacji firmware i sterowników przez okres gwarancji, jeżeli producent je udostępnia.

5. Informacje wymagane w ofercie

Producent i dokładny model serwera, procesora, RAM, SSD, kontrolera RAID, zasilaczy i modułu zdalnego zarządzania oraz okres i zakres gwarancji.