Załącznik nr 2 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
WYMAGANIA TECHNICZNE  DLA FABRYCZNIE NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4X2 

	L.P.
	PODSTAWOWE WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ OFEROWANY POJAZD
	UWAGI
	PROPOZYCJE WYKONAWCY

	1
	Podstawowe wymagania, jakie powinien spełniać oferowany samochód
	Uwagi
	Podwozie z kabiną

	1.1.
	· Musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r.„Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi.
· Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143 poz. 1002, z 2010 r. poz. 553 z 2018 r. poz. 984 oraz z 2022 r. poz. 2282)

· Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. 2019 poz.594).

· Samochód musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej z późn. zm..
· Musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB w Józefowie k/Otwocka. Na dzień składania ofert dostarczyć do dokumentacji przetargowej kopię aktualnego świadectwa. 
· Musi posiadać aktualne świadectwo homologacji podwozia.
· Musi spełniać wymagania ogólne i szczegółowe zgodnie z normą PN-EN 1846-1 i 1846-2 
· Pojazd oraz podwozie fabrycznie nowe, rok produkcji podwozia min. 2025, silnik, podwozie i kabina tego samego producenta.
	
	

	1.2.
	Samochód musi spełniać wymagania dla klasy średniej M (wg PN-EN 1846-2)
	
	

	1.3.
	Samochód kategorii 1 - miejskiej (wg PN-EN 1846-1) 
	
	

	2
	Podwozie z kabiną
	Uwagi
	Podwozie z kabiną

	2.1.
	Masa całkowita pojazdu gotowego do akcji ratowniczo – gaśniczej nie może przekroczyć  16 000 kg
	Podać wartość
	

	2.2.
	Pojazd gotowy do akcji (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) powinien mieć:

· Kąt natarcia: min. 13 º,

· Kąt zejścia: min. 12º,

· Wysokość całkowita pojazdu: max. 3300 mm (z drabiną dwuprzęsłową) 

· Długość całkowita: max 8500 mm 
	
	

	2.3.
	Rezerwa masy pojazdu gotowego do akcji ratowniczo – gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) w stosunku do dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu określonej przez producenta (liczone do tzw. DMC technicznej) min. 8 %. Nie dopuszcza się mniejszej wartości ze względu na stałe obciążenia pojazdu.
	Podać wartość
	

	2.4.
	Układ napędowy pojazdu składa się z:

· Blokada tylnego mostu
· System kontroli trakcji ESP
	
	

	2.5.
	Koła i ogumienie: koła pojedyncze na przedniej osi, na tylnej bliźniacze o nośności dostosowanej do nacisku koła oraz do max. prędkości pojazdu, z bieżnikiem szosowo - terenowym, na przedniej osi szerokości minimum 385, tylnej 315 mm.
	
	

	2.6.
	Silnik o zapłonie samoczynnym przystosowanym do ciągłej pracy

Minimalna moc silnika: 265 kW.

Silnik spełniający normy czystości spalin EURO 6.

Skrzynia biegów zautomatyzowana min. 8 biegów do przodu, 1 biegi wsteczny
Ponadto pojazd wyposażony w 

· hamulce tarczowe na wszystkich osiach

· system ABS, APS 
· zawieszenie pneumatyczne obu osi pojazdu 
	Podać wartość
	

	2.7.
	Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, z szkieletem z blachy cynkowanej zapewniająca dostęp do silnika z systemem zabezpieczającym przed jej przypadkowym odchyleniem w czasie jazdy, o układzie miejsc 1 + 1 + 4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). Podłoga kabiny musi mieć powierzchnię antypoślizgową wraz z fabrycznym jej odwodnieniem. Wyklucza się możliwość zastosowania kabiny załogowej osiągniętej poprzez skręcenie/sklejenie kabiny dziennej z modułem kabiny brygadowej. Kabina zawieszona z automatyczną regulacją poziomowania poduszek w zależności od obciążenia.
Kabina wyposażona minimum w:
· indywidualne oświetlenie do czytania mapy dla pozycji dowódcy,

· poprzeczny uchwyt do trzymania dla załogi w tylnej części kabiny,
· Półkę dla załogi dostosowaną do szerokości kabiny

· Mocowanie na hełm dla kierowcy i dowódcy

· Zamykaną skrzynkę na dokumentację w formacie min A4

· elektrycznie sterowane szyby w drzwiach przednich i tylnych z możliwością sterowania elektrycznym  
      podnoszeniem i zamykaniem z pozycji kierowcy 
· lusterko rampowe – krawężnikowe z prawej strony,

· lusterko rampowe – dojazdowe, przednie,

· lusterka boczne elektrycznie sterowane i podgrzewane (sferyczne i główne)
· informację o włączonym/wyłączonym ogrzewaniu przedziału autopompy,

· radio z wyświetlaczem min 9” 
· mocowanie 4 szt. aparatów ochrony dróg oddechowych (ODO) 
· mocowanie 2 sztuk aparatów ODO (dla dowódcy i kierowcy) zamocowane w zabudowie na wysuwanej szufladzie
· siedzenia pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu czystości,

· wszystkie fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe trzypunktowe wraz z zagłówkami, 
· fabryczna klimatyzacja automatyczna z zintegrowanym ogrzewaniem niezależnym kabiny
· fabryczny wyświetlacz podwozia na desce rozdzielczej  o przekątnej min 4”
· tempomat,

· kamerę cofania

· kabina zgodna z normą ECE R29 
· przygotowana instalacja pod radiotelefon przewoźny zamontowany przez Wykonawcę, spełniający minimalne 
      wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 (w przypadku systemu Tetra – w załączniku nr 
     6) do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 r. w 
     sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej. Samochód wyposażony w instalacje 
     antenową wraz z anteną. Radiotelefon zasilany oddzielną przetwornicą napięcia,
· W kabinie zamontowany radiotelefon przewoźny działający w systemie TETRA
· sterowanie autopompą, zraszaczami podwozia, oświetleniem oraz falą świetlną poprzez panel z wyświetlaczem  
     LCD 4” z poziomu kierowcy,  wraz z informacją na nim o otwartych/zamkniętych roletach i wysuniętym     
     maszcie oświetleniowym, podpiętym systemem ładowania, 

· wewnątrz kabiny nocne podświetlenie
· wskaźnik czasu pracy autopompy z włączoną przystawką 
· W kabinie pojazdu zamontowany wideorejestrator z kartą pamięci min 64GB

· W kabinie kierowcy należy zamontować system umożliwiający automatyczną lokalizację pojazdów.

W skład systemu powinny wchodzić co najmniej:

1) Terminal mobilny spełniający jako minimalne następujące wymagania: 

-
obudowa wzmocniona, odporność na wstrząsy, upadki, wibracje zgodnie z normą MIL-STD-810G lub równoważną,

-
szczelność, ochrona przed zapyleniem min. IP65, zgodnie z normą MIL-STD-810G lub równoważną,

-
procesor czterordzeniowy osiągający w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 3400 punktów (ze względu na to że wybrany test jest testem dynamicznym, zamawiający wyznacza moment czasowy, w którym następuje określenie wyników testu na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Taki wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php w tym właśnie dniu. Zamawiający w celu jednoznaczności tych wyników na swojej stronie internetowej umieści wydruk strony z testami z tego dnia). W przypadku użycia przez Wykonawcę innych testów wydajności Zamawiający zastrzega, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia,

-
pamięć RAM min. 4 GB,

-
wyświetlacz dotykowy o natywnej rozdzielczości min. 1920x1200, matowy, IPS LED, jasność 800 NIT, 16,7 mln kolorów, przekątna ekranu min. 10 cali,

-
wbudowany mikrofon z redukcją szumów,

-
wbudowane głośniki x 2,

-
dysk SSD min. 128 GB,

-
bateria umożliwiająca pracę poza stacją dokującą przez co najmniej 8 godzin, bez konieczności ładowania lub jej wymiany. Możliwość zastosowania rozszerzonej baterii umożliwiającej 16 godzin pracy,

-
komunikacja: moduł 4G (LTE, HSPA+, GSM/GPRS/EGDE, inne dostępne o równoważnych parametrach), slot na kartę SIM operatora komórkowego; WiFi 802.11 a/b/g/n/ac; bluetooth, GPS,

-
złącza: 2 x USB 3.0, 1 x microHDMI, 1 x RS232/Ethernet realizowane w funkcji stacji dokującej, wyjście słuchawkowe, slot microSD,

-
kamera przednia min. 2 MP, kamera tylna min. 8 MP,

-
system operacyjny w wersji 64bit, w najnowszej stabilnej wersji w języku polskim, preinstalowany przez  producenta sprzętu lub dostarczony na nośniku. System operacyjny umożliwiający dołączenie do usługi  katalogowej zgodnej ze standardem LDAP opisanym przez RFC4510, który zawiera 4511-4519 oraz 

wspiera RFC2696, 2247, 2589, 2789, 2831, 2891. Zamawiający wykorzystuje usługi katalogowe oparte o 

Active Directory.

-
zainstalowany w pojeździe poprzez stację dokującą przystosowaną do zasilania z instalacji pojazdu na 

uchwycie montażowym z obrotową głowicą. Stacja dokująca powinna zapewniać ochronę fizyczną 

sprzętu przez zabezpieczenie zamkiem otwieranym kluczem. Stacja powinna posiadać zasilanie z akumulatora samochodu aby doładowywać terminal mobilny. Stacja odporna na wibracje zgodnie ze 

standardem MIL STD 810G lub równoważnym.

3)
Moduł lokalizacyjny:

-
obudowa zapewniająca szczelność, ochronę przed zapyleniem min. IP41,

-
wewnętrzna antena umożliwiająca geolokalizację pojazdów za pośrednictwem satelit oraz wewnętrzna 

antena umożliwiająca komunikację z operatorami sieci telefonii komórkowej, podłączona zewnętrzna antena geolokalizacyjna,

-
zasilanie z instalacji samochodu + wewnętrzna bateria,

-
obsługiwane technologie geolokalizacji: GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS, 

AGPS, inne dostępne o parametrach równoważnych dokładność: < 3 m, obsługa protokołu NMEA 183,

-
obsługiwane technologie sieci komórkowych GSM: Quad-band 900/1800 MHz; 850/1900 MHz, GPRS 

Multi-Slot Class 12 (up to 240 kbps), GPRS Mobile Station Class B, SMS, Dual SIM lub równoważne,

-
komunikacja i możliwość programowania poprzez bluetooth, obsługa OBDII dongle lub innego równorzędnego rozwiązania,

-
bezpośrednia lub z użyciem innych urządzeń komunikacja z szyną CAN samochodu umożliwiająca 

co najmniej odczyt następujących parametrów samochodu: obroty silnika, temperatura silnika, zużycie paliwa, otwarcie drzwi, poziom paliwa, prędkość pojazdu.

Moduł geolokalizacyjny zamontowany w samochodzie pod maską lub innym niewidocznym miejscu w sposób 

umożliwiający łatwe, bez używania narzędzi włożenie/ wymianę karty SIM. 
	
	

	2.8.
	Kolorystyka:

· podwozie – czarne lub grafitowe, 

· błotniki i zderzaki – białe,

· kabina, zabudowa – czerwone RAL3000, z czarnym słupkiem pomiędzy przednimi drzwiami a drzwiami załogi,
· drzwi żaluzjowe w kolorze naturalnego aluminium,
· boczne ścianę zabudowy posiadają taśmy odblaskowe zwiększające widoczność pojazdu (poziome i pionowe),
· oznakowanie pojazdów numerami operacyjnymi zgodnie z wykazem dostarczonym przez zamawiającego.
	
	

	2.9.
	Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia: od - 20ºC  do + 40º C.
	
	

	2.10.
	Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu oraz powinien być umieszczony za kabiną pojazdu i skierowany w lewo.
	
	

	2.11.
	Pojemność zbiornika paliwa min. 200 litrów powinna zapewniać - przejazd min 300 km lub 4 godz. pracę autopompy. 
Zbiornik AdBlue min 40 litrów. Zbiornik paliwa zlokalizowany poza obrysem zabudowy i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych.
	
	

	2.12.
	Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy paszczowy posiadający homologację lub znak bezpieczeństwa do holowania przyczepy o masie całkowitej minimum 3,5 t z gniazdem elektrycznym i pneumatycznym do podłączenia zasilania przyczepy.
	
	

	2.13.
	Pojazd wyposażony w standardowe wyposażenie podwozia (klucze do kół, trójkąt itp.) w tym dwa kliny pod koła 
	
	

	2.14.
	Zaczepy do mocowania lin do wyciągania samochodu z przodu i z tyłu, dostosowane do masy własnej pojazdu.
	
	

	2.15
	Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy, z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy. Przeniesienie napędu na autopompę za pomocą min. czterech  wałów. Możliwość Załączania/Wyłączania przystawki z poziomu przedziału autopompy na panelu sterowniczym.
	
	

	3
	Instalacja elektryczna oraz ostrzegawcza
	
	

	3.1.
	Instalacja elektryczna oraz ostrzegawcza pojazdu składa się z 

· Oświetlenia ostrzegawczego 

· Sygnalizacji dźwiękowej

· Akumulatorów oraz alternatora do ich ładowania podczas jazdy
· Przetwornica 24/230 V min 1500W pełny sinus mocowana na zabudowie pojazdu
· Systemu  ładowania pojazdu podczas postoju

· Instalacji przeznaczonej do ładowania wyposażenia dodatkowego (wewnątrz kabiny)

· Oświetlenia zewnętrznego

· Oświetlenia wewnętrznego 

· Oświetlenia dalekosiężnego – belka z 4 reflektorami
	
	


	3.2.
	Urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego:

· belka wykonana w technologii LED, zamontowana na dachu kabiny kierowcy

· w tylnej części zabudowy zamontowane oświetlenie ostrzegawcze oraz fala świetlna z możliwością wyłączenia z kabiny kierowcy w przypadku jazdy w kolumnie

· min. dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie dwurzędowe wykonane w technologii LED, zamontowane z przodu pojazdu na wysokości lusterka wstecznego samochodu osobowego oraz dwie identyczne lampy sygnalizacyjne z przodu pojazdu na owiewkach bocznych,

· min. dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie wykonane w technologii LED, zamontowane po jednej na bok pojazdu 

· urządzenie dźwiękowe (min. 6 modulowanych tonów + „poganiacz Horn”) wyposażone w funkcję megafonu oraz tryb nocny. 
· wzmacniacz o mocy min. 200W wraz z głośnikami o łącznej mocy min. 200W. Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniające łatwy dostęp dla kierowcy oraz dowódcy.

· zestaw żółtych lamp na tylnej ścianie zabudowy do kierowanie ruchem pojazdów wykonanych w technologii LED , sterowanym z poziomu zarówno przedziału autopompy jak i poziomu kierowcy
· sygnalizacja świetlna i dźwiękowa włączonego biegu wstecznego, z możliwością ręcznego odłączenia sygnału dźwiękowego.
· dodatkowy pneumatyczny sygnał dźwiękowy w formie dwóch trąb zamontowanych na dachu z możliwością sterowania przez kierowcę oraz dowódcę.
· Zestaw sygnałów niskotonowych typu RUMBLER lub równoważny z możliwością sterowania przez kierowcę i dowódcę.
	
	

	3.3.
	Instalacja elektryczna 24 V wyposażona w główny wyłącznik prądu zlokalizowany w kabinie dostępny z poziomu kierowcy. Moc alternatora i pojemność akumulatorów min 180 Ah musi zapewnić pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu.
	
	

	3.4.
	Układ prostowniczy do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła 230V. System powinien być kompletny, gotowy do ładowania akumulatorów bez użycia zewnętrznych układów prostowniczych. W kabinie kierowcy sygnalizacja wizualna podłączenia instalacji do zewnętrznego źródła. Przewód automatycznie odłącza się w momencie uruchomienia samochodu. Wtyczka do instalacji w komplecie z gniazdem. Długość przewodu min. 4m
	
	

	3.5.
	Podest z zasilaniem do ładowarek radiotelefonów przenośnych, latarek itd. z wyprowadzonym niezależnym zasilaniem 12V min. 10 A, z układem zabezpieczającym, automatycznie odłączającym zasilanie ładowarek  przy napięciu na zaciskach akumulatora poniżej 22,5 V, wraz z układem pomiarowym wskazującym aktualne napięcie na zaciskach akumulatora.
	
	

	3.6.
	Oświetlenie zewnętrzne Pojazd powinien posiadać oświetlenie typu LED pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności min. 15 luksów w odległości 1 m od pojazdu. Zastosowane lampy muszą  być w standardzie IP 67 oraz zamocowane nad każdą skrytką oraz kabiną, załączanie/wyłączanie z wykorzystaniem wyłącznika krzyżowego zarówno z poziomu kierowcy jak i przedziału autopompy..
	
	

	3.7.
	Oświetlenie wewnętrzne: Skrytki na sprzęt, przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie wewnętrzne włączane automatycznie po otwarciu skrytki. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek powinien być zainstalowany w kabinie kierowcy oraz przedziale autopompy. Ww. oświetlenie wykonane w technologii pasków LED zamocowanych wzdłuż prowadnicy żaluzji po obu stronach skrytki, załączanie/wyłączanie z wykorzystaniem wyłącznika krzyżowego zarówno z poziomu kierowcy jak i przedziału autopompy.
	
	

	4
	Zabudowa pożarnicza:
	Uwagi
	Zabudowa pożarnicza:

	4.1.
	Rama pośrednia spawana, zabezpieczona antykorozyjnie poprzez proces galwanizacji, wyposażona w zintegrowane mocowanie autopompy elastycznie mocowana w przedniej części do ramy głównej.
	
	

	4.2.
	Zabudowa samonośna wykonana w technologii skręcanej, w całości wykonana z aluminium (szkielet) Zabudowa powinna być zamontowana na ramie pośredniej, wyposażonej w amortyzujące elementy metalowo-gumowe. 
	
	

	4.3.
	Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym z blachy ryflowanej, dodatkowo na dachu pojazdu jedna długa skrzynia wykonana z materiałów odpornych na korozję, szczelnie zamykana (do przewożenia m. in. łopat, wideł). Konstrukcja dachu zabudowy oświetlona, z wyznaczonymi ścieżkami komunikacyjnymi. 
	
	

	4.4.
	Aluminiowa drabina wejścia na dach umieszczona na tylnej ścianie zabudowy po prawej stronie (od strony chodnika) umożliwiająca bezpieczne wejście na dach. Stopnie w wykonaniu antypoślizgowym. Górna część drabinki wyposażona w uchwyty ułatwiająca wchodzenie oraz pełen stopień z blachy ryflowanej.
	
	

	4.6.
	Boczne skrytki w układzie 3+3 zamykane żaluzjami bryzo- i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków żaluzji. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego (bar-lock), wyposażone w taśmy ułatwiające zamykanie. Żaluzje zamykane na całej wysokości skrytek, bez podestów roboczych. Żaluzje w kolorze grafitowym.
	
	

	4.7.
	Aranżacja skrytek powinna być wykonana w sposób ergonomiczny umożliwiający jego późniejszą modyfikację przez użytkownika końcowego. Zastosowane półki sprzętowe wykonane z aluminium, z możliwością regulacji wysokości półek. Głębokość każdej skrytki nie powinna być mniejsza niż 550 mm. Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu) szuflady nie wyżej niż 1850 mm od poziomu terenu. 
	
	

	4.8.
	Przedział sprzętowy za kabiną pojazdu, dostępny od strony dowócy z miejscem na deskę ortopedyczną oraz w pionowy panel na sprzęt burzący.
	
	

	4.9.
	Zabudowa wyposażona w trzy szuflady-tace wysuwane przeznaczone do transportu

· Średniego zestawu narzędzi hydraulicznych (szuflada o konstrukcji  90% szerokości skrytki) 

· Pompy szlamowej
· Agregatu prądotwórczego lub wentylatora oddymiającego

Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięciem z prowadnic). Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. 

*Zabudowa powinna posiadać dodatkowo mocowanie na motopompę pływającą klasy NIAGARA-2
	
	

	4.10.
	Ostatnia skrytka zabudowy wyposażona w mocowanie na gaśnice.
W ostatniej skrytce mocowania na::
· Stojak hydrantowy - w pozycji pionowej
· Klucz hydrantowy 
	
	

	4.11.
	Zabudowa powinna posiadać zestaw plastikowych skrzynek o pojemności 39 dm3, nośność 30 kg na wyposażenie bez stałego miejsca.
	
	

	4.12
	Wewnątrz zabudowy powinien być zamontowany pojemnik przeznaczony na sorbent. Pojemnik zlokalizowany w miejscu  łatwego dostępu, wyposażony w niezbędne uchwyty transportowe.  
	
	

	4.13
	Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza poprzez kanały technologiczne.
	
	

	4.14
	Elementy wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze.
	
	

	4.15
	Kabina pojazdu powinna być oklejona folią typu FLUO zwiększającą widoczność pojazdu. Dodatkowo na środkowych żaluzjach powinna znaleźć się naklejka informująca o akcji „czujka dymu”. Na tylnej żaluzji naklejka „korytarz życia” 
	
	

	4.16
	W ostatniej skrytce zabudowy należy przewidzieć miejsce na kącik czystości wyposażony w min. Pojemnik na czystą wodę, dozownik mydła, mocowanie ręczników papierowych oraz zwijadło do przedmuchu sprężonym powietrzem. 
	
	

	4.17
	Na dachu pojazdu zamontowany rozkładany znak wczesnego ostrzegania wyposażony w min.: kierunek lewo, kierunek prawo oraz dwie lampy koloru pomarańczowego pulsujące w narożnikach. Sterownik znaku zamontowany w kabinie pojazdu. 
	
	

	5.
	Układ wodno-pianowy
	
	

	5.1.
	Pojazd wyposażony w układ wodno-pianowy składający się z:

· Zbiornik środków gaśniczych

· Autopompy

· Dozownik środka pianotwórczego 
· Zwijadło szybkiego natarcia

· Działko wodno-pianowe

· System zraszania podwozia
	
	

	5.2.
	Zbiornik wody wykonany z materiału kompozytowego lub polipropylenu, usytuowany wzdłuż zabudowy, wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik powinien:
· posiadać właz rewizyjny,
· pojemność min. 2500 l (+/- 2%),
· spełniać nadciśnienie testowe 20 kPa,

· posiadać nasadę (DN75), znajdującą się pod zbiornikiem, umożliwiającą czyszczenie zbiornika,

· konstrukcja zbiornika nie może wychodzić powyżej powierzchni roboczej dachu

· umieszczony być w ramie pośredniej zabudowy,

· posiadać nasadę DN75 z zaworem do napełniania zbiornika z hydrantu  z zaworem kulowym wspomaganym siłownikiem elektropneumatycznym.
	
	

	5.3.
	Zbiornik środka pianotwórczego wykonany z materiału z jakiego wykonano zbiornik na wodę lub  o pojemności min. 10 % pojemności zbiornika wody i nadciśnieniu testowym 20 kPa, oraz:

· powinien być odporny na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych,
· powinienem być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację,
· napełnianie zbiornika powinno być możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu poprzez nasady. 
	
	

	5.4.
	Autopompa dwuzakresowa zlokalizowana z tyłu pojazdu o wydajności:

· min. 2800 l/min przy ciśnieniu 0,8 MPa ( +/- 1% ) i głębokości ssania 1,5 m,

· min.  420 l/min. przy ciśnieniu 4 MPa. 

Autopompa musi umożliwiać jednoczesne podawanie wody ze stopnia niskiego i wysokiego ciśnienia. Mechaniczna zmiana stopnia ciśnienia pompy (wyklucza się możliwość załączania stopnia wysokiego ciśnienia za pomocą zdalnie sterowanych zaworów). Autopompa smarowana olejami i smarami stałymi w celu poprawnego funkcjonowania. Wyklucza się konieczność uzupełniania olejów i smarów pomiędzy okresami zalecanymi przez producenta, tzn. nie częściej niż 250 motogodzin lub co 12 miesięcy (nie dotyczy pierwszego posprzedażnego przeglądu). Autopompa od spodu zabezpieczona demontowana osłoną chroniącą przed przedostawaniem się dużych zanieczyszczeń oraz od frontu przed dostępem do obszarów niebezpiecznych dla operatora. 
	Podać wartości
	

	5.5.
	Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do min.:

· dwóch nasad tłocznych skierowanych po jednej na każdą stronę 
· wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia,
· działka wodno-pianowego.

· zraszaczy

Na wlotach ssawnych i do napełniania zbiornika muszą być zamontowane elementy zabezpieczające przed przedostaniem się do układu wodno-pianowego zanieczyszczeń stałych. Nasady tłoczne wyposażone w system zrzutu ciśnienia / odwodnienia ich bez konieczność ściągania pokrywy nasady. 
	
	

	5.6.
	Układ wodno-pianowy wyposażony w ręczny dozownik środka pianotwórczego wykonany z mosiądzu umożliwiający uzyskanie stężeń w zakresie 3% - 6%, w całym zakresie pracy autopompy.
	
	

	5.7.
	Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m oraz musi być wyposażona w automatycznie uruchamiane urządzenie odpowietrzające (tzw. trokomat), umożliwiające zassanie wody z głębokości 1,5 m w czasie do 12 s, a z głębokości 7,5 m w czasie do 35 sekund. 
	
	

	5.8.
	Wszystkie elementy układu wodno-pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie przy możliwie najmniejszej ilości zaworów.
	
	

	5.9.
	Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy i autopompę  przed zamarzaniem w temperaturze do  -25oC, działający niezależnie od pracy silnika.
	
	

	5.10.
	Samochód musi być wyposażony w co najmniej jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności z prądem zwartym i rozproszonym. Zwijadło linii wysokociśnieniowej powinno być poprzedzone zaworem odcinającym wodę. Zwijadło wyposażone w silnik elektryczny pozwalające na zwijanie węża w trybie ciągłym lub przerywanym. Awaryjnie wyposażone w zwijanie ręczne przy pomocy korby. 
	
	

	5.11.
	Działko wodno-pianowe DWP 16/24/32 o regulowanej wydajności i regulowanym kształcie strumienia, umieszczone na dachu zabudowy pojazdu. Przy podstawie działka powinien być zamontowany zawór odcinający ręczny lub rozwiązanie równoważne. Zakres obrotu działka w płaszczyźnie pionowej – od kąta limitowanego obrysem pojazdu do min. 75o. Stanowisko obsługi działka oraz dojście do stanowiska musi posiadać oświetlenie nieoślepiające, bez wystających elementów, załączane ze stanowiska kabiny oraz przedziału autopompy. Działko wykonane ze stali nierdzewnej.
	
	

	5.12.
	Pojazd musi być wyposażony w system dysz dolnych, (minimum 4 dysze) do podawania wody w czasie jazdy:

· min. dwie dysze zamontowane z przodu pojazdu;

· min. dwie dysze zamontowane po bokach pojazdu;

System powinien być wyposażony w zawory odcinające dla dysz przednich i bocznych. Sterowanie z kabiny kierowcy.
	
	

	5.13.
	W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy:

· panel sterujący LCD o przekątnej min. 7”, zgodny z normą IP 67 zawierający m.in.: 
- wskaźnik poziomu wody i środka pianotwórczego, 

- miernik prędkości obrotowej autopompy,
- wskaźnik ciśnienia tłoczenia,
- wskaźnik wysunięcia masztu, podłączenia ładowania, otwarcia skrytek, załączenia stacyjki, załączonej przystawki,  
   rezerwy paliwa, 

- otwarcie zaworu głównego

- sterowanie automatyką zaworu hydrantowego

- START/STOP silnika

- ZAŁĄCZ / WYŁĄCZ przystawkę (bez konieczności jej załączania z poziomu kabiny)

- obroty minimalne

- regulacja obrotów autopompy

- sterowanie automatyką ciśnienia tłoczenia

- sterowanie oświetleniem pola pracy z podziałem na strony, oświetleniem skrytek oświetleniem dachu, falą świetlną 

· manowakuometr,
· manometr niskiego ciśnienia,
· manometr wysokiego ciśnienia,
· manometr linii napełniania hydrantowego,
W przypadku umieszczenia w przedziale autopompy wyłącznika do uruchamiania silnika samochodu, uruchomienie silnika powinno być możliwe tylko dla neutralnego położenia dźwigni zmiany biegów.
	
	

	6.
	Wyposażenie dodatkowe
	
	

	6.1.
	Wyciągarka o napędzie elektrycznym i sile uciągu min. 9t z liną o długości co najmniej 28m wychodząca z przodu pojazdu. Wyciągarka powinna być umiejscowiona na podstawie zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez ocynk, kompozytowa osłona wyciągarki
	
	

	6.2.
	Wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy zabudowany na stałe w samochodzie z najaśnicami halogenowymi lub LED. Wysokość min. 5,4 m od podłoża z możliwością sterowania najaśnicami w dwóch płaszczyznach. Urządzenie powinno mieć funkcję automatycznego składania oraz odporny na zabrudzenia przewodowy panel sterowania.
	
	


	6.3
	Zabudowa pojazdu wyposażona w dodatkowe mocowania na sprzęt i wyposażenie zgodnie z specyfikacją zamawiającego w formie stałych uchwytów, stojaków, mocowań zabezpieczających.
	
	

	6.4
	Radiotelefon przenośny 4 szt. wraz z ładowarkami zamontowane w kabinie,

Latarki Adalit L 3000 – 4szt. zamontowane w kabinie pojazdu,

Agregat prądotwórczy jednofazowy inwertorowy min 2,2 kVA
	
	

	7.
	Inne
	
	

	7.1.
	Minimalna gwarancja na zabudowę: 24 miesięcy
Minimalna gwarancja na podwozie: 24 miesiące
	
	

	7.2.
	Minimum jeden punkt serwisowy nadwozia 
	
	

	7.3.
	Minimum jeden punkt serwisowy podwozia 
	
	

	7.4.
	Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z pojazdem:

1) instrukcji obsługi w języku polskim do podwozia samochodu, zabudowy pożarniczej i zainstalowanych urządzeń i wyposażenia,

2) dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania pojazdu jako „samochód specjalny”, wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.

3) instrukcje obsługi urządzeń i sprzętu zamontowanego w pojeździe, wszystkie w języku polskim.
	
	



…............................, dnia ................... …

………………..………………………………

(kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawcy)

PAGE  
1

