Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

Załącznik nr 2 do Umowy

| Odzież robocza ostrzegawcza |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj | Opis | Materiał | Wymagane dokumenty |
| I | II | III | IV | V |
| 1 | ubranie 2-częściowe letnie | Bluza typu szwedzkiego, z kołnierzem, zapinana z przodu na zamek błyskawiczny dwustronny kryty patką zapinaną na napy. Długość – poniżej linii bioder. W górnej części przodu po lewej i prawej stronie dwie kieszenie przykryte patkami, w dolnej części dwie kieszenie wewnętrzne. Rękawy wykończone mankietami. Na całym obwodzie bluzy i rękawów dwa pasy odblaskowe, oraz pasy pionowe odblaskowe przebiegające z przodu, przez ramiona i plecy do pasów poziomych. Spodnie typu ogrodniczki z podwyższonym przodem i tyłem, z szelkami. Na przodzie kieszeń górna oraz dwie kieszenie dolne oraz kieszeń na calówkę. Na kolanach naszyte wzmocnienia z tkaniny zasadniczej. Na nogawkach spodni w dolnej części podwójnie, a wokół pasa pojedynczo na całym obwodzie pasy odblaskowe. Zapięcie w pasie na guziki z regulacją obwodu pasa, regulowane szelki zapinane z przodu na klamry. Rozporek zapinany na zamek błyskawiczny. | Tkanina fluoroscencyjna o masie powierzchniowej od 200g/m² Kolor: pomarańczowy Panele zapewniające ochronę przed brudem – „brudziki ”(granatowe lub czarne) przynajmniej na końcach rękawów, u dołu bluzy i na końcach nogawek | 1) deklaracja zgodności WE potwierdzająca, że wyrób spełnia wymagania normy: a) PN-EN ISO 20471:2013-07 „Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności do użytku profesjonalnego. Metody badań i wymagania” w trzeciej klasie widzialności, b) PN-EN ISO 13688:2013-12 – odzież ochronna – wymagania ogólne; 2) instrukcja użytkowania wyrobu; 3) karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz co najmniej nazwę i typ tkaniny, skład, gramaturę. |
| 2 | czapka letnia | Czapka letnia z daszkiem. Czapka z co najmniej 5 klinów. W klinach odpowietrzniki. Daszek twardy o długości ok 7 cm. Regulowany obwód i zapięcie. Oznakowanie logo GDDKiA: - logo skrócone z przodu czapki. | Kolor pomarańczowoczerwony |  |
| 3 | ubranie 2-częściowe ocieplane | Bluza typu szwedzkiego wykończona od spodu ocieplaczem, z kołnierzem, zapinana z przodu na zamek błyskawiczny dwustronny kryty patką zapinaną na napy. Długość – poniżej linii bioder. W górnej części przodu po lewej stronie kieszeń przykryta patką, a w dolnej części dwie kieszenie wewnętrzne. Rękawy wykończone mankietami. Na całym obwodzie bluzy i rękawów dwa pasy odblaskowe oraz pasy odblaskowe pionowe przebiegające z przodu, przez ramiona i plecy do pasów poziomych. Spodnie typu ogrodniczki, wykończone od spodu ocieplaczem, z podwyższonym przodem i tyłem, z szelkami o regulowanej długości. Na przodzie kieszeń górna oraz dwie kieszenie dolne oraz kieszeń na calówkę. Na kolanach naszyte wzmocnienia z tkaniny zasadniczej. Na całym obwodzie nogawek, w dolnej części, naszyte dwa pasy taśmy odblaskowej srebrnej. Wokół pasa pojedynczo na całym obwodzie pasy odblaskowe. Zapięcie w pasie na guziki z regulacją obwodu pasa, regulowane szelki zapinane z przodu na klamry. Rozporek zapinany na zamek błyskawiczny. Wszystkie szwy uszczelnione taśmą do podklejenia szwów. | Tkanina fluoroscencyjna o masie powierzchniowej od 200g/m² Kolor: pomarańczowy Panele zapewniające ochronę przed brudem – „brudziki ”(granatowe lub czarne) przynajmniej na końcach rękawów, u dołu bluzy i na końcach nogawek | 1) deklaracja zgodności WE potwierdzająca, że wyrób spełnia wymagania normy zharmonizowanej: a) PN-EN ISO 20471:2013-07 „Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności do użytku profesjonalnego. Metody badań i wymagania” w trzeciej klasie widzialności, b) PN-EN ISO 13688:2013-12 – odzież ochronna – wymagania ogólne, c) PN EN 342:2018-01 – odzież ochronna – zestawy odzieży i wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem, d) PN EN 343:2019-04 – odzież ochronna – ochrona przed deszczem: - w 3 klasie wodoszczelności, - w 3 klasie oporu pary wodnej; 2) instrukcja użytkowania wyrobu; 3) karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz co najmniej nazwę i typ tkaniny, skład, gramaturę. |
| 4 | czapka ocieplana z dzianiny | Czapka z dzianiny wywijana, z dodatkowym ociepleniem wewnątrz mikro włókniną „Thinsulate”. | Kolor do wyboru: pomarańczowy i czarny albo granatowy |  |
| 5 | kamizelka ostrzegawcza - 2 klasa widzialności | Kamizelka o długości do linii bioder zapinana z przodu na rzepy, zamek błyskawiczny lub zapięcie klik-klak, pozwalające na regulację jej szerokości. Na całym obwodzie, na wysokości talii dwa pasy oraz pasy pionowe odblaskowe, przebiegające z przodu, przez ramiona i plecy do pasów poziomych. Wszystkie krawędzie kamizelki wykończone przestębnowanym podwinięciem. Oznakowanie logo GDDKiA: - logo skrócone po lewej stronie na piersi, - logo pełne na górnej części pleców. | Dzianina 100 % poliester o gramaturze od 120 g/m2 Kolor: pomarańczowy | Wymagane dokumenty: 1) deklaracja zgodności WE potwierdzająca, że wyrób spełnia wymagania normy zharmonizowanej: a) PN-EN ISO 20471:2013-07 „Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności do użytku profesjonalnego. Metody badań i wymagania” w drugiej klasie widzialności, b) PN-EN ISO 13688:2013-12 – odzież ochronna – wymagania ogólne; 2) instrukcja użytkowania wyrobu; 3) karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz co najmniej nazwę i typ tkaniny, skład, gramaturę. |
| 6 | kamizelka ostrzegawcza - 3 klasa widzialności | Kamizelka zapinana z przodu na rzepy, zamek błyskawiczny lub zapięcie klik-klak, pozwalające na regulację jej szerokości. Na całym obwodzie, na wysokości talii dwa pasy oraz pasy pionowe odblaskowe przebiegające z przodu, przez ramiona i plecy do pasów poziomych. Pasy odblaskowe na rękawach. Wszystkie krawędzie kamizelki wykończone przestębnowanym podwinięciem. Oznakowanie logo GDDKiA: - logo skrócone po lewej stronie na piersi, - logo pełne na górnej części pleców. | Dzianina 100 % poliester o gramaturze od 120 g/m2 Kolor: pomarańczowy | Wymagane dokumenty: 1) deklaracja zgodności WE potwierdzająca, że wyrób spełnia wymagania normy zharmonizowanej: a) PN-EN ISO 20471:2013-07 „Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności do użytku profesjonalnego. Metody badań i wymagania” w trzeciej klasie widzialności, b) PN-EN ISO 13688:2013-12 – odzież ochronna – wymagania ogólne; 2) instrukcja użytkowania wyrobu; 3) karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz co najmniej nazwę i typ tkaniny, skład, gramaturę. |
| 7 | kurtka całoroczna z softshellem | Kurtka 3w1 Kurtka zewnętrzna: Długość kurtki ¾, z przodu 2 kieszenie dolne nakryte patką w sposób uniemożliwiający spływanie wody, kaptur wszyty razem z kołnierzem, ściągany sznurkiem zakończonym plastykowymi stoperami. Kaptur może być chowany w dolnej części kołnierza i zamykany na rzep. Zapięcie kurtki na zamek błyskawiczny, rękaw prosty, ściągany na rzepy. Na całym obwodzie kurtki i rękawów dwa pasy odblaskowe, oraz pasy pionowe odblaskowe przebiegające z przodu, przez ramiona i plecy do pasów poziomych. Wszystkie szwy zabezpieczone przed przesiąkaniem wody. Kurtka wewnętrzna: Bluza typu softshell certyfikowana na zgodność z EN ISO 20471 klasa 3. Regulacja w dolnej części (sznurek lub ściągacz), elastyczne mankiety. Boczne kieszenie zapinane na zamek oraz dodatkowa kieszeń wewnętrzna. Na całym obwodzie bluzy i rękawów dwa pasy taśmy odblaskowe oraz pasy pionowe odblaskowe przebiegające z przodu, przez ramiona i plecy, do pasów poziomych. Oznakowanie logo GDDKiA zarówno na kurtce zewnętrznej jak i wewnętrznej: - logo skrócone po lewej stronie na piersi, - logo pełne na górnej części pleców. | Kurtka zewnętrzna: Tkanina fluoroscencyjna o masie powierzchniowej od 150 g/m² Kolor: pomarańczowy Panele zapewniające ochronę przed brudem – „brudziki ”(granatowe lub czarne) przynajmniej na końcach rękawów i u dołu kurtki Kurtka wewnętrzna: Tkanina fluoroscencyjna o masie powierzchniowej od 300g/m² Kolor: pomarańczowy Może być wyposażona w panele zapewniające ochronę przed brudem – „brudziki ”(granatowe lub czarne) przynajmniej na końcach rękawów i u dołu bluzy | Kurtka zewnętrzna: 1) deklaracja zgodności WE potwierdzająca, że wyrób spełnia wymagania normy zharmonizowanej: a) PN-EN ISO 20471:2013-07 „Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności do użytku profesjonalnego. Metody badań i wymagania” w trzeciej klasie widzialności, b) PN-EN ISO 13688:2013-12 – odzież ochronna – wymagania ogólne, c) PN EN 343:2019-04 – odzież ochronna – ochrona przed deszczem: - w 3 klasie wodoszczelności, - w 3 klasie oporu pary wodnej; 2) instrukcja użytkowania wyrobu; 3) karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz co najmniej nazwę i typ tkaniny, skład, gramaturę. Kurtka wewnętrzna: 1) deklaracja zgodności WE potwierdzająca, że wyrób spełnia wymagania normy: a) PN-EN ISO 20471:2013-07 „Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności do użytku profesjonalnego. Metody badań i wymagania” w trzeciej klasie widzialności, b) PN-EN ISO 13688:2013-12 – odzież ochronna – wymagania ogólne. 2) instrukcja użytkowania wyrobu; 3) karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz co najmniej nazwę i typ tkaniny, skład, gramaturę. |
| 8 | kurtka przeciwdeszczowa | Długość kurtki ¾, z przodu 2 kieszenie dolne nakryte patką w sposób uniemożliwiający spływanie wody, kaptur wszyty razem z kołnierzem, ściągany sznurkiem zakończonym plastykowymi stoperami. Kaptur może być chowany w dolnej części kołnierza i zamykany na rzep. Zapięcie kurtki na zamek błyskawiczny, rękaw prosty, ściągany na rzepy. Na całym obwodzie kurtki i rękawów dwa pasy odblaskowe, oraz pasy pionowe odblaskowe przebiegające z przodu, przez ramiona i plecy do pasów poziomych. Wszystkie szwy zabezpieczone przed przesiąkaniem wody Oznakowanie logo GDDKiA: - logo skrócone po lewej stronie na piersi, - logo pełne na górnej części pleców. | Tkanina fluoroscencyjna o masie powierzchniowej od 150g/m² Kolor: pomarańczowy Panele zapewniające ochronę przed brudem – „brudziki ”(granatowe lub czarne) przynajmniej na końcach rękawów i u dołu kurtki | 1) deklaracja zgodności WE potwierdzająca, że wyrób spełnia wymagania normy zharmonizowanej: a) PN-EN ISO 20471:2013-07 „Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności do użytku profesjonalnego. Metody badań i wymagania” w trzeciej klasie widzialności, b) PN-EN ISO 13688:2013-12 – odzież ochronna – wymagania ogólne, c) PN EN 343:2019-04 – odzież ochronna – ochrona przed deszczem: - w 3 klasie wodoszczelności, - w 3 klasie oporu pary wodnej; 2) instrukcja użytkowania wyrobu; 3) karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz co najmniej nazwę i typ tkaniny, skład, gramaturę. |
| 9 | softshell | Bluza typu softshell certyfikowana na zgodność z EN ISO 20471 klasa 3. Regulacja w dolnej części (sznurek lub ściągacz), elastyczne mankiety. Boczne kieszenie zapinane na zamek oraz dodatkowa kieszeń wewnętrzna. Na całym obwodzie bluzy i rękawów dwa pasy taśmy odblaskowe oraz pasy pionowe odblaskowe przebiegające z przodu, przez ramiona i plecy, do pasów poziomych. Oznakowanie logo GDDKiA zarówno na kurtce zewnętrznej jak i wewnętrznej: - logo skrócone po lewej stronie na piersi, - logo pełne na górnej części pleców. | Tkanina fluoroscencyjna o masie powierzchniowej od 300g/m² Kolor: pomarańczowy Panele zapewniające ochronę przed brudem – „brudziki ”(granatowe lub czarne) przynajmniej na końcach rękawów i u dołu bluzy | 1) deklaracja zgodności WE potwierdzająca, że wyrób spełnia wymagania normy: a) PN-EN ISO 20471:2013-07 „Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności do użytku profesjonalnego. Metody badań i wymagania” w trzeciej klasie widzialności, b) PN-EN ISO 13688:2013-12 – odzież ochronna – wymagania ogólne. 2) instrukcja użytkowania wyrobu; 3) karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz co najmniej nazwę i typ tkaniny, skład, gramaturę. |
| 10 | spodnie do pasa | Spodnie do pasa. Kieszenie z przodu, z tyłu oraz kieszeń cargo. Na kolanach naszyte wzmocnienia z tkaniny zasadniczej lub kieszenie na nakolanniki. Na nogawkach spodni w dolnej części na całym obwodzie dwa pasy odblaskowe. Elastyczne wykończenie pasa. Zapięcie w pasie na guziki z regulacją obwodu pasa. Rozporek zapinany na zamek błyskawiczny. | Tkanina fluoroscencyjna o masie powierzchniowej od 200g/m² Kolor: pomarańczowy Panele zapewniające ochronę przed brudem przynajmniej na końcach nogawek – „brudziki ”(granatowe lub czarne) | 1) deklaracja zgodności WE potwierdzająca, że wyrób spełnia wymagania normy: a) PN-EN ISO 20471:2013-07 „Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności do użytku profesjonalnego. Metody badań i wymagania” w drugiej klasie widzialności, b) PN-EN ISO 13688:2013-12 – odzież ochronna – wymagania ogólne; 2) instrukcja użytkowania wyrobu; 3) karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz co najmniej nazwę i typ tkaniny, skład, gramaturę; |
| 11 | spodnie do pasa ocieplane | Spodnie do pasa. Kieszenie z przodu, z tyłu oraz kieszeń cargo. Na kolanach naszyte wzmocnienia z tkaniny zasadniczej lub kieszenie na nakolanniki. Na nogawkach spodni w dolnej części na całym obwodzie dwa pasy odblaskowe. Elastyczne wykończenie pasa. Zapięcie w pasie na guziki z regulacją obwodu pasa. Rozporek zapinany na zamek błyskawiczny. | Tkanina fluoroscencyjna o masie powierzchniowej od 200g/m² Kolor: pomarańczowy Panele zapewniające ochronę przed brudem przynajmniej na końcach nogawek – „brudziki ”(granatowe lub czarne) | 1) deklaracja zgodności WE potwierdzająca, że wyrób spełnia wymagania normy: a) PN-EN ISO 20471:2013-07 „Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności do użytku profesjonalnego. Metody badań i wymagania” w drugiej klasie widzialności, b) PN-EN ISO 13688:2013-12 – odzież ochronna – wymagania ogólne; 2) instrukcja użytkowania wyrobu; 3) karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz co najmniej nazwę i typ tkaniny, skład, gramaturę; 4) PN EN 342:2018-01 – odzież ochronna – zestawy odzieży i wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem; 5) PN EN 343:2019-04 – odzież ochronna – ochrona przed deszczem: - w 3 klasie wodoszczelności, - w 3 klasie oporu pary wodnej. |

| Odzież robocza |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj | Opis | Materiał | Wymagane dokumenty |
| I | II | III | IV | V |
| 1 | fartuch roboczy | Funkcjonalny fartuch roboczy o klasycznym kroju, wykonany z tkaniny zapewniającej wysoką przewiewność, niską kurczliwość podczas prania i wysoką odporność na blaknięcie kolorów. Kryte szwy. Fartuch z 4 kieszeniami: dwie u góry i dwie na dole. Zapinany na guziki (napy). Rękawy proste zakończone mankietami, zapinane na guziki (napy). | fartuch roboczy z włókna naturalnego wykonany z tkaniny bawełnianej 100% bawełna; gramatura od 150 g/m2 do 200 g/m2. | 1) instrukcja użytkowania wyrobu; 2) karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz co najmniej nazwę i typ tkaniny, skład, gramaturę. |
| 2 | koszulka z krótkim rękawem z logo GDDKiA | Koszulka z krótkim rękawem typu - t-shirt gładka Oznakowanie logo GDDKiA: - logo skrócone po lewej stronie na piersi, - logo pełne na górnej części pleców. | Materiał co najmniej 50% bawełna Kolor do wyboru: pomarańczowy, granatowy, szary i biały | 1) instrukcja użytkowania wyrobu; 2) karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz co najmniej nazwę i typ tkaniny, skład, gramaturę. W przypadku koszulek wyposażonych w taśmę ostrzegawczą dodatkowo - PN-EN ISO 20471:2013-07 „Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności do użytku profesjonalnego. Metody badań i wymagania” co najmniej w drugiej klasie widzialności. |
|  |  | Koszulka z krótkim rękawem typu - t-shirt, wyposażona w pasy odblaskowe, na całym obwodzie koszulki dwa pasy odblaskowe, oraz pasy pionowe odblaskowe przebiegające z przodu, przez ramiona i plecy do pasów poziomych. Oznakowanie logo GDDKiA: - logo skrócone po lewej stronie na piersi, - logo pełne na górnej części pleców. | Materiał do 100% poliester Kolor pomarańczowy |  |
|  |  | Koszulka z krótkim rękawem typu polo gładka Oznakowanie logo GDDKiA: - logo skrócone po lewej stronie na piersi, - logo pełne na górnej części pleców. | Materiał co najmniej 50% bawełna Kolor do wyboru: pomarańczowy, granatowy, szary i biały |  |
|  |  | Koszulka z krótkim rękawem typu – polo, wyposażona w pasy odblaskowe, na całym obwodzie koszulki dwa pasy odblaskowe, oraz pasy pionowe odblaskowe przebiegające z przodu, przez ramiona i plecy do pasów poziomych. Oznakowanie logo GDDKiA: - logo skrócone po lewej stronie na piersi, - logo pełne na górnej części pleców. | Materiał do 100% poliester Kolor pomarańczowy |  |
| 3 | Koszula damska | Koszula damska z długim rękawem, tkanina typu oxford | Tkanina o masie powierzchniowej powyżej 130g/m² Skład: co najmniej 70% bawełna Kolor do wyboru: biały i jasnoniebieski | 1) instrukcja użytkowania wyrobu; 2) karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz co najmniej nazwę i typ tkaniny, skład, gramaturę. |
|  |  | Koszula damska z krótkim rękawem, tkanina typu oxford |  |  |
| 4 | Koszula męska | Koszula męska z długim rękawem, tkanina typu oxford |  |  |
|  |  | Koszula damska z krótkim rękawem, tkanina typu oxford |  |  |
| 5 | kamizelka ciepłochronna | Zapięcie kamizelki na zamek błyskawiczny kostkowy kryty plisą zapinaną taśmą samoczepną. Stójka oraz plisa zawiera ocieplenie. Dwie kieszenie dolne zewnętrzne zapinane. Charakter wykończenia – antypiling. Na całym obwodzie, na wysokości talii dwa pasy oraz pasy pionowe odblaskowe, przebiegające z przodu, przez ramiona i plecy do pasów poziomych. Wszystkie krawędzie kamizelki wykończone przestębnowanym podwinięciem. Oznakowanie logo GDDKiA: - logo skrócone po lewej stronie na piersi, - logo pełne na górnej części pleców. | Tkanina fluoroscencyjna o masie powierzchniowej powyżej 150 g/m² Kolor: pomarańczowy Kamizelka wyposażona w kontrastowe panele zapewniające ochronę przed brudem (granatowe lub czarne) | 1) deklaracja zgodności WE potwierdzająca, że wyrób spełnia wymagania normy zharmonizowanej: a) PN-EN ISO 20471:2013-07 „Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności do użytku profesjonalnego. Metody badań i wymagania” w drugiej klasie widzialności – nie dotyczy koloru ciemnozielonego, b) PN-EN ISO 13688:2013-12 – odzież ochronna – wymagania ogólne, c) PN EN 342:2006 – odzież ochronna – zestawy odzieży i wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem, d) PN EN 343+A1:2008 – odzież ochronna – ochrona przed deszczem: - w 3 klasie wodoszczelności, - w 3 klasie oporu pary wodnej; 2) instrukcja użytkowania wyrobu; 3) karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz co najmniej nazwę i typ tkaniny, skład, gramaturę. |

| Obuwie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj | Opis | Wymagane dokumenty |
| I | II | III | IV |
| 1 | buty robocze | Buty typu trzewiki (typ B) z ochroną palców (podnosek kompozytowy), podeszwą antyprzebiciową (wkładka antyprzebiciowa syntetyczna) i antypoślizgową. Cholewka z naturalnej skóry licowej lub innego materiału spełniającego normy. Sznurowane lub z zapięciem typu „BOA”. | 1) deklaracja zgodności WE potwierdzająca, że wyrób spełnia wymagania normy zharmonizowanej PN-EN ISO 20345 S3 SRC „Środki ochrony indywidualnej - obuwie bezpieczne”; 2) instrukcja użytkowania wyrobu; 3) karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz opis z czego jest wykonany, itp. |
| 2 | buty letnie (poszczególne rodzaje w zależności od wykonywanych czynności i występujących zagrożeń) | 1. Buty letnie – półbuty (typ A) z ochroną palców (podnosek kompozytowy), podeszwą antyprzebiciową (wkładka antyprzebiciowa syntetyczna) i antypoślizgową. Cholewka z naturalnej skóry licowej lub innego materiału spełniającego normy. Sznurowane lub z zapięciem typu „BOA”. | 1) deklaracja zgodności WE potwierdzająca, że wyrób spełnia wymagania normy zharmonizowanej PN-EN ISO 20345 S3 SRC „Środki ochrony indywidualnej - obuwie bezpieczne”; 2) instrukcja użytkowania wyrobu; 3) karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz opis z czego jest wykonany, itp. |
|  |  | 2. Buty letnie (damskie, męskie) – półbuty (typ A) bez podnoska i wkładki antyprzebiciowej z podeszwą antypoślizgową. Cholewka z naturalnej skóry licowej lub innego materiału spełniającego normy. Sznurowane lub z zapięciem typu „BOA”. | 1) deklaracja zgodności WE potwierdzająca, że wyrób spełnia wymagania normy zharmonizowanej PN-EN ISO 20347 O1 SRC „Środki ochrony indywidualnej – obuwie zawodowe”; 2) instrukcja użytkowania wyrobu; 3) karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz opis z czego jest wykonany, itp. |
|  |  | 3. Buty letnie typu trzewik (typ B) trekkingowe bez podnoska i wkładki antyprzebiciowej z podeszwą antypoślizgową. Cholewka z naturalnej skóry licowej lub innego materiału spełniającego normy. Sznurowane lub z zapięciem typu „BOA”. | 1) deklaracja zgodności WE potwierdzająca, ze wyrób spełnia wymagania normy zharmonizowanej PN-EN ISO 20347 02 WR SRC „Środki ochrony indywidualnej – Obuwie zawodowe”; 2) instrukcja użytkowania wyrobu; 3) karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz opis z czego jest wykonany, itp. |
|  |  | 4. Buty letnie typu trzewik (typ B) trekkingowe z ochroną palców (podnosek kompozytowy), podeszwą antyprzebiciową (wkładka antyprzebiciowa syntetyczna) i antypoślizgową. Cholewka z naturalnej skóry licowej lub innego materiału spełniającego normy. Sznurowane lub z zapięciem typu „BOA”. | 1) deklaracja zgodności WE potwierdzająca, że wyrób spełnia wymagania normy zharmonizowanej PN-EN ISO 20345 S3 SRC „Środki ochrony indywidualnej - obuwie bezpieczne”; 2) instrukcja użytkowania wyrobu; 3) karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz opis z czego jest wykonany, itp. |
| 3 | buty ocieplane – zimowe (poszczególne rodzaje w zależności od wykonywanych czynności i występujących zagrożeń) | 1. Buty ocieplane (damskie, męskie) - trzewiki (typ B) z ochroną palców (podnosek kompozytowy), podeszwą antyprzebiciową (wkładka antyprzebiciowa syntetyczna) i antypoślizgową. Cholewka z naturalnej skóry licowej lub innego materiału spełniającego normy. Sznurowane lub z zapięciem typu „BOA”. | 1) deklaracja zgodności WE potwierdzająca, że wyrób spełnia wymagania normy zharmonizowanej PN-EN ISO 20345 S3 WR CI SRC „Środki ochrony indywidualnej - obuwie bezpieczne”; 2) instrukcja użytkowania wyrobu; 3) karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz opis z czego jest wykonany, itp. |
|  |  | 2. Buty ocieplane (damskie, męskie) - trzewiki (typ B), bez podnoska i wkładki antyprzebiciowej. Cholewka z naturalnej skóry licowej lub innego materiału spełniającego normy. Sznurowane lub z zapięciem typu „BOA”. | 1) deklaracja zgodności WE potwierdzająca, że wyrób spełnia wymagania normy zharmonizowanej PN-EN ISO 20347 O2 WR CI SRC „Środki ochrony indywidualnej – obuwie zawodowe”; 2) instrukcja użytkowania wyrobu; 3) karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz opis z czego jest wykonany, itp. |
| 4 | kalosze z gumy lub z PVC lub z poliuretanu | 1. Buty ochronne bez ocieplacza i z ocieplaczem (wyjmowanym). Podnosek kompozytowy lub stalowy, z podeszwą antyprzebiciową (wkładka antyprzebiciowa syntetyczna lub stalowa) i antypoślizgową. | 1) deklaracja zgodności WE potwierdzająca, że wyrób spełnia wymagania normy zharmonizowanej PN-EN ISO 20345 S5 SRC „Środki ochrony indywidualnej - obuwie bezpieczne”; 2) instrukcja użytkowania wyrobu; 3) karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz opis z czego jest wykonany itp. |
|  |  | 2. Buty ochronne bez ocieplacza i z ocieplaczem (wyjmowanym) z podeszwą antypoślizgową. Bez podnoska i wkładki antyprzebiciowej. | 1) deklaracja zgodności WE potwierdzająca, że wyrób spełnia wymagania normy zharmonizowanej PN-EN ISO 20347 04 SRC „Środki ochrony indywidualnej – obuwie bezpieczne”; 2) instrukcja użytkowania wyrobu; 3) karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz opis z czego jest wykonany, itp. |
| 5 | buty profilaktyczne | - sandały (damskie, męskie) antypoślizgowe, cholewka z naturalnej skóry licowej perforowanej lub klapki/sandały robocze bhp z podnoskiem | 1) deklaracja zgodności WE potwierdzająca, że wyrób spełnia wymagania normy zharmonizowanej PN-EN ISO 20347 „Środki ochrony indywidualnej – obuwie zawodowe”; 2) instrukcja użytkowania wyrobu; 3) karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz opis z czego jest wykonany, itp. |

| Sprzęt ochronny |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj | Opis i wymagane dokumenty |
| I | II | III |
| 1 | hełm ochronny koloru białego lub pomarańczowego z paskiem podbródkowym dwu-, trzy-, cztero- lub sześcio-punktowym (ocieplacz do hełmu) | Opis: kolor biały z logo GDDKiA (wersja skrócona), logo w kolorze pomarańczowym, wykonane metodą tampodruku. Posiadający więźbę regulowaną pokrętłem, pasek podbródkowy, napotnik oraz otwory wentylacyjne w części szczytowej. Skorupa wykonana z tworzywa ABS lub HDPE, przystosowana do mocowania niezbędnych akcesoriów (okulary ochronne, osłona twarzy, ochronniki słuchu). Ocieplacz pod kask z jednym otworem. Dokumenty: 1) deklaracja zgodności WE potwierdzająca, że wyrób spełnia wymagania normy zharmonizowanej PN-EN 397+A1:2013-04 – przemysłowe hełmy ochronne; 2) instrukcja użytkowania wyrobu; 3) karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz opis z czego jest wykonany, itp. |
| 2 | okulary ochronne | Opis: soczewki przeźroczyste poliwęglanowe, klasa 1F, do ochrony oczu przed odpryskami ciał stałych, wyposażone w pokrowiec, lekkie, zapewniające szerokie pole widzenia oraz boczną ochronę, Wymagane dokumenty: - Deklaracja zgodności WE potwierdzająca, że wyrób spełnia wymagania normy zhramonizowanej EN 166 Ochrona indywidualna oczu. Wymagania. - Instrukcja użytkowania wyrobu; - Karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz opis z czego jest wykonany; |
| 3 | okulary ochronne typu gogle do ochrony oczu przed odpryskami ciał stałych | Opis: szybki przeźroczyste poliwęglanowe, klasa 1B, do ochrony oczu przed odpryskami ciał stałych, wentylowane, umożliwiające noszenie pod nim okularów korekcyjnych, półmasek i półmasek filtrujących, pasek z możliwością regulacji, Wymagane dokumenty: - Deklaracja zgodności WE potwierdzająca, że wyrób spełnia wymagania normy zhramonizowanej EN 166 Ochrona indywidualna oczu. Wymagania. - Instrukcja użytkowania wyrobu; - Karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz opis z czego jest wykonany; |
| 4 | okulary ochronne nakładane na okulary korekcyjne | Opis: chroniące przed odpryskami ciał stałych i chemikaliami. Zauszniki bez zawiasów. Wymagane dokumenty: - Deklaracja zgodności WE potwierdzająca, że wyrób spełnia wymagania normy zhramonizowanej EN 166 Ochrona indywidualna oczu. Wymagania. - Instrukcja użytkowania wyrobu; - Karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz opis z czego jest wykonany; |
| 5 | Szelki bezpieczeństwa | Opis: z pasem biodrowym i pełną regulacją do pracy na wysokości, do zjazdów, do pracy w podwieszeniu. Szelki wyposażone w tylny i przedni punkt zaczepowy, regulowane pasy udowe, pas biodrowy i pasy barkowe, pas do pracy w podparciu z bocznymi klamrami zaczepowymi, punkt zaczepowy do pracy w podwieszeniu, Wymagane dokumenty: - Deklaracja zgodności WE potwierdzająca, że wyrób spełnia wymagania normy zhramonizowanej: - EN 358 Indywidualny sprzęt ochronny ustalający pozycję podczas pracy i zapobiegający upadkom z wysokości. Pasy ustalające pozycję podczas pracy i ograniczające przemieszczanie oraz linki ustalające pozycję podczas pracy. - EN 361 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości. Szelki bezpieczeństwa. - EN 813 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości. Uprząż biodrowa. - Instrukcja użytkowania wyrobu; - Karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz opis z czego jest wykonany; |
| 6 | Urządzenie samohamowne | Opis: z rozwijaną taśmą włókienniczą. Przeznaczone jest do prac wymagających przemieszczania w stosunku do punktu zaczepienia. Brak konieczności stosowania amortyzatora bezpieczeństwa. Wymagane dokumenty: - Deklaracja zgodności WE potwierdzająca, że wyrób spełnia wymagania normy zhramonizowanej: - EN 360 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości. Urządzenia samohamowne. - Instrukcja użytkowania wyrobu; - Karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz opis z czego jest wykonany; |
| 7 | Zatrzaśniki (karabinki) | Opis: Zatrzaśnik z blokadą typu "twist lock". Otwarcie: 18 - 27 mm. Materiał: stal galwanizowana. PN-EN 362. Wymagane dokumenty: - Deklaracja zgodności WE potwierdzająca, że wyrób spełnia wymagania normy zhramonizowanej: - EN 362 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości. Łączniki. - Instrukcja użytkowania wyrobu; - Karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz opis z czego jest wykonany; |

| Rękawice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj | Opis |
| I | II | III |
| 1 | Rękawice robocze z tkaniny poliestrowej | powlekane lateksem antypoślizgowym na stronie chwytnej i na palcach. W nadgarstku elastyczny ściągacz. Strona grzbietowa z dostępem powietrza. Powleczenie o chropowatej strukturze zapewniające dobrą chwytność nie powodując usztywnienia rękawicy. Odporne na ścieranie i rozdarcie. Kategoria II. Norma EN 388. Dostępne w rozmiarach 7-11. Wymagane dokumenty: Karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu, opis z czego jest wykonany, potwierdzenie, że wyrób spełnia wymagania wymienionych wyżej norm, instrukcję użytkowania. |
| 2 | Rękawice robocze ocieplane | Z tkaniny bawełniano – poliestrowej, powlekane naturalną gumą na stronie chwytnej i na palcach. Ocieplane akrylem. W nadgarstku elastyczny ściągacz. Strona grzbietowa z dostępem powietrza. Powleczenie o chropowatej strukturze zapewniające dobrą chwytność nie powodując usztywnienia rękawicy. Kategoria II. Norma EN 388. Dostępne w rozmiarach 7-11. Wymagane dokumenty: Karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu, opis z czego jest wykonany, potwierdzenie, że wyrób spełnia wymagania wymienionych wyżej norm, instrukcję użytkowania. |
| 3 | Rękawice robocze skórzane | wykonane w całości z bydlęcej skóry licowej. Kategoria II. Norma EN 388. Dostępne w rozmiarach 8-10. Wymagane dokumenty: Karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu, opis z czego jest wykonany, potwierdzenie, że wyrób spełnia wymagania wymienionych wyżej norm, instrukcję użytkowania. |
| 4 | Rękawice ochronne | wykonane z wzmocnionego lateksu, wyściółka z wysokiej jakości bawełny, zapewniające ochronę przeciw szerokiemu wachlarzowi chemikaliów, do suchego i mokrego środowiska, odporne na temperaturę do 250 oC, chroniące przed urazami mechanicznymi. Długość min. 300 mm. KATEGORIA III, EN 388, EN 374 (AKL), EN 407. Dostępne w rozmiarach 7 – 11. Wymagane dokumenty: Karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu, opis z czego jest wykonany, potwierdzenie, że wyrób spełnia wymagania wymienionych wyżej norm, instrukcję użytkowania. |
| 5 | Rękawice chroniące przed działaniem wysokiej temperatury | wykonane z nietkanego wkładu filcowego w całości pokryte nitrylem, pięciopalcowe, zapewniające dobrą chwytność, odporne na temperaturę min. 180 oC, długość min. 300 mm, Kategoria II, EN 388, EN 407. Wymagane dokumenty: Karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu, opis z czego jest wykonany, potwierdzenie, że wyrób spełnia wymagania wymienionych wyżej norm, instrukcję użytkowania. |
| 6 | Rękawice bawełniane | wykonane z tkaniny bawełnianej, dopasowane do dłoni, zapewniające wysoką manualność. Kategoria I Wymagane dokumenty: Karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu, opis z czego jest wykonany, potwierdzenie, że wyrób spełnia wymagania wymienionych wyżej norm, instrukcję użytkowania. |
| 7 | Rękawice wykonane z lateksu | jednorazowe, pudrowane. Kategoria I, Norma EN 455. Dostępne w rozmiarach 7-11. W opakowaniach po 100 szt. Wymagane dokumenty: Karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu, opis z czego jest wykonany, potwierdzenie, że wyrób spełnia wymagania wymienionych wyżej norm, instrukcję użytkowania. |
| 8 | Rękawice wykonane z winylu | jednorazowe, pudrowane. Kategoria I, Norma EN 455. Dostępne w rozmiarach 7-11. W opakowaniach po 100 szt. Wymagane dokumenty: Karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu, opis z czego jest wykonany, potwierdzenie, że wyrób spełnia wymagania wymienionych wyżej norm, instrukcję użytkowania. |
| 9 | Rękawice wykonane z nitrylu | Odporne na chemikalia, Kategoria III, Norma EN 374, EN 421. W opakowaniach po 100 szt. Wzmocnione, ze strukturą 3D. Wymagane dokumenty: Karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu, opis z czego jest wykonany, potwierdzenie, że wyrób spełnia wymagania wymienionych wyżej norm, instrukcję użytkowania. |

OZNAKOWANIE ODZIEŻY

- formy i proporcje znaku firmowego,

- umiejscowienie taśm materiału odblaskowego.

(poniższe rysunki są przykładowe, szczegóły dotyczące oznakowania zawarte są 
w opisach poszczególnych pozycji)

Logo skrócone

Logo pełne

PRZYKŁAD NA KAMIZELCE i KOSZULCE